Priloga št. TAB 6

- SKLOP 6: Kotalni zabojnik – razsuti tovor

6.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja za razsuti tovor – KZ-TIP-1.2 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.2

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja za razsuti tovor (v nadaljevanju: KZ-RT) je kot mobilni modul namenjen za prevoz različnega razsutega tovora (pesek, mulj, gramoz, komunalni odpadki idr. kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-RT |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-RT |  |  |
|  | KZ-RT v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-RT (20): - zunanja dolžina: maks. 6.500 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.400 mm; - notranja koristna dolžina: min. 5.700 mm; - notranja koristna širina: min. 2.350 mm; OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-RT je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-RT na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-RT z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzija neto KZ-RT oz. koristni volumen: cca 25 - 30 m3. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-RT: min. 15.000 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-RT z vgrajeno opremo: maks. 3.500 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana iz jeklenih cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in vgrajeni na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT je izdelan iz kvalitetne črne Fe pločevine kvalitete min. S355: - spodnji del do cca 1/3 višine KZ je iz min. 5 mm pločevine, - gornji del cca 2/3 višine KZ je iz min. 3 mm pločevine. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-RT je ojačana z debelostenskimi ojačitvenimi Fe profili na razmaku 600-700 mm. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgornji del oboda KZ-RT je ojačan z debelostenskim ojačitvenim Fe profilom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prednja in bočne stene ter poden tvorijo zaprto konstrukcijo KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zadnja stranica KZ-RT je iz dvokrilnih vertikalno otečajenih vrat ojačanih z dodatnim varnostnim zapiralnim sistemom. Otečajenje vrat je z mazanjem. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgoraj je KZ-RT popolnoma odprt. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Celoten KZ-RT peskan in barvan v osnovni zaščitni barvi ter končno lakiran v RAL 5017, kompletno notranje in zunanje površine KZ-RT. Spodnji del KZ-RT je dodatno zaščiten s konzervacijskim premazom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-RT |  |  |
|  | Dostopna lestev na prednji levi strani KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Varovalna mreža, modra ali črna, nameščena na prednjem desnem delu KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-RT morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-RT mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-RT mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-RT dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-RT ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-RT ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. Na zunanjih stenah KZ-RT so pritrdilna mesta za namestitev varovalne mreže čez zgornjo odprtino KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti in notranjosti KZ-RT je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično podobo EKP 2014-2020 oziroma logotipom EKP – Kohezijski sklad (KS) (Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020). Končno grafično podobo KZ-RT potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-RT, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-RT (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-RT in stabilnost vgrajene opreme v KZ-RT pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

6.2 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja za razsuti tovor – KZ-TIP-2.2 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.2

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja za razsuti tovor (v nadaljevanju: KZ-RT) je kot mobilni modul namenjen za prevoz različnega razsutega tovora (pesek, mulj, gramoz, komunalni odpadki idr. kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-RT |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-RT |  |  |
|  | KZ-RT v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-RT (16): - zunanja dolžina: maks. 5.300 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.400 mm; - notranja koristna dolžina: 4.700 mm; - notranja koristna širina: min. 2.350 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-RT je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-RT na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.415 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-RT z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzija neto KZ-RT oz. koristni volumen: cca 20 - 25 m3; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-RT: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-RT z vgrajeno opremo: maks. 3.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana iz jeklenih (Fe) cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in vgrajeni na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT je izdelan iz kvalitetne črne Fe pločevine kvalitete min. S355: - spodnji del do cca 1/3 višine KZ je iz min. 4 mm pločevine, - gornji del cca 2/3 višine KZ je iz min. 3 mm pločevine. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-RT je ojačana z debelostenskimi ojačitvenimi Fe profili na razmaku 600-700 mm. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgornji del oboda KZ-RT je ojačan z debelostenskim ojačitvenim Fe profilom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prednja in bočne stene ter poden tvorijo zaprto konstrukcijo KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zadnja stranica KZ-RT je iz dvokrilnih vertikalno otečajenih vrat ojačanih z dodatnim varnostnim zapiralnim sistemom. Otečajenje vrat je z mazanjem. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgoraj je KZ-RT popolnoma odprt. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Celoten KZ-RT peskan in barvan v osnovni zaščitni barvi ter končno lakiran v RAL 5017, kompletno notranje in zunanje površine KZ-RT. Spodnji del KZ-RT je dodatno zaščiten s konzervacijskim premazom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-RT |  |  |
|  | Dostopna lestev na prednji levi strani KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Varovalna mreža, modra ali črna, nameščena na prednjem desnem delu KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-RT morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-RT mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-RT mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-RT dobavitelj zagotovi, da je vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-RT ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-RT ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. Na zunanjih stenah KZ-RT so pritrdilna mesta za namestitev varovalne mreže čez zgornjo odprtino KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti in notranjosti KZ-RT je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično podobo EKP 2014-2020 oziroma logotipom EKP – Kohezijski sklad (KS) (Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020). Končno grafično podobo KZ-RT potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-RT, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-RT (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-RT in stabilnost vgrajene opreme v KZ-RT pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 6:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami in vgrajeno opremo v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 6. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.2 oz. KZ-TIP-2.2), glede na tehnične zahteve naročnika za posamezni tip menjalne nadgradnje in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 oz. STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.2 oz. KZ-TIP-2.2), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami in vgrajeno opreme v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | STV-TIP-2.1 oz. STV-TIP-2.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 2.1 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-TIP-1.2 oz. KZ-TIP-2.2 | … | kotalni zabojnik tipa 1.2 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-RT | … | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor |