Priloga št. TAB 7

- SKLOP 7: Kotalni zabojnik – vodenje intervencij

7.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za vodenje intervencij – KZ-TIP-1.5 (2 kosa)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.5

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za vodenje intervencij (v nadaljevanju: KZ-POV ) je kot mobilni modul je namenjen izvajanju nalog koordinacije in operativnega vodenja državnih, regijskih in lokalnih enota Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah in to neposredno na ogroženem oz. prizadetem območju. KZ-POV bo z optimizacijo procesov koordinacije in operativnega vodenja prispeval tudi k večji odzivnosti in učinkovitosti sil zaščite, reševanja in pomoči pri obvladovanju nesreč. Prav tako se bo lahko KZ-POV kasneje združeval z ostalimi mobilnimi modularnimi sistemi v kompleksne mobilne operativne informacijsko-komunikacijsko-poveljniške module. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-POV |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-POV |  |  |
|  | KZ-POV v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-POV (20): - zunanja dolžina: od 6.300 do maks. 6.900 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.810 (+1%) mm; - zunanja širina: od 2.500 do maks 2.550 mm; - notranja višina: min. 2.100 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-POV je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-POV na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-POV z vgrajeno opremo, ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-POV: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-POV z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija kotalnega zabojnika mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-POV mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Za vstop v KZ-POV v primeru, ko je le-ta naložen na STV, se zagotovijo zložljive kovinske stopnice z enostransko montažno ograjo. Stopnice z ograjo se v transportnem položaju KZ-POV shranijo v prostor pod podom KZ-POV, z ustrezno pritrditvijo za neoviran transport. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-POV je razdeljen na štiri osnovne prostore: - A – energetski prostor (EP), - B – skladiščni prostor (SP), - C – operativni komunikacijski prostor (CO), - D – poveljniški operativno-koordinacijski prostor (POKP). Notranji prostor »A« KZ-POV je v velikosti potrebni za vgradnjo notranje opreme (elektroagregat, baterijski moduli UPS idr.). Notranji prostor »B« KZ-POV je v velikosti potrebni za vgradnjo notranje opreme oz. skladiščenje opreme (električni kabelski podaljški, komplet ozemljitvene sonde s kablom, posode za gorivo, el. kompresor, varnostni stožci s stebrički idr. – glede na razpoložljivi prostor). Notranji operativni prostor KZ-POV je s predelno steno in drsnimi vrati predeljen na dva ločena operativna prostora (»C« in »D«), v velikosti glede na zahtevano vgrajeno notranjo opremo KZ-POV. Pri konstruiranju KZ-POV je potrebno posvetiti posebno pozornost, da se s pravilno razporeditvijo notranje opreme zagotavlja čim večji »C« in »D« manipulativni prostor KZ-POV . | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranske stene KZ-POV: - izdelane iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in GRP (fiberglass) podložni material (debeline min. 1,5 mm) na notranji strani panela, - notranja stran panela (stene) je v beli ali svetlo sivi barvi, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - ojačitve za pritrditev vgrajene opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prednja in zadnja stena KZ-POV: - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in GRP (fiberglass) podložni material (debeline min. 1,5 mm) na notranji strani panela, - notranja stran panela (stene) je v beli ali svetlo sivi barvi, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - ojačitve za pritrditev vgrajene opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-POV: - izdelan iz kompozitnega materiala (sendvič panel) v obliki ojačane plošče s toplotno izolacijskimi lastnostmi, skupne debeline min. 80 mm, - spodnji sloj GRP (fiberglass) min. 1,5 mm, poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3, s prečnimi ojačitvami, z notranjimi jeklenimi ploščami 35 x 10 mm za pritrditev podokvirja in notranjim poliuretanom (PU), korak te ojačitve 625 mm, med temi ojačitvami so tudi dodatne vertikalne ojačitve; zgornji del z 18 mm ploščo iz vezanega lesa, prevlečeno z 1,6 mm GRP (fiberglass), - odporna proti teži koles min. 800 kg/m2 in zasnovan za pritrditev na podokvir, - obložen s talno protidrsno negorljivo talno oblogo, ki omogoča lahko vzdrževanje, - ojačitve za pritrditev vgrajene opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-POV: - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 z vmesnimi ojačitvami in GRP (fiberglass) podložni material (debeline min. 1,5 mm) na notranji strani, - notranja stran v barvi stene, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - ojačitve za pritrditev vgrajene opreme, - nosilnost strehe min. 300 kg/m2, - površina strehe je prevlečena s pohodno Al pločevino, ki ima na pohodnem delu nanešeno protidrsno maso, - na strehi sta zaprta AL zabojnika za namestitev opreme (antene, antenski kabli, komplet za stabilizacijo dvižnih stolpov idr.), dimenzije (DxŠxV) cca 2.300 x 700 x 300 mm (2 kosa); AL zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja in zaklepanje ter dva plinska amortizerja, ki podpirata pokrov AL zaboja v odprtem položaju; - pritrdišča oz. preklopni nosilci za namestitev dodatnih nosilcev - drogov (namestitev zunanje nadzorne IP kamere oz. vremenske postaje oz. WiFi oz. radijskih linkov in antenskih sistemov zvez ZARE (min. 4 preklopni nosilci) idr., - dostop na streho preko zložljive lestve z oprijemali na vrhu KZ-POV, ki je montirana na zadnjem delu KZ-POV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vrata KZ-POV Vrata prostora »A« (EP): - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in GRP (fiberglass) podložni material (debeline min. 1,5 mm) na notranji strani, - notranja stran vrat v barvi stene, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - vgrajena na bočni levi strani KZ-POV in namenjena dostopu do energetske dela KZ-POV, dimenzij (ŠxV) cca 800 x 1.000 mm (1 kos), - vrata se odpirajo navzven na desno/levo stran; - vrata opremljena z ročajem, zaščitnim pokrovom in ključavnico z dvema kontaktnima mestoma za zapiranje, s tremi rezervnimi ključi in tesnili. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vrata prostora »B« (SP): - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in GRP (fiberglass) podložni material (debeline min. 1,5 mm) na notranji strani, - notranja stran vrat v barvi stene, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - so vgrajena na desni levi strani KZ-POV in namenjena dostopu do energetske dela KZ, dimenzij (ŠxV) min. 900 x 1.100 mm (1 kos), - vrata se odpirajo navzven na desno/levo stran, - vrata opremljena z ročajem, zaščitnim pokrovom in ključavnico z dvema kontaktnima mestoma za zapiranje, s tremi rezervnimi ključi in tesnili. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vrata prostora »C« (CO): - prostor »C« nima posebnih vhodnih vrat iz zunanjosti KZ-POV, - vstop v prostor »C« je iz prostora »D« skozi drsna vrata, ki ločujejo operativna prostora »C« in »D«. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vrata prostora »D« (POKP): - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in GRP (fiberglass) podložni material (debeline min. 1,5 mm) na notranji strani, - notranja stran vrat v barvi stene, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - vgrajena na bočni levi strani KZ-POV in so namenjena dostopu do POKP, dimenzij (ŠxV) min. 900 x 2.000 mm (1 kos), - vrata se odpirajo navzven na desno/levo stran, - v vrata je vgrajeno okno dimenzije (ŠxV) cca 450 x 500 mm (1 kos), - vrata opremljena z ročajem, zaščitnim pokrovom in ključavnico s tremi kontaktnimi mesti za zapiranje s tremi rezervnimi ključi in tesnili. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okna KZ-POV: - vgrajena so v levo in desno bočno steno KZ prostora »D« (POKP) (1 kos levo in 2 kosa desno), - v obliki drsnih oken oz. z drsno odprtino, - dimenzije oken: (ŠxV) cca 600 mm (oz. 700 mm – glede na razpoložljivi prostor za vgradnjo TV) x 600 mm (1 kos) - na levi strani in cca 800 x 600 mm (2 kosa) – na desni strani KZ-POV, - opremljena z deljenimi zavesami z debelim tkanjem in komarniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Oprema KZ-POV |  |  |
|  | Pnevmatski teleskopski dvižni stolp Na zunanji prednji oz. zadnji strani KZ-POV sta nameščena pnevmatska teleskopska dvižna stolpa (2 kosa): - Stolp 1: za namestitev svetlobnih teles zunanje osvetlitve KZ-POV in opozorilne rdeče LED, z vrtljivo (nagibanje in obračanje) upravljalno enoto (tilt&turn head) za upravljanje svetlobnih teles; - Stolp 2: za namestitev MobSi in antenskega radijskega sistema zvez ZARE; Tehnične specifikacije pnevmatskega teleskopskega dvižnega Stolpa 1: - močnejša izvedba, 6-sekcijski, 152 mm, - višine min. 6,0 m - v raztegnjenem stanju, višine maks. 2,0 m v zloženem/transportnem stanju, - nosilnosti min. 130 kg, - dopustna hitrost vetra min. 110 km/h, - dopustna površina nameščenih elementov min. 0,9 m2, - pnevmatski način dviga stolpa z lastnim el. kompresorjem 230V, - vrtljiva (nagibanje in obračanje) upravljalna enota (tilt&turn head) za upravljanje svetlobnih teles zunanje razsvetljave, - kompletno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi (nosilci in adapterji) za pritrditev pnevmatskega stolpa na KZ-POV, - kompletno z vsemi potrebnimi ožičenji, adapterji in konektorji za pritrditev avtomatsko nastavljivih svetlobnih teles zunanje razsvetljave in opozorilne rdeče luči idr. - upravljanje pnevmatskega teleskopskega dvižnega stolpa je izvedeno preko zunanje upravljalne konzole, ki je preko spiralnega kabla povezna z stolpom (lahko se odstrani in se shrani v KZ-POV) ter prav tako preko brezžične upravljalne konzole (daljinca) za upravljanje iz notranjosti/zunanjosti KZ-POV, - izvedba potrebnih ITK in elektroinštalacij. Tehnične specifikacije pnevmatskega teleskopskega dvižnega Stolpa 2: - močnejša izvedba, 6-sekcijski, 152 mm, - višine min. 6,0 m - v raztegnjenem stanju, višine maks. 2,0 m v zloženem/transportnem stanju, - nosilnosti min. 130 kg, - dopustna hitrost vetra min. 110 km/h, - dopustna površina nameščenih elementov min. 0,9 m2, - pnevmatski način dviga stolpa z lastnim el. kompresorjem 230V, - kompletno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi (nosilci in adapterji) za pritrditev pnevmatskega stolpa na KZ-POV, - kompletno z vsemi potrebnimi ožičenji, konektorji in adapterji za pritrditev ter vgradnjo MobSi in antenskega radijskega sistema zvez ZARE, pritrdilna mesta za zunanje ožičenje idr. - upravljanje pnevmatskega teleskopskega dvižnega stolpa je izvedeno preko zunanje upravljalne konzole, ki je preko spiralnega kabla povezna z stolpom (lahko se odstrani in se shrani v KZ-POV) ter prav tako preko brezžične upravljalne konzole (daljinca) za upravljanje iz notranjosti/zunanjosti KZ-POV, - izvedba potrebnih ITK in elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema, ki se vgradi na pnevmatski dvižni stolp Stolp 1: - svetlobna telesa za zunanjo razsvetljavo – npr. LED reflektorji ipd. (min. 50.000 lm, masa cca 2,5 – do 3.0 kg/kos (npr. 4 kosi)), - opozorilna rdeča LED luč, masa cca 0,8 kg (1 kos), z vsemi potrebnimi ožičenji, - vrtljiva (nagibanje in obračanje) upravljalna enota (tilt&turn head) za upravljanje svetlobnih teles zunanje razsvetljave, - adapterji (prirobnice) z nosilci za svetlobna telesa, za opozorilno luč idr. - zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna, - izvedba potrebnih ITK in elektroinštalacij. Stolp 2: - MobSi 250 W/180, masa cca 27 kg, površina 0,27 m2, z vsemi potrebnimi ožičenji (priključni napetostni kabel dimenzije 4 x 2,5 mm2, dolžine cca 20 m) (1 kos), - antena, vertikalni polvalni dipol, dolžine do 1,5 m, do 60 mm, mase do 1,5 kg, frekvenčno območje od 165 – 174 MHz, za daljinsko krmiljenje MobSi, z izvedbo antenskega nosilca za hitro montažo/demontažo oz. preklopnega nosilca antene (1 kpl), - antena, širokopasovni polvalni dipol, do 60 mm (0,7 x 0,9 m), masa 2,5 kg, frekvenčno območje 140 – 174 Mhz, za govorno radijsko omrežje ZARE, z izvedbo antenskih nosilcev za hitro montažo/demontažo anten (3 kosi), z vsemi potrebnimi ožičenji, - antenski kabli COAX H500 PE, 50 ± 2 , dolžine cca 20 m, zunanji premer do 10 mm, slabljenje največ 6 dB/100 m (po 1 kosu antene), - antenska prenapetostna zaščita, konektor N – ženski, odvodni tok 50 kA, frekvenčno območje od 125 MHz do 1 GHz (po 1 kosu antene), - adapterji (prirobnice), nosilec za hitro montažo/demontažo MobSi, nosilci za hitro montažo/demontažo dipol anten, antenski konektorji in idr. - montaža priključne omarice s potrebnimi priključnimi konektorji in antensko prenapetostno zaščito za ožičenje pnevmatskega dvižnega stolpa na zadnji strani KZ-POV, - zaščita MobSi s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna, - izvedba potrebnih ITK in elektroinštalacij. OPOMBA: Mobilna sirena javnega alarmiranja (MobSi 250 W/180) s komandno oz. krmilno omarico (600 x 600 x 200 mm) in anteno - vertikalni polvalni dipol MobS ni predmet tega javnega naročila. Izbranemu dobavitelju KZ-POV jo izdobavi naročnik oz. njegov pogodbeni dobavitelj MobSi, za potrebe predpriprave montažnih adapterjev, nosilcev za hitro montažo/demontažo opreme (po specifikaciji pogodbenega dobavitelja MobSi oz. vzorčni opremi) in inštalacij na pnevmatskem teleskopskem dvižnem stolpu ter v/na KZ-POV. Samo priključitev, programiranje, meritve in preizkus delovanja MobSi izvede naročnikov pogodbeni dobavitelj MobSi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Razsvetljava KZ-POV Zunanja razsvetljava KZ-POV : - je izvedena z LED reflektorji oz. primerljivim svetlobnim telesom, skupne svetilnosti min. 50.000 lm, temperature barve svetlobe 5000 K oz. 6000 K, min. IP65, (npr. 4 kosi po 15.000 lm), v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna, - opozorilna rdeča LED (1 kos), min. IP65, - svetlobna telesa se vgradijo z vrtljivo (nagibanje in obračanje) upravljalno enoto (tilt&turn head) na pnevmatski dvižni stolp 1, z vsemi potrebnimi elektroinštalacijami in adapterji oz. nosilci za pritrditev/vgradnjo, - upravljanje svetlobnih teles zunanje razsvetljave na pnevmatskem dvižnem stolpu je možno na zunanji strani KZ-POV preko daljinskega upravljalnika. Na zgornjem robu KZ-POV so vgrajene LED luči za dodatno razsvetljevanje KZ-POV in sicer: - skupno 8 kosov (2 kosa levo in 2 kosa desno ter 2 kosa spredaj in 2 kosa zadaj), min. IP 65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, - LED luči se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata in so zaščitene proti vremenskim in mehanskim vplivom, - upravljanje LED luči na zgornjem robu KZ-POV je možno iz notranjosti KZ-POV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranja razsvetljava KZ-POV : - v prostoru »A« in »B«je izvedena razsvetljava z LED svetlobnimi telesi min. 1 kos v vsakem prostoru, - v »C« in »D« prostoru je izvedena razsvetljava z LED svetlobnimi telesi na stropu KZ-POV min. 2 kosa v vsakem prostoru, skupaj svetilnosti 500 lx oz. 7.500 lm, temp. barve svetlobe 6.000 oz. 6.500 K, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, - dodatne usmerjene LED svetilke nad delovnimi mesti v prostoru C (4 kosi), - stikala za upravljanje notranje razsvetljave ločeno za prostor »A«, »B«, »C« in prostor »D« ter zunanjo razsvetljavo na KZ-POV, - vgradnja svetlobnih teles ter izvedba potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Montažna izvlečena tenda za strešno montažo - po celotni dolžini KZ-POV (leva in desna stran) je vgrajena izvlečena tenda (dolžine cca 5,5 do 6 m in širine cca 2.5 do 3 m), barva platna modra ali bela ali siva, - električni motorni pogon in ročni mehanizem za odpiranje/zapiranje tende, - dodatni stebri za stabilizacijo tende, - strešna montaža tende (2 kosa) z vsemi potrebnimi montažnimi elementi in električnimi inštalacijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Satelitska komunikacijska antena (VSAT terminal) Na prednjem delu strehe KZ-POV se izvede priprava montažnega mesta ter uvodnice ožičenja za naknadno montažo satelitske komunikacijske antene (npr. EXPLORER 8100 ali enakovredno). Dimenzije satelitske komunikacijske antene (DxŠxV): cca 1.600 x 1.050 x 360 mm. OPOMBA: Satelitska komunikacijska antena ni predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-POV izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest nosilca antene in uvodnic ožičenja na KZ-POV za naknadno montažo satelitske komunikacijske antene. Specifikacije te opreme (skica z merami oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-POV, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na strehi KZ-POV se izvede priprava montažnih mest, potrebna pritrdilna mesta, preklopni nosilci za opremo (min. 4 kosi) ter uvodnice ožičenja za naknadno montažo opreme (zunanje nadzorne IP kamere oz. vremenske postaje oz. WiFi oz. radijskih linkov in anten sistema radijskega zvez ZARE ipd.) OPOMBA: Oprema (zunanja nadzorna kamera oz. vremenska postaja oz. WiFi oz. radijski linki) ni predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-POV izvede predpripravo pritrdilnih mest, montažo preklopnih nosilcev in uvodnic ožičenja na KZ-POV za naknadno montažo opreme, navedene v opombi. Specifikacije te opreme (skica z merami oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-POV, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3 | Notranja oprema KZ-POV |  |  |
|  | Notranja oprema KZ-POV Prostor »A« (EP): - elektroagregat s pripadajočimi inštalacijami (vgradne dimenzije (DxŠxV) maks: 1.100 x 600 x 750 mm), - baterijski modul UPS, - baterijski modul MobSi, - prostor mora imeti izvedeno dodatno protihrupno zaščito, da se zagotavlja maks. 65 dB v prostoru »C« in »D«, - prostor mora imeti izvedeno ustrezno prezračevanje glede na tehnične zahteve vgrajenih naprav in opreme ter odvod izpušnih plinov elektroagregata. Predvideti tudi možnost vgradnje baterijskega modula UPS v prostoru »A«. Prostor »B« (SP): - kabelski podaljšek na navijalnem kolutu, 50 m, 3G 2,5/3x16A, (4 kosi) - električni podaljšek na kabelski roleti, 50 m, 230V/400V, 3x2,5 mm2, min. 1x400V+2x230V šuko vtičnice IP68 z vodotesnimi pokrovčki, DIN 14555-3 (4 kosi), - posoda za gorivo 20 l (2 kosa), - el. kompresor za pnevmatski stolp (1 kpl), - označevalni trak CZ (4 kosi) – v kolikor dopušča prostor, - varnostni stožci s stebrički (4 kosi) – v kolikor dopušča prostor, - ozemljitvena sonda s kablom (1 kpl) – v kolikor dopušča prostor, idr. - oprema se vgradi oz. namesti na izvlečne predale oz. na police, na način, da je preprečeno nehoteno premikanje le-te ob manipulaciji s KZ-POV. OPOMBA: Posoda za gorivo, kabelski podaljški na navijalnih kolutih, varnostni stožci s stebrički in označevalni trak CZ niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-POV izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno montažo opreme, navedene v opombi. Specifikacije te opreme (skica z merami oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-POV, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranja pisarniška in druga oprema KZ-POV Prostor »C« (CO): - delovni pult oz. delovna miza za 2 operaterja, dimenzija (DxŠxV): cca 2.000 x 600 x 750 mm (2 kosa), - pisarniški oz. delovni ergonomski stol (4 kosi), - predalnik oz. regal (min. 1 kos); - LED LCD zaslon 42˝- 43˝/108 cm, IPS, 4K UHD, 4 x slika v sliki, (dimenzij (ŠxVxG): cca 970 x 580 x 75 mm), v kompletu s stenskim nosilcem, (4 kosi), - prostor »C« in »D« sta ločena s predelno steno z drsnimi vrati, ki lahko hitro ločijo oz. povežejo en prostor z drugim, - stenska montaža opreme je izvedena na stenskih nosilcih tako, da se vgrajena oprema lahko premika po vertikali/horizontali glede na potrebe razmestitve opreme. OPOMBA: LED LCD zasloni 42˝- 43˝/108 cm – razen stenskih nosilcev za montažo opreme te opreme, niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-POV izvede predpripravo potrebnih ojačitev montažnih mest, ITK in elektroinštalacij ter montažo stenskih nosilcev za naknadno montažo opreme, navedene v opombi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostor »D« (POKP): - zložljiva delovna miza za 6 oseb, dimenzija (DxŠxV) cca 2.000 x 800 x 750 mm, z mehanizmom za spust/dvig dela delovne plošče (1 kos), - pisarniški oz. delovni ergonomski stol (6 kosi), - omara oz. predalnik oz. regal (min. 1 kos); - hladilnik min. 60 l (1 kos), v razredu energijske učinkovitosti min. F oz. indeksu energijske učinkovitosti 100 < EEI ≤ 125; - interaktivni LED LCD zaslon 65˝/163 cm, 4K Ultra HD LED, IPS, (dimenzij (ŠxVxG): cca 1.500 x 870 x 81 mm) oz. interaktivni LED LCD zaslon 75˝/190,5 cm, 4K Ultra HD LED, (dimenzij (ŠxVxG): cca 1.700 x 105 x 90 mm) oz. interaktivna tabla 75˝/190,5 cm, (dimenzij (ŠxVxG): cca 1.700 x 105 x 90 mm), v kompletu s stenskim nosilcem (1 kos), - LED LCD Smart TV, 4K, 55˝/139 cm, (dimenzij (ŠxVxG): cca 1.230 x 710 x 60 mm), v kompletu s stenskim nosilcem (1 kos), - zunanja IP videonadzorna kamera, 360°, WiFi, IR LED domet do min. 30 m, IP 65 (inštalira se na nosilec na strehi KZ) (1 kos), - prostor »C« in »D« sta ločena s predelno steno z drsnimi vrati, ki lahko hitro ločijo oz. povežejo en prostor z drugim, - stenska montaža opreme je izvedena stenskih nosilcih tako, da se vgrajena oprema lahko premika po vertikali/horizontali glede na potrebe razmestitve opreme. OPOMBA: Interaktivni LED LCD zaslon 65˝/163 cm oz. interaktivni LED LCD zaslon 75˝/190,5 cm oz. interaktivna tabla 75˝/190,5 cm; LCD Smart TV, 4K, 55˝/139 cm, ter zunanja IP videonadzorna kamera – razen stenskih nosilcev za montažo te opreme, niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-POV izvede predpripravo potrebnih ojačitev montažnih mest, ITK in elektroinštalacij ter montažo stenskih nosilcev za naknadno montažo opreme, navedene v opombi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.4 | Energijski del opreme KZ-POV |  |  |
|  | Energijski del KZ-POV se nahaja na prednjem delu KZ-POV v prostoru »A«, kjer je nameščen elektroagregat za rezervno napajanje električnih priključkov KZ-POV. Dostop do energetskega dela KZ-POV je preko servisnih vrat od zunaj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-POV V KZ bo v prostor A vgrajen dizelski elektroagregat (npr. Fischer PANDA 12000x-230V PVMV-N ali enakovreden), primeren za notranjo vgradnjo, namenjen za rezervno napajanje električnih priključkov KZ-POV: - nazivna moč: min. 11 kVA, - nazivna napetost v voltih: 230 V, - frekvenca: 50 Hz, - vgradne dimenzije (DxŠxV) maks: 1.100 x 600 x 750 mm, - tiho delovanje, skupni hrup v notranjosti kontejnerja maks. do 65 dB, - elektroagregat z regulirano hitrostjo in popolnim sinusnim valom, - pogonski agregat elektroagregata je dizelski z vodnim hlajenjem motorja in z zunanjim hladilnikom oz. izmenjevalcem toplote, - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo, - avtomatski zagon elektroagregata avtomatsko z alternatorjem iz notranjosti KZ-POV idr. Izvesti je treba: - priprava vgradnega prostora in vgradnja elektroagregata v KZ-POV na izvlekljivi polici oz. saneh, - kompletna izvedba elektroinštalacij, inštalacij za gorivo, inštalacij za hlajenje elektroagregata ter odvoda izpušnih plinov iz prostora »A«, - montaža hladilnika elektroagregata na prednjo steno oz. streho KZ-POV ter povezava z instalacijami do elektroagregata, - izdelava in montaža rezervoarja za gorivo (cca 40 l) na prednjo stran KZ-POV ter povezava z instalacijami do elektroagregata, - ustrezno prezračevanje prostora »A« glede na tehnične zahteve vgrajenih naprav in opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Modul za neprekinjeno napajanje KZ-POV – UPS modul Zagotoviti je treba dodatno stalno napajanje električne in elektronske opreme KZ-POV brez prekinitve pri preklopu virov energije (elektroagregat – fiksno elektro omrežje) in krajše delovanje opreme KZ-POV: - za kratkotrajno delovanje opreme KZ-POV ob izpadu elektrike, brez elektroagregata in zunanjega napajanja iz fiksnega električnega omrežja, - do 3 ure delovanja, pri moči 10 kVA, - UPS modul, enofazni moči min. 10 kVA, dimenzij za montažo v 19'' omaro, višina UPS je 2U, masa cca 20 kg (1 kos), - razdelilnik 8x230V schuko tipom vtičnic za priklop na UPS modul, višine 1U, EURO/M priključek na kablu dolžine 2 m, (2 kosa), - baterijski blok dimenzij za montažo v 19'' ITK omaro (oz. opcijsko v prostor A), višina enega baterijskega modula 3U, masa cca 70 kg, avtonomije 3 ure pri izhodni moči UPS 10 kVA (1 kos), - napajanje - polnjenje baterij iz UPS, - baterijski monitor oz. pametni vmesnik za spremljanje parametrov baterij, - vgradnja baterij in UPS v KZ-POV ter izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije in ITK inštalacije KZ-POV Notranje elektroinštalacije in ITK inštalacije: Prostor »C« (CO): - razdelilna samostoječa ITK omara (kabinet) 600 x 800 27U 1300 (ŠxG/DxV: 600 x 800 x 1.300 mm) za ITK inštalacije in opremo (1 kos), - priključki, ožičenje in terminali za vsako delovno mesto (DM) (DM-1, DM-2 in DM-3, DM-4) – na vsako DM: - 8 x vtičnica 1f, 230VAC (6 x vtičnica nad delovno površino in 2 x vtičnica pod delovno površino), - 10 x RJ45 LAN omrežni priključek (6 x vtičnica nad delovno površino in 4 x vtičnica pod delovno površino), - 1 x komunikacijska vtičnica - modul 2 x USB napajalna 2,4A 5VDC ali 2 x komunikacijska vtičnica – modul 1 x USB napajalna 2,1A 5VDC, - 1 x antenska vtičnica tip N (panelna) za radijski sistem ZARE, - izvedba potrebnih ITK in elektroinštalacij glede na predvidene porabnike. Prostor »D« (POKP): - priključki, ožičenje in terminali: - 10 x vtičnica 1f, 230 VAC (6 x vtičnica nad delovno površino in 4 x vtičnica pod delovno površino), - 10 x RJ45 LAN omrežni priključek (6 x vtičnica nad delovno površino in 4 x vtičnica pod delovno površino), - 6 x komunikacijska vtičnica - modul 2 x USB napajalna 2,4A 5VDC ali 12 x komunikacijska vtičnica - modul 1 x USB napajalna 2,1A 5VDC, - 1 x antenska vtičnica za TV-SAT-FM, - 2 x antenska vtičnica tip N (panelna) za radijski sistem ZARE, - izvedba potrebnih ITK in elektroinštalacij glede na predvidene porabnike. Vso energetsko in ITK ožičenje KZ-POV se izvede v nadometnih inštalacijskih kanalih. Vse ITK ožičenje se vedno zaključi v ITK razdelilni omari (kabinetu), energetsko ožičenje se zaključi v razdelilni elektroomari. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanje elektroinštalacije: Na sprednji zunanji steni KZ-POV je zunanja vgradna elektroomara z avtomatskimi varovalkami za vsak ločen električni krog, prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih, poleg zunanje elektroomare so vtičnice 230/400 V idr.: - zunanja razdelilna elektroomara za zunanje priključke 230V/400V, min. IP65, kovinska, enokrilna, dimenzije (VxŠxG) 800 x 600 x 210 mm (1 kos), - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti, - zunanji priključki - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos), - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa), - 4 x RJ45 LAN omrežni priključek, povezan z ITK komunikacijsko omaro (vtičnice zaščitene pred drugimi zunanji vplivi). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije MobSi 250 W/180 Krmilna enota MobSi (dimenzije (DxVxŠ: 600 x 600 x 210 mm) se vgradi v prostoru »C« ali drugi primerni prostor glede na razpoložljivost. Omarica je namenjena za stensko montažo, nanjo pa so priključeni naslednji kabli: - omrežno napajanje (ali napajanje iz agregata) 230V 50Hz, - povezava z zvočniki MobSi, - povezava z anteno in - povezava z zunanjim stikalom (opcijsko zunanji panel) za lokalno krmiljenje MobSi, montirano na prednji strani KZ. OPOMBA: Komandna omarica oz. krmilna enota MobSi 250 W/180, zunanje stikalo (zunanji panel) za lokalno krmiljenje MobSi ter pripadajoče radijske zveze ZARE niso predmet tega javnega naročila. Opremo navedeno v opombi, izdobavi izbranemu dobavitelju KZ-POV naročnik oz. njegov pogodbeni dobavitelj MobSi, za potrebe izvedbe montažne ter potrebnih elektro in ITK inštalacij (po specifikaciji naročnikovega pogodbenega dobavitelja MobSi oz. vzorčne opreme), po podpisu pogodbe. Samo priključitev opreme, programiranje, meritve in preizkus delovanja MobSi izvede naročnikov pogodbeni dobavitelj MobSi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ogrevanje in hlajenje notranjosti KZ-POV - je izvedeno z multisplit invertersko klimatsko napravo, ločeno z notranjo enoto za prostor »C« in prostor »D«, - 1 x zunanja enota in 2 x notranja enota, - moči min. 3,5 kW, 220V, EERrated2,60 in COPrated2,30; - zunanja enota se nahaja na prednji strani KZ, - notranji enoti se nahajata v prostoru »C« (1 kos) in prostoru »D« (1 kos), - zaščitna rešetka za zaščito zunanje enote klimatske naprave, - montaža klimatske naprave ter izvedba potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-POV morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-POV mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-POV mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-POV mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti prezračevanje kompletnega KZ-POV. Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-POV, je treba izvesti na način, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-POV. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-POV oz. v same sestavne elemente KZ-POV (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-POV dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-POV (ITK, elektro, pisarniška idr.) ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-POV ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-POV mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Trajno neovirano delovanje opreme KZ-POV v načinu brez zunanjega stacionarnega vira električne energije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-POV je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-POV mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. KZ-POV mora biti opremljen s predpisano grafično podobo EKP 2014-2020 oziroma logotipom EKP – Kohezijski sklad (KS) (Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020). Končno grafično podobo KZ-POV potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-POV, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-POV (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-POV in stabilnost vgrajene opreme v KZ-POV pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Za zagotavljanje požarne varnosti KZ-POV se predvidi vgradni prostor za: - gasilni aparat 9 kg ABC (55A 233 B C) (1 kos), - gasilni aparat 5 kg CO2, (1 kos), - gasilni aparat morajo biti ustrezno montirani v zaščitnih PVC omaricah na prednjem delu KZ-POV oz. shranjeni v notranjosti KZ-POV (na policah ali nosilcih). OPOMBA: Gasilni aparati z nosilci oz. zaščitnimi PVC omaricami niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-POV izvede predpripravo potrebnega vgradnega prostora oz. montažnih mest za naknadno vgradnjo oz. montažo opreme, navedene v opombi. Specifikacije te opreme (skica z merami oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-POV, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Za vse antenske priključke KZ-POV (iz pnevmatskega dvižnega stolpa in strehe KZ-POV – antenski sistem MobSi in ZARE) morajo biti izvedeni prednapetostni odvodniki in odvodi 16 mm2 na skupno ozemljitveno letvico SOD ter izvedena celotna ozemljitev KZ-POV z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Za ostale predvidene antenske priključke (predpripravljeni antenski preklopni nosilci na KZ-POV) se predpripravijo uvodnice v stene KZ-POV za naknadno antensko ožičenje in predvidijo rezervna mesta na skupni ozemljitveni letvici SOD. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dodatne mehanske ali hidravlične podporne noge s hodom min. 250 mm, na prednjem in zadnjem delu KZ-POV za nivelacijo in stabilizacijo KZ-POV (4 kosi) ter krožne ali križne vodne tehtnice - libele za kontrolo nivelacije KZ-POV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 7:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami, razporeditvijo prostorov, vgrajenih naprav in opreme v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog načrta ožičenja za energetski in ITK del menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 7. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ-TIP-1.5, glede na tehnične zahteve naročnika za menjalno nadgradnjo KZ-TIP-1.5 in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ tipa KZ-TIP-1.5, glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami, razporeditvijo prostorov, vgrajenih naprav in opreme v KZ, - načrt ožičenja za energetski in ITK del KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme v menjalnih nadgradnjah KZ, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | KZ-TIP-1.5 | … | kotalni zabojnik tipa 1.5 |
|  | KZ-POV | … | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za vodenje intervencij |