Številka: 1.6.3-050-014/2022

Datum: 7.9.2022

POPRAVEK 2

RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA- ODPRT POSTOPEK

»Nakup in dobava olj, mazalnih sredstev ter tekočin za vzdrževanje vozil«

z oznako pri naročniku ODMAZ 2022

1.	Naročnik spreminja Dokumentacijo za javno naročilo z oznako ODMAZ 2022: »Nakup in dobava olj, mazalnih sredstev ter tekočin za vzdrževanje vozil«, in sicer se spremenijo Tehnične specifikacije, na način, da se po novem glasijo:

»Predmet naročila: Nakup in dobava olj, mazalnih sredstev ter tekočin za vzdrževanje vozil, ki vključuje:

1. Artikel: OLJE – MAZANJE VERIG - PROCESORJI

- BIO razgradljivo olje za mazanje visokozmogljivih verižnih motornih žag nameščenih na procesorskih glavah strojev za izvajanje strojne sečnje in žičnih žerjavih

- viskoznost olja skladno z zahtevo ISO VG 200 ali več

- optimalno mazanje poleti in pozimi in v težkih pogojih

- rok trajanja minimalno 12 mesecev

- zahteva po ekološki oznaki vsaj ECOLABEL ali EU Ecolabel ali Nordic Ecolabel ali Blue Angel Ecolabel ali njim enakovredne (kot enakovredno se šteje oznaka z najmanj takšnimi specifikacijami, kot jih imajo navedene ekološke oznake) – v ponudbi priložiti dokazilo

- okolju prijazen proizvod, več kot 98% biorazgradljivo znotraj 21 dni v skladu z zahtevo CEC-L-33-A-93. V ponudbi priložiti ustrezno dokazilo/test, ki dokazuje navedeno zahtevo:

▪ Kin. viskoznost pri 40 °C: 200 mm2/s

▪ Indeks viskoznosti: >200

▪ Temperatura kapljišča:  ≤-25 °C

▪ Temperatura plamenišča:>260 °C

▪ Biorazgradljivost (znotraj 21 dni) : >98 %

PAKIRANJE: Plastična embalaža 10l -25l

- Artikel: HIDRAVLIČNO OLJE

Biološko razgradljivo polno sintetično hidravlično olje na osnovi sintetičnih testov, kot na primer Panolin HLP SYNTH ali enakovreden artikel, ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- DIN ISO 15380 (HEES)

- DIN 51524 – 3 (HVLP)

- Viskoznost 32 in/ali 46

- Na osnovi mešanice saturiranih in nesaturiranih sintetičnih estrov

- Zahteva po ekološki oznaki vsaj ECOLABEL ali EU Ecolabel ali Nordic Ecolabel ali Blue Angel Ecolabel ali njim enakovredne (kot enakovredno se šteje oznaka z najmanj takšnimi specifikacijami, kot jih imajo navedene ekološke oznake) – v ponudbi priložiti dokazilo

- Potrdilo/izjava proizvajalca artikla, da se olje lahko meša s Panolin HLP Synth, Biona hidraulic oil plus HO 46, Motorex eco synth HEES BE46

PAKIRANJE: V sodih po 190l - 210l

- Artikel: HIDRAVLIČNO IN MENJALNIŠKO OLJE - 1

Biološko razgradljivo traktorsko UTTO olje na osnovi repičnega olja za hidravlični sistem, menjalnik in mokre zavore – olje ustrezno za traktorje John Deere, ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde :

- API GL-4

- ISO VG 46 - 68

- SAE 10W-30

- JOHN DEERE J20C

- izjava proizvajalca artikla, da se olje lahko meša z BIO HY-GARD II - v kolikor je ponujeno drugo olje

PAKIRANJE: Plastična embalaža  min. 10l - 20l

- Artikel: HIDRAVLIČNO IN MENJALNIŠKO OLJE - 2

Visoko kakovostno traktorsko UTTO olje zasnovano za uporabo v hidravličnih sistemih, menjalnikih in sistemih z mokrimi zavorami - proizvod, ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- SAE 80W

- API GL-4

- John Deere J20 A/B/C/D, J14B/C, J21A

- ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06K, 17E

- Allison C3, C4

- Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00

- Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00(A)

- Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C 86B/C, M2C-159B, M2C-43

- Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145

- Case MS 1205/6/7/9/10

- Case MAT 3505, MAT 3509 (MS1230)

- Kubota UDT

- Steiger SEMS 17001

- Versatile 23M, 24M

- Volvo VME, VCE WB 101

- White Farm (AGCO) Q-186

PAKIRANJE: Plastična embalaža  20l

- Artikel: OLJE ZA MENJALNIKE IN DIFERENCIALE

Multigradno hipoidno mineralno olje SAE 80W90 zasnovano za zaščito menjalnikov in diferencialov, kjer je zahtevana kvaliteta po API GL - 5 in izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- API GL – 5

- ZF TE-ML 07A, 08

- Primerno za visoke obremenitve / harvesterji / forvarderji

PAKIRANJE: V sodih po 190l - 210l

- Artikel: OLJE ZA DIFERENCIALE »LIMITED SLIP (LS)«

Diferencialno olje SAE 80W–90 LS, ki ustreza aplikacijam »LIMITED SLIP«(LS) za diferenciale strojev strojne sečnje in drugih ter izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- API GL – 5

- Odobritev proizvajalca (»OEM Approval«) : ZF TE-ML 05C, 21C (ZF001996)

Izpolnjuje (»Meets«) :

- ZF TE-ML 12C

- Arvin Meritor Axles

- Primerno za visoke obremenitve / harvesterji / forvarderji

PAKIRANJE: V sodih po 190l - 210l

- Artikel: MOTORNO OLJE - 1

Motorno olje zasnovano za posebno zaščito motorjev dizelskih gozdarskih traktorjev, ki obratujejo v ekstremnih temperaturnih razmerah kot na primer John Deere PLUS – 50 II 15W - 40 ali enakovreden proizvod ter izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- SAE 15W-40

- ACEA : E7/E9

- API : CK – 4, Cl-4

- primerno za uporabo pri traktorjih John Deere z intervali vzdrževanja min. 500 delovnih ur

PAKIRANJE: Plastična embalaža  min. 10l – 20l

- Artikel: MOTORNO OLJE - 2

Motorno olje SAE 10W-40 zasnovano za posebno zaščito dizelskih motorjev (traktorji, strojna sečnja, tovorna vozila MAN, Mercedes Benz), izdelano s tehnologijo »Low SAPS« aditivov - proizvod, ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- ustrezati mora najnovejšim zahtevam večine proizvajalcev motorjev EURO 4, 5 in 6

- ACEA E6, E7, E9

- API: CI-4, CJ-4

- MB-Approval 228.51

- Volvo – Approval VDS-4 (417-0001-19-1018)

Izpolnjuje (»Meets«) :

- MB-228.31

- MAN M 3477

- MAN M 3271-1

- Scania Low Ash

- Mack EO-O Premium Plus

- Renault RLD-3, RLD-2

- Deutz DQC IV-10 LA

- Volvo VDS-3, CNG

- MTU Type 3.1 & 2.1

- Cummins CES 20081

- Caterpillar ECF-3, ECF-2

- DDC 93K218

- DAF

PAKIRANJE: Plastična embalaža  20l

- Artikel: MOTORNO OLJE - 3

Popolnoma sintetično motorno olje SAE 5W-30 za EURO 6 motorje, ki ustreza zahtevam DPF/EGR/SRC.  Izdelano s tehnologijo »Low SAPS« aditivov ter aditivov za zaščito pred obrabo. Proizvod mora izpolnjevati najmanj spodnje zahteve in standarde:

- ACEA E6, E7, E9

- API: CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4/ SN

Odobritev proizvajalca (»OEM Approval«) :

- MB-Approval 228.51

- MAN M3677

- Volvo VDS-4.5

- Renault RLD-3

Izpolnjuje (»Meets«) :

- MAN M3271, M3477, M3775

- MB-228.31

- Volvo VDS-4, VDS-3

- Caterpillar ECF-3, ECF-2

- Cummins CES 20086

- Deutz DQC IV-18 LA

- MTU type 3.1, type 2.1

- JASO DH-2, DH-1

- Detroit Diesel DQC 93K222

- Ford WSS-M2C213A

PAKIRANJE: Plastična embalaža  20l

- Artikel: UNIVERZALNO TRAKTORSKO OLJE (STOU)

Visoko zmogljivo multifunkcijsko traktorsko STOU (Super Tractor Oil Universal) olje SAE 10W40, ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- API: GL-4

- API: CF-4/SF

- John Deere J27

- ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D

- MF M1144, M1145

- Fendt Vario

- Claas CVT

- Primerno tudi za vgradnjo v traktor proizvajalca Valtra N 114EH

PAKIRANJE: Plastična embalaža  20l

- Artikel: MOTORNO OLJE ZA OSEBNA VOZILA

Popolnoma sintetično motorno olje SAE 5W30, ki izpolnjuje najnovejše standarde tudi EURO6 motorjev s podaljšanim intervalom menjave. Proizvod mora izpolnjevati najmanj spodnje zahteve in standarde:

- ACEA C4

- Odobritev proizvajalca (»OEM Approval«) : RN0720

PAKIRANJE: V sodih po 190l - 210l

- Artikel: MAST – 1

- Kinematična viskoznost baznega olja je 185 cst, bazno olje je mineralno

- Mast na osnovi litijevega kompleksa

- Odporna na vodo, korozijo, oksidacijo

- Primerna za mazanje gozdarske mehanizacije preko ročnih mazalnih mest in centralnega mazanja

- Temperaturni razpon vsaj od -30ºC do +140ºC, kratkotrajno do +220ºC (pokrita z mešanico baznih olj in dodatkov (formulacija izdelka) in se nanaša na kratkotrajne temperaturne skoke do 220ºC)

- NLGI 2

- Standard ISO 6743-9, DIN 51502 KP 2N-30

- Standard ISO L-X CDHB2

Pakirano v embalaži: kartuše po 380kg – 400kg

- Artikel: MAST – 2

- Kinematična viskoznost baznega olja je 185 cst, bazno olje je mineralno

- Mast na osnovi litijevega kompleksa

- Odporna na vodo, korozijo, oksidacijo

- Primerna za mazanje gozdarske mehanizacije preko ročnih mazalnih mest in centralnega mazanja

- Temperaturni razpon vsaj od -30ºC do +140ºC, kratkotrajno do +220ºC (pokrita z mešanico baznih olj in dodatkov (formulacija izdelka) in se nanaša na kratkotrajne temperaturne skoke do 220ºC)

- NLGI 2

- Standard ISO 6743-9, DIN 51502  KP 2N-30

- Standard ISO L-X CDHB2

Pakirano v embalaži: posoda po 18kg - 25kg

- Artikel: MAST – 3

- Kinematična viskoznost baznega olja je 185 cst, bazno olje je mineralno

- Mast na osnovi litijevega kompleksa

- Odporna na vodo, korozijo, oksidacijo

- Primerna za mazanje gozdarske mehanizacije preko ročnih mazalnih mest in centralnega mazanja

- Temperaturni razpon vsaj od -30ºC do +140ºC, kratkotrajno do +220ºC (pokrita z mešanico baznih olj in dodatkov (formulacija izdelka) in se nanaša na kratkotrajne temperaturne skoke do 220ºC)

- NLGI 2

- Standard ISO 6743-9, DIN 51502  KP 2N-30

- Standard ISO L-X CDHB2

Pakirano v embalaži: sod po 180kg

- VISOKO ZMOGLJIVA MAST ZA PODMAZOVANJE V EKSTREMNIH POGOJIH DELOVANJA  - 1

- Visokozmogljiva mast za dolgotrajno podmazovanje (podaljšan mazalni interval) za delovanje v ekstremnih pogojih velikih pritiskov in humidnega ter prašnega okolja

- Mast z dodanimi PD aditivi (PD dodatki - dodatki, ki izboljšajo mazljivost in dolgotrajnost mazanja)

- Zgoščevalec litijevo milo - mast za dolgotrajno mazanje

- Viskoznost baznega olja 300 cst, bazno olje je mešanica mineralnih olj naftenskega in parafinskega tipa skupine V in I

- Oznaka po ISO 6743-9: ISO L-X CCHB 2

- DIN 51502: KP 2 K-30

KARAKTERISTIKE MASTI :

- temperaturni razpon -30ºC do +130ºC

- NLGI 2

- točka kapljanja min. 185ºC

- »welding point« obremenitev min. 2500N

- premer srednje obrabe max. 0,5 mm

- test : pretočni tlak (črpalnost) pri -30ºC max 2000mBar

- METODA FAG FE9 (120 °C / 6000 min -1/1500 N L50) najmanj 1000 h in več kot 100 h pri 140 °C / 6000 min-1/1500 N L50 ali SKF ROF in SKF ROF +, ki se uporabljata v ZDA po standardu ASTM D 3336

- izpiranje z vodo max. 40% - ASTM D4049

Pakirano v embalaži:  po 380 - 400g

V ponudbi predložiti poročilo akreditiranega laboratorija oziroma poročilo/izjavo proizvajalca, ki dokazuje zgoraj zahtevane vrednosti po navedenih metodah testiranja.

- VISOKO ZMOGLJIVA MAST ZA PODMAZOVANJE V EKSTREMNIH POGOJIH DELOVANJA  - 2

- Visokozmogljiva mast za dolgotrajno podmazovanje (podaljšan mazalni interval) za delovanje v ekstremnih pogojih velikih pritiskov in humidnega ter prašnega okolja

- Mast z dodanimi PD aditivi (PD dodatki - dodatki, ki izboljšajo mazljivost in dolgotrajnost mazanja)

- Zgoščevalec litijevo milo - mast za dolgotrajno mazanje

- Viskoznost baznega olja 300 cst, bazno olje je mešanica mineralnih olj naftenskega in parafinskega tipa skupine V in I

- Oznaka po ISO 6743-9: ISO L-X CCHB 2

- DIN 51502: KP 2 K-30

KARAKTERISTIKE MASTI :

- temperaturni razpon -30ºC do +130ºC

- NLGI 2

- točka kapljanja min. 185ºC

- »welding point« obremenitev min. 2500N

- premer srednje obrabe max. 0,5 mm

- test : pretočni tlak (črpalnost) pri -30ºC max 2000mBar

- METODA FAG FE9 (120 °C / 6000 min -1/1500 N L50) najmanj 1000 h in več kot 100 h pri 140 °C / 6000 min-1/1500 N L50 ali SKF ROF in SKF ROF +, ki se uporabljata v ZDA po standardu ASTM D 3336

- izpiranje z vodo max. 40% - ASTM D4049

Pakirano v embalaži:  posoda po 18kg - 25kg

V ponudbi predložiti poročilo akreditiranega laboratorija oziroma poročilo/izjavo proizvajalca, ki dokazuje zgoraj zahtevane vrednosti po navedenih metodah testiranja.

- VISOKO ZMOGLJIVA MAST ZA PODMAZOVANJE V EKSTREMNIH POGOJIH DELOVANJA  - 3

- Visokozmogljiva mast za dolgotrajno podmazovanje (podaljšan mazalni interval) za delovanje v ekstremnih pogojih velikih pritiskov in humidnega ter prašnega okolja

- Mast z dodanimi PD aditivi (PD dodatki - dodatki, ki izboljšajo mazljivost in dolgotrajnost mazanja)

- Zgoščevalec litijevo milo - mast za dolgotrajno mazanje

- Viskoznost baznega olja 300 cst, bazno olje je mešanica mineralnih olj naftenskega in parafinskega tipa skupine V in I

- Oznaka po ISO 6743-9: ISO L-X CCHB 2

- DIN 51502: KP 2 K-30

KARAKTERISTIKE MASTI :

- temperaturni razpon -30ºC do +130ºC

- NLGI 2

- točka kapljanja min. 185ºC

- »welding point« obremenitev min. 2500N

- premer srednje obrabe max. 0,5 mm

- test : pretočni tlak (črpalnost) pri -30ºC max 2000mBar

- METODA FAG FE9 (120 °C / 6000 min -1/1500 N L50) najmanj 1000 h in več kot 100 h pri 140 °C / 6000 min-1/1500 N L50 ali SKF ROF in SKF ROF +, ki se uporabljata v ZDA po standardu ASTM D 3336

- izpiranje z vodo max. 40% - ASTM D4049

Pakirano v embalaži:  sod po 180kg

V ponudbi predložiti poročilo akreditiranega laboratorija oziroma poročilo/izjavo proizvajalca, ki dokazuje zgoraj zahtevane vrednosti po navedenih metodah testiranja.«

2. Spremenijo se Navodila ponudnikom ODMAZ 2022, ki so del dokumentacije za javno naročilo, v naslednjih točkah:

- spremeni se drugi odstavek točke 4. Navodil ponudnikom (Dostop do dokumentacije) na način, da se po novem glasi:

»Na vsa vprašanja bo naročnik odgovarjal izključno preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za zastavljanje vprašanj je 13.09.2022 do 08:00 ure. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena preko Portala javnih naročil znotraj navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovarjati.«

- spremeni se četrti odstavek točke 6.1. Navodil ponudnikom (Elektronska ponudba) na način, da se po novem glasi:

»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 22.09.2022 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- spremeni se prvi odstavek točke 6.2. Navodil ponudnikom (Čas in kraj odpiranja ponudb) na način, da se po novem glasi:

»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.09.2022 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.«

3. Ostala določila Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ODMAZ 2022 ostajajo nespremenjena.

Slovenski državni gozdovi d.o.o.