Tehnične zahteve za Nabavo novih potniških garnitur za potrebe SŽ-Potniški promet, d. o. o.

Ljubljana, maj september 2022

Vsebina

A.	PREDGOVOR	4

B.	PODATKI O INFRASTRUKTURI	5

B1.	Tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji	5

B1.1. Tehnične karakteristike železniških prog	5

B1.2. Elektroenergetsko področje	6

B2.	Klimatske razmere	6

C.	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ENOPODNE MOTORNE GARNITURE	7

C1.	Zahtevane karakteristike	7

C1.1.	Moč	7

C1.2.	Hitrost	7

C1.3.	Pospešek in pojemek	7

C1.4.	Osna in dolžinska obremenitev	7

C2.	Vleka in pomožne naprave	7

C2.1. Sklop dizel motor - glavni generator	7

C2.2.	Statični pretvorniki	8

C2.3. Vlečni motorji	8

C2.4	Motorji za pomožne naprave	9

C2.5.	Oprema na strehi	9

C2.6.	Sistem ozemljitve	9

C2.7.	Baterije	9

C2.8.	Višjeharmonski tokovi in EMC	9

C3.	Zavora	10

C4.	Pnevmatska oprema	10

C5.	Spenjanje in krmiljenje	11

C5.1.	Spenjanje	11

C5.2.	Krmiljenje	11

C5.3.	Merilniki in indikatorji	11

C6. Ostale tehnične zahteve	12

C6.1.	Koš	12

C6.2.	Podstavni vozički	12

C6.3.	Kolesne dvojice	12

C6.4.	Naprava proti blokiranju in drsenju koles	13

C6.5.	Peskanje	13

C6.6.	Mazanje kolesnih vencev	13

C6.7.	Snežni plug in čistilci tira	13

C7.	Strojevodska kabina in krmilni pult	13

C8.	Sestava in oprema garnitur	14

C8.1 Sestava garnitur	14

C8.2.	Višina poda in vstopna vrata za potnike	15

C8.3.	Potniški informacijski sistem	16

C8.4.	Komunikacija med strojevodskima kabinama in potniškim prostorom	17

C8.5.	Zunanja razsvetljava	17

C8.6.	Notranja razsvetljava	17

C8.7.   Podatkovna povezljivost vlaka z zalednim sistemom SŽ	17

C9.	Varnostne naprave	19

C9.1	Vlakovne varnostne naprave	19

C9.2	Budnik	20

C10.	Radijske naprave	20

C11.	Sistemi za registracijo in odčitavanje	21

C11.1.	Sistem za registracijo in odčitavanje hitrosti ter podatkov vlakovne varnostne naprave	21

C11.2.	Sistem za registracijo in odčitavanje porabljenega goriva	22

C11.3.	Diagnostični sistem	22

C12.	Obratovanje ob okvarah	22

C13.	Vzdrževanje in razpoložljivost	22

C14.	Rezervni deli, dokumentacija, programska oprema, usposabljanje	23

C14.1 Rezervni deli	23

C14.2 Dokumentacija in programska oprema	23

C14.3 Usposabljanje	23

C15.	Obratovalna dovoljenja	24

C16.	Tehnični predpisi	24

C17.	Varstvo okolja	24

C18.	Končne določbe	25

D	OSNOVNI Tehnični podatki	26

- A.	PREDGOVOR

Ta tehnična specifikacija določa tehnične karakteristike potniških garnitur, ki so predmet nabave, katere struktura je lahko naslednja:

- 20 enopodnih tričlenskih dizelmotornih garnitur z možnostjo nadgradnje v dvosistemsko vozno sredstvo (dizel+3kV DC za obratovanje na JŽI SŽ),  ki izpolnjuje najmanj zahteve navedene v Tehničnih zahtevah za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa. Nadgradnja v dvosistemsko vozno sredstvo (dizel+3kV DC za obratovanje na JŽI SŽ) mora biti tehnično izvedljiva in dokazljiva.

ali

- 20 enopodnih tričlenskih dizelmotornih garnitur v kombinaciji z napetostjo 3 kV DC za obratovanje na JŽI SŽ, ki izpolnjuje najmanj zahteve navedene v Tehničnih zahtevah za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa.

Trajna moč mora biti dimenzionirana glede na karakteristike prog, kjer bodo garniture vozile:

- motorne garniture bodo vozile po progah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji (do postaj Beljak/Villach, Celovec/Klagenfurt, Gradec/Graz in Pliberk/Bleiburg).

V tehnični specifikaciji so navedene tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji. Razmere na železniških progah v drugih državah mora preučiti ponudnik.

- B.	PODATKI O INFRASTRUKTURI

- B1.	Tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji

- B1.1. Tehnične karakteristike železniških prog

Osnovne tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji, ločeno na elektrificirane in neelektrificirane, so naslednji:

Elektrificirane proge:

| Širina tira | 1435mm (+35,-9) |
| --- | --- |
| Minimalna razdalja med tiri | 3500mm |
| Vozilo v mirovanju: Nakladalni profil po TSI | G2 |
| Vozilo v gibanju: Kinematični referenčni profil po TSI | G2 |
| Minimalni radij krivine na odprti progi in glavnih prevoznih tirih | 200m |
| Minimalni radij krivine na postajah in v depojih | 100m |
| Največje nadvišanje | 160mm (tirna greda) 170mm (brez tirne grede) |
| Največji nagib | 2,56% |
| Tipi tirov na odprti progi in glavnih prevoznih tirih postaj | 49E1, 54E1, 60E1 |
| Najmanjša kategorija proge | C3 (20t/os in 7,2t/m) |
| Najmanjši radij vertikalne zaokrožitve | 1000m |
| Največji naklon prehodne klančine | 1:400 |
| Minimalna dolžina perona | 40m |
| Višina peronov | v=35cm (Rmin= 286m) na zunanji in notranji strani loka |
|  | v=55cm (Rmin=300m) |

Neelektrificirane proge:

| Širina tira | 1435mm (+35,-9) |
| --- | --- |
| Minimalna razdalja med tiri | 3500mm |
| Vozilo v mirovanju: Nakladalni profil po TSI | G2 |
| Vozilo v gibanju: Kinematični referenčni profil po TSI | G2 |
| Minimalni radij krivine na odprti progi in glavnih prevoznih tirih | 149m |
| Minimalni radij krivine na postajah in v depojih | 100m |
| Največje nadvišanje | 160mm (tirna greda) 170mm (brez tirne grede) |
| Največji nagib | 2,65% |
| Tipi tirov na odprti progi in glavnih prevoznih tirih postaj | 49E1, 54E1, 60E1 |
| Najmanjša kategorija proge | B2 (18t/os in 6,4t/m) |
| Najmanjši radij vertikalne zaokrožitve | 1000m |
| Največji naklon prehodne klančine | 1:400 |
| Minimalna dolžina perona | 40m |
| Višina peronov | v=35cm (Rmin= 174m) na notranji strani loka |
|  | v=35cm (Rmin= 250m) na zunanji strani loka |
|  | v=55cm (Rmin=300m) |

Vozila morajo biti skladna najmanj z naslednjimi veljavnimi tehničnimi specifikacijami in direktivami:

- Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji.

- Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Maja 2016 o varnosti na železnici.

- Uredba o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji (EU) št. 2014/1299/EU).

- Uredba o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (EU) št. 1300/2014).

- B1.2. Elektroenergetsko področje

Vozila morajo izpolnjevati vse bistvene zahteve za sistem napajanja 3 kV DC, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „energija“ železniškega sistema v Evropski uniji in Uredbo Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji.

- B2.	Klimatske razmere

Vsa pnevmatska, mehanska, električna in elektronska oprema mora biti izvedena tako, da zanesljivo deluje pri zunanji temperaturi med -25C in +40C in pri relativni vlažnosti do 90%. Pri klimatskih razmerah je treba upoštevati morsko klimo in klimo do nadmorske višine 1000 m. V zimskih razmerah je treba upoštevati moker in suh sneg ter led, hitrost vetra pa lahko doseže 160 km/h.

- C.	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ENOPODNE MOTORNE GARNITURE

- C1.	Zahtevane karakteristike

- C1.1.	Moč

Nazivna moč garniture mora biti najmanj 900 kW (2 x 450 kW).

Vlečna karakteristika polno zasedene (sedeži in stojišča, 80 kg/potnika) in opremljene garniture mora zagotavljati, da garnitura doseže maksimalno hitrost v času največ 3 minute ter vožnjo z zaustavitvami in speljavami na nagibu 2,65%.

Ponudnik mora predložiti diagram z vlečno in zavorno karakteristiko.

- C1.2.	Hitrost

Garniture morajo biti grajene za hitrost najmanj 140 km/h.

- C1.3.	Pospešek in pojemek

Glede pospeškov in pojemkov mora ponudnik upoštevati veljavne predpise TSI (Tehnične sprecifikacije za interoperabilnost) in vrednosti iz točke D – Tehnični podatki tega dokumenta.

- C1.4.	Osna in dolžinska obremenitev

Največja osna in dolžinska obremenitev polno zasedene in opremljene garniture ne sme presegati najmanjše kategorije proge B2 C2.

- C2.	Vleka in pomožne naprave

- C2.1. Sklop dizel motor - glavni generator

- C2.1.1 Dizel motor

Dizel motor (DM) naj bo 4 taktni, 6 do 12 valjni (min) in tekočinsko hlajen.

Omogočeno mora biti neovirano vzdrževanje pri izvedbi nižjega nivoja vzdrževanja – pregled in menjava potrošnega materiala.

Izvedba sklopa naj bo v obliki »power pack« sistema, ki pri višjih nivojih vzdrževanja omogoča izgradnjo celotnega sklopa dizel motorja z opremo z zamenjavo in omogoča hitrejšo izvedbo vzdrževalnih del.

Hlajenje motorja mora biti prilagojeno maksimalni moči motorja v vseh vremenskih razmerah. Omogočen naj bo prisilni vklop ventilatorja za hlajenje dizel motorja.

Predogrevanje dizel motorja in gretje goriva v rezervoarju mora biti priključeno na kratko vejo toka hladilne tekočine.

Zagon DM mora biti izveden s starterjem.

Motor mora biti predogrevan z napravo za predogrevanje, hladen zagon motorja v izrednem primeru mora biti možen do – 5°C.

Čistilci goriva naj bodo sestavni del motorja, imeti morajo indikator zamašenosti. Vgrajeni naj bodo separatorji vode in nečistoč.

Sistem sesanja zraka v motor mora imeti zadostno kapaciteto zračnih filtrov, ki morajo imeti indikator zamešenosti filtrov.

Motor in hladilni sistem ne smeta biti podvržena koroziji in kavitaciji.

Emisije škodljivih plinov v okolje morajo biti v skladu z EU in morajo dosegati najnovejše standarde na področju izpusta emisij.

Omogočen mora biti enostaven dostop za dolivanje in izpust olja.

Izvedena mora biti temperaturna in tlačna zaščita ter zaščita motorja pred previsokimi vrtljaji.

Omogočen mora biti nadzor nivoja hladilne tekočine. Motor mora biti zaščiten pred izgubo hladilne tekočine in pregretju. Zagotovljena mora biti tesnost hladilnega sistema (na spojih) v vseh pogojih delovanja

Sklop motor generator mora imeti elektronsko regulacijo z možnostjo nastavitve diagrama obremenitve, moči, porabe goriva in emisije izpušnih plinov.

Omogočen mora biti elektronski zapis diagnostike sklopa motor generator.

Oksidacijski katalizator z dušilcem hrupa pri izpušnem sistemu mora glede hrupa ustrezati aktualnim evropskim normam in TSI.

- C2.1.2 Glavni generator

Glavni generator mora biti trifazni asinhronski in mora zagotavljati dovolj moči za vleko in pomožne naprave.

Vgrajena vmesna elastična sklopka mora kompenzirati aksialne pomike tako, da rotor glavnega generatorja ne vpliva na motorno gred motorja.

Konstrukcija generatorja naj zagotavlja čvrsto zvezo bloka motorja in statorja generatorja.

- C2.2.	Statični pretvorniki

- D2.2.1. Statični pretvornik za vleko

Vgrajeno mora biti primerno število statičnih pretvornikov, ki bodo zagotavljali vlečnim motorjem ustrezen tok. Izdelani morajo biti modularno, s sodobnimi polprevodniškimi elementi in biti lahko dostopni. Za zagotovitev čim večje redundance naj imajo vlečni motorji ali pari motorjev ločeno napajanje in regulacijo. Hlajenje polprevodniških modulov mora izpolnjevati zahteve glede zaščite okolja.

- C2.2.2.	Statični pretvorniki pomožnih naprav

Statični pretvorniki pomožnih naprav morajo zagotavljati napajanje vseh pomožnih naprav kot so kompresorji, polnilec baterij, klimatske naprave, ventilatorji za hlajenje.

Motorji za pogon omenjenih naprav morajo biti trifazni asinhronski 380Vac 50Hz ali 400 V AC 50 Hz.

Statični pretvorniki pomožnih naprav naj zagotavljajo čim večjo redundanco.

Hlajenje polprevodniških modulov mora izpolnjevati zahteve glede zaščite okolja.

Motorna garnitura mora biti opremljena z zunanjim trifaznim priključkom 380Vac 50Hz ali 400 V AC 50 Hz..

Polnilci baterij morajo omogočati delovanje preko zunanjega napajanja 230Vac 50Hz ali 3x400 VAC.

Zunanji priključki naj bodo na obeh straneh garniture.

- C2.3. Vlečni motorji

Vlečni motorji morajo biti trifazni izmenični asinhronski z ustreznim temperaturnim razredom izolacije. Vlečni motorji naj poganjanjo vsak po eno pogonsko kolesno dvojico. Hlajenje vlečnih motorjev mora biti izvedeno s prisilno ventilacijo filtriranega zraka. Filtracija zraka mora učinkovito preprečevati vstop suhega snega in prašnih delcev.

Na garnituri morajo biti vsaj štiri pogonske kolesne dvojice.

- C2.4	Motorji za pomožne naprave

Električni motorji za pomožne naprave morajo biti trifazni asinhronski 380V 50Hz ali 400 V AC 50 Hz.

- C2.5.	Oprema na strehi

Nameščeno mora biti ustrezno število anten vlakovnih komponent ter GPS.

Vsa oprema na strehi mora biti zaščitena pred atmosferskimi vplivi in biti lahko dostopna pri vzdrževanju.

- C2.6.	Sistem ozemljitve

Sistem ozemljitve mora preko mehanske odvisnosti (na primer s ključi) omogočati ozemljitev vseh visokonapetostnih naprav za zagotovitev varnega vzdrževanja in posegov v visokonapetostne naprave ter priključitve gretja vlaka.

Poleg tega mora ozemljilni sistem zagotoviti ozemljitev kondenzatorjev filtrov in močnostnih pretvornikov.

- C2.7.	Baterije

Garnitura mora biti na obeh straneh opremljena s priključkom za polnitev baterij iz zunanjega vira. V primeru, da je garniture priključena na to napajanje, ne sme biti možen zagon dizel motorja.

Z izklopom baterij se morajo izključiti vsi porabniki, da ne pride do izpraznitve baterij.

Zagotovljena mora biti avtonomnost snemanja zunanjosti voznega sredstva z zunanjimi kamarami še najmanj 20 ur. Naročnik dopušča tudi možnost najmanj 12-urno avtonomnost snemanja z zunanjimi kamerami.

Ponudnik mora predvideti dovolj veliko kapaciteto baterij, da ob prekinitvi napajanja baterij in minimalnem številu porabnikov, ne pride do izpraznjenja baterij prej kot v treh urah.

- C2.8.	Višjeharmonski tokovi in EMC

Velikost povzročenih višjeharmonskih tokov ter magnetnega polja in notranja impedanca vozila morajo biti v skladu z UIC.

EMC (”Elektoromagnetna kompatibilnost”) mora biti v skladu z SIST EN 50121-3.

C2.9.	Določila za obratobanje pod napetostjo 3kV DC

Nadgradnja dizelmotornih garnitur v dvosistemsko vozno sredstvo (dizel+ 3kV dc za obratovanje na JŽI SŽ) oz. dizelmotorne garniture v kombinaciji z napetostjo 3kV dc za obratovanje na JŽI SŽ morajo poleg izpolnjrvanja morajo poleg Tehničnih zahtev za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa izpolnjevati še najmanj:

- Glavno stikalo za enosmerni tok mora biti enopolno ter električno ali elektropnevmatsko krmiljeno in mora zagotavljati učinkovito zaščito pred kratkimi stiki. Glavno stikalo mora biti sposobno brez posledic prekiniti kratkostične tokove na garnituri. Stikala naj bodo opremljena s sistemom za štetje vklopov in izklopov.

- Garnitura naj predvideva odjemnik toka 3 kV dc.

Odjemnik toka mora biti opremljen z napravo za avtomatski spust OT v primeru poškodbe, za preprečitev večje škode na vozni mreži (automatic dropping device ADD).

Odjemnik toka mora biti opremljen s sistemom za pomoč pri dvigu odjemnika v primeru zaledenitve.

Dovoljena je tudi mehanska rešitev, ki temelji na dvižnem pritisku vzmeti za lomljenje ledu.

Dušilka mora biti izvedena tako, da bo zagotavljala energijske potrebe sistemov in komponent kot so statični pretvorniki in vlečni motorji, pomožne naprave itd. Dušilke morajo biti zaščiteni proti izgubi olja, prekomernem porastu temperature in pritisku plinov. Vgrajeni morajo biti indikatorji za opazovanje stanja delovanja.

- C3.	Zavora

Zavorna oprema mora biti izdelana skladno TSI in UIC standardi (predvsem glej UIC standarde Oddelka 54 –Zavore) in mora omogočati, da se polno zasedeno in opremljeno vozilo lahko ustavi na predpisani zavorni razdalji. Ob tem je treba upoštevati tudi predpise sosednjih železniških uprav.

Zavorna oprema mora biti računalniško krmiljena in diagnosticirana, ter modularno skonstruirana. Zavorni elementi morajo biti nameščeni na zavornem modulu, ki je na primerno dostopnem mestu (vzdrževalcem mora biti omogočen relativno enostaven dostop do zavornega modula)

V vozila mora biti vgrajena samodejna zračna-pnevmatska zavora (direktna in indirektna), elektrodinamična zavora in pritrdilna zavora. Vozila morajo biti opremljena tudi s sistemom zaviranja v sili.

Elektrodinamična zavora naj bo uporovna. Potrebna zavorna sila se generira z elektrodinamičnim zaviranjem. Elektrodinamične zavore morajo biti v skladu z veljavnimi TSI, EN in UIC predpisi.

Pritrdilna zavora mora biti zračnovzmetna in se mora sprožiti s stikalom iz strojevodske kabine. V strojevodski kabini mora biti obvezna nameščena tudi signalizacija, ki signalizira – prikazuje stanje omenjene zavore. Pritrdilna zavora mora imeti možnost ročne izključitve.  Onemogočati mora premaknitev vozila do nagiba 35%o.

Naprava za zaviranje v sili mora biti izvedena kot hitra zavora; potniška zavora v sili naj deluje kot EP zavora z odlaganjem. Udarna tipka za vklop zavore v sili mora biti nameščeno na strojevodskem pultu.

Pnevmatska zavora mora biti opremljena z zavornimi diski na oseh kolesne dvojice ali na zavornih oseh oziroma z zavornimi diski na kolesih. Zavorni diski na kolesih ali oseh kolesne dvojice morajo biti izvedene v deljeni izvedbi.Dopustna je tudi rešitev zavornih diskov v nedeljeni izvedbi.

Elektro dinamično zaviranje in elektro pnevmatsko zaviranje morata delovati v vseh pogojih obratovanja garniture.

Aktiviranje elektrodinamične zavore in pnevmatske zavore naj bo kombinirano. Pri majhnih hitrostih naj bo prehod iz elektrodinamičnega zaviranja na pnevmatsko zaviranje postopen.

Preizkus zavore mora biti možen iz strojevodske kabine in diagnostično podprt. Stanje zavor mora biti signalizirano v strojevodski kabini.

Vlak mora imeti možnost, da se ga vleče, ne da bi moral biti glavni pnevmatski vod priključen (t.i. .»hladni prevoz vozila«).

Vsi izvršilni zavorni elementi morajo biti opremljeni s priključki za priklop merilnih instrumentov.

- C4.	Pnevmatska oprema

Kompresorska enota mora imeti svojo elektro pogonsko enoto (elektromotor) in mora biti modularno vgrajena na vozilo. Modularna vgradnja mora omogočati, da je kompresorska enota zamenljiva na lahek in enostaven način.

Kompresorska enota mora izpolnjevati vse okoljske standarde glede hrupa. Tehnološka izvedba kompresorja naj bo izvedena tako, da kompromiran zrak v sistemu ne bo onesnažen z oljnimi meglami. Kapaciteta kompresorja mora zagotavljati dobavo zraka, ki je potreben za zavorne naprave in drugo pnevmatsko opremo.

Celoten pnevmatski sistem mora biti zavarovan proti zamrznitvi. V pnevmatski sistem morajo biti vgrajeni sušilniki zraka in izpust kondenzata. Celotna zračna instalacija mora biti izdelana iz nekorozivnega oziroma nerjavečega materiala.

Garnitura mora biti opremljena z zunanjim delavniškim zračnim priključkom.

Garnitura mora biti na obeh straneh pri avtomatskih spenjačah opremljena z zračnim priključkom za napajanje z zrakom pri vlečenju s pomožno spenjačo.

Kompresor in glavni rezervoar morata biti opremljena z varnostnim ventilom.

Na garnituri mora biti na obeh čelih vgrajena dvoglasna hupa.

- C5.	Spenjanje in krmiljenje

- C5.1.	Spenjanje

Garniture moraji imeti na čelih vgrajene avtomatske spenjače, ki omogočajo mehansko, električno in pnevmatsko spetje najmanj treh garnitur iste serije.

Spenjanje z avtomatskimi spenjačami mora biti omogočeno v vseh vremenskih razmerah. V zimskih razmerah mora biti izvedena zaščita proti zaledenitvi.

Tehnični čas spenjanja garnitur naj bo največ tri minute (postopek spenjanja, kontrola, skrajšani zavorni preizkus, pripravljenost garnitur).

Razpetje garnitur mora biti krmiljeno iz strojevodske kabine. Poleg tega mora biti omogočeno ročno razpetje garnitur.

Garnitura mora imeti možnost, da se jo vleče ali rine tudi z vlečnimi vozili s klasičnimi spenjačami in sicer z uporabo pomožne spenjače. Pomožna spenjača mora biti nameščena na garnituri. Glede teže pomožne spenjače sta za njeno namestitev na avtomatsko spenjačo in spetjem z drugim vlečnim vozilom lahko potrebni največ dve osebi. Pri spetju s pomožno spenjačo mora biti omogočeno spetje glavnega zračnega voda med garnituro in lokomotivo. Pri vožnji s pomožno spenjačo ob delujoči in nedelujoči zavori na garnituri hitrost določi ponudnik.

- C5.2.	Krmiljenje

Omogočeno mora biti daljinsko krmiljenje najmanj treh spetih delujočih garnitur iste vrste iz ene strojevodske kabine.

Vozilo mora biti izvedeno tako, da ga lahko vključimo ali izključimo iz obratovanja iz strojevodske kabine.

Vozilo mora biti izvedeno tako, da ga lahko vključimo ali izključimo iz obratovanja iz strojevodske kabine.

Po odstavitvi vozila (izven obratovanja), ki traja najmanj 5 dni, mora biti možen zagon naprav vozila po ustaljenem postopku.

Omogočena mora biti avtomatska speljava z nastavljivim pospeškom, ki vključuje protidrsno zaščito in avtomatsko regulacijo hitrosti pri vleki in zaviranju.

Vgrajena mora biti avtomatska regulacija hitrosti (tempomat), ki regulira pospeševanje in zaviranje vozila.

Časi za zamenjavo krmiljenja med kabinami znašajo vključno z nujnimi kontrolami delovanja maksimalno tri minute.

- C5.3.	Merilniki in indikatorji

V vsaki kabini morajo biti vsaj naslednji merilniki in indikatorji:

- merilnik hitrosti

- merilnik tlaka glavnega zračnega rezervoarja

- merilnik tlaka glavnega zavornega voda

- merilnik tlaka v zavornih valjih

- indikator stanja pritrdilne zavore

- merilnik vrtljajev dizel motorjev

- voltmeter glavnih generatorjev in ampermetri vlečnih motorjev

- voltmeter baterijske napetosti in ampermeter polnitve baterij

- prikaz stanja varnostnih naprav

- prikaz posredovanja zaščitnih komponent garniture

- indikator stanja vstopnih vrat

- prikaz zunanje temperature in temperature v vsakem potniškem oddelku

- prikaz količine goriva in AD Blue v rezervarjih

V primeru digitalnega prikaza hitrosti, tlakov zavornega sistema, vrtljajev dizel motorjev in napetosti glavnih generatorjev, baterijske napetosti in stanja varnostnih naprav, morajo biti te vrednosti stalno prikazane na enem od monitorjev, tudi v primeru menjave menijev na katerem od monitorjev ali ob izpadu katerega od monitorjev.

Za delovanje nadgradnje dizelmotornih garnitur v dvosistemsko vozno sredstvo (dizel+ 3kV dc za obratovanje na JŽI SŽ) oz. dizelmotorne garniture v kombinaciji z napetostjo 3kV dc za obratovanje na JŽI SŽ mora biti predviden za vgradnjo oziroma vgrajen še kV-meter, A-meter, sistem za  registracijo in odčitavanje porabljene električne energije, drugo.

Napetost voznega voda mora biti prikazana takoj po dvigu odjemnika toka.

- C6. Ostale tehnične zahteve

- C6.1.	Koš

Koš mora biti konstruiran tako, da dimenzije garniture v prometu v nobenem primeru ne presegajo dimenzij nakladalnega profila G2 in kinematičnega referenčnega profila G2.

Določbe glede dovoljenih profilov v drugih državah preveri ponudnik.

Konstrukcija koša, uporabljeni materiali, varjenje, trdnost konstrukcije in ostale karakteristike morajo biti v skladu z veljavnimi TSI, EN in UIC predpisi.

Glede “chrash” testov mora garnitura izpolnjevati predpis EN 15227.

Konstrukcija vozila mora biti odporna proti koroziji, posebno pozornost mora proizvajalec posvetiti zaščiti pred vstopom suhega snega v naprave pod napetostjo.

Vgrajeni morajo biti dovolj veliki rezervarji za gorivo in AD Blue za avtonomijo garniture vsaj 700 km.

Za oplesk mora biti uporabljena antigrafitna barva ali antigrafitna folija.

Skupna dolžina motorne garniture med čeli spenjač je lahko med 65 do 75 m.

Koš mora imeti določene dvižne točke, ki omogočajo dvig garniture z in brez podstavnih vozičkov. Omogočen mora biti dvig garniture z dvigalkami (v delavnici) ali z dvigalom (ob izrednih dogodkih).

Za uporabljene in vgrajene materiale naj velja možnost recikliranja po preteku življenjske dobe vozila ali ob zamenjavi dela z vozila.

Konstrukcija mora biti iz materialov, ki predstavljajo čim manjšo obremenitvev za okolje.

- C6.2.	Podstavni vozički

Konstrukcija podstavnih vozičkov, uporabljeni materiali, varjenje, dinamična trdnost konstrukcije in ostale karakteristike morajo biti v skladu z veljavnimi TSI, EN in UIC predpisi.

Vzmetenje mora mora biti izvedeno s kombinacijo vijačnih vzmeti in zračnih blazin v odvisnosti od obremenitve garniture. Ob okvari zračnih blazin mora biti omogočena vožnja garniture, lahko z zmanjšano hitrostjo.

Podstavni vozički morajo zagotoviti maksimalno stabilnost in kvaliteto vožnje ter varnost pred iztirjenjem.

Konstrukcija podstavnih vozičkov mora biti odporna proti koroziji.

Zaradi preprečitve poškodb osnih ležajev in njihovih ohišij, mora biti vsaka os opremljena z učinkovitim sistemom ozemljitve.

Struženje koles mora biti omogočeno s stružnico brez izvezave osi in izgraditve vozička.

Pogonski ali prosti podstavni vozički morajo biti na garniturah iste vrste med seboj zamenljivi.

Vlečna sila mora biti z vozička na koš garniture prenesena preko zanesljivega sistema.

Povezava koš vozički naj bo izvedena z elementi, ki dušijo prenašanje hrupa in tresljajev na koš.

Garnitura mora biti opremljena tako, da je možen njen dvig skupaj s podstavnimi vozički.

- C6.3.	Kolesne dvojice

- C6.3.1. Kolesa

Monoblok kolesa morajo biti izdelana iz jekla kvalitete ER9, ER8 IGS ali ERS8 Exzellent.

Kolesa morajo biti izdelana skladno z predpisom EN 13262 za kolesa kategorije 2.

- C6.3.2. Osi

Osi morajo biti izdelane skladno z predpisom EN 13261 za osi kategorije 2 in jekla kvalitete EA4T ali EA1T.

- C6.4.	Naprava proti blokiranju in drsenju koles

Sistem zaščite proti blokiranju in drsenju koles naj bo integriran v kontrolni sistem in mora biti hiter in učinkovit.

- C6.5.	Peskanje

Vgrajenih mora biti zadostno število posod za pesek tako, da je peskanje možno pri vseh kolesih na pogonskih podstavnih vozičkih.

Tipka za vključitev peskanja mora biti vgrajena v vsaki strojevodski kabini.

Po vključitvi peskanja morajo biti aktivni peskovniki na prvih oseh pogonskih podstavnih vozičkov v smeri vožnje. Izvedeno mora biti ogrevanje sistema peskanja, dopuščena je možnost ogrevanja peskovnih šob.

Sistem peskanja mora imeti možnost električne in zračne izločitve.

- C6.6.	Mazanje kolesnih vencev

Sistem mazanja mora biti avtomatski z možnostjo kontrole delovanja, zasnovan mora biti za distribucijo biorazgradljivega maziva.

Sistem mora omogočati enostavno kontrolo delovanja iz strojevodske kabine.

Interval mazanja mora biti nastavljiv kot funkcija razdalje in časa.

Šobe na posameznih podstavnih vozičkih naj obratujejo neodvisno ene od drugih. Sistem mora biti nastavljiv, da bi omogočil učinkovito mazanje tudi po struženju koles.

Sistem mazanja mora imeti možnost električne in zračne izločitve.

- C6.7.	Snežni plug in čistilci tira

Na vsakem koncu garniture mora biti vgrajen snežni plug, pred kolesi pa nameščeni čistilci tira.

Višina najnižje točke pluga in čistilcev tira nad gornjim robom tirnice mora biti nastavljiva, pri čemer je treba upoštevati maksimalno obrabo koles.

- C7.	Strojevodska kabina in krmilni pult

Strojevodska kabina mora biti prirejena za enojno zasedbo.

Obe kabini morata biti identično opremljeni.

Vstop v kabino naj bo možen skozi vstopna vrata v potniškem prostoru ali skozi ločena zunanja vrata.

Strojevodska kabina mora biti z vrati ločena od potniškega prostora. V primeru, da so ta vrata steklena ali je na njih vgrajeno steklo, mora biti steklo matirano.

Vsa vrata v strojevodski kabini morajo imeti možnost zaklepanja oziroma preprečitve nepooblaščenega vstopa tretjih oseb.

Predviden mora biti zasilni izhod iz strojevodske kabine v skladu s TSI.

V kabini mora biti vgrajen zračno vzmeten strojevodski stol z avtomatsko regulacijo blaženja. Vgrajen mora biti tudi pomožni stol, ki bo pri sedenju omogočal pogled na progo.

Na obeh straneh kabine mora biti vgrajeno stransko okno z možnostjo odpiranja.

Razsvetljava v kabinah mora biti razporejena tako, da bo poleg kabinske razsvetljave možen ločen vklop učinkovite osvetlitve strojevodskega pulta.

Kabini morata imeti klima napravo z regulacijo temperature od 18 do 28 st.C oziroma v primeru izpada le te zasilno prezračevanje. Omogočeno mora biti vpihovanje toplega zraka v nožno nišo. Sprejemljiva je tudi implementacije reguliranja temperature v razponu +/- 5 °C pri izhodiščni temperaturi 23 °C.

Strojevodske kabine morajo biti termično in akustično izolirane.

Čelna stekla morajo biti ogrevana in opremljena z brisalci (obratovanje s prekinitvijo in dvostopenjsko nastavitvijo hitrosti) in šobami za pranje stekel.

Na čelnih steklih mora biti vgrajena zaščita proti soncu (rolete).

Vnos podatkov in prikaz vrednosti ter informacij o delovanju varnostne naprave in celotnega vozila mora biti izvedeno preko monitorjev s tipkami na dotik.

Spremljanje zunanjosti vozila naj bo izvedeno s krmiljenimi in ogrevanimi ogledali, ki se ob izključitvi krmiljenja v strojevodski kabini postavita v zaprt položaj ob garnituri.

Odprta ogledala ne smejo segati izven dovoljenega profila. Če je vozilo opremljeno s stranskimi ogledali mora imeti steklo stranskega okna strojevodske kabine vgrajeno električno ogrevanje. V kolikor tehnična konstrukcija garniture ne omogoča vgradnje ogledal, lahko ponudnik ponudi izvedbo s kamerami in monitorji v kabini. Kamere in monitorji morajo omogočati visoko ločljivo sliko, kamere pa morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi.

V obeh strojevodskih kabinah mora biti vgrajen termo box za hlajenje ali gretje hrane/pijače .

Dopustni stalni nivo hrupa mora biti znotraj veljavnih TSI.

Krmilni pult mora ustrezati veljavnim TSI predpisom in biti ergonomsko oblikovan.

Razporeditev in izvedba stikal na krmilnem pultu mora, ob normalnem posluževanju, preprečevati naključne rabe stikal.

Vsi elementi z osvetlitvijo in monitorji morajo imeti možnost regulacije osvetlitve. Dopustna je izvedba s samodejno regulacijo osvetlitve, ob predpostavki, da je namestitev in občutljivost senzorja izvedena tako, da je regulacija osvetlitve optimalna v dnevnem in nočnem času.

Na vsakem krmilnem pultu mora biti nameščena vtičnica 220 Vac 50 Hz ter USB in USB-C vtičnice.

Zagotovljen mora biti prostor za namestitev voznih redov (tablični računalnik z napajanjem) in listnih obvestil za strojevodjo.

Vse informacije in navodila v zvezi z upravljanjem garniture, vlakovnimi varnostnimi napravami, radijskimi napravami in diagnostiko morajo biti v slovenskem jeziku.

- C8.	Sestava in oprema garnitur

- C8.1 Sestava garnitur

Garniture naj bodo tridelne z omogočenim upravljanjem z obeh strani. Vsaka mora imeti kapaciteto najmanj 170 sedežev. Delež prvega razreda mora znašati od 5 do 10%. Razlika med sedeži 1. in 2. razreda mora biti v boljšem udobju in prostornosti, rokonaslonih, barvi in kvaliteti sedežnih prevlek, ter fizična ločitev med razredoma. Delež preklopnih sedežev je lahko največ 10% ali največ 24 vgrajenih preklopnih sedežev ne glede  na minimalno zahtevano kapaciteto sedežev. Pri številu stojišč mora ponudnik upoštevati najmanj 3 potnike na m2. Vsi sedeži, razen preklopnih, morajo biti oštevilčeni. Končni razpored interierja se izvede v sodelovanju z naročnikom.

Izvedba sedežev za potnike mora ustrezati zahtevam za regionalni promet, udobnost, ergonomija ter dovolj prostora za potnike. Vsi sedeži morajo imeti samo stransko pritrditev.

Izbira in barva blaga/sedežnih prevlek in kvalitete sedežov se izvede v sodelovanju z naročnikom.

Okna morajo biti temnjena z visoko stopnjo zunanje refleksije. Pri nočnih vožnjah na oknih ne sme biti nobene moteče refleksije.

Za vse sedeže mora biti potnikom na voljo napetost 220Vac 50Hz ter USB in USB-C vtičnice, v oddelku 1. razreda pa tudi mizice in dodatne osvetlitve namenjene potnikom.

Vsak oddelek mora imeti možnost priklopa stroja za čiščenje garniture 220Vac 50Hz.

Vsak člen garniture mora biti opremljen s koši za ločeno zbiranje odpadkov.

V vseh oddelkih morajo biti odlagalna mesta za prtljago in obešala za oblačila.

Garnitura mora imeti prostor za prevoz najmanj 10 koles.

Notranjost potniških oddelkov mora biti opremljena z video nadzorom in enoto za shranjevanje posnetkov s kapaciteto shranjevanja vsaj 10 dni.

Garniture morajo biti opremljene z zanesljivim sistemom klimatiziranja, ki omogoča učinkovito hlajenje in ogrevanje. Hlajenje in ogrevanje garniture naj se upravlja v odvisnosti od zunanje temperature, z možnostjo ročnega reguliranja temperature po potniških oddelkih iz strojevodske kabine. V primeru izpada sistema klimatiziranja mora biti zagotovljena možnost prisilnega prezračevanja.

Garniture morajo izpolnjevati zahteve v zvezi s požarno varnostjo  v skladu z določili TSI o varnosti v železniških predorih in TSI lokomotive in potniška tirna vozila. Ponudnik mora upoštevati vožnje v predorih, daljših od 5 km.

Na vsakem členu garniture in v strojevodskih kabinah mora biti predviden prostor za predpisano število gasilnih aparatov.

Garnitura mora imeti predviden prostor ustreznih dimenzij za vgradnjo in priklop avtomata za hladne napitke in prigrizke.

Dopustni nivo hrupa v potniškem prostoru in izven garniture mora biti, ob delovanju vseh naprav in med vožnjo, znotraj veljavnih vrednosti v TSI.

Na vlaku mora biti samostojni službeni oddelek za vlakospremno osebje in majhne pošiljke. Prostor mora biti opremljen s stolom, mizico, priklopom 220 V AC 50 Hz ter USB in USB-C vtičnico, komunikacijo s potniškimi oddelki, ki je namenjena obveščanju potnikov ter komunikacijo s strojevodsko kabino. V službenem oddelku mora biti vgrajen termo box za hlajenje ali gretje hrane/pijače.

Predviden mora biti prostor (skladno s TSI in EU direktivami) in en WC prilagojen osebam s posebnimi potrebami.

Poleg tega mora biti v sestavi vlaka še 1 klasičen WC. V vseh WC-jih morajo biti nameščene naprave za sušenje rok. Vsi WC-ji morajo biti vakuumski. Rezervoarji morajo biti ustrezno izolirani in ogrevani proti zmrzovanju v zimskem obdobju. Cevi za praznjenje rezervarjev morajo biti zaščitene pred zamrznitvijo in dostopne z obeh strani garniture.

Ponudnik lahko ponudi tudi drugačno sestavo vlakov in notranje opreme, če s tem zadosti zgornjim zahtevam.

- C8.2.	Višina poda in vstopna vrata za potnike

Garniture morajo biti nizkopodne izvedbe. Za nizkopodnost mora biti višina poda nad zgornjim robom tirnice od 580 do 600 mm. Pri vstopnih vratih za potnike je nizkopodnost obvezna.

Za nizkopodnost potniškega prostora se šteje prostor z višino poda kot pri vstopnih vratih za potnike in vsi prehodi med členi garniture brez stopnic.

Za potniški prostor se šteje prostor od notranjih vrat do notranjih vrat obeh strojevodskih kabin z vsemi prehodi med členi garniture.

Odstotek nizkopodnosti je razmerje med dolžino potniškega prostora z nizkim podom in dolžino potniškega prostora in mora biti najmanj 65%.

Ponudnik mora navesti odstotek nizkopodnosti garniture in mora predložiti kotirana načrta stranskega prereza in tlorisa garniture, iz katerih bo možno ta odstotek preveriti.

Minimalna širina vstopnih vrat za potnike je 1300 mm.

Vstopna vrata morajo biti avtomatske izvedbe in opremljena morajo biti z izvlečno stopnico tako, da bodo pri vsakih vratih upoštevani predpisi o dovoljenem razmaku med stopnico in peronom.

Krmiljenje vstopnih vrat in izvlečne stopnice morata biti v medsebojni odvisnosti. Vpetje izvlečne stopnice mora biti tehnično izvedeno tako, da ob pohodu le te ni zaznati vertikalnega premika in ropota.

Vstopna vrata in izvlečna stopnica morata biti opremljena z blokado med vožnjo in zaščito proti priprtju potnikov.

Deblokada (za vstop ali izstop potnikov) in zapiranje ter blokada vstopnih vrat za potnike se opravlja na krmilnem pultu strojevodske kabine.

Odprta vstopna vrata, prisilno odpiranje ali okvara vstopnih vrat oziroma izvlečne stopnice v odprtem položaju mora imeti za posledico prekinitev vleke.

Vstopna vrata naj se v primeru, da dalj časa ni prehoda potnikov, samodejno zaprejo.

Vstopna vrata morajo biti ob zapiranju opremljena z zvočnim signalom.

Ko so vstopna vrata za potnike v odprtem položaju morajo biti zunanji temperaturni vplivi varovani s toplotno zaveso.

V primeru okvare vrat in/ali izvlečne stopnice mora biti izvedena poleg električne izločitve tudi mehanska izločitev in omogočeno odpiranje vrat v sili.

V primeru, da ni napajanja vstopnih vrat, mora imeti pooblaščeno osebje (vzdrževalci, strojevodje ...) možnost mehanskega odprtja vrat.

Pri vseh vstopnih vratih za potnike mora biti izvedena predpriprava/napeljava za validatorje, katera mora biti ustrezno povezana s podatkovno povezljivostjo vlaka.

Pri vseh vstopnih vratih za potnike mora biti izvedeno štetje potnikov. Naprava za štetje potnikov mora izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:

- ločeno štetje vstopov in izstopov potnikov

- naprava ne sme izvajati štetja potnikov pri zaprtih vstopnih vratih za potnike

- oprema za štetje potnikov mora delovati tudi ob slabši osvetlitvi

- natančnost štetja mora biti višja ali enaka 98% tako za vstope kot tudi izstope potnikov

- vsi podatki o štetju potnikov se morajo zbirati avtomatsko na enem mestu, omogočen mora biti avtomatski prenos (online) podatkov na strežnik.

- C8.3.	Potniški informacijski sistem

Vlak mora biti v notranjosti v celoti opremljen z monitorji, kateri morajo biti po garnituri razporejeni tako, da omogočajo potnikom in osebju informacije, iz katerih se razbere najmanj napovedi postaj, datum in uro, številko in rang vlaka ter smer, načrtovan čas prihoda na postajo in pričakovano zamudo. Napoved postaj mora biti tudi zvočna z možnostjo izklopa zvoka. Napovedi postaj se morajo izvajati s pomočjo GPS. Omogočeno mora biti prenos voznega reda in sprememb voznega reda preko podatkovne povezljivosti vlaka z zalednim sistemom SŽ.

Vlak mora biti opremljen tudi z zunanjimi displeji pri katerih se zahteva mrežna povezljivost z mrežnim sitkalom na vlaku, zahteva se rešitev napajanja preko PoE  (min 360 W).

Vsaka naprava naj deluje kot samostojna »pametna« naprava, katero je mogoče direktno nasloviti (lastni IP naslov in lastni administrativni, grafični vmesnik). Način in prikaz informacij na displayu je predmet naročnika (deljenje prikaza slike na več »ločenih« enot).

Omogočiti se mora funkcionalnost »naslavljanja« vseh displejev istočasno, zahteva se tudi funkcionalnost oblikovanja ločenih skupin (npr. 1 in 2 displej skupaj, enota 1).

- C8.4.	Komunikacija med strojevodskima kabinama in potniškim prostorom

Omogočena naj bo komunikacijska povezava med strojevodskima kabinama oziroma kabinami pri spetju garnitur. Omogočena naj bo tudi komunikacijska povezava med potniškim oddelkom in strojevodsko kabino, do katere bo imelo dostop vlakospremno osebje vlaka. Iz istega mesta mora biti omogočeno tudi obveščanje potnikov.

- C8.5.	Zunanja razsvetljava

Čelo garniture mora biti na obeh straneh opremljeno s tremi belimi lučmi in reflektorjem, oboje z dvojnim snopom (kratka, dolga), ki morajo biti razporejene v trikotniku in morajo zagotavljati strojevodji dobro vidnost ponoči. Poleg tega morata biti na čelu vgrajeni dve rdeči sklepni luči.

Pri razsvetljavi naj bo uporabljena sodobna LED tehnologija.

Omogočen mora biti vklop dolgega snopa vseh belih luči in tudi reflektorja posebej.

Pri razsvetljavi morajo biti upoštevane zahteve EN 15153 in tudi zahteve drugih železniških uprav, kjer bodo garniture vozile.

Vsa razsvetljava, ki ni LED izvedbe, mora biti napajana preko DC/DC pretvornikov.

- C8.6.	Notranja razsvetljava

Razsvetljava v potniških oddelkih in na vstopnih ploščadih mora biti LED izvedbe ter mora ustrezati UIC oziroma EN predpisom. Sedeži 1. razreda morajo imeti dodatne luči za branje, ki ne povzročajo bleščanja sopotnikom. Dopustna je izvedba luči za branje brez funkcije preprečitve bleščanja za sopotnike, vendar mora biti montaža luči izvedena tako, da ni moteča za sopotnike.

Zaradi varčevanja z energijo se je potrebno odreči posebnim svetlobnim učinkom z majhnim energetskim izkoristkom.

- C8.7.   Podatkovna povezljivost vlaka z zalednim sistemom SŽ

Dobava, namestitev in konfiguracija opreme za vzpostavitev celovitega komunikacijskega sistema za dostop do internetnih storitev na  novih potniških vlakih ter popolno  integracijo v obstoječo rešitev podatkovne povezljivosti, ki jo je SŽ Potniški promet že vzpostavil na obstoječih voznih sredstvih.

Naročnik si pridružuje pravico, da lahko zahteva od ponudnika vso potrebno dokumentacijo iz katere bo naročniku razvidno, da bo ponujena rešitev ustrezno integrirana v obstoječo rešitev. Naročnik si pridružuje pravico, da bo zavrnil ponujeno rešitev, če ta po strokovnem mnenju naročnika ne ustreza konceptu rešitve implementiranem že na ostali vlakih v njegovi lasti in bi v nadaljevanju lahko naročniku povzročila dodatno finančno obremenitev.

C8.7.1.	Pogoji, načini, zahteve v povezavi z integracijo v obstoječo rešitev

Zahteva se dobava, namestitev in certifikacija vse potrebne strojne in programske opreme, ki jo je potrebno zagotoviti za delovanje ponujene rešitve skladne z že delujočo rešitvijo, ki jo je SŽ Potniški promet že vzpostavil na obstoječih voznih sredstvih. Naročnik bo izbranemu ponudniku preko predstavitvenega sestanka in posredovane dokumentacije predstavil delovanje že implementirane rešitve in podal zahteve za integracijo.

Obseg:

- Dobavo zahtevane opreme za vlake z vsemi potrebnimi strojnimi in programskimi licencami;

- Namestitev opreme in konfiguracijo aktivne opreme;

- Izobraževanje osebja naročnika;

- Dobavo zahtevane opreme za sistem PIS z vsemi potrebnimi strojnimi in programskimi licencami;

- Namestitev in konfiguracijo aktivne opreme za sistem PIS;

- Konfiguriranje nove aktivne komunikacijske opreme v obstoječi nadzorni sistem Nagios.

C8.7.2.	Zahteve za opremo

Komunikacijska oprema bo morala biti vgrajena in kot celota integrirana skladno z zahtevami naročnika v obstoječi sistem podatkovnega omrežja SŽ za zagotavljanje podatkovne povezljvosti in ostalih storitev na obstoječih vlakovnih kompozicijah SŽ.

Novo dobavljena oprema mora biti v celoti združljiva z obstoječo infrastrukturo. Vsa oprema mora biti upravljana iz podatkovnega centra SŽ, novo dobavljene dostopne točke morajo biti kompatibilne z obstoječim centralnim brezžičnim krmilnikom.

Ponudnik mora ponuditi rešitev kot celoto. Ponujena rešitev mora biti validirana s strani proizvajalca opreme. Ponudnik mora priložiti dokument, ki dokazuje izpolnjevanje tega pogoja. Ponujena oprema mora biti potrjena s strani proizvajalca opreme (certifikat o ustreznosti ponujene opreme za namestitev na vlak). Ponudnik mora v ponudbi priložiti s strani proizvajalca ponujene opreme potrjen dokument iz katerega je razvidno izpolnjevanje te zahteve.

Naročnik zahtevo utemeljuje na dejstvu, da ima upravljalec JŽI zaradi obsega oziroma deleža Cisco opreme v podatkovnem omrežju SŽ in JŽI (javna železniška infrastruktura) ustrezno usposobljen kader, ki obvladuje omrežja v smislu skrbništva/administriranja, vzdrževanja, nadzora ter gradnje in projektiranja. Kader je SŽ šolala pri partnerjih proizvajalca Cisco, ki so certificirani za izvajanje šolanj po programu proizvajalca.

Enotna oprema renomiranega proizvajalca z ustrezno globalno in lokalno podporo ter vodilnim svetovnim deležem na trgu telekomunikacij pomeni za naročnika ter upravljalca JŽI varno, zmogljivo in zanesljivo delovanje podatkovnega omrežja ter ustrezno podporo. To je pogoj za zagotavljanje informacijskih storitev za urejeno in varno odvijanje železniškega prometa.

Obstoječa rešitev podatkovne povezljivosti  služi za zagotavljane sledečih storitev, ki so že vpeljane ali pa bodo vpeljane v prihodnosti:

- Za potnike:

  - Dostop na svetovni splet;

  - Dostop do portala z vsebino;

  - Identifikacija potnikov;

  - Povezava s profili socialnih omrežij;

  - Komercialne, marketinške in zabavne vsebine;

  - Obvestila o vožnji, postajah, zamudah, dogodkih in druga obvestila;

  - Plačilni promet;

  - Druge storitve.

- Za SŽ:

  - Plačilni terminali;

  - Prenosne blagajne, »online« avtorizacija;

  - Štetje potnikov;

  - Aplikacije »online« za osebje na vlaku;

  - Telemetrija;

  - Videonadzor vlaka;

Na vlakih mora biti nameščena/vzpostavljena komunikacijska infrastruktura s spodaj naštetimi elementi in podanimi količinami na enoto:

- WiFi dostopne točke in antene za notranjo komunikacijo v vlaku (ena na člen/vagon);

- Osrednje komunikacijsko vozlišče na potniškem vlaku - usmerjevalnik/strežnik (en na garnituro);

- Frekvenčni filter, ki omogoča dostop do dveh ponudnikov storitev LTE;

- Zunanja antena za zagotovitev podatkovne povezljivosti s ponudnikom mobilnih komunikacij – zunanja antena LTE/WiFi/GPS (ena na garnituro).

Glede na samo funkcionalnost omrežje sestavljajo sledeči sklopi:

- Transportno omrežje:

  - LTE transportno omrežje;

- Lokalno omrežje (LAN) in globalno omrežje (WAN) omrežje;

  - V podatkovnih centrih SŽ;

- Sistem za avtentikacijo javnih uporabnikov in prehod v internet

Osnovna funkcionalnost, ki jo novo omrežje zagotavlja, je IP povezljivost med vlakom (brezžični uporabniki) in fiksnim omrežjem (storitvijo) - hierarhija IP povezljivosti, kot je opisano v nadaljevanju:

Uporabniški promet poteka preko WiFi omrežja na vlaku, usmerjevalnika na vlaku in tunelske povezave do centralnega komunikacijskega vozlišča SŽ in preko požarne pregrade v internet. Dostop v omrežje SŽ za zaposlene je prav tako izveden preko požarne pregrade SŽ (FW) v osrednjem komunikacijskem vozlišču SŽ.

Potniki in zaposleni na SŽ dostopajo preko ločenih brezžičnih omrežij (WLAN SSID) z različnimi tipi avtentikacije.

- C9.	Varnostne naprave

- C9.1	Vlakovne varnostne naprave

Vgrajene morajo biti varnostne naprave ETCS nivoja 2 z vmesnikom STM z vključno nacionalnimi varnostnimi napravami za vožnjo v državah za katere je zahtevano obratovalno dovoljenje.

Varnostna naprava mora biti kompatibilna z vgrajenimi balizami na progah JŽI SŽ in ostalih progah, kjer se bo pridobivalo obratovalno dovoljenje.

Omogočen mora biti avtomatski preizkus ter diagnostika napak.

Vlakovne varnostne naprave morajo biti povezane s sistemom za registracijo in odčitavanje (JRU).

Vnos vseh podatkov potrebnih za delovanje naprave pri vožnji vlaka mora biti preko monitorja v aktivni strojevodski kabini.

Od ponudnika se zahteva certificiran delujoč on-board sistem ETCS nivo 2 (skladno s programsko različico Baseline 3, Set 2), ki mora biti testiran, certificiran in predani v obratovanje skupaj z dobavljenimi motornimi garniturami. Skladno s specifikacijami mora delovati na infrastrukturi opremljeni s programsko različico Baseline 2.3.0d in Baseline 3, Set 2 in biti testiran, certificiran in predan v obratovanje za vse proge v Sloveniji in Avstriji (Beljak/Villach, Celovec/Klagenfurt, Gradec/Graz in Pliberk/Bleiburg).

Ponujena programska oprema in strojna oprema ne sme imeti časovno omejene licence uporabe, ki bi jo moral naročnik na določeno časovno obdobje obnavljati ali podaljševati.

Sistem ETCS mora omogočati kontinuiran prenos med nivoji (0, STM, L1, L2,) brez ustavitve vlaka. Nameščena mora biti zadnja certificirana verzija programske nadgradnje za varnostno napravo v nasprotnem primeru mora dobavitelj izvesti nadgradnjo.

Sistem mora imeti nameščene strojne komponente (HW) in programsko opremo (SW) za celovito delovanje sistema PZB 90 (Indusi) v povezavi z integriranim vmesnikom STM INDUSI onboard.

Vmesnik za posluževanje sistema ETCS mora imeti integrirano tudi funkcionalnost vmesnika STM Indusi in se ne sme izvesti ločeno.

Vsi varnostni posluževalni vmesniki morajo imeti omogočene informacijsko krmilne menije v jezikih: slovensko, nemško, hrvaško, angleško.

Vnos podatkov potrebnih za delovanje sistema pred vožnjo vlaka mora biti izveden avtomatsko preko vmesnikov drugih naprav na vlaku, kar pomeni, da se podatki o vlaku in strojevodji pred vožnjo vlaka vnesejo enkratno na enem mestu.

V sistem mora biti vključeno delovanje tempomata (AFB).

9.1.1. Upoštevanje direktiv, standardov, specifikacij, zakonov, nacionalnih predpisov

- Ponudnik mora izvajati skladno z direktivami, ki se nanašajo na interoperabilnost, tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost, standardi in predpisi, ki veljajo za izvajanje železniškega prometa v skladu z zahtevanimi RAMS.

- Sistema ETCS on board mora biti v skladu s specifikacijo SRS 3.0.0 za ETCS nivo 2, prav tako pa mora biti v skladu z zadnjimi odobrenimi specifikacijami sistemskih zahtev (SRS). Sistem in komponente sistema morajo biti interoperabilne v skladu z zadnjimi verzijami TSI, še posebej s TSI za podsistem vodenje, upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega (TSI-CCS). Ponudnik mora dokazati, da je programska oprema zasnovana skladno z zgoraj naštetimi zahtevami. Sprejemljiva je tudi različica Baseline 3.4.0.

- Upoštevati je treba specifikacije funkcionalnih zahtev (FRS) za ERTMS

- ETCS on board mora ustrezati zadnji, s strani ERA usklajeni programski različici.

- STM INDUSI on board mora ustrezati zadnji, nacionalno usklajeni različici.

- Upoštevati je treba UNISIG SUBSET-023 (Glossary of terms and abbreviations) ter zadnjo različico sprejetih specifikacij in dokumentov (UNISIG SUBSET) v zvezi z ETCS opremo na vozilu, vključno s sprejetimi zahtevami po spremembah (CR).

- Upoštevati je treba vmesnike med opremo na progi (CCS) in drugimi podsistemi.

- Upoštevati je treba zadnjo različico TSI za interoperabilnost ter veljavne nacionalne predpise na področju varnosti železniškega prometa.

- C9.2	Budnik

Budnik mora biti impulzni v skladu z UIC641. Mesta namestitev ročnih in nožnih tipkal za posluževanje budnika predlaga ponudnik, končno namestitev pa uskladi s kupcem.

Ko garnitura miruje, mora biti omogočen preizkus vseh komponent budnika.

- C10.	Radijske naprave

Radijske naprave morajo biti dualne izvedbe, digitalne (GSM-R) in analogne (po UIC 751-3). Posebnosti na drugih železniških upravah, kjer je predvideno obratovanje garnitur, mora preučiti ponudnik.

Zahteve za digitalne radijske naprave GSM-R so:

Vgrajena oprema na vozilih mora izpolnjevati vse M/MI (Mandatory for the System/Mandatory for Interoperability) zahteve iz EIRENE Funkcijskih specifikacij FRS verzija 8.0.0 Sistemskih specifikacij SRS verzije 16.0.0  in UIC, Radio Transmission FFFIS for EuroRadio, Doc.-N°: A 11 T 6001 | version: 13.0.0.

Vgrajena oprema mora vsebovati najmanj naslednje komponente:

- Centralna radijska enota v ustreznem okvirju/omari

- Napajalni modul z ustreznimi filtri in zaščito

- Grafično tekstualni vmesnik za komunikacijo (DMI)

- Antenski sistem za GSM-R

- Modem

- Mikrofonsko telefonska kombinacija (slušalka) s PTT tipko

- Zvočnik

Radijska oprema mora podpirati OTA (Over-The-Air) aplikacijo za daljinsko nadgradnjo SIM kartic.

Naprava mora normalno delovati v območju med -20 ºC to +70ºC. Za zaščito proti interferenčnim motnjam mora sistem izpolnjevati zahteve standarda ETSI TS 102 933 in sicer tiste verzije standarda, ki to zaščito vsebuje.

Sistem mora imeti izveden prenos podatkov GPRS in mora biti opremljen z GPS opremo.

Sistem mora imeti izvedeno funkcionalnost SI10bis/ter.

Komunikacijska oprema mora imeti izvedeno GPS lociranje tirnega vozila in prenos informacij v GSM-R omrežje na izbrano lokacijo upravljavca.

Vmesnik za komunikacijo (DMI) mora vsebovati tekstualno grafični prikazovalnik ter tipke za komunikacijo in sicer:

- fiksne in programabilne tipke,

- tipko za klic v sili  ustrezno označeno in zaščiteno pred naključnim pritiskom,

- tipke za nastavljanje načina prikaza,

- menijsko navigacijske tipke,

- kontrolne tipke

- in druge indikatorje stanja.

Preko komunikacijskih tipk mora biti omogočeno vzpostavljanje komunikacije do:

- železniškega klica v sili

- dispečerjev v centrih vodenja prometa

- prometnikov

- vlakovnega interfonskega sistema

Radijska oprema (DMI) mora poleg slovenskega jezika podpirati vsaj še naslednje jezike:

angleški, nemški, italijanski, madžarski in hrvaški.

Sistem mora podpirati delovanje v naslednjem frekvenčnem področju:

- Uplink: 873-876, 876-880, 880-890, 890-915 MHz

- Downlink: 918-921, 921-925, 925-935, 935-960 MHz

Zahteve za analogne radijske naprave so:

Analogni radio mora delovati v skladu z UIC 751-3 (0,7m band) in to za področje držav: Hrvaška.

Preklop med GSM-R in analognim radiem se izvede na DMI.

Nameščena mora biti zadnja certificirana verzija programske nadgradnje za komunikacijsko napravo v nasprotnem primeru mora dobavitelj izvesti nadgradnjo.

- C11.	Sistemi za registracijo in odčitavanje

- C11.1.	Sistem za registracijo in odčitavanje hitrosti ter podatkov vlakovne varnostne naprave

Sistem mora omogočati registracijo in shranjevanje podatkov o hitrosti, prevoženi poti in delovanju ter posluževanju vlakovnih varnostnih naprav v elektronski obliki ter analizo zapisanih podatkov.

Spomin za shranjevanje podatkov mora biti dovolj velik, da bo zadostoval za obdobje najmanj 60 dni.

Vozilo mora imeti enotni sistem za zajemanje, prikaz in registracijo hitrosti.

- C11.2.	Sistem za registracijo in odčitavanje porabljenega goriva

Vgrajen mora biti sistem za registracijo in odčitavanje porabe in polnjenje goriva ter AD Blue in obratovalnih ur dizel motorja ter prevoženih kilometrih.

- C11.3.	Diagnostični sistem

Diagnostični sistem mora biti vgrajen v vso električno opremo in inteligentne kontrolne sisteme pnevmatskih in mehanskih komponent.

Minimalne zateve glede sistema:

- vsi inteligentni podsistemi morajo biti priključeni na centralno kontrolno enoto

- prikaz preko barvnega diagnostičnega displeja v vsaki strojevodski kabini

- pomoč strojevodji (npr. informacija glede možne napake v obratovanju, napake pri opremi itd. naj bodo prikazane na zaslonu, vključujoč informacijo glede nadaljnega postopka. Strojevodja mora imeti možnost pregleda prejšnjih napak, shranjenih v sistemu).

- pomoč osebju za vzdrževanje (vse obratovalne napake in obratovalna stanja morajo biti shranjene in zaščitene pred izpadom napajanja. Osebje mora imeti preko displeja možnost pregleda možnih vzrokov za napako).

- podatke naj bo možno prenesti na prenosni PC

- samodiagnostika

- avtomatski test komponent

- dostop do diagnostičnih informacij sistemov vozila na daljavo ter možnost pridobivanja osnovnih obratovalnih podatkov (delovne ure, prevoženi kilometri ipd.)

- možnost avtomatskega uvažanja podatkov v sistem Maximo

- diagnostični program za sistem krmiljenja vozila

- C12.	Obratovanje ob okvarah

Vlečni del mora biti redundančno konstruiran, tako da je pri izpadu ene glavne komponente (vključno krmilna elektronika) na razpolago najmanj polovica moči (velja tudi za električno zavoro). Kljub izpadu ene komponente v vlečnem tokokrogu (enostavna napaka) mora biti omogočeno, da se vozilo dokonča vožnjo do končne postaje oz. delavnice.

- C13.	Vzdrževanje in razpoložljivost

Vzdrževanje je sestavljeno iz preventivnega in korektivnega vzdrževanja. Korektivno vzdrževanje je treba zagotavljati z menjavo sklopov (modulna gradnja). Popravila sklopov se ne izvajajo na vozilu. V sklope je treba združiti čim več posameznih komponent. Sklopi naj se enostavno zamenjajo, pred menjavo pa mora biti omogočen preizkus.

Garniture morajo biti opremljene z moderno diagnostično tehniko za odkrivanje napak. Sistem mora prepoznati pokvarjeni sklop z 95% verjetnostjo.

Tehnična razpoložljivost vozil brez časa za redno vzdrževanje mora biti najmanj 95%.

Plan rednega in investicijskega vzdrževanja z urami dela in stroški materiala ponudnik poda v izračunu LCC (“stroški življenjskega cikla”), ki je sestavni del splošnega dela razpisne dokumentacije.

- C14.	Rezervni deli, dokumentacija, programska oprema, usposabljanje

- C14.1 Rezervni deli

Zahteve glede kataloga rezervnih delov in zahtevanih podatkov so del splošnega dela razpisne dokumentacije.

Kupcu mora biti omogočena nabava rezervnih delov in materiala direktno (brez posrednika) pri proizvajalcu.

Za vsak rezervni del morajo biti specificirani garancijski roki in pogoji ter načini uveljavljanja garancije.

Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 25 let po dobavi garnitur.

- C14.2 Dokumentacija in programska oprema

Dokumentacija za upravljanje mora biti najmanj v takšnem obsegu, da bo omogočala strojnemu osebju nemoteno izvedbo usposabljanja in potem upravljanje, odkrivanje napak, postopke ob okvarah na garniturah.

Dokumentacija za vzdrževanje mora biti najmanj v takšnem obsegu, da bo omogočala vzdrževalnemu osebju kupca nemoteno izvedbo usposabljanja in vzdrževanja garnitur. Dokumentacija mora obsegati najmanj opise vzdrževalnih del, načrte, risbe, navodila do najmanjših zamenljivih enot.

Prav tako mora dokumentacija vključevati:

- Smiselno urejeno dokumentacijo z medsebojnimi povezavami med načrti sestavnic, kosovnic, delavniških risb ter katalogom nadomestnih delov.

- 3D CAD model vsaj glavnih sestavnih delov za lažjo predstavo ter pomoč pri iskanju, vgradnji/izgradnji nadomestnih oz. rezervnih delov.

Ponudnik mora dati kupcu v uporabo vso programsko opremo, navodila in priročnike, ki so potrebni za nemoteno uporabo in vzdrževanje garniture.

Vsa dokumentacija mora biti tudi v elektronski obliki.

Za spremljanje celotnega življenskega cikla (LCC) vozila in njegovo vzdrževanje mora ponudnik dostaviti dokumentacijo v elektronski obliki na naslednji način:

- Vsi sestavni in rezervni deli ter materiali s tehničnimi specifikacijami (atributi) v bazi podatkov z organizirano podatkovno strukturo, katera omogoča uporabo ali uvoz v relacijsko bazo podatkov (Maximo);

Dopuščena je tudi elektronska oblika v formatu .xls, ki mora biti usklajena in potrjena s strani naročnika.

- Vsi identi v bazi morajo imeti podatke in kataloške številke, imena, davčne številke in naslov  dobaviteljev ter proizvajalcev in povezave s shemami ali slikami, oziroma drugo dokumentacijo (fotografije, drugi dokumenti…);

- Katalog podatkov o rezervnih in sestavnih delih s strukturami ali sestavnicami sklopov, dostopen s spletnim brskalnikom (web aplikacija). Število uporabnikov ne sme biti omejeno;

- Omogočen naj bo izvoz, uvoz in dodajanje/spreminjanje podatkov;

- V bazi podatkov z organizirano podatkovno strukturo morajo biti podatki za celotno preventivno vzdrževanje (za kontrolne preglede in revizije), skupaj s podatki o frekvenci vsake posamezne vzdrževalne aktivnosti, tehnoloških postopkih (opisi del – Job Plans) s predvidenimi časovnimi in strokovnimi normativi in predvidenim porabljenim materialom in rezervnimi deli;

- C14.3 Usposabljanje

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo usposabljanja osebja kupca za samostojno upravljanje garnitur ter posredovanje ob izrednih dogodkih.

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo usposabljanja osebja kupca za samostojno preventivno in korektivno vzdrževanje garnitur.

- C15.	Obratovalna dovoljenja

Ponudnik mora pridobiti stalna obratovalna za države, kjer je predvideno obratovanje garnitur.

Vsa določila v zvezi s pridobitvijo obratovalnih dovoljenj so podana v splošnem delu razpisne dokumentacije.

- C16.	Tehnični predpisi

Ne glede na navedene predpise in standarde ozirome če le ti niso izrecno navedeni, mora ponudnik upoštevati vse veljavne predpise TSI, UIC, CEN, CENELEC, EN, IEC in ISO.

Garnitura mora biti deklarirana. Tehnična deklaracija mora vsebovati podatke o identifikaciji garniture, usklajenosti garniture s predpisi in standardi, glavnih tehničnih lastnostih in proizvajalcu.

Garnitura mora biti čitljivo opremljena najmanj z naslednjimi podatki:

- naziv in kraj proizvajalca

- znakom CE

- oznako serije ali tipa

- proizvodno serijsko številko

- letom izdelave

- certifikacijskim znakom

Oblika znaka CE in certifikacijskega znaka morata biti v skladu z zakonom o tehnični zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (objavljenim v Uradnem listu RS 59/1999) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisih.

- C17.	Varstvo okolja

Glede varstva okolja morajo biti upoštevani veljavni predpisi Evropske unije s tega področja.

Uporabljeni morajo biti okolju prijazni materiali z čim večjo možnostjo reciklaže, biorazgradljive masti in olja ter okolju neškodljiva hladilna sredstva.

Skladno z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo pogodbeniki Slovenskih železnic ustrezno zagotavljati:

1. Pravilno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, urejena zbirna in oddajna mesta za odpadke, tehnično urejeni poslovni prostori za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov.

2. Pravilno skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic.

3. Pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah.

4. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe.

5. Obveščanje odgovorne osebe na strani Slovenskih železnicah o vseh spremembah in dogodkih, ki imajo ali bi lahko imeli za posledico škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za pogodbenika ali v imenu pogodbenika. O tem morajo pogodbeniki Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani družb Slovenskih železnic.

- C18.	Končne določbe

Vsa določila v zvezi s predložitvijo referenc za predmet naročila so podana v splošnem delu razpisne dokumentacije.

- D	OSNOVNI Tehnični podatki

| Zap. štev. | N A Z I V | Merska enota | Enopodne motorne garniture |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Število vozil | — | 20 |
| 2 | Število vagonov za potnike v garnituri |  | 3 |
| 3 | Tirna širina | mm | 1435 |
| 5 | Nazivna moč | kW | min. 2 x 450 ali 900 |
| 6 | Največja hitrost | km/h | min. 140 |
| 8 | Dolžina čez spenjačo | m | max 75 |
| 9 | Maksimalni bočni pospešek | m/s2 | 1,0 |
| 10 | Nakladalni in kinematični referenčni profil po TSI | — | G2 |
| 11 | Največja osna teža (pog. del) | kN/os | max. 180 |
| 12 | Procent nizkopodne izvedbe | % | min. 65 |
| 13 | Višina poda na GRT | mm | 580 - 600 |
| 14 | Širina vstopnih vrat | mm | 1300 |
| 15 | Število WC (klasični/invalidi) | — | 1/1 |
| 16 | Število sedežev | — | min. 170 od tega 5-10% I. razred |
| 17 | Preklopni sedeži | — | max 10% |
| 18 | ETCS, GSM-R | — | DA |
| 19 | Prostor za prevoz koles | — | DA (min 10) |
| 20 | Število stojišč | oseb/m2 | 3 - 4 |
| 21 | Min. št. garnitur v spregi | — | 3 |
| 22 | Mehansko in zračno spenjanje motornih garnitur | — | DA |

Opomba: Vozilo mora prvenstveno izpolnjevati zahteve za osnovne tehnične karakteristike neelektrificiranih železniških prog (Poglavje:  B 1.1.)