Številka: 4302-0023/2022-2

JN BR: 2022-291

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih analiz naftnih derivatov, ki so v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: naročnika). Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje štirih (4) let.

Analiza zajema naslednje naftne derivate:

- JET A1

- Letalsko gorivo 100 LL

- NMB 95

- Dizelsko gorivo

- KOEL

- UNP

Analize, ki so potrebne za spremljanje kakovosti skladiščenih naftnih derivatov bo naročnik naročil ob vsakem vzorčenju. Naročnik lahko izbere celoten nabor analiz ali pa le posamezne analize. Naročnik je dolžan dostaviti vzorce v akreditiran laboratorij ponudnika - izvajalca. Naročnik pisno sporoči za vsak vzorec izbrane analize.

- Letalsko gorivo na kerozinski osnovi - JET A1 (skladno s priporočilom AFQRJOS)

- Letalsko gorivo – bencin - 100LL (skladno s standardom UK Defence Standard 91-090)

- Neosvinčen motorni bencin super 95 – NMB95 (skladno s standardom SIST EN 228 in testi staranja)

- Dizelsko gorivo – DIZEL (skladno s standardom SIST EN 590 in testi staranja)

- Kurilno olje ekstra lahko – KOEL (skladno s standardnom SIST 1011 in testi stranja)

- Utekočinjen naftni plin – UNP (skladno s standardom SIST 1030)

V naslednjih tabelah so predstavljeni posamezni analitski parametri in ustrezna standardizirna analitska metoda. V obdobju štirih (4 ) let se lahko posamezni standardizirani postopki ali mejne vrednosti spremenijo.

- JET A1 (skladno s priporočilom AFQRJOS)

| Lastnost | Preskusna metoda |
| --- | --- |
| Gostota (pri 15 oC) | ASTM D 4052 SIST EN ISO 12185 |
| Izgled | Vizualno |
| Plamenišče | IP 170/IP 523 ASTM D 56/ ASTM D 3828 |
| Barva | ASTM D 156 / ASTM D 6045 |
| Destilacija Začetek 10% (V/V) 50 % (V/V) 90 %(V/V) Konec Destil. ostanek Izgube | ASTM D 86 SIST EN ISO 3405 |
| Doctor test | ASTM D 4952 |
| Obstoječe smole | ASTM D 381 SIST EN ISO 6246 |
| Korozivnost na baker (2h pri 100oC) | ASTM D 130 SIST EN ISO 2160 |
| Mikroseparometer (MSEP) | ASTM D 3948 |
| Prevodnost | ASTM D 2624 |
| Reakcija z vodo - sprememba volumna - izgled mejne površine - ocena ločevanja | ASTM D 1094 |
| Vsebnost aromatov | ASTM D 1319 ASTM D 6379 |
| Vsebnost žvepla | ASTM D 1266/ASTM D 2622 ASTM D 4294/ ASTM D 5453 SIST EN ISO 14596/ SIST EN ISO 8754/SIST EN ISO 20846 |
| Merkaptansko žveplo | ASTM D 3227 |
| Kurilna vrednost-spodnja | ASTM D 3338 |
| Dimna točka | ASTM D 1322 |
| Vsebnost naftalenov | ASTM D 1840 |
| Zmrzišče | ASTM D 2386/ ASTM D 5972/ ASTM D 7153/ ASTM D 7154 |
| Termična stabilnost (JFTOT) | ASTM D 3241 |
| Viskoznost pri -20°C | ASTM D 445 ASTM D 7042 SIST EN ISO 3104 |
| Vsebnost FAME | IP 585 |

- 100LL (skladno s standardom UK Defence Standard 91-090)

| Lastnost | Preskusna metoda |
| --- | --- |
| Videz | Vizualno |
| Korozivnost na baker (2h pri 100 oC) | SIST EN ISO 2160, ASTM D 130 |
| Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 12185, ASTM D 4052 |
| Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 14596, SIST EN ISO 8754, ASTM D 1266, ASTM D 2622 |
| Vsebnost svinca | IP 270, mod. SIST EN 13723, SIST EN ISO 3830, ASTM D 3341, ASTM D 5059 |
| Obstoječe smole | SIST EN ISO 6246, ASTM D 381 |
| Kurilna vrednost, izračunana spodnja | ASTM D 3338, ASTM D 4529, ASTM D4809, ASTM D 4868, SIST ISO 3648 |
| Zmrzišče | ASTM D 2386 ASTM D 7153 SIST ISO 3013 |
| Parni tlak pri 37,8oC | SIST EN 13016-1, SIST ISO 3007, ASTM D 323/ASTM D 5191 |
| Oktansko število- motorna metoda | SIST EN ISO 5163, ASTM D 2700 |
| Oktansko število- raziskovalna metoda | SIST EN ISO 5164, ASTM D 909 |
| Destilacija | SIST EN ISO 3405, ASTM D 86 |
| začetek |  |
| 10 % predestilira pri |  |
| 40 % predestilira pri |  |
| 50 % predestilira pri |  |
| 90 % predestilira pri Konec destilacije Seštevek 10% +50% v/v pred. |  |
| Destilacijski ostanek |  |
| Izgube pri destilaciji |  |
| Oksidacijska stabilnost, 16h - Potencialne smole - Usedline | ASTM D 873 |
| Barva- Lovibond | IP 569 ASTM D 6045 |
| Reakcija z vodo | ASTM D 1094 |
| - Sprememba volumna - izgled mejne površine - ocena ločevanja |  |
| Prevodnost | ASTM D 2624 |

- NMB95 (skladno s standardom SIST EN 228 in testi staranja)

| Lastnost | Preskusna metoda |
| --- | --- |
| Oktansko število - raziskovalna metoda | SIST EN ISO 5164 |
| Oktansko število - motorna metoda | SIST EN ISO 5163 |
| Vsebnost svinca | SIST EN 237, mod. SIST EN 13723 |
| Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 3675, SIST EN ISO 12185 |
| Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 13032, SIST EN ISO 20884, SIST EN ISO 20846 |
| Oksidacijska obstojnost | SIST EN ISO 7536 |
| Izparilni ostanek (po pranju s topilom) | SIST EN ISO 6246 |
| Korozivnost na baker (3h pri 50 o C) | SIST EN ISO 2160 |
| Videz | vizualno |
| Vsebnost ogljikovodikov - olefini - aromati | SIST EN 15553, SIST EN ISO 22854 |
| Vsebnost benzena | SIST EN 12177, SIST EN 238, SIST EN ISO 22854 |
| Vsebnost kisika | SIST EN 1601, SIST EN 13132, SIST EN ISO 22854 |
| Vsebnost oksigenatov Metanol Etanol Izopropil alkohol Izobutil alkohol Terciarni butil alkohol Etri (5 ali več C-atomov) Drugi oksigenati | SIST EN 1601, SIST EN 13132, SIST EN ISO 22854 |
| Destilacija Količina uparjenega pri 70oC pri 100oC pri 150oC Konec destilacije Destilacijski ostanek | SIST EN ISO 3405 |
| Indeks parne zapore,VLI | SIST EN 228 |
| Parni tlak | SIST EN 13016-1 |
| Barva | SIST ISO 2049 |
| Nevtralizacijsko št. | DIN 51558-1, SIST EN 6619 |
| UV staranje motornih bencinov | EBV/ASTM D 1500/ ISO 2049 |

- DIZEL (skladno s standardom SIST EN 590 in testi staranja)

| Lastnost | Preskusna metoda |
| --- | --- |
| Izgled | vizualno |
| Cetansko število | SIST EN ISO 5165, SIST EN 15195, SIST EN 16144, SIST EN 16715 |
| Cetanski indeks | SIST EN ISO 4264 |
| Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 12185, SIST EN ISO 3675 |
| Policiklični aromatski ogljikovodiki | SIST EN 12916 |
| Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 20846, SIST EN ISO 2088, SIST EN ISO 13032 |
| Plamenišče | SIST EN 2719 |
| Koksni ostanek (iz 10% V/V destilacijskega ostanka) | SIST EN ISO 10370 |
| Pepel | SIST EN ISO 6245 |
| Vsebnost vode | SIST EN ISO 12937 |
| Skupne nečistoče | SIST EN 12662 |
| Korozivnost na baker (3h pri 50oC) | SIST EN ISO 2160 |
| Oksidacijska stabilnost | SIST EN ISO 12205, SIST EN 15751 |
| Mazalna sposobnost,(WSD) pri 60oC | SIST EN ISO 12156-1 |
| Viskoznost pri 40oC | SIST EN ISO 3104 |
| Destilacija %(V/V) predest. pri 250 oC %(V/V) predest. pri 350 oC 95 %(V/V) predestilira pri Konec destilacije pri | SIST EN ISO 3405, SIST EN ISO 3924 |
| Vsebnost metil estra maščobnih kislin (FAME) | SIST EN 14078 |
| Filtrirnost (CFPP) | SIST EN 116 |
| Barva | SIST ISO 2049 |
| DuPon Barva 7 dan | DuPon F21-61/SIST ISO 2049 |
| Nevtralizacijsko število | DIN 51558-1, SIST EN 6619 |
| Staranje srednjih destilatov - TUV ESSO | TUV ESSO |
| UV staranje srednjih destilatov | EBV/ASTM D 1500/ ISO 2049 |
| Termična stabilnost | DIN 51371 |
| Stabilnost shranjevanja srednjih destilatov | DIN 51471 |
| Pumpabilnost (FBT) | ASTM D 2068 |
| Mikrobiološko onesnaženje - cATP | ASTM D 7463, ASTM D 7687 |
| Mikrobiološko onesnaženje | IP 385 |

- KOEL (skladno s standardnom SIST 1011 in testi stranja)

| Lastnost | Preskusna metoda |
| --- | --- |
| Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 12185, SIST EN ISO 3675 |
| Plamenišče | SIST EN ISO 2719 |
| Točka tečenja | SIST ISO 3016 |
| Filtrirnost | SIST EN 116 |
| Viskoznost pri 20oC | SIST EN ISO 3104 |
| Destilacija do 350 oC predestilira Konec destilacije | SIST EN ISO 3405 |
| Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 14596 ali SIST EN ISO 8754 SIST EN ISO 20846 ali SIST EN ISO 20884 |
| Korozivnost na baker (3h pri 50oC) | SIST EN ISO 2160 |
| Koksni ostanek (iz 10% V/V destilacijskega ostanka) | SIST EN ISO 10370 |
| Pepel | SIST EN ISO 6245 |
| Vsebnost vode | SIST EN ISO 12937 |
| Skupne nečistoče | SIST EN 12662 |
| Oksidacijska obstojnost | SIST EN ISO 12205 |
| Kurilna vrednost | DIN 51900, 1. in 2. del ali 3. del ali ASTM D 4868 |
| Vsebnost metil estrov maščobnih kislin (FAME) v srednjih destilatih | SIST EN 14078 |
| Vsebnost markirnega indikatorja | SIST 1020-B |
| DuPon Barva 7 dan | DuPon F21-61/SIST ISO 2049 |
| Nevtralizacijsko število | DIN 51558-1, SIST EN 6619 |
| Staranje srednjih destilatov - TUV ESSO | TUV ESSO |
| UV staranje srednjih destilatov | EBV/ASTM D 1500/ ISO 2049 |
| Termična stabilnost | DIN 51371 |
| Stabilnost shranjevanja srednjih destilatov | DIN 51471 |
| Pumpabilnost (FBT) | ASTM D 2068 |
| Mikrobiološko onesnaženje - cATP | ASTM D7463, ASTM D 7687 |
| Mikrobiološko onesnaženje | IP 385 |

- UNP (skladno s standardom SIST 1030)

| Lastnost | Preskusna metoda |
| --- | --- |
| Gostota | SIST EN ISO 8973, SIST EN ISO 3993 |
| Prisotnost proste vode | SIST EN 15469 |
| Parni tlak pri 40°C, kPa | SIST EN ISO 4256, SIST EN ISO 8973 |
| Ogljikovodiki C1+C2, % (molarno) | SIST EN 27941 |
| Ogljikovodiki C4, % (molarno) | SIST EN 27941 |
| Ogljikovodiki C5, % (molarno) | SIST EN 27941 |
| Ogljikovodiki C3, % (molarno) | SIST EN 27941 |
| Nenasičeni ogljikovodiki, % (molarno) | SIST EN 27941 |
| Dieni, % (molarno) | SIST EN 27941 |
| Korozija na baker | SIST EN ISO 6251 |
| Žveplo | ASTM D 3246, ASTM D 6667 |
| Vodikov sulfid | SIST EN ISO 8819 |

________________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila. Obrazec je tudi sestavni del pogodbe.