Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – SKLOP 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 2: Sistem za obdelavo surovcev

Oznaka javnega naročila: 302/36 – RIUM80-FERI 03.1-P41-46/2022

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Napredna oprema za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 2«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Osnovne strojne zahteve: |  |  |  |
|  | - Delovno področje - Premik po oseh (X/Y/Z): ≥ 650/520/475 mm. | Premik po oseh (X/Y/Z): _____ /_____/_____ mm |  |  |
|  | - Hitrost podajanja (X/Y/Z): ≥ 40 m/min. | Hitrost podajanja (X/Y/Z): _____________ m/min |  |  |
|  | - Obremenitev delovne mize: ≥ 300 kg. | Obremenitev delovne mize: _____________ kg |  |  |
|  | - Vrtljiva miza za sočasno obdelavo. | - DA | - NE |  |
|  | - Območje vrtenja: vsaj med -35° in +110° | Območje vrtenja: od ________° do _________° |  |  |
|  | - C-os z neposrednim pogonom za krožno brušenje. | - DA | - NE |  |
|  | - Premer mize: ≥ 650 mm. | Premer mize: ________ mm |  |  |
|  | - Navor motorja mize: ≤ 300 U/min. | Navor motorja mize: ________ U/min |  |  |
|  | - Maksimalni navor: - ≥ 500 Nm pri ≥ 100 U/min, - ≥ 200 Nm pri ≥ 200 U/min, - ≥ 100 Nm pri ≥ 300 U/min | - DA | - NE |  |
|  | - Kabina: - Izvedba polovične kabine s streho in drsnimi vrati - Osvetlitev: ≥ 2 LED luči v stropni izvedbi; minimalna moč 33 W | - DA | - NE |  |
|  | - Števec obratovanja: Vgrajen števec v krmilni omarici za prikaz napetosti in stanja delovanja sistema. | - DA | - NE |  |
|  | - Osrednje mazanje sistema: avtomatsko mazanje za vodila miz in vretena. | - DA | - NE |  |
|  | Glavni pogon vretena za standardno struženje: |  |  |  |
|  | - Tip pogona: direktni prenos. | - DA | - NE |  |
|  | - Hitrost vrtenja: med vključno 20 in 15,000 min-1. | - DA | - NE |  |
|  | - Motor vretena: HSK-A63/DIN 69893-1. | - DA | - NE |  |
|  | - Uležajenje: okrogla postavitev. | - DA | - NE |  |
|  | - Menjalec orodja: ≥ 25 mest HSK-A63. | - DA | - NE |  |
|  | - Moč pogona: ≥ 21 kW / 28 km (obratovalni cikel 40 %); ≥ 16 kW / 21.5 km (obratovalni cikel 100 %)). | - DA | - NE |  |
|  | - Navor vretena: ≥ 111 Nm / 82 ft lbs (obratovalni cikel 40 %); ≥ 85 Nm / 63 ft lbs (obratovalni cikel 100 %). | - DA | - NE |  |
|  | - Hlajenje vretena: aktivna izvedba. | - DA | - NE |  |
|  | - Mazanje: oljno pod tlakom (meglica). | - DA | - NE |  |
|  | - Zračno pihanje skozi središče vretena, aktivirano preko funkcije M. | - DA | - NE |  |
|  | Pogon vretena za ultrazvočno struženje: |  |  |  |
|  | - Ultrazvočni princip struženja za obdelavo trdih materialov. | - DA | - NE |  |
|  | - Hitrost vrtenja: ≤ 15,000 min-1. | Hitrost vrtenja: ________________ min-1 |  |  |
|  | - Indukcijska pretvorba ultrazvočnih visokih frekvenc iz vretena na nosilec orodja HSK-A63. | - DA | - NE |  |
|  | - Vzbujanje piezo elementov, vgrajenih znotraj motorja za generiranje oscilacij (za generiranje vibracij in pomikov po Z-osi sistema). | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem za vzbujanje vibracij na rezalnem robu orodja v frekvenčnem pasu: med vključno 10 in 50 kHz. | - DA | - NE |  |
|  | - Amplituda oscilacij: >10 µm ≤ 15 µm | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem za detekcijo dejanske magnitude mehanske oscilacije. | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem za avtomatsko sledenje ultrazvočne frekvence in amplitude med potekom procesa. | - DA | - NE |  |
|  | - Detekcija parametrov ultrazvočnega sistema. | - DA | - NE |  |
|  | - Avtomatska detekcija resonančne frekvence med izvajanjem procesa. | - DA | - NE |  |
|  | - Avtomatsko samo nastavljanje ultrazvočnega sistema. | - DA | - NE |  |
|  | Obvladovanje odrezkov in emulzije: |  |  |  |
|  | - Pladenj za odrezke. | - DA | - NE |  |
|  | - Izpiranje odrezkov iz delovnega območja. | - DA | - NE |  |
|  | - Upogljiva šoba za dovod emulzije; upogljiva na vsaj 12 mestih. | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem za pripravo emulzije in upravljanje z odrezki: - Zbiralnik za odrezke s filtrskim sistemom ter hladilnim sistemom - Sistem s papirnimi filtri, dolžina: ≥ 500 mm - Volumen zbiralnika za odrezke: ≥ 600 l - Globoko dodatno filtriranje s f50 sistemom filtrov - Pretok: ≥ 20 l/min; tlak ≥ 40 bar; frekvenčno reguliran pretok - Sistem za pripravo emulzije napaja podporne porabnike, kot je pištola za izpiranje znotraj kabine - Moč hladilnega sistema: ≥ 8000 W | - DA | - NE |  |
|  | Programsko orodje za nadzor sistema za obdelavo preformov: |  |  |  |
|  | - Programsko orodje mora omogočati napredni nadzor sistema - Nadzor in krmiljenje preko zaslona na dotik; diagonala: ≥ 21,5" | - DA | - NE |  |
|  | - Programsko orodje mora zagotavljati enostavnost uporabe, omogočati nadzor in administracijo; omogočati izdelavo dokumentacije in vizualizacije procesa. | - DA | - NE |  |
|  | - Programsko orodje mora biti združljivo s CAD / CAM sistemi in PPS / ERP sistemi. | - DA | - NE |  |
|  | - Programsko orodje mora omogočati vizualizacijo in prilagoditve parametrov procesa za ultrazvočno obdelavo. | - DA | - NE |  |
|  | Orodja za meritev in nadzor: |  |  |  |
|  | - Neposredni merilni sistem za X, Y in Z | - DA | - NE |  |
|  | - Infrardeča sonda na dotik: - Avtomatsko nalaganje iz menjalca orodja v delovno vreteno - Korekcija obdelovanca z pozicioniranjem delovne mize - Možnost določanja centra in polmera kroga izvrtine ali valja obdelovanca - Ničelni premik - Možnost popravkov parametrov nastavljenih orodij - Možnost preverjanja toleranc obdelovanca | - DA | - NE |  |
|  | - Laserska meritev orodja: - Fiksno postavljeno na steber pogona - Možnost meritve dolžine in premera orodja - Možnost umerjanja koničnega orodja - Ponovljivost: ≤ ± 0.001 mm | - DA | - NE |  |
|  | - Orodje za nadzor in kompenzacijo konfiguracije kinematskih parametrov/točnosti pri 5-osnem delovanju. | - DA | - NE |  |
|  | Orodje za rezkanje, struženje, brušenje in poliranje: |  |  |  |
|  | - Posebna diamantna orodja, namenjena za obdelavo materialov - Diamantni rezkalnik za točkovno vrtanje: premer (D): 1.2 mm; za vreteno HSK63-S; vpenjalni trn: ER16; 1 (en) kos - Diamantni svedri: s premeri (D): 2 mm, 3 mm, 5 mm (dolžina 30 x D); za vreteno: HSK63-S; vpenjalni trn ER16; 1 (en) kos od vsakega premera - Diamantni sveder: premer (D): 4 mm (dolžina 30 x D); za vreteno: HSK63-S; vpenjalni trn ER16; 2 (dva) kosa - Diamantno brusilno kolo: tip 6A9, premer: ≥ 45 mm; vreteno: HSK63-S; vpenjalni trn: ER16; 1 (en) kos - Diamantno brusilno kolo: tip 6A9, premer: ≥ 60 mm; vreteno: HSK63-S; vpenjalni trn: ER16; 1 (en) kos - Diamantni rezkarji: premeri (D): 4 mm, 6 mm, 8 mm (dolžina 3 x D) ; tip 2A2W; vreteno: HSK63-S; vpenjalni trn: ER16; 1 (en) kos od vsakega premera | - DA | - NE |  |
|  | Tehnična podpora: |  |  |  |
|  | - Ponudnik mora nuditi tehnično podporo v obdobju 1 (enega) leta od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA | - NE |  |
|  | - Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguraciji sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. | - DA | - NE |  |
|  | - Tehnična podpora se lahko izvaja preko oddaljenega dostopa do sistema za obdelavo preformov. | - DA | - NE |  |
|  | Zahteve za izpolnitev pogojev ob sprejemu: predpogoj za podpis prevzemnega zapisnika je med drugim tudi: |  |  |  |
|  | - Demonstracija in izdelava luknje s premerom 4 mm in globine 300 mm v okroglo palico iz kvarčnega stekla. | - DA | - NE |  |
|  | - Demonstracija in izdelava ravne ploskve v prečni ravnini okrogle palice iz kvarčnega stekla. | - DA | - NE |  |
|  | - Demonstracija in izdelava preprostega bloka s fino poliranimi stranicami na vrhu okrogle palice iz kvarčnega stekla. | - DA | - NE |  |
|  | Vnos sistema za obdelavo preformov v objekt: |  |  |  |
|  | - Vnos sistema v objekt bo izveden skozi vrata z dimenzijami (Š x V): 2400 mm x 2650 mm. | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.