Številka investicije/projekta: 2.5.

Sektor območja Drave

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda Projektna naloga-POPRAVEK 3

| Investitor: | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Mariborska cesta 88 3000 Celje |
| --- | --- |
| Naročnik projektne dokumentacije: | OBČINA DRAVOGRAD Trg 4.julija 7 2370 Dravograd |
| Predmet javnega naročila: | Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda |
| Vrsta javnega naročila: | Javno naročilo storitev |
| Postopek: |  |
| Oznaka javnega naročila: |  |
| Datum: |  |

Kazalo vsebine

1.	SPLOŠNO	4

1.1.	Načrt za okrevanje in odpornost	4

1.2.	Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda	4

1.3.	Cilj naloge	4

2.	PREDMET NAROČILA	5

3.	PROJEKTNE OSNOVE	6

3.1.	Obstoječa dokumentacija	6

3.2.	Veljavni prostorski akt	6

3.3.	Lokacija	6

3.4.	Območje obdelave	9

3.5.	Strokovna izhodišča	10

3.5.1.	SKLOP 1 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava	10

3.5.2.	SKLOP 2 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave	15

4.	POGOJI ZA PROJEKTIRANJE	19

4.1.	Zakonska izhodišča	19

4.2.	Splošni pogoji	19

4.3.	Detajlni pogoji	20

4.3.1.	Območje pomembnega vpliva poplav (OPVP):	20

4.3.2.	Upoštevanje koncepta na naravi temelječih rešitev (NBS}:	20

4.3.3.	Upoštevanje načela, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)	20

4.3.4.	Novelacija hidrološko hidravlične študije - elaborata s kartami poplavne nevarnosti za načrtovano stanje	21

4.3.5.	Ureditev vodotokov	21

4.3.6.	Celovitost in racionalnost ureditev	22

4.3.7.	Popis del in projektantski predračun	22

4.3.8.	Odkupi zemljišč in pravica graditi	22

4.3.9.	Pregled dokumentacije	22

5.	OBSEG DEL – SKLOP 1	23

5.1.	Dokumentacija IZP	23

5.2.	Dokumentacija DGD	23

5.3.	Dokumentacija PZR	23

5.3.1.	Zbirni načrt	24

5.3.2.	Načrti s področja gradbeništva	24

5.3.2.1.	Načrt vodnogospodarskih ureditev	24

5.3.2.2.	Načrt premostitev	24

5.3.2.3.	Komunalni vodi in načrti križanj in zaščite oziroma prestavitev vodov komunalne gospodarske infrastrukture	24

5.3.3.	Elaborati	24

6.	OBSEG DEL – SKLOP 2	27

6.1.	Dokumentacija IZP	27

6.2.	Dokumentacija Izvedbeni načrt - IzN	27

6.2.1.	Vodilni načrt	28

6.2.2.	Načrti s področja gradbeništva	28

6.2.2.1.	Načrt vodnogospodarskih ureditev	28

6.2.2.2.	Načrt premostitev	28

6.2.2.3.	Komunalni vodi in načrti križanj in zaščite oziroma prestavitev vodov komunalne gospodarske infrastrukture	28

6.2.3.	Elaborati	28

7.	TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST	31

8.	ODDAJA DOKUMENTACIJE	32

9.	ROKI IZDELAVE	32

- SPLOŠNO

  - Načrt za okrevanje in odpornost

Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje : Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam, projekti morajo vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve), v nadaljevanju NBS. Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13), v nadaljevanju DNSH.

DRSV je dne 25.2.2022 z občino Dravograd sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: »Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda«. S sporazumom Občina Dravograd prevzema nalogo izdelave projektne dokumentacije in pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

  - Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda

Lokacija Dravograda je poplavno izredno neugodna, protipoplavna zaščita pa dokaj kompleksna in problematična.

Za zagotavljanje protipoplavne zaščite je predvidena izvedba omilitvenih ukrepov kot izhajajo iz predhodno izdelanih strokovnih podlag - hidrološko-hidravličnih študij. Ukrepi so načrtovani v dveh sklopih:

- Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava na območju Dravograda

- Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave na območju Dravograda

Ukrepi so zasnovani kot celostni ukrepi s ciljem ohranjanja obvodnega prostora. Izvedba ukrepov bo imela pozitiven vpliv na območje pomembnega vpliva poplav (OPVP) Dravograd.

  - Cilj naloge

Cilj projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma izdelava projektne dokumentacije – Izvedbeni načrt in pridobitev soglasij na odsekih, kjer se načrtovana dela lahko izvedejo kot vzdrževalna dela v javno korist in pridobitev gradbenega dovoljenja, skladno s predpisi s področja gradnje objektov, ni potrebna.

Vsa dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge mora biti izdelana v skladu z zahtevami investitorja ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, prostorskimi akti ter z upoštevanjem določil projektnih pogojev. Projektne rešitve morajo izhajati iz predhodno izdelanih strokovnih podlag, ki jih je potrebno v okviru procesa projektiranja preveriti, optimizirati in racionalizirati ter uskladiti s koncepti NBS in DNSH, razloženimi v nadaljevanju.

- PREDMET NAROČILA

Projekt: »Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda« je razdeljen v dva sklopa.

Predmet del za SKLOP 1 je izdelava projektne dokumentacije DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja), projekta za razpis in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Predmet del za SKLOP 2 je izdelava projektne dokumentacije: Izvedbeni načrt IzN in pridobitev potrebnih soglasij tangiranih mnenjedajalcev/soglasodajalcev. Dela SKLOP 2 se bodo izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist. Pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna.

V okviru obeh sklopov je potrebno zagotoviti poplavno varnost pri visokih vodah s povratno dobo Q100 na območju naselij Dravograd, Črneče, Vič, Tribej, Gorče in Libeliška Gora oziroma podrobneje:

- SKLOP 1 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava

Celovita ureditev poplavne varnosti mesta Dravograd na 8 območjih, kjer je potrebno poplavno ogrožene objekte zaščititi, da bodo poplavno varni pri visokih vodah Q100:

- Območje 1 - na levem bregu Drave dolvodno od elektrarne do platoja pri trgovini Spar.

- Območje 2 - ravnica na desnem bregu ob izlivu Meže, med mostom in opuščenim železniškim mostom.

- Območje 3 - ravnica na desnem bregu Drave, ki sega od elektrarne do izliva Meže in ravnica na levem bregu Meže, ki sega od opuščenega železniškega mostu do izliva.

- Območje 4 - eno najbolj problematičnih, saj je gre za nizek teren med dvema mostoma na desnem bregu Meže - med opuščenim železniškim mostom in mostom na cesti za Libeliče.

- Območje 5 - teren na levem  bregu Meže med opuščenim železniškim mostom in mostom na cesti za Libeliče.

- Območje 6 - večje območje na desnem bregu Meže med cesto za Libeliče in cesto Dravograd Otiški vrh.

- Območje 7 - na levem bregu Meže med cesto za Libeliče in levim bregom Meže.

- Območje 8 - na levem bregu Meže med brvjo in železniškim mostom.

- SKLOP 2 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave

Celovita ureditev poplavne varnosti na hudourniških pritokih Drave zajema ogrožena območja ob 9 potokih, kjer je potrebno poplavno ogrožene objekte zaščititi, da bodo poplavno varni pri visokih vodah Q100:

- Črneški potok – na območju naselja Črneče

- Bankov potok – na območju naselja Črneče

- Barišnikov potok – na območju naselja Črneče

- Zilberštajnov potok – na območju naselja Črneče

- Ojstriški potok – na območju naselja Dravograd

- Križanov graben na območju naselij Gorče in Tribej

- Fračnikov graben – na območju naselja Libeliška Gora

- Ridlov graben – na območju naselij Gorče in Libeliška Gora

- Pušnikov potok – na območju naselja Vič

Vse ureditve morajo biti načrtovane z upoštevanjem koncepta NBS »nature based solution« (na naravi temelječih rešitev) in načela DNSH, »da se ne škoduje bistveno« (angl. Do no significant harm). Pri samem načrtovanju posegov (stabilizacija brežin, dna, ureditev struge, protierozijska zavarovanja, prečni objekti, širitev struge…) je potrebno ta načela striktno upoštevati ter upoštevati moderen sonaravni pristop.

- PROJEKTNE OSNOVE

  - Obstoječa dokumentacija

Za predmetno lokacijo je bila izdelana sledeča predhodna dokumentacija:

[1]   Dravograd - analiza poplavnih razmer s predlogom ukrepov območju pomembnega vpliva poplav, strokovne podlage, Elaborat 1 št. 14/19-ZZ-1, Območje Meže in Drave v Dravogradu, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., maj 2019.

[2]   Dravograd - analiza poplavnih razmer s predlogom ukrepov območju pomembnega vpliva poplav, strokovne podlage, Elaborat 2 št. IV-138/19, Območja Ojstriškega, Črneškega in Zilberštajnovega potoka, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., maj 2019.

[3]   Dokument identifikacije investicijskega projekta, št. 02/2020-DRSV, Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda, januar 2020.

  - Veljavni prostorski akt

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št.4/2015 z dne 19.1.2015), ki v razvojnih potrebah in ciljih prostorskega razvoja občine navaja izvajanje ukrepov za varstvo pred poplavami in detajlneje v 126. členu določa osnove za varstvo pred poplavami in omogoča gradnjo posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

  - Lokacija

Lokacije načrtovanih ureditev po sklopih so sledeče:

- SKLOP 1 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava

| Območje 1 | Levi breg Drave od elektrarne do platoja pri Trgovini Spar |
| --- | --- |
| Območje 2 | Desni breg Meže in Drave od sotočja do opuščenega železniškega mostu |
| Območje 3 | Levi breg Meže in Drave od sotočja do opuščenega železniškega mostu |
| Območje 4 | Desni breg Meže od opuščenega železniškega mostu do mostu na cesti za Libeliče |
| Območje 5 | Levi breg Meže od opuščenega železniškega mostu do mostu na cesti za Libeliče |
| Območje 6 | Desni breg Meže od mostu na cesti za Libeliče do železniškega mostu |
| Območje 7 | Levi breg Meže od mostu na cesti za Libeliče do hriba |
| Območje 8 | Levi breg Meže od energetskega mostu do železniškega mostu |

Lokacija območij je prikazana na karti v nadaljevanju:

Slika 1 - pregledna karta območji urejanja v sklopu 1 (vir: [1])

- SKLOP 2 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave

Lokacije hudourniških pritokov Drave so sledeče - območje Črneč:

- Črneški potok – na območju naselja Črneče

- Bankov potok – na območju naselja Črneče

- Barišnikov potok – na območju naselja Črneče

- Zilberštajnov potok – na območju naselja Črneče

Lokacije navedenih potokov so prikazane na karti v nadaljevanju, za tem so prikazane karte še preostalih lokacij urejanja:

Zilberštajnov potok>>

Črneški potok>>

Bankov potok>>

Barišnikov potok>>

Slika 2 - pregledna karta potokov na območju Črneč z vijolično označenim OPVP Dravograd

- Ojstriški potok – na območju naselja Dravograd

Ojstriški potok>>

Slika 3 - pregledna karta Ojstriškega potoka na območju Dravograda z vijolično označenim OPVP Dravograd

- Križanov graben na območju naselij Gorče in Tribej

- Fračnikov graben – na območju naselja Libeliška Gora

- Ridlov graben – na območju naselij Gorče in Libeliška Gora

- Pušnikov potok – na območju naselja Vič

Slika 4: Obravnavani hudourniški pritoki reke Drave na OPVP Dravograd, Območja Križanovega, Fračnikovega in    Ridlovega grabna ter Pušnikovega potoka, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., december 2019;

vir: DIIP št. 02/2020-DRSV, januar 2020

  - Območje obdelave

Območje obdelave zajema naselja v dolinskem delu občine Drvograd: Dravograd, Črneče, Vič, Tribej, Gorče in Libeliška Gora, po sklopih/odsekih pa:

- SKLOP 1 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava

Območja urejanja so jasno definirana v poglavju 3.3.

- SKLOP 2 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave

Sklop 2 ureditev odseki a. – e. se obdela znotraj OPVP, ki je prikazan na slikah 2. in 3., okvirno pa ureditve znašajo:

- Črneški potok v dolžini 1100 m,

- Bankov potok v dolžini 700 m,

- Barišnikov potok v dolžini ca. 550 m,

- Zilberštajnov potok gorvodno od izliva v Dravo, v dolžini ca. 1000 m,

- Ojstriški potok gorvodno od izliva v Dravo, v dolžini ca. 700 m.

Ureditve na odsekih f. – i. se obdelajo na sledečih območjih:

- Križanov graben – od izliva v Dravo do vključno območja sotočja Fračnikovega in Ridlovega grabna

- Fračnikov graben – nad hišo z naslovom Libeliška Gora 18b

- Ridlov graben – na območju naselij Gorče (od sotočja z Fračnikovim grabnom do objekta Gorče 28) in Libeliška Gora (od objekta Libeliška Gora 70 do objekta Libeliška Gora 31)

- Pušnikov potok – na območju naselja Vič (od objekta Vič 53 do izliva v Dravo)

  - Strokovna izhodišča

Strokovna izhodišča so podana v predhodnih dokumentacijah navedenih v poglavju 3.1.. Izhodišča so osnova za načrtovanje. V kolikor se na podlagi noveliranih terenskih podatkov, geomehanskih podatkov, hidravličnih izračunov ipd. predlagane rešitve izkažejo kot manj ustrezne mora na podlagi novih dejstev projektant le te optimizira oziroma spremeni, tako bo možno realizirati predmet naročila.

Povzetek izdelane dokumentacije:

    - SKLOP 1 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava

- Območje 1 - na levem bregu Drave dolvodno od elektrarne do platoja pri trgovini Spar.

Problematika:

- Visoke vode Drave poplavijo cesto, kot tudi stavbe v prvi vrsti ob Dravi. Obseg poplav je odvisen od višine nivoja Drave, vpliv Meže na te poplave je minimalen.

- Pri poplavah leta 2012 je bilo poplavljenih 12  stanovanjskih ali proizvodnih objektov in še nekaj pomožnih objektov. Poplavljena je bila tudi dostopna cesta. Poplave obsegajo približno površino 11.450 m2.

Predlog rešitev:

- izgradnja zidu, na katerega se postavi protipoplavna panelna montažna ograja, ali

- v delu izgradnja zidu, na katerega se postavi protipoplavna panelna montažna ograja, na težje dostopnem delu pa s fiksnim zidom še sprejemljive višine, ki ga dopolnjujejo individualni ukrepi;

- v betonskem delu zidu predvideti možnosti dostopa do vode za mehanizacijo in ljudi, odvodnjavanje in izlive kanalizacije opremiti s protitočniki;

- tesnitev območja pod zemeljskih površjem, ker bi lahko prihajalo do precejanja poplavnih vod (odvisno od rezultatov geomehanskih raziskav);

- objekta med mostom in trgovino Spar se varuje z individualnimi ukrepi. Skrajni ukrep izpraznitev področja in ga prepustiti poplavnim vodam oziroma tukaj predvideti dejavnosti, pri katerih občasna poplavljanja ne povzročijo prevelike škode (sprememba prostorskega plana);

- možnost razširitve profila na levi na območju obstoječe zožitve struge dolvodno od starega mostu (možnost ožjega pasu razširitve).

- Območje 2 - ravnica na desnem bregu ob izlivu Meže, med mostom in opuščenim železniškim mostom.

Problematika:

- Pri poplavah poplavljenih 7 objektov, od katerih sta dva naseljena, dva pa trenutno nenaseljena. Ostalo so pomožni objekti. Poplavljena je površina meri približno 12.000 m2 .

Predlog rešitev:

- varianta varovanja območja z nasipom (nasip visok cca 2,50 m nad sedanjim terenom;  v peti širok vsaj 10,00 m; potrebno rešiti še problem zalednih vod, kakor tudi vdora poplavnih vode v zaledje skozi tla pod nasipom, saj je to področje iz prodnega nanosa Drave, torej precej prepustno);

- možnih še več drugih variant, npr. kombinacija tako da se nasuje, oziroma dvigne, le del tega področja, ostali del pa se ohrani kot poplavno področje, namenjeno dejavnosti, kjer občasne poplave ne povzročijo velike škode;

- tretja možnost je individualna zaščita objektov. Potrebno je zagotoviti primerno hidro izolacijo sten in tal in s posebnimi protipolavnimi paneli zagotoviti pravočasno zapiranje odprtin, kot so vrata in okna. Pri taki zaščiti je potrebno preverit tudi možnost vdora vode skozi tla in kanalizacijo ali odprtine ostalih vodov, preveriti tudi stabilnost objektov (izpodjedanje temeljev…). Problem predstavlja stavba policijske postaje, ki je spomeniško zaščitena in je torej ne smemo spreminjati (možni le ukrepi izven stavbe).

- Glede na lego in pomen objekta je možno tudi kombinirati različne, predhodno predstavljene ukrepe.

- Območje 3 - ravnica na desnem bregu Drave, ki sega od elektrarne do izliva Meže in ravnica na levem bregu Meže, ki sega od opuščenega železniškega mostu do izliva.

Problematika:

- Na tem območju so športni objekti - teniška igrišča s pomožno stavbo. Pretežni pokriva travnik. Skupna površina poplavljenega dela meri cca 22.300 m2.

Predlog rešitev:

- Območje je možno varovati z nasipom višine cca 3,00 m (problem zalednih vod, precejanja vode skozi temeljna tla itd.), a glede na obstoječo rabo prostora ni potrebna izvedba protipoplavnih ukrepov – travniki in pomožna stavba ne potrebujejo varovanja na Q100.

- Druga varianta reševanja problematike tega območja je prestavitev pomožnega objekta igrišča na višje področje ob cesti (prepuščeno lastniku – njegova ekonomska upravičenost), oziroma za igrišče izdelati manjši plato ob cesti, igrišča na sedanji lokaciji in travnike pa nato prepusti občasnim poplavam, s čimer bi te razlivne površine ob obeh rekah ohranili.

- Ker na tem področju sedaj ni stalno naseljenih objektov, bi bilo priporočljivo, da ta del ohranimo kot retenzijsko površino.

- V primeru kakšne druge rabe površin tega območja bi bilo bolje celotno področje ali le njegov del, ki bi ga potrebovali, dvigniti nad kote stoletnih vod z nasipavanjem terena, saj v tem primeru nimamo težav s zalednimi vodami in pronicanjem skozi tla. (manj priporočljivo varianta)

- Območje 4 - eno najbolj problematičnih, saj je gre za nizek teren med dvema mostoma na desnem bregu Meže - med opuščenim železniškim mostom in mostom na cesti za Libeliče.

Problematika:

- Pri poplavah je 8 objektov v celoti poplavljenih in en delno poplavljen. Dva od teh objektov sta pomožna, dva pa sta opuščena-nenaseljena.

- Področje je sedaj varovano z nasipom višine cca 1,00 m in zidom na tem nasipu višine cca 1,00 m. Protipoplavni objekti torej tvorijo skupno višino cca 2,00 m. Ob hiši pri mostu je na betonskem zidu postavljena jeklena vodotesna ograja višine 1,00 m. Opisani objekti varujejo območje pred visokimi vodami Meže s 100-letno povratno dobo, a ob tem Drava ne sme preseči pretokov z 10-letno povratno dobo.  100-letne visoke vode Drave zidove prelijejo, prav tako tudi vse ostale kombinacije 100-letnih visokih vod Drave in Meže, oziroma 100-letne visoke vode Meže in Drave s pretoki več kot Q10.  Težavo dodatno predstavlja pronicanje vode skozi nasip in temeljna tla, ki so postavljeni na grobih prodnih nanosih z veliko prepustnostjo. Ob poplavah novembra 2012 je bila zabeležena kota vode 337,08 m. Poplavljena površina je velika približno 6.000 m2.

Predlog rešitev:

- Možna varianta rešitve je, da se celotno območje dvigne na varno koto cca 337,00 m oziroma da se dvigne na nekoliko nižjo koto in se nadalje varuje z nasipom ali zidom. V tem primeru bi bilo potrebno objekte neposredno ob Meži zrušiti, ostalim pa zasuti spodnjo etažo. Ta rešitev zahteva tudi spremembo obstoječe infrastrukture, kot so ceste in razni komunalni vodi.

- Varianta varovanja z novim višjim zidom predstavlja veliki problem zaradi videza in temeljenja. Pri hiši ob Meži bi na primer s tem načinom popolnoma zaprli okna v spodnji staži.

- Varianta kombinacije nasipa, zida in panelne protipoplavne zaščite je sicer možna, vendar je potrebno računati na težko dostopnost do mesta montaže, kakor tudi na pomanjkanje prostora za montažo tako visoke stene. Tudi čas od opozorila do nastopa visokih vod je sorazmerno kratek in je vprašljivo, če je v tako kratkem času možno postaviti tako visoko panelno ograjo, poleg tega pa je potrebno hkrati posredovati oziroma postaviti panele na več območjih hkrati.

- Pri vseh rešitvah z zidovi je potrebno preveriti stabilnost predvidenih ukrepov, kakor tudi pronicanje vode skozi temeljna tla pod zidovi ali nasipi. V primeru nasipov ali zidov ukrepi seči tudi pod nivo terena in torej predvideti ustrezno zaščito proti pronicanju. Potrebno upoštevati tudi, da se bo v tem primeru pojavil problem z zalednimi vodami, ki ga je prav tako potrebno rešiti. Vse izpuste v Mežo je potrebno opremiti s protitočniki in ob nastopu visokih vod poskrbeti za prečrpavanje dotekajočih vod.

- Preučiti je še potrebno tudi možnost izpraznjenja tega področja, ali delnega izpraznjenja in tako pridobiti prostor za enostavnejše in cenejše rešitve ter ohranitev poplavnih površin.

- Vse ukrepe je potrebno na gorvodnem robu smiselno zaključiti oziroma nadaljevati na zgornje območje.

- Območje 5 - teren na levem  bregu Meže med opuščenim železniškim mostom in mostom na cesti za Libeliče.

Problematika:

- Območje je podobno območju 4, ki leži na nasprotnem - desnem bregu Meže. Gre za problematiko nizkega terena in visokih vod. Tukaj sta v poplavah poplavljena dva objekta, oziroma dva sklopa objektov. Poplavljena površina tega dela je cca 4.700 m2.

Predlog rešitev:

- Varianta rešitve je, da dvignemo to območje nad koto visokih vod, oziroma se izvede kombinacija dviga terena in nižjih nasipov. Problem je, da so objekti na dokaj nizkem terenu in bi to pomenilo zasutje spodnje etaže, s tem pa postanejo objekti nefunkcionalni. Dodatno je potrebno razvrstiti objekte po rabi, tehnični zahtevnosti, da vidimo, kaj varovati pred Q100.

- Kombinacija betonskega zida in panelne ograje je možna, vendar je potrebno izdelati kvalitetno temeljenje in s tem tudi tesnjenje za preprečitev pronicanja vode skozi temeljna tla. Potrebno je rešiti tudi problem zalednih vod. Postavljanje panelov je tukaj nekoliko lažje, saj dostop ni tako problematičen.

- V vsakem primeru je potrebno vse morebitne iztoke v Mežo opremiti s protitočniki.

- Vse ukrepa je potrebno na gorvodnem robu smiselno zaključiti oziroma nadaljevati na zgornjo področje.

Most na cesti za Libeliče:

- Problem tega mosta, ki leži na meji območij 4 in 5 je v tem, da visoke vode Meže dosežejo mostno konstrukcijo-voziščno ploščo. V ekstremnih primerih se visoke vode prelivajo preko vozišča mostu.

- Predlagana rešitev je, da se vzdolžno z vodotokom predvidi panelna protipoplavna ograja, ki je spojena s protipoplavnimi ukrepi gor in dolvodno. S tem bi visoke vode ostale na območju struge in se ne bi razlile na nižja področja ob Meži. Za povečanje pretočnosti naj se predela ograja na mostu tako, da se v primeru visoke vode ograja preklopi ali odstrani. Na klasično ograjo se namreč ulovi precej plavja, ki močno vpliva na pretok in s tem na dvig gladine gorvodno od mostu.

- Preveriti tudi druge možnosti reševanja glede na potrebe po prevoznosti ceste ob visokih vodah (gradnja novega mostu…)

- Območje 6 - večje območje na desnem bregu Meže med cesto za Libeliče in cesto Dravograd Otiški vrh.

Problematika:

- Poseljeno je z individualno gradnjo in blokovskim naseljem. V poplavah je poplavljenih 12 objektov, od tega sta 2 pomožna. Površina poplavljenega področja je cca 35.500 m2.

- Območje je sedaj varovano z nasipom, ki zagotavlja varnost pred visokimi vodami Meže, ne pa tudi pred visokimi vodami Drave.

Predlog rešitev:

- Predlagan dvig nasipa na tako koto, da z njim zaščiti naselje tudi pred visokimi vodami Drave. Dolvodni zaključek ukrepov je odvisen od urejanja dolvodnih odsekov, oziroma rešitev na mostu.

- Preveriti je potrebno tudi zemljino, na kateri stojijo nasipi, in možnost pronicanja vode skozi temeljna tla pod nasipi. Celotna terasa je namreč rečna naplavina dokaj grobe sestave, torej precej prepustna.  V primeru izvedbe tesnilne zavese, je potrebno poskrbeti za zaledne vode, ki se sedaj precejajo v Mežo in zato predstavljajo problem (preveriti potrebo po črpališču).

- Vse iztoke kanalizacije je potrebno opremit s protitočniki in poskrbeti za prečrpavanje.

Brv za energetske vode:

- Reko Mežo na območju 6 prečka jeklena brv, po kateri so speljani energetski vodi in pešpot. Brv je nekoliko prenizka in ovira pretok visokih vod. Priporočen je dvig brvi vsaj za 0,50 m oziroma toliko kot bo pokazal hidravlični izračun gladin visokih vod ter zahtevano varnostno nadvišanje.

- Območje 7 - na levem bregu Meže med cesto za Libeliče in levim bregom Meže.

Problematika:

- V poplavah sta poplavljena dva objekta od tega je eden pomožni. Problem predstavlja delno vkopana klet enega od objektov, ki je zelo izpostavljena poplavljanju.

Predlog rešitev:

- Varovanje tega področja je možno s kombinacijo betonskega zidu in protipoplavnih panelov. Potrebno preprečiti vdor vode skozi temeljna tla, zato je potrebno zid ustrezno temeljiti, oziroma zatesniti tla pod zidom. Potrebno poskrbeti tudi za zaledne vode, saj obstaja velika verjetnost, da pride do zajezitve podtalnice, ki se steka iz hriba v Mežo. Vse iztoke kanalov v Mežo je potrebno opremit s protitočniki in poskrbeti za prečrpavanjem teh vod.

- To območje je potrebno urejati skupaj s področjem 5 in mostom. Urejanja posameznih območij ne bi prinesla želenih učinkov.

- Območje 8 - na levem bregu Meže med brvjo in železniškim mostom.

Problematika:

- V poplavah je poplavljenih 10 objektov. Nekaj objektov je pomožnih, nekaj pa industrijskih. Poplavljena je tudi toplarna.

Predlog rešitev:

- Področje bi bilo smiselno varovati z zidom in nasipom. Na področjih, kjer je velika utesnjenost, se izdela betonski zid, drugje pa nasip.  Nasipe oziroma zidove je potrebno smiselno zaključiti na višje terene gorvodno in dolvodno. V kolikor zid podaljšamo pod železniškim mostom gorvodno varujemo tudi cesto in s tem povezanost področja.

- Tako kot drugod, je tudi tukaj potrebno urediti problem zalednih vod in proučiti pronicanje vode skozi temeljna tla. Vse morebitne iztoke kanalizacije v Mežo je potrebno opremit s protitočniki in kanalizacijske vode prečrpavati.

Višina varovalnih objektov (krone nasipov, zidov, panelov, nasutij…) se naj določi glede na hidravlične račune za visoke vode Q100 z vsaj 0,50 m varnostnega nadvišanja.

    - SKLOP 2 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave

- Črneški potok – na območju naselja Črneče

Problematika:

- Poplavlja predvsem na spodnjem odseku, kjer so ob desnih brežinah ogroženi posamezni stanovanjski objekti.

- Erozijska ogroženost je prisotna na odseku gorvodno od obstoječe zgornje pregrade, kjer je še neurejena struga.

Predlog rešitev:

- Odsek med zaključkom ureditve pri hiši Črneče 84 do sotočja z Bankovim potokom, v dolžini 250,0 m:

  - Izvedba del do sotočja za zaščito pred poplavljanjem, z dimenzioniranjem pretočnih profilov  na prevajanje visokih voda Q100. Zaradi bližine stanovanjsko gospodarskih objektov na tem odseku predlagan profil identičnih dimenzij kot na gorvodnem odseku, to je v dnu širine 0.90 m in višine  h = 1.05 m, naklon desne brežine 1:1, leve pa 1:1.5. Kjer se pozidava odmakne od potoka predlagana do vtoka Bankovega potoka izvedba profila v dnu širine 0.90 m in višine  h = 1.05 m, z naklonom obeh brežin 1 : 1.5. Zmanjšati je potrebno padec nivelete in zagotoviti njeno ustalitev s serijo nižjih ustalitvenih pragov (kombinacija kamnitobetonskih in lesenih pragov).

- Odsek dolvodno od sotočja z Bankovim potokom do iztoka v Dravo, v dolžini 150,0 m:

  - Pod vtokom izvesti pretočni profil v dnu širine 2.50 m in višine h = 1.25 m, z naklonom brežin 1 : 1.5. Zmanjšati je potrebno padec nivelete in zagotoviti njeno ustalitev, s serijo nižjih ustalitvenih pragov (kombinacija kamnitobetonskih in lesenih pragov). Zaradi širitve pretočnega profila se oblikuje novo levo brežino v obliki nasipa, predvidoma z ustreznim izkopnim materialom, višina pretočnega profila do vtoka Bankovega potoka bi bila dimenzionirana na Q100, pod vtokom pa desne brežine na  Q100, leve pa na manjšo poplavno varnost. Izvesti odstranitev neustreznega cevnega prepusta pri iztoku v Dravo, izvedba ustreznega ploščatega prepusta, ki bo  prevajal visoke vode Q100.

- Odsek struge na odseku od vtoka v prepust pri Cerkvi do spodnje zaplavne pregrade, L = 100 m:

  - Formiranje ustreznega pretočnega profila, obrežna zavarovanja, nižji ustalitveni pragovi.

- Izgradnja ustalitvenega objekta gorvodno od obstoječe zgornje pregrade.

- Bankov potok – na območju naselja Črneče

Problematika:

- Poplavna ogroženost je prisotna v srednjem teku, gorvodno od sotočja z Barišnikovim potokom, kjer se visoke vode prelivajo preko nizkih levih brežin, poplavljajo obstoječo cesto Libeliče -Dravograd in stanovanjske objekte. Na spodnjem, izlivnem odseku, se ob neurjih visoke vode prelivajo vode preko nizkih brežin in ogrožajo stanovanjsko pozidavo in novogradnje na desnih brežinah.

- Erozijska ogroženost je predvsem na odseku gorvodno od sotočja z Barišnikovim potokom. Na tem odseku so erozijski procesi močnejši zaradi večjega padca obstoječe struge in eroziji podvrženih naravnih brežin. Bankov potok nima umeščenih nobenih ustalitvenih in ustalitveno zaplavnih objektov.

Predlog rešitev:

- Odsek gorvodno od sotočja z Barišnikovim potokom:

  - Ureditev struge za zaščito pred prelivanjem visokih voda in sanacija bočne in globinske erozije, v dolžini ca. 350 m; izgradnja ustalitvenih  pragov, za zaščito erodiranih brežin pa obrežna zavarovanja s kamnito zložbo v suho in v betonu. Zaradi bližnjih stanovanjskih objektov in poplavljanja objektov, morajo leve brežine zagotavljati prevajanje visokih voda Q100  z varnostno višino.

  - Za zaustavitev plavin in plavja predlagana izgradnja ustalitveno zaplavne pregrade s stopnjo v grapi, gorvodno od naselja.

- Odsek dolvodno od sotočja z Barišnikovim potokom do cestnega prepusta, L = 100 m:

  - Formiranje ustreznega pretočnega profila, sanacija levoobrežnih zavarovanj gorvodno od vtoka v prepust na cesti v Libeliče. Na vtoku v prepust, na cesti Libeliče-Dravograd, odstranitev in ustrezna višinska namestitev obstoječih prečkanj, ki povzročajo zajezbo gorvodno.

- Dolvodno od iztoka iz prepusta na cesti do sotočja z Črneškim potokom, L = 140 m:

  - Lokalna ureditev obstoječih obrežnih zavarovanj, izvedba ustrezne utrditve desne brežine dolvodno od prepusta. Za zaščito pred poplavljanjem izgradnja desnoobrežnih zavarovanj iz kamnite zložbe v suho in v betonu, delno nadvišanje desnih brežin z nižjimi nasipi, nižja utrditev levih brežin s kamnito zložbo v suho. Za ustalitev nivelete predlagamo izgradnjo talnih pragov do sotočja z Črneškim potokom.

- Ureditev struge gorvodno od sotočja z Barišnikovim potokom (fazna izvedba del).

- Ureditev struge dolvodno od sotočja z Barišnikovim potokom (fazna izvedba del).

- Barišnikov potok – na območju naselja Črneče

Problematika:

- Poplavna ogroženost je prisotna na odseku dolvodno od obstoječe ureditve pri ruskem pokopališču, kjer se visoke vode prelivajo preko nizkih desnih brežin in poplavljajo obstoječo cesto Libeliče - Dravograd in nižje ležeče stanovanjske objekte.

- Erozijska ogroženost se pojavlja na odseku gorvodno od vtoka v prepust pri sotočju z Bankovim potokom, do ureditve pri ruskem pokopališču.

- Na odseku gorvodno od obstoječe pregrade je bočna erozija v zaledju.

Predlog rešitev:

- Ureditev struge od iztoka cevnega prepusta pri ruskem pokopališču do sotočja z Bankovim potokom za zaščito pred prelivanjem visokih voda preko desnih brežin, L = 150 m:

  - Ureditev obstoječih kamnitih pragov, izvesti obrežna zavarovanja iz kamnite zložbe v suho in v betonu, za ustalitev nivelete predlagamo izvedba nižjih kamnitih pragov. Zaradi bližnjih stanovanjskih objektov morajo desne brežine zagotavljati prevajanje Q100 z varnostno višino.

  - Ureditev manjšega desnega jarka za vtokom Barišnikovega potoka; formiranje jarka, zaščita brežin z kamnito zložbo v suho. Dolžina urejanja L = 70,0 m.

- Zilberštajnov potok – na območju naselja Črneče

Problematika:

- Na izlivnem odseku, pod cesto Libeliče – Dravograd,  je možno poplavljanje terena zaradi vpliva visoke Drave ob katastrofalno visokih vodah. Najbližji stanovanjski objekti (Črneče 2 in 4) so nekoliko dvignjeni nad teren in izven vplivnega območja. Zaradi neustreznega prepusta na cesti Libeliče-Dravograd, je možnost preplavljanja zaradi Zilberštajnovega potoka pri hiši Črneče 1.

- Erozijska ogroženost je prisotna predvsem v srednjem teku in zgornjem delu hudournika, kjer je velik padec struge in nezavarovane brežine. V območju prečkanj z dostopnimi potmi in cestami so izvedeni poddimenzionirani cevni prepusti, v glavnem premera le fi 40 cm.

Predlog rešitev:

- Ureditev izlivnega odseka, izvedba novega cestnega prepusta pri hiši Črneče 1.

- Ureditev struge pri zgornji dostopni poti (zamenjava neustreznega prepusta, izgradnja dveh ustalitvenih pragov).

- Ureditev struge na cesti v Strojno (uvajalni prag, nov prepust, dva ustalitvena praga).

- Pri zgornji dostopni poti izgradnja ustalitvenih objektov.

- Dolvodno od prečkanja pri cesti v Strojno izgradnja ustalitvenih objektov

- Odsek med obstoječo pregrado in prepustom na gozdni cesti; izgradnja ustalitveno zaplavne pregrade.

- Ojstriški potok – na območju naselja Dravograd

Problematika:

- Poplavno je ogrožen odsek pri hiši Pod Gradom 157, kjer je poddimenzioniran in utesnjen pretočni profil. Visoke vode ogrožajo omenjeno stanovanjsko hišo, ki je sicer provizorno zaščitena z nižjimi levimi nasipi. Zaradi neusklajenega postopanja pri upravljanju elektrarn na avstrijski strani, je bil poplavljen izlivni odsek Ojstriškega potoka.

- Erozijska ogroženost je prisotna na več odsekih; leve brežine – bočna erozija pri hiši Pod Gradom 153, bočna erozija desnih brežin gorvodno od prepusta na cesti Dravograd-Maribor, mestoma lokalna erozija na posameznih odsekih.

Predlog rešitev:

- Gorvodno od vtoka v cestni prepust na državni cesti, sanacija desnoobrežne bočne erozije, v dolžini ca. 100 m (zložba iz kamna v betonu, ustalitven objekt s stopnjo ca. 2,0 m).

- Sanacija desnoobrežne erozije, L= 80 m, gorvodno od brvi za pešpot, ki povezuje Robindvor z Podgradom.

- Na lokaciji provizornega lesenega praga s stopnjo izgradnja praga iz kamna v betonu.

- Ureditev brežin pri hiši Pod gradom 153, L=100 m: zložba iz kamna v betonu, izgradnja zaključnega kamnito betonskega praga.

- Ureditev struge pri hiši Pod Gradom 157, L = 120 m: kamnita zložba v betonu, izvedba ustrezne krone nasipa, ustalitveni pragovi.

- Ureditev levega pritoka nad hišo Pod Gradom 157 (uvajalni prag, cestni prepust, leseni pragovi).

- Križanov graben na območju naselij Gorče in Tribej

Problematika:

- Poplavno je ogrožen odsek v območju sotočja Fračnikovega in Ridlovega grabna, kjer prihaja do izrazitega odlaganja erozijskega materiala. Visoke vode ogrožajo glavno cesto Dravograd – Libeliče.

- Na izlivnem odseku teče struga Križanovega grabna v rahlem vzgonu, kjer ob izraziti prodonostnosti hudournika in zmanjšanja padca struge prihaja do dvigovanja dna in posledično poplavljanja pribalnih zemljiš (površine za oddih, rekreacijo in šport).

Predlog rešitev:

- Vzpostaviti hidravlično ustrezen pretočni profil dolvodno od sotočja Fračnikovega in Ridlovega grabna na dolžini L=80 m: povečati padec nivelete, zožati dno struge izvesti stabilizacijo brežin in dna.

- Ureditev struge na izlivnem odseku:

  - Izvedba ustalitveno zaplavnega objekta 250 m nad sotočjem z reko Dravo

  - Vzpostavitev pretočnega profila in zavrovanje brežin v območjih erozijskih zarišč na izlivnem odseku.

- Fračnikov graben – na območju naselja Libeliška Gora

Problematika:

- Erozijska ogroženost je prisotna v srednjem in zgornjem teku hudournika (nad hišo z naslovom Libeliška Gora 18b), kjer je velik padec struge, brežine struge pa so nestabilne.

Predlog rešitev:

- Ureditev struge v spodnjem teku. Izgradnja ustalitvenih in ustalitveno-zaplavnih objektov v srednjem in zgornjem teku.

- Ridlov graben – na območju naselij Gorče in Libeliška Gora

Problematika:

- Zaradi poddimenzionirane struge v spodnjem teku in v naselju Libeliška Gora so v času visokih vod poplavno ogrožene stanovanjske hiše (v spodnjem teku Gorče 4b, Gorče 20d, Gorče 20c; v naselju Libeliška Gora h.š. 13, 37, 39, 68, 70).

- Erozijska ogroženost je predvsem prisotna gorvodno od hiše z naslovom Libeliška Gora 13, kjer padec struge velik, brežine struge pa nezavarovane.

Predlog rešitev:

- Spodnji tek Ridlovega grabna:

  - Ureditev struge za zaščito pred prelivanjem visokih voda in sanacija bočne in globinske erozije, v dolžini ca. 80 m; izgradnja ustalitvenih  pragov, za zaščito erodiranih brežin se izvedejo obrežna zavarovanja.

- Odsek v območju naselja Libeliška Gora in gorvodno:

  - Loklana vzpostavitev pretočnega profila struge na mestih, kjer so poplavno ogržene stanvanjske hiše. Loklane ureditve bodo zagotavlje popalvno varnost  visokih voda Q100  z varnostno višino.

  - Gorvodno nad stanovanjsko hišo Libeliška Gora 13 je predvidena izgradnja ustalitvenih pragov in ustalitveno-zaplavnega objekta.

- Pušnikov potok – na območju naselja Vič

Problematika:

- Zaradi neurejenega iztoka v Dravo je popavno ogroženo naselje Vič. Struga je v spodnjem teku potisnjena ob levi breg hudourniškega vršaja. Na odseku med hišama z naslovom Vič 34 in Vič 39 je struga kanalizirana na dolžini ca. 80 m s poddimenzioniranimi cevovodom. Ob visokih vodah prihaja do zamašitve vtoka in poplavljanja objektov ter ceste, prelivne vode pa se nato odvajajo prek občinske kanalizacije.

Predlog rešitev:

- Ureditev sturge v spodnjem teku. Formiranje in stabilizacije nove struge na odseku med hišo z naslovom Vič 52 in vtokom v reko Dravo.

- POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

  - Zakonska izhodišča

Projektant je pri izdelavi dokumentacije dolžan upoštevati in uporabljati veljavno slovensko zakonodajo, predpise, normative in standarde ter tehnične specifikacije. V kolikor teh ni, naj se smiselno uporabljajo evropski. Predvsem je potrebno upoštevati

- zakone in predpise s področja graditve objektov,

- zakone in predpise s področja voda,

- zakone in predpise s področja prostora,

- zakone in predpise na področju prometa,

- zakone in predpise na področju cest,

- zakone in predpise s področja okolja,

- vso drugo  zakonodajo s področja tega posega.

V kolikor se v obdobju izdelave projektne dokumentacije sprejme nov zakon ali drug predpis, ga mora izvajalec upoštevati. V roku 10 dni od njegove uveljavitve mora izvajalec naročnika obvestiti o posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe ter priložiti podlage za spremembo pogodbenega razmerja.

  - Splošni pogoji

- Ukrepi morajo biti zasnovani na način, da se z izvedbo protipoplavnih ukrepov ohrani območje varno pred poplavami 100 letnih voda, ob tem da se zaradi predvidenih ukrepov ne sme poslabšati stanja poplavne ogroženosti tako v območju posega kakor tudi izven območja.

- Projekti morajo vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve).

- Ukrepi morajo izkazovati pozitiven vpliv na OPVP

- Ukrepi morajo biti skladni z izhodišči HH študije tako za obstoječe kot načrtovano stanje.

- Pri načrtovanju je potrebno upoštevati »Splošne smernice s področja upravljanja z vodami«.

- Načrtovani ukrepi morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve ter predvsem vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve).

- Ukrepi naj upoštevajo pričakovane klimatske spremembe

- Vsa projektna dokumentacija se izdela skladno s Pravilnikom: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) ter ostalo veljavno zakonodajo ter smernicami predvsem IZS Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila, Ljubljana, november 2021.

  - Detajlni pogoji

    - Območje pomembnega vpliva poplav (OPVP):

V projektni dokumentaciji mora biti navedeno območje OPVP na katerem se poseg nahaja oz. ima vpliv. Vpliv ukrepa na OPVP mora biti obrazložen in utemeljen. Ukrepi morajo izkazovati pozitiven vpliv.

    - Upoštevanje koncepta na naravi temelječih rešitev (NBS}:

Ob načrtovanju zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno v čim večji možni meri upoštevati koncept »nature based solution«, na naravi temelječih rešitev. Ukrepi morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve. Bistvo koncepta NBS je posnemanje in poustvarjanje naravnih rečnih tokov, procesov in krajine ter ustvarjanje pogojev za naravne procese.

Takšni ukrepi so npr.:

- Načrtovanje umetnih mokrišč,

- Odpiranje zaprtih profilov vodotokov,

- Razširitve rečnega oz. poplavnega prostora,

- Vzpostavitev retenzij,

- Širitev in podaljševanje rečnih kanalov,

- Remodeliranje strug,

- Vgrajevanje preusmeritvenih in odklonskih elementov, motilcev toka,

- Bioinženirski ukrepi in podobno.

V kolikor izvedba sonaravnih ureditev tehnično ni izvedljiva, je potrebno načrtovati učinkovite omilitvene ukrepe, s katerimi bo negativen vpliv posega izničen oziroma zmanjšan.

Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno in obrazloženo upoštevanje koncepta.

    - Upoštevanje načela, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)

Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnimi smernicami za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01. Skladno z navedeno Uredbo in tehničnimi smernicami je potrebno pri načrtovanju upoštevati, da projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov, ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje), ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, da bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva, da ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla in ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Slednje mora biti iz projektne dokumentacije jasno razvidno.

    - Novelacija hidrološko hidravlične študije - elaborata s kartami poplavne nevarnosti za načrtovano stanje

Območje obravnave zgolj delno pokrivajo že izdelane hidrološko hidravlične študije. Potrebno je izdelati novelacijo obstoječe študije za načrtovano stanje in izdelavo nove študije za območja, kjer študije še niso bile izdelane. Študije se izdelujejo skladno s pravilnikom: Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) – v nadaljevanju Pravilnik.

Hidrološki model naj temelji na osnovi predhodno določenih hidrografskih karakteristik za posamezna računska območja, podatkov o rabi tal, tipu tal, koeficientih CN ter prostorsko in časovno urejenih padavinah s povratno dobo 10, 100, 500 let. Rezultati modela morajo biti izračunani merodajni visokovodni valovi na ključnih prerezih.

Pri določitvi razvodnic med posameznimi računskimi območji (podporečji) je potrebno izhajali iz digitalnega modela višin in hidrografske mreže. Lastnosti zemljine se opredelijo s koeficientom CN, ki zajema vplive pedologije (zemljine razvrščene v skupine A, B, C in D, glede na odtočni potencial), rabe tal (ceste, objekti, travniki, gozdovi, …) in predhodne vlažnosti zemljine.

V sklopu analize padavin je potrebno preverili vse merodajne padavinske postaje in izvesti potrebne statistične analize ter nato uporabiti ustrezne metode transformacije padavin v hidrogram odtoka. Hidrograme je potrebno prikazati z grafi. Ovrednotiti je potrebno hidrograme pretokov za vsa potrebna trajanja padavin (npr. 1, 2, 3, 4,…9, 12, 24…), tako da bo jasno prikazano kateri hidrogram »zahteva« največji volumen zadrževanja (v primeru suhih zadrževalnikov) in kateri maksimalne pretoke na porečju. Hidrološke prereze je potrebno ustrezno prikazati (ali v pregledni situaciji, ali na sliki v tehničnem poročilu) tako, da bo umestitev v prostor jasno razvidna.

Na osnovi izračunanih merodajnih visokovodnih valov se nato dimenzionirajo vodnogospodarske ureditve – protipoplavni ukrepi  ter izdela hidravlične izračune z 2D hidravličnim modelom za potrebe izdelave noveliranih KPN in KRPN za predvideno stanje.

    - Ureditev vodotokov

Ureditev strug je potrebno načrtovati v najmanjši možni meri. Tam kjer je ureditev struge vodotoka nujna mora biti zasnovana tako, da se omogoči ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Ureditve morajo posnemati stanje naravnih rečnih tokov (razgibanost struge in brežin, naklon brežin, premeščanje plavin, zarast. .. ).

Za odseke vodotoka oziroma brežin, kjer ni možno dopustiti erozijske procese, se za proti erozijsko zavarovanje uporabljajo naravni materiali kot so kamen, les in vegetativni materiali. Toge zgradbe niso dopustne oziroma zgolj izjemoma na hudourniških območjih, kjer je to nujno potrebno za zagotovitev stabilnosti odseka urejanja. Morebitni načrtovani prečni objekti morajo omogočiti prehod vodnih organizmov, obstoječe pa je potrebno preoblikovati tako, da je prehod omogočen.

Projektna dokumentacija naj upošteva prodonosnost vodotokov in preveri potrebo po določitvi lokacij(e) zadrževanja proda in plavja na tem obravnavanem odseku. V kolikor na tem odseku ni primerne lokacije, se lokacije identificira gorvodno, izven območja urejanja.

    - Celovitost in racionalnost ureditev

Vse ureditve morajo biti načrtovane celovito. Upoštevati je potrebno vpliv izgradnje načrtovanih ureditev na okolico in načrtovati vse dodatne ukrepe, kot na primer prilagoditve komunalnih vodov, ureditev dostopov preko nasipov…

    - Popis del in projektantski predračun

Projektant je dolžan še posebej skrbno izdelati popis del s predizmerami in projektantski predračun. Količine v popisu del ne smejo odstopati več kot 10%, zaradi česar je projektno dokumentacijo DGD potrebno izdelati na ustrezno visokem nivoju obdelave. V projektantskem predračunu mora biti naveden nivo cen. Projektant mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki je predmet dejavnosti naročnika in posledic in sprememb, ki jih povzroči naročnik s svojim posegom. Naročnik ne bo vlagal v razširjeno reprodukcijo upravljavcev GJI. Posebno pozornost je treba usmeriti v pravilno izdelavo projektantskih predračunov tako v smislu količin in popolnosti zajetih gradbenih faz (začasne ureditve, prevezave,..). V predračunskem elaboratu je potrebno natančno zajeti celotno vrednost investicije.

    - Odkupi zemljišč in pravica graditi

Skladno s podpisanim sporazumom o skupni izvedbi investicije med naročnikom občino Dravograd in investitorjem DRSV je obveza občine pridobitev pravice graditi in predhodna izvedba odkupov zemljišč oziroma pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči. Zemljišča se odkupijo v imenu in za račun DRSV.

Potrebno je pridobiti tudi vsa zemljišča v sklopa 2 kjer se bodo dela izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist.

    - Pregled dokumentacije

Izdelana projektna dokumentacija bo predmet pregleda oz. recenzije s strani DRSV. Projektant mora v postopku pregleda aktivno sodelovati ter projektno dokumentacijo dopolniti skladno z navodili investitorja po izvedenem pregledu. Po odpravi napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani investitorja.

- OBSEG DEL – SKLOP 1

Za SKLOP 1 je potrebno izdelati IZP, DGD in PZR dokumentacijo in pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Naročniku je prepuščena odločitev o oddaji del za oba sklopa v celoti ali ločenim ponudnikom po sklopih.

Izdelana projektna dokumentacija mora vsebovati najmanj:

  - Dokumentacija IZP

Obseg del za IZP mora biti skladen z določili 5. in 6. člena Pravilnika o podrobni vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 –popr., 197/20 in  199/21 – GZ-1)- v nadaljevanju Pravilnik. Na izdelano IZP se pridobijo projektni pogoji in ostali pogoji vseh tangiranih mnenjedajalcev.

  - Dokumentacija DGD

Obseg del za DGD mora biti skladen z določili 7. – 10. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) – v nadaljevanju Pravilnik.

Dokumentacija DGD se pripravi na podlagi projektnih rešitev, ki dosegajo stopnjo natančnosti, s katero je mogoče določiti točen obseg gradbenih posegov in vseh ureditev na posamezni parceli, pridobiti pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev in pridobiti gradbeno dovoljenje.

  - Dokumentacija PZR

PZI dokumentacijo bo zagotovil izvajalec gradnje, zato mora naročnik še posebej skrbno izdelati razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca gradnje in v njej opredeliti tehnične in kvalitativne pogoje ter zahteve. V ta namen mora ponudnik sočasno z DGD izdelati tudi projekt za razpis (PZR),kjer bodo projektne rešitve detajlneje obdelane.

Obseg PZR mora biti skladen z vsebino določeno za razviti (razširjeni) idejni projekt, kot to določajo IZS Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila, Ljubljana, november 2021. Zahteva naročnika je torej razširitev obdelave projekta, tako da bo predvidena gradnja v prostorski, tehnološki, konstrukcijski, okoljski in arhitekturni vsebini definirana dovolj podrobno, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji ne bo prihajalo do bistvenih sprememb ali odstopanj. Sestavni del PZR je tudi izdelava natančnih popisov del in projektantskega predračuna, zaradi česar je zahtevana ustrezno visoka obdelava projektnih rešitev.

V sklopu PZR je potrebno izdelati vse potrebne načrte in elaborate, najmanj pa:

- Zbirni načrt

- Načrti:

  - načrti s področja gradbeništva:

    - vodnogospodarskih ureditev,

    - premostitev

    - prestavitve in zaščite energetskega in komunalnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture,

- Elaborati in študije:

  - Geodetski načrt

  - Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat,

  - Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje,

  - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

  - Strokovna ocena vplivov na okolje

  - Katastrski elaborat,

  - Projektantski popis del in predračun, ocena stroškov po glavnih postavkah (preddela, zemeljska dela, gradbena dela, zavarovalna dela, zaščita posamezne komunalne infrastrukture…)

    - Zbirni načrt

Projektant izdela vodilni načrt z vsemi potrebnimi sestavinami.

    - Načrti s področja gradbeništva

      - Načrt vodnogospodarskih ureditev

Vodna infrastruktura se načrtuje na podlagi izdelane idejne zasnove [1]. Projektant upoštevaje pridobljene projektne pogoje, pravila stroke in rezultate hidrološko hidravlične analize izdela načrte vodnogospodarske infrastrukture.

      - Načrt premostitev

Na podlagi predhodnih dokumentacij in idejne zasnove, projektant upoštevaje pridobljene projektne pogoje, pravila stroke in rezultate hidrološko hidravlične analize izdela načrte premostitev z umestitvijo v prostor, dispozicijo posameznega mostu in statičnim izračunom konstrukcije. Armaturni in opažni načrti se izdelajo v fazi PZI.

      - Komunalni vodi in načrti križanj in zaščite oziroma prestavitev vodov komunalne gospodarske infrastrukture

Projektant na podlagi novelirane zbirne karte komunalnih vodov in pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture izdela načrte vseh potrebnih ukrepov na križanjih načrtovanih ureditev z vodi komunalne gospodarske infrastrukture. Načrtujejo naj se najgospodarnejši ukrepi zaščite ali prestavitev vodov.

Vsak posamezni načrt za preureditev komunalnih vodov mora vsebovati situacijo posameznega voda na katastrskem načrtu.

    - Elaborati

      - Geodetski načrt

Projektant za posamezna območja urejanja zagotovi geodetski načrt s certifikatom, skladno z veljavnimi predpisi, v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter mora vsebovati grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat.

V sklopu tega naročila se izvede snemanje profilov in vseh relevantnih terenskih karakteristik (premostitve, zidovi, objekti…) na območju ureditev obravnavanih potokov vključno z vso tangirano infrastrukturo (objekti, ceste, GJI).

      - Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat

Sestavni del projektne dokumentacije je tudi geološko-geotehnični ter hidrogeološki elaborat za potrebe zagotovitve ustreznega temeljenja in stabilnosti načrtovanih ureditev. V elaboratu je potrebno definirati odvzem in kakovost materiala za gradnjo retencij.

Izdelajo se vrtine in sondažni izkopi, število vzorcev, analiz in drugih postavk mora biti, kot jih bo dejansko potrebnih za pripravo poročila (elaborata), ki bo služil kot strokovna podlaga za projektiranje celotnega projekta: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju občine Dravograd.

      - Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti ter razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje

Območje obravnave zgolj delno pokrivajo že izdelane hidrološko hidravlične študije. Potrebno je izdelati novelacijo obstoječe študije za načrtovano stanje in izdelavo nove študije za območja, kjer študije še niso bile izdelane. Študije se izdelujejo skladno s pravilnikom: Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) – v nadaljevanju Pravilnik.

      - Strokovna ocena vplivov na okolje

Izdelati je potrebno strokovno oceno vplivov na okolje. Namen ocene je predvideti in ovrednotiti vplive na okolje zaradi gradnje in obratovanja predvidenega objekta.

      - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavnimi predpisi Projektant izdela elaborat - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08). Materiali naj se v čim večji meri ponovno uporabijo.

      - Katastrski elaborat

V okviru projekta je potrebno izdelati katastrski elaborat, ki obsegajo preglednice s podatki o predvidenih posegih v prostor in grafične prikaze omenjenih posegov in so primerni za evidentiranje v katastru gospodarske javne infrastrukture. Zajeti je treba območja na katere se posega s projektom, poleg vodnogospodarskih ureditev, objektov in naprav tudi območja vseh posegov na komunalnih vodih.

Katastrski elaborat mora vsebovati tabelo (EXCEL) s prikazom naslednjih podatkov:

- katastrska občina

- številka parcele

- ime, priimek, naslov lastnika zemljišča

- številka zemljiškoknjižnega vložka

- vrsta zemljišča,

- razred,

- skupna površina parcele (v m2),

- trajni poseg - potrebna (odvzeta) površina (v,m2) zaradi ureditve,

- površina zajezbe pri Q100 (v m2)

- začasni poseg – potrebna površina (v m2) območje gradbišča, ureditev dostopov, deponij,

- ostanek površina (v m2) po odvzemu,

- opis posega na zemljišče.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati tudi komunalno infrastrukturo) ki poteka znotraj oz. izven območja ureditev in novogradnjo ali prestavitev voda. V katastrski načrt mora biti vrisano območje trajnega posega, začasnega posega in dostopnih poti. Za projektirane komunalne vode izven območja posega (služnosti izven območja posega) mora pregledna tabela vsebovati tudi (poleg že zgoraj navedenih podatkov):

- opis komunalnega voda (npr. VND, SND, vodovod,…) in potek (nadzemni, podzemni, stojno mesto, ozemljitev za VND,..),

- širina odvzema (v m),

- dolžina voda na posamezni parceli (m),

- potrebna površina odvzete parcele (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s projektiranimi komunalnimi vodi,

- opomba- opis služnosti - začasna (zaradi gradnje) ali trajno.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o lastnikih zemljišč, vrsti rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc zemljiške knjige. Podloge si zagotovi projektant na podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor.

Katastrska situacija naj vsebuje vrisane ureditve, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, mejo občine, meje katastrskih občine. Digitalni katastrski načrt je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.

V sklopu katastrskega elaborata se izdela poročilo o katastrskem elaboratu v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve DKN, način pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

Meje odkupa zemljišč mora pred dokončno izdelavo katastrskega elaborata potrditi DRSV.

      - Izdelava popisa del in predračun

Predmet naloge je tudi izdelava projektantskega popisa del, projektantskega predračuna s predizmerami, ki so podlaga za razpis za vsa predvidena dela, gradbene materiale, njihovo vgradnjo, gradbene proizvode, inštalacije in opremo.

Projektantski popis del in predračun mora biti izdelan v excelu ter oddan v tiskani in aktivni digitalni obliki. Vsi posamezni predračuni in popisi del morajo biti enotne oblike ter združeni v eni mapi in medsebojno usklajeni. Prav tako mora biti združena tudi datoteka v aktivni obliki, ki vsebuje vse formule. Pri izdelavi je potrebno paziti, da se dela ne podvajajo.

V popisu del je potrebno zajeti celotno vrednost investicije, vključno z:

- stroški vseh načrtovanih ureditev,

- stroški prestavitve in zaščite in novogradnje vsakega od komunalnih vodov,

- stroške rušitev in demontaž,

- stroške in takse deponiranja viškov materiala, prometne zapore in obvoznih poti

- omilitvene ukrepe namenjene varovanju okolja,

- stroški izdelave dokumentacije, geodetskega posnetka izvedenih del ter ostalih potrebnih raziskav,

- stroški izključitev objektov in naprav iz omrežij infrastrukturnih vodov.

Projektant mora v popisih in predračunih zajeti vse operativno možne stroške, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje. Projektant mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki je predmet dejavnosti naročnika ter posledic in sprememb, ki jih naročnik povzroči s svojim posegom. Naročnik ne bo vlagal v razširjeno reprodukcijo drugih upravljavcev. Morebitne dodatne zahteve upravljavcev morajo biti v oceni stroškov prikazane ločeno in bo predmet sofinanciranja drugih upravljavcev. Projektant mora projektantski predračun predstaviti naročniku in skupaj z njim uskladiti delitve stroškov po posameznih investitorjih in upravljalcih pred končno izdelavo projektantskega predračuna.

- OBSEG DEL – SKLOP 2

Za SKLOP 2 je potrebno izdelati Izvedbeni načrt IzN (obdelan nivoju PZI) in pridobiti vsa potrebna soglasja. Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

Naročniku je prepuščena odločitev o oddaji del za oba sklopa v celoti ali ločenim ponudnikom po sklopih.

Izdelana projektna dokumentacija mora vsebovati najmanj:

  - Dokumentacija IZP

Obseg del za IZP mora biti skladen z določili 5. in 6. člena Pravilnika o podrobni vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 –popr., 197/20 in  199/21 – GZ-1)- v nadaljevanju Pravilnik. Na izdelano IZP se pridobijo projektni pogoji in ostali pogoji vseh tangiranih mnenjedajalcev.

  - Dokumentacija Izvedbeni načrt - IzN

Obseg del za izdelavo Izvedbenega načrta IzN mora ustrezati projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje PZI, kot je definirana z določili 14. – 19. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) – v nadaljevanju Pravilnik.

V sklopu IzN je potrebno izdelati vse potrebne načrte in elaborate, najmanj pa:

- Vodilni načrt

- Načrti:

  - načrti s področja gradbeništva:

    - vodnogospodarskih ureditev,

    - premostitev

    - prestavitve in zaščite energetskega in komunalnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture,

- Elaborati in študije:

  - Geodetski načrt

  - Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat,

  - Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje,

  - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

  - Strokovna ocena vplivov na okolje

  - Katastrski elaborat,

  - Projektantski popis del in predračun, ocena stroškov po glavnih postavkah (preddela, zemeljska dela, gradbena dela, zavarovalna dela, zaščita posamezne komunalne infrastrukture…)

    - Vodilni načrt

Projektant izdela vodilni načrt z vsemi potrebnimi sestavinami.

    - Načrti s področja gradbeništva

      - Načrt vodnogospodarskih ureditev

Vodna infrastruktura se načrtuje na podlagi izdelanih idejnih zasnov [1] in [2]. Projektant upoštevaje pridobljene projektne pogoje, pravila stroke in rezultate hidrološko hidravlične analize izdela načrte vodnogospodarske infrastrukture.

      - Načrt premostitev

Na podlagi predhodnih dokumentacij in idejne zasnove, projektant upoštevaje pridobljene projektne pogoje, pravila stroke in rezultate hidrološko hidravlične analize izdela načrte premostitev z umestitvijo v prostor, dispozicijo posameznega mostu, statičnim izračunom konstrukcije ter armaturnimi in opažnimi načrti.

      - Komunalni vodi in načrti križanj in zaščite oziroma prestavitev vodov komunalne gospodarske infrastrukture

Projektant na podlagi novelirane zbirne karte komunalnih vodov in pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture izdela načrte vseh potrebnih ukrepov na križanjih načrtovanih ureditev z vodi komunalne gospodarske infrastrukture. Načrtujejo naj se najgospodarnejši ukrepi zaščite ali prestavitev vodov.

Vsak posamezni načrt za preureditev komunalnih vodov mora vsebovati situacijo posameznega voda na katastrskem načrtu.

    - Elaborati

      - Geodetski načrt

Projektant za posamezna območja urejanja zagotovi geodetski načrt s certifikatom, skladno z veljavnimi predpisi, v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter mora vsebovati grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat.

V sklopu tega naročila se izvede snemanje profilov in vseh relevantnih terenskih karakteristik (premostitve, zidovi, objekti…) na območju ureditev obravnavanih potokov vključno z vso tangirano infrastrukturo (objekti, ceste, GJI).

      - Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat

Sestavni del projektne dokumentacije je tudi geološko-geotehnični ter hidrogeološki elaborat za potrebe zagotovitve ustreznega temeljenja in stabilnosti načrtovanih ureditev. V elaboratu je potrebno definirati odvzem in kakovost materiala za gradnjo retencij.

Izdelajo se vrtine in sondažni izkopi, število vzorcev, analiz in drugih postavk mora biti, kot jih bo dejansko potrebnih za pripravo poročila (elaborata), ki bo služil kot strokovna podlaga za projektiranje celotnega projekta: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju občine Dravograd.

      - Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti ter razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje

Območje obravnave zgolj delno pokrivajo že izdelane hidrološko hidravlične študije. Potrebno je izdelati novelacijo obstoječe študije za načrtovano stanje in izdelavo nove študije za območja, kjer študije še niso bile izdelane. Študije se izdelujejo skladno s pravilnikom: Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) – v nadaljevanju Pravilnik.

      - Strokovna ocena vplivov na okolje

Izdelati je potrebno strokovno oceno vplivov na okolje. Namen ocene je predvideti in ovrednotiti vplive na okolje zaradi gradnje in obratovanja predvidenega objekta.

      - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavnimi predpisi Projektant izdela elaborat - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08). Materiali naj se v čim večji meri ponovno uporabijo.

      - Katastrski elaborat

V okviru projekta je potrebno izdelati katastrski elaborat, ki obsegajo preglednice s podatki o predvidenih posegih v prostor in grafične prikaze omenjenih posegov in so primerni za evidentiranje v katastru gospodarske javne infrastrukture. Zajeti je treba območja na katere se posega s projektom, poleg vodnogospodarskih ureditev, objektov in naprav tudi območja vseh posegov na komunalnih vodih.

Katastrski elaborat mora vsebovati tabelo (EXCEL) s prikazom naslednjih podatkov:

- katastrska občina

- številka parcele

- ime, priimek, naslov lastnika zemljišča

- številka zemljiškoknjižnega vložka

- vrsta zemljišča,

- razred,

- skupna površina parcele (v m2),

- trajni poseg - potrebna (odvzeta) površina (v,m2) zaradi ureditve,

- površina zajezbe pri Q100 (v m2)

- začasni poseg – potrebna površina (v m2) območje gradbišča, ureditev dostopov, deponij,

- ostanek površina (v m2) po odvzemu,

- opis posega na zemljišče.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati tudi komunalno infrastrukturo) ki poteka znotraj oz. izven območja ureditev in novogradnjo ali prestavitev voda. V katastrski načrt mora biti vrisano območje trajnega posega, začasnega posega in dostopnih poti. Za projektirane komunalne vode izven območja posega (služnosti izven območja posega) mora pregledna tabela vsebovati tudi (poleg že zgoraj navedenih podatkov):

- opis komunalnega voda (npr. VND, SND, vodovod,…) in potek (nadzemni, podzemni, stojno mesto, ozemljitev za VND,..),

- širina odvzema (v m),

- dolžina voda na posamezni parceli (m),

- potrebna površina odvzete parcele (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s projektiranimi komunalnimi vodi,

- opomba- opis služnosti - začasna (zaradi gradnje) ali trajno.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o lastnikih zemljišč, vrsti rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc zemljiške knjige. Podloge si zagotovi projektant na podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor.

Katastrska situacija naj vsebuje vrisane ureditve, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, mejo občine, meje katastrskih občine. Digitalni katastrski načrt je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.

V sklopu katastrskega elaborata se izdela poročilo o katastrskem elaboratu v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve DKN, način pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

Meje odkupa zemljišč mora pred dokončno izdelavo katastrskega elaborata potrditi DRSV.

      - Izdelava popisa del in predračun

Predmet naloge je tudi izdelava projektantskega popisa del, projektantskega predračuna s predizmerami, ki so podlaga za razpis za vsa predvidena dela, gradbene materiale, njihovo vgradnjo, gradbene proizvode, inštalacije in opremo.

Projektantski popis del in predračun mora biti izdelan v excelu ter oddan v tiskani in aktivni digitalni obliki. Vsi posamezni predračuni in popisi del morajo biti enotne oblike ter združeni v eni mapi in medsebojno usklajeni. Prav tako mora biti združena tudi datoteka v aktivni obliki, ki vsebuje vse formule. Pri izdelavi je potrebno paziti, da se dela ne podvajajo.

V popisu del je potrebno zajeti celotno vrednost investicije, vključno z:

- stroški vseh načrtovanih ureditev,

- stroški prestavitve in zaščite in novogradnje vsakega od komunalnih vodov,

- stroške rušitev in demontaž,

- stroške in takse deponiranja viškov materiala, prometne zapore in obvoznih poti

- omilitvene ukrepe namenjene varovanju okolja,

- stroški izdelave dokumentacije, geodetskega posnetka izvedenih del ter ostalih potrebnih raziskav,

- stroški izključitev objektov in naprav iz omrežij infrastrukturnih vodov.

Projektant mora v popisih in predračunih zajeti vse operativno možne stroške, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje. Projektant mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki je predmet dejavnosti naročnika ter posledic in sprememb, ki jih naročnik povzroči s svojim posegom. Naročnik ne bo vlagal v razširjeno reprodukcijo drugih upravljavcev. Morebitne dodatne zahteve upravljavcev morajo biti v oceni stroškov prikazane ločeno in bo predmet sofinanciranja drugih upravljavcev. Projektant mora projektantski predračun predstaviti naročniku in skupaj z njim uskladiti delitve stroškov po posameznih investitorjih in upravljalcih pred končno izdelavo projektantskega predračuna.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

Spodaj navedene pogoje mora izpolnjevati ponudnik v celoti, tako za sklop 1, kot za sklop 2, torej tudi v primeru ločene oddaje naročila po sklopih.

Osebje ponudnika, ki bo sodelovalo pri izvajanju nalog, ki so predmet tega naročila, mora biti ustrezno usposobljeno in mora imeti ustrezna strokovna znanja za opravljanje nalog, ki so predmet naročila.

Dela in naloge mora opravljati skladno z načeli dobrega gospodarjenja, z namenom zagotavljanja učinkovitosti in uspešnosti projekta, pri katerem sodeluje.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet povpraševanja in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo povpraševanja. Pogoja pod točko a in točko b je mogoče izpolniti s strani iste osebe.

- Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo) ali z univerzitetno izobrazbo vodarstva in komunalnega inženirstva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija vodarstva in okoljskega inženirstva (druga stopnja gradbeništva) z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja protipoplavnih ukrepov. Strokovnjak, ki bo izvajal nalogo mora dokazati sodelovanje na vsaj 1 referenco (v obdobju od 1.1.2012 dalje) in sicer projekt DGD (oz. PGD) ali PZI (oz. IzN) za gradnjo sklenjene vodnogospodarske ureditve – protipoplavnega ukrepa v dolžini najmanj 500m, kjer se je zagotovila varnost pred vodami Q100 in ki vključuje menjavo najmanj ene hidravlično neustrezne premostitve. Kot datum izdelave projekta se upošteva datum izdaje gradbenega dovoljenja ali datum predaje projekta PZI naročniku.«.

- Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo) ali z univerzitetno izobrazbo vodarstva in komunalnega inženirstva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija vodarstva in okoljskega inženirstva (druga stopnja gradbeništva), z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju hidrološko hidravličnega modeliranja. Strokovnjak, ki bo izvajal nalogo mora dokazati sodelovanje na vsaj 1 referenco in sicer izdelave hidrološko hidravličnih študij, ki je potrjena s strani ministrstva, pristojnega za vode (v obdobju od 1.1.2012 dalje).

- Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti tudi odgovornega nosilca prevzetih nalog – vodjo projekta.

- ODDAJA DOKUMENTACIJE

Projektant naročniku preda osnutek projekta v potrditev (digitalno+1x tiskani izvod). Po potrditvi ustreznosti preda 6 (šest) fizičnih izvodov in digitalen izvod vseh načrtov. Vsi fizični izvodi  morajo biti zloženi v standardnih formatih A4.

Projektno dokumentacijo mora izdelovalec oddati v digitalni obliki v aktivni ter pasivni obliki in sicer:

- grafični del v vektorskem .dwg ter .pdf formatu,

- tekstualni del v formatu .docx in .pdf,

- tabelarični del v formatu .xlsx in .pdf.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. Projektant digitalni izvod odda na elektronskem mediju (USB ključ ali enakovredno).

- ROKI IZDELAVE

Za potrebe spremljanja napredka del in plačevanja se določijo vmesni roki – mejniki, kakor je navedeno v spodnji preglednici. Nedoseganje faznih rokov predstavlja kršenje pogodbenih določil in osnovo za obračun pogodbene kazni.

Izvajalec lahko investitorju in naročniku izdelane dokumente oz. dokumentacijo dostavlja tudi sproti, če je to potrebno, da se doseže pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti.

SKLOP 1:

| Št. | Mejnik | Rok |
| --- | --- | --- |
|  | terminski plan dela | 7 dni po sklenitvi pogodbe |
| M1 | Izdelava GN, geološko geomehanskih in hidrogeoloških raziskav, HHA | 90 dni po podpisu pogodbe |
| M2 | Izdelava IZP, vloge za projektne pogoje | 30 dni po dokončanju mejnika M1 |
| M3 | Potrditev IZP s strani naročnika | 5 dni po dokončanju mejnika M2 |
| M4 | Pridobitev projektnih pogojev | 30 dni po dokončanju mejnika M3 |
| M5 | Izdelava DGD | 30 dni po dokončanju mejnika M4 |
| M6 | pregled in potrditev (investitor) | 20 dni |
| M7 | dopolnitev DGD skladno z navodili investitorja | 10 dni po dokončanju mejnika M6 |
| M8 | pridobitev mnenj (mnenjedajalci) | 60 dni po dokončanju mejnika M7 |
| M9 | predaja DGD po pridobitvi mnenj in izdelani recenziji investitorja | 5 dni po dokončanju mejnika M8 |
| M10 | pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za gradnjo – pravica graditi | Naloga naročnika (občine) |
| M11 | vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja | 5 dni po dokončanju mejnika M10 |
| M12 | Pridobitev gradbenega dovoljenja GD | 30 dni od dokončanja mejnika M11 |
| M13 | Izdelava PZR | 70 dni od dokončanja mejnika M8 |
| M14 | Končna predaja DGD in PZR | 5 dni po dokončanju mejnika M13 |

SKLOP 2:

| Št. | Mejnik | Rok |
| --- | --- | --- |
|  | terminski plan dela | 7 dni po sklenitvi pogodbe |
| M1 | Izdelava GN, geološko geomehanskih in hidrogeoloških raziskav, HHA | 90 dni po podpisu pogodbe |
| M2 | Izdelava IZP, vloge za projektne pogoje | 30 dni po dokončanju mejnika M1 |
| M3 | Pridobitev projektnih pogojev | 30 dni po dokončanju mejnika M2 |
| M4 | Izdelava IzN | 30 dni po dokončanju mejnika M3 |
| M5 | pregled in potrditev (investitor) | 20 dni |
| M6 | dopolnitev IzN skladno z navodili investitorja | 10 dni po dokončanju mejnika M5 |
| M7 | pridobitev soglasij (mnenjedajalci) | 60 dni po dokončanju mejnika M6 |
| M8 | predaja IzN po pridobitvi soglasij in izdelani recenziji investitorja | 20 dni po dokončanju mejnika M7 |
| M9 | pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za gradnjo | Naloga naročnika (občine) |

Strinjamo se s projektno nalogo:

Datum:     __________________

Ponudnik: __________________