| Številka JN: | JN-0045/2022 |
| --- | --- |
| Datum: | 26.9.2022 |

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisna dokumentacija po odprtem postopku, za predmet naročila »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, najkasneje do: dne 28.10.2022 do 10:00 ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu https://ejn.gov.si/eJN2, dne 28.10.2022 in se bo začelo ob 11:00 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Mateja Robnik

E-mail: sjn@onko-i.si

|  |  | v.d.generalnega direktorja |
| --- | --- | --- |
|  |  | Andraž Jakelj |

1. SPLOŠNE DOLOČBE

  - Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO« v celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga (delne ponudbe niso dovoljene). V primeru, da ponudnik ne ponudi vse postavk v ponudbenem predračunu, bo naročnk takega ponudnika izločil iz nadaljnega postopka.

  - Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

  - Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji, lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, zahteva naročnik predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem naročanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

-	imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

-	pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega sporazuma,

-	obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

-	izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-	izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

-	neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu št. 1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak partner iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje P1 iz 2. poglavja te dokumentacije.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

  - Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 19.10.2022 do 10:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

  - Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

  - Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba nepopolna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

  - Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

  - Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

  - Rok plačila

Plačilni rok je 30. dan od dneva prejetega računa s strani ponudnika/dobavitelja. Priloga računa sta oba prevzemna zapisnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo/naročilnico. Ponudnik lahko izda račun po končnem prevzemu aparata.

  - Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

  - Neobičajno nizka ponudba

Navedeno v  86. členu ZJN-3.

  - Merila

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba – cena* | 100 |

* najnižja skupna vrednost v EUR z DDV

Dodatno merilo: V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

  - Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

- Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan z ZJN-3.

  - Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

  - Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

  - Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  - Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17).

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za ponujeno opremo

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje za vso opremo, in sicer bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za opremo, z veljavnostjo 30 dni več od datuma, kot bo podpisan zapisnik o končnem prevzemu.

Ponudnik lahko predloži tudi polico zavarovalnice.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

    - Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za ponujeno opremo

Izbrani ponudnik mora naročniku po končni primopredaji predložiti zavarovanje za opremo, in sicer: bančno garancijo za odpravo napak v garanjcijski dobi, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za opremo, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe.

Ponudnik lahko predloži tudi polico zavarovalnice.

- POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti obrazce, ki so navedeni ob vsakem zahtevanem pogoju. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika.

Naročnik bo v primeru, ko je to potrebno, in v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih podatkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Ponudnik lahko glede tehnične in strokovne sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

2.1 Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudniki morajo za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti v ponudbi obvezno predložiti ESPD obrazec z izjavami v poglavju "Del III: Razlogi za izključitev" podpoglavje "A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami".

Ponudnikom, ki so domači gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji), ni potrebno predložiti ostalih dokazil že v ponudbi, ker bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3, od ponudnika zahteval predložitev izjave osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki so tuji gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji) poleg ESPD obrazca že v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra oz. dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ, kar, v primeru, da država teh dokumentov ali potrdil ne izdaja, lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo, če je ta v državi članici ali tretji državi predvidena, ali z izjavo osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. V primeru, da dokazila ne bodo predložena, bodo tuji ponudniki pozvani k predložitvi teh dokazil skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev, vezano na rok za oddajo ponudb. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, v ponudbi priloži tudi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD (Obrazec št. 6).

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

2.2 Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

P9	  REFERENCE

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj 1 referenco (referenčno ustanovo) iz EU, kjer sistem deluje.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec št. 11 »Referenca«

- NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Ponudba,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A – Izjava o skupni ponudbi, če ponudnik nastopa s skupno ponudbo,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 in 2A – Ponudbeni predračun (rekapitualcija, razčlenjen),

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 – Tehnične specifikacije,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lasništvu ponudnika,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4A - Izjava po 35. členu ZIntPK

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6 – Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7 – Soglasje za pridobitev podatkov iz davčne evidence,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 10 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 11 – Referenca,

- izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 12),

- ostalo, kar je navedeno v obrazcih, da morate predložiti v ponudbi.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

3.1  Oddaja ponudbene dokumentacije:

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

V razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le .pdf obliko obrazca št. 2: PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija),

V »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki in dodatno tudi Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 2A) v excel obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

PONUDBENI PREDRAČUN:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 2 »Ponudbeni predračun – povzetek (rekapitulacija)« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 2A) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti« v .pdf in excel obliki.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0045/2022 npo odprtem postopku za »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP (malo in srednje podjetje) - kot opredeljeno v Poročilu Komisije 2003/361/ES | DA / NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN-0045/2022 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO« naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Naziv podjetja | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Navedba vrste blaga / storitve / gradnje | Navedba količine blaga / storitev / del gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: _______________ |  |  |  |  |
| Partner 1: ________________ |  |  |  |  |
| Partner 2: _________________ |  |  |  |  |
| Partner 3: _________________ |  |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli. Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

- Ponudnik izpolni kvadratke, ki so obarvani rumeno. Na pikice pa vpiše podatke, ki jih naročnik zahteva.

- Ko ponudnik v programsko orodje Excel vnese podatke v stolpec »Cena/EM brez DDV« in »Stopnja DDV« se ostali podatki izračunajo avtomatsko.

- Ponudnik mora Ponudbenem predračunu obvezno izpolniti vse zahtevane podatke.

- Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na 2 decimalni mesti.

- Končne vrednosti iz razčlenjenega ponudbenega predračuna ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| Predmet javnega naročila | SKUPNA VREDNOST CELOTNE PONUDBE* |
| --- | --- |
| NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO |  |

* ponudnik iz obrazca »Ponudbeni predračun (razčlenjen)« prepiše znesek SKUPNA VREDNOST CELOTNE PONUDBE v EUR z DDV (modra vrstica).

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od skrajnega roka oddaje ponudb

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Enoglava planarna kamera gama, s pripadajočim  računalniškim sistemom in povezavo in kompatibilnostjo z utečenim preiskušenim, pri nas razvitim in dograjenim zajemlno obdelovalnim računalniškim sistemom.

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

a. Ponudnik mora dobaviti, namestiti in predati v uporabo Onkološkemu inštitutu Ljubljana opremo, specificirano v tem dokumentu. Vsa oprema mora biti nova in prevzeta s strani Onkološkega inštituta skladno s prevzemnimi protokoli posameznih proizvajalcev. Če prevzemni protokoli proizvajalcev ne predvidevajo preizkušanja določenih lastnosti opreme, ki so navedene v razpisnih pogojih, lahko predstavniki inštituta zahtevajo dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

b. Aparat s pripadajočo opremo bo zamenjava za gama kamero MIE, IŠ: 014523.

c. Vsa oprema se namesti po morebitnih ustreznih preureditvah prostorov, ki jih bo izvedel naročnik sam.

č. Vsa oprema mora biti narejena po specifičnih zahtevah uporabnika (preizkus v obratu proizvajalca – šolanje), mora imeti evropski certifikat (oznako CE). Ponudnik mora priložiti dokument, iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

d. Vse specifikacije opreme in njenih lastnosti, kakor tudi vsi ostali pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu, so pogodbene obveznosti ne glede na način njihovega zapisa.

e. Ponudnik mora odgovoriti na vsako od točk v poglavjih  in sicer po vrsti, kakor so zapisane. Iz odgovora mora biti nedvoumno razvidno, da ponudba ustreza določenemu pogoju in kje v ponudbi je navedena in opisana.

- Kjer je zahtevana številčna vrednost določenega parametra, mora ponudnik navesti vrednost, ki jo zagotavlja. Vrednost mora biti znotraj specificirane vrednosti, ki jo zahteva naročnik.

- Kjer je zahtevan opisen odgovor, mora biti ta jasen in nedvoumen.

- Kjer je zahtevano strinjanje z določenim pogojem, mora ponudnik v odgovoru to nedvoumno navesti (npr. se strinjamo ali DA).

- Kjer so zahtevane posebne izjave, mora ponudnik navesti, da so priložene in jih mora izpolniti, podpisati ter navesti, kje v razpisni dokumentaciji jih je moč najti. Izjave morajo biti zložene po vrsti.

- Vsi zahtevani certifikati morajo biti priloženi.

- Za vsak del ponujene opreme mora ponudnik po vrsti priložiti dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti razvidno, da oprema ustreza razpisnim pogojem. Označbe na prospektih in dokumentaciji se morajo ujemati s točkami iz zahtev.

- Kjer naročnik zahteva od ponudnika določeno zavezo, mora ponudnik nedvoumno in natančno opisati, kako jo izpolnjuje oziroma kako jo bo izpolnjeval in ji zadostil.

- Ponudbena specifikacija opreme mora biti navedena v enakem vrstnem redu, kot so navedeni tehnični pogoji zahtevane opreme

2. TEHNIČNI POGOJI

| ŠT. | ZAHTEVA | - IZPOLNI PONUDNIK - Obvezno navesti: - - ali je pogoj izpolnjen (DA ali NE) - - označbo v prospektih oz. tehnični dokumentaciji in v ponudbi - komercialno ime modula, če se razlikuje |
| --- | --- | --- |
| 101 | Montaža opreme mora biti možna v obstoječem prostoru, morebitne omejitve morajo biti navedene s strani ponudnika. Ponudnik lahko mere in prostor preveri in pregleda na objektu, dimenzije in načrti so na voljo pri naročniku. |  |
| 102 | Ponudnik mora navesti priključno moč električnega napajanja in maksimalno obremenitev. |  |
| 103 | Ponudnik mora navesti zahteve za hlajenje prostora in sistema. |  |
| 200 | Ogrodje (Gantry podsistem) |  |
| 201 | Mora imeti vključene sledeče kolimatorje z ustreznimi vozički in nosilci za hrambo kolimatorjev: - LEGP, nizkoenergijski kolimator, - MEGP, srednjeenergijski kolimator - HE-PinHole kolimator za visoke energije (I-131) |  |
| 202 | Mora omogočati ročno zaustavitev vseh premikov z varnostnimi STOP stikali. |  |
| 300 | Mora ustrezati sledčim tehničnim pogojem in zahtevam (parametri in karakteristike gama kamere – merjeno po NEMA standardih) |  |
| 301 | Digitalni detektor z 1 ADC/PMT |  |
| 302 | Debelina kristala mora biti ≥ 9,5mm |  |
| 303 | Vidno polje mora biti ≥ 35 cm (UFOV) |  |
| 304 | Energijsko področje mora biti vsaj 70 – 400 keV |  |
| 305 | Notranja energijska ločljivost @140 keV mora biti ≤10% |  |
| 306 | Notranja prostorska ločljivost mora biti: UFOV FWHM ≤ 5,0 mm |  |
| 307 | Notranja neenakomernost mora biti: integralna UFOV ≤ 3,5 % diferencialna UFOV ≤ 3,0 % |  |
| 308 | Notranja števna hitrost pri 20 % izgubi ( W = 20 % ) mora biti ≥ 180 kcps |  |
| 309 | Mora omogočati sočasno zajemanje v vsaj dveh energijskih oknih. |  |
|  | Dodatni paramet in karakteristike |  |
| 310 | Aparat mora zagotavljati vsaj spodaj navedene tipe preiskav oz. akvizicije: -PLANARNO (statično, dinamično, proženo) |  |
| 311 | Ponudnik mora ob inštalaciji izvesti ali predložiti zahtevane sprejemne teste (po NEMA standardih) in vse periodične zahtevane teste kontrole kvalitete po navodilih proizvajalca in po zahtevah naročnika: - Energijska ločljivost za izotope, ki jih uporablja naročnik, - Uniformnost (notranja, sistemska) s simetričnim energijskim oknom za izotope, ki jih uporablja naročnik, - Uniformnost (notranja, sistemska) z asimetričnim energijskim oknom, - Senzitivnost, - Prostorska linearnost (notranja, sistemska), - Prostorska ločljivost (notranja, sistemska). |  |
| 400 | Računalniški podsistem |  |
| 401 | Sistem mora omogočati zajemanje in obdelavo že posnetih preiskav |  |
| 402 | Ponudnik mora zagotoviti možnost uporabe programa MedicView za akvizicijo in obdelavo preiskav. Dobavljeni sistem mora zagotavljati in omogočati: - Shranjevanje sekvence posamičnih pozicijskih, energijskih, prožilnih in časovnih podatkov ob detektiranih gama žarkih v gama kameri v krožni računalniški spomin za njihovo zajemanje in obdelavo z lastnim uporabniškim računalniškim programom, - Pozicijski podatki morajo biti energijsko, nelinearnostno in nehomogenostno korigirani, - Gonilnik za shranjevanje podatkov z gama kamere mora shranjevati podatke v ozadju v realnem času, - Programska knjižnica funkcij za branje podatkov iz krožnega spomina mora biti v C++, - Priloženi morajo biti preprosti delujoči primeri v C++ in za zajemanje statične, dinamične in MUGA preiskave, - Priložena mora biti dokumentacija za gonilnik, strukturo podatkov v krožnem spominu ter knjižico komunikacijskih rutin, - Knjižica mora vsebovati rutine za branje vseh potrebnih parametrov za prikaz slike ter energijskega spektra kot so: odmik slike z gama kamere v horizontalni in navpični smeri, ojačanje velikosti slike, odmik energijske skale, podatek o radioizotopu in o uporabljenih korekcijskih matrikah. Priložen mora biti demonstracijski program za delovanje krožnega spomina z generiranimi simulacijskimi slikovnimi podatki (brez uporabe gama kamere) za potrebe prilagoditve lastnega uporabniškega programa za zajemanje z gama kamere. |  |
| 500 | Zajemalni računalnik |  |
| 501 | Mora vsebovati akvizicijske protokole za zajemanje in obdelavo preiskav: -PLANARNO (statično, dinamično, proženo) |  |
| 502 | Mora omogočati zajemanje v več energijskih oknih. |  |
| 503 | Mora imeti možnost prilagajanja obstoječih in uvajanja lastnih akvizicijskih protokolov/programov. |  |
| 504 | Omogočati mora arhiviranje in prikaz ter statistično analizo rezultatov dnevne, tedenske in mesečne kontrole kvalitete |  |
| 505 | Mora podpirati protokole in standarde: DICOM 3.0, Dicom Worklist |  |
| 506 | Mora imeti programsko opremo za povezavo z OI-LJ informacijskim in PACS sistemom (IMPAX66) |  |
| 507 | Ponudnik mora navesti ali sistem omogoča tiskanje na tiskalnike, ki podpirajo PostScript protokol |  |
| 600 | Obdelovalna delovna postaja |  |
| 601 | Ponudnik mora navesti model in proizvajalca v ponudbenem predračunu. |  |
| 602 | Ponudnik mora navesti strojno opremo in konfiguracijo ponujene obdelovalne delovne postaje. |  |
| 603 | Mora omogočati kompletno obdelavo ter pregledovanje preiskav. |  |
| 604 | Mora imeti programe za kvantitativno vrednotenje (npr. ROI, VOI, merjenje razdalj,..). |  |
| 605 | Vsebovati mora standardni paket NM kliničnih programov za obdelavo preiskav. Ponudnik mora navesti in opisati programsko opremo za programe vključene v ponudbi. |  |
| 606 | Mora omogočati pretvorbo celotne ekranske ali okenske slike v standardni grafični format. |  |
| 607 | Mora podpirati protokole in standarde: DICOM 3.0 in morebitne ostale, če so potrebni za nemoteno klinično delo oziroma za doseganje vseh zahtev v tem razpisu. Vse potrebne licence morajo biti vključene v ponudbo. Ponudnik mora posebej navesti morebitne omejitve. |  |
| 608 | Mora imeti programsko opremo za povezavo z OI-LJ informacijskim in PACS sistemom (IMPAX66) |  |
| 609 | Ponudnik mora navesti ali sistem omogoča tiskanje na tiskalnike, ki podpirajo PostScript protokol |  |
| 610 | Aparat mora ustrezati vsem relevantnim mednarodnim IEC oziroma EN standardom. |  |
| 700 | GARANCIJA |  |
| 701 | Garancijski rok vsaj 12 mesecev. Ponudnik mora zagotavljati brezplačno vzdrževanje in rezervne dele za opremo po pogodbi za obdobje veljavnosti garancije po načelu “all inclusive” |  |
| 702 | Ponudnik mora v času garancije izvesti dva preventivna servisa (PM) na leto po navodilih proizvajalca in izvesti teste, ki jih zahteva naročnik: - Energijska ločljivost za izotope, ki jih uporablja naročnik, - Uniformnost (notranja, sistemska) s simetričnim energijskim oknom za izotope, ki jih uporablja naročnik, - Uniformnost (notranja, sistemska) z asimetričnim energijskim oknom, - Senzitivnost, - Prostorska linearnost (notranja, sistemska) - Prostorska ločljivost (notranja, sistemska) |  |
| 703 | Ponudnik mora zagotavljati brezplačne varnostne in funkcionalne nadgradnje za programsko opremo aparata in programsko opremo delovnih postaj za obdobje garancije. |  |

3. IZOBRAŽEVANJE IN TESTIRANJE

Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom.

Ponudnik mora zagotoviti  izobraževanje in testiranje aparata in kolimatorjev za specifične zahteve Onkološkega inštituta. Izvajanje izobraževanja in testiranja bo pri proizvajalcu za enega radiološka inženirja in enega vzdrževalca. Ponudnik mora vnesti stroške izobraževanja za naročnikov strokovni kader ter vrednost izobraževanja prikazati v ponudbenem predračunu. Ponudnik ne vnese stroškov poti, nastanitve, dnevnic in podobnega. Te stroške bo pokril naročnik sam.

4. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

- Naročnik želi od ponudnika, da ponudi možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« za obdobje štirih (4) let. V ceno vzdrževanja je vključeno sledeče:

- odprava okvar ob normalni uporabi,

- preventivno in korektivno vzdrževanje z vsemi rezervnimi deli, vključno z scintillation crystal in photomulipiers,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- zagotavljati najnovejše verzije programske opreme za ves čas pogarancijskega vzdrževanja,

- zagotavljati brezplačne varnostne in funkcionalne nadgradnje za programske opreme aparata in programske opreme delovnih postaj,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

- Ponudnik naročniku lahko zaračuna delovno uro servisa za storitve, ki niso del pogodbe. Delovno/e uro/e servisa za storitve, ki niso del pogodbe ponudnik lahko zaračuna le v primerih, kadar oprema ne deluje zaradi posledice naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili - breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

- Ponudnik naročniku lahko zaračuna potne stroške za enkratni servisni obisk za storitve, ki niso del pogodbe. Potne stroške za enkratni servisni obisk za storitve, ki niso del pogodbe lahko ponudnik zaračuna le v primerih, kadar oprema ne deluje zaradi posledice naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili - breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

PONUDNIK MORA V PONUDBI PREDLOŽITI PROSPEKTE/KATALOGE, IZ KATERIH MORA BITI JASNO RAZVIDNO IZPOLNJEVANJE VSEH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št JN-0045/2022, katerega predmet je »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4A

IZJAVA1 po 35. členu ZIntPK

________________________________________________________________________ (Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________

(Naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

__________________________

1  Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Obrazec št. 5

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.

Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi (elektronsko).

Obrazec št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, po odprtem postopku , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 7

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ DAVČNE EVIDENCE

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

daje ponudniku:

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana

za izvedbo posla, razpisanega pod oznako JN-0045/2022

SOGLASJE,

za pridobitev podatkov iz davčne evidence

Ministrstva za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad,

| Finančni urad (kraj): |  |
| --- | --- |
| Naslov pristojnega FU: |  |

da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;

ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

| Kraj in datum: ___________________________ | Ime in priimek zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

(po potrebi fotokopiraj razpisni obrazec)

Obrazec št. 8

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI za opremo

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo ____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana in ____________________________ (naziv izvajalca), predmet  »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec svoje pogodbeno obveznosti,  ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, vendar najkasneje do ……. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

_________________________________________________________________________________

Opomba: Vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  je 10% od vrednosti aparata iz pogodbe v EUR z DDV.

Obrazec št. 9

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU za opremo

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo štev. ………. , z dne ……….., ki je sklenjena med naročnikom ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravičenec) in ……..….………………………………………… (naziv pogodbenega partnerja/izvajalca) (v nadaljevanju: naročnik garancije), predmet »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, v vrednosti ………………………€ z besedo …….………………………….., je naročnik garancije dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku brezplačno odpravljati vse napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe(črtati ven v kolikor te izjave ne boste imeli).

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije izplačali znesek do maksimalne višine …EUR (z besedo:…….) /, če naročnik garancije v garancijskem roku, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar najkasneje do …….. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali nam je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

__________________________________________________________________________________________

Opomba: Vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  je 5% od vrednosti aparata iz pogodbe v EUR z DDV.

Obrazec št. 10

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Podizvajalec: |  |
| --- | --- |

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_________________________________________________________________________________

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE

NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM

V skladu z ZJN-3 dajemo naročniku ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

za javno naročilo »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 11

REFERENCA

Javno naročilo: NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO

| PONUDNIK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna številka reference | Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)* |  |
|  | Ime referenčnega posla |  |
| Kratek opis dobavljene opreme |  |  |
| Izvajalec referenčnega posla |  |  |
| Vrednost opreme v EUR z DDV |  |  |
| Datum dobave |  |  |
| Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco |  | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla |  |  |

* kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, pri kateri so se storitve dejansko izvajale (zdravstvena ustanova)

Opomba

Ponudnik in morebitni ostali udeleženci pri skupnem poslu povzamejo najbolj pomembne referenčne projekte, ki so povezani s predmetom javnega naročila, na katerega se prijava nanaša, oziroma z navedbo katerih dokazujejo izpolnjevanje pogojev javnega naročila.

Obrazec št. 12

VZOREC POGODBE

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa Andraž Jakelj, v.d. generalnega direktorja

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

.............................................................................................................................,

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ponudnik)

sklepata

POGODBO

O NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

- izveden postopek oddaje javnega naročila za »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO« po odprtem postopku, št. JN-0045/2022,

- ponudba prodajalca, z dne ________________;

- razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II. Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da kupcu za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo novo in nerabljeno (leto izdelave 2022 ali novejši) ter še nikoli uporabljeno za klinične ali prikazovalne namene GAMA KAMERO S PRIPADAJOČO OPREMO (v nadaljevanju: oprema ali aparat) v skladu s Tehničnimi specifikacijami (obrazec št. 7) in Ponudbenim predračunom-razčlenjen (obrazec št. 2A).

Ponudbeni predračun in tehnične specifikacije so priloga in sestavni del te pogodbe.

3. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do konca življenjske dobe opreme.

V predmet pogodbe ni vključena morebitna ureditev / priprava prostora.

4. člen

Prodajalec izvede dostavo, priključitev (montažo) in prvi testni zagon s preizkusom fukcionalnega delovanja pogodbene opreme ob prisotnosti osebja naročnika.

5. člen

Tehnični prevzem:

Po uspešno opravljenem prvem testnem zagonu in sprejemnih testih se opravi tehnični prevzem. Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave in montaže opreme ter izvedbe del, in sicer prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme.

Tehnični prevzem mora biti opravljen najkasneje v 5 delovnih dneh od dobave opreme. Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu.

Naročnik sme pričeti uporabljati opremo v 15 dnevnem poskusnem delovanju po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu.

6. člen

Poskusno delovanje:

Dobavitelj med uspešno opravljenim tehničnim prevzemom in končnim prevzemom omogoči naročniku 15 dnevno poskusno delovanje (15 delovnih dni) na naslovu naročnika. V kolikor pride do napak pri delovanju opreme med poskusnim delovanjem (v 15 delovnih dni) jih mora izvajalec odpraviti po določilih in pod pogojih pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

V  primeru, da gre za večjo napako na opremi in je ponudnik ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se 15 dnevno poskusno delo prične znova. V primeru odprave manjših napak se poskusno delo opreme ne prekine. V kolikor napake izvajalec ne bo odpravil ter se 2-kratno poskusno obratovanje opreme ne zaključi uspešno mora izvajalec zagotoviti novo, nerabljeno opremo, za katero bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

Dobavitelj bo v 15 dnevnem poskusnem delovanju zagotovil izobraževanje delavcev naročnika po programu proizvajalca opreme, kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah.

7. člen

Končni prevzem:

Prodajalec mora najkasneje do končne primopredaje kupcu izročiti:

- garancijske listine vključno s splošno garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo;

- navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje opreme v slovenskem ali angleškem jeziku;

- vse certifikate, ki dokazujejo ustreznost glede na priložene tehnične specifikacije;

- izjavo, da je bilo izvedeno ustrezno izobraževanje kadrov pri kupcu;

- druga potrdila o skladnosti s Pravilnikom o Medicinskih pripomočkih za medicinske pripomočke in aparate.

Končni prevzem je lahko izveden šele po uspešno opravjenem tehničnem prevzemu, po uspešnem 15 dnevnem poskusnem delovanju opreme in po končanem izobraževanju zaposlenih navedenem v Tehnični specifikacijah.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak. Podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank mora biti najkasneje v 10 dneh po zaključku poskusnega delovanja opreme.

8. člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le-teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije kupca.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena. Prodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti.

9. člen

Obveznosti prodajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna in fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z  instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne – vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotovil kupcu rezervne dele in servis opreme najmanj za 10-letno obdobje po izteku garancije.

III. Pogodbena cena, plačilni pogoji, obračuni

- člen

CENA DOBAVE OPREME

Pogodbena cena za opremo znaša _______________ EUR z DDV in je fiksna ter vsebuje vse elemente cene vključno s taksami, carino, montažo, izobraževanjem in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s končno primopredajo.

CENA POGARANCIJSKEGA VZDRŽEVANJA:

Cena za štiri (4) letno pogarancijsko vzdrževanje po preteku garancijske dobe za »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje znaša ________________ EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene.

Cena delovne ure pri pogarancijskem vzdrževanju »ALL INCLUSIVE« za storitve, ki niso del pogodbe - točka 4.2. iz obrazca št. 7: Tehnične specifikacije, znaša ____________ EUR z DDV.

Cena potnih stroškov za enkratni obisk pri pogarancijskem vzdrževanju »ALL INCLUSIVE« za storitve, ki niso del pogodbe - točka 4.3. iz obrazca št. 7: Tehnične specifikacije, znaša _____________ EUR z DDV.

Dogovorjena cena za storitve pogarancijskega vzdrževanja lahko revalorizira v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. list RS, št. 1/2014), in sicer na način, kot je to določeno 6. členu pravilnika.  Kot podlago za valorizacijo cen se uporabi indeks cen življenjskih  stroškov v Republiki Sloveniji, ki je uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Predlog za spremembo cen lahko pošlje katerakoli od strank v pogodbi vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. Nove cene morajo biti potem fiksne do konca veljavnosti te pogodbe.

Pogarancijsko vzdrževanje opreme ni predmet te pogodbe, ampak je zaveza izvajalca, da bo po preteku garancijske dobe na zahtevo kupca (odločitev o sklenitvi pogarancijske pogodbe je v celoti v pristojnosti kupca) z njim sklenil pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju po ceni in pod pogoji opredeljenimi v tej pogodbi in njenih prilogah.

Ponudbena cena za pogarancijsko vzdrževanje je veljavna še 60 dni po preteku veljavnosti garancije.

12. člen

Vse cene se spremenijo le v primeru, če se do dne izdaje računa v skladu z zakonom, ki določa  DDV, spremeni stopnja DDV.

13. člen

Prodajalec izda račun po opravljeni končni primopredaji opreme. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka: _________________ pri _________________.

Kupec se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija končnega primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Za storitve pogarancijskega vzdrževanja bo prodajalec po sklenitvi pogodbe izstavil račun v sorazmernem deležu glede na osemletno obdobje (1/48 celotnega zneska vsak mesec) na koncu meseca za vsak mesec posebej po poteku garancije. Plačilni rok je 30. dan od dneva prejetega računa s strani izvajalca.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določi drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

14. člen

V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.

IV. Rok za izvedbo, podizvajalci

15. člen

Dobavo opreme bo prodajalec opravil najkasneje v roku 22 tednov od sklenitve pogodbe. V tem času mora biti aparat postavljen (in testiran) do popolne funkcionalnosti. Poleg tega mora biti v tem času izvedeno tudi izobraževanje za delo z aparatom, kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah.

16. člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V. Garancijski roki in odprava napak

17. člen

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika in po tej pogodbi znaša 12 mesecev za aparat in 3 leta za vgrajeni kristal.

18. člen

Prodajalec zagotovi brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme v času garancije v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (all inclusive), ki vključuje:

- odprava okvar ob normalni uporabi,

- preventivno in korektivno vzdrževanje z vsemi rezervnimi deli, vključno z scintillation crystal in photomulipiers,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- zagotavljati najnovejše verzije programske opreme za ves čas pogarancijskega vzdrževanja,

- zagotavljati brezplačne varnostne in funkcionalne nadgradnje za programske opreme aparata in programske opreme delovnih postaj,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Če kupec v garancijskem ali v pogarancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu. Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare, in sicer najkasneje v roku štirih (4) ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku 10 delovnih dni po prejemu obvestila o okvari, razen pri odpravi napake scintillation crystal in photomulipiers je rok za odpravo napake 20 delovnih dni. Če prodajalec v roku napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku, lahko naročnik ponudniku zaračuna dodeljena pogodbena kazen (za vsak naslednji dan).

V primeru, da opreme v času garancije ne bo mogoče popraviti, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

19. člen

Pogodbena obveznosti bodo izpolnjene kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev.

VI.  Zavarovanje pogodbe

20. člen

Prodajalec predloži kupcu najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe nepreklicno brezpogojno bančno garancijo (garancijo zavarovalnice) na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za opremo, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Predložitev te bančne garancije je pogoj za veljavnost pogodbe. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po dobavnem roku. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Prodajalec na dan uspešno opravljene končne pisne primopredaje predloži kupcu originalno bančno garancijo (garancijo zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi za opremo. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca, izplačala znesek v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancije.

Naročnik ima pravico odložiti pogodbeno plačilo za čas do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti unovčljiva na prvi poziv in jo mora izdati banka, ki je sprejemljiva za naročnika. Garancija mora biti podana v obliki, kot je predpisana v razpisni dokumentaciji.

VII. Sodelovanje, pooblaščene osebe in višja sila

21. člen

Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.

22. člen

Prodajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

23. člen

Pogodbeni predstavnik naročnika po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:

______________________

Telefon: ______________

E-mail: _______________

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni predstavnik prodajalca po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:

____________________________

Telefon: __________________

E-mail: ___________________

Prodajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

24. člen

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in prodajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

VIII.  Protikorupcijska klavzula, reševanje sporov, dokumentacija

25. člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Prodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

26. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

27. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.

IX. Varovanje zaupnih podatkov

28. člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

29. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

X. Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

30. člen

Če ponudnik ne izvede obveznosti v rokih, ki so navedeni v tej pogodbi oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti z DDV (vrednost aparata brez pogarancijskega vzdrževanja) za vsak dan zamude vendar največ 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% pogodbene vrednosti za aparat.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati izvajalcu.

Naročnik in ponudnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

XI. Odstop od pogodbe in razvezni pogoj

31. člen

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja obligacijski zakonik.

32. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XI. Veljavnost pogodbe, končne določbe

33. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko ponudnik dostavi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iv velja do konca izvedbe pogodbenih obveznosti.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.

Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora prodajalec, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju za ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma  statusno – lastninskih sprememb.

34. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Priloge:

- Ponudbeni predračun (obrazec št. 2A)

- Tehnične specifikacije (obarzec št. 7)

| Št. pogodbe: __________________ V/na: ______________, dne _________ Dobavitelj: _________________ _________________ _________________ | Št. pogodbe: 03 – AJ – _____ / 2022 V Ljubljani, dne _____________ Kupec: Onkološki inštitut Ljubljana Andraž Jakelj v.d. generalnega direktorja |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.