zaDravo - Interpretacijska točka - 6

/ PESNICA/

september 2022

Popis elementov za izvedbo

/ vse cene so brez 22 % DDV /

Ureditev interpretacijske točke pri izlivu Pesnice

Fotografije, ilustracije, lektura, prevodi:

-----------------------------------------------------------------------------------------

GRADIVO

- Izbrani izvajalec mora pridobiti in urediti:

  - fotografije

    - kvalitetne fotografije v visoki resoluciji / vsaj 300 dpi pri formatu A3

  - ilustracije

    - opisi ilustracij so v seznamu

  - lekturo slovenskega teksta

    - podana je dolžina teksta v številu znakov / vključno s presledki

  - prevod teksta v angleški jezik

    - podana je dolžina teksta v številu znakov / vključno s presledki

- Celotno gradivo mora izbrani izvajalec v potrditev poslati naročniku in ga z njim uskladiti

FOTOGRAFIJE

  - Foto 1:

    - Vidra /obraz /

  - Foto 2:

    - Vidra ponoči

ILUSTRACIJE

  - Ilustracija 1 / črtna /

    - Vidra z dimenzijami

  - Ilustracija 2 / črtna /

    - Rečni breg in reka kot podlaga za premično silhueto vidre, ki jo lahko obiskovalec po tračnem sistemu zapelje v vodo

  - Ilustracija 3 / črtna /

    - Sledi in iztrebki ptice, bobra, jelena, vidre

LEKTORIRANJE

  - Lektoriranje teksta

    - Izbrani izvajalec dobi tekst v wordovem zapisu / 983 znakov

PREVOD

  - Prevod teksta v angleški jezik

    - Izbrani izvajalec dobi tekst v wordovem zapisu / 983 znakov

Izdelava, dostava in montaža elementov / specifikacija:

------------------------------------------------------------------------------------------

- Izdelati (nabaviti) in dostaviti je potrebno vse elemente po seznamu

- Cena mora vključevati montažo vseh elementov na predhodno pripravljene temelje

- O pripravi temeljev se izbrani izvajalec pred začetkom del uskladi z izbranim izvajalcem za izdelavo temeljev. Naročnik določi mikrolokacijo temelja.

  - Tehnični podatki:

    - Temelj za visok steber

      - zgornja ravna ploskev 50 x 50 cm, globina min. 60 cm

      - beton: MB 25/0-16

      - doda se armatura / nekaj elementov

    - Temelj za nizek steber

      - zgornja ravna ploskev 40 x 40 cm, globina min. 60 cm

      - beton: MB 25/0-16

      - doda se armatura / nekaj elementov

Element 1 - INTERPRETACIJSKA TABLA

VISOK STEBER

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima z ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Vidra se bori za obstanek

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta vidre montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Kako ji lahko pomagamo?

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija 50 x 125 cm

- Didaktični pripomoček - drča: Vidra – gibanje po tračnem sistemu. / material dibond 4 mm/ gl. projekt

- V tablo vgrajena tračnica po kateri silhueta vidre zdrsi in brežine v vodo

- Print digitalni + UV mat plastifikacija

DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK – Nočno življenje

- 1 kom.

- Material: dibond  4 mm

- Dimenzija 30 x 30 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

- Vmesni element za pritrditev na steber

- Dodelava: polovica table je dvojna / tračnica z drsno ploskvijo

MONTAŽA

- Montaža stebrov in tabel