ŠTURMOVCI

Učna pot 1

september 2022

Popis elementov za izvedbo in tehnična specifikacija

U2.2.1

Ureditev učne poti Šturmovci

Projektni partner: ZRS Bistra Ptuj

Fotografije, ilustracije, lektura, prevodi:

-----------------------------------------------------------------------------------------

GRADIVO

- Izbrani izvajalec mora pridobiti in urediti:

  - fotografije

    - kvalitetne fotografije v visoki resoluciji / vsaj 300 dpi pri formatu A3

  - ilustracije

    - opisi ilustracij so v seznamu

  - lekturo slovenskega teksta

    - podana je dolžina teksta v številu znakov / vključno s presledki

  - prevod teksta v angleški jezik

    - podana je dolžina teksta v številu znakov / vključno s presledki

- Celotno gradivo mora izbrani izvajalec v potrditev poslati naročniku in ga z njim uskladiti

OPOMBA

- Gradivo / foto / ilustracije/  označeno z rumeno niso predmet razpisa

FOTOGRAFIJE in ILUSTRACIJE

Točka 1 / VSTOPNA TOČKA

Element 1.1. / VSTOPNA TABLA

  - Ilustracija 1

    - Ilustracija poti ali vrisana pot v orto foto posnetek krajinskega parka Šturmovec

  - Foto 1:

    - Ortofoto KP Šturmovec

  - Foto 2:

    - Slika orhidej iz KP Šturmovec (visoko resolucijska)

Točka 2 / RAZGLEDIŠČE - ČUTNI PODEST

Element 2.1. / INTERPRETACIJSKA TABLA - Upravljanje s poplavnim prostorom

  - Foto 3:

    - slika cvetočega negnojenega travnika v KP Šturmovec,

  - Foto 4:

    - slika košenih gozdov v KP Šturmovec

Element 2.3. / DIDAKTIČNI ELEMENTI NA ČUTNEM PODESTU - vid

  - Foto 5:

    - slika cvetočega travnika z različnimi orhidejami v KP Šturmovec

  - Foto 6:

    - Čeladasta kukavica

  - Foto 7:

    - Trizoba kukavica

  - Foto 8:

    - Čebeljeliko mačje uho

  - Foto 9:

    - Močvirska perunika

  - Foto 10:

    - Piramidasti pilovec

  - Foto 11:

    - Kosmati škrobotec

Element 2.3. / DIDAKTIČNI ELEMENTI NA ČUTNEM PODESTU - sluh

  - Foto 12:

    - rjavi srakoper

  - Foto 13:

    - kobilar

  - Foto 14:

    - zelena žolna

Element 2.3. / DIDAKTIČNI ELEMENTI NA ČUTNEM PODESTU – vonj, okus

  - Foto 15:

    - cvet divje orhideje

  - Foto 16:

    - bezgovi cvetovi

  - Foto 17:

    - cvetovi robinije

DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK

UŽITNE RASTLINE

- Foto 18:

    - Plod robide

- Foto 19:

    - Plod rumenega drena

- Foto 20:

    - Plod čemaža

STRUPENE RASTLINE

- Foto 21: didaktični pripomoček:

    - Plod navadnega volčina

- Foto 22: didaktični pripomoček:

    - Plod volčje češnje

- Foto 23: didaktični pripomoček:

    - Plod jesenskega podleska

Element 2.3. / DIDAKTIČNI ELEMENTI NA ČUTNEM PODESTU – tip

ENOBARVNA ČRTNA ILUSTRACIJA LISTOV DREVESNIH VRST

/ poleg taktilnih oznak /

  - Ilustracija 2:

    - Beli gaber

  - Ilustracija 3:

    - Hrast dob

  - Ilustracija 4:

    - Poljski javor

  - Ilustracija 5:

    - Poljski brest

  - Ilustracija 6:

    - Beli topol

  - Ilustracija 7:

    - Bela vrba

Točka 3 / KULTURNO IZROČILO ŠTURMOVCEV – GOZD, TRAVIŠČA

3.1. / INTERPRETACIJSKA TABLA - Šturmovci

  - Foto 24:

    - foto travnika med drevesi s tradicionalnim upravljanjem (premeščanje tablic z ilustracijo/zapisom aktivnosti)

  - Foto 25:

    - foto njive in travnika z intenzivnim upravljanjem (premeščanje tablic z ilustracijo in zapisom aktivnosti)

  - Ilustracija 8:

    - Barvne ilustracija: Drava med Ptujem in Dravinjo (leta 1900)

  - Ilustracija 9:

    - Barvne ilustracija: Drava med Ptujem in Dravinjo (leta 1970)

  - Ilustracija 10:

    - Barvne ilustracija: Drava med Ptujem in Dravinjo (leta 1980)

3.2. / DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK – Tablice na vodilih

PRAVILNA AKTIVNOST

  - Ilustracija 11:

    - Enobarvna ilustracija / pozna košnja med dreves

  - Ilustracija 12:

    - Enobarvna ilustracija / paša med drevesi

  - Ilustracija 13:

    - Enobarvna ilustracija / sejanje senenega drobirja ali steljarjenje

NEPRAVILNA AKTIVNOST

  - Ilustracija 14.:

    - Enobarvna ilustracija / krožna košnja od roba travnika proti sredini

  - Ilustracija 15:

    - Enobarvna ilustracija / baliranje travne silaže ali spreminjanje travnika v njivo

Točka 4 / MLAKA

4.1. / INTERPRETACIJSKA TABLA - Biodiverziteta

  - Foto 26:

    - Hribski urh

  - Foto 27:

    - Veliki pupek

  - Foto 28:

    - Kačji potočnik

- Ilustracija 16:

    - enobarvna ilustracija: razvojni krog velikega pupka

- Ilustracije 17:

    - enobarvna ilustracija: razvojni krog hribskega urha

- Ilustracije 18:

    - enobarvna ilustracija: razvojni krog kačjega pastirja

Točka 5 / KOŠENI TRAVNIKI

Element 5.3. / INTERPRETACIJSKE TABLE S KUKALI - Loka

- Ilustracija 19:

    - enobarvna ilustracija: košenega travnika pod drevesi s poudarkom na pestrosti vrst

  - Ilustracija 20:

    - enobarvna ilustracija: polje z eno vrsto rastlin – monokultura

Element 5.4. / INTERAKTIVNI ELEMENTI ZA INTERPRETACIJO PTIC V OPAZOVALNICI

- Foto 29:

    - rjavi srakoper

- Foto 30:

    - smrdokavra

- Foto 31:

    - vodomec

- Foto 32:

    - divja grlica

- Foto 33:

    - kobilar

- Foto 34:

    - pisana penica

Točka 6 / REČNI ROKAV - LAGUNA

Element 6.1. /  INTERPRETACIJSKA TABLA - Mrtvica

- Foto 35,

    - slika ptic v Šturmovski mrtvici

STRIP

ilustracije kot v stripu – Kaj lahko storimo za ohranjanje  narave v krajinskem parku Šturmovec?

- Ilustracija 21:

    - 1/ košnja, steljarjenje, paša

  - Ilustracija 22:

    - 2/ dvig podtalnice, oživitev stranskega rokava Drave

- Ilustracija 23:

    - 3/ sanirati odplake v mrtvici in odstraniti smeti

  - Ilustracija 24:

    - 4/ usmerjanje obiskovalcev, da hodijo po poteh in opazujejo naravo

Element 6.2. / INTERAKTIVNA DIDAKTIČNA IGRA: Ali me poznaš?

RASTLINE / za viseče tablice

- Foto 36:

    - Beli topol

- Foto 37:

    - Vrba

- Foto 38:

    - Čeladasta kukavica

- Foto 39:

    - Močvirska perunika

- Foto 40:

    - Čebeljeliko mačje uho

ŽIVALI / za viseče tablice

- Foto 41:

    - Rjavi srakoper

- Foto 42:

    - Poljski zajec

- Foto 43:

    - Mali deževnik

- Foto 44:

    - Vodomec

- Foto 45:

    - Kačji potočnik (kačji pastir)

LEKTORIRANJE

  - Lektoriranje teksta

    - Izbrani izvajalec dobi tekst v wordovem zapisu / 8.946 znakov

PREVOD

  - Prevod teksta v angleški jezik

    - Izbrani izvajalec dobi tekst v wordovem zapisu / 8.946 znakov

Izdelava, dostava in montaža elementov / specifikacija:

------------------------------------------------------------------------------------------

- Izdelati (nabaviti) in dostaviti je potrebno vse elemente po seznamu

- Cena mora vključevati montažo vseh elementov na predhodno pripravljene temelje

- O pripravi temeljev se izbrani izvajalec pred začetkom del uskladi z izbranim izvajalcem za izdelavo temeljev. Naročnik določi mikrolokacijo temelja.

  - Tehnični podatki:

    - Temelj za visok steber

      - zgornja ravna ploskev 50 x 50 cm, globina min. 60 cm

      - beton: MB 25/0-16

      - doda se armatura / nekaj elementov

    - Temelj za nizek steber

      - zgornja ravna ploskev 40 x 40 cm, globina min. 60 cm

      - beton: MB 25/0-16

      - doda se armatura / nekaj elementov

Točka 1 / VSTOPNA TOČKA

Element 1.1. – VSTOPNA TABLA

- 1 kom.

- Obojestranska tabla dimenzije 200 x 150 cm

- Material: dibond 4 mm

- Print: digitalni + UV zaščita

- 2 x steber 9 x 9 x 200 cm

- 2 x kovinski nosilec za steber / pocinkano železo

Element 1.2. – KLOP

- 1 kom.

- Dimenzija 170 x 40 x 45 cm

- Material les / 6 moralov dimenzije 12 x 5 cm / razmik 2 cm

- Kovinska podkonstrukcija za les / pocinkana kovina

Element 1.3. – / USMERJEVALNA TABLA

- 1 kom

- Steber: 9 x 9 x 170 cm

- Tablica: 50 x 15 cm

- Dibond: 4 mm

- Print: digitalni + UV plastifikacija

- Kovinski nosilec za steber: pocinkan

Točka 2 / RAZGLEDIŠČE, ČUTNI PODEST, POČIVALIŠČE

Element 2.1  – INTERPRETACIJSKA TABLA – Upravljanje s poplavnim prostorom

VISOKI STEBER – Upravljanje s poplavnim prostorom/Domačini so ustvarili

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Upravljanje s poplavnim prostorom/Domačini so ustvarili

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta ptice montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Upravljanje s poplavnim prostorom/Domačini so ustvarili

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 50 x 125 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Element 2.2. RAZGLEDIŠČE, ČUTNI PODEST, POČIVALIŠČE

- 1 kom.

- Izdelava in dostava čutnega podesta in počivališča - krog

- Dimenzije: notranji premer kroga 250 cm

  - / vhodna odprtina 100 cm, višina 75 širina 50 cm

- Material – kombinacija lesa in kovine

- Tla: pesek (lomljenec)  granulacije 8 – 16 mm

Element 2.3. DIDAKTIČNI ELEMENTI NA ČUTNEM PODESTU

- Animacija za VID

  - Osnovna polkrožna plošča dimenzij 195 x 50 cm (radij oz. polmer zunanjega roba 175 cm)

  - Material dibond 4 mm

  - Print digitalni

  - Na osnovno ploščo pritrjena kroga premera 30 in 15 cm – manjši krog je vrtljiv

  - Material dibond 4 mm / mali krog ima izsek

- Animacija za SLUH

  - Osnovna polkrožna plošča dimenzij 195 x 50 cm (radij zunanjega roba 175 cm)

  - Material dibond 4 mm

  - Print digitalni

  - V plošči in klopi odprtina s pokrovom, za montažo zvočne žabe – orfov instrument

- Animacija za OKUS – VONJ

  - Osnovna polkrožna plošča dimenzij 195 x 50 cm (radij zunanjega roba 175 cm)

  - Material dibond 4 mm

  - Print digitalni

  - Animacija: razporejanje fotografij užitnih in neužitnih rastlin

  - Izsek rastline vodiš po vodilu in določiš užitnost oz. neužitnost

- Animacija za TIP

  - Osnovna polkrožna plošča dimenzij 195 x 50 cm (radij zunanjega roba 175 cm)

  - Material dibond 4 mm

  - Print digitalni

  - 6 izrezov kroga premera 14 cm

  - Na krogu so odlitki drevesnega lubja

  - 6 različnih drevesnih lubij

Element 2.4. – DEBLO ZA POČITEK

- Olupljeno drevesno deblo

- Dolžina 400 cm, premer cca. 35 – 40 cm

- Deblo pritrjeno na kovinski podstavek, ki omogoča, da je deblo dvignjeno 5 cm od tal

- Kovinski podstavek pritrjen v tal

Točka 3 / KULTURNO IZROČILO ŠTURMOVCEV – GOZD, TRAVIŠČA

Element 3.1  – INTERPRETACIJSKA TABLA – Šturmovci

VISOKI STEBER – Kulturno izročilo

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Kulturno izročilo

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta ptice montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Kulturno izročilo

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 50 x 125 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Element 3.2. – DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK tablice na vodilih

- Izdelava in dostava table

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm, dimenzije 35 x 100 cm

- Print digitalni + UV mat plastifikacija

- Animacija: 5 tablic iz dibonda 3-4 mm na vodilih levo-desno (dimenzija tablic: 11 x 8 cm)

Točka 4 / MLAKA

Element 4.1  – INTERPRETACIJSKA TABLA – Biodiverziteta

VISOKI STEBER – Pestrost življenja

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Pestrost življenja

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta ptice montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Pestrost življenja

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 50 x 125 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Točka 5 / RAZGLEDIŠČE  OPAZOVALNICA ZA PTICE

Element 5.1. –  /RAZGLEDIŠČE  OPAZOVALNICA ZA PTICE

- OPAZOVALNICA

  - 1 kom. / izdelava in dostava opazovalnice za ptice

  - Material: les – okroglice premera 10 – 12 cm

  - Okroglice položene v polkrogu

  - Dolžina polkroga 700 cm, višina opazovalnice 230 – 250 cm

Element 5.2. –  / KLOP POČIVALIŠČE OB OPAZOVALNICI ZA PTICE

- 2 kom.

- Lesena klop dimenzije 200 x 45 cm / višina 45 cm

- Material les / 5 moralov dimenzije 15 x 8 cm

- Podstavek: pocinkana kovina

Element 5.3. –  / INTERPRETACIJSKE TABLE S KUKALI / Loka

- TABLE

  - 4 kom. tabel dimenzije 50 x 60 cm

  - Material za table / dibond 2 mm

  - Print: digitalni + UV zaščita

- KUKALA / odprtina /

  - 2 okrogli kukali v tablah

  - Premer kukala 15 cm

    - Kukalo 1: pogled na košen travnik

    - Kukalo 2: pogled na polje monokulture

Element 5.4. –  / INTERAKTIVNI ELEMENTI ZA INTERPRETACIJO PTIC V OPAZOVALNICI

  - 4 kvadratna kukala

  - Dimenzija kukala 20 x 20 cm

- FOTO PTIC

  - 6 fotografij ptic

  - Dimenzija tablic fi = 25 cm

  - Material: dibond 4 mm

  - Print: digitalni + UV plastifikacija

Točka 6 / REČNI ROKAV - LAGUNA

Element 6.1.  – INTERPRETACIJSKA TABLA – Mrtvica

VISOKI STEBER – Kaj skriva šturmovska mrtvica

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Kaj skriva šturmovska mrtvica

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta ptice montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Kaj skriva šturmovska mrtvica

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 50 x 125 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Element 6.2. – INTERAKTIVNA DIDAKTIČNA IGRA – Ali me poznaš?

- 10 kom. obešank / Ali me poznaš /

- Material : dibond 4 mm

- Dimenzija: fi=30 cm

- Pritrjene so na poti med točkama 6 in 7

- Na višini, da niso prosto dosegljive

- Obojestranski digitalni print + UV zaščita

MONTAŽA

Element – MONTAŽA

- Montaža vseh elementov. Izkop jam in betoniranje temeljev za stebre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------