DRAVA CENTER

Interpretacijski poligon 2

september 2022

Popis elementov za izvedbo in tehnična specifikacija

U6.2.1

Ureditev interpretacijskega poligona na Limbuškem nabrežju (Drava Center)

Projektni partner: RRA Podravje - MB

Fotografije, ilustracije, lektura, prevodi:

-----------------------------------------------------------------------------------------

GRADIVO

- Izbrani izvajalec mora pridobiti in urediti:

  - fotografije

    - kvalitetne fotografije v visoki resoluciji / vsaj 300 dpi pri formatu A3

  - ilustracije

    - Opisi ilustracij so v seznamu

  - lekturo slovenskega teksta

    - podana je dolžina teksta v številu znakov / vključno s presledki

  - prevod teksta v angleški jezik

    - podana je dolžina teksta v številu znakov / vključno s presledki

- Celotno gradivo mora izbrani izvajalec v potrditev poslati naročniku in ga z njim uskladiti

OPOMBA

- Gradivo / foto / ilustracije/  označeno z rumeno niso predmet razpisa

FOTOGRAFIJE in ILUSTRACIJE

Točka 1 / ZGORNJI PLATO

Element 1.1. / Info točka projektnega območja

- Ilustracija - karta 1: Kje ob Dravi naj raziskujem

  - Zemljevid projektnega območja z označenimi lokacijami interpretacijskih točk, poligonov, tematskih poti in info centrov

Element 1.5. / Naravna reka

- Foto 1

  - Naravna reka

- Ilustracija 2

  - Silhueta veliki martinec

- Ilustracija 3

  - Silhueta raca mlakarica

- Ilustracija 4

  - Silhueta hribski urh

Element 1.6./ Didaktični pripomoček za razvrščanje živali med dvema habitatoma

- Foto  2

  - Poplavni gozd ob reki Dravi.

- Foto 3

  - Naravni rečni breg ob reki Dravi.

- Ilustracija 5

  - Silhueta drevesa – vrba – izrez (cut out) v tabli

- Ilustracija  6

  - Ilustracija: pupek, vidra, vodomec in breguljka obupani sedijo na utrjenem/obzidanem rečnem bregu

- Ilustracija  7

  - Silhueta naravne rečne struge – izrez (cut out) v tabli

- Ilustracija 8

  - Silhueta bobra

- Ilustracija 9

  - Silhueta velikega pupka

- Ilustracija 10

  - Silhueta vidre

- Ilustracija 11

  - Silhueta vodomca

Element 1.9.1../ Vrtljive kocke

- Foto 4

  - Habitatni tip: Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi

- Foto 5

  - Habitatni tip: Mehkolesna loka (obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja)

- Foto 6

  - Habitatni tip: Polnaravni suhi travniki (polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh)

- Foto 7

  - Habitatni tip: Prodišča (skalna travišča na bazičnih tleh)

- Foto 8

  - Žival: rogač

- Foto 9

  - Žival: hrastov kozliček

- Foto 10

  - Žival: srednji detel

- Foto 11

  - Žival: belovrati muhar

- Foto 12

  - Žival: škrlatni kukuj

- Foto 13

  - Žival: črna žolna

- Foto 14

  - Žival: kačji potočnik

- Foto 15

  - Žival: bober

- Foto 16

  - Žival: rjavi srakoper

- Foto 17

  - Žival: poljski zajec

- Foto 18

  - Žival: srna

- Foto 19

  - Žival: kanja

- Foto 20

  - Žival: mali deževnik

- Foto 21

  - Žival: mali martinec

- Foto 22

  - Žival: breguljka

- Foto 23

  - Žival: vodomec

- Foto 24

  - Rastlina: hrast dob

- Foto 25

  - Rastlina: veliki jesen

- Foto 26

  - Rastlina: dolgopecljati brest

- Foto 27

  - Rastlina: spomladanski žafran

- Foto 28

  - Rastlina: bela vrba

- Foto 29

  - Rastlina: črna jelša

- Foto 30

  - Rastlina: veliki jesen

- Foto 31

  - Rastlina: veliki zvonček

- Foto 32

  - Rastlina: trizoba kukavica

- Foto 33

  - Rastlina: čebeljeliko mačje uho

- Foto 34

  - Rastlina: beli topol

- Foto 35

  - Rastlina: črni topol

- Foto 36

  - Rastlina: navadni ranjak (Anthyllis vulneraria subsp. Carpathica)

- Foto 37

  - Rastlina: rumenkasti grint (Scabiosa ochroleuca)

- Foto 38

  - Rastlina: renski glavinec (Centaurea rhenana)

- Foto 39

  - Rastlina: navadna jastrebina (Galega officinalis)

Element 1.9.2. / Igra spomin – Varovane vrste živali – Natura 2000 ob Dravi

- Foto 40

  - Žival: škrlatini kukuj

- Foto 41

  - Žival: veliki podkovnjak

- Foto 42

  - Žival: bober

- Foto 43

  - Žival: vidra

- Foto 44

  - Žival: močvirski krešič

- Foto 45

  - Žival: rjavi srakoper

- Foto 46

  - Žival: kačji potočnik

- Foto 47

  - Žival: močvirska sklednica

- Foto 48

  - Žival: veliki pupek

Točka 2 / SPODNJI PLATO

Element 2.1. / Vstopna tabla: Prisluhni Dravi

- Ilustracija  35

  - Barvna ilustracija pogleda na poligon, otroci in odrasli se igrajo in počivajo na poligonu

- Ilustracija  36

  - Črtna ilustracija tlorisa poligona z označenimi postajami

Element 2.3. / Male tablice s slikami živali

- Foto 49

  - Močvirska sklednica

- Foto 50

  - Veliki pupek

- Foto 51

  - Kačji potočnik

- Foto 52

  - Vodomec

- Foto 53

  - Rogač

- Foto 54

  - Riba podust

- Foto 55

  - Vidra

Enota 2.4./ Interpretacijska tabla - Stoječe vode

- Ilustracija  12

  - Barvna ilustracija: Razvojni krog dvoživk

- Ilustracija  13

  - Barvna ilustracija: Razvojni krog kačjih pastirjev

- Ilustracija  14

  - Izrez v tabli: silhueta velikega pupka

- Ilustracija  15

Izrez v tabli:  silhueta hribskega urha

- Ilustracija  16

Izrez v tabli: silhueta kačjega pastirja

Element 2.5./ Interpretacijska tabla - Vrednost reke

- Foto 56

  - Bela čaplja

- Ilustracija  17

Izrez v stebru: silhueta malega ponirka

- Ilustracija  18

Izrez v stebru: silhueta ribe - mrena

LEKTORIRANJE

  - Lektoriranje teksta

    - Izbrani izvajalec dobi tekst v wordovem zapisu / 7.537 znakov

PREVOD

  - Prevod teksta v angleški jezik

    - Izbrani izvajalec dobi tekst v wordovem zapisu / 7.537 znakov

Izdelava, dostava in montaža elementov / specifikacija:

------------------------------------------------------------------------------------------

- Izdelati (nabaviti) in dostaviti je potrebno vse elemente po seznamu

- Cena mora vključevati montažo vseh elementov na predhodno pripravljene temelje

- O pripravi temeljev se izbrani izvajalec pred začetkom del uskladi z izbranim izvajalcem za izdelavo temeljev. Naročnik določi mikrolokacijo temelja.

  - Tehnični podatki:

    - Temelj za visok steber

      - zgornja ravna ploskev 50 x 50 cm, globina min. 60 cm

      - beton: MB 25/0-16

      - doda se armatura / nekaj elementov

    - Temelj za nizek steber

      - zgornja ravna ploskev 40 x 40 cm, globina min. 60 cm

      - beton: MB 25/0-16

      - doda se armatura / nekaj elementov

Točka 1. / ZGORNJI PLATO

Element 1.1  – OBVEŠČEVALNA TABLA – INFO TOČKA PROJEKTNEGA OBMOČJA/ Upravljanje s poplavnim prostorom

NIZEK STEBER

- 2 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 90 cm / višja stranica / poševnina 35 st.

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Steber ima z ene strani gravirane 4 piktograme

TABLA 1 – Projektno območje

- 1 kom.

- Material: aluminij 3 mm

- Dimenzija: 90 x 58 cm / spodnjih 8 cm je v pregibu

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Element 1.2. – VODNO IGRIŠČE – MAKETA STRUGE

- 1 kom.

- Dimenzija 70 x 900 cm

- Vodno igrišče predstavlja rečno korito. Izdela se iz vremensko odpornih

materialov in zasnovano tako, da omogoča prikaz poplavljanja ter nastajanja

stranskih rokavov in mrtvic

- Material: kamen, beton, skale…Izdela se izkop v zemljino v obliki reke. Najprej se izdela spodnji sloj iz drobljenega kamna, na katerega se betonira korito iz betona z mikro armaturo MB 30/0-16VDT. Pokončanem betoniranju se zgornji sloj korita zgladi. Kasneje se površina premaže z vodo odbojnim premazom.

- Omogočiti je potrebo rahel padec rečnega korita, da se s tokom vode

lahko prikažejo želeni učinki delovanja vode

V zgornjem toku oz. na začetku korita je potrebno urediti zadrževalnik vode,

ki bo omogočal v strugo spuščati različne količine vode

- Cevi za podzemni odtok vode iz struge v mlako in od tam v Dravo

- Rešetka in lovilec peska (betonska cev fi 60 cm)

Element 1.3. – PREČNA PREGRADA NA STRUGI

- 2 kom. prečne pregrade na strugi . Pregrade so drsne in so izdelane iz nerjaveče pločevine (inox ali aluminij). Vgradi se jih že med betoniranjem korita.

- Lokacija: na strugi, da pregradi korito delita na tretjine

- Pregrada na zapiralo, da ga lahko odmaknejo otroci

- Ena pregrada zapre strugo po celi širini naenkrat, z drugo pregrado

pa lahko otroci zožijo mesto pretoka ali pa strugo zaprejo po vsej širini.

Element 1.4.  – ROČNA VODNA ČRPALKA in ZADRŽEVALNIKI VODE

Element 1.4.1.  – ROČNA VODNA ČRPALKA

- 1 kom.

- Nabavi in namesti (zavrta ali zabije) se ročna vodna črpalka

- Cev mora prodreti do podtalnice iz katere se črpa voda

Element 1.4.2. – ARHIMEDOV VIJAK

- 1 kom.

- Arhimedov vijak (inox) dolžine vsaj 150 cm  Izdela (ali nabavi) se v obliki vrteče spirale

Element 1.4.3. – ZGORNJI  BAZEN Z LOPUTO

- Na začetku rečnega korita se izdela bazenček / površine 1 m2 / za prikaz delovanja

- Izdela se izkop v zemljino v obliki bazena. Najprej se izdela spodnji sloj iz drobljenega kamna, na katerega se betonira korito iz betona z mikroarmaturo MB 30/0-16VDT. Pokončanem betoniranju se zgornji sloj korita zgladi. Kasneje se površina premaže z vodo odbojnim premazom. Lahko pa se izvede tudi z odlitimi bazeni za ribnike.

- Material za izvedbo: beton, kovina, folija…

Element 1.4.4. – INTERPRETACIJSKA MLAKA

- Na začetku rečnega korita se izdela bazenček / površine 1 m2 / za prikaz delovanja

- Izdela se izkop v zemljino v obliki bazena. Najprej se izdela spodnji sloj iz drobljenega kamna, na katerega se betonira korito iz betona z mikroarmaturo MB 30/0-16VDT. Pokončanem betoniranju se zgornji sloj korita zgladi. Kasneje se površina premaže z vodo odbojnim premazom. Lahko pa se izvede tudi z odlitimi bazeni

Element 1.4.5. – REPLIKA VELIKEGA PUPKA

- 1 kom.

- Dimenzija: 1 : 5

- Material: siporex, epoksi, barva… / odpornost na vremenske vplive

STOJALO ZA VELIKEGA PUPKA

- 1 kom.

- Dimenzija: 30 x 30 x 20 cm

- Material: pleksi 5 mm

- Stojalo: lesen steber 10 x 10 x 10 cm

- Inox nosilec za steber

Element 1.4.6 – REPLIKA HRIBSKEGA URHA

- 1 kom.

- Dimenzija: 1 : 5

- Material: siporex, epoksi, barva… / odpornost na vremenske vplive

STOJALO HRIBSKEGA URHA

- 1 kom.

- Dimenzija: 30 x 30 x 20 cm

- Material: pleksi 5 mm

- Stojalo: lesen steber 10 x 10 x 10 cm

- Inox nosilec za steber

Element 1.5.  – INTERPRETACIJSKA TABLA: Naravna reka

INTERPRETACIJSKA TABLA – Naravna reka

- 1 kom.

- Material: aluminij 3 mm

- Dimenzija: 30 x 70 cm / spodnjih 40 cm je v pregibu

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

- Na stranici v deblo vžgane 3 silhuete

NIZEK STEBER / Naravna reka

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 90 cm / višja stranica / poševnina 35 st.

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Steber ima z ene strani gravirana dva odtisa vidrinih tačk

Element 1.6.– DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK  ZA RAZVRŠČANJE ŽIVALI MED DVEMA HABITATOMA

– STEBROMAMA S TABLAMI

- Osnovni element sta dva lesena stebra

- STEBER

  - Dimenzija stebra: 30 x 30 x 170 cm

  - Material: les

- NOSILEC

  - Cinkano železo

- JEKLENICA

  - Inox

  - Premer 4 mm

- SILHUETE ŽIVALI

  - 6 silhuet živali

  - Material; aluminij ali dibond

  - Barva: črna

- TABLE

  - 3 stranice stebrov so potiskane

  - Material: dibond 4 mm

  - Potisk: folija + UV zaščita

  - Dibond ima izrezano silhueto živali, ki se mora

ujemati z eno izmed silhuet na jeklenici

Element 1.7.1. – KLOP

- 1 kom.

- Dimenzija 170 x 40 x 45 cm

- Material les / 6 moralov dimenzije 12 x 5 cm / razmik 2 cm

- Kovinska podkonstrukcija za les / pocinkana kovina

Element 1.7.2. – HLOD

- 1 kom.

- Les: hrast ali drug trden les

- Dimenzija: premer 20 – 30 cm, dolžina 200 cm

Element 1.8. – USMERJEVALNE TABLE

- 2 kom. usmerjevalnih tabel

- STEBER

  - Dimenzija 9 x 9 x 170 cm

  - Material: les

- NOSILEC ZA STEBER

  - Inox ali prašno barvano železo

- TABLICA

  - Format: 50 x 15 cm

  - Material: dibond 4 mm

  - Print: folija + UV zaščita

  - 3 kom.

Element 1.9. – INTERAKTIVNE INTERPRETACIJSKE ENOTE

Element 1.9.1.  – INTERAKTIVNA INTERPRETACIJSKA ENOTA - VRTLJIVE KOCKE

- Osnovni element sta dva lesena stebra

- STEBER

  - Dimenzija stebra: 30 x 30 x 170 cm

  - Material: les

- NOSILEC

  - Cinkano železo

- DIDAKTIČNA ENOTA 1

  - Vrtljive kocke, horizontalno vpete, 4 stolpci in 3 vrstice

  - Material: forex 1 cm ali les

  - Digitalni potisk

Element 1.9.2. – INTERAKTIVNA INTERPRETACIJSKA ENOTA – IGRA SPOMIN

- 1 kom.

- Osnovni element sta dva lesena stebra

- STEBER

  - Dimenzija stebra: 30 x 30 x 170 cm

  - Material: les

- NOSILEC

  - Inox ali prašno barvano železo

- DIDAKTIČNA ENOTA 1

  - Vrtljive ploščice, horizontalno vpete,  2 x 9 ploščic z 9 slikami

  - Zadnja stran ploščic vedno enaka

Material za ploščice: vezana plošča 2 cm / vodoodporna

Točka 2. / SPODNJI PLATO

Element 2.1  – VSTOPNA TABLA – Prisluhni Dravi

VISOKI STEBER – Prisluhni Dravi

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Prisluhni Dravi

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta žabe montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Prisluhni Dravi

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 50 x 125 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Element 2.2. – INTERPRETATIVNI TOBOGAN

- 1 kom.

- Dolžina 300  - 400 cm

- Material: inox

- Montaža na klančino

Element 2.3. – MALE TABLICE S SLIKAMI IN OPISI ŽIVALI

- 7 kom. tablic

- Dimenzija: okrogle tablice premera 25 cm

- Potisk: po obeh straneh, folija + UV zaščita

- Pritrditev: na inox profile 2 x 2 cm, višine 50 cm

- Stebrički zabiti v tla

Element 2.4.  – INTERPRETACIJSKA TABLA: Stoječe vode

VISOKI STEBER – Stoječe vode

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 200 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano reko Dravo z napisom točke in lokacije

TABLA 1 – Stoječe vode

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 40 x 100 cm + silhueta žabe montirana na tablo

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

TABLA 2 – Stoječe vode

- 1 kom.

- Material: dibond 4 mm

- Dimenzija: 50 x 125 cm

- Print: digitalni + UV mat plastifikacija

Element 2.5.  – INTERPRETACIJSKA TABLA: Vrednost reke

VISOKI STEBER – Vrednost reke določa

- 1 kom.

- Les: macesen

- Kovinski elementi: vroče cinkano železo

- Dimenzija: 14 x 8,8 x 150 cm

- Steber je sestavljen iz dveh lesenih elementov 14 x 4,2 cm, ki sta med seboj povezana. Med njima mora biti 4 mm medprostora

- Kovinski nosilec je narobe obrnjen T format s štirimi luknjami. Na sredini je vpet v les in s hilti vijaki pritrjen v naprej pripravljene temelje

- Preko stebra se montira še kovinska, vroče cinkana zaščitna kapa

- Steber ima iz ene strani gravirano ribo in vodomca

INTERPRETATIVNA TABLA – Vrednost reke določa…

- 1 kom.

- Dimenzija: 30 x 80 cm

- Material: aluminij 3 mm

- Print: digitalni + UV plastifikacija

MONTAŽA

/ Utrditev dovoza in drenaža nista predmet razpisa /

Element – MONTAŽA

- Izkop jam, betoniranje in montaža celotne opreme interpretacijskega poligona

- Ureditev in utrditev poti na zgornjem platoju (pesek 2 – 8 mm)