PRILOGA 1 – Geološko geomehanske raziskave in izdelava poročila v sklopu izdelave projektne dokumentacije za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah

| SPECIFIKACIJA DEL: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDVIDENA DELA |  | količina | enota |
| 1 | VRTALNA DELA |  |  |
| 1.1 | Prevoz vrtalne garniture | 1 | Kos |
| 1.2 | Formiranje delovišča | 1 | Kos |
| 1.3 | Premiki med premostitvenimi objekti | 4 | kos |
|  | Število vrtin: (6 vrtin po 12m, skupaj 72m) |  |  |
| 1.4 | Vrtanje v zemljini | 60 | m |
| 1.5 | Vrtanje v kamnini | 12 | m |
| 1.6 | Cevitev vrtin | 60 | m |
| 1.7 | Odvzem vzorcev | 10 | Kos |
| 2 | GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH |  |  |
| 2.1 | SPT testi (v zemljinah na vsake 2m vrtine ) | 30 | kos |
| 2.2 | Presiometrski testi | 2 | kos |
| 3 | TERENSKE GEOTEHNIČNE MERITVE |  |  |
| 3.1 | Geodetski posnetek ustja vrtin |  |  |
| 4 | INŽENIRSKO-GEOLOŠKA DELA |  |  |
| 4.1 | Inženirsko geološko in hidrogeološko kartanje | 1 | ter. dan/inž |
| 4.2 | Geološko-geotehnični popis jedra vrtin | 6 | ter. dan/inž |
| 4.3 | Organizacija terenskih del, lociranje vrtin | 1 | ter. dan/inž |
| 4.4 | Stroški cestne zapore | 1 | pavšal |
| 5 | LABORATORIJSKE PREISKAVE |  |  |
| 5.1 | Laboratorijske preiskave | 1 | Kos |
| 6 | IZDELAVA GG ELABORATA |  |  |
| 6.1 | Izdelava inženirsko geološke karte | 1 | kos |
| 6.2 | Izdelava geotehničnih profilov vrtin | 72 | m |
| 6.3 | Izdelava IG profilov | 2 | dni/inž. |
| 6.4 | Izdelava GG elaborata | 1 | kos |