SEZNAM NAPRAV, tehnični podatki in pozicija na CČN.

| pozicija | tip |  |
| --- | --- | --- |
| M 29.08.01 | puhalo: Meidinger S-GRN48/120/500/2G 100m3/h motor: weg 100L-02 2,5kW Ex II 2 C EEx e II T1,T2,T3 PTB 01 ATEX 3208/01 | Puhalo bioplina 1 s/n 215106X — 1.1 |
| M 29.08.02 | puhalo: Meidinger S-GRN48/120/500/2G 100m3/h motor: weg 100L-02 2,5kW Ex II 2 C EEx e II T1,T2,T3 PTB 01 ATEX 3208/01 | Puhalo bioplina 2 s/n 215106X —1.2 |
|  | puhalo: Meidinger S-GRN48/120/500/2G 100m3/h motor: weg 100L-02 2,5kW Ex II 2 C EEx e II T1,T2,T3 PTB 01 ATEX 3208/01 | Puhalo bioplina rezerva |
| M 22.01.01 | ventilator: Karl Klein GmbH DMVL 355-1-25 Ex II 2Gc II B T3 motor: emod EeDA 71L/2-67754 0,55kW | Puhalo podpore plinohrama |
|  | ventilator: Karl Klein GmbH DMVL 355-1-25 Ex II 2Gc II B T3 motor: emod EeDA 71L/2-67754 0,55kW | Puhalo podpore plinohrama, rezerva |
| M 20.15.01 | motor: HEW D_Ex 160MH/4K 11kW reduktor: Siemens FDU1504/2248003 001 2KJ1410-2JA00-0FG1-Z FDF188B-K-(160) i 127,07 n2 11,6/min mešalo: AAT GmbH SBR 11 — 16V | Mešalo vsebine gnilišča |
| 20.01.01 | AAT HYS400 -3 mbar < p < +40mbar | Varnostni ventil gnilišča |
| 29.15.01 | AAT KF 400 | Gramozni filter |
| 29.17.01 | AdFiS AF 300K | Adsorber z aktivnim ogljem |
| 22.01.01 | Tecon GS 217 1000m3 | Plinohram |
| 22.01.01 | Tecon SV 100/24 p < +24mbar | Varnostni ventil plinohrama |
| M29.09.01 | APROVIS TAE EVO tech 031 | Sušilnik bioplina |
| 29. | AAT N-16-125/2400-1H | Toplotni izmenjevalec |
| M23.01.01 | AAT FA 250 | Plinska bakla |
| M 19.22.11 | UNI-Ger5te 02-EVA 30NH-4 | EMV za bioplin |
| M19.22.10 | Jaška 391490 | EMV za zemeljski plin |
| M29.06.01 | 1/BT/01/15 - | Odžvepljevalna naprava |
| M29.09.01 | APROVIS TAE EVO tech 031 | Sušilnik bioplina |
| M29 | NGA 5 – CH4 – 02 – H2S | Analizator bioplina |