RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6

TEHNIČNI DEL

Šoštanj, junij 2022

SERVIS HIDRAVLIČNE POSTAJE DROBILNIKA ŽLINDRE BLOKA 6 - SKLOP 29

- UVOD

Na bloku 6 je predviden remont v mesecu maju in juniju 2024. Za nadaljnje 4-letno obratovanje  hidravlične postaje drobilnika žlindre bloka 6 do naslednjega remonta se morajo izvesti dela po opisani tehnični specifikaciji.

Opis postaje:

Oprema hidravličnega agregata:

Oprema hidravličnega agregata nazivnega volumna 800 litrov sestoji iz:

Povratnega filtra 210* z optičnim ter elektronskim kazalom zamašenosti, polnilno-odzračnega filtra 30*, zveznega merilnika nivoja olja 31* in temperaturnega senzorja 32*. Na agregatu sta nameščeni dve glavni črpalni grupi krmilni blok ter obtočni hladilno-filtrirni sistem.

Obtočni hladilno filtrirni sistem:

Sistem sestoji iz črpalne grupe 24-27*, toplotnega izmenjevalca olje-voda 28* ter povratnega filtra z optičnim in elektronskim kazalom zamašenosti 211*.

Funkcija tega sistema je, da ločeno od delovanja glavnih črpalk hladi in filtrira olje v rezervoarju.

Glavni črpalni grupi:

Hidravlični agregat je opremljen s dvema glavnima črpalkama 130*, 131*, od katerih ena predstavlja 100% rezervo. Vsaka črpalka ima svoj ločen manometer za optični prikaz tlaka v tlačnem vodu črpalke 170*,171* ter tlačni stikali 180*,181*. Za črpalkama sta vgrajena tlačna filtra 200*,201* z optičnim in elektronskim kazalom zamašenosti.

Maksimalni sistemski delovni tlak je varovan tlačno omejitvenim ventilom 19*, ki je nastavljen na vrednost 180 bar.

Krmilni blok:

Krmilni blok sestoji iz priključne plošče 380*, na kateri sta nameščena zvezno delujoča potna ventila 350*, 351*, ter tlačno omejitveni ventili 370-373*.

*- pozicijska številka komponente na hidravlični shemi 55.109

Hidravlična cilindra:

Na drobilcu sta vgrajena 2 hidravlična cilindra, v katerih je vgrajen zvezni merilnik pozicije po načrtu številka: 100-1354-271-093_a.

Tehnični podatki cilindra:

Premer bata 100 mm

Premer batnice 56 mm

Hod 930 mm

Maksimalen delovni tlak cilindra: 210 bar

Preizkusni tlak: 300 bar

- Tehnične zahteve

- Filtriranje in menjava olja (olje zagotovi naročnik)

- Čiščenje rezervoarja olja in sistema

- Menjava vseh vložkov filtrov

- Odprava oljnih netesnosti

- Preizkus delovanja po opravljenem servisu ter po potrebi izvedba dodatnih meritev delovanja hidravlične postaje ( tlaki, pretoki...)

- Izdelava poročila s priloženim izpisom meritev čistoče olja

- Izvedba ostalih nepredvidenih potrebnih del

- Servis naj vključuje dobavo rezervnih delov za menjavo (priloga Lista komponent) :

- Tlačno omejitveni ventil  poz. 19, količina 1 kos,

- Hladilnik olja poz. 28, količina 1 kos,

- Protipovratni ventil poz. 40, količina 1 kos,

- Nadomestni filtrski vložek poz. 210,211, količina 2 kos,

- Nadomestni filtrski vložek poz. 200,201, količina 2 kos,

- Termostatski ventil poz. 29, količina 1 kos,

- Tlačna sonda poz. 33, količina 1 kos,

- Temperaturna sonda poz. 32, količina 1 kos,

- Merilnik nivoja poz. 31, količina 1 kos,

- Nalivno odzračni filter, poz. 30, količina 1 kos,

- Manometer poz. 170, 171, količina 1 kos,

- Regulacijski ventil poz. 350, 351, količina 1 kos,

- Protipovratni ventil poz. 410, 411, količina 1 kos,

- Fleksibilna cev poz. 500, 501, 502, 503, količina 4 kos,

- Fleksibilna cev poz. 520, 521, 523, 524, količina 4 kos,

- Krogelni ventil poz. 430-433; 510-533, količina 4 kos

- Dodatna pojasnila

Ponudnik mora zagotoviti:

- razsvetljavo,

- ostalo orodje za izvedbo del,

- potrošni in ostali potrebni material za izvedbo servisa (po specifikaciji v prilogi),

- napravo za filtriranje olja,

- Posebne zahteve naročnika

- Izvajalec je dolžan izdelati natančen terminski plan izvajanja del. Plan je potrebno pred dokončno potrditvijo uskladiti z ostalimi dejavnostmi na objektu. Terminski plan ponudnik predloži takrat, ko je izbran na razpisu.

- Ponudbena vrednost mora biti ovrednotena kot celotna vrednost posla vključno z rezervnimi deli.

- Izvajalec mora imeti na razpolago svojo lastno opremo za izvajanje del na objektu.

- Izvajalec je dolžan naročniku predajati poročila o opravljenih delih.

- Izvajalec mora imeti izkušnje z delom hidravličnih postajah.

- Ponudnik in eventualni podizvajalec morata predložiti najmanj 1 referenco pri izvajanju servisnih in vzdrževalnih del na hidravličnih postajah v zadnjih 5 letih v vrednosti vsaj 5.000,00 EUR brez DDV.

- Terminski plan izvajanja del

Predviden termin izvajanja del je od 15.5.2024 do 22.6.2024.

- Tehnične garancije

Za dobro izvedbo del se zahteva 24 mesečna garancija, ki prične teči s pričetkom obratovanja bloka.

- Priloge

- hidravlična shema

- lista komponent