TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

SKLOP 52: PREGLED, SANACIJA IN NASTAVITEV B&R VENTILOV

Vsebina

1	TEHNIČNI OPIS STORITEV	3

2	TEHNIČNE ZAHTEVE	3

2.1	Zahteve za servis	3

2.2	Seznam ventilov	3

2.3	Obveznosti izvajalca	5

2.4	Obveznosti naročnika	6

2.5	Dokazila	6

3	REFERENCE	6

4	ČASOVNICA	6

TEHNIČNI OPIS STORITEV

Za potrebe remonta bloka 6, leta 2024, Termoelektrarna Šoštanj potrebuje izvajalca servisa B&R ventilov. Podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, morajo razpolagati z zadostnim številom lastnega osebja in izkušnjami s področja servisiranja B&R ventilov.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Zahteve za servis

Servis B&R ventilov zajema sledeče aktivnosti:

- Demontaža ventilov

- Pregled notranjih garnitur ventilov

- Sanacija tesnilnih površin

- Zamenjava iztrošenih delov ventilov

- Zamenjava tesnilnega materiala

- Demontaža hidravličnih pogonov ventilov

- Zamenjava tesnilnega materiala hidravličnih pogonov

- Zamenjava iztrošenih delov hidravličnih pogonov

- Po potrebi zamenjava hidravličnih priključnih cevi

- Kontrola krmilnikov

- Zamenjava tesnilnega materiala v krmilnikih ("O" obročki)

- Montaža ventilov

- Nastavitev ventilov

- Pregled in nastavitev kazanja položajev ventilov

- Pregled in preizkus varnostnih tlakostatov 06LBC60GH020, 06LBG01GH020, 06LBF00GH001, 06LBB00GH001

Seznam ventilov

| Mfr. Valve Type: | Item-No.: | AKZ-No.: | Drawing-No. Valve: | B&R Com.-No.: | Pos. | Description | Item-No.: | QTY installed / Valve | QTY installed / Project |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/6 | Seal | 1-02-17570-850 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18186-850 | 4 | 8 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/22/4 | Packing ring | 1-02-18153-850 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/22/10 | Packing ring | 1-02-18186-850 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/27 | Seal | 1-02-90116-850 | 2 | 4 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/32 | Packing ring | 1-02-18190-850 | 2 | 4 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,4 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00657-001 | 06LBF01/04 AA351 | 3-18-00657 | 92122400 - 10 | to 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/6 | Seal | 1-02-17570-850 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18186-850 | 4 | 8 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/22/4 | Packing ring | 1-02-18153-850 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/22/10 | Packing ring | 1-02-18186-850 | 1 | 2 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/27 | Seal | 1-02-90116-850 | 2 | 4 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/32 | Packing ring | 1-02-18190-850 | 2 | 4 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,4 |
| SIRA BH72sT | 3-18-00859-001 | 06LBF02/03 AA351 | 3-18-00859 | 92122400 - 11 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 2 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/6 | Seal | 1-02-17570-850 | 1 | 4 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18186-850 | 4 | 16 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/22/4 | Packing ring | 1-02-18153-850 | 1 | 4 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/22/10 | Packing ring | 1-02-18186-850 | 1 | 4 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/27 | Seal | 1-02-90116-850 | 2 | 8 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/32 | Packing ring | 1-02-18190-850 | 2 | 8 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,8 |
| WRE 20.100/100.113 | 3-18-00856-001 | 06LAE81-84 AA451 | 3-18-00856 | 92122400 - 20 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 4 |
| SIR 2507 160.350/500.123 | 3-14-00080-001 | 06LBB05-08 AA351 | 3-14-00080 | 92122400 - 1010 | 1/6 | Spiral gasket | 2-02-87050-000 | 1 | 4 |
| SIR 2507 160.350/500.123 | 3-14-00080-001 | 06LBB05-08 AA351 | 3-14-00080 | 92122400 - 1010 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,3 | 1,2 |
| SIR 2507 160.350/500.123 | 3-14-00080-001 | 06LBB05-08 AA351 | 3-14-00080 | 92122400 - 1010 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 4 |
| DSE 360.500/500.113 | 3-18-00635-001 | 06MAN10/20AA150 | 3-18-00635 | 92119597-10 | 1/6 | Seal | 1-02-90052-850 | 1 | 2 |
| DSE 360.500/500.113 | 3-18-00635-001 | 06MAN10/20AA150 | 3-18-00635 | 92119597-10 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18053-850 | 4 | 8 |
| DSE 360.500/500.113 | 3-18-00635-001 | 06MAN10/20AA150 | 3-18-00635 | 92119597-10 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,3 | 0,6 |
| DSE 360.500/500.113 | 3-18-00635-001 | 06MAN10/20AA150 | 3-18-00635 | 92119597-10 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 2 |
| DRE 360.500/1200.113 | 3-18-00636-001 | 06MAN10/20AA450 | 3-18-00636 | 92119597-20 | 1/6 | Seal | 1-02-90052-850 | 1 | 2 |
| DRE 360.500/1200.113 | 3-18-00636-001 | 06MAN10/20AA450 | 3-18-00636 | 92119597-20 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18053-850 | 4 | 8 |
| DRE 360.500/1200.113 | 3-18-00636-001 | 06MAN10/20AA450 | 3-18-00636 | 92119597-20 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,3 | 0,6 |
| DRE 360.500/1200.113 | 3-18-00636-001 | 06MAN10/20AA450 | 3-18-00636 | 92119597-20 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 2 |
| WRD 50.150/150.313 | 3-18-00637-001 | 06 LCE 11/12 AA450 | 3-18-00637 | 92119597-30 | 1/6 | Seal | 1-02-90094-850 | 1 | 2 |
| WRD 50.150/150.313 | 3-18-00637-001 | 06 LCE 11/12 AA450 | 3-18-00637 | 92119597-30 | 1/8 | Seal | 1-02-90108-850 | 1 | 2 |
| WRD 50.150/150.313 | 3-18-00637-001 | 06 LCE 11/12 AA450 | 3-18-00637 | 92119597-30 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18158-850 | 4 | 8 |
| WRD 50.150/150.313 | 3-18-00637-001 | 06 LCE 11/12 AA450 | 3-18-00637 | 92119597-30 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,4 |
| WRD 50.150/150.313 | 3-18-00637-001 | 06 LCE 11/12 AA450 | 3-18-00637 | 92119597-30 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-18-10102-001 | 1 | 2 |
| DRD 180.350/700.313 | 3-18-00845-001 | 06 LBC60 AA450 | 3-18-00845 | 92121992-10 | 1/1/24 | Spiral gasket | 2-02-87050-000 | 1 | 1 |
| DRD 180.350/700.313 | 3-18-00845-001 | 06 LBC60 AA450 | 3-18-00845 | 92121992-10 | 1/6 | Seal | 1-02-90036-850 | 1 | 1 |
| DRD 180.350/700.313 | 3-18-00845-001 | 06 LBC60 AA450 | 3-18-00845 | 92121992-10 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18001-850 | 4 | 4 |
| DRD 180.350/700.313 | 3-18-00845-001 | 06 LBC60 AA450 | 3-18-00845 | 92121992-10 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,2 |
| DRD 180.350/700.313 | 3-18-00845-001 | 06 LBC60 AA450 | 3-18-00845 | 92121992-10 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26083-100 | 1 | 1 |
| DSD 225.350/350.313 | 3-18-00846-001 | 06 LBC60 AA150 | 3-18-00846 | 92121992-20 | 1/1/24 | Spiral gasket | 2-02-87048-000 | 1 | 1 |
| DSD 225.350/350.313 | 3-18-00846-001 | 06 LBC60 AA150 | 3-18-00846 | 92121992-20 | 1/6 | Seal | 1-02-90051-850 | 1 | 1 |
| DSD 225.350/350.313 | 3-18-00846-001 | 06 LBC60 AA150 | 3-18-00846 | 92121992-20 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18007-850 | 4 | 4 |
| DSD 225.350/350.313 | 3-18-00846-001 | 06 LBC60 AA150 | 3-18-00846 | 92121992-20 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,3 | 0,3 |
| DSD 225.350/350.313 | 3-18-00846-001 | 06 LBC60 AA150 | 3-18-00846 | 92121992-20 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26083-100 | 1 | 1 |
| DCD 4.180.300/300.313 | 3-18-00847-001 | 06 LBG01 AA450 | 3-18-00847 | 92121992-70 | 1/1/24 | Spiral gasket | 2-02-87050-000 | 1 | 1 |
| DCD 4.180.300/300.313 | 3-18-00847-001 | 06 LBG01 AA450 | 3-18-00847 | 92121992-70 | 1/6 | Seal | 1-02-90036-850 | 1 | 1 |
| DCD 4.180.300/300.313 | 3-18-00847-001 | 06 LBG01 AA450 | 3-18-00847 | 92121992-70 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18001-850 | 4 | 4 |
| DCD 4.180.300/300.313 | 3-18-00847-001 | 06 LBG01 AA450 | 3-18-00847 | 92121992-70 | 1/27 | Spiral gasket | 2-02-87059-000 | 1 | 1 |
| DCD 4.180.300/300.313 | 3-18-00847-001 | 06 LBG01 AA450 | 3-18-00847 | 92121992-70 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,2 |
| DCD 4.180.300/300.313 | 3-18-00847-001 | 06 LBG01 AA450 | 3-18-00847 | 92121992-70 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26083-100 | 1 | 1 |
| DSD 200.300/300.313 | 3-18-00848-001 | 06 LBG01 AA150 | 3-18-00848 | 92121992-80 | 1/1/24 | Spiral gasket | 2-02-87048-000 | 1 | 1 |
| DSD 200.300/300.313 | 3-18-00848-001 | 06 LBG01 AA150 | 3-18-00848 | 92121992-80 | 1/6 | Seal | 1-02-90051-850 | 1 | 1 |
| DSD 200.300/300.313 | 3-18-00848-001 | 06 LBG01 AA150 | 3-18-00848 | 92121992-80 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18001-850 | 4 | 4 |
| DSD 200.300/300.313 | 3-18-00848-001 | 06 LBG01 AA150 | 3-18-00848 | 92121992-80 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,2 | 0,2 |
| DSD 200.300/300.313 | 3-18-00848-001 | 06 LBG01 AA150 | 3-18-00848 | 92121992-80 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26449-100 | 1 | 1 |
| WRE 12.50/50.113 | 3-18-00849-001 | 06 LCE15 AA450 | 3-18-00849 | 92121992-90 | 1/6 | Seal | 1-02-90097-850 | 1 | 1 |
| WRE 12.50/50.113 | 3-18-00849-001 | 06 LCE15 AA450 | 3-18-00849 | 92121992-90 | 1/8 | Seal | 1-02-90098-850 | 1 | 1 |
| WRE 12.50/50.113 | 3-18-00849-001 | 06 LCE15 AA450 | 3-18-00849 | 92121992-90 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18187-850 | 4 | 4 |
| WRE 12.50/50.113 | 3-18-00849-001 | 06 LCE15 AA450 | 3-18-00849 | 92121992-90 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18210-851 | 0,1 | 0,1 |
| WRE 12.50/50.113 | 3-18-00849-001 | 06 LCE15 AA450 | 3-18-00849 | 92121992-90 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-21630-100 | 1 | 1 |
| DCE 3.72.100/200.113 | 3-18-00850-001 | 06 LBG01 AA451 | 3-18-00850 | 92121992-100 | 1/6 | Spiral gasket | 2-02-87052-000 | 1 | 1 |
| DCE 3.72.100/200.113 | 3-18-00850-001 | 06 LBG01 AA451 | 3-18-00850 | 92121992-100 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18158-850 | 4 | 4 |
| DCE 3.72.100/200.113 | 3-18-00850-001 | 06 LBG01 AA451 | 3-18-00850 | 92121992-100 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18207-851 | 0,1 | 0,1 |
| DCE 3.72.100/200.113 | 3-18-00850-001 | 06 LBG01 AA451 | 3-18-00850 | 92121992-100 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-26083-100 | 1 | 1 |
| WRE 6.50/50.113 | 3-18-00851-001 | 06 LCE15 AA451 | 3-18-00851 | 92121992-110 | 1/6 | Seal | 1-02-90015-850 | 1 | 1 |
| WRE 6.50/50.113 | 3-18-00851-001 | 06 LCE15 AA451 | 3-18-00851 | 92121992-110 | 1/8 | Seal | 1-02-90059-850 | 1 | 1 |
| WRE 6.50/50.113 | 3-18-00851-001 | 06 LCE15 AA451 | 3-18-00851 | 92121992-110 | 1/16 | Packing ring | 1-02-18187-850 | 4 | 4 |
| WRE 6.50/50.113 | 3-18-00851-001 | 06 LCE15 AA451 | 3-18-00851 | 92121992-110 | 1/36 | Packing cord | 1-02-18210-851 | 0,1 | 0,1 |
| WRE 6.50/50.113 | 3-18-00851-001 | 06 LCE15 AA451 | 3-18-00851 | 92121992-110 | 99 | Packing ring | 1-02-18053-850 | 1 | 1 |
| WRE 6.50/50.113 | 3-18-00851-001 | 06 LCE15 AA451 | 3-18-00851 | 92121992-110 | 2/5 | Gasket kit for actuator | 2-38-21630-100 | 1 | 1 |

Obveznosti izvajalca

- Bo zagotovil zadostno število svojega osebja za izvedbo naročenega servisa vseh B&R ventilov navedenih na seznamu v točki 2.2

- Bo zagotovil ves potreben tesnilni material

- Bo zagotovil vso potrebno orodje za servisiranje ventilov

- Bo zagotovil vso potrebno orodje za servisiranje hidravličnih pogonov ventilov

- Bo zagotovil vso potrebno orodje in naprave za nastavitev ventilov

- Se obveže, da bo pravočasno izvedel servis in nastavitve vseh ventilov

- Bo vodil in nadziral zagonske preizkuse servisiranih ventilov

- Bo izdelal in naročniku predal servisna poročila za vse ventile

- Bo določil odgovorno osebo, ki bo sodelovala z naročnikovim osebjem in pridobila vso potrebno dokumentacijo za varno delo

- Bo po končani sanaciji ventilov očistil delovišče in odpadke odnesel na s strani naročnika določena zbirna mesta

- Da bo sortiral odpadke

Obveznosti naročnika

- Da zagotovi delovno zaščitne odre

- Da po potrebi zagotovi prilagoditev delovno zaščitnih odrov

- Da zagotovi transporte poti na delovišče

- Da izvrši demontažo in montažo toplotne izolacije

- Da zagotovi breztlačno stanje sistemov na katerih se bo vršil servis ventilov

- Da izda dovoljenje za delo

- Da preda serviserju vse potrebne rezervne dele za servis ventilov

- Da po potrebi zagotovi navarjanje tesnilni površin ventilov

- Da po potrebi zagotovi strojno obdelavo delov ventilov

- Da zagotovi serviserjem prostor za sanacijo delov ventilov

- Da določi zbirna mesta za odpadke in jih opremi s posodami ali vrečami za odpadke

- Da odstrani odpadke iz zbirnih mest

- Da zagotovi potrebe po električni energiji

Dokazila

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti listino s katero dokazuje da je pooblaščen za izvajanje servisa B&R ventilov.

REFERENCE

Ponudnik mora imeti vsaj eno (1) referenco za obdobje zadnjih 5 let, s področja servisiranja VT in NT prelivnih postaj (HP and LP bypass)

ČASOVNICA

Remont bloka je predviden v letu 2024 z začetkom v maju in zaključkom najkasneje konec junija. Točni datumi bodo objavljeni naknadno.