TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

SKLOP 66: Revizija elektromotorjev v Ex coni transporta premoga

Vsebina

1	TEHNIČNI OPIS STORITEV	3

2	TEHNIČNE ZAHTEVE	3

2.1	Zahteve za revizijo	3

2.2	Seznam opreme	3

2.3	Obveznosti izvajalca	4

2.4	Obveznosti naročnika	5

2.5	Zakonske osnove za izvajanje revizije	5

3	ČASOVNICA	5

TEHNIČNI OPIS STORITEV

Za potrebe remonta bloka 6, leta 2024, Termoelektrarna Šoštanj potrebuje izvajalca, ki bo opravil revizijo elektromotorjev v Ex coni transporta premoga.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Zahteve za revizijo

Revizija zajema sledeče aktivnosti:

- Električni odklop motorjev

- Demontaža motorjev

- Servis Ex elektromotorja po standardu SIST EN 60079-19:2011

- Preizkus delovanja sistema

- Montaža in centriranje

- Električni priklop

Seznam opreme

Elektromotor

tip: IEC 315LL-04A

oblika IM B3

moč: N1=200kW

vrtljaji: n1=1490 min-1                                    2 kos

napetost: 400 V 50 Hz

zaščita: IP 55

ATEX: Ex de IIC T4 Gb.,

Proizvajalec: Siemens

Elektromotor

tip: IEC 315SL-04A

oblika: IM B3

moč: N1=110kW

vrtljaji: n1=1488 min-1                                    2 kos

napetost: 400 V 50 Hz

zaščita: IP 55

ATEX: Ex de II C T4 Gb,

Proizvajalec: Siemens

Elektromotor

tip: IEC 225SR-04A

oblika: IM B3

moč: N1=37 kW

vrtljaji: n1=1488 min-1                                    2 kos

napetost: 400 V 50 Hz

zaščita: IP 55

ATEX: EX de IIC T4 Gb,

Proizvajalec: Siemens

Elektromotor:

tip: 100 LB-04C

moč: N=2,2 kW

št. vrtljajev: n1=1445min-1,                           4 kos

napetost: 400 V

frekvenca: 50 Hz

zaščita: IP 55

oblika: IM B5

ATEX: Ex de IIC T4 Gb,

Proizvajalec: Siemens

Elektromotor:

tip: 4KTCD 315 S-4 IM B3

moč: N=110 kW

napetost: 400 V                                          2 kos

frekvenca: 50 Hz

ATEX: II 2G Ex de IIC T4/

II 3D Ex tD IIIC T175⁰C

Proizvajalec: Bartec Varnost

Elektromotor:

tip: 4KTCD 200 L-8/4 IM B3

moč: dvobrzinski N=15kW in N=20kW

napetost: 400 V                                        2 kos

frekvenca: 50 Hz

ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T 135°C

Proizvajalec: Bartec Varnost

Obveznosti izvajalca

- Bo zagotovil zadostno število svojega osebja za izvedbo revizije v razpoložljivem terminu

- Ima ustrezne prostore za izvedbo revizije

- Bo izdelal in naročniku predal servisna poročila

- Bo določil odgovorno osebo, ki bo sodelovala z naročnikovim osebjem in pridobila vso potrebno dokumentacijo za varno delo

Obveznosti naročnika

- Da zagotovi transporte poti na delovišče

- Da izda dovoljenje za delo

- Da zagotovi potrebe po električni energiji

Zakonske osnove za izvajanje revizije

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (uradni list RS št. 41/2016

- Standard SIST EN 60079-19:2011 – Popravilo, obnova in remont opreme

- Standard SIST EN 60079-17:2014 – Pregledovanje in vzdrževanje električnih instalacij

ČASOVNICA

Remont bloka je predviden v letu 2024 z začetkom v maju in zaključkom najkasneje konec junija. Točni datumi bodo objavljeni naknadno.

V primeru potrebe izvedbe preizkusa z medijem je  potreben predhoden dogovor o terminu (zagonski preizkusi po koncu izvedbe remonta).