RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Remont SCHIEBEL elektromotornih nastavnih pogonov bloka 6

TEHNIČNI DEL

Šoštanj, avgust 2022

# REMONT SCHIEBEL elektromotornih nastavnih pogonov – SKLOP 68

- UVOD

Na bloku 6 imamo kot izvršilne elemente za pogon ventilov na turbinskih sistemov tesnilne pare in zagonskega ventila TALL vgrajene Schiebel elektromotorne nastavne pogone. Le ti ciklično odpirajo, zapirajo izvršilne elemente pri tehnološkem procesu pridobivanja električne energije. V ta namen je zaradi nemotenega obratovanja bloka 6 potrebno po določenem poteku števila ciklov te pogone obnoviti in opravit servis na njih.

- Tehnični opis

Večje število opravljenih ciklov delovanja imajo regulacijski pogoni nekaj manj pa pripadajoče FAIL-Safe enote Glede na razmere delovanja pogonov (vročina, prah, vibracije) je potrebno izvesti veliki servis na teh pogonih..

Servis nastavnega pogona je kot omenjeno določen glede na zahtevnost delovanja pogona, števila ciklov v skladu z navodili za vzdrževanje pooblaščenega serviserja Schiebel . Opraviti je potrebno servis tako elektromotornega nastavnega pogona kot tudi Fail-safe enote.

- Tehnična specifikacija storitev

- menjava poškodovanih tesnil

- vizualni pregled vseh mehanskih in električnih delov

- demontaža aktuatorjev s pripadajočimi FAIL SAFE enotami, prevoz v matično tovarno , servis

- montaža aktuatorjev s pripadajočimi FAIL SAFE enotami po izvedenem servisu

- funkcionalni preizkus

- preverjanje signalov med pogoni SCHIEBEL in DCS

- končne prilagoditve na mestu

- Ostalo

Ponudnik mora zagotoviti:

- orodje za izvedbo storitev,

- potrošni in drobni material.

- Posebne zahteve naročnika

- Ponudnik mora biti pooblaščen serviser in dobavitelj rezervnih delov za nastavne pogone Schiebel za Slovenijo. To naj izkaže z ustrezno dokumentacijo.

- Ponudbena vrednost mora biti ovrednotena kot celotna vrednost posla.

- Ponudnik mora imeti na razpolago svojo lastno opremo za izvajanje storitev na objektu.

- Ponudnik je dolžan naročniku po opravljenih storitvah predati poročilo o opravljenih storitvah.

- Terminski plan

Storitev se izvede predvidoma v terminu od 12.5.2024 do 30.6.2024.

- Tehnične garancije

Za dobro izvedbo storitev se zahteva 12 mesečna garancija, ki prične teči s pričetkom obratovanja bloka.

- Priloge

  - priloga 1 , Spisek SCHIEBEL pogonov in FAIL SAFE enot s serijskimi številkami