Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/31 – RIUM78-P2-21-FS09-1/2022

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava opreme za opravljanje dimenzijskih meritev v obdelovalnih sistemih«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema, opremo za opravljanje visoko natančnih meritev v obdelovalnem prostoru obdelovalnih strojev in opremo za meritev pozicij in usmerjenosti v obdelovalni celici. Oprema omogoča optimizacijo tehniških in ekonomskih veličin procesa in bo uporabljena za razvoj pametnih obdelovalnih procesov (ang. Smart manufacturing).

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve po posameznih sklopih. Ponudbe morajo izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika, hkrati in v celoti;

- ustrezen transport opreme od proizvajalca/dobavitelja do uporabnika, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev v laboratorij C101 uporabnika (pritličje, Smetanova 17, 2000 Maribor);

- zagon in povezavo vseh elementov oz. enot opreme na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 18, 2000 Maribor, v laboratoriju C101;

- združljivost in medsebojno povezljivost vseh enot ponujene opreme;

- odpravo vseh napak, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- preizkusni zagon v skladu s tehničnimi specifikacijami, z vsem potrošnim materialom, ki/če se potrebuje za obratovanje;

- demonstracijo z usposabljanjem, ki vključuje vse strojne in programske enote, na dobavljenem predmetu pogodbe, če je usposabljanje zahtevano pri posameznem sklopu;

- predati tehnično dokumentacijo proizvajalca in navodila za rokovanje z opremo v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo ter uporabniške programe, vse vsaj v angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni/podporni material, ki je potreben za zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajočih storitvah, garancijsko obdobje, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

Ponudbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 – Delivery Duty Paid).

Ponudniki morajo podati ponudbo za vse postavke opreme pri posameznem sklopu. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se nanašajo le na del opreme oz. bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

Sklop 1: Prenosna laserska sledilna naprava

Prenosna laserska sledilna naprava omogoča dinamične meritve položaja in orientacije merjenega telesa neposredno na obdelovalnem stroju, kar je pomembno za doseganje najvišje kakovosti procesa pri simultanih 5 osnih obdelavah in inkrementalnem preoblikovanju. Oprema vključuje prenosno lasersko sledilno napravo z dodatno opremo, ki vključuje stojalo, senzor za meritev šestih prostostnih stopenj, ročno tipalo za merjenje skritih mest, reflektor za ročno merjenje položaja, komplet prijemal za namestitev reflektorjev, komplet stebel in konic tipal, kovčke za transport in hranjenje opreme in osnovno programsko opremo za izvedbo in nadzor meritev ter tehnično dokumentacijo.

Zahteve glede dobave, usposabljanja, garancijskega obdobja in dobavnega roka za sklop 1:

Dobava:

- dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, v laboratorij v C-101,

- testni zagon.

Usposabljanje (skupaj vsaj 3 dni po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev), ki vključuje:

- šolanje za uporabo programske opreme (vsaj 1 dan po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev),

- šolanje za praktično delo (vsaj 1 dan po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev) in

- asistenca pri zagonu (vsaj 1 dan po 8 ur/dan).

Garancijsko obdobje:

- vsaj 1 leto od podpisa prevzemnega zapisnika

Dobavni rok:

- najkasneje do 15. 03. 2023.

Tehnične zahteve za sklop 1:

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Prenosna laserska sledilna naprava s konfiguracijo in dodatno opremo: - Absolutni interferometer s polmerom merilnega volumna vsaj 5 m, združljiv s senzorjem s štirimi reflektorji za prostoročno določanje položaja in orientacije merjenega telesa z natančnostjo merjenja vsaj 80 mikrometrov pri polmeru merilnega volumna vsaj 5 m, združljiv z brezžičnim ročnim tipalom za merjenje skritih mest in združljiv z reflektorjem za ročno merjenje položaja. - Kovček za transport in hranjenje. - Tehnična dokumentacija proizvajalca in navodila za rokovanje s strojno in programsko opremo, v angleškem jeziku ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| 1.2 | 1 | - Stojalo za stabilno namestitev laserske enote. - Kovček za transport in hranjenje. |
| 1.3 | 1 | - Senzor s štirimi reflektorji za prostoročno določanje položaja in orientacije merjenega telesa z natančnostjo merjenja vsaj 80 mikrometrov pri polmeru merilnega volumna vsaj 5 m. |
| 1.4 | 1 | - Brezžično ročno tipalo za merjenje skritih mest. - Dodatna baterija. - Polnilec baterij. - Kovček za transport in hranjenje. |
| 1.5 | 2 | - Reflektor za ročno merjenje položaja s premerom največ 40 mm. - Kovček za transport in hranjenje. |
| 1.6 | 1 | - Komplet prijemal za namestitev reflektorjev. - Kovček za transport in hranjenje. |
| 1.7 | 1 | - Komplet stebel tipal z dolžino vsaj 50 mm in konic tipal s premerom vsaj 3 mm in 6 mm. - Kovček za transport in hranjenje. |
| 1.8 | 1 | - Programska oprema za zajem in obdelavo podatkov (načrtovanje in izvedba meritev, poravnava geometrij, delo s sklopi, analiza podatkov, izdelava poročila, uvoz CAD geometrije vsaj v standardiziranem formatu STEP, izvoz podatkov vsaj v standardiziranem formatu STEP). |

Sklop 2: Laserski sistemi za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju

Zaradi potreb po vse večje natančnosti bomo z laserskim sistemom preverjali in justirali obdelovalni stroj. S tem sistemom lahko izvedemo poravnavo posameznih sestavnih delov stroja in izmerili ravnost ter premost posameznih vodil. S tem lahko zagotovimo zmanjšanje odstopanj pri izdelavi izdelka. Občasno ocenjevanje stanja na stroju zagotavlja neprekinjeno in najvišjo zmogljivost stroja.

Zahteve glede dobave, garancijskega obdobja in dobavnega roka za sklop 2:

Dobava:

- dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor v laboratorij C101.

Garancijsko obdobje:

- vsaj 1 leto od podpisa prevzemnega zapisnika

Dobavni rok:

- najkasneje do 15. 03. 2023.

Tehnične zahteve za sklop 2:

| Številka postavke | Število kosov |  | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 1 | Tri-kanalni laserski interferometer: - vsaj 10 MSa/s vzorčenje po kanalu in vzporedna obdelava; - stabiliziran DFB diodni laser (1510 nm – 1560 nm); - delovna razdalja: vsaj 650 mm; - maksimalna hitrost potovanja tarče vsaj 0,5 m/s; - Vmesnik USB; - Pilotni laser za enostavno poravnavo (650 nm). - Gonilniki za LabVIEW in Windows DLL. - Modul za zajem temperature, tlaka in vlage. - 3 senzorske merilne glave do razdalje 650 mm ali več. - Pripadajoče pritrdilne komponente za interferometre. - Zagotavljanje servisa in vzdrževanja. - Tehnična podpora. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

302/31 – RIUM78-P2-21-FS09-1/2022