TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2023-25

(CAS 2023-25)

Ljubljana, december 2022

KAZALO

1	Uvod	5

1.1	Cilji in nameni projekta	5

1.2	Zahtevani izdelki	5

1.3	Območje projekta	6

1.4	Roki izdelave in oddaje	6

1.5	Vhodni podatki	7

1.6	TEHNIČNI DEL PONUDBE	8

1.6.1	Testno aerofotografiranje (TAF)	8

1.6.2	Vsebina opisa del	8

2	Zagotavljanje kakovosti	9

2.1	Kontrola kakovosti	9

2.2	Tedenska poročila	9

3	protokol predaje izdelkov	10

3.1	Prva predaja izdelkov	10

3.2	Predaja popravkov	10

4	Opredelitev izdelkov	10

4.1	Aerofotografije	10

4.1.1	Vsebina zahtev	10

4.1.2	Načrt aerofotografiranja	11

4.1.3	Pogoji aerofotografiranja	11

4.1.4	Posadka, letalo in aerofotoaparat	12

4.1.5	Certifikat kalibracije aerofotoaparata	12

4.1.6	Ponovitev aerofotografiranja	13

4.1.7	Aerofotografije	13

4.1.8	Zajem in obdelava GNSS in INS opazovanj	14

4.1.9	Vsebina oddaj	15

4.1.10	Podrobnejše specifikacije:	15

4.1.11	Datoteke z metapodatki	16

4.1.12	Struktura zapisov na trdi disk	17

4.2	Določitev terenskih točk	18

4.2.1	Vsebina zahtev	18

4.2.2	Izmera terenskih točk	19

4.2.3	Vsebina oddaj	20

4.3	Aerotriangulacija	21

4.3.1	Vsebina zahtev	21

4.3.2	Kontrola kakovosti	21

4.3.3	Vsebina oddaj	21

4.4	Digitalni model višin	23

4.4.1	Vsebina zahtev	23

4.4.2	Podrobnejši opis zahtev	24

4.4.3	Vsebina oddaj	25

4.5	Ortofoto	27

4.5.1	Vsebina zahtev	27

4.5.2	Radiometrične vrednosti ortofotov	28

4.5.3	Mozaik	28

4.5.4	Kontrola kakovosti	28

4.5.5	Datoteke z metapodatki	29

4.5.6	Vsebina oddaj	29

5	Priloge	31

5.1	Priloga A – območje zajema	31

5.2	Priloga B – razdelitev na trigonometrične sekcije	31

5.3	Priloga C – razdelitev na liste za ortofote	31

5.4	Priloga D – struktura map in datotek	31

5.5	Priloga E – obrazec za skico OT in KT	31

5.6	Priloga F – Tabela z zahtevanim številom KT	31

5.7	Priloga G – Seznam terenskih točk (približne koordinate)	32

KAZALO SLIK

Slika 1: Območje projekta	6

Slika 2: Razporeditev terenskih točk v bazi	19

KAZALO TABEL

Tabela 1: Obdobja aerofotografiranja in okvirni roki oddaj izdelkov CAS23-25	7

Tabela 2: Tabela atributov o območju aerofotografiranja	17

Tabela 3: Tabela atributov o aerofotografijah po aerofotografiranju	17

Tabela 4: Tabela atributov o aerofotografijah po izvedeni aerotriangulaciji	23

Tabela 5: Tabela atributov o ortofotih	29

OKRAJŠAVE IN TERMINOLOGIJA

| AF | - | aerofotografiranje |
| --- | --- | --- |
| AFS | - | aerofotografiranje Slovenije |
| AFT | - | aerofotoaparat |
| ARSO | - | Agencija republike Slovenije za okolje |
| ASPRS | - | Ameriško združenje za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) |
| AT | - | aerotriangulacija |
| CAS | - | Ciklično aerofotografiranje Slovenije |
| CLSS |  | Ciklično lasersko skeniranje Slovenije |
| D48/GK | - | oznaka za star koordinatni sistem v Sloveniji |
| D96/TM | - | oznaka za nov koordinatni sistem v Sloveniji |
| DMP | - | digitalni model površja |
| DMR | - | digitalni model reliefa |
| DMRO | - | digitalni model reliefa za izdelavo ortofota |
| DMV | - | digitalni model višin (DMP in DMR) |
| DTI | - | dolžina talnega intervala (ang. GSD – ground sampling distance) |
| DZ | - | daljinsko zaznavanje |
| FAR | - | Federal Aviation Regulations (slov. Mednarodna letalska regulativa) |
| FB | - | fotogrametrični blok |
| GI | - | Geodetski inštitut Slovenije |
| GNSS | - | kratica skupnega imena za globalne navigacijske satelitske sisteme (iz angl. Global Navigation Satellite System), kot so npr. ameriški GPS, ruski GLONASS, evropski Galileo in kitajski Beidou. |
| GNSS-INS | - | GNSS in inercialni sistem (običajno se nanaša na sistem za določanje položaja letala) |
| GURS | - | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| JAR | - | Joint Aviation Regulation (slov. Združena letalska regulativa) |
| KT | - | kontrolne točke |
| LIDAR | - | lasersko skeniranje – (ang. Light Detection And Ranging) |
| LSS | - | Lasersko skeniranje Slovenije |
| NSE | - | najmanjši slikovni element – (ang. pixel – picture element) |
| OF | - | ortofoto |
| OT | - | oslonilne točke |
| OAF | - | območje aerofotografiranja (pri CAS je 12 območji za celo državo) |
| RINEX | - | format za izmenjavo GNSS podatkov (ang. Receiver Independent Exchange Format) |
| RMSEEN | - | koren srednjega kvadratnega pogreška (angl. Root Mean Square Error) v horizontalni smeri |
| RMSEH | - | koren srednjega kvadratnega pogreška (angl. Root Mean Square Error) po višini |
| PDOP | - | kratica za vrednost, ki se nanaša na kakovost določitve položaja (iz angl. Position Dilution Of Precision) |
| SIGNAL | - | državno omrežje državnih stalno delujočih GPS postaj |
| SL | - | sklop listov (npr. trigonometrična sekcija) |
| SVS2000 | - | star višinski sistem Slovenije |
| SVS2010 | - | nov višinski sistem Slovenije |
| TAF | - | testno aerofotografiranje |
| TD | - | tehnična dokumentacija |
| TS | - | trigonometrična sekcija |
| TTN5 | - | temeljni topografski načrt 1:5.000 |
| VT | - | vezne točke |

Uvod

Tehnična dokumentacija za izvajanje Cikličnega aerofotografiranja Slovenije 2023-2025 (CAS 2023-2025) (v nadaljevanju: TD) opredeljuje vsebino javnega naročila in zahteve, katerim morajo izdelki ustrezati, ter vsebino elaboratov in rezultatov izvedenih del. Nekatere opredelitve izdelkov, predvsem pogoji glede točnosti georeferenciranja in zapisov v različne formate, se nanašajo na standarde, ki so opisani v dokumentih ASPRS: Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data (Edition 1, Version 1.0. – November, 2014) v nadaljevanju: standard ASPRS) in The Imaging & Geospatial Information Society (LAS Specification 1.4 - R14, marec 2019). V primeru nesoglasja med TD in standardoma ASPRS velja TD.

TD je narejena na podlagi istoimenskega dokumenta, ki je bil del razpisnih dokumentacij v prejšnjem ciklu Cikličnega aerofotografiranja Slovenije.

Cilji in nameni projekta

Cilj projekta je pridobiti kakovostne orientirane aerofotografije, ter na njihovi podlagi izdelati več izdelkov, ki bodo uporabljeni za različne namene kot npr.: za vzdrževanje državnih topografskih zbirk različnih meril in podrobnosti, za vzdrževanje zbirke hidrografskih podatkov, za vzdrževanje podatkov o stavbah v katastru nepremičnin, za vnos zahtevkov kmetijskih gospodarstev za neposredna plačila, za prikazovanje različnih vsebin na ortofotu in za druge namene.

V okviru projekta se posodablja naslednje osnovne podatkovne zbirke: aerofotografije in njihove orientacije, DMV (DMP, DMR in DMRO) in ortofoto.

Rezultati aerofotografiranja so aerofotografije in v času aerofotografiranja registrirani elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo. Na podlagi aerofotografij, registriranih elementov zunanje orientacije in oslonilnih točk se izvede aerotriangulacija, katere rezultat so končni elementi zunanje orientacije. Sledi izračun DMP in ugotavljanje sprememb na DMR, na območjih najdenih sprememb se DMR popravi. Za namen izdelave ortofota se pripravi DMRO in nazadnje se izdela ortofoto, ki se ga zapiše v predpisanih oblikah.

Zahtevani izdelki

Predmeti javnega naročila so naslednji izdelki :

- Barvne digitalne aerofotografije:

- Celotno območje projekta je treba aerofotografirati tako, da bo nominalna vrednost DTI (dolžina talnega intervala) največ 0,25 m.

- Predmet oddaje so aerofotografije in elementi zunanje orientacije pridobljeni med aerofotografiranjem.

- Terenske točke:

- Zbirko obstoječih oslonilnih in kontrolnih terenskih točk, ki se uporabljajo za izvedbo aerotriangulacije in kontrolo položajne točnosti aerofotografij in ortofota je treba preveriti in po potrebi dopolniti.

- Predati je treba podatke o meritvah terenskih točk in posodobljene topografije vseh uporabljenih terenskih točk.

- Elementi zunanje orientacije aerofotografij po aerotriangulaciji:

- Za celotno območje projekta je treba izvesti aerotriangulacijo in predati točne elemente zunanje orientacije za vsako aerofotografijo.

- Kakovost orientacije aerofotografij mora zadoščati za stereo opazovanje brez paralakse.

- Digitalni model višin (DMV):

- Za celotno območje projekta je treba predati na novo izračunani digitalni model površja (DMP) kot rezultat slikovnega ujemanja aerofotografij zajetih v okviru te naloge.

- S pomočjo DMP izvajalec poišče območja sprememb glede na vhodni DMR, ki se jih preda kot zaključene poligone. Na teh območjih se DMR fotogrametrično popravi in se ga tudi ločeno preda.

- Za območja, kjer se DMRO razlikuje od DMR, izvajalec preda datoteke DMRO, s katerimi se lahko ponovno izdela ortofoto z enako kakovostjo, kot ga je izdelal izvajalec.

- Barvni ortofoto:

- Za celotno območje projekta se izdela ortofoto z DTI 0,25m, z zahtevano in preverjeno ravninsko točnostjo, s stopnjo zaupanja 95%, ≤ 0,98m (RMSENE ≤ 0,40m).

- Ortofote se preda v štirih različnih oblikah:

  - DOF025: barvni ortofoto z DTI 0,25m v treh kanalih (RGB), po listih 1:5000,

  - DOF025: barvni ortofoto z DTI 0,25m se razreže na kvadratne kilometre in se jih preda ločeno,

  - DOF050: barvni ortofoto z DTI 0,50m v treh kanalih (RGB), po listih 1:5000,

  - DOF050IR: barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,50m v treh kanalih (IR, R in G), po listih 1:5000,

  - poleg teh se pripravi tudi pregledni ortofoto, ki predstavlja barvno usklajeno zadnjo verzijo ortofota za celo državo.

Območje projekta

Območje projekta obsega ozemlje Republike Slovenije z razširitvijo, natančneje je območje določeno v prilogi (Priloga A – Območje zajema, datoteka Območje_CAS2023-25.shp). Površina območja projekta je približno 20.800 km2.

Dela so razdeljena na 12 območij aerofotografiranja (OAF), ki jih je treba izdelati v treh letih, kot je to prikazano spodaj (Slika 1) in v prilogi (Priloga A – Območje zajema, datoteka CAS_2023_OAF.shp).

Slika 1: Območje projekta

Roki izdelave in oddaje

Projekt je treba dokončati do 15.10.2025. Obdobja aerofotografiranja in okvirni roki oddaj so navedeni v spodnji tabeli (Tabela 1). Izvajalec mora začeti z aerofotografiranjem takoj, ko so po začetku obdobja aerofotografiranja vremenske razmere in druge okoliščine za to primerne. Izvajalec se lahko po potrebi o začetku aerofotografiranja posameznega OAF posvetuje z naročnikom. Glede na okoliščine je možen dogovor o manjših odstopanjih od zahtev, ki so opisane v nadaljevanju.

V primeru, da navedeni roki niso spoštovani in izvajalec ne more dokazati, da so zamude nastale zaradi objektivnih okoliščin, pomeni, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. Kot objektivne okoliščine se upošteva vremenske razmere, ki ne dopuščajo kakovostnega aerofotografiranja in se jih dokazuje z ustreznimi poročili o vremenskih pogojih za vsak posamezen dan, ter druge izredne okoliščine, ki ne omogočajo kakovostnega aerofotografiranja in jih izvajalec v naprej ni mogel pričakovati, oziroma se jim izogniti. V takšnem primeru lahko izvajalec predlaga podaljšanje obdobja aerofotografiranja.

V primeru, da se naročnik in izvajalec dogovorita za podaljšanje obdobja aerofotografiranja, lahko naročnik zahteva, da mora izvajalec zagotoviti, da bo najmanj ena ekipa z vso potrebno opremo za aerofotografiranje v pripravljenosti na letališču, ki ne bo več kot 150 km oddaljeno od delovišča. Izvajalec mora v tem primeru obvestiti naročnika na katerem letališču se le-ta nahaja, ter navesti podatke o letalu, ekipi in opremi. V primeru sprememb zahtevanih podatkov mora izvajalec naročnika o tem sproti obveščati. Zahteva preneha takoj, ko je aerofotografiranje izvedeno v celoti.

| Št_OAF | IME_OAF | Datum oddaje | Aerofotografiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koper | 14.6.2023 | 1.4. - 1.6. |
| 2 | Nova Gorica | 21.6.2023 | 1.4. - 1.6. |
| 3 | Postojna | 17.8.2023 | 1.4. - 1.6. |
| 4 | Jesenice | 6.9.2023 | 1.6. - 1.8. |
| 5 | Ljubljana | 12.6.2024 | 1.4. - 1.6. |
| 7 | Novo mesto | 19.6.2024 | 1.4. - 1.6. |
| 6 | Kočevje | 20.8.2024 | 1.4. - 1.6. |
| 9 | Kamnik | 27.9.2024 | 1.6. - 1.8. |
| 10 | Murska Sobota | 11.6.2025 | 1.4. - 1.6. |
| 11 | Maribor | 18.6.2025 | 1.4. - 1.6. |
| 8 | Celje | 20.8.2025 | 1.4. - 1.6. |
| 12 | Velenje | 27.8.2025 | 1.5. - 1.7. |

Tabela 1: Obdobja aerofotografiranja in okvirni roki oddaj izdelkov CAS23-25

Izdelki se oddajajo na USB prenosnih diskih. Vsi izdelki enega območja aerofotografiranja (OAF) morajo biti oddani hkrati in na enem prenosnem disku.

Izvajalec in naročnik lahko zaradi vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki vplivajo na izvedbo aerofotografiranja, spremenita predvidene datume oddaj. Spremembo pisno predlaga izvajalec. V predlogu morajo biti navedeni utemeljeni razlogi za spremembo, priložena morajo biti tudi ustrezna dokazila in predlog novega terminskega plana. Če se naročnik s spremembami strinja, se sprejme nov terminski plan, ki ga s podpisom potrdita pogodbena zastopnika. Pri tem se skladno z vrednostjo posameznega območja, ki je predmet oddaje, spremeni višina posameznega računa. Celotni obseg in vrednost pogodbenega dela se pri tem ne smeta spremeniti.

Del ponudbe je tudi načrt aerofotografiranja, kot je to opisano v poglavju 4.1.2. Naročnik ga potrdi v 8 dneh po podpisu pogodbe oz. ga vrne izvajalcu v dopolnitev. Izvajalec mora popravljen načrt aerofotografiranja predati najkasneje v 8 dneh po prejemu zahteve za dopolnitev.

Zaradi zmanjšanja rizika izvedbe aerofotografiranja zaradi vremenskih razmer in drugih nepredvidenih okoliščin mora imeti izvajalec zagotovljeni najmanj dve snemalni ekipi, ki naj bosta glede snemalne opreme identični oziroma s kar se da podobnimi tehničnimi karakteristikami. Vsaka ekipa naj bo načrtovana za izvedbo aerofotografiranja vsaj ene OAF letno. Ponudnik snemalno opremo opiše v opisu del (poglavje 1.6.2) in jo navede v ponudbi, obrazec OBR2.

Vhodni podatki

Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Vhodni podatki, ki jih lahko zagotovi naročnik, so:

- podatki o obstoječih geodetskih točkah (baza trigonometričnih točk),

- baza terenskih točk za aerotriangulacijo in kontrolo položajne točnosti (cca. 1400 točk),

- podatki rastrskih kart (DTK 25; DTK 50; PK 750),

- podatki obstoječega DMR (DMR1 iz LSS z upoštevanimi posodobitvami iz prejšnjih ciklov CAS ali iz CLSS, v primeru, da bodo na voljo tudi podatki novejšega zajema z laserskim skeniranjem, bodo izvajalcu na voljo novejši podatki),

- podatki o zaznanih spremembah DMR v prejšnjih ciklih CAS (SHP datoteke poligonov zaznanih sprememb in posebnih območij, kjer se teren zaradi človekove dejavnosti lahko dnevno spreminja – dnevni kopi, deponije in podobno).

- ortofoto DOF025, zadnja verzija.

Za potrebe tega projekta lahko izvajalec zaprosi naročnika tudi za druge podatke, ki jih vodi Geodetska uprava.

TEHNIČNI DEL PONUDBE

Testno aerofotografiranje (TAF)

- Testno aerofotografiranje (TAF) je sestavni del ponudbe: predati je treba aerofotografije iz testnega aerofotografiranja z vsemi poročili in zapisi kontrole kakovosti, kot so predvideni za glavno izvedbo. Testno območje je lahko izven Republike Slovenije, vendar mora biti čim bolj podobno območju tega naročila.

- Testno aerofotografiranje je treba izvesti z enakim aerofotoaparatom, kot bo opravljeno AF projekta za katerega se pripravlja ponudba.

- V TAF naj bo najmanj 30 aerofotografij v 3 pasovih. Vzdolžni in prečni preklopi med posnetki morajo biti taki, kot so zahtevani za izvedbo te naloge.

- Na podlagi aerofotografij TAF se naredi vse izdelke, kot so predvideni v nadaljevanju te Tehnične dokumentacije, poleg aerofotografij tudi aerotriangulacijo in njene rezultate, DMP-OT, DMP, DMR-  nalogo ugotavljanja sprememb na DMR in popravkov DMR ni treba izvesti, DMRO in ortofoto.

- Struktura in vsebina predanih podatkov mora biti enaka zahtevani vsebini iz TD. Podatki morajo biti predani na fizičnem mediju (trdi disk ali USB ključ).

Vsebina opisa del

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji preda naslednje dokumente in zapise:

- Opis posameznih korakov izvedbe projekta glede na zahteve tehnične dokumentacije. Ponudnik naj natančno opiše naslednje procese:

  - Aerofotografiranje,

  - Določitev oslonilnih in kontrolnih točk,

  - Aerotriangulacijo in njene rezultate,

  - DMV (izdelava DMP-OT, izdelava DMP, vzdrževanje DMR in generiranje DMRO),

  - Izdelavo ortofota,

- Navesti je treba s katero snemalno opremo se bo izvedlo aerofotografiranje (aerofotoaparat, oprema za določanje trajektorije leta, letalo) ter ključne osebe za izvedbo naloge (odgovorna oseba, piloti, snemalci).

- Pri posameznem procesu je treba poleg opisa celotnega postopka opisati tudi, katera programska oprema bo uporabljena pri izvedbi (proizvajalec, ime in verzija, ter uporabljeni podprogrami) ter odgovorno osebo za izvedbo procesa. V primeru, da bo pri izvedbi naloge sodelovalo več podjetij (skupna ponudba, izvedba s podizvajalci), je treba navesti tudi, katero podjetje bo izvajalo posamezen proces.

- Pri vsakem procesu je treba opisati tudi obseg in način izvajanja notranje kontrole kakovosti. Za vsak izdelek je treba navesti, kje v procesu in na kakšen način bo kontrola izvedena.

- Skice razporeditve OT in KT po OAF (seznam terenskih točk v naročnikovi bazi s približnimi koordinatami je podan v prilogi G).

- Pri vseh procesih naj ponudnik opiše morebitne težave, ki jih pričakuje pri zadovoljevanju razpisnih pogojev.

- Ponudnik opiše, kako bo ukrepal oz. se zavaroval v primeru izrednih dogodkov, kot so naravne ali druge nesreče, odpoved sodelovanja podizvajalcev ali odhod ključnih ljudi iz projekta.

Zagotavljanje kakovosti

Kontrola kakovosti

Kontrole kakovosti vseh rezultatov projekta je treba izvajati čim bolj natančno in to dokumentirati tako, da bo naročnik lahko preveril posamezen proces izdelave, polizdelek ali končni izdelek.

Naročnik bo v celoti ali vzorčno preverjal kakovost vmesnih in končnih rezultatov:

  - Pri izvajanju kontrole se uporablja ta tehnična dokumentacija in standard ASPRS, ki je del razpisne dokumentacije. V primeru, da naročnik v okviru kontrole kakovosti ugotovi, da je izdelek neustrezen, ga zavrne in zahteva popravilo v roku, ki je predviden v pogodbi.

  - Za vsak izdelek se zapiše in preda tehnično poročilo, ki zelo pomemben dokument za naročnikovo razumevanje in njegovo zaupanje v kakovost končnih izdelkov. Tehnično poročilo opisuje zajem in izračun vhodnih podatkov, obdelavo teh podatkov, procese in rezultate kontrole kakovosti in končne izdelke. Vsebina tehničnih poročil je podrobneje zapisana v nadaljevanju za vsak izdelek posebej.

  - Naročnik lahko izvede tudi kontrolo proizvodnega procesa pri izvajalcu. Ta pregled se lahko opravi kadarkoli, še posebej pa ob ponavljanju napak oziroma zamujanju rokov. Namen takega pregleda je ugotavljanje težav izvajalca, ter odkrivanje vzrokov zanje z namenom zagotovitve skladnosti končnih izdelkov z zahtevami razpisa ter upoštevanja predvidenih rokov.

  - Nekateri zapisi o kontroli kakovosti so predvideni v tem dokumentu in so nujna vsebina elaborata, zahteve so opisane v nadaljevanju. Zapišejo in oddajo naj se tudi vsi drugi zapisi o izvajanju kontrole kakovosti, ki jih izvajalec izvede z namenom pregleda in zagotavljanja kakovosti pred predajo rezultatov, pomagali pa bodo tudi naročniku pri pregledu kakovosti.

  - Zapise o kontroli kakovosti, ki so nujna vsebina elaborata se zapiše v eno mapo, druge zapise o kontroli kakovosti (interni zapisi, izpisi iz programa za obdelavo …) pa v drugo mapo.

  - Vsi zapisi o kakovosti se oddajo kot del oddajnega elaborata in morajo imeti naslednje osnovne podatke:

    - datum izvedbe notranje kontrole,

    - navedba osebe, ki je kontrolo izvajala in njen podpis,

    - podpis odgovorne osebe,

    - navedba izdelka na katerega se notranja kontrola nanaša,

    - navedba, kaj točno se je kontroliralo na tem izdelku,

    - navedba ugotovitev kontrol.

Tedenska poročila

Tedenska poročila se oddajajo vsak ponedeljek od začetka obdobja aerofotografiranja do zadnje oddaje v tekočem letu. Poročila se v obliki datoteke pošiljajo na elektronski naslov naročnika. Iz tedenskih poročil mora biti razvidno, kaj je bilo v preteklem tednu na posameznem sklopu izdelkov izvedeno ter stanje dokončanja v odstotkih in z grafičnim prikazom. Posebej mora biti v tedenskem poročilu označeno, ali je bilo aerofotografiranje za posamezno OAF dokončano in datum dokončanja aerofotografiranja OAF. V poročilu je obvezno omeniti vse težave zaradi katerih bi lahko prišlo do morebitnih zamud pri predaji izdelkov. Vsebina poročila se oblikuje za posamezno OAF.

protokol predaje izdelkov

Prva predaja izdelkov

Medij oddaje so USB 3.2 (ali novejši) prenosni diski ustrezne kapacitete, vsi izdelki in elaborat ene OAF morajo biti v celoti zapisani na enem disku. Za vse oddaje morajo biti uporabljeni enaki diski (proizvajalec, model, lahko so različne kapacitete). Diski morajo biti jasno označeni, navedeno mora biti:

- številka diska v okviru projekta (npr. disk 2/11);

- informacija o lastniku podatkov (naročnik);

- informacija o izvajalcu;

- podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe);

- leto aerofotografiranja;

- vsebina na disku oziroma predmet oddaje (št. in ime OAF in seznam trigonometričnih sekcij),

Oddaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Zemljemerska ulica 12

SI-1000 Ljubljana

e-naslov: Peter.Preseren@gov.si

Struktura zapisa map in datotek na oddajnem disku je predpisana v prilogi: Priloga D – Struktura map in datotek. Diski so del oddanega materiala in se ne vračajo. Celotni elaborati se oddajajo izključno v digitalni obliki.

Predaja popravkov

V primeru, da so po pregledu oddanih izdelkov zahtevani popravki, morajo biti popravljene datoteke zapisane v mapah, kot so predvidene za oddajo, pri čemer v zapisu popravkov ne sme biti praznih map ali datotek, ki niso bile popravljene oziroma spremenjene. Oddati je treba tudi seznam datotek (s potjo), ki mora vsebovati datoteke, ki se jih doda, odstrani ali zamenja.

Poleg popravljenega gradiva je treba oddati tudi poročilo o popravkih z opisom vzrokov za napake, kako so bili popravki izvedeni ter opisom vsebin predanih popravkov. Navedeno mora biti, kaj je bilo popravljeno in v katero mapo je zapisano. V primeru, da kateri od popravkov ni bil izveden, je treba razloge za to opisati v poročilu in označiti v seznamu popravkov.

Popravki se predajo na fizičnih nosilcih podatkov in preko FTP ter se pošljejo naročniku na enak način kot so bili predani izdelki ob prvi predaji. Fizični nosilci podatkov ostanejo v lasti naročnika.

Opredelitev izdelkov

Pri izvedbi te naloge se uporablja horizontalni državni koordinatni sistem D96/TM(ESRS) in višinski državni koordinatni sistem SVS2010(datum Koper), podrobneje o tem na naslovu:

https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/drzavni-koordinatni-sistem/

Aerofotografije

Vsebina zahtev

- Predmet oddaje so originalno zajete aerofotografije po kanalih (pankromatski, če je bil posebej zajet, R, G, B in IR) ter združena aerofotografija (RGB), izdelana s postopkom ostrenja slik (ang. pan-sharpening), če obstaja pankromatski kanal. Če pankromatski kanal ne obstaja, je treba poleg aerofotografije RGB predati tudi združeno barvno-infra-rdečo fotografijo (IR,R,G).

- Območje projekta je razdeljeno na 12 območij aerofotografiranja (OAF). Med OAF je treba zagotoviti prekrivanje in sicer tako, sta najmanj dve aerofotografiji narejeni čez rob OAF v smeri vzhod-zahod, in polovico pasu čez rob OAF v smeri sever-jug.

- Aerofotografije morajo biti izdelane s profesionalnim veliko-formatnim digitalnim aerofotoaparatom, ki uporablja površinske senzorje (angl. frame camera).

- Izvajalec v okviru tega projekta istočasno z aerofotografiranjem ne sme izvajati zajema z drugimi tipi senzorjev brez vednosti naročnika. Če bi želel istočasno zajemati podatke še z drugim(i) senzorjem(i) daljinskega zaznavanja (lasersko skeniranje, zajem s termičnim senzorjem, videosnemanje, hiperspektralno snemanja …), mora pridobiti dovoljenje naročnika. V tem primeru lahko naročnik zahteva zapis kopije tako pridobljenih podatkov. Naročnik lahko kadarkoli v času izvajanja projekta zahteva pregled letala s strani pooblaščene osebe o prisotnosti drugih senzorjev.

Načrt aerofotografiranja

- Za aktualne OAF mora izvajalec 8 dni pred odpiranjem časovnega okna za izvajanja aerofotografiranja naročniku predati načrt izvedbe aerofotografiranja (načrt AF), ki ga ta odobri najkasneje v 8 delovnih dneh po prejemu oz. da pripombe ali zastavi vprašanja. Izvajalec je dolžan naročniku odgovoriti na vsa vprašanja, ki se nanašajo na načrt AF in ga v 8 delovnih dneh od zavrnitve s strani naročnika popraviti tako, da bo v skladu z zahtevami naročnika.

- Pogoj za začetek aerofotografiranja je s strani naročnika potrjen načrt AF.

- Vsebina načrta AF je enaka kot pri indeksni karti, le da so koordinate perspektivnih centrov in drugi podatki načrtovani. Izvajalec pošlje naročniku načrt AF v digitalni obliki (SHP).

Pogoji aerofotografiranja

- Obdobja aerofotografiranja so določena v poglavju 1.4 (Tabela 1, stolpec »Aerofotografiranje«).

- Obdobje aerofotografiranja se lahko s soglasjem naročnika zaradi objektivnih razlogov podaljša. Podaljšanje obdobja potrdi naročnik na pisno prošnjo izvajalca, ki mora biti oddana vsaj 10 dni pred končanjem obdobja aerofotografiranja. V prošnji je treba navesti utemeljen razlog za podaljšanje in priložiti ustrezna dokazila. Če je razlog za podaljšanje slabo vreme, je treba prošnji priložiti tudi poročilo z ARSO za dneve in OAF, ko aerofotografiranja ni bilo mogoče izvajati.

- Celotno OAF naj se aerofotografira v istem dnevu ali največ dveh zaporednih dneh. V kolikor izvajalec aerofotografiranja ne more opraviti aerofotografiranja v tem času, lahko naročnika zaprosi za podaljšanje tega časa, pri tem mora navesti utemeljene razloge.

- Aerofotografiranje se ne izvaja v primeru, ko so tla zakrita zaradi megle, oblakov, senc oblakov, snega, dima, smoga, poplav ali drugih za aerofotografiranje neugodnih okoliščin.

- Na aerofotografijah ne smejo biti vidni megla, oblaki, sence oblakov, sneg, dim, smog, poplave ali druge vsebine, ki onemogočajo zajem topografije zemeljskega površja. Prav tako ne sme biti preveč osvetljenih ali pretemnih območij in drugih napak, ki izvirajo iz nastavitev opreme za aerofotografiranje, ter zmanjšujejo vidnost detajla.

- Višina sonca ne sme biti nižja od 30 nad horizontom.

- Osnovna smer aerofotografiranja je V-Z.

- Minimalni vzdolžni preklop je 80%, prečni pa 30%. Pri blokih OAF Novo mesto in OAF Maribor je prečni preklop povečan in sicer 60%, vzdolžni preklop je enak, kot pri ostalih OAF (80%).

- Velikost najmanjšega slikovnega elementa RGB aerofotografije (nominalna vrednost DTI) ne sme nikjer presegati vrednost DTI = 0,25 m v nadirju.

- Popravek smeri letala (zasuk kapa) med zaporednima aerofotografijama ne sme presegati 4°.

- Med aerofotografiranjem je treba gibanje aerofotoaparata ohraniti v načrtovani smeri ne glede na zanos letala. Nepopravljen del zanosa ne sme presegati 3°.

- Nagib aerofotoaparata za posamezno aerofotografijo ne sme presegati 4°. Prav tako razlika med nagiboma dveh zaporednih aerofotografij ne sme presegati 4°, povprečen nagib vseh fotografij ne sme presegati 1°.

- Osvetlitev in kontrast morata biti v skladu s priporočili proizvajalca digitalnega aerofotoaparata.

- Aerofotografije morajo biti ostre, z ustrezno ločljivostjo detajla, brez svetlobnih prog, tonsko enakomerne in z ustrezno ter enakomerno stopnjo kontrasta, ki zagotavlja razločnost detajla v zelo svetlih in senčnih območjih, ter s primernostjo prikazanih barv.

- Manjše napake so dovoljene le, če bistveno ne vplivajo na uporabnost aerofotografij, oz. ne prekrivajo objekta, ki je lahko predmet zajema. Dovoljene so: neizogibne sence, stalna snežišča, odboj na vodnih telesih in drugih zrcalu podobnih površinah.

- Vsako aerofotografijo z napakami, kot so oblaki ali sence oblakov, razbarvanje in neostrost, je treba ponoviti oz. bo OAF v celoti zavrnjen.

Posadka, letalo in aerofotoaparat

- Vsak član posadke mora imeti vsaj triletne izkušnje z aerofotografiranjem. Operater na AFT mora imeti vsaj triletne izkušnje z AF, ki morajo biti vsaj deloma pridobljene s tipom AFT in letalom, s katerim bo AF izvedeno.

- Izvajalec mora v ponudbi navesti osnovne informacije o letalih s katerimi se bo izvedlo aerofotografiranje in kopije potrdil, ki jih zahteva kontrola letenja in institucija, ki dovoljuje opravljanje aerofotografiranja nad območjem Slovenije (dovoljenje za delo v zraku).

- Vsako letalo, ki se bo uporabljalo za izvedbo tega projekta, mora biti vzdrževano in operativno po zahtevah slovenske letalske zakonodaje in evropskih letalskih standardov JAR, ter z upoštevanjem ameriških letalskih standardov FAR, kjer je to treba.

- Aerofotoaparat mora biti vgrajen na žiroskopsko podnožje, ki avtomatsko kompenzira nagibe in zasuk letala. Podnožje mora biti zasnovano in vgrajeno tako, da je čim manj občutljivo na vibracije letala. Izvajalec v ponudbi priloži fotografijo iz katere je razvidno, kako je aerofotoaparat, ki bo uporabljen pri izvedbi projekta, vgrajen v letalo.

- GNSS antena mora biti vgrajena tako, da med zavoji letala ne bo prihajalo do izgube GNSS signala.

- Poročilo o vrednostih vektorjev, ki povezujejo, projekcijski center aerofotoaparata, GNSS anteno in IMU, izvajalec priloži ponudbi in ob izvedbi vključi v elaborat.

- Uporablja se lahko samo profesionalne veliko-formatne aerofotoaparate (angl. frame camera), ki izdelajo originalno aerofotografijo RGB z velikostjo več kot 340 MP (angl. mega pixel) in kjer število NSE prečno na smer leta večje od 23.000. Ustrezni aerofotoaparati so npr. tipa Vexcel UltraCam (Eagle) ali Leica (DMC III ali DMC-4).

Certifikat kalibracije aerofotoaparata

- Vsak aerofotoaparat mora biti kalibriran s strani proizvajalca aerofotoaparata ali kalibracijskega centra, ki je mednarodno priznan in pooblaščen s strani proizvajalca aerofotoaparata. Kalibracijski certifikat, ki je uporabljen pri izdelavi aerofotografij v okviru projekta, ne sme biti starejši od treh let od datuma aerofotografiranja.

- Ponudnik preda v tehničnem delu ponudbe prvi (tovarniški), predzadnji in zadnji certifikat aerofotoaparata, s katerim je načrtovan zajem podatkov v projektu. V elaboratu za posamezen OAF izvedbe izvajalec preda prvi, predzadnji in zadnji certifikat aerofotoaparata, ki je bili uporabljen pri izvedbi zajema aerofotografij.

- Izvajalec lahko projekt izvaja samo z aerofotoaparati, katerih certifikati so bili priloženi v ponudbi. Za uporabo drugih aerofotoaparatov mora izvajalec pridobiti dovoljenje naročnika.

- Aerofotografije, ki so narejene z aerofotoaparatom, ki nima ustreznega certifikata, so neustrezne in jih je treba ponoviti z aerofotoaparatom, ki ima ustrezen certifikat.

- Vsi certifikati naj bodo predani v elektronski obliki (PDF) in morajo vsebovati poročila o vsaj naslednjih kalibracijah:

    - geometrična kalibracija (ang. Geometric Calibration),

    - verifikacija kakovosti objektiva in senzorja (ang. Verification of Lens Quality and Sensor Adjustmant),

    - radiometrična kalibracija (ang. Radiometric Calibration),

    - kalibracija okvarjenih slikovnih elementov senzorja (ang. Calibraion of Defective Pixel),

    - kalibracija zaslonke (ang. Shutter Calibration),

    - kalibracija senzorja in elektronike (ang. Sensor and Electronics Calibration).

- Certifikat mora vsebovati kalibracijo za pankromatski senzor, če ga sistem vsebuje, in kalibracijo vseh multispektralnih senzorjev (R, G, B in IR) oz. za sestavljeno sliko, ča je uporabljeno več objektivov oz. senzorjev.

Ponovitev aerofotografiranja

Če je treba aerofotografiranje ponoviti, ker le-to ne ustreza tehničnim zahtevam, navedenim v poglavju 4.1.3, se upošteva naslednje pogoje:

- Nadomestne aerofotografije morajo biti izvedene z istim aerofotoaparatom, v isti smeri, s čim krajšim časovnim zamikom, ob enakem času dneva in v podobnih svetlobnih pogojih kot izvorne aerofotografije.

- Če bi bilo treba ponoviti več kot 20 % aerofotografij v pasu, se ponovi celoten pas.

- Če bi bilo treba ponoviti več kot 30 % aerofotografij v OAF, se ponovi celotno OAF.

- Pri ponovljenem aerofotografiranju je treba v tehničnem poročilu natančno navesti, katere aerofotografije so bile ponovljene in zakaj, ter to označiti v indeksni skici.

- V primeru, da ponovitve aerofotografiranja niso izvedene v 15 dneh od datuma izvornega aerofotografiranja, se pas oz. OAF ponovno aerofotografira v celoti.

Aerofotografije

Kot izdelek, se predajo naslednje datoteke:

- Datoteke barvnih aerofotografij (RGB), se poimenujejo glede na leto, blok in številko aerofotografije v bloku: AFLL-BB-xxxx.TIF, kjer je LL leto izvedenega aerofotografiranja (AF), BB številka OAF in xxxx številka aerofotografije (številka AF se v OAF ne sme ponoviti). Na primer AF21-01-0096.TIF, kjer je:

    - AF21-	AF kot okrajšava za aerofotografiranje in 21 za letnico 2021;

    - -01-	številka OAF (npr. 01-Koper),

    - -0096	številka aerofotografije.

- Datoteke originalnih aerofotografij posameznih multispektralnih kanalov se poimenujejo glede na aerofotografiranje v enaki obliki, z dodano pripono P, R, G, B, IR. Na primer:

    - AF21-01-0096P.TIF za pankromatski kanal (v kolikor pankromatski kanal obstaja),

    - AF21-01-0096R.TIF za rdeči kanal,

    - AF21-01-0096G.TIF za zeleni kanal,

    - AF21-01-0096B.TIF za modri kanal in

    - AF21-01-0096IR.TIF za infra-rdeči kanal.

- Za vse aerofotografije (RGB) se iz radiometričnih vrednosti izračunajo srednje vrednosti histogramov za vse kanale skupaj in posebej za vsak kanal. Za vsak kanal posebej se izračuna tudi standardni odklon. Izračuni naj bodo v okviru naslednjih vrednosti:

    - srednja vrednost histograma naj bo med 51 in 139,

    - srednja vrednost za rdeč kanal naj bo med 50 in 137, standardni odklon naj bo med 29 in 73,

    - srednja vrednost za zelen kanal naj bo med 56 in 144, standardni odklon naj bo med 29 in 73,

    - srednja vrednost za moder kanal naj bo med 32 in 138, standardni odklon naj bo med od 24 in 73.

- V primeru odstopanj, ki presegajo zgoraj navedene okvire, je treba aerofotografije popraviti oz. navesti vzrok za odstopanja.

- Vse predane aerofotografije se za predajo zapiše v format TIFF s stisnjeno obliko LZW z naslednjim ukazom:

gdal_translate vhodni.tif izhodni.tif -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2

Zajem in obdelava GNSS in INS opazovanj

- Zajem podatkov med izvajanjem aerofotografiranja:

    - Za zagotovitev podatkov o zunanji orientaciji je treba med aerofotografiranjem na letalu uporabiti dvofrekvenčni GNSS-sprejemnik in kakovosten inercialni sistem (INS). Poleg GNSS-opazovanj se v letalu registrira tudi točen čas posamezne osvetlitve aerofotografije.

    - Najmanjša frekvenca za zajem GNSS podatkov naj ne bo manjša od 1Hz in od 100Hz za INS meritve.

    - Pred izvedbo AF naj se preveri pokritost območja z GNSS signalom. PDOP v času izvedbe AF naj bo 4 ali manjši.

- Zajem podatkov na referenčnih GNSS postajah:

    - Za zagotovitev podatkov med izvajanjem AF je treba pridobiti in uporabiti podatke iz najmanj dveh referenčnih postaj, kjer je treba uporabiti dvofrekvenčni GNSS sprejemnik.

    - Med izvajanjem aerofotografiranja se na referenčnih postajah zajema GNSS-opazovanja z enako frekvenco kot na letalu. Zajem podatkov na referenčnih postajah zagotovi izvajalec aerofotografiranja.

    - Zajeti podatki morajo ustrezati nameravani izvedbi aerotriangulacije. Dolžina baznega vektorja (oddaljenost letala od referenčnih postaj) ne sme presegati 50 kilometrov. Natančnost določitve koordinat referenčne postaje (standardni odklon) mora biti znotraj 0,02m.

    - Za referenčne postaje se priporoča uporaba stalnih GNSS postaj omrežja SIGNAL, glede protokola zagotavljanja teh podatkov se s Službo za GNSS, ki deluje v okviru GURS, dogovori izvajalec sam. Podatki omrežja SIGNAL, ki so potrebni pri izvedbi tega projekta, so za izvajalca brezplačni.

- Obdelava GNSS-INS opazovanj:

    - Izvajalec aerofotografiranja na podlagi GNSS in INS opazovanj izračuna približne koordinate projekcijskih centrov aerofotografij.

    - Za območja aerofotografiranja se izdela tehnično poročilo o izvedbi in obdelavi GNSS-INS opazovanj, v katerem mora biti ocenjena kakovost izračunanih položajev projekcijskih centrov, navedene morajo biti tudi morebitne težave pri obdelavi.

    - Naročniku se za posamezno OAF preda datoteko, ki je bila uporabljena kot vhodni podatek za izvedbo aerotriangulacije za vsako OAF. Vsebina datoteke, ki se preda tudi kot končni izdelek, je opisana v nadaljevanju (Tabela 3).

    - Preda se tudi skico treh komponent vektorja, ki povezuje fazni center GNSS-antene in projekcijski center v aerofotoaparatu.

    - V tehničnem poročilu je treba natančno opisati, katere referenčne GNSS-postaje so bile uporabljene pri izračunu približnih lokacij PC oz. ali je bila uporabljen kakšen drug način georeferenciranja.

    - Naročniku se med rezultati odda RINEX datoteke kinematičnih in GNSS meritev na letalu, ter meritev z referenčne postaje za isto časovno obdobje. Predani podatki morajo vsebovati vse datoteke, ki omogočajo ponoven izračun lokacij PC in kotov zasuka aerofotografij.

Vsebina oddaj

Osnovni rezultat aerofotografiranja so RGB aerofotografije, izdelane s postopkom ostrenja slike (ang. pan-sharpening) ali direktno prebrane iz senzorja, ter vse originalno zajete aerofotografije: pankromatski kanal, ki se uporabi za ostrenje, če obstaja, ter R, G, B in IR kanali) in elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo (pred in po aerotriangulaciji) ter njihova točnost. V elaboratu je treba oddati tudi tehnično poročilo in ostale podatke, ki so potrebni za preverjanje ustrezne izvedbe izdelkov in kontrolo kakovosti le teh. Oddaja naj vsebuje:

    - aerofotografije v digitalni obliki in zahtevanem formatu, zapisane v ustrezne mape,

    - tehnično poročilo,

    - zahtevana poročila o kalibracijah aerofotoaparata, ki je bil uporabljen med izvedbo aerofotografiranja,

    - načrt aerofotografiranja, ki ga je potrdil naročnik pred pričetkom AF,

    - indeksna karta,

    - datoteke z opazovanji GNSS in INS ter datoteke obdelave le-teh z rezultati in oceno točnosti (t.j. vse podatke, ki omogočajo ponovni preračun približnih koordinat perspektivnih centrov),

    - zapise o izravnavi GNSS-INS opazovanj,

    - koordinate perspektivnih centrov ter nagibi aerofotografij, izračunane iz GNSS in INS opazovanj, ter njihova točnost,

    - zapis o srednjih radiometričnih vrednostih ter njihovih standardnih odklonih za vsako aerofotografijo,

    - datoteke z metapodatki.

Podrobnejše specifikacije:

- Pri uporabi aerofotoaparata s kanalom PAN morajo biti aerofotografije zapisane v  6-ih datotekah, in sicer:

  - 5 datotek originalnih aerofotografij (Pan, R, G, B in IR) se preda v formatu TIFF (v originalni radiometrični ločljivosti oz. najmanj 11 bitni radiometrični ločljivosti v komprimirani obliki brez izgub),

  - 1 barvna aerofotografija (RGB), ki se predaja v formatu TIFF (v komprimirani obliki brez izgub)) z originalno radiometrično ločljivostjo (8 bitov po kanalu).

- Pri uporabi aerofotoaparata brez kanala PAN morajo biti aerofotografije zapisane 6-ih datotekah, in sicer:

  - 4 datoteke originalni aerofotografij (R, G, B in IR) se preda v formatu TIFF (v originalni radiometrični ločljivosti oz. najmanj 11 bitni radiometrični ločljivosti, v komprimirani obliki brez izgub),

  - 1 barvna aerofotografija (RGB), ki se predaja v formatu TIFF (v komprimirani obliki brez izgub)) z reducirano radiometrično ločljivostjo (8 bitov po kanalu),

- Vse TIFF datoteke aerofotografij morajo imeti v metapodatkih datoteke zapisan datum posnetka.

- Oddati je treba indeksno karto načrtovanih in izvedenih aerofotografij za vsako OAF. Posamezne vsebine karte morajo biti ločene po slojih, format predaje je SHP. Vsebina indeksne karte je naslednja:

    - linije in številke pasov aerofotografiranja,

    - številke in lokacije vseh aerofotografij, ki so pridobljene iz GNSS meritev med izvedbo aerofotografiranja,

    - s strani naročnika potrjen načrta aerofotografiranja,

    - številke in lokacije oslonilnih (OT) in kontrolnih (KT) točk.

- Tehnično poročilo vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne karakteristike izvedenega aerofotografiranja:

      - območje izvedenega aerofotografiranja (skica OAF na zemljevidu Slovenije, skupaj s sosednjimi OAF), datum, naročnik, izvajalec,

      - osnovni podatki o letalu, posadki (pilot, kopilot, operater), aerofotoaparatu, GNSS opremi na letalu in na terenu, INS opremi, in morebitni drugi uporabljeni opremi,

      - podatki o obsegu aerofotografiranja (število in dolžina pasov aerofotografiranja, število aerofotografij, število modelov),

      - seznam ponovljenih aerofotografij,

      - splošne meteorološke pogoje ob aerofotografiranju in meteorološki parametri v času izvedbe aerofotografiranja za dneve od začetka AF do zaključka AF (tudi za dneve, ko se AF ni izvajalo),

    - opis postopkov izvedbe aerofotografiranja in morebitne težave ob izvedbi,

    - opis postopka zajema in obdelave GNSS-INS podatkov in morebitne težave ob izvedbi,

    - linije in številke pasov aerofotografiranja,

    - opis programske opreme za obdelavo aerofotografij,

    - opis programske opreme za obdelavo GNSS-INS podatkov,

    - v primeru, ko rokov izvedbe ni bilo mogoče spoštovati zaradi vremena, je treba predati vremensko poročilo Agencije RS za okolje (ARSO) za dneve, ko AF ni bilo mogoče izvajati,

    - opis in dokazilo o izvajanju notranje kontrole kakovosti,

    - tehnično poročilo mora vsebovati dejanski opis vezan na konkretni OAF (težave, rešitve, skice in njihov opis).

- Elaborat mora vsebovati tudi:

    - certifikate aerofotoaparata, ki je bilo že opisano,

    - načrt aerofotografiranja, ki je bil predan in potrjen s strani naročnika pred začetkom aerofotografiranja,

    - datoteke z opazovanji (GNSS in INS), datoteke obdelave podatkov z rezultati in oceno natančnosti (t.j. vse podatke, ki omogočajo ponovni preračun natančnih koordinat perspektivnih centrov in nagibov posnetkov, t.j. podatkov, ki bodo uporabljeni pri aerotriangulaciji),

    - zapis o radiometričnih vrednostih za vsako aerofotografijo,

    - datoteke z metapodatki o območjih aerofotografiranja in o aerofotografijah.

Datoteke z metapodatki

Za posamezno OAF se zberejo pomembni podatki, kot je to opisano v spodnjem seznamu z opisom posameznih atributov (Tabela 2). Ime datoteke je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter »_AF« (npr. 01-Koper_AF.xls). Za vsak dan in za vsako kamero se zapiše svoja vrstica tabele.

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka OAF (npr. 01) – zaporedna številka na območju projekta |
| BLOK_IME | ime OAF (npr. Koper) – največje naselje na OAF |
| AF_OZN | oznaka aerofotografiranja (npr. AFS09) |
| NAROCNIK | naziv naročnika (npr. GURS) |
| IZVAJALEC | naziv izvajalca (npr. Fotogram d.o.o) |
| CLRMDL | zajete barve fotografije (npr. RGB, BIR, ČB, …) |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja za posamezno OAF |
| LETALO | oznaka letala |
| FOTO_TIP | proizvajalec in tip aerofotoaparata |
| KALIB | datum zadnje kalibracije aerofotoaparata |
| FOKUS | fokus aerofotoaparata v mm |
| PREK_P | prečni preklop |
| PREK_V | vzdolžni preklop |
| DTI | povprečna dolžina talnega intervala aerofotografij v metrih (npr. 0,25) |
| ST_PAS | število izvedenih pasov aerofotografiranja |
| ST_PAS_OAF | število vseh pasov aerofotografiranja v posameznem OAF |
| ST_AF | število izvedenih aerofotografij |
| ST_AF_OAF | število vseh aerofotografij v posameznem OAF |
| OPOMBA | morebitne opombe (npr. ponovljeno aerofotografiranje ...) |

Tabela 2: Tabela atributov o območju aerofotografiranja

Tabela 3 predstavlja šifrant oziroma podaja seznam in opis posameznih atributov, ki se nanašajo na posamezno aerofotografijo. Ime datoteke je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter končnice »_PO« (npr. 01-Koper_PO.xls). Preglednica mora vsebovati tudi podatke o morebitnih ponovljenih aerofotografijah, kar mora biti navedeno v opombah.

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka OAF (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF08-01-0001) |
| X | približna vrednost koordinate e projekcijskega centra v [m] |
| Y | približna vrednost koordinate n projekcijskega centra v [m] |
| Z | približna vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorsko višino H) [m] |
| OMEGA | približna vrednost rotacije omega (okoli osi X) [ decimalne stopinje] |
| FI | približna vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [ decimalne stopinje] |
| KAPA | približna vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [ decimalne stopinje] |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih; izračunan mora biti za vsako AF v nadirju (npr. 0,25m, 0,23 m, …) |
| OPOMBE | morebitne opombe (npr. ponovljena aerofotografija, oznaka xxxxx) |

Tabela 3: Tabela atributov o aerofotografijah po aerofotografiranju

Struktura zapisov na trdi disk

- v mapi OAF se odpreta 2 podmapi:

    - //01-Koper/AF, kjer so zapisne vse aerofotografije in

    - //01-Koper/AF_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, v podmape pa vse ostalo.

- v podmapi //01-Koper/AF, se odpre 6 podmap:

    - //01-Koper/AF/RGB, kamor se kopirajo vse barvne (RGB) aerofotografije,

    - //01-Koper/AF/0PAN, kamor se kopirajo vse originalne pankromatske aerofotografije, ali //01-Koper/AF/0BIR, kamor se kopirajo vse barvne infrardeče (IRRG) aerofotografije,

    - //01-Koper/AF/1R, kamor se kopirajo vsi originali rdečega kanala,

    - //01-Koper/AF/2G, kamor se kopirajo vsi originali zelenega kanala,

    - //01-Koper/AF/3B, kamor se kopirajo vsi originali modrega kanala,

    - //01-Koper/AF/4IR, kamor se kopirajo vsi originali infrardečega kanala,

- v podmapi //01-Koper/AF_Elaborat se odpre 4 podmape:

    - //01-Koper/AF_Elaborat/Baza, kamor se zapiše datoteke metapodatkov (Tabela 2 in Tabela 3),

    - //01-Koper/AF_Elaborat/Certifikat_AF, kamor se kopira vse datoteke in zapise o kalibraciji uporabljenega aerofotoaparata,

    - //01-Koper/AF_Elaborat/GNSS-INS, kamor se kopirajo vsi vhodni podatki (podmapa GNSS-INS/Vhodni) in končni rezultati izračuna približnih elementov zunanje orientacije (podmapa GNSS-INS/Izhodni),

    - //01-Koper/AF_Elaborat/Poročila, kamor se zapiše druga poročila, zapise o kakovosti in pripadajoče dokumente: načrt aerofotografiranja, indeksno skico, zapis o radiometričnih vrednostih za vsako aerofotografijo, interne zapise o kakovosti in druge pomembne dokumente in zapise, ki jih lahko uvrstimo med poročila.

Določitev terenskih točk

Vsebina zahtev

Poleg uporabe podatkov GNSS-INS sistema na letalu, je pri izvedbi aerotriangulacije obvezna tudi uporaba oslonilnih in kontrolnih točk. Oslonilne točke se uporabijo v procesu aerotriangulacije in omogočajo določitev končnih elementov zunanje orientacije aerofotografij, kontrolne točke pa se uporabijo za oceno položajne točnosti aerotriangulacije.

- V OAF naj bodo OT postavljene na vseh vogalih in dodatne OT znotraj bloka.

- Zaradi povečanja zanesljivosti se število vogalnih OT poveča na dve (ali več), ki sta (so) medsebojno oddaljeni najmanj 150 m. OT se lahko določi tako, da so lahko uporabne v več OAF.

- Število in razporeditev kontrolnih točk (KT) mora biti usklajeno s standardom ASPRS. Tabela z zahtevanim številom KT po OAF, kjer je izračunano število zahtevanih KT za vsak OAF in najmanjšo oddaljenost med KT, je v Priloga F – Tabela z zahtevanim številom KT_po_OAF.xls.

- Izbrani detajl, kjer bo izmerjena terenska točka (OT in KT) za uporabo v aerotriangulaciji, mora biti dobro viden, ter hkrati nedvoumno določljiv na aerofotografijah. Detajl mora biti izbran tako, da je zelo verjetno, da bo ostal viden tudi na aerofotografijah tudi v prihodnosti. Za vsak izbrani detajl se izdela topografija točke s predpisano vsebino (Priloga E – Obrazec za skico OT in KT.doc). Lokacije KT naj bodo na ravni površini, da jih bo mogoče uporabiti kot KT v aerotriangulaciji in tudi za kontrolo položajne točnosti OF. Dobre lokacije terensko določenih točk so npr. center pokrovov jaškov ali preseki linij na športnih igriščih.

- Izvajalec bo od naročnika pred začetkom izvajanja del prejel bazo terenskih točk, ki so bile uporabljene v prejšnjih ciklih CAS (cca 1400 točk). Terenske točke iz baze se uporabi kot kontrolne in oslonilne točke. Kjer je treba, se bazo dopolni z izmero dodatnih terenskih točk. Seznam terenskih točk, ki so v naročnikovi bazi, je v prilogi G – Terenske_tocke_priblizne_koordinate.xls. Namenjen je pripravi ponudbe, zato so koordinate točk v tem seznamu približne.

Slika 2: Razporeditev terenskih točk v bazi

- Za vse terenske točke, ki bodo uporabljene v tem projektu, se posodobi zapise v bazi in njihove topografije. Če se pri urejanju terenskih točk ugotovi, da je točka začasno (npr. točka je pod avtomobilom, pod drevesom, slabo kontrastna) ali trajno neuporabna (npr. detajl je spremenjen), se to v bazi označi (»začasno neuporabna« ali »uničena«). Najkasneje 6 delovnih dni po sprejemu zadnje oddaje v tekočem letu se naročniku odda posodobljeno bazo terenskih točk (datoteka »Terenske_točke.xls« in topografije točk v pdf datotekah).

- V vsakem OAF se mora ponovno izmeriti vsaj 10 % obstoječih OT in KT. Izhodiščno število za OT je število uporabljenih OT v aerotriangulaciji. Izhodiščno število za KT je določeno v tabeli Priloge F v stolpcu »končno število KT«.

- Dovoljena je uporaba umetnih talnih oznak za terenske fotogrametrične točke. Umetne talne oznake je treba po uporabi odstraniti, da ne onesnažujejo okolja. Terenska točka, ki je označena z umetno talno oznako, mora imeti tudi ustrezno fizično oznako, da jo je mogoče ponovno izmeriti (npr. v kamen vrezan križ, klin v asfaltu …).

Izmera terenskih točk

- Pri izmeri koordinat terenskih točk naj se uporabi ena od naslednjih metod:

    - GNSS RTK-izmera z navezavo na omrežje SIGNAL (RTK-izmera najmanj 60 sekund, vsaj 5 satelitov nad obzorjem, faktor PDOP ≤ 6, vsaj 2 meritvi s časovnim zamikom vsaj 30 minut, če je razlika med obema meritvama po koordinatnih oseh večja kot 2 cm, je treba izvesti še tretjo meritev);

    - hitra statična GNSS-izmera z navezavo na omrežje SIGNAL (perioda zajema je 1 sekunda, čas opazovanja je vsaj 10 minut + 1 min x b, kjer je b oddaljenost od stalne postaje v kilometrih);

    - kombinirana izmera (izmera s klasično terestrično geodetsko metodo, pri čemer se stojišče in vsaj dve orientacijski točki izmeri z eno od navedenih metod GNSS-izmere, razdalja med stojiščem in orientacijsko točko mora biti vsaj 1,5 x d, kjer je d razdalja med stojiščem in merjeno terensko točko, d ≤ 100 m).

- Tehnično poročilo o terenskih točkah vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti določanja novih terenskih točk (skico območja določitve novih terenskih in lokacije obstoječih, podatki o dejanskem številu novo-določenih in prevzetih OT in KT),

    - opis opreme za zajem in obdelavo terenskih meritev,

    - opis postopkov izvedbe terenskih meritev in dosežena natančnost in točnost,

    - opis morebitne težave ob izvedbi,

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti.

- Izdelati je treba seznam izmerjenih točk z označeno metodo izmere ter topografije točk. V primeru GNSS RTK-izmere morajo biti v seznamu zapisane poleg končne vrednosti koordinat tudi vse izmerjene koordinate ter natančnost izmere (po planimetriji in višini), trenutek opazovanja in vrednost PDOP. Seznam se zapiše v XLS datoteko z imenom, ki je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter končnice »_ITT« (izmera terenskih točk, npr. 01-Koper_ITT.xls).

- Izdelati je treba tudi seznam terenskih točk, ki naj vsebuje novo in staro ime točke, koordinate točke v D96/TM in višine v SVS2010, ravninsko in višinsko točnost, način določitve, opis detajla in ime topografije. Seznam se zapiše v XLS datoteko z imenom, ki je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter »_OT« (npr. 01-Koper_OT_KT.xls).

- Topografija terenske točke (Priloga E – Obrazec za skico OT in KT) ima naslednjo vsebino:

    - podatke o projektu, pogodbi, naročniku in izvajalcu,

    - tip točke (OT ali KT), številko točke; vsaka fotogrametrična točka naj se začne s cifro 99, sledita ji zadnji dve cifri letnice, ime trig. sekcije, kjer je locirana in nato tekoča štirimestna številka npr. 9914C050001,

    - izračunane e, n koordinate v D96/TM ter nadmorska višina točke v SVS2010, ter njihova točnost,

    - datum terenske izmere,

    - nomenklaturo za trigonometrično sekcijo, list TTN5 in list DTK50, kjer je locirana točka,

    - izris lokacije točke na izseku lista DTK50 (za orientacijo pri dostopu do točke),

    - izris lokacije točke iz aerofotografije (za določitev detajla na aerofotografiji v procesu AT),

    - fotografija točke med terensko izmero,

    - komentar o izbranem detajlu točke (npr.: vogal oznake prehoda za pešce, vogal druge cestne oznake, sredina pokrova jaška …),

    - ime in priimek odgovorne osebe za določitev fotogrametrične točke, in njegov podpis ter morebitni komentar

Vsebina oddaj

- Elaborat določitve terenskih točk vsebuje:

    - tehnično poročilo o izmeri terenskih točk,

    - podatke in rezultate o novo izmerjenih točkah,

    - seznam novo izmerjenih in obstoječih terenskih točk z v bazo,

    - topografije vseh uporabljenih terenskih točk.

- Struktura zapisov na trdi disk:

    - v mapi OAF se odpreta dve podmapi:

      - //01-Koper/OT_KT, kamor se zapiše seznam novih TT, topografije in podatki o novi izmeri TT in

      - //01-Koper/OT_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, baza in zapisi o kakovosti.

    - v podmapi //01-Koper/OT_KT se odprejo 2 podmapi:

      - //01-Koper/OT_KT/Topografije, kamor se zapiše topografije novo izmerjenih TT,

      - //01-Koper/OT_KT/Izmera, kamor se vpišejo vhodni in izhodni podatki novo izmerjenih TT, ter podatki o izmeri in izračunu,

    - v podmapi //01-Koper/OT_Elaborat se odprejo 3 podmape:

      - //01-Koper/OT_Elaborat/Baza, kamor se zapiše XLS datoteka s seznamom terenskih točk s končnimi koordinatami in topografije v formatu PDF,

      - //01-Koper/OT_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-zahtevano, kamor se zapišejo zapisniki GNSS izmere,

      - //01-Koper/OT_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-drugo, kamor se zapišejo drugi zapisi o kakovosti GNSS izmere in podobno.

Aerotriangulacija

Vsebina zahtev

- Vhodni podatki za izvedbo aerotriangulacije so približni elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki so pridobljeni z obdelavo GNSS-INS opazovanj na letalu in podatkov SIGNAL-a, opravljenih v času aerofotografiranja, podatki o kalibraciji aerofotoaparata ter podatki o oslonilnih in kontrolnih točkah.

- Aerotriangulacija se izvaja za posamezno OAF. Osnovni rezultat aerotriangulacije so natančni elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo.

- Vezne točke (VT) se najprej zajemajo avtomatsko, nato se brišejo ali popravijo točke z grobimi napakami. Pri takem načinu zajema je treba zagotoviti skupino veznih točk na vseh 9 standardnih mestih na aerofotografiji. Pomembno je, da je vsaka VT zajeta na vseh oz. čim več aerofotografijah, kjer je to mogoče, tako vzdolž pasu kot med pasovi.

- Oštevilčenje VT je poljubno, vendar se morajo številke veznih točk razlikovati med seboj in se že na prvi pogled razlikovati od številk OT in KT.

- Dovoljena odstopanja na OT in KT:

    - dovoljena odstopanja po izravnavi na OT in KT so: po posamezni osi RMSEE = RMSEN ≤ 0,15 m oz. horizontalna odstopanja RMSEEN ≤ 0,21 m in odstopanja po višini RMSEH ≤ 0,20 m,

    - največja odstopanja na OT in KT po zaključeni aerotriangulaciji po posamezni osi ne smejo presegati trikratne vrednosti korena srednjega kvadratnega pogreška: RMSEE = RMSEN ≤ 0,45 m (=3 x 0,15 m) in po višini RMSEH ≤ 0,60 m (= 3 x 0,20 m).

- Po izravnavi Sigma0 ne sme presegati 0,5 velikost NSE uporabljenega aerofotoaparata (npr. če je bil OAF aerofotografiran z UltraCam Eagle Prime, ki ima NSE = 4,6 mikrometra, Sigma0 ne sme biti večja kot 2,3 mikrometra).

Kontrola kakovosti

Za potrebe zunanje kontrole kakovosti je v elaboratu treba predati naslednje (podrobnejše vsebine predaj so opisane v naslednjem poglavju):

    - vse vhodne datoteke, ki so bile uporabljene v izravnavi, in s katerimi je mogoče izravnavo ponoviti,

    - vse izhodne mape uporabljenih programov za izvedbo aerotriangulacije, ki vsebujejo rezultate izravnave,

    - vse izhodne datoteke, ki jih je treba pripravit iz rezultatov AT: glej Tabela 4,

Za potrebe preverbe notranje kontrole kakovosti pa se predajo različne skice, ki jih izvajalec naredi z namenom zagotavljanja pravilnosti izvedbe aerotriangulacije:

    - skico razporeditve OT in KT,

    - skico razporeditve VT vzdolž pasov in med pasovi,

    - skico povezav VT in PC za odkrivanje morebitnih slabših povezav v bloku,

    - druge skice, če so bile izdelane v postopkih notranje kontrole.

Vsebina oddaj

- Tehnično poročilo o aerotriangulaciji naj vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti in opis procesa aerotriangulacije za AOF na katerega se poročilo nanaša ter morebitne težave pri izvedbi,

    - opis opreme in procesa za zajem fotogrametričnih točk (OT, KT in VT),

    - opis programskega paketa za izravnavo (proizvajalec, ime in verzija, značilnosti, omejitve, končno nastavljeni parametri, način iskanja morebitnih grobih napak),

    - opis izvedbe izravnave in uporabe GNSS-INS podatkov, uporabljeni dodatni parametri, opis izhodnih datotek,

    - opis vseh predanih datotek (in obrazložitev posameznih oznak ali okrajšav, ki so uporabljene v teh datotekah),

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti,

    - iz rezultatov izravnave AT se v tehnično poročilo vpiše RMSE po posameznih oseh in horizontalno odstopanje posebej za OT in KT ter Sigma0 po izravnavi.

- Ostali deli elaborata aerotriangulacije so (noben podatek oz. datoteka naj se v oddaji ne podvaja):

  - Podmapa »Rezultati_AT«

    - kot rezultat AT se naročniku oddajo datoteke (originalni zapis v obliki ASCII) z izravnanimi koordinatami perspektivnih centrov in rotacijskih kotov ter izračunane 3D koordinate vseh veznih točk in sicer:

      - št. aerofotografije, koordinate (n, e, H) perspektivnega centra v metrih in rotacijski koti (omega, fi in kapa) v decimalnih stopinjah,

      - št. vezne točke, n, e in H,

  - Podmapa »Projekt_AT«

    - kopije vseh originalnih map in podmap projekta AT,

  - Podmapa »Uvoz«:

    - podatki o aerotriangulaciji morajo biti zapisani tudi v enem od formatov, ki ga je možno uvoziti v aplikacijo Stereo Analyst for ArcGIS (LPS Block Files, SOCET GXP),

  - Podmapa »Baza«:

    - tabela z elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki jih bo naročnik prenesel v bazo (glej Tabela 4),

  - Podmapa »Vhodni_podatki«

    - preda se vse vhodne datoteke za aerotriangulacijo, posebej je treba paziti, da se preda zadnja verzija fotogrametrično zajetih VT, OT in KT, v obliki, ki je primerna za ponovno izravnavo, datoteka s slikovnimi koordinatami naj bo zapisana v ASCII in v obliki PATB,

    - preda se vhodne datoteke s terensko določenimi koordinatami OT in KT, ki so bile uporabljene v končni izravnavi AT,

    - skica rotacij,

  - Podmapa »Zapisi_o_kakovosti-zahtevano«:

    - med zapisi o kontroli kakovosti AT se odda:

      - izris odstopanj in elipse pogreškov na OT in KT v obliki SHP,

      - izris odstopanj in elipse pogreškov na perspektivnih centrih določenih iz GNSS-INS v obliki SHP,

      - izris povezanost VT s perspektivnimi centri iz katerih je razvidno, da v fotogrametričnem bloku ni lukenj, v obliki SHP,

  - Podmapa »Zapisi_o_kakovosti-drugo«:

      - drugi digitalni izrisi, ki jih uporablja izvajalec za kontrolo kakovosti izvedene aerotriangulacije.

Pripraviti je treba seznam aerofotografij z atributi, ki so potrebni za vpis v zbirko. Ime datoteke je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter končnice »_AFB« (npr. 01-Koper_AFB.xls):

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka OAF (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF01-01-0001) |
| X | vrednost koordinate e projekcijskega centra (O) (Easting ) [m] |
| Y | vrednost koordinate n projekcijskega centra (O) (Northing) [m] |
| Z | vrednost koordinate H projekcijskega centra (O) (nadmorska višina HNO) [m] |
| OMEGA | vrednost rotacije omega (okoli osi X) [decimalne stopinje] |
| FI | vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [decimalne stopinje] |
| KAPA | vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [decimalne stopinje] |
| DTI | dolžina talnega intervala (izračuna se za vsako fotografijo posebej) [m] |
| NAT | točnost aerotriangulacije OAF (horizontalno odstopanje RMSEEN na KT iz izravnave) [m] |
| FORMAT | format zapisa aerofotografije (npr. TIFF) |
| LASTNIK | lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| AF | model in tip aerofotoaparata |
| CERT | certifikat o kalibraciji aerofotoaparata (ime datoteke) |
| DAT_KAL | datum zadnje kalibracije |
| OPOMBE | morebitne opombe |

Tabela 4: Tabela atributov o aerofotografijah po izvedeni aerotriangulaciji

Popoln seznam oslonilnih, kontrolnih in veznih točk se zapiše v obliki XLS datoteke.

- Struktura zapisa podatkov na trdi disk:

    - V mapi OAF se odpreta 2 podmapi:

      - //01-Koper/AT, kamor se zapiše rezultate AT, projekt AT in uvoz v drugo programsko opremo in

      - //01-Koper/AT_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, baza, vhodni podatki za ponovno izravnavo in različne zapise o kakovosti.

    - V podmapi //01-Koper/AT se odprejo 3 podmape:

      - //01-Koper/AT/Rezultati_AT, kamor se zapišejo datoteke z rezultati aerotriangulacije,

      - //01-Koper/AT/Projekt, kamor se zapiše kopije originalnih map in podmap projekta AT iz uporabljene programske opreme za AT,

      - //01-Koper/AT/Uvoz, kamor se zapiše rezultate aerotriangulacije v formatu za uvoz v Stereo Analyst in SOCET GXP.

    - V podmapi //01-Koper/AT_Elaborat se odprejo 4 podmape:

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Baza, kamor se zapiše datoteka *AFB.xls,

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Vhodni_podatki, kamor se zapiše vhodne podatke za ponovno izvedbo aerotriangulacije in izravnave,

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-zahtevano, kamor se zapišejo datoteke o grafičnem prikazu razporeditve OT in KT, izrisi odstopanj in elipse pogreškov, izris povezanost VT s perspektivnimi centri, datoteke iz katerih so narejene ekranske slike, ki so uporabljene v TP.

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-drugo, kamor se zapišejo drugi podatki o kontroli kakovosti aerotriangulacije.

Digitalni model višin

Vsebina zahtev

Digitalni model višin (DMV) ločimo na digitalni model površja (DMP) in digitalni model reliefa (DMR), ter DMRO, ki je popravljen DMR za namen izdelave ortofota (npr. na mostovih, viaduktih in podobno). Predajo se štirje modeli in sicer: originalni DMP-OT kot oblak točk za celo območje projekta, ki je rezultat slikovnega ujemanja, DMP za celotno območje projekta v obliki pravilne mreže in brez grobih napak, DMR za tiste km2, kjer je bil zaradi sprememb v naravi glede na predhodni CAS popravljen, ter DMRO za vse tiste km2, kjer se višine razlikujejo od višin DMR.

Obstoječi model reliefa za ta projekt je DMR, ki je bil zajet v okviru Laserskega skeniranja Slovenije (LSS) in preračunan v nov višinski model (SVS2010) oz. DMR iz novega projekta imenovanega Ciklično lasersko skeniranje Slovenije (CLSS), ko bo na razpolago. Naročnik izvajalcu zagotovi tudi DMR za km2, ki so bili popravljeni v predhodnih projektih CAS.

V okviru projekta se izdela originalni digitalni model površja (DMP-OT) s pomočjo slikovnega ujemanja iz na novo zajetih aerofotografij za celotno območje projekta. Originalni DMP-OT se klasificira in potem izdela DMP v obliki pravilne mreže in brez grobih napak.

Vsi digitalni modeli višin se zapišeta v formatu LAZ (LAS Specification version 1.4 – R14, March 2019, point data record format 8, ki je pretvorjen iz LAS  z odprtokodno programsko opremo), in vsebujejo tudi zapis barvnih vrednosti v 4 kanalih: R, G, B in IR, če ni predpisano drugače.

S primerjavo DMP in obstoječega DMR je treba poiskati spremembe, ki so se zgodile na terenu v času med obstoječim stanjem DMR in novim aerofotografiranjem. Spremembe je treba omejiti z zaključenimi poligoni, ki se jih preda v formatu SHP. Na območju zaključenih poligonov je treba popraviti DMR. Datoteke DMR se odda smo za kvadratne kilometre, kjer so ugotovljene spremembe in je DMR popravljen, ter za območja projekta, za katera vhodni DMR ne obstaja.

Preveriti je treba tudi ali so se območja stalnih sprememb DMR spreminjale, in če so se to registrirati.

Oddati je treba tudi DMRO (DMR za izdelavo ortofota) in sicer za tiste km2, kjer se DMR in DMRO razlikujeta. Do razlik tipično pride na premostitvenih objektih, kjer ležijo točke DMR na terenu, točke DMRO pa na površini objektov (mostovi, viadukti…).

Podrobnejši opis zahtev

- Kot vhodni DMR se uporabi DMR, ki je bil izdelan v okviru projekta LSS, transformiran v nov višinski sistem (SVS2010) in v katerega so dodani vsi kasnejši popravki izvedeni v projektih CAS ali pa se uporabi DMR iz projekta CLSS.

- Za izdelavo DMR in DMRO se predhodno za celotno območje projekta izdela DMP-OT z uporabo slikovnega ujemanja (angl. image matching).

- Gostota točk originalnega DMP-OT naj bo vsaj 4 točke/m2, in se razreže na kvadratne kilometre z imeni datotek oblike MPOT_eee_nnn.laz, kjer je eee kilometer v e koordinati in nnn kilometer v n koordinati levega spodnjega vogala kvadratnega kilometra.

- Originalni DMP-OT se klasificira v naslednje osnovne razrede:

  - 0 – nikoli klasificirane točke, ki so izven območja projekta,

  - 1 – vse točke, ki jih ni mogoče klasificirati v druge naštete razrede,

  - 2 – tla oz. teren,

  - 5 – vegetacija,

  - 6 – stavbe,

  - 7 – nizke točke, komor spadajo napačne točke (angl. Noise) in točke pod terenom in

  - 8 – visoke napačne točke (angl. High Noise).

- Iz DMP-OT se izdela DMP v obliki pravilne mreže (1 m x 1 m) in brez grobih napak ter v formatu LAZ. DMP je razrezan na kvadratne kilometre in z imeni datotek oblike MP_eee_nnn.laz, kjer je eee kilometer v e koordinati in nnn kilometer v n koordinati levega spodnjega vogala kvadratnega kilometra.

- Zapis DMP oz. vsaka njegova točka mora poleg lokacije in višine obvezno vsebovati tudi barvne vrednosti vseh 4 kanalov in sicer: R, G, B in IR in razred, kamor je klasificirana.

- Točnost DMP po višini na odprtem dobro višinsko določljivem terenu naj ne bo slabša od RMSEH < 0,4 m, kar je treba preveriti na kontrolnih točkah in odstopanja prikazati v tabeli, kjer je so poleg višin podane tudi ravninske koordinate kontrolnih točk.

- Spremembe DMR se išče s primerjavo vhodnega DMR in novo izdelanega DMP. V SHP formatu se zapiše vse zaključene poligone, ki obsegajo območja, kjer so bile najdene spremembe DMR, ki so večje od zahtevane točnosti za DMP.

- Obstoječ DMR se na območjih sprememb popravi in zapiše kot nov DMR. Preda se samo za tiste kvadratne kilometre, kjer so bile na DMP najdene spremembe glede na vhodni DMR ali pa vhodni DMR ne obstaja.

- Za posebna območja, kot so peskokopi, deponije različnega materiala, odlagališča smeti oz. kjer se teren zaradi človekove dejavnosti lahko dnevno spreminja, DMR ni treba popravljati. Predaja se samo zaključen poligon tega območja, če ga še ni v zbirki poligonov posebnih območji ali v primeru, da je bilo posebno območje spremenjeno. Zaključen poligon sledi meji posebnega območja. Posebno območje, ki je bilo glede na predhodni poligon razširjeno, se zajame v celoti in se ga zapiše v datoteko z imenom kot npr. 01-Koper_razširitev1.shp oz. v datoteko 01-Koper_razširitev2.shp, če 01-Koper_razširitev1.shp že obstaja. Obstoječe podatke zaključenih poligonov DMR, ki se neprestano spreminja ima naročnik.

- Zahtevana točnost za predan popravljen DMR na neporaščenem območju je določena tako, da RMSEH ≤ 0,40m, točnost DMR s 95% intervalom zaupanja je tako enaka 1,96 * RMSEH ≤ 0,78 m.

- RMSEH za popravljen DMR, na deloma poraščenem zemljišču ne sme preseči 0,80 m.

- Obstoječ DMR mora biti na območjih sprememb pregledan in popravljen ter zapisan kot nov DMR.

- DMRO se izdela za potrebe izdelave ortofota. DMRO je treba oddati za tiste kvadratne kilometre, kjer se DMRO razlikuje vhodnega DMR z vključenimi popravki in s katerimi se lahko ponovno izdela ortofoto z enako kakovostjo, kot ga je izdelal izvajalec.

- Za DMRO je zahtevana enaka prostorska ločljivost in višinska točnost kot za DMR.

- Za nov oz. popravljen DMR in DMRO je treba izdelati pravilno mrežo točk z ločljivostjo 1 m x 1 m z nadmorsko višino. Podatki za se zapišejo v formatu LAZ na enak način kot DMP.

- Popravljeni DMR se zapiše v datoteke z imenom MR_eee_nnn_llll.laz, kjer je eee kilometer v e koordinati in nnn kilometer v n koordinati levega spodnjega vogala kvadratnega kilometra, llll pa leto zajetih AF iz katerih se je DMR popravljal. Imena datotek za DMRO so naslednja npr.: MRO_eee_nnn_llll.laz).

- Območja sprememb novega DMR se zapiše kot zaključene poligone v formatu SHP v eni datoteki z imenom, ki vsebuje številko in ime OAF (npr. 01-Koper_sprememba_DMR.shp).

- Oddati je treba tudi zajete karakteristične linije in točke v formatu SHP, če so bile le te zajete in uporabljene pri izdelavi DMR in DMRO.

- Podoba analitičnega senčenja (PAS) se izdela iz DMR, ki že vsebujejo popravke, z velikostjo DTI je 1m za celotno območje posamezne OAF in se oddaja po datotekah za posamezno trigonometrično sekcijo. PAS se odda v obliki geolociranih datotek v formatu GeoTIF.

- PAS se izdela tudi za DMP z velikostjo DTI je 1m za celotno območje posamezne OAF in se oddaja po datotekah za posamezno trigonometrično sekcijo. Pred izdelavo PAS se odpravi grobe napake slikovnega ujemanja, kot so npr. visoke in nizke točke.

Vsebina oddaj

Kot del elaborata je treba predati:

- Tehnično poročilo o izdelavi modelov reliefa, ki naj vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti in opis procesa izdelave DMP, obstoječega DMR in vzdrževanja DMR ter DMRO za OAF, na katerega se poročilo nanaša, in morebitne težave pri izvedbi,

    - opis programskega paketa za zajem, obdelavo in kontrolo podatkov (proizvajalec, ime in verzija, značilnosti, omejitve, končni nastavljeni parametri, način iskanja morebitnih grobih napak),

    - opis predanih datotek (obrazložitev posameznih oznak ali okrajšave),

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti.

- Ostali deli elaborata DMV so:

    - DMP za celotno območje aerofotografiranja, v formatu LAZ po kvadratnih kilometrih,

    - Popravljen DMR v LAZ formatu (po kvadratnih kilometrih) za območja, kjer so ugotovljene spremembe

    - DMRO v LAZ formatu po kvadratnih kilometrih, kjer se razlikuje od popravljenega DMR,

    - Originalne datoteke slikovnega ujemanja v formatu LAZ v poljubni obliki in poimenovanju datotek.

    - SHP datoteka zaključenih poligonov, kjer so bile odkrite in popravljene točke mreže novega DMR,

    - SHP datoteka zaključenih poligonov za razširitev posebnih območij, kjer se DMR stalno spreminja,

    - SHP datoteke karakterističnih linij in točk, če so bile izdelane pri popravljanju DMR na območju stalnih sprememb,

    - grafične predloge, iz katerih se kontrolira kakovost izdelanega DMR, DMP in DMRO:

      - PAS za DMR (z vključenimi popravki) z DTI = 1 m v formatu GeoTIFF (po trigonometričnih sekcijah),

      - PAS za DMP (z odpravljenimi grobimi napakami slikovnega ujemanja) z DTI = 1 m v formatu GeoTIFF (po trigonometričnih sekcijah),

      - PAS za DMRO z DTI = 1 m z tiste km2, ki obstajajo oz. so bili popravljeni za namen izdelave OF, v formatu GeoTIFF (po trigonometričnih sekcijah),

      - ostali podatki, ki so bili uporabljeni za notranjo kontrolo kakovosti.

- Struktura zapisa podatkov na trdi disk:

    - v mapi OAF se odpre 2 podmapi:

      - //01-Koper/DMV, kamor se zapiše datoteke modelov višin (vsako obliko modela višin se zapiše v svojo podmapo),

      - //01-Koper/DMV_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo,

    - v podmapi //01-Koper/DMV se odprejo 4 podmape:

      - //01-Koper/DMV/DMP-OT, kamor se zapišejo originalne datoteke slikovnega ujemanja,

      - //01-Koper/DMV/DMP, kamor se zapišejo datoteke modelov površja,

      - //01-Koper/DMV/DMR, kamor se zapišejo datoteke modelov reliefa,

      - //01-Koper/DMV/DMRO, kamor se zapišejo datoteke modelov reliefa za namen izdelave ortofota.

    - v podmapi //01-Koper/DMV_Elaborat se odprejo še podmape:

      - //01-Koper/DMV_Elaborat/Spremembe, kamor se zapišejo SHP za območja stalnih sprememb DMR in območja spreminjajočega DMR, in tudi karakteristične linije in točke,

      - //01-Koper/DMV_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-zahtevano, kamor se v 3 podmape (PAS-DMR, PAS-DMP in PAS-DMRO) zapišejo podobe analitičnega senčenja,

      - //01-Koper/DMV_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-drugo, kamor se zapišejo drugi izrisi in ostale datoteke, ki so bile uporabljene pri kontroli kakovosti.

Ortofoto

Ortofote je treba izdelati za celotno območje projekta. Za izdelavo ortofotov se morajo uporabiti izključno aerofotografije, ki so bile narejene v okviru tega projekta v tekočem letu – za območja na robu OAF ni dovoljeno uporabiti aerofotografije iz preteklih let oz. za sosednje OAF. Ortofoto se izdela s podatki natančne zunanje orientacije aerofotografij, ki je bila izračunana v procesu aerotriangulacije in z DMRO, ki je bil izdelan iz posodobljenega DMR in popravljen za namen izdelave ortofota. DMR mora biti pred izdelavo DMRO na lokacijah ugotovljenih sprememb terena popravljen.

Vsebina zahtev

- Izdelati je treba ortofoto v naslednjih oblikah:

  - DOF025 - barvni ortofoto z DTI 0,25 m v treh kanalih (RGB) in 8 bitih po kanalu, datoteke so razdeljene po listih TTN,

  - DOF025km - preda se datoteke DOF025, razrezane na kvadratne kilometre,

  - DOF050 - barvni ortofoto z DTI 0,50 m v treh kanalih (RGB) in 8 bitih po kanalu, datoteke so razdeljene po listih TTN,

  - DOF050IR - barvni bližnje infrardeči ortofoto z DTI 0,50 m v treh kanalih (IR, R in G) in 8 bitih po kanalu, datoteke so razdeljene po listih TTN.

- Ortofote za liste 1:5000, ki obsegajo morje in so obrezani na obalno linijo + 500 m, se dodatno odda v posebni mapi. V to mapo se odda ortofote za vso površino, ki jo na morju pokrivajo cele aerofotografije, tudi tiste liste, ki ne vsebujejo obale. Za ortofote oddane v to mapo ne veljajo določbe glede položajne natančnosti ortofota.

- Datoteke ortofotov se zapiše v formatu TIFF (komprimiran brez izgube). Pri razrezu na liste TTN se jih ustrezno imenuje glede na nomenklaturo, imena so podana v SHP datoteki (Priloga C – Razdelitev na liste za ortofote):

  - DOF025: (npr. A013458E.TIF); prvi trije znaki so oznaka trigonometrične sekcije, nato sta dva znaka za list znotraj trigonometrične sekcije, nato je oznaka 58 (oznaka za DOF025) in en znak za verzijo lista,

  - DOF050: (npr. A013462E.TIF); prvi trije znaki so oznaka trigonometrične sekcije, nato sta dva znaka za list znotraj trigonometrične sekcije, nato je oznaka 62 (oznaka za DOF050) in en znak za verzijo lista,

  - DOF050IR: (npr. A013459E.TIF); prvi trije znaki so oznaka trigonometrične sekcije, nato sta dva znaka za list znotraj trigonometrične sekcije, nato je oznaka 59 (oznaka za DOF050IR) in en znak za verzijo lista.

- DOF025 se razreže tudi na kvadratne kilometre, ki v imenu datoteke vsebuje koordinate levega spodnjega vogala. Ime datoteke je: OF_llll_eee_nnn.tif, kjer je llll leto aerofotografiranja, eee kilometer v e koordinati in nnn kilometer v n koordinati levega spodnjega vogala kvadratnega kilometra. Te datoteke se preda v formatu GeoTIFF (komprimiran brez izgube).

- TIFF datoteke ortofotov morajo v metapodatkih datoteke vsebovati zapis o datumu posnetka (to je datum zajema aerofotografij, ki prekrivajo pretežni del posamezne datoteke ortofota).

- Georeferenciranje ortofotov:

  - ortofote, ki so razrezani na liste TTN, se georeferencira s pomočjo datotek TFW in ne smejo biti zapisani v formatu GeoTIFF,

  - ortofote, ki so razrezani na kvadratne kilometre in pregledne ortofote, se oddaja v formatu GeoTIFF (geolokacija rastra je podana v glavi TIFF datoteke), brez datotek TFW.

- Geometrična točnost ortofota je določena tako, da RMSEE in RMSEN ne smeta biti večja od 0,40 m, RMSEEN (= RMSEr = RMSE radialni) ne sme biti večje od 0,57 m (RMSEE * 1,414). To pomeni, da mora biti horizontalna točnost ortofota s 95% intervalom zaupanja boljša od 0,98 m (RMSEE * 2,448 = RMSEEN * 1,731). Maksimalno odstopanje po posamezni osi na posamezni KT pa ne sme biti večje od 1,20 m.

- Ortofoto se primarno izdeluje v obliki DOF025. DOF050 in DOF050IR so iz njega izvedeni. V primeru ugotovitve neustreznosti izdelka DOF025 s strani kontrole naročnika, je izvajalec dolžan popraviti vse DOF050 in DOF050IR, ki izhajajo iz neustreznega DOF025.

- Ortofote DOF050IR se izdela v barvnem infrardečem načinu z naslednjim vrstnim redom kanalov: bližnja infrardeča, rdeča in zelena, ki se prikažejo kot R, G in B z 8 biti po kanalu.

- Osvetlitev ortofotov je v veliki meri določena že z izvedbo aerofotografiranja oz. ob po-procesiranju osnovnih aerofotografij. Ker so bile aerofotografije pregledane in potrjene, naj se jih v procesu izdelave ortofota bistveno ne spreminja. Pomembno je, da se osvetlitev, kontrast in barve čim manj spreminjajo znotraj posameznega OAF, večjih razlik naj ne bo tudi med posameznimi OAF.

- Pregledni ortofoto se izdela tako, da se barvno uskladi (radiometrično harmonizira) zadnjo verzijo izdelanih ortofotov. Namen preglednega ortofota je lepši prikaz orotofotov v manjših merilih, na primer, ko je prikazan ortofoto celotnega območja izvedbe. Ločljivost takšnega ortofota naj bo 8 m, zapiše pa se ga v obliki GeoTIFF, v eni datoteki ali več datotekah, ki obsegajo območje najmanj ene trigonometrične sekcije. Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita za drugačen način izvedbe tega izdelka, če ta vseeno ustreza namenu predvidene uporabe. Pregledni ortofoto se izdela v okviru zadnje oddaje v tekočem letu.

- Na ortofotu ne smejo biti vidni oblaki, sence oblakov, sneg (izjema so stalna snežišča), razbarvanje in neostrost in vse ostalo, kar prekriva fizično površje Zemlje. V primeru, če se na fotografijah pojavljajo dopustne napake, kot so neizogibne sence, odboji na vodnih telesih in drugih zrcalu podobnih površinah, se za izdelavo ortofota uporabijo sosednje aerofotografije, ki teh napak nimajo oz. imajo manjšo intenzivnost.

Radiometrične vrednosti ortofotov

- Za vse ortofote se izračunajo srednje vrednosti histogramov za vse kanale skupaj in posebej za vsak kanal. Za vsak kanal posebej se izračuna tudi srednje odstopanje.

- Izračuni naj bodo v okviru naslednjih vrednosti:

  - srednja vrednost histograma naj bo med 53 in 145,

  - srednja vrednost za rdeč kanal naj bo med 45 in 149, srednje odstopanje naj bo med 18 in 64,

  - srednja vrednost za zelen kanal naj bo med 55 in 146, srednje odstopanje naj bo med 19 in 56,

  - srednja vrednost za moder kanal naj bo med 39 in 127, srednje odstopanje naj bo med od 15 in 54.

- V primeru odstopanj od predpisanih vrednosti je treba navesti vzrok za odstopanja.

- Izračunane vrednosti za vsak list posebej in navedene vzroke za odstopanja se zapiše in preda naročniku v obliki preglednice. Ime datoteke je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter končnice »_OF_RM« (npr. 01_Koper_OF_RM.xls).

- Za vse vrste ortofotov (DOF050, DOF025 in DOF50IR, listi ali km2), ki segajo deloma čez mejo območja izdelave velja, da morajo imeti NSE radiometrične vrednosti enake NO_DATA in oz. da ne smejo biti obarvani oz. črni (0) ali beli (255).

Mozaik

- Prehodi med aerofotografijami v mozaiku (merilo na ekranu 1:1 – 1 NSE na sliki je 1 NSE na ekranu) ne smejo biti vidni, oz. prehod med aerofotografijami mora biti kar se da enakomeren v osvetljenosti, kontrastu in barvah.

- Za prehod med aerofotografijami je treba izbrati linijo, ki naj bo za končnega uporabnika čim bolj neopazna. Če neopaznega prehoda ni mogoče zagotoviti, naj bodo šivi speljani tako, da jih končni uporabnik ne bo prepoznal kot neobstoječe naravne meje.

- Geometričen zamik slike na šivih ni dovoljen, zato je treba potek šiva izbrati tako, da so taki zamiki izključeni oz. minimalni.

- Geometrični zamik slike med listi znotraj posameznega fotogrametričnega bloka niso dovoljeni, geometrični zamiki med različnimi OAF naj ne bodo večji od 0,50 m.

Kontrola kakovosti

Izvajalec naloge mora kontrolirati položajno točnost ortofota, kontrola se izvede po posameznih OAF. Minimalno število in razporeditev kontrolnih točk je enaka kot za kontrolo aerotriangulacije. Število zahtevanih KT in minimalna razdalja med njimi je za posamezen OAF določena v prilogi (Priloga F – Tabela z zahtevanim številom KT). Kot KT se lahko uporabi tudi KT, ki so bile uporabljene pri kontroli aerotriangulacije, če višinsko ležijo na DMRO. O kontroli je treba poročati v tehničnem poročilu in sicer v obliki tabele s primerjavo koordinat terensko zajetih KT in koordinat kontrolnih točk prebranih iz ortofota ter izračuna srednjega kvadratnega odstopanja (RMSE) in maksimalnih odstopanj po posamezni osi.

Datoteke z metapodatki

Pripraviti je treba seznam listov ortofotov z metapodatki, ki se bodo vnesli v zbirko ortofotov. Podatke se za celotno OAF zapiše v eno datoteko, vsebina je določena v spodnji tabeli. Imena ortofotov se nanašajo na ortofoto z najmanjšim DTI (DOF025). Ime datoteke je sestavljeno iz št. OAF in njegovega imena ter končnice »_OF« (npr. 01-Koper_OF.xls).

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| LIST | oznaka oz. ime lista |
| DATOTEKA | ime (nomenklatura) datoteke |
| FORMAT | format v katerem je datoteka ortofota zapisana |
| DTI | DTI (npr. 0,25) [m] |
| DATUM | datum zajema aerofotografij, ki prekrivajo pretežni del ortofota |
| NATANCNOST | točnost ortofota (izvajalec vpiše atribut iz svojega poročila notranje kontrole) [m] |
| POGODBA | št. in kratko ime pogodbe |
| VIR | vrsta izvornega posnetka (npr. aerofotografija, satelitski posnetek…) |
| SEZNAM_AF | seznam vseh aerofotografij, ki prekrivajo vsaj 1km2 ortofota |
| DMR | ime datoteke modela reliefa (seznam datotek za posamezen list) |
| IZVAJALEC | izvajalec |
| DAT_PREDAJE | datum predaje izdelka |
| OPOMBA | morebitne opombe |

Tabela 5: Tabela atributov o ortofotih

Vsebina oddaj

Ortofoto je eden od končnih izdelkov, predvidenih v tem projektu. Poleg rastrskih datotek ortofotov je treba oddati tudi tehnično poročilo o izdelavi za vsako OAF. Oddati je treba tudi vse vhodne podatke, ki so bili uporabljeni pri izdelavi ortofota ter podatke in izrise, ki so bili uporabljeni za kontrolo kakovosti ortofota. Oddati je treba:

- Tehnično poročilo o izdelavi ortofota, ki naj vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti in opis procesa izdelave ortofota za OAF, na katerega se poročilo nanaša in morebitne težave pri izvedbi,

    - opis programskega paketa za izdelavo ortofota (proizvajalec, ime in verzija, značilnosti, omejitve, končni nastavljeni parametri, način iskanja morebitnih grobih napak),

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti s komentarjem in kontrolnimi izrisi.

- Ostali deli elaborata izdelave ortofota so:

    - rastrske datoteke ortofota s podatki o georeferenciranju,

      - DOF025 – ortofoti z DTI=0,25 m in v RGB ter zapis po listih TTN5 v formatu TIFF + TFW z 8 bitov po kanalu,

      - DOF050 – ortofoti z DTI=0,50 m in v RGB ter zapis po listih TTN5 v formatu TIFF + TFW z 8 bitov po kanalu,

      - DOF050IR – ortofoti z DTI=0,50 m in v IRRG ter zapis po listih TTN5 v formatu TIFF + TFW z 8 bitov po kanalu,

      - DOF025 – ortofoti z DTI=0,25 m in v RGB ter zapis po km2 v formatu GeoTIF z 8 bitov po kanalu

      - V posebno mapo se zapišejo ortofoti DOF025 razrezani na km2, saj jih v nekaterih OAF na polovico prereže meja območja,

    - mozaični šivi v formatu SHP z urejeno topologijo, obvezna podatka za vsak element mozaika sta ime uporabljene AF in datum aerofotografiranja,

    - zapise o kontroli kakovosti izdelave ortofota v digitalni obliki in kot kontrolne izrise:

      - izris združene slike ortofotov (po trig. sekcijah, poljuben georeferenciran rastrski format),

      - drugi izrisi, ki jih izvajalec uporablja pri kontroli kakovosti,

    - datoteke z metapodatki.

- Struktura zapisa podatkov na trdi disk:

    - v mapi OAF se odpreta 2 podmapi:

      - //01-Koper/OF, kamor se po mapah zapiše ortofote različnih ločljivosti (25 cm in 50 cm) in kanalov (RGB in IRRG) ter razrezov (listi TTN5 in km2),

      - //01-Koper/OF_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, podatki z v zbirko in zapisi o kakovosti.

    - v podmapi //01-Koper/OF se odpre podmape:

      - //01-Koper/OF/DOF025, kjer se naredi mape z imeni TS, v katere se zapiše ortofote DOF025,

      - //01-Koper/OF/DOF050, kjer se naredi mape z imeni TS, v katere se zapiše ortofote DOF050,

      - //01-Koper/OF/DOF_morje, kamor se brez podmap shrani dodatne ortofote na morju,

      - //01-Koper/OF/DOF050IR, kjer se naredi mape z imeni TS, v katere se zapiše ortofote DOF050IR,

      - //01-Koper/OF/DOF025_KM, kamor se zapiše ortofote DOF025 v razrezu na kvadratne kilometre,

      - //01-Koper/OF/DOF025_KM/Polovice, kamor se zapiše ortofote DOF025 v razrezu na kvadratne kilometre, ki pa ima jo le polovično vsebino, ker meja OAF ne poteka po celem km,

      - //01-Koper/OF/Pregledni_ortofoto, kamor se brez podmap shrani pregledne ortofote.

    - v podmapi //01-Koper/OF_Elaborat se odprejo še podmape:

      - //01-Koper/OF_Elaborat/Baza, kamor se zapišejo metapodatki o ortofotih,

      - //01-Koper/OF_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-zahtevano, kamor se zapišejo radiometrične vrednosti ortofotov (XLS) in mozaični šivi (SHP),

      - //01-Koper/OF_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti-drugo, kamor se zapiše druge zapise o izvedeni kontroli kakovosti.

Priloge

Priloga A – Območje zajema

Območje zajema je podano v datoteki Obmocje_CAS_2023-25.shp, razdelitev na posamezna območja aerofotografiranja (OAF) pa v datoteki CAS_OAF_2023-25.shp.

Priloga B – Razdelitev na trigonometrične sekcije

Razdelitev na trigonometrične sekcije z nomenklaturo in imeni je podana v datoteki Trig_sekcije_TM.SHP.

Priloga C – Razdelitev na liste za ortofote

Razdelitev na liste je podana v datoteki Listi_OF_CAS_2023-25.shp. Imena datotek ortofotov za posamezen list so zapisana v stolpcih »DOF025_ime«, »DOF050_ime« in »DOF050IR«.

Priloga D – Struktura map in datotek

Struktura map in datotek na posameznem oddajnem disku je podana v datotekah Datotecni_sistem_CAS_2023-25.pdf in Datotecni_sistem_CAS_2023-25.zip.

Priloga E – Obrazec za skico OT in KT

Vzorec obrazca »Podatki o terenski fotogrametrični točki« je podan v datoteki: PODATKI_O_TERENSKI_TOČKI.docx.

Navodila za izpolnjevanja obrazca »Podatki o terenski fotogrametrični točki«:

V navedeni datoteki je izrisana skica, ki jo je treba izdelati za vsako OT in KT, ki je bila uporabljena v projektu.

Pod Projekt vpišemo skrajšano ime za projekt, je zapisano v pogodbi.

Pod Številka pogodbe vpišemo polno številko pogodbe.

Ime naročnika in izvajalca vpišemo samo z imenom.

Tip točke podčrtamo in odebelimo.

Staro št. točke prepišemo iz obstoječe skice, nova št. točke naj bo, če je le mogoče, enaka. Razlikuje se le v primeru, da točka s tem imenom že obstaja. V primeru, da moramo točko preimenovati oz. da na terenu merimo novo točko se točka imenuje po naslednjem načinu:

88 – prva št. v imenu točke

xx - tekoča številka OAF znotraj projekta

xxxx – tekoča številka točke znotraj OAF

(primer: 88070023)

Natančnost je treba vnesti ne glede na način določitve OT ali KT.

Vsebina posameznih grafičnih oken (3 okna) je vpisana v skici kot tudi podatki, ki jih je treba vnesti v sosednja tekstovna okna.

Priloga F – Tabela z zahtevanim številom KT

V datoteki je tabela minimalnih zahtev o številu KT za posamezen blok projekta CAS 202325:

Tabela_z_zahtevanim_številom_KT_po_OAF.xlsx.

Priloga G – Seznam terenskih točk (približne koordinate)

V datoteki Terenske_točke_približne_koordinate.xlsx je seznam terenskih točk, ki so v naročnikovi bazi. Namenjen je pripravi ponudbe, zato so koordinate točk v tem seznamu približne.