Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava prilagodljive obdelovalne celice za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja«

Oznaka javnega naročila:302/46 – RIUM84-P12-FS09-1/2022

| Naziv in tip (glavne) opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene (glavne) opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava prilagodljive obdelovalne celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| GLAVNA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 | Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja: |  |  |  |
|  |  | Sočasno krmiljenje za simultano obdelavo v petih delovnih oseh (3 translacijske osi X, Y, Z in 2 rotacijski osi A, B ali C). | DA NE |  |  |
|  |  | Delovni prostor v posameznih krmiljenih oseh: - X: najmanj 600 mm. - Y: najmanj 450 mm. - Z: najmanj 400 mm. | DA NE |  |  |
|  |  | Rotacijske krmiljene osi: - Nagib mize: vsaj 145 kotnih stopinj. - Vrtenje mize: vsaj 360 kotnih stopinj. | DA NE |  |  |
|  |  | Zasučna in vrtljiva delovna miza premera vsaj 500 mm za simultano obdelavo v 5 oseh. | DA NE |  |  |
|  |  | Krmilje (Siemens Sinumerik 840D enakovredno ali boljše): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi (ali boljšimi od) AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Komunikacijski vmesnik s pripadajočo tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 15 MB na krmilju in najmanj 4 GB na odstranljivem spominskem mediju. - Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitri Ethernet vsaj 100BASE-T. - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni prikazovalnik na dotik. | DA NE |  |  |
|  |  | Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 16.000 min-1. | DA NE |  |  |
|  |  | Navor na glavnem vretenu vsaj 100 Nm. | DA NE |  |  |
|  |  | Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri X, Y in Z osi vsaj 35 m/min | DA NE |  |  |
|  |  | Orodno skladišče v stroju: vsaj 30 mest. | DA NE |  |  |
|  |  | Hlajenje: - možnost hlajenja s komprimiranim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. | DA NE |  |  |
|  |  | Centralni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. | DA NE |  |  |
|  |  | Transportni sistem za odrezke. | DA NE |  |  |
|  |  | V stroj integriran merilni sistem za merjenje orodij | DA NE |  |  |
|  |  | Merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). | DA NE |  |  |
|  |  | Podpora za hidravlični vpenjalni sistem. | DA NE |  |  |
|  |  | CAD geometrijski model stroja. | DA NE |  |  |
|  |  | Navodila v angleškem, nemškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. | DA NE |  |  |
| PODPORNA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1 | Vijačni kompresor |  |  |  |
|  |  | Izhodna moč vsaj 7 kW. |  | DA NE |  |
|  |  | Nazivni tlak vsaj 10 bar. |  | DA NE |  |
|  |  | Pretok zraka vsaj 1 m3/min. |  | DA NE |  |
|  |  | Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. |  | DA NE |  |
|  |  | Integriran separator olja in vode. |  | DA NE |  |
|  |  | Navodila v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |  | DA NE |  |
| 1.3 | 1 | Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj |  |  |  |
|  |  | Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s pripadajočimi osnovnimi in “V” čeljustmi ter osnovno ploščo, prirejeno za »ničelno« vpenjanje (enakovredno HILMA Z 100 H ali boljše). |  | DA NE |  |
| 1.4 | 1 | Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63 po standardu DIN 69893 / ISO 12164, za vpenjanje orodij |  |  |  |
|  |  | Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek C5-C5, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-12, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-16, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-20, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-25, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-32, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER40 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 22 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom , HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 22 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 27 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek za nakrčevalni trn 4, 4mm/20mm 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek za nakrčevalni trn 5, 5mm/20mm 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.