Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/46 – RIUM84-P12-FS09-1/2022

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava prilagodljive obdelovalne celice za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega prilagodljivo obdelovalno celico za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja s spodaj navedeno konfiguracijo. Obdelovalna celica obsega vso opremo za izvajanje 5 osne simultane obdelave z rezkanjem in inkrementalnim preoblikovanjem. Obdelovalna celica omogoča integracijo v sistem pametne tovarne po načelih pametne proizvodnje (ang. Smart manufacturing).

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve po posameznih sklopih. Ponudbe morajo izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika, hkrati in v celoti;

- ustrezen transport opreme od proizvajalca/dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev v laboratorij C101 uporabnika (pritličje, Smetanova 17, 2000 Maribor);

- namestitev, instaliranje in povezavo vseh elementov oz. enot opreme na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, v laboratoriju C101;

- priključitev vseh enot, ki za delovanje zahtevajo priključitev na obstoječe instalacije/sisteme;

- združljivost in medsebojno povezljivost vseh enot ponujene opreme;

- odpravo vseh napak, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- preizkusni zagon v skladu s tehničnimi specifikacijami, z vsem potrošnim materialom, ki/če se potrebuje za obratovanje;

- demonstracijo z usposabljanjem, ki vključuje vse strojne in programske enote, na dobavljenem predmetu pogodbe, če je usposabljanje zahtevano pri posameznem sklopu;

- predati tehnično dokumentacijo proizvajalca in navodila za rokovanje z opremo v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo ter uporabniške programe, vse vsaj v angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni/podporni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajočih storitvah, garancijsko obdobje, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

Ponudbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 – Delivery Duty Paid).

Ponudniki morajo podati ponudbo za vse postavke opreme. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se nanašajo le na del opreme oz. bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Obsega prilagodljivo obdelovalno celico za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja s spodaj navedeno konfiguracijo. Obdelovalna celica obsega vso opremo za izvajanje 5 osne simultane obdelave z rezkanjem in inkrementalnim preoblikovanjem. Obdelovalna celica omogoča integracijo v sistem pametne tovarne po načelih pametne proizvodnje.

Zahteve glede dobave, usposabljanja, garancijskega obdobja in dobavnega roka:

Dobava in namestitev:

- dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, v laboratorij v C-101,

- namestitev in priklop stroja na mesto uporabe in

- testni zagon stroja.

Izobraževanje/usposabljanje:

- O stroju in delu s strojem 5 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev na lokaciji uporabnika.

Garancijsko obdobje:

- Vsaj 18 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika.

Dobavni rok:

- 120 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Tehnične zahteve:

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| GLAVNA OPREMA |  |  |
| 1.1 | 1 | Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja: - Sočasno krmiljenje za simultano obdelavo v petih delovnih oseh (3 translacijske osi X, Y, Z in 2 rotacijski osi A, B ali C). - Delovni prostor v posameznih krmiljenih oseh: - X: najmanj 600 mm. - Y: najmanj 450 mm. - Z: najmanj 400 mm. - Rotacijske krmiljene osi: - Nagib mize: vsaj 145 kotnih stopinj. - Vrtenje mize: vsaj 360 kotnih stopinj. - Zasučna in vrtljiva delovna miza premera vsaj 500 mm za simultano obdelavo v 5 oseh. - Krmilje (Siemens Sinumerik 840D enakovredno ali boljše): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi (ali boljšimi od) AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Pripadajoči komunikacijski modul s qwerty ali qwertz tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 15 MB na krmilju in najmanj 4 GB na odstranljivem spominskem mediju. - Interni Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitrost Ethernet-a vsaj 100BASE-TX (100 Mbit/s). - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni zaslon na dotik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. - Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 16.000 min-1. - Navor na glavnem vretenu vsaj 100 Nm. - Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri X, Y in Z osi vsaj 35 m/min. - Orodno skladišče v stroju: vsaj 30 mest. - Hlajenje: - možnost hlajenja s stisnjenim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. - Centralni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. - Transportni sistem za odrezke. - V stroj integriran merilni sistem za merjenje orodij. - Merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). - Podpora za hidravlični vpenjalni sistem - CAD geometrijski model stroja. - Navodila v angleškem, nemškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| PODPORNA OPREMA |  |  |
| 1.2 | 1 | Vijačni kompresor: - Izhodna moč vsaj 7 kW. - Nazivni tlak vsaj 10 bar. - Pretok zraka vsaj 1 m3/min. - Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. - Integriran separator olja in vode. - Navodila v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| 1.3 | 1 | Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj (1.1): - Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s pripadajočimi osnovnimi in “V” čeljustmi ter osnovno ploščo, prirejeno za »ničelno« vpenjanje (enakovredno HILMA Z 100 H ali boljše). |
| 1.4 | 1 | Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63 po standardu DIN 69893 / ISO 12164, za vpenjanje orodij: - Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5, 1 kos - Podaljšek C5-C5, 1 kos - Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-12, HSK-A63 , 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-16, HSK-A63 , 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-20, HSK-A63 , 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-25, HSK-A63 , 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-32, HSK-A63 , 1 kos - Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER40 , 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 12 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom , HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 12 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa - Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos - Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa - Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 4 4mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 5 5mm/20mm, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

302/46 – RIUM84-P12-FS09-1/2022