SMERNICE ZA IZDELAVO DIGITALNEGA PROJEKTA (BIM)

za projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor

- SPLOŠNO

Dokument Smernice za izdelavo digitalnega projekta je priloga projektne / natečajne naloge: Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor

V dokumentu so definirana navodila oz. zahteve, ki se navezujejo na implementacijo BIM-pristopa na projekt, izdelavo načrtov ter dokumentacije v digitalni obliki, način predaje celotnega digitalnega projekta.

POJMI

BIM - Building Information Modeling (BIM) – je digitalna reprezentacija fizičnih in funkcionalnih lastnosti gradbenega objekta. BIM je skupni vir znanja in informacij o gradbenem objektu, ki je strukturiran tako, da omogoča zanesljivo in pravilno odločanje v celotnem življenjskem ciklu objekta, in sicer od konceptualne zasnove do porušitve.

BIM-model – je 3D model, sestavljen iz gradnikov, ki služi kot osnova za generiranje vseh vizualizacij, animacij ter analiz, kot so sinhronizacija in koordinacija vseh vrst gradbenih del, popis in predračun del, generiranje 4D in 5D simulacije gradnje, spremljava gradnje, vzdrževanja objekta in drugo.

BIM-podmodel – posamezni del BIM-modela, kot je npr. podmodel konstrukcijskih gradnikov, podmodel arhitekturnih gradnikov, podmodel strojnih inštalacij, podmodel elektroinštalacij, podmodel priključnih cest, podmodel komunalne infrastrukture, podmodel okolice objekta itd.

BIM Collaboration Format (BCF) – odprti format za sodelovanje (izmenjavo informacij) z BIM-om v sistemu za koordinacijo BIM-podmodelov. Sistem je lahko samostojen ali pa integriran s sistemom za pregledovanje in arhiviranje zbirnega BIM-modela.

Načrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa (BEP) – je dokument, v katerem so definirane podrobnosti načina izdelave digitalnega projekta in BIM-pristopa.

Skupno podatkovno okolje (CDE) – predstavlja projektni digitalni ekosistem. Namenjeno je zbiranju in upravljanju podatkov ter komunikaciji med udeleženci projekta v okviru BIM-pristopa.

Industry Fundation Classes (IFC) – je odprt in neodvisen format, ki se uporablja za izmenjavo informacij med različno programsko opremo v gradbeni panogi. IFC vsebuje strukturirane grafične in negrafične informacije, ki se lahko uporabijo za prikaz, izdelavo analiz ter spreminjanje modela.

Gradnik – je osnovni element, iz katerega je sestavljen BIM-model, kot so npr. stena, vrata, cev ipd.

Zbirni BIM-model (angl. Integrated BIM model, Federated BIM-model) – je BIM-model, ki ga sestavlja več podmodelov, ki so nastali med BIM-pristopom in so sinhronizirani ter koordinirani tako, da so razrešeni vsi prostorski in logistični konflikti med njimi.

BIM 4D-model – je BIM 3D-model gradnje z določeno časovno dimenzijo, to je s terminskim planom izgradnje gradnikov BIM-modela.

BIM 5D-model – je BIM 4D model gradnje z določeno vrednostjo (ceno) posameznih gradnikov in celotnega modela (ocenjeno ali definirano).

BIM 6D-model – je informacijski model, ki vsebuje ustrezne informacije za podporo pri upravljanju in vzdrževanju gradenj.

Level of development (LOD) – je stopnja razvitosti modela ali gradnika modela, ki se uporablja za enotno razumevanje informacijskih zahtev in zanesljivosti informacij BIM-modela v različnih fazah projekta.

Level of detail (LoD) – Stopnja geometrijske podrobnosti modelov

Level of information (LoI) – Stopnja informacijske podrobnosti modelov

Odprti BIM-pristop – uporaba BIM-pristopa, pri katerem stremimo k izdelavi BIM-modelov, ki jih je možno zapisati v formatu, ki ga predpisuje standardizirana specifikacija IFC.

Zaprti BIM-pristop – uporaba BIM-pristopa, pri katerem so izdelani BIM-modeli zapisani v formatu, ki je lahko specifičen za določeno programsko opremo.

WBS (SČP) – Work Breakdown Structure (Struktura členitve projekta)

MIDP – Informacijski načrt dostave modelov (Model information delivery plan)

TP – Terminski plan

DMR – Digitalni model reliefa

BIM-PRISTOP

Cilji uporabe BIM-pristopa

Implementacija BIM-pristopa na projekt je uvedena z razlogom, da se poveča preglednost in učinkovitost vodenja investicije ter uskladi vse projektne rešitve.

Vzpostavljeno bo skupno podatkovno okolje-CDE, ki bo služilo za deljenje vseh datotek na projektu in za komunikacijo med udeleženci.

BIM bo implementiran v fazi PZI za objekt poslovne stavbe s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Preko izdelanega zbirnega BIM-modela se bo s kontrolo kolizij preverjalo medsebojne trke in oddaljenost med vsemi inštalacijami vključno z njihovim potekom skozi konstrukcijske elemente, med vsemi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi na območju obdelave ter tako pridobilo natančnejšo in bolj usklajeno projektno dokumentacijo. Preko izdelanih BIM 3D-modelov se pridobi točen popis del in predračun.

BIM-model in pripadajoči dokumenti so v dokumentu Smernica za izdelavo digitalnega projekta tako definirani, da njihova uporaba omogoča dosego zgoraj definiranih ciljev uporabe BIM-pristopa.

Organizacija BIM-procesa

Načrtovanje procesov implementacije BIM

Za doseganje optimalnih rezultatov projekta se bo posebna pozornost posvetila načrtovanju ključnih procesov izdelave projekta, katerih rezultat so Generalni procesni diagram in Detajlni procesni diagrami.

S strani naročnika mora biti potrjena ustreznost izvajalčevih procesov izdelave projekta, ki se izvede v okviru pregleda in potrditve BEP-a.

Generalni procesni diagram

Generalni procesni diagram prikazuje potek izvajanja različnih procesov izdelave projekta. Del projektne naloge je tudi osnutek generalnega procesnega diagrama (priloga 6.3.1a), iz katerega je razviden okviren potek izdelave projekta, in sicer generalni procesni diagram prikazuje dele projekta, ki so neodvisni od izvajalčevega načina dela, tj. postopke pregleda in predaje projektne dokumentacije.

Slika 1: Level 1 - Generalni procesni diagram (podrobno v prilogi 6.3.1a)

Naloga izvajalca je, da Generalni procesni diagram dopolni tako, da bodo v njem definirani vsi procesi izdelave projekta. Pri tem lahko poda tudi predlog spremembe generalnega procesnega diagrama oz. optimizacijo poteka izvajanja projekta. Predlog se bo potrdil, če bo sprejemljiv za naročnika.

Detajlni procesni diagram

Detajlni procesni diagrami prikazujejo oz. jasno opredeljujejo zaporedje različnih postopkov, ki se izvajajo znotraj posameznega procesa izdelave projekta. Detajlni procesni diagrami morajo prikazovati tudi udeleženca projekta, ki je odgovoren za določen postopek, ter izmenjavo informacij posameznega postopka.

Izvajalčeva naloga je izdelati detajlne procesne diagrame za vse procese izdelave projekta. Izvajalec lahko tudi predlaga spremembo že izdelanih (v projektni nalogi priloženih) detajlnih procesnih diagramov, ki pa bo sprejeta le v primeru, da je sprememba sprejemljiva za naročnika.

Pregled predane BIM dokumentacije.

Procesni diagram pregleda predane BIM dokumentacije (priloga 6.3.1b) predstavlja le del procesa pregleda ustreznosti predane dokumentacije, ki je definiran v generalnem procesnem diagramu. Proces pregleda predane BIM dokumentacije zajema pregled dokumentacije, definirane v tem dokumentu.

Slika 2: Level 2 – Detajlni procesni diagram naročnikovega pregleda BIM dokumentacije (podrobno v prilogi 6.3.1b)

Vloge in odgovornosti

Za zagotovitev uspešne implementacije BIM-pristopa se bodo na tem projektu vzpostavile naslednje nove vloge.

BIM-manager (Oseba na strani naročnika)

Predstavlja odgovorno osebo načrtovanja implementacije BIM-pristopa na projekt na strani naročnika. Ključne naloge, ki jih opravlja, so:

- načrtovanje implementacija BIM-pristopa na projekt;

- priprava projektne naloge in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki BIM-storitev;

- sledenje uspešnosti implementacije BIM-pristopa (stroški, roki, kakovost);

- izvajanje kontrole kakovosti celotnega BIM-pristopa, kar vključuje preveritev ustreznosti in potrditev BEP-a, validacijo predanih BIM-modelov in ostalih dokumentov skupaj s preverjanjem skladnosti le-teh s projektno nalogo in BEP-om;

- vzpostavitev in upravljanje CDE-ja.

BIM-koordinator (Oseba na strani izvajalca)

Predstavlja odgovorno osebo na strani izvajalca pri implementaciji BIM-pristopa. Ključne naloge, ki jih opravlja, so:

- načrtovanje in nadzor nad izvajanjem implementacije BIM-pristopa;

- vodenje izdelave in posodabljanje BEP-a;

- skrb za uporabo CDE-ja na strani izvajalca;

- terminsko planiranje, sledenje napredovanju aktivnosti in poročanje naročniku o stanju implementacije, skupaj z obveščanjem o predajah projektne dokumentacije;

- koordinacija modelov med posameznimi disciplinami oz. podmodeli ter izdelava zbirnih modelov;

- koordinacija dejavnosti, definiranih v BEP-u;

- izdelava dodatnih analiz, definiranih v BEP-u;

- izvajanje notranje kontrole kakovosti BIM-procesa.

BIM-koordinator podmodelov

Predstavljajo odgovorne osebe na strani izvajalca, ki prevzamejo vodilno vlogo pri implementaciji BIM-pristopa na posameznih delih projekta. Ključne naloge, ki jih opravljajo, so:

- koordinacija izdelave posameznih podmodelov;

- implementacija BEP-a v proces izdelave modela;

- zagotavljanje izvajanja dejavnosti iz BEP-a za posamezne podmodele in kontrola kakovosti podmodelov.

Izvajalec mora na projektu zagotoviti ustrezno izobražen kader, ki bo zasedal vlogo BIM-koordinatorja in vloge posameznih BIM-koordinatorjev podmodelov oz. disciplin. Število BIM-koordinatorjev podmodelov oz. disciplin je odvisno od velikosti projekta in same organiziranosti izvajalca.

Protokol sodelovanja med udeleženci projekta

Naročnik bo na projektu vzpostavil in med trajanjem projekta vzdrževal skupno informacijsko okolje (v nadaljevanju CDE), ki bo vzpostavljen od podpisa pogodbe do zaključka pogodbe.

Na projektu se bo CDE uporabljal za hranjenje in izmenjavo vseh tekom projekta izdelanih in uporabljenih dokumentov. Izmenjava dokumentov izven CDE-ja ni dovoljena.

Izvajalc bo skozi celotno obdobje vzpostavitve CDE-ja omogočen dostop in prenos informacij ter njegova uporaba.

Komunikacija med udeleženci

Komunikacija na projektu mora potekati po pravilih:

- aktivno sodelovanje vseh udeležencev na projektu,

- vsa komunikacija mora biti sledljiva in arhivirana.

Izvajalec mora načine komunikacije natančno definirati v BEP-u.

Sinhrona komunikacija

BIM “Kick-off” sestanek:

Pred predajo BEP-a v pregled naročniku je treba organizirati uvodni sestanek, ki se ga udeležijo vsi udeleženci s strani izvajalca in naročnika, kot so BIM-manager, BIM-koordinator, BIM-koordinatorji podmodelov in disciplin in ostali.

BIM koordinacije:

Na projektu se bodo izvajale BIM koordinacije, kjer bodo prisotni BIM-manager, BIM-koordinator in BIM-koordinatorji posameznih področij. Frekvenca BIM koordinacij bo določena glede na hitrost poteka projekta.

Koordinacije bodo namenjene sledenju implementacije BIM-pristopa na projektu ter razreševanju tekoče problematike izdelave modelov in ostale projektne dokumentacije.

Ne-sinhrona komunikacija

Obveščanje o predajah preko e-pošte:

Izvajalec je dolžan dodatno preko e-pošte obveščati naročnika o delih projektne dokumentacije, ki so predani naročniku. V sporočilu mora biti jasno navedena vsebina predane projektne dokumentacije, razlog predaje in lokacija do predane projektne dokumentacije (zaželena je direktna povezava do datotek na CDE-ju).

V primeru vmesnih ali nepopolnih predaj projektne dokumentacije je treba v sporočilo dodati še informacijo o nepopolnih delih.

Komunikacija na osnovi modelov z BCF:

Na projektu se bo uporabljal BCF (angl. BIM Collaboration Format), ki omogoča povezavo besedilnih komentarjev in slik na BIM-model, kar pripomore k lažji in boljši komunikaciji med udeleženci na projektu. BCF se bo uporabljal v fazi pregleda BIM-modela s strani naročnika, tj. za podajanje pripomb na BIM-model, podajanje odgovorov na pripombe ter ostalo komunikacijo pregleda. Zaželena pa je tudi njegova uporaba s strani izvajalca za potrebe notranje komunikacije in koordinacije BIM-modelov.

V fazi pregleda BIM-modela s strani naročnika bo pregledovalec modela izdelal BCF poročilo. Zaradi preglednosti bo lahko BCF poročilo posamezne faze pregleda dodatno razdeljeno na več BCF datotek glede na vrsto pregleda ali posamezne načrte v projektu (odvisno od obsega projekta ter števila pripomb pri pregledu).

Vsaka pripomba BCF poročila bo imela definiran:

- Naslov (Title),

- Opis (Description),

- Osebo zadolženo za razrešitev pripombe (Assigned); Pripombe bodo dodeljene bodisi BIM-koordinatorju bodisi BIM-koordinatorju podmodelov oz. disciplin,

- Povezava pripombe na BIM-model; Pripombe bodo imele ustrezen Viewpoint ter povezavo gradnikov na pripombo.

Odgovori izvajaleca na pripombe BCF poročila ter vsa nadaljnja komunikacija bo potekala v komentarju pripombe BCF poročila.

Informacijske zahteve BIM-modela

Obseg, stopnja razvitosti in strukturiranost BIM modela

BIM-model mora ustrezno reprezentirati vse projektne rešitve, ki so obdelane v PZI projektni dokumentaciji. Obseg BIM-modela je določen z območjem obdelave, definiranem v osnovni projektni nalogi.

Izvajalec mora izdelati BIM 3D-modele za vse dele projekta oz. načrte, tako da bodo v modelih zajeta vsa dela, ki izhajajo iz posameznih načrtov, tj.:

- končne rešitve posameznih načrtov,

- zemeljska dela, ki spadajo k posameznim načrtom,

- obstoječa infrastruktura in objekti, ki vplivajo na potek gradnje.

Razdelitev BIM-modela na podmodele mora biti skladna s posameznimi načrti projekta. Pri inštalacijah in opremi se lahko več posameznih načrtov združi v en podmodel. V prilogi Smernice za izdelavo BIM modelov (priloga 6.3.5) je definiran zahtevan način modeliranja in stopnje razvitosti BIM-modela oz. skupin gradnikov (LOD).

Ne glede na zahtevan LOD skupin gradnikov v preglednici LOD je za skupine gradnikov, kjer je zahtevan LOD 300 ali 400, treba za izpolnitev ciljev uporabe BIM-pristopa dodatno gradnike BIM-modela deliti na dele, tako da ustrezajo:

- strukturi postavk popisa del (gradniki razdeljeni, tako da reprezentirajo pravilne količine na nivoju posamezne postavke),

- predvideni fazi gradnje (gradniki razdeljeni, tako da reprezentirajo vse faze gradnje in hkrati realen čas kampadne gradnje),

- delitvijo stavbe na območja in etaže.

S stopnjami LOD se definira zanesljivost informacije na modelu. Definicije stopenj razvitosti modelov (LOD) so privzete iz dokumenta Level of Development Specification 2021 (BIMForum). Dodatno je v prilogi 6.3.5 v preglednici Smernice za modeliranje/Stopnje razvitosti modela zaradi natančnejšega pojasnjevanja zahtev in potreb naročnika za vsako skupino gradnikov poleg stopnje LOD definirana še stopnja geometrijske podrobnosti modela (LoD) in stopnja informacijske podrobnosti modela (LoI).

Stopnja geometrijske podrobnosti modela (LoD) definira natančnost oz. detajlnost posameznega gradnika. Za definicijo stopenj LoD se bo uporabilo dokument Level of Development Specification 2021 (BIMForum), v delu, kjer prikazuje za posamezne elemente nivo geometrijske obdelave. Pri tem se bo upoštevalo dejstvo, da LoD definira samo geometrijsko natančnost elementa in ne zanesljivost in vrsto informacije.

Stopnja informacijske podrobnosti modela (LoI) pa definira zanesljivost in vrsto informacije posameznega gradnika.

- LoI 100 – Na gradniku oz. modelu so zgolj osnovne informacije o elementu.

- LoI 200 – Na gradniku oz. modelu so že vse potrebne informacije na gradniku, ki so dostopne v fazi projektiranja, vendar so le-te informacije približne oz. ne dokončne.

- LoI 300 – Na gradniku oz. modelu so že vse potrebne informacije na gradniku, ki so dostopne v fazi projektiranja. Informacije na gradniku oz. modelu so točne in končne.

- LoI 400 – Na gradniku oz. modelu so že vse potrebne informacije na gradniku, ki so potrebne za gradnjo. Informacije na gradniku oz. modelu so točne in končne.

- LoI 500 - Na gradniku oz. modelu so že vse potrebne informacije na gradniku, ki predstavlja izvedeno stanje (»as-built«).

Preglednica Smernice za izdelavo modelov je izdelana na podlagi znanih informacij v času pisanja projektne naloge.

V okviru izdelave BEP-a mora izvajalec glede na točne informacije o projektu preglednici Smernice za izdelavo modelov in Stopnje razvitosti BIM-modela (LOD/LoI/LoD) posodobiti oz. izdelati ločeni preglednici, tako da bodo v preglednicah zajete vse projektne rešitve, in jo dopolniti oz. dodatno razčleniti do nivoja skupin gradnikov, ki jim pripadajo različni atributi. S strani izvajalca izdelani preglednici sta del BEP-a.

Informacije BIM modela

BIM-model mora vsebovati vse informacije, ki so potrebne za dosego ciljev projekta. Le-te morajo biti zapisane v atributih gradnikov BIM-modela. Atributi na projektu se delijo na štiri skupine:

- projektne atribute,

- atribute za elemente,

- atribute za objekte,

- atribute za materiale.

Projektni atributi

Projektni atributi vsebujejo osnovne informacije projekta in so v pomoč pri uporabi BIM-modela. Projektni atributi so:

- ImeObjekta (vsebuje informacijo o objektu. Vrednost atributa mora biti definirana oz. povezana z atributnimi tabelami – atributna tabela objekt);

- Nacrt (vsebuje informacijo o šifri načrta, ki je sestavljena iz treh številk. Vrednost atributa je določena z definicijo šifre v poglavju Poimenovanje BIM modelov);

- Projekt (vsebuje informacijo o številki projekta, ki je določena s strani naročnika);

- VrstaObjekta (vsebuje informacijo o področju oziroma vrsti objekta. Vrednost je določena s šifro oziroma kratico, ki se navezuje na objekt, določeno v poglavju Poimenovanje BIM modelov);

- OznakaObjekta (vsebuje informacijo o oznaki objekta, ki je določena s številko strokovnega področja načrta in zaporedno številko objekta);

- ReferencaPopisa (vsebuje informacijo, h kateremu popisu del oz. poglavju popisa del spada gradnik, tako da je mogoče tudi ločiti enake postavke različnih poglavij popisa del);

- SkupinaElementov (vsebuje informacijo, h kateri skupini spada vrednost atributa Element na posameznem gradniku. Vrednost atributa je definirana z atributno tabelo elementov tako, da omogoča povezavo atributov Element, PodskupinaElementov in SkupinaElementov);

- PodskupinaElementov (vsebuje informacijo, h kateri podskupini spada vrednost atributa Element na posameznem gradniku. Vrednost atributa je definirana z atributno tabelo elementov tako, da omogoča povezavo atributov Element, PodskupinaElementov in SkupinaElementov);

- Element (vsebuje osnovno informacijo o tem, kaj gradnik predstavlja. Vrednost atributa mora biti definirana oz. povezana z atributnimi tabelami - atributna tabela elementov);

Projektni atributi so atributi, ki jih morajo imeti vsi gradniki modela.

Izvajalec mora na začetku projekta vzpostaviti evidenco elementov in materialov ter skrbeti za njihovo usklajenost čez celoten projekt. Vse vrednosti morajo biti potrjene s strani naročnika.

Atributne tabele

V atributnih tabelah so definirani vsi ostali atributi, ki so potrebni, da BIM-model vsebuje vse informacije za dosego ciljev projekta. To so:

•	atributi za elemente (vsebujejo nujno potrebne atribute za določitev tipa gradnika in povezane količine)

•	atributi za objekte (vsebujejo vse informacije o objektu gradnika, kot so informacije o kampadi, stacionaži, etaža ipd.) Atribute za objekte morajo imeti vsi gradniki, ki so del navedenega objekta

•	atributi za materiale (vsebujejo informacije o materialu, iz katerega je gradnik, kot so informacije o kvaliteti materiala ipd.) Atribute za materiale morajo imeti vsi gradniki, ki so navedenega materiala.

Priloga 6.3.2. atributne tabele je izdelana na podlagi informacij znanih v času pisanja projektne naloge. V sklopu izdelave Načrta za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa mora izvajalec pregledati osnutek atributnih tabel, ga po potrebi dopolniti in posodobiti in predati naročniku. Naročnik bo nato atributne tabele pregledal in po potrebi dodal nove atribute, ki jih bo moral izvajalec upoštevati pri izdelavi modela.

Dodatno je izvajalec ne glede na potrditev atributnih tabel s strani naročnika dolžan, da ob potrebi naknadno dopolni atributne tabele, tako da vsebujejo potrebne atribute, ki imajo informacije:

- o količini gradnika posameznih postavk popisa del,

- vseh informacij potrebnih za definiranje posameznih postavk del.

ElementID

Na tem projektu se bo za dodatno klasifikacijo elementov uporabilo dodatni atribut ElementID, s katerim se bo enolično določilo posamezne elemente.

Vrednost atributa ElementID oz. šifro elementa se bo določilo po pravilo:

Ime elementa_Etaža_Zaporedna številka elementa v etaži

*Štetje elementov se začne za vsak element in vsako etažo znova. Vsak ločen gradnik ima svojo zaporedno številko. Zaporedna številka je zapisana s štirimi števkami (0001, 0002 …).

Primer:

Steber_01_0008

Okno_03_0001

Območje stavbe

Na tem projektu se bo dodatno razdelilo stavbo na območja določena s posameznimi konstrukcijskimi osmi (npr. po X osi: A, B, C …; po Y osi: 1, 2, 3 …).

Posameznim elementom (gradnikom BIM-modela) se bo pripisalo vrednost območij, kjer se nahajajo.

Vrednosti atributa Obmocje se določa glede na pozicijo gradnikov:

- Gradnik na vozlišču dveh osi: A1, B4 …

- Gradnik na odseku ene osi: A1A2, B3B4 …

- Gradniki na območju dveh osi: A1B2, A3B4 …

Primer:

Za steber: A3

Za AB ploščo: A1B2

Za fasadni sistem: B2B3

Enolični indikator gradnika - IFC-GUID

Za enolično identifikacijo gradnikov BIM-modela je treba uporabiti IFC GUID, kar pomeni, da se vrednosti IFC GUID-a na modelu ne smejo ponavljati oz. podvajati.

Izvajalec mora posodabljati BIM-model, tako da bo v čim večji meri ohranil gradnikom obstoječe vrednosti IFC GUID-a.

Zahteve za poimenovanje datotek

Poimenovanje BIM modelov

Datoteke se morajo poimenovati po ključu poimenovanja:

Razlaga oznak:

Številka projekta: predstavlja številko projekta na strani naročnika.

Šifra načrta: predstavlja enoznačen zapis posameznega načrta in se ne spreminja skozi faze projekta.

Šifra načrta je sestavljena iz treh števk:

- prva števka je določena glede na strokovno področje načrta:

  - načrti s področja arhitekture, z oznako “1”,

  - načrti s področja gradbeništva, z oznako “2”,

  - načrti s področja elektrotehnike, z oznako “3”,

  - načrti s področja strojništva z oznako “4”,

  - načrti s področja tehnologije, z oznako “5”,

  - načrti s področja požarne varnosti, z oznako “6”,

  - načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako “7”,

  - načrti s področja geodezije, z oznako “8”,

  - načrti s področja prometnega inženirstva, z oznako “9”,

  - načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako “10”.

- drugi dve števki pa zaporedno številko načrta v posamezni skupini.

V primeru, da v posamezni projektni fazi načrt ni izdelan, je šifra načrta še vedno rezervirana za ta načrt, novi načrti dobijo popolnoma novo šifro, ki ni povezana z nobenim načrtom v nobeni projektni fazi.

Faza projekta: predstavlja informacijo, iz katere projektne faze je model (npr. IZP, DGD, PZI, PID).

Izdelovalec modela: predstavlja kratico podjetja, ki je izdelalo model. Kratica je sestavljena iz treh znakov.

Področje oz. vrsta objekta: predstavlja kratico oz. šifro, ki se navezuje na objekt.

Vsebina modela: predstavlja kratico posameznega dela objekta, kot je npr. cona, območje, nadstropje ipd.

Vsebina datoteke: predstavlja kratico vrste datoteke oz. modela.

- model - zbirni model: M-ZM

- model - 2D-model objekta: M-M2

- model - 3D-model objekta: M-M3

- model - 4D-model objekta: M-M4

- model - 5D-model objekta: M-M5

- model - render: M-MR

Znak “_” (podčrtaj) je obvezen med posameznimi oznakami.

Vse kratice, uporabljene pri poimenovanju, morajo biti v BEP-u navedene in razložene.

Poimenovanje gradnikov

Na projektu bodo gradniki BIM-modela konsistentno poimenovani, in sicer se bo poimenovanje vršilo preko atributa Element (npr. Temelj, Izkop ipd.).

Poimenovanje atributov

Imena atributov morajo biti zapisana:

- brez presledkov,

- z malimi tiskanimi črkami,

- vsaka nova beseda se začne z veliko začetnico.

Primer poimenovanja atributov: Cev, Stena, Steber ipd.

Atributom, ki vsebujejo informacijo o količini, je treba na koncu imena dodati enoto količine brez presledkov ločeno s podčrtajem »_«.

- Primer poimenovanja atributov količin: Prostornina_m3, ZacetnaStacionaza_m ipd.

Poimenovanje vrednosti atributov

Vrednosti atributov, ki so tekstovnega tipa, morajo biti zapisane:

- brez presledkov,

- z malimi tiskanimi črkami,

- vsaka nova beseda se začne z veliko začetnico.

Primer poimenovanja vrednosti atributov: ZgornjiUstroj, Beton ipd.

Dodatne zahteve naročnika po varovanju podatkov

Naročnik nima dodatnih zahtev po varovanju podatkov ustvarjenih na projektu.

Tehnične zahteve BIM-modela

Format izmenjave informacij

Na projektu bo vzpostavljen Open BIM-pristop (angl. Open BIM), ki bo omogočal izmenjavo informacij s pomočjo standardiziranih odprtih formatov, med katerimi bo za izmenjavo modelov uporabljen IFC - Industry Foundation Class (verzija IFC 2x3 ali višja), in izmenjavo komentarjev, vezanih na gradnike, BCF - BIM Collaboration Format (verzija BCF 2.0 ali višja).

Zahtevana IT-infrastruktura

Na projektu je zahtevana uporaba programske opreme, ki omogoča uvoz in izvoz IFC formata. Zaželeno je, da je programska oprema certificirana s strani buildingSMART. Seznam certificiranih programov je dostopen na povezavi:

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/

Izvajalec je dolžan v BEP-u dostaviti seznam programskih orodij, ki jih bo uporabljal na projektu

Omejitev zmogljivosti IT-opreme

Priporočena je uporaba datotek velikosti manjših od 500 MB.

Projektni koordinatni sistem in merske enote

V BIM-modelu je treba uporabiti državni koordinatni sistem, ki je definiran v osnovni projektni nalogi. Na ta koordinatni sistem morajo biti geo-referirani vsi gradniki BIM-modela.

Kontrola kakovosti

Kontrola kakovosti BIM-pristopa je sestavljena iz dveh bistvenih delov, in sicer iz:

- kontrole kakovosti izvajalca,

- kontrole kakovosti naročnika.

Kontrola kakovosti izvajalca obsega kontrolo lastnih procesov izdelave projekta, kontrola kakovosti naročnika pa obsega zunanjo kontrolo in validacijo celotnega projekta.

Kontrola kakovosti izvajalca

Izvajalec je dolžan pregledovati celoten proces dela, usklajenost rešitev, natančnost BIM-modela, kolizije med gradniki in vsebnost oz. potrebne informacije gradnikov. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi kontroli poimenovanja datotek, gradnikov in atributov.

Pregled BIM-modela, ki ga izvaja Izvajalec, mora obsegati vsaj vizualne preglede, preglede neskladij (kolizij) BIM-modela, preglede informacij BIM-modela, preglede skladnosti BIM-modela z ostalo projektno dokumentacijo, BEP-om ter ostalimi standardi in smernicami.

Preglede neskladij (kolizij) je treba izvajati na treh ravneh:

- kontrola dejanskih križanj geometrije (angl. hard clash test),

- kontrola oddaljenosti (angl. clearance clash test),

- kontrola dvojnikov (angl. duplicate clash test).

Kontrolo dejanskih križanj geometrije in kontrolo dvojnikov je treba izvajati na celotnem modelu. Zahtevana toleranca pri kontroli dejanskih križanj geometrije je Δ=0,01 m.

Kontrolo oddaljenosti mora izvajalec izvajati na tistih modelih oz. skupinah gradnikov, kjer so v posameznih načrtih predpisane potrebne medsebojne oddaljenosti (horizontalne in vertikalne) posameznih elementov.

Vse preglede neskladij (kolizij) je treba prikazati v matriki kolizij, ki prikazuje, kateri modeli oz. gradniki se preverjajo v sklopu pregleda kolizij, katera raven pregleda se izvaja ter kakšne tolerance oz. oddaljenosti so upoštevane v kontroli.

Poleg samega pregleda neskladij (kolizij) BIM-modela mora pregled BIM-modela še obsegati:

- kontrolo geometrije (lokacija modelov, natančnost in LOD modelov),

- kontrolo informacij (pravilnost imena in vrednosti atributov),

- kontrolo količin in popisa del.

Način izvajanja posameznih kontrol mora izvajalec natančno opisati v BEP-u, njihovo primernost pa mora potrditi naročnik.

Posamezne kontrole in pregledi se morajo izvajati vsaj pred vsako izmenjavo z drugimi udeleženci ter pred predajo naročniku.

Ob vsaki predaji projekta naročniku mora izvajalec predati tudi poročilo o izvedeni kontroli kakovosti BIM-modela, ki vsebuje dokazilo, da so bile izvedene predpisane kontrole BIM-modela ter njihov rezultat in stanje odprave.

3.5.2	Kontrola kakovosti naročnika

Naročnik bo skozi celotno fazo izdelave projekta izvajal kontrolo kakovosti BIM-pristopa ter pregled in validacijo BIM-modela. Ta bo obsegala pregled oz. kontrolo in potrditev:

- uporabljenega pristopa in metodologije dela,

- uporabljene programske opreme,

- razdelitve BIM-modela na podmodele,

- stopnje obdelave in natančnost BIM-modela,

- georeferenciranosti BIM-modela,

- neskladij (kolizij),

- količin gradnikov in usklajenosti s popisom del,

- zapis in povezljivost informacij v BIM-modelu ter njihova zanesljivost,

- izvedenih dodatnih analiz,

- ustreznosti zapisa in vsebine predanih datotek projekta,

Kontrola kakovosti naročnika se bo izvajala v okviru:

- pregleda in potrditve BEP-a,

- vmesnim spremljanjem izdelave projekta,

- vmesnimi in končnimi pregledi in validacijo BIM-modela in ostale projektne dokumentacije.

Sama kontrola BIM 3D-modela je razdeljena na več posameznih zaporednih pregledov:

- Pregled I (pregled lokacij modelov, projektnih atributov),

- Pregled II (pregled vseh atributov),

- Pregled III (pregled usklajenosti modela z načrti),

- Pregled IV (pregled neskladij - kolizij).

- Pregled V (pregled količin)

Razdelitev na več zaporednih pregledov se izvede, saj se za posamezen pregled potrebuje pravilnost določenih informacij iz BIM-modela, brez katerih pregled ni smiseln. V ta namen se bo, če bo med posameznim pregledom ugotovljeno, da se pojavljajo napake, ki onemogočajo nadaljnji pregled, celotno kontrolo BIM-modela prekinilo in zahtevalo od izvajalca, da ustrezno popravi BIM-model. Ta prekinitev ne velja za zaključek posamezne kontrole, ampak kot prekinitev oz. zavrnitev predanega BIM-modela. Pregled BIM-modela se nadaljuje, ko izvajalec preda po prekinitvi pregleda dopolnjen BIM-model. Tak BIM-model nima statusa “po pregledu popravljen” BIM-model.

Naročnik se ne obvezuje, da bo v sklopu enega pregleda izvajalcu predal vse napake oz. pripombe na BIM-model. Izvajalčeva naloga je, da izdela kakovosten model in s svojo kontrolo kakovosti modela odpravi vse napake na modelu. Kontrola kakovosti, izvedena s strani naročnika, je zgolj v pomoč izvajalcu pri izdelavi modela.

Dodatne zahteve naročnika

Lastništvo

Lastništvo vseh vmesnih in končnih verzij BIM-modelov z vso pripadajočo dokumentacijo v obliki, vsebini in dodatki, ki omogočajo pregledovanje, urejanje in nadaljnjo uporabo, preide s predajo na naročnika.

OSTALA DOKUMENTACIJA V DIGITALNI OBLIKI

Struktura in vsebina datotek

Datoteke načrtov projektne dokumentacije

Datoteke načrtov projektne dokumentacije morajo biti razčlenjene tako, da bo vsebina posamezne datoteke usklajena z osnovno delitvijo, definirano s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, ter nadaljnjo delitvijo, definirano v Klasifikacijskem načrtu za projektno dokumentacijo NA0012-R5.0, oktober 2021. To pomeni, da ima vsaka posamezna risba načrta, tehnično poročilo, statični izračun, izjava recenzenta itd. svojo datoteko.

Slednje morajo biti ustrezne velikosti papirja glede na vsebino dokumenta in že pripravljene za tiskanje.

Podloge za projektiranje

Geodetski načrt

Geodetski načrt mora biti izdelan v primerni natančnosti, da bo omogočeno čim bolj učinkovito modeliranje obstoječega terena in obstoječih objektov. Skupine elementov (plastnice, točke, objekti,…) geodetskega načrta morajo biti v svojih layerjih-slojih na pripadajoči višinski točki in morajo prezentirati realno stanje v okolju.

Datoteke predračunskega elaborata

Popis del in predračun morata biti izdelana za vse sklope projekta (vse načrte) v enovitem formatu Excel z enotno glavo popisa, kot je prikazano v prilogi 6.3.6. Predračun z rekapitulacijo za celoten projekt pripravljen tako, da so popisi del in predračuni posameznih načrtov izdelani v enoviti obliki (priloga 6.3.6) in združeni na enem listu Excel delovnega zvezka ter rekapitulacija projekta na drugem listu Excel delovnega zvezka. Delovni zvezek predračuna z rekapitulacijo mora biti pripravljen z vsemi matematičnimi formulami, tako da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije).

Popis del in predračun morata biti hierarhično strukturirana po načrtih, poglavjih in podpoglavjih postavk. Poglavja morajo biti ustrezno oštevilčena. Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (št. postavke, šifra postavke, opis postavke, enota, količina, cena/enoto, vrednost).

Vse postavke morajo biti narejene na nivoju posameznih elementov.

Pri izdelavi popisa del in predračuna je treba upoštevati količine pridobljene iz BIM 3D-modela, katere se natančno definira v BEP-u in jih potrdi naročnik.

Poimenovanje datotek

Datoteke projekte dokumentacije

V to skupino spadajo dokumenti, ki so del načrta (S, T, G, P), poročila o pregledu načrta, BCF poročila, terminski plan ...

Datoteke se morajo poimenovati po ključu poimenovanja:

Razlaga oznak:

Številka projekta: predstavlja številko projekta na strani naročnika.

Šifra načrta: predstavlja enoznačen zapis posameznega načrta in se ne spreminja skozi faze projekta.

Šifra načrta je sestavljena iz treh števk:

- prva števka je določena glede na strokovno področje načrta:

  - načrti s področja arhitekture, z oznako “1”,

  - načrti s področja gradbeništva, z oznako “2”,

  - načrti s področja elektrotehnike, z oznako “3”,

  - načrti s področja strojništva z oznako “4”,

  - načrti s področja tehnologije, z oznako “5”,

  - načrti s področja požarne varnosti, z oznako “6”,

  - načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako “7”,

  - načrti s področja geodezije, z oznako “8”,

  - načrti s področja prometnega inženirstva, z oznako “9”,

  - načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako “10”.

- drugi dve števki pa zaporedno številko načrta v posamezni skupini.

V primeru, da v posamezni projektni fazi načrt ni izdelan, je šifra načrta še vedno rezervirana za ta načrt, novi načrti pa dobijo popolnoma novo šifro, ki ni povezana z nobenim načrtom v nobeni projektni fazi.

Faza projekta: predstavlja informacijo, iz katere projektne faze je model (npr. IZP, DGD, PZI, PID)

Izdelovalec dokumenta: predstavlja kratico podjetja, ki je izdelalo dokument. Kratica je sestavljena iz treh znakov.

Opis objekta: predstavlja skrajšan opis objekta oz. njegovo oznako.

Vrsta dokumenta: predstavlja informacijo o vrsti dokumenta oz. vsebini projektne dokumentacije v skladu s strukturo dokumentov v Klasifikacijskem načrtu za projektno dokumentacijo NA0012-R5.0, oktober 2021.

- Splošni del - S:

šifra vrsta dokumenta za splošni del načrta je sestavljena iz:

“S” + “št. priloge” (+ “.” + “dodatne zaporedne številke priloge”)

primer: “S.2”, “S.7.1”, “S.5.3.2”

- Tehnični del - T:

šifra vrsta dokumenta za tehnični del načrta je sestavljena iz:

“T” + “.” + “šifra tehničnega dokumenta”

primer: “T.1”; “T.1.1”; “T.2.1”;

- Grafični del - G:

šifra vrsta dokumenta za grafični del načrta je sestavljena iz:

“G” + “.” + “šifra prilog grafičnega dela” (+ “.” + “zaporedna podštevilka risbe*)

Šifrant prilog grafičnega dela se nahaja v Klasifikacijskem načrtu

*Zaporedna dvomestna podštevilka v primeru več risb iste tematike

primer: “G.101”; “G.261.01”; “G.271.11”

- Priloge - P:

Upošteva se isto navodilo kot za grafični del ali tehnični del (odvisno od vrste priloge).

- BCF datoteka:

“BCF”

- Poročilo o pregledu (recenzija, revizija):

Pri poročilih o pregledu, ki so del splošnega dela načrta, je treba uporabiti isto navodilo kot zgoraj.

Šifra delnih, vmesnih in ostalih poročila ter odgovorov na poročila mora vsebovati kratico vrste pregleda.

Opis dokumenta: predstavlja opis dokumenta, iz katerega bo jasno razvidna njegova vsebina.

Pri BCF datotekah mora opis dokumenta vsebovati informacijo o pregledu (1. pregled, 2. pregled,..) ter informacijo o fazi pregleda (pregled 1. faze, pregled 2. faze, prekinjen pregled 2. faze).

Znak “_” (podčrtaj) je obvezen med posameznimi oznakami.

Vse uporabljene kratice pri poimenovanju morajo biti v BEP-u navedene in razložene.

Ostale datoteke

V to skupino spadajo preostali dokumenti, ki se izdelajo med trajanjem projekta, kot so zapisniki, zabeležke, dopisi, ipd.

Datoteke se morajo poimenovati po ključu poimenovanja:

Razlaga oznak:

Številka projekta: predstavlja številko projekta na strani naročnika.

Izdelovalec dokumenta: predstavlja kratico podjetja, ki je izdelalo dokument. Kratica je sestavljena iz treh znakov.

Vrsta dokumenta: predstavlja informacijo o vrsti dokumenta. Primeri kratic:

- zapisnik: ZAP

- zabeležka: ZAB

- dopis: DOP

Opis dokumenta: predstavlja informacijo, ki nadalje definira vsebino dokumenta, kot je npr. tema, datum, številka dokumenta ipd.

Znak “_” (podčrtaj) je obvezen med posameznimi oznakami.

Vse uporabljene kratice pri poimenovanju morajo biti v BEP-u navedene in razložene.

PREDAJA DIGITALNEGA PROJEKTA

V preglednici 1 so zapisane končne predaje projektne dokumentacije.

Preglednica 1: Končne predaje projektne dokumentacije

| Faza predaje | Projektna faza | Opis | Podfaza predaje | Razlog | Zahtevani sklopi predaje | Rok predaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Izvedba arhitekturnega natečaja | Izdelava natečajnih elaboratov | I | Izbor najustreznejše rešitve | Natečajni Elaborat | Skladno z osnovno razpisno dokumentacijo |
| II | Izdelava zasnove BIM-pristopa | Predaja BEP | II | Predaja BEP v pregled | BEP (verzija 1.0) |  |
| III | DGD | Predaja DGD dokumentacije | III | Predaja projektne dokumentacije | Klasična proj. dok. (DGD) |  |
| IV | PZI | BIM-model in ostala projektna dokumentacija na ravni PZI | IV-a | Predaja projektne dokumentacije v pregled | Klasična proj. dok. (PZI), BIM 3D-model (PZI), Digitalni model reliefa, Poročilo o predaji BIM-modela, Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela, Predračunski elaborat. |  |
|  |  |  | IV-b | Predaja projektne dokumentacije, popravljene po pregledu | Klasična proj. dok. (PZI), BIM 3D-model (PZI), Digitalni model reliefa, Poročilo o predaji BIM-modela, Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela, Predračunski elaborat. |  |
| V | Predaja celotne projekten dokumentacije | BIM-model in ostala projektna dokumentacija na ravni PZI | V | Predaja končne projektne dokumentacije | Celotna s strani naročnika potrjena projektna dokumentacija |  |

Predaja BIM-projekta

Načrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa

Načrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa (v nadaljevanju BEP) je dokument, v katerem so definirane podrobnosti načina izdelave digitalnega projekta in BIM-pristopa. BEP na projektu pripravi izvajalec in ga preda naročniku v pregled in potrditev.

Informacije in zahteve, podane v tem dokumentu, so podlaga za pripravo BEP-a. Dodatne oz. v tem dokumentu manjkajoče informacije se določijo skupaj z naročnikom v okviru priprave in potrditve BEP-a.

BEP mora vsebovati vsaj:

- povzetek dokumenta,

- bistvene informacije o projektu,

- cilje projekta, ki so definirani z razpisno dokumentacijo,

- identifikacijo, opis in analizo procesov izdelave projekta (angl. BIM Uses), potrebnih za dosego želenih ciljev projekta,

- opis organizacijskih vlog,

- seznam kadrov s kontaktnimi informacijami,

- procesne diagrame implementacije BIM-pristopa na projekt:

- generalni procesni diagram implementacije BIM-pristopa (Level 1),

- podrobne procesne diagrame posameznih procesov izdelave projekta (Level 2);

- sheme prenosa informacij o modelih, ki so potrebni za izvedbo posameznega procesa, tj. načrt izmenjave modelov (angl. Model Delivery Schedule), ki za vsak prenos informacije definira prejemnika, pošiljatelja, časovno obdobje izmenjav, vrsto modela, uporabljeno programsko orodje, začetni in končni tip datoteke idr. del projektne naloge (priloga 6.3.4) je predloga načrta izmenjave informacij (modelov) za potrebe posameznih procesov, ki jo mora izvajalec uporabiti.

- strategijo sodelovanja na projektu z vsemi opisanimi postopki komunikacije in organizacijo skupnega informacijskega okolja (CDE), kot so pravila uporabe CDE-ja, pravila obveščanja o predajah, pravila za komunikacijo preko BCF datotek idr.,

- seznam dodatnih zahtev naročnika,

- celostno strategijo zagotavljanja kakovosti BIM-pristopa,

- seznam uporabljene programske opreme in potrebne strojne opreme,

- smernice za modeliranje, ki vsebujejo splošne ter minimalne zahteve glede modeliranja gradnikov, strukturo gradnikov, ključ poimenovanja, enote in koordinatni sistem idr.,

- prikazano razdelitev BIM-modela na podmodele oz. skupine gradnikov do nivoja skupin gradnikov, ki jim pripadajo različni atributi, in zanje zahtevano stopnjo razvitosti (LOD). Izvajalec mora za osnovo uporabiti Smernice za izdelavo BIM modelov (Priloga 6.3.5),

- atributne tabele (priloga 6.3.2),

- generalni načrt predaje informacij (angl. Master Information Delivery Plan), v nadaljevanju MIDP, ki za celoten projekt vsebuje podrobnosti o tem, kdaj se bodo pripravile informacije projekta, kdo je avtor, kdo je odgovoren za izmenjavo idr. V MIDP morajo biti zapisane vse datoteke, ki se ustvarijo na projektu. V primeru posodabljanja MIDP tekom projekta je treba vse spremembe seznama datotek jasno evidentirati (»novo«, »spremenjeno«, »odstranjeno«). Del projektne naloge (priloga 6.3.3) je predloga generalnega načrta predaje informacij, ki jo mora izvajalec uporabiti,

- matriko popisa del, ki bo definirala, katere količine postavk popisa del se bo pridobilo iz BIM-modela in katere ne. Informacije bodo nato tudi vključene v popisu del. Uporabi se oblika predloge popisa del in predračuna (priloga 6.3.6).

BEP je treba predati v pasivni obliki (.pdf) in aktivni obliki (.docx, .xlsx).

BIM 3D-model

Končne predaje BIM 3D-modela

Končne predaje BIM 3D-modela so predaje IV-a, IV-b, V. BIM 3D-model mora biti izdelan v skladu s projektno nalogo in BEP-om. V končnih predajah mora izvajalec predati:

- posamezne podmodele BIM 3D-modela,

- zbirni BIM 3D-model.

Zbirni BIM 3D-model se v fazah končne predaje, IV-a, IV-b, V, preda v formatu programske opreme, ki ponuja tudi brezplačne pregledovalnike BIM-modela (npr. Nawisworks Freedom, BIM Vision …). Format in programska oprema za pregled zbirnega modela mora biti definirana v BEP-u.

Podmodele BIM 3D-modela je treba v vseh fazah predaje, IV-a, IV-b, V predati v IFC formatu.

V fazi predaje IV-a, IV-b, V je treba izdelati kompleten BIM 3D-model, kot je definirano v projektni nalogi za projektno fazo IZP.

BIM 3D-model, ki je bil predan v fazi predaje IV-a in pri katerem so v sklopu pregleda BIM-modela bile ugotovljene napake in podane pripombe, se predaja popravljen oz. dopolnjen BIM 3D-model šele v naslednji fazi predaje, tj. v fazi predaje IV-b.

Vmesne predaje BIM 3D-modela

Vmesne predaje BIM 3D-modela so predaje izdelanih zadnjih verzij BIM 3D-modela in prikazujejo stanje razvoja in izdelave BIM 3D-modela. V vmesnih predajah mora izvajalec predati:

- posamezne podmodele BIM 3D-modela,

- zbirni BIM 3D-model.

Podmodele BIM 3D-modela je treba predati v IFC formatu in zbirni model v formatu zbirnega modela. Ostalih zahtev iz projektne naloge izvajalec pri vmesnih predajah ni treba upoštevati.

Vmesne predaje se bodo izvajale mesečno. Rok prve vmesne predaje je 1 mesec po roku predaje faze III oz DGD. Posamezne vmesne predaje se lahko po dogovoru z naročnikom opustijo.

Digitalni model terena

Digitalni model reliefa (DMR) mora biti izdelan iz zvezno povezanih ploskev, ki predstavljajo dejanski potek terena za celotno območje obdelave, ki je definirano s projektno nalogo. Na reliefu morajo biti geolocirane vse projektne rešitve faze PZI.

Digitalni model reliefa mora biti izdelan na podlagi predhodno narejenega geodetskega posnetka in biti v istem koordinatnem sistemu kot geodetski posnetek. DMR se lahko nadgradi s podatki laserskega skeniranja ali drugega načina natančnega zajema podatkov, ki zagotavljajo primerno natančnost.

DMR je treba predati v izvornem formatu in v formatu IFC v ločenih podmodelih. Dodatno mora biti v izvornem formatu območje obdelave urejeno po slojih oz. layerjih. Teren se lahko deli na več podobmočij oz. odsekov zaredi prevelike velikosti datotek.

DMR je treba predati v fazi IV-a in IV-b, V.

Dodatne zahtevane analize

Popis količin iz BIM 3D-modela

Popis količin iz BIM 3D-modela je osnova za pridobitev količin popisa del in predračuna v predračunskem elaboratu. Iz BIM 3D-modela je treba pridobiti količine za večino postavk popisa del in predračuna. Skupine postavk popisa del, kjer se količin ne bo pridobilo iz BIM-modela, je treba definirati v BEP-u ter pridobiti soglasje s strani naročnika. Te skupine postavk bodo npr. postavke, ki opisujejo izdelavo PID-a, projektantski in geotehnični nadzor, cestnih zapor in postavke, katerih gradnikov se posebej ne modelira.

Popis del in projektantski predračun mora poleg vsebine in strukture, ki je definirana v poglavju strukture in vsebine predračunskega elaborata, vsebovati dodatne stolpce, ki navidezno povežejo BIM 3D-model s popisom del. To so stolpci:

- “nivo popisa del”,

- “količina se pridobiva iz BIM-modela”: kriterij, ki omogoča filtriranje gradnikov glede na izvor količine. Če se količina pridobiva iz BIM modela je v polju vrednost “DA”, drugače je vrednost “NE”,

- “formula za količino”: uporabljena formula za izračun količine postavke popisa del iz BIM 3D-modela, ki vsebuje nazive atributov za količino gradnikov BIM-modela,

- “kriterij selekcije gradnikov”: kriterij, ki enolično določa gradnike, ki spadajo pod postavko popisa del,

- “količina iz modela”: direktna količina postavke iz BIM 3D-modela, ki vsebuje informacijo, ali se količina postavke pridobiva iz modela. Če se ne, je v polju vrednost “N/A”. Če se, sta vrednosti v polju “količina” in “količina iz modela” enaki oz. med seboj odvisni).

Popis količin iz BIM 3D-modela ni ločen produkt projekta, ampak je del predračunskega elaborata. Del projektne naloge (priloga 6.3.6) je predloga popisa del in predračuna, ki jo mora izvajalec uporabiti pri izdelavi predračunskega elaborata.

V fazi predaje IV-a, IV-b in V je treba predati kompleten predračunski elaborat v .xlsx formatu, kot je definiran zgoraj. Naročnik v fazi IV-a pregleda celoten predračunski elaborat, izvajalec pa ga mora popraviti po pripombah naročnika in ga ponovno predati v fazi IV-b.

Popis del mora biti izdelan na nivoju posameznih elementov (npr. količina armature temelj v osi…, količina armature za steber v osi…). Struktura popisa del mora biti definirana v BEP-u.

Poročilo o predaji BIM modela

Poročilo o predaji BIM-modela izdela izvajalec in ga preda skupaj z vsako predajo BIM-modela naročniku (vmesnimi in končnimi). Poročilo o predaji BIM-modela mora vsebovati:

- seznam predanih modelov,

- seznam oseb, ki so odgovorne za izdelavo posameznega modela,

- datum zadnje verzije vsakega modela,

- informacijo o stanju dokončanja vsakega modela (odstotek dokončanja, št. gradnikov, statusu dokončanja oz. zanesljivosti informacij),

- stopnjo razvitosti in informacije na posameznem modelu,

- vrsto in obseg sprememb na posameznem modelu,

- način izvajanja kontrole kakovosti in ugotovitve na posameznem modelu,

- ostale pomembne opombe in zaključki pri posameznih modelih.

Poročilo o predaji BIM-modela je treba predati v .pdf in .xlsx formatu.

Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM modela

Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela izdela izvajalec in ga preda skupaj s končno predajo BIM-modela naročniku. Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela mora vsebovati:

- kdo je izvajal pregled,

- kdaj je bil pregled izveden,

- predmet in način pregleda,

- uporabljena programska oprema pri pregledu,

- ugotovitve pregleda, tj. rezultati in stanje odprave.

Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela je treba predati v .pdf in .bcf formatu.

Predaja ostale dokumentacije v digitalni obliki

Splošno

Vso dokumentacijo je treba predati v aktivni in pasivni obliki.

Vso dokumentacijo je treba urediti tako, da so datoteke, ki pripadajo eni enoti (načrtu), združene v eno mapo. To pomeni, da je treba upoštevati hierarhijo projekta, nato faza projekta in nato načrt.

V fazi predaje V je treba šestim izvodom projektne dokumentacije priložiti in predati celotno projektno dokumentacijo tudi na prenosnem pomnilniškem mediju (CD, USB ključek ipd.). Na pomnilniškem mediju mora biti zapis celotnega projekta narejen tako, da so na njem mape s posameznimi načrti in datoteke v aktivni (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje) ter pasivni obliki.

Geodetski načrt

Geodetski načrt se predaja v aktivni obliki v formatu .dwg in pasivni obliki .pdf.

Datoteke predračunskega elaborata

Vse zahteve glede predaje predračunskega elaborata so definirane v poglavju 4.1.4. popis količin iz BIM 3D modela.

Datoteke načrtov projektne dokumentacije

Datoteke načrtov projektne dokumentacije je treba v pasivni obliki predati v .pdf formatu.

Datoteke načrtov projektne dokumentacije je treba v aktivni obliki predati za:

- tekstualne datoteke v .docx formatu,

- preglednice (popis del in predračun) v .xlsx formatu,

- risbe načrtov v .dwg in .dwf formatu.

Vse datoteke v aktivni obliki morajo biti v nezaklenjeni obliki, tj. odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje datoteke.

Pripravili:

Gašper Brus, univ. dipl. inž. grad.

Tomaž Čamernik, univ. dipl. inž. arh.

Jernej Gortnar, mag. inž. grad.

Tomaž Goričan, mag. inž. grad.

Priloge:

- Priloga 6.3.1a: Generalni procesni diagram

- Priloga 6.3.1b: Detajlni procesni diagram

- Priloga 6.3.2: Atributne tabele

- Priloga 6.3.3: MIDP (Generalni načrt predaje informacij)

- Priloga 6.3.4: MDST (Načrt izmenjave informacij)

- Priloga 6.3.5: Smernice za izdelavo modelov v fazi IZP in PZI

- Priloga 6.3.6: Popis del in predračun