Geološko-geotehnični elaborat, hidrogeološki elaborat

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati geološko-geomehanske in hidrogeološke preiskave in izdelati geološko-geotehnični elaborat ter hidrogeološki elaborat o pogojih gradnje objekta, dostopnih cest, zunanje ureditve ter ravnanja z meteornimi vodami.

Za potrebe izdelave geološko-geotehničnih in hidrogeoloških preiskav in elaboratov mora projektant v okviru te naloge angažirati ustrezno strokovno inštitucijo, ki je dolžna izvesti vse tiste geološko-geotehnične ter hidrogeološke raziskave na osnovi katerih bo možno izdelati ustrezne projektne rešitve. Ta mora podati hidrogeološke razmere v vplivnem območju gradnje, geomehanske pogoje temeljenja objekta ter predvidene zunanje ureditve (dostopne ceste, parkirišča, igrišče, itd.).

V elaboratih mora biti za vplivno območje objekta podan celovit inženirsko-geološki model prostora z jasno definiranimi inženirsko geološkimi, hidrogeološkimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal. S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti ustrezne rezultate za izračun projektnega odpora tal v primeru plitvega ali globokega temelja objekta, za pripravo morebitno potrebne zaščite gradbene jame objekta ter podati vse podatke za ustrezno načrtovanje zunanje ureditve in dostopnih cest do objekta.

V prilogi je podan minimalni predlog obsega geološko-geotehničnih in hidrogeoloških raziskav ter generalna struktura GG elaborata.

Za potrebe načrtovanja temeljenja objekta je predvidna izdelava 6 geomehanskih vrtin s 100 % jedrovanjem globine 12 do 25 m, razporejenih po celotnem območju objekta in klančine do podzemne garaže. Jedra vrtin je potrebno popisati v skladu standardno klasifikacijo zemljin in hribin ter jih fotografirati in odvzeti vzorce za laboratorijske preiskave.

Jedro vrtin se inženirsko geološko popiše, fotografira in odvzame vzorce jedra vrtin za geomehanske preiskave. V vrtinah se na 3 m izdela preiskava SPT. V globokih vrtinah se SPT preiskav izdelajo presiometrske preiskave v primeru plitvega oziroma globokega temeljenja na pilotih. Nalivalni preizkusi v vrtinah se izdelajo za preverbo prepustnosti spodnjih plasti proda.

Sondažne jaške globine 3 m z meritvami Evd se izdela na območju zunanje ureditve, igrišča, parkirišč in dostopnih cest. Izdela se popis sestave tal ter fotodokumentacijo ter odvzame vzorce za laboratorijske preiskave. V posameznem jašku se izdela min. 2 meritvi Evd s krožno ploščo s padajočo utežjo.

Sondažne jaške z meritvami vodoprepustnosti (ponikalni preizkus) se izvede na lokacijah predvidenih ponikovalnic meteorne vode na širšem obravnavanem območju.

Dinamično sondiranje DPSH se izdela na lokacijah ponikovalnic in zunanje ureditve za pridobitev dodatnih globljih podatkov o sestavi tal.

Na vzorcih zemljin se izvede klasifikacijo in laboratorijske preiskave vlage, konsistence, zrnavosti ter strižne in edometrske preiskave.

Predvidene hidrogeološke preiskave so namenjene za potrebe načrtovanja ravnanja z meteorno vodo in za potrebe priprave analize tveganja za onesnaženje podzemne vode.

Izdelava kemičnih analiz in klasifikacije zemljinskih izkopov z oceno lastnosti ni predmet GG raziskav in je obdelano v okviru načrta NGGO.

V ceni izvedbe terenskih preiskav morajo biti upoštevani transport na lokacije, priprava platojev za vrtalno garnituro in premiki med vrtinami in ostalimi sondiranji, ter morebitni stroški čakanja vrtalne ekipe zaradi železniškega prometa, stroški soglasij in spremljave vzdrževalnih služb železnice.

Končni načrt mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi. Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci ter strokovno službo naročnika.

Za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik – projektant - predstavnik naročnika (Inženir) ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku in strokovni službi.

Izdelovalec Geološko geotehničnega načrta mora odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem načrtu ter smiselno upoštevati vse usmeritve naročnika in inženirja, podane v fazi izdelave projektne dokumentacije.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izvajalca. Morebitna škoda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu na osnovi uradne cenitve.

V zvezi z navedenimi razpisanimi deli je potrebno med drugim upoštevati naslednje:

- raziskave je potrebno izvajati skladno z zahtevami EC 7 (SIST EN 1997-1);

- ponudnik mora pred pričetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih del;

- pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti tehnološki elaborat (TE), v katerem bo podal morebitni korigiran predlog preiskav, terminski plan, seznam izdelovalcev posameznih sklopov del, seznam opreme in opis izvedbe posameznih del in priložiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del.

- Na vodovarstvenih območjih (VVO) je potrebno pridobiti zakonsko predpisana dovoljenja za izvedbo preiskav

- V primeru izvedbe preiskav na območju železnic mora izvajalec GG preiskav pridobiti dovoljenje za delo v železniškem varovalnem pragovnem pasu, pred pridobitvijo soglasja dela v progovnem pasu niso dovoljenja.

- Vsi izvajalci del na območju pragovnega pasu morajo biti poučeni o predvidenih varnostnih ukrepih s strani SŽ. Dela je potrebno izvajati v skladu s pridobljenim soglasjem za delo v varovalnem progovnem pasu pod nadzorom čuvajske službe.

- Pred pričetkom del je potrebno preveriti potek obstoječih komunalnih vodov in izvesti zakoličbe.

- morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar šele po potrditvi naročnika oz. inženirja;

- dolžina vrtin in globina sondažni izkopov ter dinamičnih penetracij je podana orientacijsko; izvajalec mora doseg preiskav prilagoditi dejanskim geološko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji – morebitno večjo globino od predvidene mora potrditi predstavnik naročnika;

- Vse lokacije izvedbe GG raziskav morajo biti geodetsko posnete (X,Y,Z).

- po končanih terenskih delih je potrebno teren povrniti v prvotno stanje

- za dostop do lokacij preiskav ter izvedbo  preiskav  je potrebno dobiti soglasje lastnika zemljišča

- raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu s SIST EN ISO 22476-3:2005/A1:2012 (Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu - 3. del: Standardni penetracijski preskus - Dopolnilo 1 (ISO 22476-3:2005/Amd1:2011)) Posebej opozarjamo, da mora biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije

- pridobljeni terenski in laboratorijski podatki morajo biti osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz, izračunov posedkov in projektnega odpora temeljnih tal ter definiranje načina in globine temeljenja objekta ter projektiranja zunanjih ureditev.

- Opisano mora biti zbrano v geološko-geotehničnem elaboratu o sestavi tal in pogojih gradnje objekta in zunanjih ureditev. Elaborat morajo vsebovati  dva dela in sicer:

Poročilo o preiskavi tal in Geotehnični projekt.

- elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto z lokacijami izvedenih preiskav in z ustreznim številom prečnih in vzdolžnih profilov.

- v posameznih elaboratih mora biti za vplivno območje posameznih objektov podan celovit inženirsko-geološki model prostora z jasno definiranimi inženirsko geološkimi, hidrogeološkimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal,

Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode

Obravnavno območje se nahaja na Vodovarstvenem območju za vodno telo vodoniskov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS št. 24/07. 32/11, 22/13, 79/15 in 182/20), zato je potrebno za izdajo mnenja na projektne rešitve izdelati in priložiti tudi revidirano analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode na način in v obsegu Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).

Geološko-geotehniški elaborat mora vsebovati naslednja poglavja:

Splošni del

- Naslovna stran, vsebinski list in priloge

- Seznam avtorjev elaborata

- Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov

- Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt

- Potrdilo o opravljeni recenziji tehnične dokumentacije

- Program del

- Zabeležke in zapiski sestankov v času raziskav ter mnenja in soglasja

- Dodatne ekspertize in analize (Poročila recenzentov, zabeležke recenzijske razprave, poročilo o dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

- del – Poročilo o preiskavah tal

- UVOD

  - Povzetek vsebine poročila

  - Geografsko geomorfološki opis območja objekta (trase)

  - Kratek geološki opis območja objekta (trase)

  - Pregled že opravljenih raziskav na raziskovanem območju

- TERENSKE RAZISKAVE

  - Inženirsko - geološki pregled terena

  - Opis vrtalno - raziskovalnih del

  - Geotehnične meritve

  - Meritve v vrtinah (SPT, KS,  presiometer,…)

  - Meritve na terenu (geodetske meritve, dinamične penetracije – DPSH ; sondažni jaški, meritve Evd, odvzem vzorcev)

  - Hidrogeološke raziskave

- INŽENIRSKO - GEOLOŠKE  RAZISKAVE

  - Splošne geološke značilnosti raziskovanega območja

  - Inženirsko - geološke značilnosti raziskovanega območja

  - Hidrogeološke razmere in zaščita podzemne vode (varovanje virov pitne vode)

  - Seizmičnost raziskovanega območja

- LABORATORIJSKE PREISKAVE

(geomehanske preiskave – vlaga, gostota, zrnavostna sestava, nedrenirana strižna trdnost,   stisljivost v edometru, laboratorijski CBR, določitev koeficienta vodoprepustnosti)

- ZAKLJUČEK

2. del 	Geotehnični projekt

- ANALIZA GEOMEHANSKIH LASTNOSTI TAL

- GEOTEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTA IN ZUNANJE UREDITVE

  - Pogoji temeljenja objektov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in posedkov, ...)

  - Pogoji za izvedbo začasnih in trajnih vkopnih brežin in nasipov, geometrija, stabilnostne analize, predlog zaščite gradbene jame

  - Ukrepi za dosegov ustrezne nosilnosti temeljnih tal na območju zunanje ureditve

  - Ureditev odvodnje objektov in železniške proge, ureditev prepustov

  - Pogoji gradnje parkirišč, igrišča, … (zunanjih ureditev)

  - Pogoji kontrolirane odvodnje meteornih voda (npr. ponikanje)

  - Stabilnostne analize kritičnih GG profilov

- UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV, PREDLOG PONOVNE UPORABE MATERIALOV

Grafične priloge

G.1	Pregledna situacija objekta (trase) v merilu 1:5.000

G.2	Inženirsko - geološka karta območja objekta (trase) v merilu 1:1.000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli

G.3	Karakteristični (kritični) prečni geotehnični profili objekta (trase) v merilu 1:100

G.4	Vzdolžni geotehnični profil objekta (trase) v merilu 1:100/1000 ali 1:200/2.000

Priloge

P.1 Rezultati terenskih raziskav

P.1.1 Geomehanske vrtine

P.1.2 Rezultati dinamičnega sondiranja (DPSH)

P.1.3 Sondažni jaški

P.1.4  Rezultati presiometrskih preiskav

P.1.5 Rezultati hidrogeoloških raziskav

P.2 Rezultati laboratorijskih preiskav

P.3 Rezultati analiz

P.4 Fotodokumentacija

P.5 Razno

(*)	V vzdolžnih profilih naj bodo navedeni naslednji podatki:

  - debelina humusa in slabo nosilnih tal

  - kategorija izkopov

  - nagibi brežin vkopov in nasipov

  - lokacija potrebnih opornih in podpornih konstrukcij

  - nosilnost temeljnih tal in ukrepi za izboljšanje nosilnosti

  - način odvodnjavanja

  - lokacije načrtovanih objektov oziroma zunanjih ureditev