Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken - sistem za obdelavo vlakenskih surovcev«

Oznaka javnega naročila: 302/1 – RIUM85-FERI 03.1-P36/2023

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken - sistem za obdelavo vlakenskih surovcev«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Osnovne strojne zahteve: |  |  |  |
|  | - Delovno področje - Premik po oseh (X/Y/Z): ≥ 650/500/450 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Obremenitev delovne mize: ≥ 250 kg. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Rotacijska miza za sočasno obdelavo z območjem vrtenja vsaj med -30° in +100° | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Rotacijska miza - okrogla, pravokotna ali kvadratna z minimalno dimenzijo: premer ali krajša stranica ≥ 600 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - C-os z neposrednim pogonom za krožno brušenje | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Osrednje mazanje sistema: samodejno mazanje za vodila miz in vretena | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Glavni pogon vretena za standardno frezanje: |  |  |  |
|  | - Tip pogona: neposredni prenos | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Hitrost vrtenja: med vključno 20 in najmanj 15000 min-1 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Motor vretena: HSK-A63/DIN 69893-1 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Moč pogona: ≥ 20 kW | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Menjalnik orodja: ≥ 20 mest HSK-A63 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Hlajenje vretena: aktivna izvedba | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Mazanje: oljno pod tlakom (meglica) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Zračno pihanje skozi središče vretena | ☐ DA | - NE |  |
|  | Pogon vretena za ultrazvočno frezanje: |  |  |  |
|  | - Ultrazvočni princip frezanja in/ali struženja za obdelavo trdih materialov, kot so silicijevo steklo, aluminijev oksid. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Sistem za vzbujanje vibracij na rezalnem področju orodja v frekvenčnem pasu: med vključno 20 in 50 kHz | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Maksimalna amplituda oscilacij: >10 µm ≤ 15 µm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Indukcijska pretvorba ultrazvočnih visokih frekvenc iz vretena na nosilec orodja HSK-A63 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Sistem za detekcijo dejanske amplitude mehanske oscilacije. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Sistem za samodejno sledenje ultrazvočne frekvence in amplitude med potekom procesa | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Detekcija parametrov ultrazvočnega sistema | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Avtomatska detekcija resonančne frekvence med izvajanjem procesa | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Obvladovanje odrezkov in emulzije: |  |  |  |
|  | - Pladenj za odrezke. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Izpiranje odrezkov iz delovnega območja. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Upogljiva šoba za dovod emulzije; upogljiva na vsaj 10 mestih | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Sistem za pripravo emulzije in upravljanje z odrezki: - Filtrski sistem emulzije za hlajenje in mazanje - Sistem s papirnimi filtri v kombinaciji z dvojnim 50 µm kartušnim filtrom - Zbiralnik za odrezke z volumnom: ≥ 500 l | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Programsko orodje za nadzor sistema za obdelavo preformov: |  |  |  |
|  | - Numerično krmiljenje celotnega sistema | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Programsko orodje mora zagotavljati enostavnost uporabe, omogočati nadzor in administracijo; omogočati izdelavo dokumentacije in vizualizacije procesa | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Programsko orodje mora biti združljivo s CAD / CAM sistemi in PPS / ERP sistemi | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Programsko orodje mora omogočati vizualizacijo in prilagoditve parametrov procesa za ultrazvočno obdelavo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Orodja za meritev in nadzor: |  |  |  |
|  | - Neposredni merilni sistem za X, Y in Z | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Infrardeča sonda na dotik: - Samodejno nalaganje iz menjalca orodja v delovno vreteno - Korekcija obdelovanca s pozicioniranjem delovne mize - Možnost določanja središča in polmera kroga izvrtine ali valja obdelovanca - Ničelni premik - Možnost popravkov parametrov nastavljenih orodij - Možnost preverjanja toleranc obdelovanca | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Laserska meritev orodja: - Fiksno postavljeno na steber pogona - Možnost meritve dolžine in premera orodja - Možnost umerjanja koničnega orodja - Ponovljivost: ≤ ± 0.001 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Orodje za nadzor in kompenzacijo konfiguracije kinematskih parametrov/točnosti pri 5-osnem delovanju. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Orodje za rezkanje, struženje, brušenje in poliranje: |  |  |  |
|  | - Posebna diamantna orodja, namenjena za obdelavo materialov - Diamantni rezkalnik za točkovno vrtanje: premer (D): 1.2 mm; 1 (en) kos - Diamantni svedri: s premeri (D): 2 mm, 3 mm, 5 mm (dolžina 30 x D); 1 (en) kos od vsakega premera - Diamantni sveder: premer (D): 4 mm (dolžina 30 x D); 2 (dva) kosa - Diamantno brusilno kolo: tip 6A9, premer: ≥ 45 mm; 1 (en) kos - Diamantno brusilno kolo: tip 6A9, premer: ≥ 60 mm; 1 (en) kos - Diamantni rezkarji: premeri (D): 4 mm, 6 mm, 8 mm (dolžina 3 x D); tip 2A2W; 1 (en) kos od vsakega premera | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Minimalne zahteve za funkcionalnost sistema in pogoji za prevzem: Na ponujenem sistemu mora dobavitelj zagotoviti demonstracijo in izdelavo naslednjih izdelkov: |  |  |  |
|  | - Stanjšanje (struženje ali ekvivalentno) okrogle palice, narejene iz kvarčnega (silicijevega) stekla z dolžino 400 mm in premerom 30 mm, na premer 20 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Demonstracija in izdelava luknje s premerom 4 mm in globine 300 mm v okroglo palico s premerom 15 mm iz kvarčnega (silicijevega) stekla. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Demonstracija in izdelava ravne ploskve v prečni ravnini okrogle palice s premerom 20 mm iz kvarčnega (silicijevega) stekla. Površine fino polirane s površinsko hrapavostjo < 100 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Izdelava šestih enakih ravnih ploskev na okrogli palici iz kvarčnega (silicijevega) stekla (palica s krožnim presekom se obdela v palico s 6-kotnim presekom), pri čemer bo začetni premer palice 20 mm. Površine fino polirane s površinsko hrapavostjo < 100 nm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Demonstracija in izdelava preprostega bloka s fino poliranimi stranicami na vrhu okrogle palice iz kvarčnega (silicijevega) stekla. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Izdelava plankonveksne leče iz kvarčnega (silicijevega) stekla s premerom 25 mm in goriščno razdaljo 30 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Zgoraj naštete izdelke je potrebno kot demonstracijo delovanja, izdelati na instaliranem stroju v prostorih uporabnika. Uspešna izdelava je pogoj za podpis prevzemnega zapisnika. |  |  |  |
|  | Vnos sistema za obdelavo preformov v objekt: |  |  |  |
|  | - Vnos sistema v objekt bo izveden skozi vrata z dimenzijami (Š x V): 2400 mm x 2650 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Tehnična podpora: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik bo nudil tehnično podporo v obdobju 1 (enega) leta od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. | DA ☐ | NE ☐ |
| Tehnična podpora bo vključevala svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguraciji sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. | DA ☐ | NE ☐ |
| Tehnična podpora se bo lahko izvajala preko oddaljenega dostopa do sistema za obdelavo preformov. | DA ☐ | NE ☐ |
| Dobavni rok: |  |  |
| Dobavitelj bo dobavil sistem najpozneje 90 (devetdeset) dni od pričetka veljavnosti pogodbe | DA ☐ | NE ☐ |
| Garancijski rok: |  |  |
| Dobavitelj bo zagotovil garancijo najmanj 1 (eno) leto od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. | DA ☐ | NE ☐ |
| Usposabljanje: |  |  |
| Dobavitelj bo izvedel osnovno začetno usposabljanje, ki vključuje strojne in programske module na dobavljenem predmetu pogodbe za najmanj 1 (eno) osebo uporabnika v obsegu 1 (enega) delovnega dneva | DA ☐ | NE ☐ |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.