Marec 2023

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog

Odgovorna oseba naročnika:

Matjaž Kranjc

direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za izvedbo pogodbenih dobav in trajanje vzdrževanja

  - Lokacija dobav

  - Dinamika plačil za izvedene dobave in opravljene storitve

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Tehnične zahteve

3. Razpisni obrazci:

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

- Razpisni obrazec 2: Enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- Razpisni obrazec 3: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- Razpisni obrazec 4: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- Razpisni obrazec 5: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika za Sklope 3-7

- Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

- Razpisni obrazec 7: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava)

- Razpisni obrazec 8: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa

- Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

- Razpisni obrazec 10: Vzorec pogodbe za Sklop 1 in Sklop 2

- Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe za Sklop 3, Sklop 4, Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7

- Razpisni obrazec 12: Sklop 1, Predračun / Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 13: Sklop 2, Predračun / Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 14: Sklop 3, Predračun / Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 15: Sklop 4, Predračun / Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 16: Sklop 5, Predračun / Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 17: Sklop 6, Predračun / Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 18: Sklop 7, Predračun / Tehnične zahteve

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US ter 100/22, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Matična številka podjetja: 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike (v nadaljevanju tudi »izbrani ponudnik«), da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog, v nadaljevanju »vozila«. Kot »vozilo« se smiselno razume vozilo, nameščeni sistemi, pripadajoča oprema in orodja, dokumentacija ter šolanje.

Podrobnejši tehnični opis razpisanih vozil je določen v tehničnih zahtevah (Razpisni obrazci 12 – 18).

V kolikor proizvajalec v času trajanja pogodbe vozila, ki so predmet pogodbe, umakne iz prodaje in prične s prodajo nove generacije vozil, verzija vozil po pogodbi pa ni več dobavljiva, mora biti dobavljena nova generacija vozil, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, po nespremenjeni ceni.

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo se odda po sklopih:

- Sklop 1: Nakup in vzdrževanje deset novih samohodnih mulčerjev z daljinskim upravljanjem,

- Sklop 2: Nakup in vzdrževanje treh novih kmetijskih traktorjev s čelnimi snežnimi plugi in posipalniki,

- Sklop 3: Nakup in vzdrževanje novega vagona za posebne namene (nizkopodna prikolica),

- Sklop 4: Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega vozila za intervencije,

- Sklop 5: Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega vozila za vzdrževanje voznega omrežja,

- Sklop 6: Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo,

- Sklop 7: Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega večnamenskega delovnega stroja za vzdrževanje železniških prog.

Znotraj posameznega sklopa, v kolikor je količina večja od ene enote, morajo biti ponujena vozila oziroma posamezni sistemi vozil istega proizvajalca in istega modela ter posamezna orodja in priključki istega proizvajalca in istega modela.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezne ali vse sklope.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za izvedbo pogodbenih dobav in trajanje vzdrževanja

Rok za izvedbo pogodbenih dobav in trajanje vzdrževanja znaša:

- Sklop 1:

- kompletna dobava v največ šest (6) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih (preventivnih) servisov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema posameznega vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ dvainštirideset (42) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 2:

- kompletna dobava v največ šest (6) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih (preventivnih) servisov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema posameznega vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ dvainštirideset (42) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 3:

- kompletna dobava v največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 4:

- kompletna dobava v največ dvajset (20) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ šestinpetdeset (56) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 5:

- kompletna dobava v največ osemnajst (18) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ štiriinpetdeset (54) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 6:

- kompletna dobava v največ štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega vsaj dve vozili v največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema posameznega vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ šestdeset (60) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 7:

- kompletna dobava v največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih (preventivnih) servisov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije, ki znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

1.6. Lokacija dobav

Lokacija oziroma lokacije dobav za vsak posamezni sklop, vključno z vso zahtevano dokumentacijo, izvedbo šolanja strojnikov za varno upravljanje in naročnikovega vzdrževalnega osebja, so določene v tehničnih zahtevah.

1.7. Dinamika plačil za izvedene dobave in opravljene storitve

Dobava vozil v Sklopu 1 in Sklopu 2

Dinamika plačil: 100% vrednosti posameznega dobavljenega vozila (smiselno komplet vozila, priključkov in orodij) po uspešnem prevzemu v redno obratovanje, vključno z vso zahtevano dokumentacijo in izvedenim šolanjem, na osnovi prevzemnega zapisnika.

Dobava vozil v Sklopu 3, Sklopu 4, Sklopu 5, Sklopu 6 in Sklopu 7

Dinamika plačil:

1. plačilo:

40% avansa po podpisu pogodbe v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vozil, to je celotna vrednost 1. vrstice vsakega predračuna oziroma seštevek celotne vrednosti vseh 1. vrstic predračunov, brez vzdrževanja).

Vsa nadaljnja plačila so vezana na posamezno vozilo:

2. plačilo:

40% od pogodbene vrednosti nakupa posameznega vozila brez DDV po dobavi vozila na lokacijo naročnika.

3. plačilo:

20% od pogodbene vrednosti nakupa posameznega vozila brez DDV po zapisniškem prevzemu vozila v redno obratovanje.

Vzdrževanje vozil

Izbrani ponudnik bo račune za opravljena izredna vzdrževanja oziroma popravilo poškodb izstavil po odpravi poškodb na osnovi pisnega potrdila naročnika.

1.8. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.9. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 24.3.2023 do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.10. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

1.11. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjene obrazce:

- Razpisni obrazec 12: Sklop 1, Predračun / Tehnične zahteve,

- Razpisni obrazec 13: Sklop 2, Predračun / Tehnične zahteve,

- Razpisni obrazec 14: Sklop 3, Predračun / Tehnične zahteve,

- Razpisni obrazec 15: Sklop 4, Predračun / Tehnične zahteve,

- Razpisni obrazec 16: Sklop 5, Predračun / Tehnične zahteve,

- Razpisni obrazec 17: Sklop 6, Predračun / Tehnične zahteve,

- Razpisni obrazec 18: Sklop 7, Predračun / Tehnične zahteve,

za ponujene sklope, ki bodo dostopni na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, v razdelek »ESPD - ponudnik« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Razpisni obrazec 2: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Ponudnik v sistem e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje, v kolikor gre za tujega ponudnika (za Razpisnim obrazcem 1),

- Razpisni obrazec 3: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- Razpisni obrazec 4: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

za ponujene sklope:

- Razpisni obrazci 5: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika za Sklope 3-7,

- računi in dobavnice uspešno dobavljenih referenčnih vozil za Sklope 3-7,

- osnovni tehnični opis referenčnih vozil,

- original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Priloge Razpisnega obrazca 12: Sklop 1, Predračun / Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 13: Sklop 2, Predračun / Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 14: Sklop 3, Predračun / Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 15: Sklop 4, Predračun / Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 16: Sklop 5, Predračun / Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 17: Sklop 6, Predračun / Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 18: Sklop 7, Predračun / Tehnične zahteve,

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 12.4.2023 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 7: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava),

- Razpisni obrazec 8: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa,

- Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje),

- Razpisni obrazec 10: Vzorec pogodbe za Sklop 1 in Sklop 2,

- Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe za Sklop 3, Sklop 4, Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7,

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava),

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa,

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku (vzdrževanje),

- podpisal pogodbo,

kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (bančna garancija) v papirni obliki

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Bančna garancija za zavarovanje resnost ponudbe: Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 12.4.2023 do 9.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o.

Sektor za nabavo

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.12. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12.4.2023 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.13. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.14. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi, spremeni ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.15. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo po sklopih na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba v posameznem sklopu je določena na podlagi najnižje cene, to je celotne ponudbene vrednosti vseh vozil v sklopu (nakup in vzdrževanje).

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, je ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki je bila oddana prej.

1.16. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

Podatke o lastniški strukturi mora posredovati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

1.17. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.18. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku v posameznem sklopu pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in naročniku vrniti najkasneje v roku deset (10) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1.19. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19,v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.20. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2.	Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1.	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

V posameznem sklopu lahko ponudnik odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta posameznega sklopa.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2.	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3.	Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled ekonomsko najugodnejše ponudbe, zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsem ponudnikom.

Naročnik bo ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.4.	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v ponudbi priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

A.	Podatki o ponudniku

Ponudnik

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Dokazilo:

- sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje (za Razpisnim obrazcem 1).

B.	Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami),

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 3 (če ima ponudnik sedež v Republiki Sloveniji),

- izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec 4 (za vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno bivališče).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik,

- vse osebe, ki so članice u pravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

Tehnična sposobnost za Sklop 3, Sklop 4, Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične sposobnosti.

Ponudnik mora izkazati, da je bilo v zadnjih pet (5) koledarskih letih do dneva objave tega razpisa, torej od 1.1.2018 do dneva objave tega razpisa, dobavljenih (vozilo prevzeto v redno obratovanje) vsaj 5:

- nizkopodnih prikolic za prevažanje vozil z nakladalno rampo (za Sklop 3),

- dvopotnih vozil za različne namene (za Sklop 4),

- dvopotnih vozil za isti namen, kot je določen v tehničnih zahtevah za posamezni sklop oz. opravlja enako delo (za Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7),

istega proizvajalca, kot ga ponudnik ponuja naročniku SŽ – Infrastruktura, d.o.o. v okviru tega razpisa, v nadaljevanju »referenčno vozilo« enemu ali več končnim kupcem in uporabnikom referenčnih vozil, v nadaljevanju »referenčni kupec«, ki imajo:

- obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg) skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi vsaj ene države članice EU (sedež referenčnega kupca in območje delovanja), velja za Sklop 3, Sklop 4 in Sklop 5,

- obratovalno dovoljenje vsaj za delovne premike in delo na zaprtem tiru skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi vsaj ene države članice EU (sedež referenčnega kupca in območje delovanja), ki urejajo delo strojev za zaprtih tirih javne železniške infrastrukture, velja za Sklop 6 in Sklop 7.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogojev za dokazovanje tehnične sposobnosti dokazuje na dva načina:

- s predložitvijo Razpisnega obrazca 5, ki ga izpolni in potrdi referenčni kupec,

ali

- s predložitvijo računov in dobavnic za uspešno dobavljena referenčna vozila, iz katerih so razvidni vsi podatki, ki so navedeni in zahtevani v Razpisnem obrazcu 5 (razen kontaktne osebe referenčnega kupca za pojasnitev reference, njegovega telefona in elektronskega naslova),

v obeh primerih pa mora ponudnik predložiti osnovni tehnični opis in prikaz referenčnih vozil, iz katerega bo razvidna njihova namembnost (naziv proizvajalca referenčnega vozila in sistema za vožnjo po tirih, skice, risbe, tekstovni opis referenčnega vozila, sistema za vožnjo po tirih, ostalih sistemov in priključkov).

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje),

- s strani referenčnega kupca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 5,

- računi in dobavnice uspešno dobavljenih referenčnih vozil,

- osnovni tehnični opis referenčnih vozil.

D.	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3,

- če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji:

- preveril in pridobil dokazila v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov (uradni registri in evidence),

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozval, da mu dokazila v zvezi z navedbami v ESPD o:

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

- ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ravno tako bo naročnik za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopne kazenske evidence fizičnih oseb Republike Slovenije na osnovi pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila:

- matične države, iz katere izhaja fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, in

- države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji.

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Če država članica ali tretja država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, jih ponudnik nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

E.	Finančno zavarovanje

Vse bančne garancije, ki jih bodisi ponudnik ali izbrani ponudnik predloži v okviru tega javnega naročila, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloži v ponudbi bančno garancijo v višini:

- Sklop 1: 20.000,00 EUR,

- Sklop 2: 8.000,00 EUR,

- Sklop 3: 6.000,00 EUR,

- Sklop 4: 18.000,00 EUR,

- Sklop 5: 17.000,00 EUR,

- Sklop 6: 90.000,00 EUR,

- Sklop 7: 16.000,00 EUR,

v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev po skrajnem roku za predložitev ponudb in enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava)

V roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku, za vsak sklop posebej, predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti znaša (dobavni rok + 2 koledarska meseca):

- Sklop 1: osem (8) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 2: osem (8) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 3: štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 4: dvaindvajset (22) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 5: dvajset (20) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 6: šestindvajset (26) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Sklop 7: štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izbrani ponudnik dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za vračilo plačanega avansa

Velja za Sklop 3, Sklop 4, Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7.

Po tem, ko naročnik izbranemu ponudniku potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vozil, to je celotna vrednost 1. vrstice vsakega predračuna oziroma seštevek celotne vrednosti vseh 1. vrstic predračunov, brez vzdrževanja).

Po tem, ko naročnik izbranemu ponudniku potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, bo naročnik izbranemu ponudniku avans nakazal v roku treh (3) delovnih dni.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je enaka, kot bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo vozil.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa unovčil v primeru, če izbrani ponudnik ne bo dobavil vozila oziroma vseh vozil po pogodbi v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, po sklopih in sorazmerno številu nedobavljenih vozil.

Original bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v papirni obliki izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

To zavarovanje pokriva kompletno vzdrževanje, torej izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije.

V roku deset (10) dni po prevzemu vozila oziroma prvega vozila v sklopu, mora izbrani ponudnik naročniku, za vsak sklop posebej, preložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v primeru, ko je v sklopu le eno vozilo, je enaka trajanju garancijskega roka, ki je, skladno z zahtevami naročnika, šestintrideset (36) polih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, plus dva (2) meseca., torej skupaj osemintrideset (38) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje.

Bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v primeru, ko je v sklopu več vozil, pokriva celotno garancijsko obdobje vseh vozil v sklopu, ki je, skladno z zahtevami naročnika, šestintrideset (36) polih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, in se prične s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zapisniškem prevzemu prvega dobavljenega vozila v redno obratovanje, pa vse do skrajnega pogodbenega roka za izvajanje vzdrževanja, plus dva (2) meseca (npr. za Sklop 6 bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti velja do izteka dvainšestdesetega (62) polnega koledarskega meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe).

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (kompletno vzdrževanje), bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava).

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje) v papirni obliki izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

F.	Pogodba

Vzorec pogodbe določa vsebino in obliko pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

Pogodba se smiselno prilagodi za vsakega izbranega ponudnika.

G.	Predračun

Ponudnik v predračunu navede tovarniško oznako ponujenih vozil in sklopov (proizvajalec/tip/varianta/izvedenka).

Nakupna vrednost vozila vključuje vozilo, vse zahtevane sisteme, vso zahtevano opremo, priključke in orodja, kompletno dokumentacijo, vsa šolanja in odpravo vseh napak v garancijskem roku. Ne vključuje pa vzdrževanja.

Vrednost vzdrževanja vključuje redno vzdrževanje v garancijskem roku, kot določeno v predračunih in zahtevani nivo storitve kompletnega vzdrževanja.

Za namen vrednotenja ponudb je naročnik določil število posameznih kontrolnih pregledov. S tem je zagotovljena primerljivost vseh ponudb.

Izjema je Sklop 7, kjer lahko oz. mora ponudnik, poleg obveznih kontrolnih pregledov, v kolikor potrebno in nujno določi in ovrednoti tudi dodatne kontrolne preglede.

V času izvajanja pogodbe pa bo izbrani ponudnik izvedel toliko posameznih kontrolnih pregledov, kolikor jih bo, glede na predpisane kriterije, potrebno opraviti.

Vsa ponujena vozila v sklopu oziroma deli vozil, kot so določeni v predračunu, mora biti istega proizvajalca in istega modela.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vsi popusti morajo biti vključeni v ponudbeno ceno in ne smejo biti prikazani posebej.

Morebitni popust na kombinacije sklopov ni dovoljen.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

Ponudba mora veljati najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb in je za ponudnika obvezujoča.

V primeru, da je ponudnikova ponudba sprejeta, bo ponudnik zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Dokazilo:

- izpolnjen razpisni obrazec 12,

- izpolnjen razpisni obrazec 13,

- izpolnjen razpisni obrazec 14,

- izpolnjen razpisni obrazec 15,

- izpolnjen razpisni obrazec 16,

- izpolnjen razpisni obrazec 17,

- izpolnjen razpisni obrazec 18.

H.	Tehnične zahteve

Tehnične zahteve določajo zahteve naročnika glede predmeta javnega naročila.

Naročnik ponudnike opozarja, da bo pri ugotavljanju tehnične ustreznosti predloženih ponudb upošteval le v ponudbi predloženo tehnično dokumentacijo, naloženo v informacijskem sistemu e-JN. Če torej iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije ne bo mogoče preveriti tehnične ustreznosti, bo naročnik takšno ponudbo izločil in nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, enako, kot da bi naročnik ugotovil, da ponujeni predmet naročila tehnično ni ustrezen.

Za Sklop 1 in Sklop 2:

Ponudnik mora za ponujena vozila obvezno predložiti in na dokumentih podatke ustrezno označiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma uradni prospekt, iz katere izhaja, da ponujena mehanizacija izpolnjuje tehnične zahteve.

Za Sklop 3, Sklop 4, Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7:

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti:

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega vozila (skice, risbe, tekstovni opis), vrisanega v mrežo profila UIC 505-1, iz katerega bo razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami,

oziroma za Sklop 7:

osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega stroja (skice, risbe, tekstovni opis), iz katerega bo razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami, vozilo na prikolici mora biti vrisano v profil SŽ – I,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |

Razpisni obrazec 2: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec 3: Izjava ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 						 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo SŽ – Infrastruktura, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Polno ime gospodarske družbe |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarske družbe |  |
| Občina sedeža gospodarske družbe |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka gospodarske družbe |  |

Kraj in datum:						Žig in podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 4: Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 						 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo SŽ – Infrastruktura, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Naziv gospodarske družbe, katere podpisani je zakoniti zastopnik |  |
| --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek) |  |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| ulica in hišna številka |  |
| poštna številka in pošta |  |
| Državljanstvo |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil |  |

Kraj in datum:					Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Razpisni obrazec 5: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika za Sklope 3-7

Referenčni kupec:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Proizvajalec referenčnega vozila:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog |
| --- | --- |

Izjava

Zgoraj navedeni referenčni kupec izjavljamo, da smo v zadnjih pet (5) koledarskih letih do dneva objave tega razpisa, torej od 1.1.2018 do dneva objave tega razpisa, v redno obratovanje prevzeli 		 (število referenčnih vozil) (spodaj ustrezno obkroži):

- nizkopodnih prikolic za prevažanje vozil z nakladalno rampo,

- dvopotnih vozil,

in imajo (spodaj ustrezno obkroži):

- obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg) skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi države referenčnega kupca (sedež referenčnega kupca in območje delovanja),

- obratovalno dovoljenje vsaj za delovne premike in delo na zaprtem tiru skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi države referenčnega kupca (sedež referenčnega kupca in območje delovanja), ki urejajo delo strojev za zaprtih tirih javne železniške infrastrukture,

zgoraj navedenega proizvajalca referenčnih vozil.

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:				  Žig in podpis referenčnega kupca

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1500 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 7: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava)

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 8: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje vračila plačanega avansa

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 10: Vzorec pogodbe za Sklop 1 in Sklop 2

Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV SI94995737

TR št.: SI56 0292 3025 9545 562 pri NLB d.d.

ki ga zastopa direktor Matjaž Kranjc

in

Dobavitelj:

| Dobavitelj (naziv in naslov): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matična št.: |  |  |  |  |  |
| Osnovni kapital: |  |  |  |  |  |
| Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |  |  |
| TRR št. pri banki: |  |  |  |  |  |
| ki ga zastopa |  |  |  |  |  |

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/INFRA/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US ter 100/22), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 30/2023/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog, v nadaljevanju »vozila«. Kot »vozilo« se smiselno razume vozilo, pripadajoča oprema in orodja, dokumentacija ter šolanje. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 12: Sklop 1, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 2: Razpisni obrazec 13: Sklop 2, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 3: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 4: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost vozil iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe dobavitelja oziroma Priloge 1 in Priloge 2 in znaša: |

| Sklop 1 |  | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Sklop 2 |  | EUR brez DDV |

| 3.2 | V pogodbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo naročila: vrednost vseh vozil z vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljena za prevzem oziroma polno uporabo, vsa zahtevana dokumentacija, vsa zahtevana šolanja, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti vozil, morebitna dovoljenja, vso zahtevano vzdrževanje, ter ostali morebitni stroški v zvezi z izvedbo naročila. |
| --- | --- |
| 3.3 | Vrednost pogodbenih dobav in vzdrževanja je fiksna in nespremenljiva. V ceno so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmeta naročila. Podražitev ni. |
| 4. | ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DOBAV IN TRAJANJE VZDRŽEVANJA |
| 4.1 | Rok za dobavo vozil je šest (6) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe na največ tri lokacije naročnika v Republiki Sloveniji, kot določeno v Prilogi 1 in Prilogi 2. |
| 4.2 | Dobavitelj lahko vozila dobavi v več delnih dobavah po predhodni pisni najavi naročniku. |
| 4.3 | Prevzem vozila se šteje za uspešno opravljeno, ko naročnik v redno obratovanje prevzame dobavljeno vozilo z vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo in izvedenim šolanjem, kar obe pogodbeni stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. |
| 4.4 | Naročnik na prevzemu na samem vozilu opravi: - vizualni pregled, - pregled izpolnjevanja vseh tehničnih zahtev in zahtevanih funkcionalnosti, skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2, - preizkus delovanja. |
| 4.5 | Vzdrževanje oziroma izvajanje rednih (preventivnih) servisov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil, kot je določeno v Prilogi 1 in Prilogi 2, znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema posameznega vozila v redno obratovanje, to je istočasno tudi obdobje garancije. |
| 5. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 5.1 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo dobav, ki so predmet te pogodbe. |
| 5.2 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila prevzel v skladu z določili te pogodbe. |
| 5.3 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila, ki so predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti upravljal v skladu z navodili proizvajalca za vožnjo in upravljanje. |
| 5.4 | Naročnik se obvezuje, da bo v garancijskem roku strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v vozila, ki so predmet te pogodbe. Vse posege bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo po potrebi dal na voljo dobavitelju. |
| 5.5 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila, ki so predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti vzdrževal v skladu z navodili proizvajalca za vzdrževanje. |
| 6. | OBVEZNOSTI DOBAVITELJA |
| 6.1 | Dobavitelj se obvezuje, da bodo dobavljena vozila nova (zadnje modelno leto) in bodo delovala brezhibno. |
| 6.2 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal: - vse servisne storitve pooblaščenega servisiranja, - vgrajevanje originalnih rezervnih delov, - s strani proizvajalca odobrenih neoriginalnih rezervnih delov za vso standardno (serijsko) in dodatno opremo, v času garancijskega roka. |
| 6.3 | Dobavitelj se obvezuje, da bo, v kolikor proizvajalec v času trajanja pogodbe vozila, ki so predmet te pogodbe, umakne iz prodaje in prične s prodajo nove generacije vozil, verzija vozil po pogodbi pa ni več dobavljiva, dobavil novo generacijo vozil, ki izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, po nespremenjeni ceni. |
| 6.4 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 7. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 7.1 | Dobavitelj bo za vsako posamezno dobavljeno vozilo izstavil ločen račun za celotno vrednost vozila na osnovi prevzemnega zapisnika. |
| 7.2 | Dobavitelj bo račune za opravljena izredna vzdrževanja oziroma popravilo poškodb izstavil po odpravi poškodb na osnovi pisnega potrdila naročnika. |
| 7.3 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, dobavitelj pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobav oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 7.4 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 7.5 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 7.6 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo. |
| 7.7 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 7.8 | V primeru, da je dobavitelj tuji gospodarski subjekt s sedežem v državi članici EU, morajo biti na računu ali dobavnici obvezno navedeni podatki za poročanje Intrastat: - država porekla, - pogoji dobave, - vrsta prevoznega sredstva (transporta), - šifra blaga po kombinirani nomenklaturi (tarifa), - neto masa. |
| 7.9 | Dobavitelj ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelj zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 8. | POGODBENA KAZEN |
| 8.1 | Za nepravočasno dobavo vozil je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini dva promila (2 ‰) od vrednosti nepravočasno dobavljenih vozil brez DDV za vsak začeti dan zamude zaradi razlogov na strani dobavitelja, vendar največ do pet procentov (5%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV. |
| 8.2 | Pogodbena kazen za nedoseganje nivoja vzdrežvanja je določena v Prilogi 1 in Prilogi 2. |
| 8.3 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 8.4 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 8.5 | Dobavitelj soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 9. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (DOBAVA) |
| 9.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo dobavitelj v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe, za vsak sklop posebej, naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10% ) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, z veljavnostjo osem (8) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 9.2 | Če dobavitelj ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 9.3 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih dobav, je temu ustrezno dobavitelj dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. |
| 10. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (VZDRŽEVANJE) |
| 10.1 | V roku deset (10) dni po uspešnem prevzemu prvega vozila v sklopu v redno obratovanje, za vsak sklop posebej, mora dobavitelj naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti pokriva celotno garancijsko obdobje vseh vozil v sklopu, ki je, skladno z zahtevami naročnika, šestintrideset (36) polih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, in se prične s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zapisniškem prevzemu prvega dobavljenega vozila v redno obratovanje, pa vse do skrajnega pogodbenega roka za izvajanje vzdrževanja, plus dva (2) meseca. |
| 10.2 | Če dobavitelj ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje), bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava). |
| 11. | GARANCIJSKI ROK |
| 11.1 | Dobavitelj zagotavlja garancijo na vozilo (strojna in programska oprema) v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema posameznega vozila v sklopu v redno obratovanje. |
| 11.2 | Dobavitelj je v garancijskem roku dolžan brezplačno odpraviti vse okvare vozil, ki so predmet te pogodbe (potrošni material ni predmet garancije), v razumnem roku, ki ga skupaj določita naročnik in dobavitelj. |
| 12. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 12.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| dobavitelja je |  |

| 12.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 13. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 13.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 13.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 13.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 13.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 13.1 in 13.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 14. | RAZVEZNI POGOJI |
| 14.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. |
| 14.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. |
| 14.3 | Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 15. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 15.1 | Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene med pogodbenima strankama v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ. |
| 16. | REŠEVANJE SPOROV |
| 16.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 17. | KONČNA DOLOČILA |
| 17.1 | Dobavitelj soglaša, da ne sme pričeti z nikakršnimi dobavami pred podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 17.2 | V primeru, da dobavitelj mehanizacije ne bo dobavil v pogodbenem roku, ali pa jo bo dobavil delno, lahko naročnik manjkajočo mehanizacijo na izključno dobaviteljeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 17.3 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 17.4 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod dobavitelj. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
|  |  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
|  |  | Matjaž Kranjc |
|  |  | Direktor |

Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe Sklop 3, Sklop 4, Sklop 5, Sklop 6 in Sklop 7

Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV SI94995737

TR št.: SI56 0292 3025 9545 562 pri NLB d.d.

ki ga zastopa direktor Matjaž Kranjc

in

Dobavitelj:

| Dobavitelj (naziv in naslov): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matična št.: |  |  |  |  |  |
| Osnovni kapital: |  |  |  |  |  |
| Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |  |  |
| TRR št. pri banki: |  |  |  |  |  |
| ki ga zastopa |  |  |  |  |  |

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/INFRA/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US ter 100/22), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 30/2023/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je nakup in vzdrževanje komunalne mehanizacije, tirnih in dvopotnih vozil za vzdrževanje železniških prog, v nadaljevanju »vozila«. Kot »vozilo« se smiselno razume vozilo, nameščeni sistemi, pripadajoča oprema in orodja, dokumentacija ter šolanje. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 14: Sklop 3, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 2: Razpisni obrazec 15: Sklop 4, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 3: Razpisni obrazec 16: Sklop 5, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 4: Razpisni obrazec 17: Sklop 6, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 5: Razpisni obrazec 18: Sklop 7, Predračun / Tehnične zahteve, - Priloga 6: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 7: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost vozil iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe dobavitelja oziroma Priloge 1, Priloge 2, Priloge 3, Priloge 4 in Priloge 5 in znaša: |

| Sklop 3 |  | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Sklop 4 |  | EUR brez DDV |
| Sklop 5 |  | EUR brez DDV |
| Sklop 6 |  | EUR brez DDV |
| Sklop 7 |  | EUR brez DDV |

| 3.2 | V pogodbeni vrednosti nakupa morajo biti zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo nakupa: vrednost vozil z vsemi zahtevanim sistemi, vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljena za prevzem oziroma polno uporabo, vsa zahtevana dokumentacija, vsa zahtevana šolanja, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti vozil, morebitna dovoljenja, vso zahtevano vzdrževanje, kompletni stroški dobaviteljevega in proizvajalčevega osebja, prevajanje, svetovanje ter ostali morebitni stroški v zvezi z izvedbo naročila. |
| --- | --- |
| 3.3 | V pogodbeni vrednosti vzdrževanja morajo biti zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo vzdrževanja, kot je določeno v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4 in Prilogi 5. |
| 3.4 | Vrednost pogodbenih dobav in vzdrževanja je fiksna in nespremenljiva. V ceno so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmeta naročila. Podražitev ni. |
| 4. | ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DOBAV IN TRAJANJE VZDRŽEVANJA |
| 4.1 | Rok za dobavo vozil v: - Sklopu 3 je dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklopu 4 je dvajset (20) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklopu 5 je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklopu 6 je štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega vsaj dve vozili v največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, na tri lokacije naročnika v Republiki Sloveniji, kot je to določeno v Prilogi 4, - Sklopu 7 je dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, na lokacijo oziroma lokacije naročnika v Republiki Sloveniji, kot je to določeno v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4 in Prilogi 5. |
| 4.2 | Dobavitelj lahko vozila dobavi v več delnih dobavah po predhodni pisni najavi naročniku. |
| 4.3 | Prevzem vozila se šteje za uspešno opravljen, ko naročnik v redno obratovanje prevzame dobavljeno vozilo z vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo in izvedenim šolanjem, kar obe pogodbeni stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. |
| 4.4 | Naročnik in dobavitelj bosta protokol prevzema vozila in svoje kontaktne osebe za prevzem vozil določila po podpisu pogodbe. |
| 4.5 | Vzdrževanje oziroma izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil znaša v vseh sklopih znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva uspešnega prevzema vozila v redno obratovanje. |
| 5. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 5.1 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo dobav, ki so predmet te pogodbe. |
| 5.2 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila prevzel v skladu z določili te pogodbe. |
| 5.3 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila, ki so predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti upravljal v skladu z navodili proizvajalca za vožnjo in upravljanje. |
| 5.4 | Naročnik se obvezuje, da bo v garancijskem roku strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v vozila, ki so predmet te pogodbe. Vse posege bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo po potrebi dal na voljo dobavitelju. |
| 5.5 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila, ki so predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti vzdrževal v skladu z navodili proizvajalca za vzdrževanje. |
| 5.6 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 6. | OBVEZNOSTI DOBAVITELJA |
| 6.1 | Dobavitelj se obvezuje, da bodo dobavljena vozila nova in bodo delovala brezhibno. |
| 6.2 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal: - vse servisne storitve pooblaščenega servisiranja, - vgrajevanje originalnih rezervnih delov, - s strani proizvajalca odobrenih neoriginalnih rezervnih delov za vso standardno (serijsko) in dodatno opremo, v času garancijskega roka. |
| 6.3 | Dobavitelj se obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozila zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. |
| 6.4 | Dobavitelj se obvezuje, da bo, v kolikor proizvajalec v času trajanja pogodbe vozila, ki so predmet te pogodbe, umakne iz prodaje in prične s prodajo nove generacije vozil, verzija vozil po pogodbi pa ni več dobavljiva, dobavil novo generacijo vozil, ki izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, po nespremenjeni ceni. |
| 6.5 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 6.6 | Dobavitelj se obvezuje, da bo na poziv naročniku izročil vsa dokazila (ateste in certifikate kakovosti) o vgrajenih materialih, napravah in napeljavah. |
| 6.7 | Dobavitelj se obvezuje, da bo upošteval naročnikova navodila, če bo ta ugotovil, da uporabljeni material ne ustreza standardom in tehničnim predpisom, ga zavrnil in prepovedal njegovo uporabo. |
| 6.8 | Dobavitel se obvezuje, da bo v skladu s pravili stroke po potrebi opravil ustrezna preizkušanja na materialu na svoje stroške. Poleg tega je odgovoren za posledice uporabe materiala ali opreme, ki ne ustreza predpisani kakovosti. V kolikor zaradi nekakovostnega materiala ali opreme ali dela dobavitelja ni zagotovljena varnost pri uporabi in vzdrežvanju vozila, mora dobavitelj odpraviti pomanjkljivosti v skladu s pogodbo na svoje stroške. |
| 6.9 | Dobavitelj se obvezuje, da bo odpravil ugotovljelne morebitne napake pri izgradnji vozila, ki jih naročnikovo osebje ugotovi na vmesnih kontrolnih pegledih. V primeru, da dobavitelj napak ne odpravi, ima naročnik pravico znižati pogodbeno vrednost ali delno oziroma v celoti odstopiti od pogodbe. |
| 7. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 7.1 | Dinamika plačil po tej pogodbi je: - 1. plačilo: 40% avansa po podpisu pogodbe v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vozil brez DDV (torej celotna vrednost nakupa vozil, brez vzdrževanja). Vsa nadaljnja plačila so vezana na posamezno vozilo: - 2. plačilo: 40% od pogodbene vrednosti nakupa posameznega vozila brez DDV po dobavi vozila na lokacijo naročnika, - 3. plačilo: 20% od pogodbene vrednosti nakupa posameznega vozila brez DDV po zapisniškem prevzemu vozila v redno obratovanje. |
| 7.2 | Dobavitelj bo za vsako vozilo izstavil en račun v celotni vrednosti nakupa po dobavi vozila na lokacijo naročnika, na katerem mora biti obvezno navedeno, da je bilo štirideset odstotkov (40%) plačila brez DDV že izvršeno s plačilom avansa. |
| 7.3 | Dobavitelj bo račune za opravljena izredna vzdrževanja oziroma popravilo poškodb izstavil po odpravi poškodb na osnovi pisnega potrdila naročnika. |
| 7.4 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, dobavitelj pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobav oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 7.5 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja oziroma delni znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom: - štirideset odstotkov vrednosti računa v trideset (30) dneh od dneva prejema računa - dvajset odstotkov vrednosti računa v trideset (30) dneh od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, na |

| TRR dobavitelja št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 7.6 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 7.7 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo. |
| 7.8 | V primeru, da je dobavitelj tuji gospodarski subjekt s sedežem v državi članici EU, morajo biti na računu ali dobavnici obvezno navedeni podatki za poročanje Intrastat: - država porekla, - pogoji dobave, - vrsta prevoznega sredstva (transporta), - šifra blaga po kombinirani nomenklaturi (tarifa), - neto masa. |
| 7.9 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 7.10 | Dobavitelj ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelj zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 8. | POGODBENA KAZEN |
| 8.1 | Za nepravočasno dobavo vozil je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini dva promila (2 ‰) od vrednosti nepravočasno dobavljenih vozil brez DDV za vsak začeti dan zamude zaradi razlogov na strani dobavitelja, vendar največ do pet procentov (5%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV. |
| 8.2 | Pogodbena kazen za nedoseganje nivoja vzdrževanja je določena v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4 in Prilogi 5. |
| 8.3 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 8.4 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 8.5 | Dobavitelj soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 9. | FINANČNA ZAVAROVANJA |
| 9.1 | Vse bančne garancije, ki jih bo dobavitelj predložil po tej pogodbi, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. |
| 10. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (DOBAVA) |
| 10.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo dobavitelj v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe, za vsak sklop posebej, naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10% ) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, z veljavnostjo: - Sklop 3: štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklop 4: dvaindvajset (22) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklop 5: dvajset (20) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklop 6: šestindvajset (26) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Sklop 7: štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 10.2 | Če dobavitelj ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 10.3 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih dobav, je temu ustrezno dobavitelj dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. |
| 11. | ZAVAROVANJE ZA VRAČILO PLAČANEGA AVANSA |
| 11.1 | Po tem, ko naročnik dobavitelju potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora dobavitelj naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vozil, brez vzdrževanja) v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 11.2 | Po tem, ko naročnik dobavitelju potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, bo naročnik dobavitelju avans nakazal v roku treh (3) delovnih dni. |
| 11.3 | Veljavnost bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je enaka, kot bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo vozil. |
| 11.4 | Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa unovčil v primeru, če dobavitelj ne bo dobavil vozila oziroma vseh vozil po pogodbi v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, po sklopih in sorazmerno številu nedobavljenih vozil. |
| 12. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (VZDRŽEVANJE) |
| 12.1 | To zavarovanje pokriva kompletno vzdrževanje, torej izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (poškodbe) popravil v času garancije. |
| 12.2 | V roku deset (10) dni po uspešnem prevzemu vozila oziroma prvega vozila v sklopu v redno obratovanje, za vsak sklop posebej, mora dobavitelj naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 12.3 | V primeru, ko je v sklopu eno vozilo, je veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti enaka trajanju garancijskega obdobja, ki je skladno z zahtevami naročnika, šestintrideset (36) polih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, in se prične s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zapisniškem prevzemu prvega dobavljenega vozila v redno obratovanje, plus dva (2) meseca. |
| 12.4 | V primeru, ko je v sklopu več vozil, veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti pokriva celotno garancijsko obdobje vseh vozil v sklopu, ki je, skladno z zahtevami naročnika, šestintrideset (36) polih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, in se prične s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zapisniškem prevzemu prvega dobavljenega vozila v redno obratovanje, pa vse do skrajnega pogodbenega roka za izvajanje vzdrževanja, plus dva (2) meseca. |
| 12.5 | Če dobavitelj ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje), bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava). |
| 13. | GARANCIJSKI ROK |
| 13.1 | Dobavitelj zagotavlja garancijo na vozilo (strojna in programska oprema) v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema posameznega vozila v sklopu v redno obratovanje. |
| 13.2 | Dobavitelj je v garancijskem roku dolžan brezplačno odpraviti vse okvare vozil, ki so predmet te pogodbe (potrošni material ni predmet garancije), v razumnem roku, ki ga skupaj določita naročnik in dobavitelj. |
| 14. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 14.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| dobavitelja je |  |

| 14.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 15. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 15.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 15.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 15.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 15.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 15.1 in 15.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 16. | RAZVEZNI POGOJI |
| 16.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. |
| 16.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. |
| 16.3 | Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 17. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 47.1 | Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene med pogodbenima strankama v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ. |
| 18. | REŠEVANJE SPOROV |
| 18.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 19. | KONČNA DOLOČILA |
| 19.1 | Dobavitelj soglaša, da ne sme pričeti z nikakršnimi dobavami pred podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 19.2 | V primeru, da dobavitelj mehanizacije ne bo dobavil v pogodbenem roku, ali pa jo bo dobavil delno, lahko naročnik manjkajočo mehanizacijo na izključno dobaviteljeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 19.3 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 19.4 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod dobavitelj. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
|  |  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
|  |  | Matjaž Kranjc |
|  |  | Direktor |

Sklop 1

Nakup in vzdrežvanje deset novih samohodnih mulčerjev z daljinskim upravljanjem

Razpisni obrazec 12: Sklop 1, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje deset novih samohodnih mulčerjev z daljinskim upravljanjem |
| --- | --- |

Ponujeni samohodni mulčer z daljinskim upravljanjem (proizvajalec/tip/varianta/izvedenka)

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena na enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samohodni mulčer z daljinskim upravljanjem | kpl |  | 10 |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 10: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 12: Sklop 1, Predračun / Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za samohodne mulčerje z daljinskim upravljanjem, ki so predmet tega razpisa:

Vsa ponujena vozila (kompletni predmet naročila) mora biti nova (zadnje modelno leto).

1. Samohodni mulčer z daljinskim upravljanjem:

- omogočati mora odstranjevanja rastja po principu mulčenja,

- vsebovati mora pogonski dizel motor moči min. 36 kW,

- motor mora biti emisijske stopnje V skladno z EU 1628/2016

- imeti mora električni zagon motorja s števcem delovnih ur,

- mora biti sposoben izvajati dela v vseh položajih na nagibu terena min. 55o,

- dimenzije s priključkom (DxŠxV) max.: 3.100 mm x 1.700 mm x 1.350 mm,

- okvir in podvozje morata biti narejena za velike obremenitve - robustna izvedba,

- imeti mora kovinsko zaščito ogrodja stroja,

- imeti mora kovinsko zaščito hladilnika,

- imeti mora nastavljivo višino mulčerja,

- omogočati mora hidravlično razširitev gosenic za delo na najbolj strmem terenu in hidravlično nastavitev napetosti gosenic

- teža kompletnega stroja max. 1.450 kg (max 1.750 kg z vsemi priključki),

- imeti mora gumi gosenice s profilom traktorske gume, ojačane s pletenicami,

- dimenzije gosenic min. 250x52x72 mm,

- imeti mora hidrostatični pogon, ločeno krmiljenje pogona gosenic - spreminjane smer gibanja,

- imeti mora sistem za čiščenje mrežnih zaščit pred hladilnikom motorja in upravljanje preko daljinskega upravljalnika,

- imeti mora dve hitrosti gibanja, brezstopenjsko nastavljanje hitrosti naprej in nazaj min. od 0 do 4 km/h in od 0 do 7 km/h,

- imeti mora s čelne strani nosilno ploščo, primerno za priklop različnih orodij in hitro mehansko spojko za zamenjavo različnih orodij,

- imeti mora daljinsko upravljanje vseh funkcij preko panela - daljinskega upravljalnika z nosilnim pasom in min. dosegom 50m, omogočati mora krmiljenje vseh funkcij (display, parametri komand, smer vožnje, temperatura motorja, tlak olja, prestava hitrosti, razširitev gosenic, plavajoč ali fiksen položaj orodja, zvočni signal, start/stop, vrtenje rotorja, izklop v sili, tempomat, reverzibilni samo-čistilec, dvig/spust orodja, leva/desna smer gibanja, indikator baterij, delo rotorja, ...), poleg baterije v panelu morata biti dobavljen še dve rezervni bateriji s polnilcem 230V ter polnilcem za polnjenje v vozilu 12V,

- omogočati mora plavajoč oziroma fiksen položaj mulčerske glave,

- z mulčersko glavo mora omogočati mulčenje in drobljenje vejevja do premera 80 mm,

- upravljanje mulčerske glave mora biti v celoti s pomočjo hidravlike – daljinsko,

- mulčerska glava mora biti širine min 1.300 mm s spiralno nameščenimi noži in zgornjo zaščito za veje izdelano iz kvalitetnega konstrukcijskega jekla,

- oblika mulčerske glave mora omogočati lahek izmet zmulčene mase ter spredaj in zadaj nameščeno varnostno zaščito,

- pogon rotorja mora biti izveden preko batnega hidro motorja,

- priključitev mulčerske glave na stroj mora biti s pomočjo hidravličnih hitrih spojk in hidravlično odpiranje prednje lopute,

- rotor na mulčerski glavi mora omogočati vrtenje naprej in nazaj,

- mulčerska glava mora imeti ob straneh nameščene zamenljive drsne regulacijske sani, vijačene – zamenljive,

- imeti mora indikator vibracij rotorja mulčerske glave,

- imeti mora varovalni sistem (zaustavitev stroja) ob prekinitvi komunikacije med daljinskim upravljalnikom in strojem,

- imeti mora rezervne gosenice,

- imeti mora rezervni set nožev z vijaki,

- imeti mora set filtrov za en servis,

- imeti mora orodje za menjavo nožev in ročno tlačilko za mast (mazalka).

2. Ostale zahteve:

Tehnična dokumentacija za dobavljena vozila mora biti v slovenskem jeziku, razen kataloga rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku:

- navodilo za uporabo,

- navodilo za vzdrževanje,

- katalog rezervnih delov,

- potrdilo o ustreznosti za varno delo,

- izjava o skladnosti,

in mora biti naročniku predložena ob predaji vozil , za vsak stroj po dva izvoda v elektronski obliki in en papirni izvod.

Izbrani ponudnik Izvede šolanje naročnikovih strojnikov na terenu na treh lokacijah naročnika v Republiki Sloveniji v skupnem obsegu šestinpetdeset (56) ur:

- šestnajst (16) ur na lokaciji Ljubljana,

- štiriindvajset (24) ur na lokaciji Celje

- šestnajst (16) ur na lokaciji Pivka.

Izbrani ponudnik vozila (kot vozilo se smiselno razume kpl mulčer, pripadajoči priključki, oprema in orodja) dostavi na tri lokacije naročnika v Republiki Sloveniji, 2 kom v Ljubljano, 5 kom v Celje in 3 kom v Pivko.

Vsa vozila (strojna in programska oprema) morajo imeti garancijo v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema posameznega vozila v sklopu v redno obratovanje. Izbrani ponudnik mora v garancijskem roku brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov.

Izbrani ponudnik mora imeti zagotovljen servis v Republiki Sloveniji, ravno tako mora zagotoviti servis na terenu.

Izbrani ponudnik izvede:

- 0 (nulti) servis in zagon vozila,

- 3 redne servise v času garancije.

Ravno tako izbrani ponudnik v garancijskem roku izvaja izredna popravila (poškodbe):

- izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega vzdrževanja in garancijskih popravil,

- izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna.

- protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro ali poškodbo vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare ali poškodbe najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare ali poškodbe. Naročnik določi razumen rok, do kdaj mora biti prijavljena okvara ali poškodba odpravljena. V nasprotnem primeru lahko naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini en promil (1‰) od nabavne vrednosti vozila (kpl), vendar največ do pet odstotkov (5%) le te.

Okvara ali poškodba je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik.

Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila.

Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru:

- če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje,

- če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika),

- če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje),

- opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

Ravno tako ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v sorazmernem delu posameznega vozila, v kolikor pogodbena kazen preseže največjo dovoljeno pogodbeno kazen, zaračunano za posamezno vozilo.

================================================================================================

Ponudnik mora za ponujena vozila obvezno priložiti in na dokumentih podatke ustrezno označiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma uradni prospekt, iz katere izhaja, da ponujeni samohodni mulčerji z daljinskim upravljanjem izpolnjujejo tehnične zahteve.

Sklop 2

Nakup in vzdrževanje treh novih kmetijskih traktorjev s čelnimi snežnimi plugi in posipalniki

Razpisni obrazec 13: Sklop 2, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje treh novih kmetijskih traktorjev s čelnimi snežnimi plugi in posipalniki |
| --- | --- |

| Ponujena oprema (proizvajalec/tip/varianta/izvedenka): |  |
| --- | --- |
| Kmetijski traktor |  |
| Snežni plug |  |
| Posipalnik |  |

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena na enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kmetijski traktor |  |  |  |  |
| 1 | Kmetijski traktor | kom |  | 3 |  |
|  | Priključki |  |  |  |  |
| 2 | Čelni snežni plug | kom |  | 3 |  |
| 3 | Posipalnik | kom |  | 3 |  |
| 4 | Celotna ponudbena vrednost (1+2+3) |  |  |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 10: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 13: Sklop 2, Predračun / Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za kmetijske traktorje in priključke, ki so predmet tega razpisa:

Vsa ponujena vozila (kompletni predmet naročila) morajo biti nova (zadnje modelno leto).

1. Kmetijski traktor:

- štirivaljni dizelski motor, zadnji veljavni emisijski razred,

- moč motorja min. 85 kW (merjeno po ECE R),

- električni inverter smeri,

- pogon na vsa štiri kolesa (zapora diferenciala spredaj in zdaj),

- avtomatski menjalnik z min. tremi skupinami hitrosti

- potovala hitrost min. 50 km/h,

- dodatni dvižni cilindri zadnje hidravlike (min. 4.400 kg),

- električne polovične hitrosti pod obremenitvijo,

- 6 hidravličnih izhodov zadaj,

- hitrosti »Power take off« - PTO«: zadaj 540/540ECO/1.000 obr/min, spredaj 1.000 obr/min,

- sprednja hidravlika z min. dvižno močjo 2.000 kg in štirje hidravlični izhodi ter blaženjem,

- elektronska regulacija hidravlike,

- kabina ogrevana, ventilirana in klimatizirana,

- pnevmatsko vzmeten voznikov sedež,

- delovne luči na kabini (4 spredaj in 4 zadaj),

- rotacijska luč z zložljivim nastavkom,

- širina traktorja min. 1.950, max 2.400 mm,

- neto masa traktorja min. 5.000 kg (brez uteži, priključkov, dodatnih dvižnih cilindrov, ipd.)

- sprednji blatniki,

- pnevmatike: spredaj – min. R24 (480), zadaj – min. R34 (520),

- kolesne uteži na zadnjih kolesih (min. 300 kg – max. 400 kg),

- hitro priklopne roke spredaj in zadaj na hidravličnih rokah s kroglami II. kategorije,

- obvezna oprema za vožnjo po cesti,

- oprema s centralno krmilno ploščo s tremi hidravličnimi tokokrogi za delo s snežnim čelnim plugom in mulčerjem,

- mehanska zaščita podvozja (zaščita predvsem instalacij proti štrlečim ostankom rastja po mulčenju),

- povezave - ojačitve traktorja oz. stranske ojačitve za delo s čelnim in bočnim mulčerjem ter čelnim snežnim plugom in posipalnikom.

2. Snežni plug:

- snežni variabilni plug se namesti na prednjo stran ponujenega traktorja,

- širina pluga v ravni obliki, od 2.600 mm do 3.200 mm,

- nastavljiv kot pluženja od 0⁰ do 30⁰ ali do 45⁰,

- naletno varovanje plužnega segmenta,

- hidravlični varnostni sistem,

- snemljiva stranska odbojnika,

- nastavljiva sredinska stopalka,

- bočna izravnava s pomočjo plavajočega sistema,

- jekleni noži (kot na primer » Hardox 450« ali enakovredno),

- gumi proti-snežni ščit na segmentih pluga,

- krajne luči LED z zastavicami,

- krmiljenje vseh funkcij pluga iz kabine vozila.

3. Posipalnik:

- nošene izvedbe in se namesti na hidravlične roke na zadnjo stran ponujenega traktorja,

- namenjen je posipanju sipkih snovi (pesek, urea, ...),

- imeti mora hidravlični pogon,

- možnost nastavitve števila vrtljajev (hidravlična regulacija) ter s tem nastavitve količine posipa iz kabine traktorja,

- možnost mehanske nastavitve količine posipa,

- samonakladalna funkcija izvedena preko tritočkovnega priklopa in dvižno – spustnega mehanizma (hidravlična izvedba),

- volumen: min. 0.8 m3,

- širina posipanja: min. 2.0 m,

- montažni deli za montažo posipalnika na ponujeni traktor.

4. Ostale zahteve:

Tehnična dokumentacija za dobavljena vozila mora biti v slovenskem jeziku, razen kataloga rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku:

- izjava o skladnosti vozila,

- prvi pregled in preizkus delovne opreme in poročilo pooblaščene organizacije o pregledu stroja pred pričetkom uporabe,

- homologacija za kmetijski traktor,

- navodilo za uporabo,

- navodilo za vzdrževanje,

- katalog rezervnih delov,

in mora biti naročniku predložena ob predaji vozila , za vsak posamezni stroj po dva izvoda v papirni obliki in dva elektronska izvoda.

Izbrani ponudnik Izvede šolanje naročnikovih strojnikov na terenu na treh lokacijah naročnika v Republiki Sloveniji v skupnem obsegu štiriindvajset (24) ur:

- osem (8) ur na lokaciji Ljubljana,

- osem (8) ur na lokaciji Celje

- osem (8) ur na lokaciji Pivka.

Izbrani ponudnik vozila (kot vozilo se smiselno razume kpl traktor, pripadajoči priključki, oprema in orodja) dostavi na tri različne lokacije naročnika v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Celje in Pivka. Izbrani ponudnik mora namestiti čelne snežne pluge in posipalnike na traktorje. Izbrani ponudnik bo moral biti prisoten tudi pri namestitvi čelnih in bočnih mulčerjev naročnika proizvajalca INO Brežice d.o.o. (čelni mulčer: Dominator 250 in bočni mulčer: BM 600).

Vsa vozila (strojna in programska oprema) morajo imeti garancijo v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniškega prevzema posameznega vozila v sklopu v redno obratovanje. Izbrani ponudnik mora v garancijskem roku brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov.

Izbrani ponudnik mora imeti zagotovljen servis v Republiki Sloveniji, ravno tako mora zagotoviti servis na terenu.

Izbrani ponudnik izvede:

- 0 (nulti) servis in zagon vozila,

- 3 redne servise v času garancije.

Ravno tako izbrani ponudnik v garancijskem roku izvaja izredna popravila (poškodbe):

- izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega vzdrževanja in garancijskih popravil,

- izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna.

- protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro ali poškodbo vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare ali poškodbe najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare ali poškodbe. Naročnik določi razumen rok, do kdaj mora biti prijavljena okvara ali poškodba odpravljena. V nasprotnem primeru lahko naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini en promil (1‰) od nabavne vrednosti vozila (kpl), vendar največ do pet odstotkov (5%) le te.

Okvara ali poškodba je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik.

Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila.

Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru:

- če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje,

- če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika),

- če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje),

- opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

Ravno tako ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v sorazmernem delu posameznega vozila, v kolikor pogodbena kazen preseže največjo dovoljeno pogodbeno kazen, zaračunano za posamezno vozilo.

================================================================================================

Ponudnik mora za ponujena vozila obvezno priložiti in na dokumentih podatke ustrezno označiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma uradni prospekt (slikovno in tekstovno), iz katere izhaja, da ponujeni kmetijski traktorji in priključki izpolnjujejo tehnične zahteve.

Sklop 3

Nakup in vzdrževanje novega vagona za posebne namene (nizkopodna prikolica)

Razpisni obrazec 14: Sklop 3, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega vagona za posebne namene (nizkopodna prikolica) |
| --- | --- |

Ponujeni vagon za posebne namene (nizkopodna prikolica): proizvajalec/tip/varianta/izvedenka

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vagon za posebne namene (nizkopodna prikolica) | kom | 1 |  |
| 2 | Redni periodični kontrolni pregledi v šestintrideset (36) mesecih od dneva prevzema nizkopodne prikolice v redno obratovanje | kontrolni pregled | 1 |  |
| 3 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj 1+2) |  |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 11: Vzorec pogodbe.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 17: Sklop 3, Predračun / Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za novi vagon za posebne namene, v nadaljevanju »vozilo«

1. Splošno

Nizkopodna prikolica je namenjena prevažanju predvsem dvopotnih vozil in ostalih strojev po tiru. Je štiriosno tirno vozilo, ki ima na eni strani dvižni nakladalni rampi, po katerih se izvaja naklad dvopotnih vozil in drugih strojev.

2. Osnovni podatki o vozilu

Vozilo mora biti izdelano v skladu s Tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost kot zahtevajo dokumenti: - 1302/2014 EU, in - 1304/2014 EU, in in izvedbene uredbe: - 774/2019 EU, in - 321/2013 EU, in - 919/2016 EU, in - EN 50238, in ostalimi pripadajočimi EN normami in UIC kodeksi. Osnovni podatki: - Tirna širina 1.435 mm - Koristna dolžina poda min. 12.500 mm - Koristna širina min. 2.550 mm - Skupna širina vozila max. 2.900 mm - Višina poda od GRT čim nižja, oziroma max. 800 mm - Maks. osna obremenitev 18 t/os - Maks. obremenitev na tekoči meter 6,4 t/m - Nosilnost min. 40.000 kg - Hitrost vlečenja v obe smeri min. 60 km/h - Radij tira min. 80 m - Nakladalni rampa min. 3.000 mm - Kinematični profil vozila mora biti skladen s kodeksom: - UIC 505-1, in - SIST EN 15273-2. Tekalni sestav: - Podstavna vozička – Kolesne dvojice morajo ustrezati UIC 813 z vgrajenimi monoblok ploščami. - Monoblok plošče morajo biti ustreznega premera kvalitete R7-T po: - UIC 812-3 (monoblok plošče morajo biti termično močno obremenljive), in - EN 13262 (UIC 812-3). - Monoblok plošče morajo biti preskušene in overovljene skladno s predpisom UIC 510-5 Tehnična odobritev monoblokov. - Os kolesne dvojice mora ustrezati: - UIC 510-2, in - UIC 512, in - UIC 813 normalizirane kvalitete (A1N), in - EN 13260, in - EN 13261. - Valjčni ležaji skladno z EN 14033-1. - Električna upornost kolesne dvojice merjene čez tekalno površino obeh koles mora biti ustrezne vrednosti UIC 533 (<0,01Ω). Okvir: - Okvir je varjena konstrukcija, sestavljena iz jeklenih valjanih in upognjenih profilov, varjenih nosilcev ter jeklene pločevine. Varilska dela na podstavku morajo biti opravljena v skladu z SIST EN 15085. Izvajalci varilskih del morajo biti certificirani po: - SIST EN 15085, in - SIST EN 3834-2, in - SIST EN 3834-3, in - ostalimi EN normami, ki opredeljujejo postopke varjenja in nadzor nad izvajanjem varilskih del. - Vzdolžni in prečni nosilci morajo biti izvedeni tako, da izpolnjujejo pogoje obremenitev po UIC 577. - Na vagonu, na strani, kjer sta nakladalni rampi, mora na vsaki strani vozila pod okvirjem biti podpora, ki omogoča stabilnost vagona pri nakladu. Vozilo mora imeti dva signalna nosilca v skladu z UIC 532 na A in B strani (na nakladalnih rampah ali drugem primernem mestu). Pod, stranice in ročice: - Pod na vozilu mora biti izdelan iz proti-zdrsne pločevine. Za varovanje proti premikanju naloženega bremena morajo biti min. štiri zagozde za vzdolžno varovanje. Na obeh zunanjih bočnih straneh vozila morajo biti vgrajene po štiri ročice višine min. 1 m od poda, ki se morajo preklopiti (spustiti), kadar se ne uporabljajo, pod nivo vrha poda. - V zaprtem in blokiranem položaju morajo stranice in ročice prenesti obremenitve po zahtevah ERRI B12/RP17 (7.izdaja). - Pod vagona mora biti raven in iz jeklene pločevine. Trdnost poda mora ustrezati: - SIST EN 12663, in - SIST EN 12663-1. Nakladalni rampi: - Nakladalni rampi, ki sta nameščeni na koncu vozila, morata omogočati spuščanje in dviganje enemu delavcu. Minimalna širina vsake nakladane rampe je 800 mm. V transportnem položaju morata biti nakladalni rampi dvignjeni in mehansko zavarovani proti premikanju. Vlečna in spenjalna naprava: - Vozilo mora za spenjanje imeti avtomatsko spenjalno napravo (Rockinger, Ringfeder), ki omogoča spetje z vlečnim vozilom preko toge spenjače (vlečni drog). Toga spenjača (vlečni drog) mora biti takšne izvedbe, da omogoča spetje vozila in vlečnega vozila, ki ima UIC spenjačo, enemu delavcu. Toga spenjača (vlečni drog) mora biti del opreme in mora imeti določeno mesto in pritrditev na vagonu. Zavora: - Vozilo mora biti opremljeno z indirektno zavoro z napravo za samodejno regulacijo zavorne sile in avtomatskim menjalom »naloženo/prazno«. - Posamezni deli in sklopi zavor morajo izpolnjevati zahteve, ki so navedene v TSI tovorni vagoni in objavah UIC: - 540, in - 541-1, in - 541-03, in - 541-04, in - 541-05, in - 541-06, in - 541-08, in - 542, in - 543, in - 544-1, in - 544-2 in ter standardih: - SIST EN286-3, in - SIST EN 286-4, - SIST EN 14531-1, in - SIST EN 14531-6, in - SIST EN 14535-1, in - SIST EN 14601, in - SIST EN 15020, in - SIST EN 15179, in - SIST EN 15220-1. - Poleg zračne zavore mora biti vozilo opremljeno s pritrdilno ali ročno zavoro, skladno z SIST EN 14531-6. - Vgrajene čelne pipe in spojne cevi zračne zavore morajo biti skladne z zahtevami, ki so navedene v prilogi I TSI tovorni vagoni. Vzdolžni in navpični položaji zavornih cevi in pip morajo izpolnjevati zahteve, ki so navedene v: - UIC 541-1, priloga B2, sliki 16b in 16c, in - UIC 648. - V kolikor bodo vgrajeni kolesni zavornjaki, morajo le ti izpolnjevati zahteve navedene v UIC 541-4 in TSI. - V kolikor bodo vgrajeni zavorni vložki z oblogami, pa morajo izpolnjevati zahteve navedene v UIC 541-3. - Zavornjaki morajo biti iz kompozitnih materialov (Izpolnjevanje uredbe za tihe proge (PRAVILNIK o izvajanju izvedbene uredbe (EU) glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »tirna vozila – hrup« za obstoječe tovorne vagone Uradni list RS, št. 75/19«). Vzmetenje: - Vzmetenje mora biti izvedeno v skladu z EN 14363. Barvanje vozila, napisi in oznake: - Jekleni deli vagona morajo biti barvani z dvojnim nanosom dvokomponentne vodotopne barve minimalne debeline 130 m s končnim premazom iz barvnega laka. RAL laka se določi naknadno. Postopek in kvaliteta opleska po UIC 842-2. Vsi napisi in oznake na vagonu morajo ustrezati določilom: - RIV v točki 34, in - UIC 438-2, tako po vsebini kot barvi. Obseg barv in jezik tekstualnih napisov bo definiran naknadno. Upoštevati je potrebno celostno grafično podobo SŽ.

3. Dokumentacija

Ob predaji vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti: - obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (JŽI) v Republiki Sloveniji oz. Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg (pridobitev obratovalnega dovoljenja je v celoti naloga in strošek izbranega ponudnika), in tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, razen seznama rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, tri (3) izvode vsake v papirni obliki in tri (3) izvode v elektronski obliki: - tehnične in konstrukcijsko montažne risbe celotne sestave vozila, posameznih sklopov, komponent in elementov, - navodilo za uporabo, - katalog sestavnih rezervnih delov oziroma elementov, - navodila za vzdrževanje s časovno periodiko vzdrževanja z detajlnim opisom potrebnih del in seznamom sestavnih delov, ki jih je potrebno obvezno popraviti ali zamenjati: - navodilo za redno vzdrževanje s periodiko vzdrževanja, - navodilo za revizijsko vzdrževanja s periodiko vzdrževanja, - navodilo za vzdrževanje zavornega sistema s periodiko vzdrževanja, posebej pa mora navesti varnostno kritične komponente vozila skladno s 4. členom Uredbe EU 779/2019, - seznam varnostno kritičnih komponent in morebitna specifična navodila za vzdrževanje, evidentirana v tehnični dokumentaciji podsistemov iz člena 15(4) Direktive (EU) 2016/797. Sedanja periodika kontrolnih pregledov za priključne vagone za posebne namene je trideset (30) mesecev. Investicijska (revizijska) popravila priključnih vagonov za posebne namene se izvajajo vsakih šestdeset (60) mesecev. Ponudnik mora pred predajo vozila v redno obratovanje smiselno na sedanjo periodiko izdelati in naročniku predložiti načrt sprotnega in investicijskega vzdrževanja.

4. Usposabljanje naročnikovega osebja za uporabo

Izbrani ponudnik mora opraviti usposabljanje naročnikovega osebja – štiri delavce, za uporabo vozila v obsegu 8 ur. Usposabljanje opravi v Ljubljani v Republiki Sloveniji. Pred usposabljanjem izbrani ponudnik predloži urnik in gradivo za usposabljanje v slovenskem jeziku. Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik, kompletni stroški v zvezi s tem bremenijo izbranega ponudnika.

5. Izvedba rednih periodičnih kontrolnih pregledov v garancijski dobi

- Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora do izteka garancijskega roka v Republiki Sloveniji opraviti prvi kontrolni pregled na vozilu najkasneje trideset (30) mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. - Vsa dela na vozilu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji (vsa vzdrževalna dela se opravljajo v Republiki Sloveniji) in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o.. Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Izbrani ponudnik mora v okviru prvega kontrolnega pregleda opraviti vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah. - Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo prvega kontrolnega pregleda, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov. - Naročnik bo izbranega ponudnika pravočasno obvestil o nameravani izvedbi prvega kontrolnega pregleda in določil datum izvedbe.

6. Garancija in garancijska popravila

- Garancija za vozilo znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. To pomeni, ko so zaključeni vsi postopki testiranja, pridobitve obratovalnega dovoljenja oz. Dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg in šolanja naročnikovega osebja za uporabo in vzdrževalnega osebja (SŽ-VIT) za vzdrževanje. Pri predaji vozila v obratovanje začnejo teči roki in ciklusi kontrolnih pregledov in revizijskih popravil, kar se evidentira z zapisnikom. - Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora v garancijskem roku v Republiki Sloveniji brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov. - V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare (vsaj s prisotnostjo na okvarjenem vozilu) najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare. Z naslednjim dnem od dneva prijave okvare prične teči ugotavljanje ne-razpoložljivosti vozila. - Okvara je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik. - Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila. - Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru: - če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje, - če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika), - če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje), - opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

7. Izredna popravila (poškodbe) v garancijskem roku

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega periodičnega vzdrževanja in garancijskih popravil. - Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna, v Republiki Sloveniji. - Protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

8. Zagotavljanje visoke razpoložljivosti vozila v garancijskem roku

- Zahteva naročnika je visoka razpoložljivost vozila. To pomeni minimalno petindevetdeset odstotna (95%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe preventivnih in ostalih popravil, bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do enega odstotka (1%) le te. - Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te, za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovni dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila iz razloga na strani izbranega ponudnika, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku.

9. Zaloga rezervnih delov, ki jo v garancijskem roku vzpostavi izbrani ponudnik

- Naročnik izbranemu ponudniku svetuje, da v svojem skladišču vzpostavi zadostno lastno zalogo rezervnih delov, ki jih je potrebno: - obvezno popraviti ali zamenjati v okviru rednega periodičnega vzdrževanja, - na osnovi lastnih izkušenj menjati v okviru garancijskega in izrednega vzdrževanja, ter s tem zagotovi stabilno in hitro dobavo ter posledično visoko razpoložljivost vozila. - Ne glede na zapisano se izbrani ponudnik obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozilo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje.

10. Naročnikov vzdrževalec tirnih vozil

- V garancijskem roku mora izbrani ponudnik izvajati vse vrste vzdrževanja, preventivno in korektivno (kontrolni pregledi, okvare). - Vzdrževalna dela na vozilu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o. To je družba v skupini SŽ, katere del jej tudi naročnik, je naročnikov pooblaščeni vzdrževalec tirnih vozil in se razume kot naročnik oziroma nastopa v vlogi naročnika. - Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Predmet javnega naročila je zato tudi izvedba poučevanja najmanj dveh delavcev pooblaščenega podjetja iz predhodnega odstavka za vzdrževanje varnostno kritičnih komponent vozila in komponent pomembnih za varnost železniškega prometa. Po končanem usposabljanju udeležencem izda potrdila o usposobljenosti za vzdrževanje.

11. Lokacija in rok dobave

- Rok dobave, to je prevzem vozila v redno obratovanje, je največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - S prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu vozila v redno obratovanje se prične garancijsko obdobje v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev, to je tudi obdobje kompletnega vzdrževanja vozila. - Vzdrževanje do izteka meseca, v katerem je bilo vozilo prevzeto v redno obratovanje, je v celoti obveznost in strošek izbranega ponudnika. - Pogodba o dobavi in vzdrževanju vozila se torej z izbranim ponudnikom sklene za največ oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Vozilo izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika v Ljubljani, Republika Slovenija. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov). - V času izgradnje vozila bo naročnik oziroma največ štiri (4) predstavniki naročnika bo izvedel največ tri vmesne kontrolne preglede oziroma kakovostne preglede opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozila. Vsi stroški udeležencev pregleda, razen stroška prevoza, bremenijo izvajalca. Ravno tako bosta naročnik in izbrani ponudnik na vmesnih kontrolnih pregledih reševala vsa morebitna vprašanja v zvezi z izdelavo vozila.

Ponudnik mora za tem obrazcem v ponudbi obvezno priložiti (priloga tega obrazca):

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega vozila (skice, risbe, tekstovni opis),

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).

Sklop 4

Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega vozila za intervencije

Razpisni obrazec 15: Sklop 4, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega vozila za intervencije |
| --- | --- |

| Ponujeno novo dvopotno vozilo za intervencije: proizvajalec/tip/varianta/izvedenka |  |
| --- | --- |
| Vozilo |  |
| Sistem za vožnjo po tirih |  |

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena/enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novo dvopotno vozilo za intervencije | kpl |  | 1 |  |
|  | Redni periodični kontrolni pregledi v šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecih od dneva prevzema novega dvopotnega vozila za intervencije v redno obratovanje |  |  |  |  |
| 2 | P1 | kontrolni pregled |  | 22 |  |
| 3 | P6 | kontrolni pregled |  | 2 |  |
| 4 | P18 | kontrolni pregled |  | 2 |  |
| 5 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj zadnji stolpec 1+2+3+4) |  |  |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 11: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 18: Sklop 4, Predračun / Tehnične zahteve

| Tehnične zahteve za novo dvopotno vozilo za intervencije, v nadaljevanju »vozilo« |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Splošno |  |  |  |  |
| Dvopotno vozilo za intervencije je vozilo, ki se lahko premika po cesti in železniških tirnicah. Namenjeno je interveniranju na progah slovenskih železnic tako, da pelje osnovno ekipo delavcev in opremo potrebno pri odpravi posledic izrednih dogodkov. Vozilo bo delovalo na celotnem območju železniških prog v Republiki Sloveniji. Na intervencijo se iz domicila odpravi po cesti do železniške postaje, ki je najbližja izrednemu dogodku, kjer se utiri in po železniških tirih odpravi do kraja izrednega dogodka. |  |  |  |  |
| 2. Podatki o vozilu |  |  |  |  |
| Kompletno vozilo mora biti novo. Vozilo mora biti grajeno za vožnjo in delo po železniških tirih s tirno širino 1.435 mm, minimalnim radijem 80 m, naklonom 26‰, nadvišanjem tira do 170 mm ter vožnjo po cesti. Za vožnjo po tirih mora biti vozilo grajeno skladno z : - EN 15746 -1, Fpr EN 15746-2. - Zakonom o železniškem prometu ZZelP-UPB6 (Uradni list RS, št. 99/2015). - Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS št. 30/18 in 54/21). - Signalnim pravilnikom (Uradni list RS št. 123/07, 18/11, 48/11 in 30/18 – ZVZelP-1). - Prometnim pravilnikom (Uradni list RS št. 50/11, 21/14 in 30/18 – ZVZelP-1). - Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/07, 30/09 in 30/18 – ZVZelP-1). - Pravilnikom o vzdrževanju tirnih vozil ki niso tovorni vagoni vozil (Uradni list RS št. 43/19). - Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS št. 92/10, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1). - Pravilnikom o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS št. 59/10 in 30/18 – ZVZelP-1). - Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS št. 56/03, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1). - Pravilnik o tehnični skladnosti tirnih vozil (Uradni list RS št. 44/11 in 30/18 – ZVZelP-1). - Priloga II Direktive Sveta 96/53/ES (UL L št. 67 z dne 9.3.2002, str. 47). - Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS št. 75/17 in 92/20-ZPrCP-E). - Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 16/22 in 58/22). Za vožnjo po cesti mora biti vozilo grajeno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi EU in Republike Slovenije, ki urejajo področje cestnih vozil. Kljub zgoraj navedenim dokumentom, po katerih mora biti vozilo zgrajeno, so v nadaljevanju dodatno navedeni glavni tehnični poudarki posameznih delov vozila: - Profil vozila za vožnjo po železniških tirih mora biti skladen UIC 505-1, SIST EN 15273-2. - Maksimalna osna obremenitev naloženega vozila je lahko 180 kN, in maksimalna dolžinska obremenitev 64 kN/m. - Vozilo mora imeti pogonski dizel motor moči min. 300 kW (po EC 582/2011) in izpolnjevati zadnje ekološke standarde s samodejnim vsaj dvanajst stopenjskim menjalnikom in dvema dodatnima prestavama za počasno vožnjo. - Vozilo mora imeti za vožnjo po tiru lasten hidrostatični pogon, ki omogoča, da se vozilo s pomočjo pogonskih jeklenih koles premika po tirnicah. Profil jeklenih koles mora ustrezati SIST EN 13715. - Postavljanje vozila na tir mora biti hitro in enostavno, tako, da lahko to opravi strojevodja sam, podnevi in ponoči, na utirjevalnem platoju enega tira, ki je dolg max. 10 m. - Vozilo mora biti dvoosno, za vožnjo po cesti mora imeti vsekolesni pogon (4x4) ter omogočati hitrost od 0 do 90 km/h, po železniških tirih pa mora omogočati hitrost od 0 do min 40 km/h v obe smeri. - Vozniška kabina mora biti tovarniško podaljšana in zadaj podprta z zračnimi blazinami, toplotno in zvočno izolirana, klimatizirana z avtomatsko napravo. Vidljivost z vozniškega sedeža mora pri vožnji po tirih omogočati neoviran pregled proge spredaj in na obe strani z vsemi signalnovarnostnimi in ostalimi infrastrukturnimi napravami in objekti. Med opravljanjem funkcije progovnega vozila mora biti omogočena vožnja v smeri naprej in nazaj, pod enakimi pogoji. Stekla vozniške kabine ne smejo spremeniti barv signalov. Njihova kakovost mora biti takšna, da ostane steklo v primeru poškodbe (če se preluknja ali poči) še vedno v okvirju in ščiti osebje ter zagotavlja dovolj vidljivosti za varno nadaljevanje vožnje. Vetrobransko steklo mora biti opremljeno z napravo za ogrevanje, za odtajanje ledu in sušenje rose ter napravo za zunanje čiščenje. - Vozilo mora imeti gume spredaj dimenzij vsaj 315/80R22,5, zadaj dvojna kolesa dimenzij vsaj 315/80R22,5 in rezervno kolo enakih dimenzij. - Vozilo mora biti opremljeno z opremo, ki je navedena v 39. členu Pravilnika o delih in opremi vozil – Uradni list RS št. 16/22. - V vozniški kabini mora biti v prvi vrsti poleg sedeža za voznika še vsaj en sedež, v drugi vrsti pa trije samostojni sedeži. Vsi sedeži morajo biti vzmeteni. - Vozilo mora omogočati prevoz delavcev in opreme v skupni masi 3.500 kg. - Z vozniškega sedeža mora biti vozniku omogočen vzvratni pogled po celotni višini vozila na obeh straneh vozila s pomočjo ogrevanih ogledal ali z napravami, s katerimi se doseže enak namen. - Vozilo, kadar vozi po železniških tirih, mora imeti spredaj in zadaj, delujoče vedno v smeri vožnje, po dve beli luči z dvojnim snopom (kratka, dolga) v smislu SIST EN 15153-1, luči morajo biti v LED tehniki. - Za vožnjo po železniških tirih mora imeti vozilo v smeri vožnje vedno na zadnji strani vzporedno po dve rdeči luči, ki se lahko poljubno prižigata/ugašata –v smislu SIST EN 15153-1. - Za vožnjo po železniških tirih mora imeti ustrezno dvozvočno sireno (vsaka opozorilna sirena, ki zveni ločeno, sme biti med 115 dB in 123 dB), kot je navedeno v SIST EN 15153-2. - Ohmska upornost koles, ki omogočajo vožnjo po železniških tirih, mora biti ustrezne vrednosti UIC 533 (>0,01Ω) za zagotavljanje zaključevanja tirnih tokokrogov (ozemljitvene vezice). Vsi kovinski deli vozila morajo biti med seboj povezani in ozemljeni. - Vozilo mora biti opremljeno s pritrdilno ali ročno zavoro skladno z SIST EN 14531-6, ki mora biti zaščitena pred nepooblaščenim posluževanjem. - Vozilo mora imeti sušilno napravo za sušenje zraka v zavornem sistemu in ostalem pnevmatskem sistemu. - Vozilo mora biti opremljeno z impulzno budnostno napravo skladno z UIC 641. Mesto namestitve ročnega in nožnega stikala za posluževanje budnika določi naročnik, v primeru samodejnega aktiviranja naprave v sili mora le to biti registrirano v hitrostnem zapisu. - Vozilo, kadar vozi po tiru, mora biti opremljeno z napravo za registracijo hitrosti. Naprava mora omogočati registracijo in shranjevanje podatkov v elektronski obliki in kasnejšo analizo podatkov. Naprava mora omogočati shranjevanje podatkov minimalno dva meseca. Signal oziroma dajalnik impulzov mora biti isti za registracijo hitrosti in za varnostne naprave. V kolikor je za prenos podatkov iz naprave na vozilu na PC za analizo potrebna dodatna oprema jo mora zagotoviti dobavitelj. - Vozilo mora imeti sistem, ki omogoča daljinsko odčitavanje podatkov, kot so: datum, ura, GPS lokacija, število obratovalnih ur motorja po cesti in tiru, število kilometrov po cesti in tiru, hitrost vožnje po cesti in tiru, šifra strojevodje za vožnjo po tiru – sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za vnos strojevodij. - V primeru okvare pogona vozila mora imeti vozilo vgrajeno napravo, s katero lahko vozilo pospravimo in umaknemo s tirov. - Za komunikacijo pri vožnji po železniških progah mora biti v neposredni bližini upravljalnega sedeža komunikacijska GSM-r naprava, kot na primer Mesa 26 z slušalko in mikrofonom. - Vozilo mora biti opremljeno z ročno signalno svetilko z rdečo in belo svetlobo in polnilcem, prvo pomočjo, z dvema zavornima coklama UIC 60, signalno zastavico in gasilnimi aparati, ki morajo izpolnjevati zahteve navedene v SIST EN 3-7 in v Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/07, 30/09 in 30/18 – ZVZelP-1). - Na vozilu, za podaljšano vozniško kabino, mora biti nameščen zaboj, v katerem je oprema za odpravljanje posledic izrednih dogodkov na železniških progah. Zaboj mora imeti notranje dimenzije min. 4.000 mm x 2.400 mm x 2.100 mm (DxŠxV). Pri vožnji po tiru ne sme biti na vozilu noben kovinski del višji od 4.400 mm od gornjega roba tirnice. Na stropu znotraj zaboja mora biti nameščeno dvigalo z nosilnostjo min. 300 kg, ki služi za prenos opreme iz zaboja na hidravlično dvižno ploščad z nosilnostjo min. 700 kg, ki je nameščena na zadnji strani vozila. Oprema se s pomočjo hidravlične dvižne ploščadi razklada/naklada z vozila proti tiru. Dvižna ploščad se pri spuščanju ne sme dotakniti tirnic. V zaboju morajo biti natančno določeni prostori za posamezno opremo, ki je navedena v seznamu opreme, ki bo nameščena v zaboju, točka 3, od zaporedne številke 1 do 79. V seznamu so v četrti koloni navedene dimenzije (DxŠxV), ki jih je potrebno upoštevati pri določanju veličine prostorov za posamezno opremo. Mesta za posamezno opremo morajo biti v zaboju predvidena in izdelana tako, da je težja oprema spodaj, lažja pa zgoraj. Vsa oprema, nameščena v zaboju, mora biti zavarovana proti premikanju. Zaboj, v katerem je oprema, mora imeti notranjo osvetlitev. Za delo ponoči morajo biti na bočnih straneh in na čelni ter zadnji strani vozila nameščene luči za delo ponoči. Luči ne smejo slepiti strojevodij, ki bi vozili po sosednjem tiru. Na skrajni sprednji in skrajno zadnji strani vozila morajo biti nameščeni po štirje pari hitrih hidravličnih spojk (priključkov), na katere se lahko s cevmi poveže hidravlična oprema (hidravlične dvigalke, hidravlične porivalke, …), katero se krmili daljinsko preko prenosnega panela. Hidravlični dvocevni sistem na hidravličnih spojkah mora zagotavljati 30 MPa tlaka in delovati v okolju od -40⁰C do +70⁰C. - V zaboju mora biti nameščena nova hidravlična oprema proizvajalca Hegenscheidt – MFD GmbH&Co KG. Zahteva naročnika je enotna hidravlična oprema v vseh vozilih naročnika, dvopotnih in tirnih, ki je dimenzijsko in po teži enaka, jo naročnik v primeru okvare lahko nadomesti z opremo iz drugega vozila, jo namesti v za to predvideno in dimenzijsko ustrezno mesto, naročnikovo intervencijsko osebje je usposobljeno in izkušeno za delo na tej opremi. Vrsta in količina hidravlične opreme, ki je predmet tega javnega naročila oz. predmet dobave, je določena v točki 3.1 tehničnih zahtev, od zaporedne številke 1 do 24. Vsa ostala oprema, določena v točki 3.2 tehničnih zahtev, ni predmet tega javnega naročila oz. predmet dobave. - Vozilo mora imeti nameščen vlečni drog (togo spenjačo) za primer okvare za vleko po tiru z drugim vozilom. - Barva vozila z nadgradnjami je osnovna RAL 1003, določene površine na vozilu RAL 7042, spodnji del vozila RAL 7022 (točne podatke bo naročnik sporočil naknadno). - Vozilo mora biti barvano najmanj z dvojnim nanosom dvokomponentne barve minimalne debeline 130 m in končnim antigrafitnim lakom. Postopek in kvaliteta opleska po SIST EN ISO 2813. Vsi napisi in oznake na vozilu, ki zadevajo vožnjo po železniških tirih, morajo ustrezati določilom 7. točke 181. člena Prometnega pravilnika- Uradni list RS št. 50/11. Obseg in jezik tekstualnih napisov bo definiran naknadno. |  |  |  |  |
| 3. Seznam opreme, ki bo nameščena v zaboju |  |  |  |  |
| 3.1 Hidravlična oprema proizvajalca Hegenscheidt – MFD GmbH&Co KG, ki je predmet tega javnega naročila |  |  |  |  |
| # | Naziv opreme | Količina (kom) | Kataloška številka | Teža (kg) |
| 1 | Prenosni hidravlični agregat | 1 | kat. št. 02- 4030 726 x 660 x 375 | 61 |
| 2 | Prenosni hidravlični krmilni pult | 1 | kat. št. 03- 2004 407 x 241 x 360 | 25 |
| 3 | Stojalo za hidravlični krmilni pult | 1 | kat. št. 03-9001 656 x 190x190 | 14 |
| 4 | Hidravlična dvig. 120 / 60 visoka | 2 | kat. št. 04-2122 TH-30 420 x fi 370 | 154 |
| 5 | Hidravlična dvig. 120 / 60 nizka | 2 | kat. št. 04-1122 TH-30 250 x fi 370 | 106 |
| 6 | Hidravlična dvig. 60 / 30 visoka | 2 | kat. št. 04-2062 TH-30 425 x fi 295 | 94 |
| 7 | Hidravlična dvig. 60 / 30 nizka | 2 | kat. št. 04-1062 TH-30 250 fi 295 | 66 |
| 8 | Hidravlična dvig. 60 nizka | 2 | kat. št. 04-1065 130 x fi 295 | 44 |
| 9 | Hidravlična dvig. 60 | 2 | kat. št. 04-1064 320 x fi 295 | 58 |
| 10 | Hidravlična dvigalka | 1 | kat. št. 04-0021-1 dolžina 658 | 41 |
| 11 | Hidravlična porivalka 12 / 6 | 2 | kat. št. 05-0011 dolžina 575 | 32 |
| 12 | Drog za povezavo dvigalk | 1 | kat. št. 05-5001 | 20 |
| 13 | Drog za povezavo dvigalk | 1 | kat. št. 05-5002 | 24 |
| 14 | Nastavek za porivalko | 2 | kat. št. 05-4001 | 16 |
| 15 | Nastavek za bočno potiskanje | 1 | kat. št. 09-1000 | 22 |
| 16 | Utirjevalni most | 2 | kat. št. 05-1330 95x3300x280 | 184 |
| 17 | Utirjevalni most | 2 | kat. št. 05-1120 95x1200x280 | 68 |
| 18 | Povezava za utirjevalni most | 2 | kat. št. 05-1000 | 44 |
| 19 | Dvigalka z zaščito | 1 | kat. št. 04-0021-2 | 57 |
| 20 | Utirjevalni voziček | 4 | kat. št. 05-2061 | 232 |
| 21 | Utirjevalni voziček | 2 | kat. št. 05-2121 | 140 |
| 22 | Hidravlične cevi | 12 | kat. št. 09-2010 | 108 |
| 23 | Hidravlične cevi | 4 | kat. št. 09-2005 | 20 |
| 24 | Hidravlična spojka za cevi | 6 | kat. št. 09-2101 | 6 |
| 3.2. Seznam opreme, ki bo nameščena v zaboju, vendar ni predmet tega javnega naročila |  |  |  |  |
| # |  |  | Dolžina, širina in višina (d*š*v) |  |
| 25 | Tirfor z vrvjo 6 t | 1 | 800 x 300 x 250 mm | 30 |
| 26 | Ročna dvigalka 10 T | 1 | 900 x 250 x 250 mm | 40 |
| 27 | Ročna dvigalka 5 T | 2 | 900 x 200 x 200 mm | 50 |
| 28 | Jeklenka acetilen | 1 | 1100 x fi 150 mm | 50 |
| 29 | Jeklenka kisik | 1 | 1100 x fi 150 mm | 50 |
| 30 | Rezalna garnitura kisik acetilen + cevi 20 m + rezalniki 0,5 m + 1 m + 1,5 m | 1 | 600 x 300 x 150 mm | 30 |
| 31 | Motorna žaga bencinska 3,4 kw | 1 | 800 x 400 x 400 mm | 10 |
| 32 | Motorna rezalka bencinska 3,4 kw | 1 | 800 x 400 x 400 mm | 12 |
| 33 | Baterijski vijačnik ½ c | 1 | 400 x 400 x 100 mm | 2 |
| 34 | Baterijske škarje za železo 30 mm | 1 | 800 x 400 x 200 mm | 10 |
| 35 | Verige členaste 5 t 2,5 m | 4 | 400 x 400 x 200 mm | 25 |
| 36 | Verige členaste 8t 3 m | 4 | 400 x 400 x 200 mm | 35 |
| 37 | Bencinski električni agregat 3 kw | 1 | 1000 x 5000 x 600 mm | 70 |
| 38 | Jeklena vrv fi 20 mm x 10 m | 1 | 3000 x 300 x 200 mm | 30 |
| 39 | Jeklena vrv fi 16 mm x 5 m | 4 | 3000 x 150 x 150 mm | 16 |
| 40 | Lesene podloge hrast | 6 | 800 x 400 x 80 mm | 90 |
| 41 | Lesene podloge hrast | 30 | 600 x 400 x 80 | 450 |
| 42 | Lesene podloge hrast | 10 | 600 x 400 x 50 | 90 |
| 43 | Lesene podloge hrast | 10 | 400 x 400 x 40 | 60 |
| 44 | Lesene zagozde hrast | 20 | 500 x 80 x 80 | 30 |
| 45 | Lesene podloge smreka | 10 | 300 x 150 x 50 za kolesa | 5 |
| 46 | Aluminijaste plošče | 10 | 150 x 150 x 5 mm | 2 |
| 47 | Vzvod železni | 2 | 2200 x 40 mm | 30 |
| 48 | Vzvod železni | 2 | 1000 x 20 mm | 10 |
| 49 | Električni Reflektor 2 kw | 1 | 600 x 300 x 200 mm | 8 |
| 50 | Prenosno stojalo za el. reflektor | 1 | 3000 x 800 x 800 mm | 25 |
| 51 | Lestev pregibna aluminij | 1 | 4000 x 500 x 100 mm | 20 |
| 52 | Ročne škarje za železo fi 12 mm | 1 | 1200 x 300 x 50 mm | 8 |
| 53 | Vlečni drog za železniška vozila | 1 | 2000 x 250 x 250 mm | 33 |
| 54 | Vrv 20 m x fi 22 mm | 1 | 500 x 5000 x 200 mm | 8 |
| 55 | Ročna žaga za železo | 1 | 500 x 150 x 40 mm | 1 |
| 56 | Zaboj za orodje lesen | 1 | 600 x 300 x 350 mm | 2 |
| 57 | Kladivo 8 kg | 1 | 1000 x 150 x 100 mm | 8 |
| 58 | Cevne klešče 3 coli | 1 | 800 x 100 x 30 mm | 3 |
| 59 | Francoski ključ 10 – 50 mm | 1 | 500 x 100 x 30 mm | 3 |
| 60 | Garnitura izbijačev | 1 | 300 x 100 x 30mm | 3 |
| 61 | Garnitura sekačev | 1 | 300 x 100 x 30 mm | 3 |
| 62 | Garnitura križnih izvijačev | 1 | 300 x 150 x 40 mm | 1 |
| 63 | Garnitura ploščatih izvijačev | 1 | 300 x 150 x 40 mm | 1 |
| 64 | Garnitura torks izvijačev 3 - 12 | 1 | 300 x 150 x 40 mm | 1 |
| 65 | Garnitura gedore 10 – 50 | 1 | 600 x 350 x 100 mm | 25 |
| 66 | Garnitura imbus ključev 6 - 20 | 1 | 300 x 100 x 30 mm | 2 |
| 67 | Garnitura ključev vilica – obroč 10 - 50 | 1 | 500 x 100 x 100 mm | 5 |
| 68 | Garnitura ključev fajfa 10 - 45 | 1 | 500 x 150 x 150 mm | 5 |
| 69 | Kovinski zaboj za orodje | 1 | 600 x 250 x 250 mm | 17 |
| 70 | Varnostni pas z pritrdilno opremo | 2 | 600 x 300 x 300 mm | 8 |
| 71 | Kramp | 2 | 100 x 500 x 80 mm | 8 |
| 72 | Lopata za gramoz | 2 | 1800 x 300 x 80 mm | 4 |
| 73 | Lopata za sneg aluminij | 2 | 1800 x 300 x 80 mm | 4 |
| 74 | Gasilni aparati CO2 | 4 | 800 x 400 x 400 mm | 80 |
| 75 | Cokla železniška | 2 | 600 x 150 x 150 mm | 15 |
| 76 | Visokonapetostne rokavice | 2 |  | 1 |
| 77 | Kovinska posoda10 L za bencin | 1 | 300 x 300 x 200 mm | 12 |
| 78 | Kovinska posoda 20 L za olje | 2 | 600 x 500 x 500 mm | 45 |
| 79 | Električni podaljšek enofazni 16 A dolžine 20 m | 2 | 400 x 400 x 300 mm | 10 |
|  | SKUPAJ |  |  | cca 3.200 |

4. Dokumentacija

Ob predaji vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti: - Obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (JŽI) v Republiki Sloveniji oz. Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg in homologacijo vozila za vožnjo po cesti (pridobitev obratovalnega dovoljenja in homologacije za vožnjo po cesti je v celoti naloga in strošek izbranega ponudnika). Polega tega mora izbrani ponudnik ob predaji vozila v redno obratovanje naročniku predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, razen seznama rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, tri (3) izvode vsake v papirni obliki in tri (3) izvode v elektronski obliki: - Dokumentacijo v podatkovnem formatu Autocad (za risbe) in MS Office: - Komplet risb s kosovnico. - Podloge po kosovnici za najmanjšo zamenljivo enoto. - Instalacijske risbe ter splošne in podrobne načrte mehanskih, pnevmatskih, električnih, elektronskih, hidravličnih sklopov oziroma komponent in napeljav. - Stikalne sheme, ki so potrebne za pojasnitev funkcije in delovanje posameznega sistema. - Navodilo za uporabo. - Vzdrževalni program (časovna periodika) vseh sklopov in naprav z detajlnim opisom vseh potrebnih del in seznam sestavnih delov, ki jih je potrebno obvezno popraviti ali zamenjati: - Za sprotno (tekoče oz. redno) vzdrževanje s periodiko vzdrževanja. - Za revizijsko vzdrževanja s periodiko vzdrževanja. V vsakem vzdrževalnem programu je potrebno natančno navesti in opisati dela, ki jih je potrebno opraviti na posameznem agregatu, sklopu oziroma komponenti vozila. Poleg vsakega opisanega vzdrževalnega postopka je potrebno navesti podroben seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati ali popraviti. Potrebno je tudi navesti, koliko časa bo predvidoma vozilo izločeno iz uporabe za izvedbo posamezne vrste kontrolnega pregleda oziroma revizije. Pri tem morajo biti upoštevani čim krajši izvedbeni roki in izvajanje v okviru rednega delovnega časa naročnika brez prekinitev. V vsakem vzdrževalnem programu morajo biti navedeni tudi vsi ostali podatki, potrebni za vzdrževanje, posebej pa mora navesti varnostno kritične komponente skladno s 4. členom Uredbe EU 779/2019. V obeh vzdrževalnih programih (sprotno in revizijsko) mora ponudnik skladno z 4. členom Uredbe EU 779/2019 posebej izpostaviti varnostno kritične komponente, navesti opis potrebnih vzdrževalnih del z zamenjavami rezervnih delov. Pri vzdrževanju varnostno kritičnih komponent morajo biti upoštevani spodaj navedeni roki in ciklusi. Vzdrževanje kompletnega vozila se v čim večji meri smiselno vključi v spodnje roke in cikluse kontrolnih pregledov in revizije: Tabela 1: P1; P6; P18. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (dni); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 200; ≤ 45; 1.200; ≤ 9; 2.400; ≤ 18. CIKLUS: P1-P1-P1-P1-P1-P6-P1-……..-P18. V Tabeli 1 so predstavljeni roki in ciklusi sprotnega vzdrževanja ( kontrolni pregledi), ki se nanašajo na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Tabela 2: Rok revizije vozila. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (let). 1; 2. 10.000; ≤ 5+1. V tabeli 2 je predstavljen rok za revizijo, ki se nanaša na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Rok med dvema revizijama je 5 let, ki se lahko podaljša za eno leto v kolikor tehnično stanje vozila to dopušča. V vzdrževalnem programu za varnostno kritične komponente se roki in ciklusi lahko tudi spremenijo. Roki in ciklusi vzdrževanja ostalih agregatov, sklopov oziroma komponent vozila morajo biti v čim večji meri usklajeni z roki, navedenimi v Tabeli 1 in Tabeli 2, tako, da bo vozilo čim manjkrat izločeno iz uporabe zaradi vzdrževanja. - Katalog sestavnih rezervnih delov oziroma elementov. - Preizkusni protokoli/preizkusni izkazi, atesti in certifikati, matične in kontrole knjige naprav.

5. Usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vožnjo vozila

- Izbrani ponudnik mora opraviti usposabljanje naročnikovega osebja - do dvanajst delavcev, za upravljanje in vožnjo vozila. Usposabljanje opravi v Ljubljani v Republiki Sloveniji v obsegu minimalno 60 ur. Pred usposabljanjem izbrani ponudnik predloži urnik in gradivo za usposabljanje v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju kandidatom izda potrdila o uspešnem opravljenem usposabljanju. Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik, kompletni stroški v zvezi s tem bremenijo izbranega ponudnika.

6. Izvedba rednih periodičnih kontrolnih pregledov v garancijski dobi

- Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora do izteka garancijskega roka, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje, v Republiki Sloveniji opraviti vse kontrolne preglede na vozilu. - Vsa dela na vozlu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji (vsa vzdrževalna dela se opravljajo v Republiki Sloveniji) in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o.. Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Izbrani ponudnik mora v okviru kontrolnih pregledov opraviti vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah. - Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo kontrolnih pregledov, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov. - Naročnik bo izbranega ponudnika pravočasno obvestil o nameravani izvedbi kontrolnih pregledov in določil datum izvedbe.

7. Garancija in garancijska popravila

- Garancija za vozilo (strojna in programska oprema) znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. To pomeni, ko so zaključeni vsi postopki testiranja, pridobitve obratovalnega dovoljenja oz. Dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg in šolanja naročnikovega osebja in vzdrževalnega osebja (SŽ-VIT). Pri predaji vozila v obratovanje začnejo teči roki in ciklusi kontrolnih pregledov in revizijskih popravil, kar se evidentira z zapisnikom. - Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora v garancijskem roku v Republiki Sloveniji brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov. - V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare (vsaj s prisotnostjo na okvarjenem vozilu) najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare. Z naslednjim dnem od dneva prijave okvare prične teči ugotavljanje ne-razpoložljivosti vozila. - Okvara je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik. - Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila. - Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru: - če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje, - če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika), - če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje), - opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

8. Izredna popravila (poškodbe) v garancijskem roku

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega periodičnega vzdrževanja in garancijskih popravil. - Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna, v Republiki Sloveniji. - Protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

9. Zagotavljanje visoke razpoložljivosti vozila v garancijskem roku

- Zahteva naročnika je visoka razpoložljivost intervencijskega vozila. To pomeni minimalno dvaindevetdeset odstotna (92%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal tri promile (3‰) od vrednosti sprotnega vzdrževanja za omenjeno obdobje, vendar največ do deset odstotkov (10%) le tega. - Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te, za vsakih začet dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovnih dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila iz razloga na strani izbranega ponudnika, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku.

10. Zaloga rezervnih delov, ki jo v garancijskem roku vzpostavi izbrani ponudnik

- Naročnik izbranemu ponudniku svetuje, da v svojem skladišču vzpostavi zadostno lastno zalogo rezervnih delov, ki jih je potrebno: - obvezno popraviti ali zamenjati v okviru rednega periodičnega vzdrževanja, - na osnovi lastnih izkušenj menjati v okviru garancijskega in izrednega vzdrževanja, ter s tem zagotovi stabilno in hitro dobavo ter posledično visoko razpoložljivost vozila. - Ne glede na zapisano se izbrani ponudnik obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozilo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. Ravno tako mora za to obdobje brezplačno zagotavljati morebitne nadgradnje in posodobitve elektronsko-računalniške opreme na vozilu.

11. Naročnikov vzdrževalec tirnih vozil

- V garancijskem roku mora izbrani ponudnik izvajati vse vrste vzdrževanja, preventivno in korektivno (kontrolni pregledi, okvare). - Vzdrževalna dela na vozilu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o. To je družba v skupini SŽ, katere del jej tudi naročnik, je naročnikov pooblaščeni vzdrževalec tirnih vozil in se razume kot naročnik oziroma nastopa v vlogi naročnika. - Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Predmet javnega naročila je zato tudi izvedba poučevanja do največ šest delavcev pooblaščenega podjetja iz predhodnega odstavka za vzdrževanje varnostno kritičnih komponent vozila in komponent pomembnih za varnost železniškega prometa. Po končanem usposabljanju udeležencem izda potrdila o usposobljenosti za vzdrževanje.

12. Lokacija in rok dobave

- Rok dobave, to je prevzem vozila v redno obratovanje, je največ dvajset (20) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - S prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu vozila v redno obratovanje se prične garancijsko obdobje v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev, to je tudi obdobje kompletnega vzdrževanja vozila. - Vzdrževanje do izteka meseca, v katerem je bilo vozilo prevzeto v redno obratovanje, je v celoti obveznost in strošek izbranega ponudnika. - Pogodba o dobavi in vzdrževanju vozila se torej z izbranim ponudnikom sklene za največ šestinpetdeset (56) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Vozilo izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika v Ljubljani, Republika Slovenija. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov). - V času izgradnje vozila bo naročnik oziroma največ štiri (4) predstavniki naročnika bo izvedel največ tri vmesne kontrolne preglede oziroma kakovostne preglede opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozila. Vsi stroški udeležencev pregleda, razen stroška prevoza, bremenijo izvajalca. Ravno tako bosta naročnik in izbrani ponudnik na vmesnih kontrolnih pregledih reševala vsa morebitna vprašanja v zvezi z izdelavo vozila.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti (priloga tega obrazca):

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega vozila (skice, risbe, tekstovni opis), vrisanega v mrežo profila UIC 505-1, iz katerega bo razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).

Sklop 5

Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega vozila za vzdrževanje voznega omrežja

Razpisni obrazec 16: Sklop 5, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega vozila za vzdrževanje voznega omrežja |
| --- | --- |

| Ponujeno novo dvopotno vozilo za vzdrževanje voznega omrežja: proizvajalec/tip/varianta/izvedenka |  |
| --- | --- |
| Vozilo |  |
| Sistem za vožnjo po tirih |  |
| Nadgradnja |  |

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena/enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novo dvopotno vozilo za vzdrževanje voznega omrežja | kpl |  | 1 |  |
|  | Redni periodični kontrolni pregledi v šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecih od dneva prevzema novega dvopotnega vozila za vzdrževanje voznega omrežja v redno obratovanje |  |  |  |  |
| 2 | P1 | kontrolni pregled |  | 22 |  |
| 3 | P6 | kontrolni pregled |  | 2 |  |
| 4 | P18 | kontrolni pregled |  | 2 |  |
| 5 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj zadnji stolpec 1+2+3+4) |  |  |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 11: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 19: Sklop 5, Predračun / Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za novo dvopotno vozilo za vzdrževanje voznega omrežja, v nadaljevanju »vozilo«

1. Splošno

Dvopotno vozilo je namenjeno za vzdrževanje voznega omrežja na elektrificranih progah JŽI.

2. Podatki o vozilu

Kompletno vozilo mora biti novo. Za obratovanje na Javni železniški infrastrukturi (v nadaljevanju JŽI) mora biti vozilo skladno z naslednjimi zahtevami: - veljavnimi tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost - TSI za konvencionalne hitrosti, - Direktivami: 2004/49/ES, 2008/57/ES, 2016/797/ES - UIC objavami, - EN normami, - EN 15746-1, EN 15746-2, EN 14033 - Zakonom o Železniškem prometu (ZZelP-UPB6 Uradni list RS, št. 11/2011), - Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS št. 56/2013), - Signalnim pravilnikom (Uradni list RS št. 123/2007), - Prometnim pravilnikom (Uradni list RS št. 50/2011), - Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007), - Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni (Uradni list RS, št. 43/19), - Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS št. 92/2010), - Pravilnikom o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS št. 59/2010), - Pravilnikom o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3KV (Uradni list RS št. 56/2003), - Pravilnikom o tehnični skladnosti tirnih vozil (Uradni list RS št. 44/2011), - Uredbi o kategorizaciji prog (Uradni list RS št. 4/09, 5/09 – popravek, 62/11, 66/12 in 12/13). Za vožnjo po cesti mora biti vozilo kompatibilno z veljavnimi tehničnimi predpisi EU in Republike Slovenije, ki urejajo področje cestnih vozil. Vozilo mora biti kompatibilno z naslednjimi parametri železniških prog JŽI: - s tirno širino 1.435 mm, - z minimalnim radijem tirničnega loka 100 m, - minimalni polmer loka na specialnih oblikah tira je 80 m, - z maksimalnim naklonom proge 26 ‰, - z nadvišanjem tira do 170 mm, - vozilo mora biti zmožno utirjanja na namenski površini oz. NPr-ju širine od 7-10 m. Profil vozila za vožnjo po tirih mora biti skladen z: - UIC 505-1, - UIC-GC, - SIST EN 15273-2, - nakladalnemu profilu SŽ I, - UIC 700. Kljub zgoraj navedenim dokumentom, po katerih mora biti vozilo zgrajeno, so v nadaljevanju dodatno navedeni glavni tehnični poudarki posameznih delov vozila: - Vozilo mora imeti vgrajen diesel pogonski motor, ki ustreza emisijskemu standardu EURO 6 moči v razponu 180 kW – 230 kW s samodejnim menjalnikom. Izpust izpušnih plinov ne sme biti izveden v višini h˃1 m od GRT. - Največja masa vozila ne sme presegati 18,5 t. - Dolžina vozila od 6.500 mm do 7.600 mm. - Maksimalna medosna razdalja 4.000 mm. - Za vožnjo po tirih mora imeti vozilo ločen hidrostatični pogon, ki poganja tirna kolesa. Pri vožnji po tirih cestne pnevmatike vozila ne smejo biti v kontaktu s tirnicama in morajo biti nad GRT (gornjem robom tirnice) min. 130 mm. - Upravljavska kabina vozila mora biti toplotno in zvočno izolirana, opremljena z avtomatsko klimatsko napravo, vidljivost z vozniškega sedeža mora pri vožnji po tirih omogočati neoviran pregled proge spredaj in na obe strani z vsemi signalnovarnostnimi in ostalimi infrastrukturnimi napravami in objekti. Med opravljanjem funkcije progovnega vozila mora biti omogočena vožnja v smeri naprej in nazaj, pod enakimi pogoji. Pri pogledu skozi vetrobransko steklo ne sme priti do zaznavnega optičnega popačenja predmetov in zamenjave barv signalov oz. signalih znakov. Njihova kakovost mora biti takšna, da ostane steklo v primeru udarca oz. mehanske poškodbe (če se preluknja ali poči) še vedno v okvirju in ščiti osebje ter zagotavlja dovolj vidljivosti za varno nadaljevanje vožnje. Vetrobransko steklo mora biti opremljeno z napravo za ogrevanje, za odtajanje ledu in sušenje kondenza ter napravo za zunanje čiščenje. - V vozniški kabini morata biti poleg sedeža za voznika še dva samostojna sedeža. - Z vozniškega sedeža mora biti vozniku omogočen vzvratni pogled po celotni višini vozila na obeh straneh vozila s pomočjo ogrevanih ogledal in z napravami, s katerimi se doseže enak namen (kamere). - Vozilo mora imeti za vožnjo po železniških tirih spredaj in zadaj po dve beli luči in reflektor (tretjo luč), vse z dvojno jakostjo osvetlitve (zasenčena, dolga) v obliki enakokrakega trikotnika. Omogočen mora biti vklop dolgih luči vseh belih žarometov in tudi reflektorja posamično spredaj in zadaj - SIST EN 15153-1, barva žarometov in svetilnost morata izpolnjevati pogoje iz standarda CIE S 004. - Za vožnjo po železniških tirih mora imeti vozilo spredaj in zadaj vzporedno po dve rdeči luči, ki se lahko poljubno prižigata oz. ugašata - SIST EN 15153-1. Vsa svetila morajo biti v LED tehniki. - Za vožnjo po železniških tirih mora imeti ustrezno dvotonsko sireno skladno s SIST EN 15153-2. - Vozilo mora imeti vsekolesni pogon, ter po železniških tirih omogočati hitrost vsaj od 0 do min. 40 km/h, po cesti pa vsaj od 0 – 85 km/h. - Ohmska upornost koles, ki omogočajo vožnjo po železniških tirih, mora biti ustrezne vrednosti UIC 533 (>0,01Ω) za zagotavljanje zaključevanja tirnih tokokrogov (ozemljitvene vezice). - Vsi izpostavljeni prevodni deli vozila morajo biti med seboj galvansko povezani in ozemljeni (preko tirničnih vodil med obratovanjem kot progovno vozilo). - Vozilo bo na železniških tirih obratovalo kot progovno vozilo, zato mora prepoznati vse spodaj navedene sisteme ki so vgrajeni na progah v okviru JŽI: - Magnetni tirni kontakt MTK S25000-Q9684-A172 (Siemens). - Avdiofrekvenčna izolirka (Iskra, 12R-65). - Izolirni tirni odseki (insulated track circuit). - Vozilo mora biti opremljeno z ročno zavoro, ki mora biti zaščitena pred nepooblaščenim posluževanjem. - V pnevmatski sistem vozila morajo biti integrirani sušilniki zraka ter omogočen izpust kondenzata. - Vozilo mora biti opremljeno z impulzno budnostno napravo (DSD) skladno z UIC 641 - mesto namestitve ročnega in nožnega tipkala za posluževanje budnika bo določil naročnik naknadno (ob mirovanju vozila mora biti omogočen preizkus vseh funkcij budnika), v primeru aktiviranja prisilnega zaviranja s strani naprave, mora le to biti registrirano v hitrostnem zapisu. - Vozilo mora biti opremljeno z sistemom za registracijo in odčitavanje hitrosti po železniškem tiru. Sistem mora omogočati registracijo in shranjevanje podatkov v elektronski obliki in analizo zapisanih podatkov. Naprava mora omogočati shranjevanje podatkov za časovno obdobje minimalno treh (3) mesecev. Signal oziroma dajalnik impulzov mora biti isti za registracijo hitrosti in za varnostne naprave. V kolikor je za prenos podatkov iz sistema na vozilu na PC za analizo potrebna dodatna oprema, jo zagotovi izbrani ponudnik (SD kartica, USB ključ, programska oprema, ipd.). Sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za identifikacijo strojevodij. - Vozilo mora imeti sistem, ki omogoča daljinsko odčitavanje podatkov, kot so: datum, ura, GPS lokacija, število obratovalnih ur motorja po cesti in tiru, število kilometrov po cesti in tiru, hitrost vožnje po cesti in tiru, šifra strojevodje za vožnjo po tiru – sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za vnos strojevodij. - V neposredni bližini vozniškega sedeža mora biti nameščen komunikacijski sistem Train Talk, proizvajalca Malux, tip TM 2002, ki mora biti opremljen z nosilcem za prenosni GSM-R aparat Sagem TIGR 350R. Priložen mora biti tudi modul (kit) za nadgradnjo sistema, ki omogoči kompatibilnost s prenosnim GSM-R aparatom SED Wireless OPH-810R. Oprema mora vsebovati tudi prenosni GSM-R aparat SED Wireless OPH-810R. - Vozilo mora biti opremljeno z baterijsko ročno signalno svetilko z rdečo in belo svetlobo in polnilcem, prvo pomočjo v skladu s Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007). - Na zunanji strani vozila mora biti zavarovan prostor proti odtujitvi za: - zavorni cokli UIC 60, - signalno zastavico, - gasilni aparat, ki morajo izpolnjevati zahteve navedene v SIST EN 3-7 in v Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007) in jih prav tako zagotovi izbrani ponudnik in so predmet tega javnega naročila. - Na vozilu mora biti zaboj za orodje in opremo v velikosti 2.000 x 600 x 800 mm, skupne nosilnosti min. 300 kg. Mere razdelitve prostora določi naročnik naknadno. Na vozilu mora biti prostor za prenosni električni generator. Plato mora biti ograjen in opremljen s pripomočki za pritrditev opreme. - Na vozilu mora biti ločen zaboj za hrambo dveh ozemljitvenih palic, dimenzij min. 1.200 x 400 x 600 mm. - V primeru okvare pogona mora imeti vozilo vgrajen sistem za dvig sistema za vožnjo po tirih in umaknitev s tirov ter vleko z drugim vozilom. - Vozilo mora imeti nameščeno zvočno in svetlobno signalizacijo za nujno vožnjo. - Operaterju mora biti omogočen nadzor nad utirjanjem vozila iz vozniške kabine preko video zaslona, tako v dnevnem in nočnemu času (poslabšanih razmerah). - Vozilo mora biti opremljeno z vlečnim drogom z možnostjo priklopa na sprednji in zadnji strani vozila, kar omogoča, v primeru okvare, prevoz (vleko vozila) po železniških tirih in cesti z drugim vozilom. - Barva vozila z nadgradnjami je osnovna RAL 1003, določene površine na vozilu RAL 7042, spodnji del vozila RAL 7022 (točne podatke bo naročnik sporočil naknadno). - Vozilo mora biti barvano najmanj z dvojnim nanosom dvokomponentne barve minimalne debeline 130 m in končnim antigrafitnim lakom. Postopek in kvaliteta opleska po SIST EN ISO 2813. Vsi napisi in oznake na vozilu, ki zadevajo vožnjo po železniških tirih, morajo ustrezati določilom 7. točke 181. člena Prometnega pravilnika - Uradni list RS št. 50/11. Obseg in jezik tekstualnih napisov bo definiran naknadno.

3. Nadgradnje na vozilu

- Železniški hidravlični členkasti teleskopski žerjav z delovno košaro za delo na voznem omrežju (min. dimenzije košare: dolžina = 1.000 mm, širina=1.500 mm, višina ograje 1.100 mm). Delovno območje hidravličnega žerjava mora omogočati doseg delovne košare, min. 6.000 mm pravokotno od osi tira v horizontalni smeri. V vertikalni smeri mora delovno območje žerjava segati od 0.000 mm do 12.000 mm merjeno od GRT do dna delovne košare. Hidravlični žerjav mora imeti možnost rotacije v točki vpetja 360° z opcijo omejitve območja gibanja z vnaprej določenimi parametri preko ročnega stikala (delo na dvotirni progi oz. večtirni progi ipd.). Vpetje delovne košare mora biti nihajno in mora omogočati avtomatsko niveliranje. Delovna košara mora biti namenjena dviganju dveh oseb in orodja min. obremenitve 240 kg. Košara mora biti opremljena s kovinskim koritom za odlaganje orodja in drobnega materiala na zunanji strani košare, dvema Schuko vtičnicama 230V 16 A razreda IP 55 ter dvema hitrima zračnima spojkama za uporabo pnevmatskega orodja (6 bar – 400 l/min). Opremljena mora biti z odstranljivim(-i) LED svetilom(-i), ki osvetljujejo košaro in delovno okolico in so višinsko in smerno nastavljiva. Vse hidravlične funkcije žerjava in košare, vključno z premikanjem vozila, morajo biti upravljane z enega mesta na košari. Iz košare mora biti omogočeno premikanje vozila do 10 km/h. V primeru okvare žerjavnega sistema mora biti omogočeno pomožno (električno + ročno) zasilno vračanje žerjavne roke v osnovno (transportno) lego. Dodatne hidravlične podporne noge (stabilizatorji) v kombinaciji z žerjavom morajo biti teleskopske izvedbe in omogočati nastavitev opornega mesta, tako horizontalno kot vertikalno zaradi variabilnosti terena. Posamezna podporna noga mora omogočati možnost dodatne višinske nastavitve (izvlečni mehanski stopenjski podaljšek z varovalnim zatičem) min. 400 mm in imeti gibljivo podnožje (peto) z min. nagibom 10˚. Izbrani ponudnik mora priložiti tudi 6 podstavkov za stabilizatorje iz umetne mase (polietilen) min. dimenzij 400x400x50 mm. - Funkcija premikanja vozila mora biti izključujoča v odnosu do delovne košare oz. vozila. To pomeni, da funkcijo premikanja vozila lahko vključimo le iz vozila ali delovne košare. - Vozilo in hidravlični žerjav z delovno košaro morata imeti možnost upravljanja funkcij preko daljinskega upravljalnika. - Na strehi vozila mora biti nameščen merilni odjemnik toka, ki mora imeti možnost uporabe v napetostnem in ozemljenem stanju (nosilni izolatorji merilnega odjemnika toka morajo biti normirani za napetostni nivo AC 25 kV). Pogon odjemnika mora biti pnevmatski z možnostjo zvezne regulacije sile pritiskanja na vozno žico od 0-300 N. Merilni odjemnik toka mora biti opremljen z analogno skalo za merjenje odmika kontaktnega vodnika od osi tira (poligonacije) ter merjenje višine kontaktnega vodnika nad gornjim robom tirnice (4.700 - 6.300 mm). Z odjemnikom toka mora biti omogočena zanesljiva ozemljitev voznega voda. Odjemnik toka mora biti sneman s kamero, v kabini vozila mora biti vgrajen nadzorni zaslon za operaterja vozila oz. spremljevalca.

4. Dokumentacija

Ob predaji vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti: - Obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (JŽI) v Republiki Sloveniji oz. Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg in homologacijo vozila za vožnjo po cesti (pridobitev obratovalnega dovoljenja in homologacije za vožnjo po cesti je v celoti naloga in strošek izbranega ponudnika). Polega tega mora izbrani ponudnik ob predaji vozila v redno obratovanje naročniku predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, razen seznama rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, tri (3) izvode vsake v papirni obliki in tri (3) izvode v elektronski obliki: - Dokumentacijo v podatkovnem formatu Autocad (za risbe) in MS Office: - Komplet risb s kosovnico. - Podloge po kosovnici za najmanjšo zamenljivo enoto. - Instalacijske risbe ter splošne in podrobne načrte mehanskih, pnevmatskih, električnih, elektronskih, hidravličnih sklopov oziroma komponent in napeljav. - Stikalne sheme, ki so potrebne za pojasnitev funkcije in delovanje posameznega sistema. - Navodilo za uporabo. - Vzdrževalni program (časovna periodika) vseh sklopov in naprav z detajlnim opisom vseh potrebnih del in seznam sestavnih delov, ki jih je potrebno obvezno popraviti ali zamenjati: - Za sprotno (tekoče oz. redno) vzdrževanje s periodiko vzdrževanja. - Za revizijsko vzdrževanja s periodiko vzdrževanja. V vsakem vzdrževalnem programu je potrebno natančno navesti in opisati dela, ki jih je potrebno opraviti na posameznem agregatu, sklopu oziroma komponenti vozila. Poleg vsakega opisanega vzdrževalnega postopka je potrebno navesti podroben seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati ali popraviti. Potrebno je tudi navesti, koliko časa bo predvidoma vozilo izločeno iz uporabe za izvedbo posamezne vrste kontrolnega pregleda oziroma revizije. Pri tem morajo biti upoštevani čim krajši izvedbeni roki in izvajanje v okviru rednega delovnega časa naročnika brez prekinitev. V vsakem vzdrževalnem programu morajo biti navedeni tudi vsi ostali podatki, potrebni za vzdrževanje, posebej pa mora navesti varnostno kritične komponente skladno s 4. členom Uredbe EU 779/2019. V obeh vzdrževalnih programih (sprotno in revizijsko) mora ponudnik skladno z 4. členom Uredbe EU 779/2019 posebej izpostaviti varnostno kritične komponente, navesti opis potrebnih vzdrževalnih del z zamenjavami rezervnih delov. Pri vzdrževanju varnostno kritičnih komponent morajo biti upoštevani spodaj navedeni roki in ciklusi. Vzdrževanje kompletnega vozila se v čim večji meri smiselno vključi v spodnje roke in cikluse kontrolnih pregledov in revizije: Tabela 1: P1; P6; P18. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (dni); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 200; ≤ 45; 1.200; ≤ 9; 2.400; ≤ 18. CIKLUS: P1-P1-P1-P1-P1-P6-P1-……..-P18. V Tabeli 1 so predstavljeni roki in ciklusi sprotnega vzdrževanja ( kontrolni pregledi), ki se nanašajo na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Tabela 2: Rok revizije vozila. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (let). 1; 2. 10.000; ≤ 5+1. V tabeli 2 je predstavljen rok za revizijo, ki se nanaša na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Rok med dvema revizijama je 5 let, ki se lahko podaljša za eno leto v kolikor tehnično stanje vozila to dopušča. V vzdrževalnem programu za varnostno kritične komponente se roki in ciklusi lahko tudi spremenijo. Roki in ciklusi vzdrževanja ostalih agregatov, sklopov oziroma komponent vozila morajo biti v čim večji meri usklajeni z roki, navedenimi v Tabeli 1 in Tabeli 2, tako, da bo vozilo čim manjkrat izločeno iz uporabe zaradi vzdrževanja. - Katalog sestavnih rezervnih delov oziroma elementov. - Preizkusni protokoli/preizkusni izkazi, atesti in certifikati, matične in kontrole knjige naprav.

5. Usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vožnjo vozila

Izbrani ponudnik mora opraviti usposabljanje naročnikovega osebja - do pet delavcev, za upravljanje in vožnjo vozila. Usposabljanje opravi v Pivki v Republiki Sloveniji v obsegu minimalno 60 ur. Pred usposabljanjem izbrani ponudnik predloži urnik in gradivo za usposabljanje v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju kandidatom izda potrdila o uspešnem opravljenem usposabljanju. Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik, kompletni stroški v zvezi s tem bremenijo izbranega ponudnika.

6. Izvedba rednih periodičnih kontrolnih pregledov v garancijski dobi

- Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora do izteka garancijskega roka, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje, v Republiki Sloveniji opraviti vse kontrolne preglede na vozilu. - Vsa dela na vozlu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji (vsa vzdrževalna dela se opravljajo v Republiki Sloveniji) in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o.. Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Izbrani ponudnik mora v okviru kontrolnih pregledov opraviti vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah. - Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo kontrolnih pregledov, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov. - izvedbi kontrolnih pregledov in določil datum izvedbe.

7. Garancija in garancijska popravila

- Garancija za vozilo (strojna in programska oprema) znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. To pomeni, ko so zaključeni vsi postopki testiranja, pridobitve obratovalnega dovoljenja oz. Dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg in šolanja naročnikovega osebja in vzdrževalnega osebja (SŽ-VIT). Pri predaji vozila v obratovanje začnejo teči roki in ciklusi kontrolnih pregledov in revizijskih popravil, kar se evidentira z zapisnikom. - Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora v garancijskem roku v Republiki Sloveniji brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov. - V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare (vsaj s prisotnostjo na okvarjenem vozilu) najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare. Z naslednjim dnem od dneva prijave okvare prične teči ugotavljanje ne-razpoložljivosti vozila. - Okvara je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik. - Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila. - Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru: - če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje, - če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika), - če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje), - opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

8. Izredna popravila (poškodbe) v garancijskem roku

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega periodičnega vzdrževanja in garancijskih popravil. - Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna, v Republiki Sloveniji. - Protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

9. Zagotavljanje visoke razpoložljivosti vozila v garancijskem roku

- Zahteva naročnika je visoka razpoložljivost vozila. To pomeni minimalno devetdeset odstotna (90%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal tri promile (3‰) od vrednosti sprotnega vzdrževanja za omenjeno obdobje, vendar največ do deset odstotkov (10 %) le tega. - Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2 ‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le tega, za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovnih dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila iz razloga na strani izbranega ponudnika, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku.

10. Zaloga rezervnih delov, ki jo v garancijskem roku vzpostavi izbrani ponudnik

- Naročnik izbranemu ponudniku svetuje, da v svojem skladišču vzpostavi zadostno lastno zalogo rezervnih delov, ki jih je potrebno: - obvezno popraviti ali zamenjati v okviru rednega periodičnega vzdrževanja, - na osnovi lastnih izkušenj menjati v okviru garancijskega in izrednega vzdrževanja, ter s tem zagotovi stabilno in hitro dobavo ter posledično visoko razpoložljivost vozila. - Ne glede na zapisano se izbrani ponudnik obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozilo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. Ravno tako mora za to obdobje brezplačno zagotavljati morebitne nadgradnje in posodobitve elektronsko-računalniške opreme na vozilu.

11. Naročnikov vzdrževalec tirnih vozil

- V garancijskem roku mora izbrani ponudnik izvajati vse vrste vzdrževanja, preventivno in korektivno (kontrolni pregledi, okvare). - Vzdrževalna dela na vozilu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o. To je družba v skupini SŽ, katere del je tudi naročnik, je naročnikov pooblaščeni vzdrževalec tirnih vozil in se razume kot naročnik oziroma nastopa v vlogi naročnika. - Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Predmet javnega naročila je zato tudi izvedba poučevanja do največ šest delavcev pooblaščenega podjetja iz predhodnega odstavka za vzdrževanje varnostno kritičnih komponent vozila in komponent, pomembnih za varnost železniškega prometa. Po končanem usposabljanju udeležencem izda potrdila o usposobljenosti za vzdrževanje.

12. Lokacija in rok dobave

- Rok dobave, to je prevzem vozila v redno obratovanje, je največ osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - S prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu vozila v redno obratovanje se prične garancijsko obdobje v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev, to je tudi obdobje kompletnega vzdrževanja vozila. - Vzdrževanje do izteka meseca, v katerem je bilo vozilo prevzeto v redno obratovanje, je v celoti obveznost in strošek izbranega ponudnika. - Pogodba o dobavi in vzdrževanju vozila se torej z izbranim ponudnikom sklene za največ štiriinpetdeset (54) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Vozilo izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika v Pivki, Republika Slovenija. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov). - V času izgradnje vozila bo naročnik oziroma največ štiri (4) predstavniki naročnika bo izvedel največ tri vmesne kontrolne preglede oziroma kakovostne preglede opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozila. Vsi stroški udeležencev pregleda, razen stroška prevoza, bremenijo izvajalca. Ravno tako bosta naročnik in izbrani ponudnik na vmesnih kontrolnih pregledih reševala vsa morebitna vprašanja v zvezi z izdelavo vozila.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti (priloga tega obrazca):

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega vozila (skice, risbe, tekstovni opis), vrisanega v mrežo profila UIC 505-1, iz katerega bo razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).

Sklop 6

Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo

Razpisni obrazec 17: Sklop 6, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo |
| --- | --- |

| Ponujeno novo dvopotno vozilo za košnjo: proizvajalec/tip/varianta/izvedenka |  |
| --- | --- |
| Vozilo |  |
| Sistem za vožnjo po tirih |  |
| Nadgradnja |  |

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena/enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novo dvopotno vozilo za košnjo | kpl |  | 6 |  |
|  | Redni periodični kontrolni pregledi v šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecih od dneva prevzema novega dvopotnega vozila za košnjo v redno obratovanje |  |  |  |  |
| 2 | P1 | kontrolni pregled |  | 132 (6*22) |  |
| 3 | P6 | kontrolni pregled |  | 12 (6*2) |  |
| 4 | P18 | kontrolni pregled |  | 12 (6*2) |  |
| 5 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj zadnji stolpec 1+2+3+4) |  |  |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 11: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 20: Sklop 6, Predračun / Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za novo dvopotno vozilo za košnjo, v nadaljevanju »vozilo«

1. Splošno

Dvopotno vozilo je namenjeno za zatiranje rastja na železniških progah JŽI.

2. Podatki o vozilu

Kompletno vozilo mora biti novo. Za obratovanje na Javni železniški infrastrukturi (v nadaljevanju JŽI) mora biti vozilo skladno z naslednjimi zahtevami: - veljavnimi tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost - TSI za konvencionalne hitrosti, - Direktivami: 2004/49/ES, 2008/57/ES, 2016/797/ES - UIC objavami, - EN normami, - EN 15746-1, EN 15746-2, EN 14033, - Zakonom o Železniškem prometu (ZZelP-UPB6 Uradni list RS, št. 11/2011), - Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS št. 56/2013), - Signalnim pravilnikom (Uradni list RS št. 123/2007), - Prometnim pravilnikom (Uradni list RS št. 50/2011), - Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007), - Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni (Uradni list RS, št. 43/19), - Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS št. 92/2010), - Pravilnikom o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS št. 59/2010), - Pravilnikom o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3KV (Uradni list RS št. 56/2003), - Pravilnikom o tehnični skladnosti tirnih vozil (Uradni list RS št. 44/2011), - Uredbi o kategorizaciji prog (Uradni list RS št. 4/09, 5/09 – popravek, 62/11, 66/12 in 12/13). Za vožnjo po cesti mora biti vozilo kompatibilno z veljavnimi tehničnimi predpisi EU in Republike Slovenije, ki urejajo področje cestnih vozil. Vozilo mora biti kompatibilno z naslednjimi parametri železniških prog JŽI: - s tirno širino 1.435 mm, - z minimalnim radijem tirničnega loka 100 m, - minimalni polmer loka na specialnih oblikah tira je 80 m, - z maksimalnim naklonom proge 26 ‰, - z nadvišanjem tira do 170 mm, - vozilo mora biti zmožno utirjanja na namenski površini oz. NPr-ju širine od 7-10 m. Profil vozila za vožnjo po tirih mora biti skladen z: - UIC 505-1, - UIC-GC, - SIST EN 15273-2, - nakladalnemu profilu SŽ I, - UIC 700. Kljub zgoraj navedenim dokumentom, po katerih mora biti vozilo zgrajeno, so v nadaljevanju dodatno navedeni glavni tehnični poudarki posameznih delov vozila: - Vozilo mora imeti vgrajen diesel pogonski motor, ki ustreza emisijskemu standardu EURO 6 moči v razponu 115 kW – 200 kW. - Največja masa vozila ne sme presegati 17 t. - Dolžina vozila od 6.500 mm do 7.600 mm. - Maksimalna medosna razdalja 4.000 mm. - Za vožnjo po tirih mora imeti vozilo ločen hidrostatični pogon, ki poganja tirna kolesa. Pri vožnji po tirih cestne pnevmatike vozila ne smejo biti v kontaktu s tirnicama in morajo biti nad GRT (gornjem robom tirnice) min. 130 mm. - Upravljavska kabina vozila mora biti toplotno in zvočno izolirana, klimatizirana z avtomatsko napravo, vidljivost z vozniškega sedeža mora pri vožnji po tirih omogočati neoviran pregled proge spredaj in na obe strani z vsemi signalnovarnostnimi in ostalimi infrastrukturnimi napravami in objekti. Med opravljanjem funkcije progovnega vozila mora biti omogočena vožnja v smeri naprej in nazaj, pod enakimi pogoji. Pri pogledu skozi vetrobransko steklo ne sme priti do zaznavnega optičnega popačenja predmetov in zamenjave barv signalov oz. signalih znakov. Njihova kakovost mora biti takšna, da ostane steklo v primeru udarca oz. mehanske poškodbe (če se preluknja ali poči) še vedno v okvirju in ščiti osebje ter zagotavlja dovolj vidljivosti za varno nadaljevanje vožnje. Vetrobransko steklo mora biti opremljeno z napravo za ogrevanje, za odtajanje ledu in sušenje kondenza ter napravo za zunanje čiščenje. - Vozilo mora poleg voznikovega sedeža imeti sedež za sovoznika. Operater za košnjo mora imeti vrtljiv sedež ali kabino ter panoramsko okno oz. vrata. Kabina je lahko dvodelna. - Z vozniškega sedeža mora biti vozniku omogočen vzvratni pogled po celotni višini vozila na obeh straneh vozila s pomočjo ogrevanih ogledal ali z napravami, s katerimi se doseže enak namen. - Vozilo mora imeti za vožnjo po železniških tirih spredaj in zadaj po dve beli luči in reflektor (tretjo luč), vse z dvojno jakostjo osvetlitve (zasenčena, dolga) v obliki enakokrakega trikotnika. Omogočen mora biti vklop dolgih luči vseh belih žarometov in tudi reflektorja posamično spredaj in zadaj - SIST EN 15153-1, barva žarometov in svetilnost morata izpolnjevati pogoje iz standarda CIE S 004. - Za vožnjo po železniških tirih mora imeti vozilo spredaj in zadaj vzporedno po dve rdeči luči, ki se lahko poljubno prižigata oz. ugašata - SIST EN 15153-1. Vsa svetila morajo biti v LED tehniki. - Za vožnjo po železniških tirih mora imeti ustrezno dvotonsko sireno skladno s SIST EN 15153-2. - Vozilo mora imeti vsekolesni pogon, ter po železniških tirih omogočati hitrost vsaj od 0 do min. 30 km/h v obeh smereh vožnje, po cesti pa vsaj od 0 do min 40 km/h. - Ohmska upornost koles, ki omogočajo vožnjo po železniških tirih, mora biti ustrezne vrednosti UIC 533 (>0,01Ω) za zagotavljanje zaključevanja tirnih tokokrogov (ozemljitvene vezice). - Vsi izpostavljeni prevodni deli vozila morajo biti med seboj galvansko povezani in ozemljeni (preko tirničnih vodil med obratovanjem kot progovno vozilo). - Vozilo bo na železniških tirih obratovalo kot progovno vozilo, zato mora prepoznati vse spodaj navedene sisteme ki so vgrajeni na progah v okviru JŽI: - Magnetni tirni kontakt MTK S25000-Q9684-A172 (Siemens). - Avdiofrekvenčna izolirka (Iskra, 12R-65). - Izolirni tirni odseki (insulated track circuit). - Vozilo mora biti opremljeno z ročno zavoro, ki mora biti zaščitena pred nepooblaščenim posluževanjem. - V pnevmatski sistem vozila morajo biti integrirani sušilniki zraka ter omogočen izpust kondenzata. - Vozilo mora biti opremljeno z impulzno budnostno napravo (DSD) skladno z UIC 641 - mesto namestitve ročnega in nožnega tipkala za posluževanje budnika bo določil naročnik naknadno (ob mirovanju vozila mora biti omogočen preizkus vseh funkcij budnika), v primeru aktiviranja prisilnega zaviranja s strani naprave, mora le to biti registrirano v hitrostnem zapisu. - Vozilo mora biti opremljeno z sistemom za registracijo in odčitavanje hitrosti po železniškem tiru. Sistem mora omogočati registracijo in shranjevanje podatkov v elektronski obliki in analizo zapisanih podatkov. Naprava mora omogočati shranjevanje podatkov za časovno obdobje minimalno treh (3) mesecev. Signal oziroma dajalnik impulzov mora biti isti za registracijo hitrosti in za varnostne naprave. V kolikor je za prenos podatkov iz sistema na vozilu na PC za analizo potrebna dodatna oprema, jo zagotovi izbrani ponudnik (SD kartica, USB ključ, programska oprema, ipd.). Sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za identifikacijo strojevodij. - Vozilo mora imeti sistem, ki omogoča daljinsko odčitavanje podatkov, kot so: datum, ura, GPS lokacija, število obratovalnih ur motorja po cesti in tiru, število kilometrov po cesti in tiru, hitrost vožnje po cesti in tiru, šifra strojevodje za vožnjo po tiru – sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za vnos strojevodij. - V neposredni bližini vozniškega sedeža mora biti nameščen komunikacijski sistem Train Talk, proizvajalca Malux, tip TM 2002, ki mora biti opremljen z nosilcem za prenosni GSM-R aparat Sagem TIGR 350R. Priložen mora biti tudi modul (kit) za nadgradnjo sistema, ki omogoči kompatibilnost s prenosnim GSM-R aparatom SED Wireless OPH-810R. Oprema mora vsebovati tudi prenosni GSM-R aparat SED Wireless OPH-810R. - Vozilo mora biti opremljeno z baterijsko ročno signalno svetilko z rdečo in belo svetlobo in polnilcem, prvo pomočjo v skladu s Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007). - Na zunanji strani vozila mora biti zavarovan prostor proti odtujitvi za: - zavorni cokli UIC 60, - signalno zastavico, - gasilni aparat, ki morajo izpolnjevati zahteve navedene v SIST EN 3-7 in v Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007) in jih prav tako zagotovi izbrani ponudnik in so predmet tega javnega naročila. - V primeru okvare pogona mora imeti vozilo vgrajen sistem za dvig sistema za vožnjo po tirih in umaknitev s tirov ter vleko z drugim vozilom. - Operaterju mora biti omogočen nadzor nad utirjanjem vozila iz vozniške kabine preko video zaslona, tako v dnevnem in nočnemu času (poslabšanih razmerah). - Vozilo mora biti opremljeno z vlečnim drogom z možnostjo priklopa na sprednji in zadnji strani vozila, kar omogoča, v primeru okvare, prevoz (vleko vozila) po železniških tirih in cesti z drugim vozilom. - Barva vozila z nadgradnjami je osnovna RAL 1003, določene površine na vozilu RAL 7042, spodnji del vozila RAL 7022 (točne podatke bo naročnik sporočil naknadno). - Vozilo mora biti barvano najmanj z dvojnim nanosom dvokomponentne barve minimalne debeline 130 m in končnim antigrafitnim lakom. Postopek in kvaliteta opleska po SIST EN ISO 2813. Vsi napisi in oznake na vozilu, ki zadevajo vožnjo po železniških tirih, morajo ustrezati določilom 7. točke 181. člena Prometnega pravilnika - Uradni list RS št. 50/11. Obseg in jezik tekstualnih napisov bo definiran naknadno.

3. Nadgradnje na vozilu

- Zložljiva delovna teleskopska roka je lahko maksimalne transportne višine 4.000 mm. Delovno območje delovne teleskopske roke z mulčerjem mora omogočati min. 7.000 mm dosega pravokotno od osi tira do konca delovne glave v horizontalni smeri. V vertikalni smeri mora delovno območje teleskopske roke z mulčerjem segati do min. 4.000 mm merjeno od GRT. Delovna glava – mulčerja mora biti vrtljiva za 180°, da omogoča delo v obeh smereh vožnje. Upravljanje delovne teleskopske roke je iz kabine vozila preko upravljalnega pulta s krmilno ročico. Delovna širina gozdarskega mulčerja (glave) mora biti min. 1.200 mm in mora omogočati mulčenje in drobljenje vejevja do premera min. 80 mm. Vozilo mora pri košnji omogočati, da se avtomatsko prilagaja konfiguraciji terena. Delovna teleskopska roka mora imeti hidravlični sistem varovanja v primeru naleta delovnega priključka na oviro. Vozilo mora biti opremljeno z orodjem za hitro (avtomatsko) menjavo priključkov in hitrimi hidravličnimi spojkami. - Dodatni priključki: - krožne žage – diski za rezanje vej do min. premera 150 mm in delovne širine vsaj 1.700 mm. Priključek mora omogočati vrtenje za 180°, da je možno opravljati delo v obeh smereh vožnje. Med vožnjo mora biti zložljiva delovna teleskopska roka zavarovana proti premikanju. - mulčerka glava z Y-noži za mulčanje trave in drobne podrasti z delovno širino min. 1200 mm in mora omogočati mulčanje in drobljenje rastja premera do 20 mm. - Vozilo mora biti opremljeno z LED svetili, ki osvetljujejo delovno okolico in so višinsko in smerno nastavljiva. V primeru okvare delovne teleskopske roke mora biti omogočeno pomožno (električno ali ročno) zasilno vračanje delovne teleskopske roke v osnovno (transportno) lego.

4. Dokumentacija

Ob predaji vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti: - Obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (JŽI) v Republiki Sloveniji oz. Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg in homologacijo vozila za vožnjo po cesti (pridobitev obratovalnega dovoljenja in homologacije za vožnjo po cesti je v celoti naloga in strošek izbranega ponudnika). Polega tega mora izbrani ponudnik ob predaji vozila v redno obratovanje naročniku predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, razen seznama rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, tri (3) izvode vsake v papirni obliki in tri (3) izvode v elektronski obliki: - Dokumentacijo v podatkovnem formatu Autocad (za risbe) in MS Office: - Komplet risb s kosovnico. - Podloge po kosovnici za najmanjšo zamenljivo enoto. - Instalacijske risbe ter splošne in podrobne načrte mehanskih, pnevmatskih, električnih, elektronskih, hidravličnih sklopov oziroma komponent in napeljav. - Stikalne sheme, ki so potrebne za pojasnitev funkcije in delovanje posameznega sistema. - Navodilo za uporabo. - Vzdrževalni program (časovna periodika) vseh sklopov in naprav z detajlnim opisom vseh potrebnih del in seznam sestavnih delov, ki jih je potrebno obvezno popraviti ali zamenjati: - Za sprotno (tekoče oz. redno) vzdrževanje s periodiko vzdrževanja. - Za revizijsko vzdrževanja s periodiko vzdrževanja. V vsakem vzdrževalnem programu je potrebno natančno navesti in opisati dela, ki jih je potrebno opraviti na posameznem agregatu, sklopu oziroma komponenti vozila. Poleg vsakega opisanega vzdrževalnega postopka je potrebno navesti podroben seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati ali popraviti. Potrebno je tudi navesti, koliko časa bo predvidoma vozilo izločeno iz uporabe za izvedbo posamezne vrste kontrolnega pregleda oziroma revizije. Pri tem morajo biti upoštevani čim krajši izvedbeni roki in izvajanje v okviru rednega delovnega časa naročnika brez prekinitev. V vsakem vzdrževalnem programu morajo biti navedeni tudi vsi ostali podatki, potrebni za vzdrževanje, posebej pa mora navesti varnostno kritične komponente skladno s 4. členom Uredbe EU 779/2019. V obeh vzdrževalnih programih (sprotno in revizijsko) mora ponudnik skladno z 4. členom Uredbe EU 779/2019 posebej izpostaviti varnostno kritične komponente, navesti opis potrebnih vzdrževalnih del z zamenjavami rezervnih delov. Pri vzdrževanju varnostno kritičnih komponent morajo biti upoštevani spodaj navedeni roki in ciklusi. Vzdrževanje kompletnega vozila se v čim večji meri smiselno vključi v spodnje roke in cikluse kontrolnih pregledov in revizije: Tabela 1: P1; P6; P18. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (dni); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 200; ≤ 45; 1.200; ≤ 9; 2.400; ≤ 18. CIKLUS: P1-P1-P1-P1-P1-P6-P1-……..-P18. V Tabeli 1 so predstavljeni roki in ciklusi sprotnega vzdrževanja ( kontrolni pregledi), ki se nanašajo na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Tabela 2: Rok revizije vozila. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (let). 1; 2. 10.000; ≤ 5+1. V tabeli 2 je predstavljen rok za revizijo, ki se nanaša na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Rok med dvema revizijama je 5 let, ki se lahko podaljša za eno leto v kolikor tehnično stanje vozila to dopušča. V vzdrževalnem programu za varnostno kritične komponente se roki in ciklusi lahko tudi spremenijo. Roki in ciklusi vzdrževanja ostalih agregatov, sklopov oziroma komponent vozila morajo biti v čim večji meri usklajeni z roki, navedenimi v Tabeli 1 in Tabeli 2, tako, da bo vozilo čim manjkrat izločeno iz uporabe zaradi vzdrževanja. - Katalog sestavnih rezervnih delov oziroma elementov. - Preizkusni protokoli/preizkusni izkazi, atesti in certifikati, matične in kontrole knjige naprav.

5. Usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vožnjo vozila

Izbrani ponudnik mora opraviti usposabljanje naročnikovega osebja - do dvanajst delavcev, za upravljanje in vožnjo vozila. Usposabljanje opravi v Celju v Republiki Sloveniji v obsegu minimalno 60 ur. Pred usposabljanjem izbrani ponudnik predloži urnik in gradivo za usposabljanje v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju kandidatom izda potrdila o uspešnem opravljenem usposabljanju. Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik, kompletni stroški v zvezi s tem bremenijo izbranega ponudnika.

6. Izvedba rednih periodičnih kontrolnih pregledov v garancijski dobi

- Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora do izteka garancijskega roka, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje, v Republiki Sloveniji opraviti vse kontrolne preglede na vozilu. - Vsa dela na vozlu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji (vsa vzdrževalna dela se opravljajo v Republiki Sloveniji) in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o.. Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Izbrani ponudnik mora v okviru kontrolnih pregledov opraviti vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah. - Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo kontrolnih p88, 89, regledov, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov. - Naročnik bo izbranega ponudnika pravočasno obvestil o nameravani izvedbi kontrolnih pregledov in določil datum izvedbe.

7. Garancija in garancijska popravila

- Garancija za vozilo (strojna in programska oprema) znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. To pomeni, ko so zaključeni vsi postopki testiranja, pridobitve obratovalnega dovoljenja oz. Dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg in šolanja naročnikovega osebja in vzdrževalnega osebja (SŽ-VIT). Pri predaji vozila v obratovanje začnejo teči roki in ciklusi kontrolnih pregledov in revizijskih popravil, kar se evidentira z zapisnikom. - Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora v garancijskem roku v Republiki Sloveniji brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov. - V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare (vsaj s prisotnostjo na okvarjenem vozilu) najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare. Z naslednjim dnem od dneva prijave okvare prične teči ugotavljanje ne-razpoložljivosti vozila. - Okvara je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik. - Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila. - Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru: - če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje, - če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika), - če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje), - opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

8. Izredna popravila (poškodbe) v garancijskem roku

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega periodičnega vzdrževanja in garancijskih popravil. - Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna, v Republiki Sloveniji. - Protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

9. Zagotavljanje visoke razpoložljivosti vozila v garancijskem roku

- Zahteva naročnika je visoka razpoložljivost vozila. To pomeni minimalno devetdeset odstotna (90%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal tri promile (3‰) od vrednosti sprotnega vzdrževanja za omenjeno obdobje, vendar največ do deset odstotkov (10%) le tega. - Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te, za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovnih dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost posameznega vozila iz razloga na strani izbranega ponudnika, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v sorazmernem delu tega vozila.

10. Zaloga rezervnih delov, ki jo v garancijskem roku vzpostavi izbrani ponudnik

- Naročnik izbranemu ponudniku svetuje, da v svojem skladišču vzpostavi zadostno lastno zalogo rezervnih delov, ki jih je potrebno: - obvezno popraviti ali zamenjati v okviru rednega periodičnega vzdrževanja, - na osnovi lastnih izkušenj menjati v okviru garancijskega in izrednega vzdrževanja, ter s tem zagotovi stabilno in hitro dobavo ter posledično visoko razpoložljivost vozila. - Ne glede na zapisano se izbrani ponudnik obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozilo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. Ravno tako mora za to obdobje brezplačno zagotavljati morebitne nadgradnje in posodobitve elektronsko-računalniške opreme na vozilu.

11. Naročnikov vzdrževalec tirnih vozil

- V garancijskem roku mora izbrani ponudnik izvajati vse vrste vzdrževanja, preventivno in korektivno (kontrolni pregledi, okvare). - Vzdrževalna dela na vozilu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o. To je družba v skupini SŽ, katere del jej tudi naročnik, je naročnikov pooblaščeni vzdrževalec tirnih vozil in se razume kot naročnik oziroma nastopa v vlogi naročnika. - Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Predmet javnega naročila je zato tudi izvedba poučevanja do največ šest delavcev pooblaščenega podjetja iz predhodnega odstavka za vzdrževanje varnostno kritičnih komponent vozila in komponent, pomembnih za varnost železniškega prometa. Po končanem usposabljanju udeležencem izda potrdila o usposobljenosti za vzdrževanje.

12. Lokacija in rok dobave

- Rok dobave, to je prevzem vseh vozil v redno obratovanje, je največ štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega vsaj dve vozili v največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - S prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu posameznega vozila v redno obratovanje se prične garancijsko obdobje v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev, to je tudi obdobje kompletnega vzdrževanja vozila. - Vzdrževanje do izteka meseca, v katerem je bilo vozilo prevzeto v redno obratovanje, je v celoti obveznost in strošek izbranega ponudnika. - Pogodba o dobavi in vzdrževanju vozila se torej z izbranim ponudnikom sklene za največ šestdeset (60) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Vozilo izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika, Republika Slovenija, in sicer po dve vozili v: - Ljubljano, - Pivko, - Celje. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov). - V času izgradnje vozila bo naročnik oziroma največ štiri (4) predstavniki naročnika bo izvedel največ tri (skupaj za vozila, ki so istočasno v proizvodnji) vmesne kontrolne preglede oziroma kakovostne preglede opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozila. Vsi stroški udeležencev pregleda, razen stroška prevoza, bremenijo izvajalca. Ravno tako bosta naročnik in izbrani ponudnik na vmesnih kontrolnih pregledih reševala vsa morebitna vprašanja v zvezi z izdelavo vozila.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti (priloga tega obrazca):

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega vozila (skice, risbe, tekstovni opis), vrisanega v mrežo profila UIC 505-1, iz katerega bo razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).

Sklop 7

Nakup novega in vzdrževanje dvopotnega večnamenskega delovnega stroja za vzdrževanje železniških prog

Razpisni obrazec 18: Sklop 7, Predračun / Tehnične zahteve

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega dvopotnega večnamenskega delovnega stroja za vzdrževanje železniških prog |
| --- | --- |

| Ponujen novi dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog: proizvajalec/tip/varianta/izvedenka |  |
| --- | --- |
| Delovni stroj |  |
| Sistem za vožnjo po tirih |  |

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novi dvopotni večnamenski stroj za vzdrževanje železniških prog | kpl |  |
|  | Redni servisi (preventivni) v šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecih od dneva prevzema novega dvopotnega večnamenskega delovnega stroja za vzdrževanje železniških prog v redno obratovanje |  |  |
| 2 | 0 (nulti) redni servis in zagon stroja | kpl |  |
| 3 | 1. redni servis | kpl |  |
| 4 | 2. redni servis | kpl |  |
| 5 | 3. redni servis | kpl |  |
|  | Morebitni dodatni redni servisi (preventivni) v šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecih od dneva prevzema novega dvopotnega večnamenskega delovnega stroja za vzdrževanje železniških prog v redno obratovanje |  |  |
| 6 |  | kpl |  |
| 7 |  | kpl |  |
| 8 |  | kpl |  |
| 9 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj zadnji stolpec 1+2+3+4+5+vsi dodatni) |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 11: Vzorec pogodbe.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 21: Sklop 7, Predračun / Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za novi dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog, v nadaljevanju »vozilo«

1. Splošno

Vozilo je namenjeno različnim vzdrževalnim delom, ki jih s pomočjo delovnih priključkov izvaja Javni železniški infrastrukturi (v nadaljevanju JŽI).

2. Podatki o vozilu

Kompletno vozilo mora biti novo. Za obratovanje na JŽI mora biti vozilo skladno z naslednjimi zahtevami: - Za delovne premike in delo na zaprtem tiru mora biti vozilo grajeno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi EU in Republike Slovenije, ki urejajo delo strojev za zaprtih tirih JŽI. - Za vožnjo po cesti mora biti vozilo grajeno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi EU in Republike Slovenije, ki urejajo področje cestnih vozil oz. delovnih strojev. Kljub zgoraj navedenim dokumentom, po katerih mora biti vozilo zgrajeno, so v nadaljevanju dodatno navedeni glavni tehnični poudarki posameznih delov vozila: - Vozilo mora omogočati delovne premike in delo na gradbišču na zaprtih železniških tirih: - s tirno širino 1.435 mm, - z minimalnim radijem tirničnega loka 100 m, - minimalni polmer loka na specialnih oblikah tira je 80 m, - z maksimalnim naklonom proge 26 ‰, - z nadvišanjem tira do 170 mm, - vozilo mora biti zmožno utirjanja na zaprti progi oz. tiru brez utirjevalne ploščadi, - vožnjo po cesti in delo na gradbiščih, deponijah, cesti, … - Pogon vozila za vožnjo po cesti mora biti štirikolesni. - Pogon vozila za vožnjo po tiru: - izveden preko enojnih ali dvojnih (brez vmesnega obroča) pnevmatik s frikcijo na jeklena kolesa ali tirnice, ali - poganjan s hidrostatičnim pogonom neposredno na železniška kolesa. - Za pogon vozila mora biti uporabljen dizel motor moči od 100 kW do 120 kW, ki izpolnjuje zadnje ekološke standarde oz. Stage V. - Vozilo mora po železniških tirih zagotavljati delovno hitrost brez tovora od 0 km/h do max. 19 km/h. Kadar je vozilo obremenjeno s tovorom, mora biti njegova največja delovna hitrost po tirih omejena od 0 do 5 km/h. - Vozilo mora zagotavljati hitrost po cesti min. 30 km/h. - Vsi deli vozila pri delovnem premiku po zaprtem tiru morajo biti v takšnem položaju, da ne smejo segati v profil sosednjih tirov in pri tem ne smejo poškodovati železniških objektov in naprav na tiru ter ob njem. - -Upravljavska kabina mora biti toplotno in zvočno izolirana, klimatizirana (hlajena in ogrevana), vidljivost z upravljalnega sedeža mora omogočati delovni premik na zaprtem tiru naprej in nazaj ter vrtenje levo in desno pod enakimi pogoji. V upravljavski kabini mora biti vgrajena 12V/5A vžigalnik vtičnica za napajalni kabel. - Z vozniškega sedeža mora biti vozniku omogočen vzvratni pogled na obeh straneh vozila s pomočjo ogrevanih ogledal ali druge naprave, s katero je dosežen enak učinek. - Kadar vozilo dela na zaprtem železniškem tiru, mora imeti nameščene delovne luči, ki ne motijo vožnjo tirnih vozil po sosednem tiru. Za vožnjo po cesti mora biti osvetlitev urejena skladno s predpisi, ki veljajo za vožnjo po cesti. - Za delovni premik po zaprtem železniškem tiru mora imeti ustrezno sireno med 115 dB in 123 dB). - Ohmska upornost koles, ki omogočajo premik med delom po železniških tirih, mora biti ustrezne vrednosti UIC 533 (>0,01Ω) za zagotavljanje zaključevanja tirnih tokokrogov (ozemljitvene vezice). Vsi izpostavljeni prevodni deli vozila morajo biti med seboj galvansko povezani in ozemljeni (preko tirničnih vodil med obratovanjem na železniških tirih ). - Vozilo mora biti opremljeno z ročno zavoro. - Neto teža vozila brez priključkov je max. 20 t. - Vozilo, kadar se premika po tiru, mora biti opremljeno z sistemom za merjenje hitrosti. - Sistem telemetrije (delovne ure, lokacija, hitrost delovnega premika, začetek dela, konec dela, ….) mora omogočati daljinsko odčitavanje podatkov. - Vozilo mora imeti elektronski prikazovalnik delovnih funkcij vozila in prikazovalnik napak v slovenskem jeziku. - Vozilo mora imeti hidravlično zložljivo delovno roko z min. dosegom 7.000 mm od osi tira, na katero je mogoče priključiti različna delovna orodja. Hidravlična delovna roka z upravljalno kabino mora omogočati brezkončno vrtenje levo/desno. - Min. dvižna zmogljivost vozila na tiru v premi (brez nadvišanja tira), ko je delovna roka vozila s kavljem v prečnem položaju (90°) na tir, mora znašati: - na višini 1,5 m od gornjega roba tirnice in oddaljenosti 4,5 m od osi tira 3.000 kg, - na višini 1,5 m od gornjega roba tirnice in oddaljenosti 6 m od osi tira 1.800 kg. - Vozilo mora imete varovanje (blokado) proti vrtenju, kadar vozi vlak po sosednjem tiru skladno z varnostnim standardom IEC 61508 SIL2 in EN 14033. - Vozilo mora biti dimenzionirano in zavarovano proti preobremenitvi tako, da morajo pri dvigovanju bremen na železniških tirih vsa železniška kolesa (vozna površina koles) ostati tesno v stiku z vozno površino tirnice. - Vozilo mora imeti omejitev (blokado) dviga tako, da pri delu vozila na železniških tirih noben kovinski del (hidravlične roke ali priključka) ne prekorači višine 4.400 mm od zgornjega roba tirnice. Stikalo blokade mora biti izdelano tako, da ima strojnik vedno kontrolo ali je blokada vklopljena in funkcionalna. Blokada mora biti vklopljena pri delu pod voznim vodom električne vleke, ki je pod napetostjo, kar mora biti navedeno v navodilih za delo in obratovne vozila. - V primeru okvare vozila (pogonskega dizel motorja) mora imeti vozilo nameščeno napravo, da se sistem za delovni premik po železniških tirih in nadgradnja s priključki lahko pospravi-postavi v os tira in s tem omogoči umaknitev z železniških tirov (električna črpalka ali drug ustrezen način). - Vozilo mora imeti nameščen vlečni drog (toga spenjača) za primer okvare za zasilni prevoz po železniških tirih z drugim vozilom, do najbližjega mesta, kjer je možno vozilo umakniti s tira. - Vozilo pri prevozu na prikolici za prevoz na železniških tirih z višino poda 800 mm ne sme segati izven nakladalnega profila SŽ – I. Vozilo na prikolici mora biti vrisan v profil SŽ - I. - Vozilo mora imeti hidravlične priključke: - kavelj, - rotator z nagibno glavo, klešči in hidravlično hitro menjavo (kot je npr. Rototilt), - grabež - klešče za prenašanje min. 12 lesenih železniških pragov, - hidravlični magnet za pobiranje drobno tirnega materiala oz. razsutega tovora po progi, teža tovora min. 500 kg, - priključek za menjavo železniških pragov, lesenih in betonskih (deska + klešče), - planirka širina 2.000 mm, - izkopna žlica širina 1.000 – 1.050 mm, - izkopna žlica širina 400 - 450 mm, - paletne vilice za bager (priklop, oblika, velikost in nosilnost morajo biti prilagojeni ponujenemu vozilu). - Vozilo mora biti opleskano z dvojnim nanosom dvokomponentne barve minimalne debeline 130 m s končnim premazom antigrafitnega laka. Postopek in kvaliteta opleska po SIST EN ISO 2813. Obseg in jezik tekstualnih napisov bo definiran naknadno.

3. Dokumentacija

Ob predaji vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti: - Homologacijo vozila za delo in delovni premik po železniških tirih (zaprt tir / gradbišče) na območju (JŽI) v Republiki Sloveniji in za vožnjo po cesti (pridobitev obeh homologacij je v celoti naloga in strošek izbranega ponudnika). Polega tega mora izbrani ponudnik ob predaji vozila v redno obratovanje naročniku predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, razen seznama rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, tri (3) izvode vsake v papirni obliki in tri (3) izvode v elektronski obliki: - Dokumentacijo v podatkovnem formatu Autocad (za risbe) in MS Office: - Komplet risb s kosovnico. - Podloge po kosovnici za najmanjšo zamenljivo enoto. - Instalacijske risbe ter splošne in podrobne načrte mehanskih, pnevmatskih, električnih, elektronskih, hidravličnih sklopov oziroma komponent in napeljav. - Stikalne sheme, ki so potrebne za pojasnitev funkcije in delovanje posameznega sistema. - Navodilo za uporabo. - Vzdrževalni program (časovna periodika) vseh sklopov in naprav. Potrebno je tudi navesti, koliko časa bo predvidoma vozilo izločeno iz uporabe za izvedbo posamezne vrste kontrolnega pregleda (servisa) ter večjih vzdrževalnih del (revizije). Pri tem morajo biti upoštevani čim krajši izvedbeni roki in izvajanje v okviru rednega delovnega časa naročnika brez prekinitev. V garancijskem obdobju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje morajo biti predvideni najmanj: - 0 (nulti) servis in zagon vozila, - 3 servisi v času garancije, v katerih mora biti zajeto kompletno preventivno vzdrževanje (redni servisi) vozila v tem obdobju, to so vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah. - Katalog sestavnih rezervnih delov oziroma elementov. - Preizkusni protokoli/preizkusni izkazi, atesti in certifikati, matične in kontrole knjige naprav.

4. Usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vožnjo vozila

Izbrani ponudnik mora opraviti usposabljanje naročnikovega osebja – štiri delavce, za upravljanje in vožnjo vozila. Usposabljanje opravi v Celju v Republiki Sloveniji v obsegu minimalno 32 ur. Pred usposabljanjem izbrani ponudnik predloži urnik in gradivo za usposabljanje v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju kandidatom izda potrdila o uspešnem opravljenem usposabljanju. Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik, kompletni stroški v zvezi s tem bremenijo izbranega ponudnika.

5. Izvedba rednih servisov (preventivni) v garancijski dobi

- Vse redne servise, izredne servise in garancijska popravila vozila (vozilo, vse sklope, komponente, dele, …) v Republiki Sloveniji izvaja izbrani ponudnik ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji. - Zagotovljen mora biti servis na terenu. - Izbrani ponudnik mora v času garancije na vozilu opraviti vsaj: - 0 (nulti) redni servis in zagon vozila, - 3 redne servise, kot je določeno v vzdrževalnem programu. - Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo rednih servisov, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov. - Naročnik bo izbranega ponudnika pravočasno obvestil o nameravani izvedbi rednih servisov in določil datum izvedbe.

6. Izredna popravila (poškodbe) v garancijskem roku

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednih servisov in garancijskih popravil. - Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna. - Protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

7. Garancija in garancijska popravila

- Garancija za kompletno vozilo (strojna in programska oprema) znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. To pomeni, ko so zaključeni vsi postopki testiranja, kar se evidentira z zapisnikom. - Izbrani ponudnik mora v garancijskem roku brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov. - V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare (vsaj s prisotnostjo na okvarjenem vozilu) najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare. Z naslednjim dnem od dneva prijave okvare prične teči ugotavljanje ne-razpoložljivosti vozila. - Okvara je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik. - Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo ali vsaj do izteka garancijskega roka vozila. Enako velja tudi za izredna popravila. - Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru: - če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje, - če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika), - če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje), - opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode.

8. Zagotavljanje visoke razpoložljivosti vozila v garancijskem roku

- Zahteva naročnika je visoka razpoložljivost vozila. To pomeni minimalno devetdeset odstotna (90%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe rednih servisov (preventivni servisi), bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal tri promile (3‰) od vrednosti rednih servisov za omenjeno obdobje, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te. - Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te, za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovnih dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila iz razloga na strani izbranega ponudnika, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku.

9. Zaloga rezervnih delov, ki jo v garancijskem roku vzpostavi izbrani ponudnik

- Naročnik izbranemu ponudniku svetuje, da v svojem skladišču vzpostavi zadostno lastno zalogo rezervnih delov, ki jih je potrebno: - obvezno popraviti ali zamenjati v okviru rednega servisiranja, - na osnovi lastnih izkušenj menjati v okviru garancijskega in izrednega vzdrževanja, ter s tem zagotovi stabilno in hitro dobavo ter posledično visoko razpoložljivost vozila. - Ne glede na zapisano se izbrani ponudnik obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozilo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. Ravno tako mora za to obdobje brezplačno zagotavljati morebitne nadgradnje in posodobitve elektronsko-računalniške opreme na vozilu.

10. Lokacija in rok dobave

- Rok dobave, to je prevzem vozila v redno obratovanje, je največ dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - S prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu vozila v redno obratovanje se prične garancijsko obdobje v trajanju šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev, to je tudi obdobje kompletnega vzdrževanja vozila. - Vzdrževanje do izteka meseca, v katerem je bilo vozilo prevzeto v redno obratovanje, je v celoti obveznost in strošek izbranega ponudnika. - Pogodba o dobavi in vzdrževanju vozila se torej z izbranim ponudnikom sklene za največ oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Vozilo izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika v Celje, Republika Slovenija. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov). - V času izgradnje vozila bo naročnik oziroma največ štiri (4) predstavniki naročnika bo izvedel največ tri vmesne kontrolne preglede oziroma kakovostne preglede opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozila. Vsi stroški udeležencev pregleda, razen stroška prevoza, bremenijo izvajalca. Ravno tako bosta naročnik in izbrani ponudnik na vmesnih kontrolnih pregledih reševala vsa morebitna vprašanja v zvezi z izdelavo vozila.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti (priloga tega obrazca):

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega vozila (skice, risbe, tekstovni opis), iz katerega bo razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami, vozilo na prikolici mora biti vrisano v profil SŽ – I, kot je definirano v točki št. 2,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).