SPECIFIKACIJA  NAROČILA

SKLOP 1 - diskovno polje in tračna knjižnica

Specifikacija diskovnega polja:

| Postavka | Zahteva |
| --- | --- |
| Oblika | 2U rack izvedba za najmanj 24 diskov 2.5, rack vodila |
| Kontroler | podvojen, aktivni, redundančni, min. 32Gb (16GB po kontrolerju) sistemskega spomina (cache) zaščitenega pred izpadom električnega napajanja, možnost nadgradnje na 2x 32Gb |
| Upravljanje | Diskovno polje mora omogočati daljinski nadzor preko ethernet omrežja |
| Priklop | diskovno polje mora omogočati na vsakem kontrolerju min. 2x FC 32Gbit/s priklope (skupaj min. 4x FC 32Gbit/s), vključeni tudi FC 32Gb moduli + optični kabli LC-LC MM, 3m (4x) |
| Kapaciteta | 12 x SSD 1,92 TB, 12 x HDD SAS 2,4 TB 10k Možnost nadgradnje na 144 diskov preko več dodatnih predalov |
| Lastnosti | Podpora za RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 Redundanca napajanja in hlajenja Menjava vitalnih komponent po sistemu »hot-swap« |
| Programska oprema | vključena programska oprema, ki omogoča: Dodeljevanje fizičnega prostora po potrebi (ang. thin provisioning), automatic storage tiering, transparent failover Upravljanje in nadzor diskovnega sistema Licenca za kreiranje slik podatkov in klone (snapshot, clone) Integracijo z VMware okoljem (obvezno plugin ali API) |
| Podpora za »host« operacijske sisteme | diskovno polje mora podpirati priklope vsaj na naslednja strežniška okolja: Microsoft® Windows Server® 2016/2019 Solaris® 11, Red Hat Enterprise Linux 8,7, VMware® vSphere® Microsoft Windows Server 2019/2016 Hyper-V |
| Napajanje | podvojeno, redundančno, z napajalnimi kabli |
| Garancija | 5 letna garancija proizvajalca na lokaciji naročnika z odzivnim časom vsaj NBD + disk se ne vrača proizvajalcu v primeru okvare Nadgradnja programske opreme v času garancije |
| Povezljivost | Zaradi dogradnje v naročnikovo okolje, mora novo diskovno polje podpirati popolno povezljivost (sinhrono in asinhrono) z obstoječim poljem Fujitsu DX100 S5 ter imeti enotno upravljanje |
| Druge zahteve | Za priključuitev na obstoječe Fujitsu strežnike Rx2540M2 mora ponudnik dodati 2 FC mrežni kartici, vsaka s 2x32Gb priključki in vključenimi FC 32Gb moduli |
| Storitve | Dobava strojne in programske opreme na lokacijo naročnika. |
| Dobava | 60 dni |

Specifikacija tračne knjižnice:

| Postavka | Zahteva |
| --- | --- |
| Oblika | rack modularna izvedba, rack vodila |
| Napajanje | podvojeno, redundančno, z napajalnimi kabli |
| Tehnologija | 1x LTO-8 drive (zapisovalna glava), FC 8Gbit/s vmesnik, možnost nadgradnje na 21 modulov Možnost delovanja tudi z LTO-7 kasetami |
| Upravljanje | daljinski nadzor preko ethernet omrežja, vgrajen barcode čitalec |
| Garancija | 5 letna garancija proizvajalca na lokaciji naročnika z odzivnim časom vsaj NBD Nadgradnja programske opreme v času garancije |
| Ostalo | Priloženih 20 podatkovnih LTO-8 kaset s črtno kodo in 1 čistilna LTO kaseta |
| Storitve | Dobava strojne in programske opreme na lokacijo naročnika. |
| Dobava | - ni |

Navedene so minimalne zahteve, ki jih ponujena oprema lahko tudi presega.

SKLOP 2 – mrežna stikala in Wifi omrežje

Specifikacije:

| Število | 4 kosi (kot npr. mrežno stikalo Cisco 9200 ali enakovredno) |
| --- | --- |
| Vrata | 48 vrat 10/100/1000 Mbps, |
| Konfiguracija Uplink | 4x 10G vgrajena vrata SFP+ |
| Napajanje | Vgrajen redundantni napajalnik vsaj 2x 125W AC |
| Hlajenje | Vgrajeno redundantno hlajenje |
| Stack modul | Dodan stack modul s kablom dolžine 50cm |
| Programska oprema | Osnovna |
| Navidezna omrežja | Vsaj 1 |
| Pasovna širina Stack-a | Vsaj 80 Gbps |
| Skupno št. naslovov MAC | Vsaj 16.000 |
| Skupno št. Ipv4 poti (ARP plus priučene poti) | Vsaj 11.000 (8.000 direktnih in 3.000 indirektnih poti) |
| Vnosov poti Ipv6 | Vsaj 1.500 |
| Lestvica multicast usmerjanja | Vsaj 1.000 |
| Lestvica vnosov QoS | Vsaj 1.000 |
| Lestvica vnosov ACL | Vsaj 1.500 |
| Paketni predpomnilnik na SKU | Vsaj 6 MB predpomnilnik |
| Vnosi Flexible NetFlow (FNF) | Vsaj 16.000 flows |
| DRAM | Vsaj 2 GB |
| Flash | Vsaj 4 GB |
| VLAN ID-ji | Vsaj 4094 |
| Skupno preklopnih navideznih vmesnikov (SVIs) | Vsaj 512 |
| Slike Jumbo | Vsaj 9198 bajtov |
| Kapaciteta posredovanja | Vsaj 176 Gbps |
| Stopnja posredovanja | Vsaj 130 Mbps |
| Mean time between failures (hours) | Vsaj 503.400 |
| Licence | Vključene ustrezne licence za obdobje 3 let (kot na primer DNA) |
| Podpora | Vključena 5 letna podpora proizvajalca opreme z možnostjo odpiranja TAC case in prenosa novih verzij operacijskega sistema stikala |
| Garancija proizvajalca | Dokler ima naročnik opremo v uporabi oz. 5 let po objavi proizvajalca o zaključku prodaje izdelka |
| Zahtevan garancijski odziv | 8X5XNBD |
| Dodatno | Ob dobavi mora biti oprema ustrezno pripravljena za montažo v komunikacijsko omaro in ustrezno pripravljena za vključitev v omrežje naročnika. |
| Dobava | 30 dni |

| Število | 11 kosov |
| --- | --- |
|  | • kot npr. mrežno stikalo: C1000-48T-4G-L ali enakovredno • Tip: L2 stikalo s fiksno konfiguracijo • Število in vrsta vrat: o 48x 10/100/1000 Mb/s UTP Ethernet vmesnikov RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in dupleks načina o Možnost vgraditve štirih SFP vmesnikov hitrosti 1Gb/s (z delovanjem na večrodovnem optičnem vlaknu do 550m in valovni dolžini 850nm in 1310nm ter enorodovnem optičnem vlaknu do 15km in valovni dolžini 1310nm) o Konzolni priključek • Način vgradnje: Vgradnja v standardno 19 – palčno omaro • Pribor za vgradnjo: Priložen • Velikost: Višina 1 U |
|  | • Podpora protokolov: o IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), o IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), o IEEE 802.3ad (Link Aggregation), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1X (Network Access) |
|  | • Razpoložljivost in razširljivost: o Zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2 : § podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid Spanning Tree Protocol) o Podpora za agregacijo vmesnikov (Link aggregation), do 8 povezav v skupini o Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control) |
|  | • Varnost: o Varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov o Samodejna dodelitev VLAN-a za goste in za uporabnike z neuspelo avtentikacijo za IEEE 802.1X o Podpora za varnostne filte na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x o Varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 o Podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo o Podpora izvajanju varnostnih filtrov na vhodni ali izhodni strani vmesnika o Podpora za varnostne filtre za promet IP med navideznimi omrežji o Podpora za overjanje dostopa administratorjem preko protokola TACACS+ in RADIUS o Podpora beleženju kršitev varnostnih filtrov v spomin ali na strežnik o Podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku o Podpora obveščanju o spremembah naslovov MAC na posameznem vmesniku o Možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection) o Možnost odmetavanja prometa DHCP iz ne zaupnih priključkov (DHCP snooping) o Možnost vključitve mehanizmov za varovanje lokalnega IPv6 omrežja (FHS - IPv6 First Hop Security) o Omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo (BPDU guard, ROOT guard), o Možnost overjanja uporabnika preko spletnega vmesnika |
|  | • Nadzor in upravljanje: o Podpora za upravljanje in konfiguracijo preko SSHv2, HTTP, HTTPS, in SNMPv3 protokolov o Administracija in upravljanje se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 o Podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII o Možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije, Podpora TFTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij |
|  | o Podpora protokolu NTP in SNTP za časovno sinhronizacijo, Možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning) o Podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON (zgodovina, statistika, alarmi in dogodki) o Podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog o Podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD) o L2 traceroute (možnost prikaza fizične poti okvirja preko L2 infrastukture) |
| Garancija | Enhanced Limited Lifetime (še 5 let po objavi proizvajalca o zaključku prodaje izdelka) + NBD menjava v primeru okvare |
| Opombe | Zaradi združljivosti z obstoječo mrežno opremo in enovito administracijo se zahteva točno navedena oprema. |
| Dobava | 120 dni |

| Število | 23 kosov |
| --- | --- |
|  | • kot npr. mrežno stikalo: C1000-24T-4G-L ali enakovredno • Tip: L2 stikalo s fiksno konfiguracijo • Število in vrsta vrat: o 24x 10/100/1000 Mb/s UTP Ethernet vmesnikov RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in dupleks načina o Možnost vgraditve štirih SFP vmesnikov hitrosti 1Gb/s (z delovanjem na večrodovnem optičnem vlaknu do 550m in valovni dolžini 850nm in 1310nm ter enorodovnem optičnem vlaknu do 15km in valovni dolžini 1310nm) o Konzolni priključek • Način vgradnje: Vgradnja v standardno 19 – palčno omaro • Pribor za vgradnjo: Priložen • Velikost: Višina 1 U |
|  | • Podpora protokolov: o IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), o IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), o IEEE 802.3ad (Link Aggregation), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1X (Network Access) |
|  | • Razpoložljivost in razširljivost: o Zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2 : § podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid Spanning Tree Protocol) o Podpora za agregacijo vmesnikov (Link aggregation), do 8 povezav v skupini o Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control) |
|  | • Varnost: o Varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov o Samodejna dodelitev VLAN-a za goste in za uporabnike z neuspelo avtentikacijo za IEEE 802.1X o Podpora za varnostne filte na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x o Varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 o Podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo o Podpora izvajanju varnostnih filtrov na vhodni ali izhodni strani vmesnika o Podpora za varnostne filtre za promet IP med navideznimi omrežji o Podpora za overjanje dostopa administratorjem preko protokola TACACS+ in RADIUS o Podpora beleženju kršitev varnostnih filtrov v spomin ali na strežnik o Podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku o Podpora obveščanju o spremembah naslovov MAC na posameznem vmesniku o Možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection) o Možnost odmetavanja prometa DHCP iz ne zaupnih priključkov (DHCP snooping) o Možnost vključitve mehanizmov za varovanje lokalnega IPv6 omrežja (FHS - IPv6 First Hop Security) o Omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo (BPDU guard, ROOT guard), o Možnost overjanja uporabnika preko spletnega vmesnika |
|  | • Nadzor in upravljanje: o Podpora za upravljanje in konfiguracijo preko SSHv2, HTTP, HTTPS, in SNMPv3 protokolov o Administracija in upravljanje se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 o Podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII o Možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije, Podpora TFTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij |
|  | o Podpora protokolu NTP in SNTP za časovno sinhronizacijo, Možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning) o Podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON (zgodovina, statistika, alarmi in dogodki) o Podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog o Podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD) o L2 traceroute (možnost prikaza fizične poti okvirja preko L2 infrastukture) |
| Garancija | Enhanced Limited Lifetime (še 5 let po objavi proizvajalca o zaključku prodaje izdelka) + NBD menjava v primeru okvare |
| Opombe | Zaradi združljivosti z obstoječo mrežno opremo in enovito administracijo se zahteva točno navedena oprema. |
| Dobava | 120 dni |

Wifi omrežje

Specifikacije:

| Število | 7 kosov Wifi oddajnikov 3 kosi mrežnih stikal 1 Wifi kontroler Dobava - montaža |
| --- | --- |
|  | Wifi oddajnik: |
| Število in vrsta vrat | 1x 100/1000/2500 Mb/s UTP ethernet vmesnik; PoE 802.3af, 1x Type-A USB2.0; priključek za upravljanje RJ45 |
| Način montaže: | Stenska/stropna |
| Antena: | 2.4 GHz, 3 dBi, interna, omnidirectional 5 GHz, 4 dBi, interna, omnidirectional |
| Wi-Fi: | 4x4 Mu-MIMO, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Upravljanje: | Fizični ali kontroler v oblaku |
| Skladnost | BLE 5 Radio Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Napajanje | PoE - 802.3af |
|  | Kontroler |
| Licenca | Wifi oddajniki morajo imeti možnost aktivacije internega kontrolerja in povezljivost v skupni nadzor |
|  | Stikalo |
| Tip stikala | Tip: L2 stikalo s fiksno konfiguracijo - Število in vrsta vrat: - 8x 10/100/1000 Mb/s UTP POE+ Ethernet vmesnikov RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in dupleks način - Možnost vgraditve 2 SFP vmesnikov hitrosti 1Gb/s (z delovanjem na večrodovnem optičnem vlaknu do 550m in valovni dolžini 850nm in 1310nm ter enorodovnem optičnem vlaknu do 15km in valovni dolžini 1310nm) - Konzolni priključek - Način vgradnje: Vgradnja v standardno 19 – palčno omaro - Pribor za vgradnjo: Priložen - Velikost: Višina 1 U - Podpora protokolov: - IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1X (Network Access) - Razpoložljivost in razširljivost: - Zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2 § podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid Spanning Tree Protocol) - Podpora za agregacijo vmesnikov (Link aggregation), do 8 povezav v skupini - Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control) - Varnost - Varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov - Samodejna dodelitev VLAN-a za goste in za uporabnike z neuspelo avtentikacijo za IEEE 802.1X - Podpora za varnostne filte na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x |
| Garancija | vsaj 60 mesecev |
| Dobava | 90 dni |

Navedene so minimalne zahteve, ki jih ponujena oprema lahko tudi presega.

Splošno:

Možen je ogled lokacije, kot je opredeljeno v dokumentu Navodila za izdelavo ponudbe: ponudnik mora vključiti v stroške kompletno kabliranje, montažo in konfiguracijo Wifi omrežja po zahtevah naročnika.

Predvideno kabliranje v kletnih prostorih v dolžini 45m, montaža dostopnih točk na spuščen strop, predvideno število dostopnih točk je 2.

Predvideno kabliranje v pritličju v dolžini 35m, montaža dostopnih točk na spuščen strop, predvideno število dostopnih točk je 2.

Predvideno kabliranje v prvem nadstropju 55m, montaža dostopnih točk na spuščen strop, predvideno število dostopnih točk je 3.

SKLOP 3 – Microsoft licence

Specifikacije:

| Število | 120 licenc |
| --- | --- |
| Tip licence | Microsoft Office Office Standard LTSC 2021 |
|  | vsebuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, brez posodobitev, samo MS Windows namestitev, MAK ključ, prenosljiva licenca |
| Dobava | 30 dni |

Specifikacije:

| Število | 13 licenc |
| --- | --- |
| Tip licence | Microsoft Server 2022 Standard |
| Ostalo | Možnost »downgrade« na nižjo verzijo 2019, 2016 |
| Dobava | 30 dni |

SKLOP 4 – zamenjava sistemske (strežniške) omare in UPS sistemov

Specifikacije:

| Število | 1 komplet |
| --- | --- |
| Tip | 42U strežniška omara |
| Mere | Možnost vgradnje 42U (enot) opreme, globina 1000mm, širina 800 mm |
| Oprema | Sprednja in zadnja perforirana vrata (min. 70% odprtost) Ključavnica za sprednja in zadnja vrata, odstranljive stranice s ključavnico (2-prekatna) Zadnja vrata morajo biti dvo-nihajna (dvojna), sprednja vrata se morajo odpirati min. 200° Nastavljive noge Vgrajeni 19« profili za rack opremo Rack napajalna letev s stikalom in prenapetostno zaščito (6 kom, vsaka od 7 do 10 priključkov) za namestitev v strežniško omaro Rack 1U polica 19'' za namestitev v strežniško omaro – 3kom Rack urejevalnik/organizator kablov 19'' za namestitev v strežniško omaro – 10kom |
| Dobava | 30 dni |

Splošno:

Naročnik ima obstoječo strežniško omaro, ki jo mora zamenjati. V ponudbo mora biti vključena dostava opreme na lokacijo naročnika (klet).

UPS sistem

1 komplet

Specifikacije:

| Postavka | Zahteva |
| --- | --- |
| Oblika | tower izvedba |
| Izvedba | Samostojna rešitev, možnost paralelni bypass na dodatne enote (avtomatični bypass na vsaj 3 dodatne enote) |
| Kapaciteta | 10kVA |
| Vhodni priklop | 3 fazni 380/400V |
| Izhodni priklopi | 220V |
| Kapaciteta delovanja | Možnost preobremenitve tudi do 150% za kratek čas Dvojna konverzija zmogljivosti do vsaj 96% |
| Upravljanje | Naprava mora omogočati daljinski nadzor preko ethernet omrežja (IPv4 in IPv6), HTTP in HTTPS |
| Ostalo | Možnost Cold-start zagona Nadzor preko zaslona in komunikacijske kartice v povezavi s programsko rešitvijo, ki naj omogoča nadzor trenutne porabe, opozarjanje ter računanje trenda porabe |
| Temperaturno območje delovanja | Do min. 50°C |
| Garancija | 3 leta Pričakovana življenjska doba baterije min. 3 leta |
| Dobava | 30 dni |

2 kompleta

Specifikacije:

| Postavka | Zahteva |
| --- | --- |
| Oblika | tower izvedba, line-interactive |
| Kapaciteta | 1980W/2200 VA |
| zmogljivost | Delovanje min. 24 min pri obremenitvi 1000W |
| Vhodni priklop | IEC 320 C20, 230V |
| Izhodni priklopi | Vgrajeno Min. 8x tip IEC 320 C13 230V Min. 1x tip IEC 320 C19 230V |
| Upravljanje | Naprava mora omogočati daljinski nadzor preko ethernet omrežja (IPv4 in IPv6), HTTP in HTTPS |
| Ostalo | Možnost Cold-start zagona Zaslon na sprednji strani s podatki o porabi in stanju ter možnosti konfiguracije in prikaz življenjske dobe baterije |
| Temperaturno območje delovanja | Min. 0-40°C |
| Garancija | 3 leta na samo napravo in na baterije (garancija mora biti proizvajalčeva) Pričakovana življenjska doba baterije min. 3 leta |
| Dobava | 30 dni |

Splošno:

V ponudbo mora biti vključena dostava opreme na lokacijo naročnika (klet).

SKLOP 5 – delovne postaje

Specifikacije:

Računalnik 1 (kot npr. LENOVO THINKCENTRE M70q Gen3 TINY + TIO22 monitor ali enakovredno)

Minimalna konfiguracija:

Procesor: Intel 12. generacija, min. i3-12100T

Osnovna plošča: min. Intel Q670 Chipset

Pomnilnik: min. 8GB DDR4 (3200MHz), SO-DIMM, 1 prosta reža, možnost nadgradnje do vsaj 64GB

Trdi disk: min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe OPAL

Grafična kartica: Intel HD Graphics 630

Mrežne povezave: Gigabit Ethernet Integrated 10/100/1000Mbps

Priključki (min.): 
spredaj: 1xUSB 3.2 Type-A (Always On and fast charge), 1xUSB 3.2 Type-A, 1xUSB 3.1 Type-C, microphone in headphone / microphone combo jack;

zadaj: 3x USB 3.2 Type-A (od tega 2x USB 3.2 Gen2), 1x USB 2.0, 1 x Display port, 1 x HDMI, RJ-45; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, razširitveni adapterji niso dovoljeni

Tipkovnica, miška: klasična USB tipkovnica, visoke tipke, Slo, USB optična žična miška

Povezljivost: Wake-on-Lan podpora, TPM 2.0

Operacijski sistem: Windows 11 Professional 64 bit SLO

Ohišje: TINY

Ostalo:napajanje preko monitorja, vgradnja v monitor

Energijska učinkovitost: Energy Star in EPEAT Gold

Garancija: mednarodna garancija 3 leta pri uporabniku

Dobava: 30 dni

Monitor, kot npr. Lenovo Tiny-in-One 22 21,5'' Gen4 ali enakovredno

Minimalna konfiguracija:

Velikost zaslona: 21,5" (60,45 cm), 16:9, IPS LED, anti glare

Ločljivost: 1920x1080

Kontrast: 1000:1

Svetilnost: 250 cd/m2

Odzivni čas: tipično max. 6ms

Priklopi: Display port, USB 3.1

Stojalo: nagib 30° nazaj,- 5° naprej, nastavljivo po višini 150mm, Swivel +/- 45°

Barva: črna

Zvočniki: DA (2 x 2W Speaker)

Vgrajena kamera: HD 720p, dvojni mikrofon in ročno zapiralo kamere

Stenska namestitev: DA (VESA: 100 x 100 mm)

Podpora: Možnost vgradnje ponujenega računalnika, pri čemer monitor in namizni računalnik uporabljata samo en zunanji napajalnik max. 90 W z vsaj 88% izkoristkom.

Ostalo: Energy Star 8.0, EPEAT Silver

Garancija: 3 leta pri uporabniku

Dobava: 30 dni

Računalnik 2 (kot npr. LENOVO THINKCENTRE M70q Gen3 TINY + TIO24 monitor ali enakovredno)

Minimalna konfiguracija:

Procesor: Intel 12. generacija, min. i5-12400T

Osnovna plošča: min. Intel Q670 Chipset

Pomnilnik: min. 8GB DDR4 (3200MHz), SO-DIMM, 1 prosta reža, možnost nadgradnje do vsaj 64GB

Trdi disk: min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe OPAL

Grafična kartica: Intel HD Graphics 630

Mrežne povezave: Gigabit Ethernet Integrated 10/100/1000Mbps

Priključki (min.): 
spredaj: 1xUSB 3.2 Type-A (Always On and fast charge), 1xUSB 3.2 Type-A, 1xUSB 3.1 Type-C, microphone in headphone / microphone combo jack;

zadaj: 3x USB 3.2 Type-A (od tega 2x USB 3.2 Gen2), 1x USB 2.0, 1 x Display port, 1 x HDMI, RJ-45; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, razširitveni adapterji niso dovoljeni

Tipkovnica, miška: klasična USB tipkovnica, visoke tipke, Slo, USB optična žična miška

Povezljivost: Wake-on-Lan podpora, TPM 2.0

Operacijski sistem: Windows 11 Professional 64 bit SLO

Ohišje: TINY

Ostalo:napajanje preko monitorja, vgradnja v monitor

Energijska učinkovitost: Energy Star in EPEAT Gold

Garancija: mednarodna garancija 3 leta pri uporabniku

Dobava: 30 dni

Monitor, kot npr. Lenovo Tiny-in-One 24 23,8'' Gen4 ali enakovredno

Minimalna konfiguracija:

Velikost zaslona: 23,8" (60,45 cm), 16:9, IPS LED, anti glare

Ločljivost: 1920x1080

Kontrast: 1000:1

Svetilnost: 250 cd/m2

Odzivni čas: tipično max. 6ms

Priklopi: Display port, USB 3.1

Stojalo: nagib 30° nazaj,- 5° naprej, nastavljivo po višini 150mm, Swivel +/- 45°

Barva: črna

Zvočniki: DA (2 x 2W Speaker)

Vgrajena kamera: FHD 1080p IR & RGB, dvojni mikrofon in ročno zapiralo kamere

Stenska namestitev: DA (VESA: 100 x 100 mm)

Podpora: Možnost vgradnje ponujenega računalnika, pri čemer monitor in namizni računalnik uporabljata samo en zunanji napajalnik max. 90 W z vsaj 88% izkoristkom.

Ostalo: Energy Star 8.0, EPEAT Silver

Garancija: 3 leta pri uporabniku

Dobava: 30 dni