TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GOSTINSKE NAPRAVE IN OPREMO - SV

| SKLOP: 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Hladilna omara profesionalna | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| 1.1.1 | Električni priklop: 220-240 V. |  |  |
| 1.1.2 | Energijski razred mora biti najmanj B. |  |  |
| 1.1.3 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: - širina: od 680 do 750 mm, - globina: od 800 do 850 mm, - višina: od 2000 do 2150 mm. |  |  |
| 1.1.4 | Izolacija mora biti debeline najmanj 75 mm. |  |  |
| 1.1.5 | Neto uporaben volumen hladilnega prostora mora biti najmanj 455 l. Opomba: Zahtevan neto uporaben volumen hladilnega prostora za naročnika predstavlja skrajni minimum. V tem delu naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve (zmanjševal neto volumen). |  |  |
| 1.1.6 | Imeti mora štiri (4) nastavljive police 2/1 GN. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. Opomba: Število polic bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. |  |  |
| 1.1.7 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |  |  |
| 1.1.8 | - Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. - Notranjost mora biti osvetljena. - Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka. |  |  |
| 1.1.9 | - Vrata morajo biti samozapiralna. - Vrata morajo imeti tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. - Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |  |  |
| 1.1.10 | Nogice morajo biti regulacijske. |  |  |
| 1.1.11 | Temperaturno območje hlajenja mora biti od najmanj -2°C do najmanj +8° C. |  |  |
| 1.1.12 | - Upravljanje mora biti elektronsko. - Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. - Vgrajena morata biti sistema za avtomatsko odtajevanje in izparevanje kondenzacijske vode. |  |  |
| 1.1.13 | - Hlajenje v hladilni omari se mora izvajati dinamično in tehnično zasnovano na način, da hladen zrak kroži ob zadnji steni in prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare. - V hladilni omari (prostor hlajenja) ne sme biti vgrajenih ventilatorjev. |  |  |
| 1.1.14 | - Pogonski agregat mora biti »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. - V uporabnem prostoru hladilne omare ne sme biti uparjalnika in ventilatorja uparjalnika. |  |  |
| 1.1.15 | Hladilna omara mora omogočati možnost regulacije vlage v hladilni komori. |  |  |
| 1.1.16 | Hladilni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. Opomba: To pozicijo bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. |  |  |
| 1.1.17 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |  |  |
| 1.1.18 | Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje (12 T): Ponujena omara hladilna profesionalna ima vgrajen sistem pred-nastavljenih programov za shranjevanje posameznih živil. Uporabnik programe izbira in z njimi upravlja preko zaslona na dotik. |  |  |
| 1.1.19 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |  |  |

| 1.2. | Omara zamrzovalna profesionalna | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| 1.2.1 | Električni priklop: 220-240 V. |  |  |
| 1.2.2 | Energijski razred mora biti najmanj C. |  |  |
| 1.2.3 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: - širina: od 680 do 750 mm, - globina: od 800 do 860 mm, - višina: od 2000 do 2150 mm. |  |  |
| 1.2.4 | Izolacija mora biti debeline najmanj 75 mm. |  |  |
| 1.2.5 | Neto uporaben volumen hladilnega prostora mora biti najmanj 455 l. Opomba: Zahtevan neto uporaben volumen hladilnega prostora za naročnika predstavlja skrajni minimum. V tem delu naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve (zmanjševal neto volumen). |  |  |
| 1.2.6 | Imeti mora štiri (4) nastavljive police 2/1 GN. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. Opomba: Število polic bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. |  |  |
| 1.2.7 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |  |  |
| 1.2.8 | - Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. - Notranjost mora biti osvetljena. - Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka. |  |  |
| 1.2.9 | - Vrata morajo biti samozapiralna. - Vrata morajo imeti tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. - Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |  |  |
| 1.2.10 | Nogice morajo biti regulacijske. |  |  |
| 1.2.11 | Temperaturno območje hlajenja (zamrzovanja) mora biti od -15°C do -25°C. |  |  |
| 1.2.12 | - Upravljanje mora biti elektronsko. - Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |  |  |
| 1.2.13 | - Hlajenje v zamrzovalni omari se mora izvajati dinamično in tehnično zasnovano na način, da hladen zrak kroži ob zadnji steni in prehaja do vseh delov (polic) zamrzovalne omare. - V zamrzovani omari (prostor zamrzovanja )ne sme biti vgrajenih ventilatorjev. |  |  |
| 1.2.14 | - Pogonski agregat mora biti »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. - V uporabnem prostoru zamrzovalne omare ne sme biti uparjalnika in ventilatorja uparjalnika. |  |  |
| 1.2.15 | Hladilni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. Opomba: To pozicijo bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. |  |  |
| 1.2.16 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |  |  |
| 1.2.17 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |  |  |

| 1.3. | Hitri ohlajevalec hrane | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| 1.3.1 | Električni priklop: 380-420 V/50 Hz. |  |  |
| 1.3.2 | Zahtevana moč: od 2,0 do 2 ,5 kW. |  |  |
| 1.3.3 | Kapaciteta: 10 x GN 1/1 na razmaku 20 mm. |  |  |
| 1.3.4 | Okvirne dimenzije: 790 x 870 x 1850 mm (D/G/V). Dovoljeno odstopanje: +/- 5 % |  |  |
| 1.3.5 | Kapaciteta ohlajevanja/zamrzovanja po standardu EN17032: - zmogljivost na cikel +65°C/+10°C: najmanj 50 kg, - zmogljivost na cikel +65°C/-18°C: najmanj 40 kg. |  |  |
| 1.3.6 | Elektronska upravljalna plošča z displejem, z avtomatskimi funkcijami (najmanj): - ohlajevanje – močno in nežno, - zamrzovanje – močno in nežno, - shranjevanje na + temperaturi, - shranjevanje na – temperaturi. |  |  |
| 1.3.7 | Vgrajeno mora biti: - Sistem avtomatskega odtajevanja. - Agregat mora biti zračno hlajen. - Minimalno 2 ventilatorja. - Sistem gretja proti zamrzovanju. - Vgrajene morajo biti regulacijske nogice. - Okolju prijazna hladilna tekočina - Možnost vstavljanja posod GN 1/1 ali EN1. |  |  |
| 1.3.8 | Zahtevan je strokovni priklop in šolanje za uporabo v trajanju 2 ur. (Vključeno v ceno) |  |  |
| 1.3.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev od dneva priklopa. |  |  |

| 1.4. | Ledomat | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| 1.4.1 | Električni priklop: 220 - 240 V 50 Hz. |  |  |
| 1.4.2 | Moč kompresorja: do 650 W. |  |  |
| 1.4.3 | Kapaciteta: min 18 kg/24 h, pri temperaturi okolja 32°C in temperaturi vode 21°C. |  |  |
| 1.4.4 | Dimenzije ledomata (brez regulacijskih nogic): največ 400 x 600 x 650 mm. Ohišje mora biti iz nerjaveče kovine. Vgrajene morajo biti regulacijske nogice višine okvirno 130 mm. |  |  |
| 1.4.5 | - Vgrajen mora biti naravni sanitarni sistem, ki v notranjosti ohranja opremo čisto in varno. - Vgrajen mora biti sistem samo-diagnostike. |  |  |
| 1.4.6 | - Hlajenje kondenzacijskega sistema mora biti zračno. - Zračni filter kondenzatorja mora biti izvlečni na sprednji strani ledomata. - Kapaciteta posode za shranjevanja ledu: od 8 do 12 kg. - Mora imeti vgrajen sistem za odstranjevanje vodnega kamna. |  |  |
| 1.4.7 | Mora imeti vgrajeno črpalko za odvod vode. |  |  |
| 1.4.8 | Oblika ledu: polni in okvirne teže 20 g. |  |  |
| 1.4.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |  |  |

| 1.5. | Hladilni in zamrzovalna komora | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec elementov konstrukcije: Proizvajalec agregata: Tip agregata: Življenjska doba: |  |  |  |
| Ponudnik je svoji tehnični specifikaciji dolžan priložiti proizvajalčevo tehnično dokumentacijo (tehnične opise, kataloge, skice, ipd.), v njej pa označiti vse tehnične zahteve naročnika po pozicijah, ki so v proizvajalčevi dokumentaciji na voljo. Naročnik bo v celoti preveril izpolnjevanje tehničnih zahtev ob kakovostnem prevzemu. |  |  |  |
| Komplet vključuje dve (2) hladilni in eno (1) zamrzovalno komoro. Izvedba je montažna, samostoječa, umeščena na zunanji površini. Prostor (tlak) za postavitev in električne vode za priklop bo zagotovil naročnik in niso predmet tega javnega naročila. |  |  |  |
| 1.5.1 | Zahtevane notranje dimenzije komor: a) Hladilna komora: 2500 x 4000 x 2350 mm (Š/G/V). b) Zamrzovalna komora: 2200 x 4000 x 2350 mm (Š/G/V). Dovoljeno odstopanje: +/- 3 %. Opomba: Iz razloga, da so razpisane komore montažne, bo dimenzije naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. |  |  |
| 1.5.2 | Tehnične zahteve konstrukcije komor: - Konstrukcija mora biti panelne izvedbe in izdelana iz: - notranjost - stenski in stropni panel: plastificirana pločevina. - notranjost tlaka: protizdrsna inox pločevina. - zunanjost stenskih panelov: plastificirana pločevina. - zunanjost tlaka in stropa: galvanizirana pločevina. - zunanja obroba - obod na tlaku in stropu: inox. - Trdnost panela mora biti najmanj 42 kg/m3. - Stik panelov mora biti na utor in zaklepnim mehanizmom in PVC zapiralnim profilom s tesnilom med spoji - Vgrajena morata biti pregradni steni med hladilnimi in zamrzovalnim delom. - Stenski in stropni paneli morajo biti izdelani iz poliuretana, debeline min 100 mm. - Tlak mora biti izdelan iz izolativnega panela min 180 mm. - Ojačani zaključni sloj iz nerjavečega jekla, nosilnost tlaka min 3000 kg/m2 (enakomerno porazdeljena). - Vgrajen mora biti ventil za izravnavo tlaka. - Komora mora imeti vgrajeno razsvetljavo, z avtomatskim stikalom za vklop/izklop povezani na vrata. - Vogalni stiki vertikalnih in talnih panelov morajo biti zaključeni s zaokrožnicami Vrata: - Dimenzije: min 1000 x 2000 mm (Š/V) na vhodu v hladilni komori Dimenzije: min 800x1900 mm (Š/V) na vhodu v zamrzovalno komoro. - Vgrajena morata biti kljuka s ključavnico in notranjim gumbom za varnost - Vhod v hladilno komoro mora biti tehnično izveden na način, da je omogočen uvoz blaga s paletnim viličarjem. - Vrata zamrzovalne komore morajo imeti vgrajen grelec. |  |  |
| 1.5.3 | Omogočen mora biti uvoz EU palet težine do 400 kg z uporabo ročnega paletnega viličarja. Opomba: Ponudnik mora v svoji tehnični specifikaciji jasno opredeliti, na kakšen način bo izpolnil to zahtevo. |  |  |
| 1.5.4 | Agregata za hladilno in zamrzovalno komoro: - Imeti mora dinamični uparjalnik ustrezne velikosti, prilagojen volumnu komor. Opomba: Ustreznost in delovanje, glede na razpisane tehnične zahteve bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. - Električni priklop: 220 - 240 V 50 Hz. - Izvedba agregata mora biti stropni monoblok. Opomba: ločen – t.i. »split sistem« s povezanima ločenima uparjalnikom in kompresorjem za naročnika ni sprejemljiv. Odvod vode iz uparjalnika ni predviden. - Kompresor mora biti hermetičen. - Kompresor mora imeti vgrajeno toplotno zaščito. - Kondenzatorji morajo biti zračno hlajeni. - Zahtevano je delovanje pri temperaturi okolja: do + 43°C ali več. - Zahtevana temperatura hlajenja: + 0°C. - Zahtevana temperatura zamrzovanja: - 20 oC. - Zahtevano hladilno sredstvo: R290. - Vgrajeno mora biti samodejno odtajevanje. - Vgrajen mora biti pladenj za izhlapevanje vode. - Vgrajeno mora biti visoko tlačno stikalo. - Vgrajene mora biti kontrolne elektronske plošče za ločeno upravljanje vsake komore, ki jih je mogoče programirati glede na različne potrebe uporabnika. |  |  |
| 1.5.5 | Posamezni komori mora biti priložen notranji mehanski termometer. Opomba: To pozicijo bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. |  |  |
| 1.5.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev od dneva montaže. |  |  |
| 1.5.7 | 1.5.1 Zahtevane notranje dimenzije komor: Hladilna komora: 2500 x 4000 x 2350 mm (Š/G/V). Zamrzovalna komora: 2200 x 4000 x 2350 mm (Š/G/V). Dovoljeno odstopanje: +/- 3 %. 1.5.2.g Tlak: zahtevana visoka nosilnost, najmanj 3000 kg/m2 po celotni površini. 1.5.3. Omogočen mora biti uvoz EU palet težine do 400 kg z uporabo ročnega paletnega viličarja. |  |  |

| SKLOP: 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Brusilec za nože električni |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) |  | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Brusni kamen mora biti prevlečen z diamantnim prahom in mora biti zamenljiv. |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Polirno mesto morajo sestavljati keramični polirni koluti. |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |  |  |  |  |  |

| 2.2. | Odpirač za pločevinke profesionalni električni | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| 2.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |  |  |
| 2.2.2 | Zahtevana moč: >70 W. |  |  |
| 2.2.3 | Omogočati mora odpiranje pločevink na višini od 50 do najmanj 270 mm. |  |  |
| 2.2.4 | Pogonska enota mora imeti ključne pogonske dele iz kovine. Motor mora imeti dve hitrosti delovanja. |  |  |
| 2.2.5 | Nož mora biti zamenljiv brez servisnega posega. Omogočen mora biti enostaven dostop do odpiralne noge za potrebe čiščenja. |  |  |
| 2.2.6 | Podnožje mora biti iz inox, z vgrajenimi prisesnimi nogicami za pričvrstitev. |  |  |
| 2.2.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |  |  |

| 2.3. | Podstavek s filtrom za lupilnico krompirja | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| 2.3.1 | Podstavek s filtrom mora biti združljiv z lupilnico krompirja proizvajalca Agustoniduplex, tip OCEA 15E. |  |  |
| 2.3.2 | Dimenzije: 420 x 550 x 450 mm. |  |  |
| 2.3.3 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |  |  |