SKLOP 4: PROFESIONALNI SUŠILNI IN PRALNI STROJI

| 4.1 | Profesionalni pralni stroj |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |  |  |
| Profesionalna – industrijska izvedba z visoko učinkovitostjo in visoko centrifugo. |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Maksimalna priključna moč: 8 kW. |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Maksimalna moč el. grelcev: 7 kW. |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Minimalna kapaciteta: 6,5 kg suhega perila. |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Minimalni volumen bobna: 65 litrov. |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Minimalni premer bobna: 520 mm. |  |  |  |
| 4.1.6 |  | Programator: mikroprocesorski programator XControl za pranje vseh vrst tkanin ter vseh vrst in stopenj umazanije. |  |  |  |
| 4.1.7 |  | Doziranje detergentov: dozirna posoda za ročno doziranje detergentov. |  |  |  |
| 4.1.8 |  | Doziranje tekočih detergentov: predpriprava za priklop tekočih detergentov, možnost krmiljenja do minimalno šest črpalk za dovod tekočih sredstev. |  |  |  |
| 4.1.9 |  | Ohišje stroja: gornja plošča izdelana iz nerjavečega jekla – INOX; prednja, zadnja in stranske plošče izdelane iz nerjavečega materiala – barvane. |  |  |  |
| 4.1.10 |  | Boben in zunanji boben: izdelana iz nerjavečega jekla – INOX. |  |  |  |
| 4.1.11 |  | Nivo hrupnosti: < 70 dB. |  |  |  |
| 4.1.12 |  | Stroj je izdelan v skladu s: CE, ISO9001 in ISO14001. |  |  |  |

| 4.2 | Profesionalni sušilni stroj | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvajalec: Tip: Življenjska doba: |  |  |  |
| Profesionalna – industrijska izvedba z reverziranjem |  |  |  |
| 4.2.1 | Maksimalna priključna moč: 14 kW. |  |  |
| 4.2.2 | Maksimalna moč el. grelcev: 13 kW. |  |  |
| 4.2.3 | Minimalna kapaciteta: 9 kg. |  |  |
| 4.2.4 | Minimalni volumen bobna: 190 litrov. |  |  |
| 4.2.5 | Minimalni premer bobna: 750 mm. |  |  |
| 4.2.6 | Programator: mikroprocesorski programator FCT (Full control) z možnostjo poljubnega programiranja. |  |  |
| 4.2.7 | Boben: Reverzibilni – obračanje levo in desno. |  |  |
| 4.2.8 | Minimalni pretok zraka: 350 m³/h. |  |  |
| 4.2.9 | Minimalno odvzemanje vlage: 0,150 litrov/ min. |  |  |
| 4.2.10 | Boben: izdelan iz nerjavečega jekla – INOX. |  |  |
| 4.2.11 | Stroj je izdelan v skladu s: CE, ISO9001 in ISO14001. |  |  |