Številka:	43001-72/2023

Datum:  	28.3.2023

PROJEKTNA NALOGA

(Specifikacija naročila)

Katastrski postopki in ostale geodetske storitve

pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest in kolesarskih povezav

za obdobje 4 let

1. Predmet naročila

1.1 Splošno

Direkcija RS za infrastrukturo je upravljavec glavnih in regionalnih državnih cest in državnih kolesarskih povezav. Za potrebe gradenj in rekonstrukcij državnih cest in državnih kolesarskih povezav je potrebno izvajati tudi  katastrske postopke, to so: ureditve mej, označitev mej parcel, lokacijske izboljšave, parcelacije, izravnave mej, določitev območja stavbne pravice in območja služnosti ter ostale geodetske storitve, to so: prikaz predvidenega posega po projektni dokumentaciji, izdelava geodetskih načrtov, pregled poteka komunalne infrastrukture po končani gradnji, izdelava digitalnih ortofoto načrtov, sferičnih panoram ter druge geodetske storitve.

Izvajalec mora pri izvajanju vseh vrst katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest in kolesarskih povezav upoštevati veljavno zakonodajo,  Tehnična navodila naročnika za izvajanje meritev in parcelacij zemljišč za potrebe gradenj in rekonstrukcij javnih cest v Republiki Sloveniji ter Navodila za geodetska podjetja pri geodetskih storitvah na območju državnih cest pri posredovanju podatkov za pripravo podatkov dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture.

Kot osnovo za določitev vrste katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev, ki so predmet javnega naročila, se uporabi termine katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev in število obračunskih točk za storitve, kot so določene v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev, ki ga je sprejela in objavila Inženirska zbornica Slovenije. V vrednosti obračunske točke so zajeti vsi stroški, nastali v zvezi z delom in ostali izdatki in stroški, ki nastanejo v zvezi z izvedbo del.

Predmet oddaje javnega naročila je izvedba naslednjih katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev:

| 1. | UREDITEV MEJE IN PARCELACIJA ZEMLJIŠČ |
| --- | --- |
| 1.1. | Obojestranska ureditev meje in parcelacija zemljišč z vsemi potrebnimi postopki, enota 100 m |
| 2. | UREDITEV MEJE |
| 2.1. | Za vsako točko, določeno v postopku ureditve meje |
| 2.2. | Za vsak dodatno točko (linijska točka) |
| 2.3. | Za vsako parcelo, ki jo določa ali se je dotika meja, ki se je uredila |
| 2.4. | Za vsakega lastnika, ki je bil vabljen na postopek |
| 2.5. | Za vsakega lastnika, ki se je udeležil postopka (predstavitev lastniku in preverba njegove istovetnosti) |
| 2.6. | Za vsakega lastnika za katerega se predlaga postavitev skrbnika za katastrski postopek |
| 2.7. | Za izdelavo elaborata ureditve meje |
| 2.8. | Priprava in oddaja zahtevka z elaboratom v IS kataster |
| 3. | PARCELACIJA (delitev in/ali združitev) POSAMEZNIH PARCEL |
| 3.1. | Za vsako točko, določeno v postopku parcelacije |
| 3.2. | Za vsako parcelo, ki je nastala ali se bo ukinila s parcelacijo |
| 3.3. | Za vsakega lastnika, ki je bil obveščen o postopku (predstavitev lastniku in preverba njegove istovetnosti) |
| 3.4. | Za izdelavo elaborata delitve parcel |
| 3.5. | Za izdelavo elaborata pogojne delitve parcel |
| 3.6. | Za izdelavo elaborata združitve parcel |
| 3.7. | Priprava in oddaja zahtevka z elaboratom v IS kataster |
| 3.8. | Pridobitev potrdila s strani občine, sodišča,… |
| 4. | IZRAVNAVA MEJE |
| 4.1. | Za vsako točko, določeno v postopku izravnave meje |
| 4.2. | Za vsako parcelo, ki se ji je spremenila meja |
| 4.3. | Za vsakega lastnika, ki je bil vabljen na postopek |
| 4.4. | Za vsakega lastnika, ki se je udeležil postopka (predstavitev lastniku in preverba njegove istovetnosti) |
| 4.5. | Za izdelavo elaborata izravnave meje |
| 4.6. | Priprava in oddaja zahtevka z elaboratom v IS kataster |
| 5. | DOLOČITEV OBMOČJA STAVBNE PRAVICE ALI OBMOČJA SLUŽNOSTI |
| 5.1. | Za vsako točko, določeno v postopku določitve območja stavbne pravice ali območja služnosti |
| 5.2. | Za izdelavo elaborata območja stavbne pravice ali služnosti |
| 5.3. | Priprava in oddaja zahtevka z elaboratom v IS kataster |
| 6. | OZNAČITEV MEJ Z MEJNIKI V NARAVI |
| 6.1. | Za vsako označeno točko z mejnikom v naravi |
| 6.2. | Za vsakega lastnika, ki je bil obveščen o postopku |
| 6.3. | Za vsakega lastnika, ki se je udeležil postopka (predstavitev lastniku in preverba njegove istovetnosti) |
| 6.4. | Za izdelavo elaborata o označitvi mej v sklopu samostojne označitve že predhodno urejenih mej |
| 6.5. | Priprava in oddaja zahtevka z elaboratom v IS kataster |
| 7. | GEODETSKI NAČRT |
| 7.1 | Izdelava geodetskega načrta za potrebe projektiranja ceste ali izgrajenega objekta izven naselja glede na dolžino ceste ali zgrajenega objekta, enota 100 m |
| 7.2 | Izdelava geodetskega načrta za potrebe projektiranja ceste ali izgrajenega objekta znotraj naselja glede na dolžino ceste ali zgrajenega objekta, enota 100 m |
| 7.3 | Izdelava geodetskega načrta za potrebe projektiranja ceste ali izgrajenega objekta glede na površino izmerjenega območja, enota 1.000 m2 |
| 8. | LOKACIJSKA IZBOLJŠAVA ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH PODATKOV |
| 8.1 | Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskih podatkov, in sicer ob uporabi ustrezne metode za lokacijsko izboljšavo ZKN, enota 1.000 m2 |
| 9. | IZDELAVA ORTOFOTO NAČRTA |
| 9.1 | Izdelava digitalnega ortofoto načrta kot produkta fotografiranja brezpilotnega plovila, zasnovanega za izvajanje geodetskih meritev, enota 10.000 m2 (1ha) |
| 10. | IZDELAVA SFERIČNE PANORAME |
| 10.1 | Fotografiranje in izdelava interaktivnih sferičnih panoram, enota 100 m |
| 11. | PRIKAZ PREDVIDENEGA POSEGA PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI |
| 11.1 | Prikaz meje posega z zakoličenjem, enota prvih 100 m |
| 11.2 | Prikaz meje posega z zakoličenjem, enota vsakih nadaljnjih 100 m |
| 12. | PREGLED POTEKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KONČANI GRADNJI |
| 12.1 | Pregled poteka komunalne infrastrukture v projektu izvedenih del po končani gradnji in izdelava seznama zemljišč, obremenjenih s komunalno infrastrukturo, enota 100 m |
| 13. | DRUGE GEODETSKE STORITVE |
| 13.1 | Izdelava strokovnih mnenj, analiza podatkov iz zbirke listin in priprava poročil o izdelani analizi, enota 1 ura |
| 13.2 | Aktivno sodelovanje na javnih razgrnitvah/predstavitvah, z lokalnimi skupnostmi oziroma s projektanti, s pojasnitvijo postopkov in časovnice pri geodetskih odmerah, enota 1 ura |

1.2 Podrobneje o posameznih vrstah katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev

1.2.1 Postopki za določitev meje državne ceste oziroma kolesarske povezave (postopki od točke 1 do točke 6)

Meja državne ceste oziroma kolesarske povezave se določi po njenem poteku v naravi ali po podatkih projektne dokumentacije ob upoštevanju določil Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/2021), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22,140/22 in 29/23), Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18),  Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture oziroma ob upoštevanju druge veljavne zakonodaje s področja evidentiranja nepremičnin.

Meje parcel državne ceste oziroma kolesarske povezave se označi s predpisanimi trajnimi mejnimi znamenji in se jih vidno označi z rumeno obarvanim kolom.

Izvajalec elaborat katastrskega postopka vloži v Informacijski sistem kataster (tudi: IS kataster) skupaj s podpisano izjavo vlagatelja zahteve o njegovi privolitvi za uvedbo upravnega postopka katastrske storitve.

Izvajalec katastrskih  postopkov  mora naročniku predati elaborat odmere javne ceste, ki mora vsebovati naslednje (v odvisnosti od vrste katastrskega postopka):

1. Postopki ureditve meje, parcelacije, izravnave mej:

-     naslovno stran elaborata z izjavo vlagatelja

- skico določitve mej (zamejičenja)

- seznam parcel in njim pripadajočih površin, ki so znotraj oboda javne ceste za potrebe pridobivanja zemljišč

- seznam tistih zemljišč, za katera lastniki niso podali soglasja za parcelacijo, z navedbo površine, ki sodi v obod javne ceste, vključno z izdelavo skice predloga parcelacije

-     kopijo zapisnika mej določitve javne ceste

- podatki za pripravo elaborata sprememb podatkov dejanske rabe javne cestne infrastrukture skladno z Navodili za geodetska podjetja pri geodetskih storitvah na območju državnih cest pri posredovanju podatkov za pripravo podatkov dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture.

2. Postopki določitve območja služnosti ali območja stavbne pravice:

- naslovno stran elaborata z izjavo vlagatelja

- skico določitve območja služnosti ali območja stavbne pravice

- izračun površine območja služnosti ali območja stavbne pravice.

3. Postopki označitve meje:

- naslovno stran elaborata z izjavo vlagatelja

- skico označitve mej.

Elaborat mora izvajalec naročniku predati elektronsko, s posredovanjem na e-naslov naročnika (gp.drsi@gov.si). Ob posredovanju elaborata se mora izvajalec sklicevati na številko posamezne pogodbe in številko zadeve ter navesti podatke o državni cesti ali kolesarski povezavi (cesta, odsek, stacionaža začetka, dolžina) in vrsto posredovanega elaborata (npr. elaborat dokončne odmere; elaborat parcelacije pred gradnjo,…).

1.2.2 Geodetski načrt (postopki pod točko 7)

Za potrebe projektiranja investicij/rekonstrukcij državnih cest in kolesarskih povezav mora Direkcija RS za infrastrukturo pridobiti kvalitetno izdelan geodetski načrt, ki ga ob uvedbi v delo izroči izbranemu projektantu. Izbrani projektant nato geodetski načrt uporabi kot podlago za projektiranje. Geodetski načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafični prikaz kot tudi certifikat. Geodetski načrt mora skladno z določili Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010 in 61/2017) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/2017 in 133/22) izdelati geodetsko podjetje, potrditi pa ga mora pooblaščeni inženir geodezije.

Geodetski načrt na območju predvidene ureditve mora biti izdelan v državnem koordinatnem sistemu. Mreža geodetskih točk, ki predstavlja izhodišče za izvedbo detajlne izmere, mora biti stabilizirana. Horizontalne koordinate geodetskih točk v mreži morajo biti določene z natančnostjo višjo ali enako +/-2cm, vertikalne koordinate geodetskih točk v mreži morajo biti določene z geometričnim nivelmanom z natančnostjo višjo ali enako +/-0,5cm. Natančnost izmere detajlnih točk mora biti višja ali enaka dvakratniku predpisane natančnosti za mrežo geodetskih točk. Natančnost je definirana kot daljša polos standardne elipse zaupanja v koordinate točke.

V skladu z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o geodetskem načrtu mora biti geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo/investicijo državne ceste ali kolesarske povezave izdelan za območje najmanj 25 metrov levo in desno od skrajnih robov predvidene oziroma obstoječe ceste ali kolesarske povezave. Vzdolžno pa mora biti zaradi navezave na obstoječe stanje geodetski načrt izdelan za območje najmanj 50 metrov pred začetkom in 50 metrov za koncem meje obdelave. Če se v opisanem območju ob cesti ali kolesarski povezavi nahajajo objekti in se ti nahajajo bližje od zgoraj navedene razdalje ter glede na potrjeno projektno nalogo za projektiranje niso predvideni za rušenje, je geodetski načrt s predpisano natančnostjo potrebno izdelati za območje do vključno takih objektov.

V okviru izdelave geodetskega načrta mora izvajalec izvesti naslednja dela:

- pridobitev zadnjih vpisanih digitalnih podatkov zemljiškega katastra,

- pridobitev zadnjih vpisanih digitalnih podatkov iz katastra gospodarske javne infrastrukture,

- pridobitev podatkov gospodarske javne infrastrukture pri njihovih upravljavcih, če le-ta ni vpisana v kataster gospodarske javne infrastrukture,

- predhodna izvedba lokacijske izboljšave podatkov zemljiškega katastra, če kakovost zemljiškega katastra ni ustrezna za izdelavo geodetskega načrta (dela v zvezi s tem so opisana pod točko 1.2.3 te projektne naloge),

- določitev in izravnava mreže geodetskih točk,

- detajlna izmera predvidenega območja ureditve,

- izdelava geodetskega načrta s pripadajočim certifikatom,

- predaja tiskane in digitalne oblike geodetskega načrta naročniku.

Geodetski načrt mora biti opremljen z imeni vodotokov, ulic, hišnih številk, javnih objektov, imenih avtobusnih postajališč, uvozov k objektom, ipd. Na njem morajo biti z izmero prikazane vse odprtine obstoječih premostitvenih objektov (vtočni in iztočni del). Za potrebe obdelave prečnih profilov je potrebno izvesti izmero le-teh na rastru 20m, po potrebi v območju križišč tudi bolj pogosto (10m ali 5m rastru). Izmera prečnega profila mora vsebovati vse značilne točke ceste: os in robovi ceste, spodnja in zgornja točka robnika, pločnik, kolesarska steza, bankina, mulda, berma, koritnica, ograja, ipd. Na geodetskem načrtu morajo biti prikazana tudi vsa večja drevesa in ovire v bližini vozišča. Če se ugotovi, da je treba izdelati hidrotehnično poročilo (v okviru izdelave projektne dokumentacije), je izvajalec dolžan izvesti tudi izmero prečnih profilov bližnjih vodotokov na rastru 20 m, ki vključujejo dno, brežino in točko terena okvirno 10 m od vrha brežine.

Geodetski načrt mora vsebovati časovno in položajno usklajene podatke o:

- reliefu,

- vodah,

- stavbah,

- gradbenih inženirskih objektih,

- komunalni infrastrukturi,

- podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih,

- geodetskih točkah,

- rabi zemljišč,

- rastlinstvu,

- zemljiških parcelah in katastrskih občinah.

Na geodetskem načrtu se lahko prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta. Geodetski načrt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom da omogoča klasično 2D projektiranje in 3D modeliranje.

Geodetski načrt mora izvajalec najprej posredovati po e-pošti naročniku v predhodni pregled na e-naslov naročnika (gp.drsi@gov.si). Ob posredovanju geodetskega načrta se mora izvajalec sklicevati na številko posamezne pogodbe in številko zadeve ter navesti podatke o državni cesti ali kolesarski povezavi (cesta, odsek, stacionaža) in navesti, da gre za posredovanje geodetskega načrta.

Ko naročnik ugotovi, da je geodetski načrt ustrezen za projektiranje, bo naročnik izvajalca o tem obvestil preko e-pošte in ga pozval, da naročniku posreduje še tiskani del geodetskega načrta s pripadajočim zapisom na CD ali USB ključu (v zahtevanem številu izvodov) in sicer:

- certifikat,

- geodetski načrt v pdf formatu,

- grafični prikaz geodetskega načrta v dwg oz. dxf formatu.

1.2.3 Postopki za lokacijsko izboljšavo zemljiškokatastrskih podatkov (postopki pod točko 8)

V primerih, ko Direkcija RS za infrastrukturo ugotovi, da kakovost zemljiškokatastrskih podatkov na območju predvidenega projekta rekonstrukcije/investicije ni ustrezna (območja, kjer se zemljiški kataster vzdržuje po metodi z vklopom), je pred izdelavo geodetskega načrta potrebno izvesti še predhodno lokacijsko izboljšavo ZKN, in sicer z uporabo ustrezne metode za lokacijsko izboljšavo ZKN, ki jo predhodno določi Direkcija RS za infrastrukturo, in sicer:

- metoda A: homogenizacija na podlagi kakovostnih  točk in geometrijskih pogojev;

- metoda B: homogenizacija na podlagi izmerjenih veznih točk, transformiranih točk iz predhodnih postopkov vzdrževanja zemljiškega katastra, kakovostnih  točk in geometrijskih pogojev;

- metoda C: nova izmera ali ureditev mej.

Srednji standardni odklon koordinat lokacijsko izboljšanega ZKN na območju izdelave geodetskega načrta mora biti manjši ali enak 0,5 m.

V okviru izvedbe lokacijske izboljšave ZKN mora izvajalec izvesti naslednja dela:

- izvedba lokacijske izboljšave podatkov zemljiškega katastra, če kakovost zemljiškega katastra ni ustrezna za izdelavo geodetskega načrta, in sicer po metodi A, B ali C (metodo predhodno izrecno določi Direkcija RS za infrastrukturo v pozivu na predložitev ponudb)

- izdelava elaborata lokacijske izboljšave ZKN,

- predaja digitalne oblike elaborata lokacijske izboljšave ZKN naročniku:

- tehnično poročilo lokacijske izboljšave zemljiškega katastra,

- lokacijsko izboljšan ZKN v dwg ali dxf obliki,

- prikaz sprememb (lokacijsko izboljšan ZKN – ZKN).

Elaborat lokacijske izboljšave ZKN mora izvajalec naročniku posredovati po e-pošti na naslov  gp.drsi@gov.si. Ob posredovanju elaborata lokacijske izboljšave se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in številko zadeve ter navesti podatke o državni cesti ali kolesarski povezavi (cesta, odsek, stacionaža) in navesti, da gre za elaborat lokacijske izboljšave ZKN.

Vsa dela v zvezi z lokacijsko izboljšavo ZKN so z oddajo elaborata lokacijske izboljšave naročniku po e-pošti zaključena.

Če se lokacijska izboljšava izvede istočasno z geodetskim načrtom, se lokacijska izboljšava ne posreduje ločeno, ampak se v geodetskem načrtu obvezno prikaže lokacijsko izboljšan ZKN, certifikat geodetskega načrta pa mora poleg standardne vsebine vsebovati še navedbo vseh relevantnih informacij glede izdelave in kakovosti lokacijsko izboljšanega ZKN.

1.2.4  Izdelava digitalnega ortofoto načrta (postopki pod točko 9)

Ortofoto načrt mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- velikost slikovnega elementa: 3 cm na terenu,

- položajno odstopanje na kontrolnih točkah*: največ 2 x velikost slikovnega elementa,

- višinska natančnost na kontrolnih točkah*: največ 3 x velikost slikovnega elementa,

- homogena barvna usklajenost po vsej površini.

Aerofotografiranje z uporabo zrakoplova brez posadke mora biti izvedeno v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Ur. l. RS, št. 31/21).

.

(*Položajno in višinsko odstopanje se preverja z vsaj tremi neodvisno določenimi kontrolnimi točkami, ki so enakomerno razporejene na območju obravnave.)

1.2.5 Fotografiranje in izdelava interaktivnih sferičnih panoram na območju načrtovanega posega (postopki pod točko 10)

Za območje načrtovanega posega se izdela vrsta interaktivnih sferičnih panoram (t.i. Street View), ki omogočajo virtualni ogled cestnega odseka. Skladno s StreetView standardom morajo sferične fotografije zadostiti naslednjim kriterijem:

- velikost slike: vsaj 15 MP pri 7 slikah na sekundo,

- horizontalno vidno polje: 360°,

- vertikalno vidno polje:  vsaj 270°.

Natančnost položaja sferične panorame v državnem koordinatnem sistemu mora biti 5m.

1.2.6 Prikaz predvidenega posega po projektni dokumentaciji (postopki pod točko 11)

Prikaz predvidenega posega po projektni dokumentaciji obsega prenos lomnih točk zunanje linije gradbenega posega v naravo. Dela obsegajo:

- vabljenje lastnikov zemljišč na seznanitev z bodočim gradbenim posegom,

- prikaz meje gradbenega posega, ki se ga označi z rumeno obarvanim kolom,

- vodenje zapisnika vabljenih lastnikov zemljišč s podatki o prisotnosti lastnikov in njihovimi morebitnimi pripombami,

- kartografski prikaz zunanje linije gradbenega posega na ZKN z označenim prikazom neudeleženih lastnikov in lastnikov, ki so nasprotovali izvedbi bodočega gradbenega posega.

Zapisnik seznanitve lastnikov zemljišč z novim gradbenim posegom in kartografski prikaz mora izvajalec naročniku posredovati po e-pošti na e-naslov gp.drsi@gov.si. Ob posredovanju navedene dokumentacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in številko zadeve ter navesti podatke o državni cesti ali kolesarski povezavi (cesta, odsek, stacionaža) ter dejstvo, da gre za posredovanje prikaza predvidenega posega po projektni dokumentaciji.

Vsa dela v zvezi z prikazom gradbenega posega po projektni dokumentaciji so z oddajo zapisnika seznanitve lastnikov zemljišč z novim gradbenim posegom in kartografskim prikazom naročniku po e-pošti zaključena.

1.2.7 Pregled poteka komunalne infrastrukture po končani gradnji (postopki pod točko 12)

Pregled poteka komunalne infrastrukture v projektu izvedenih del po končani gradnji obsegajo naslednja dela:

- pridobitev podatkov zemljiškega katastra po končani gradnji,

- združitev podatkov zemljiškega katastra po končani gradnji s podatki komunalne infrastrukture iz projekta izvedenih del,

- kartografski prikaz podatkov zemljiškega katastra po končani gradnji, ki vključujejo potek vodov komunalne infrastrukture iz projekta izvedenih del,

- izdelava seznama zemljišč z navedbo dolžine in širine komunalnega voda, ki so bila ali bi morala biti odmerjena v okviru parcelacije po končani gradnji in po katerih potekajo vodi komunalne infrastrukture.

Kartografski prikaz podatkov zemljiškega katastra po končani gradnji s podatki komunalne infrastrukture iz projekta izvedenih del ter izdelava seznama zemljišč, ki so bila ali bi morala biti odmerjena v okviru parcelacije po končani gradnji in po katerih potekajo vodi komunalne infrastrukture mora izvajalec naročniku posredovati po e-pošti na e-naslov gp.drsi@gov.si. Ob posredovanju navedene dokumentacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in številko zadeve ter navesti podatke o državni cesti ali kolesarski povezavi (cesta, odsek, stacionaža) ter dejstvo, da gre za posredovanje pregleda poteka komunalne infrastrukture po končani gradnji.

Vsa dela v zvezi s pregledom poteka komunalne infrastrukture po končani gradnji so z oddajo kartografskega prikaza ter seznama zemljišč naročniku po e-pošti zaključena.

2. Obseg del

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne bo zavezal, da bo naročil določeno količino katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev, saj je količina zanj v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik bo katastrske postopke in ostale geodetske storitve naročal glede na svoje dejanske potrebe in v skladu s finančnim načrtom, in sicer v fazi ponovnega odpiranja konkurence med ponudniki, ki bodo podpisniki okvirnega sporazuma.

3. Obračunavanje del

Vrednost obračunske točke se določi ob vsakokratnem posameznem naročilu, in sicer na podlagi ponudbe, ki je izbrana kot najugodnejša ponudba. Kot najugodnejša bo izbrana ponudba tistega izvajalca, ki bo ponudil najnižjo ceno, torej najnižjo vrednost obračunske točke.

Posamezna opravila katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev se obračunajo na podlagi števila obračunskih točk, ki so za posamezna opravila določena v Tarifnem delu Cenika geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije in so povzete v tabeli “Opis katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev z navedenim številom obračunskih točk”, ki je priloga te projektne naloge.

Obračun se bo opravljal po dejansko opravljenem delu.

Obračun se opravi tako, da se vsota obračunskih točk, določena za posamezna opravila katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev, pomnoži z vrednostjo obračunske točke, ki je določena ob vsakokratnem posameznem naročilu.

3.1 Pravila za obračunavanje obračunskih točk

Po tarifnih številkah 1., 2., 3., 4. iz priloge se obračunajo samo na novo urejene oz. določene točke.

3.2 Pravila za obračunavanje po parcelah

Pri postopku spreminjanja meje se obračunajo samo vse novo nastale parcele.

Pri postopku ureditve meje, izravnavi meje in označitvi meje v naravi se obračunajo le parcele, ki se dotikajo oziroma imajo s parcelo v postopku iz prejšnjega odstavka določeno, izravnano ali označeno mejo.

Če se meje, ki se urejajo, izravnavajo ali označujejo, dotikajo več parcel, se ista parcela obračuna le enkrat.

3.3 Pravila za obračunavanje po lastnikih

Če je nepremičnina v solastnini, se vsak solastnik, ki je bil obveščen ali vabljen na katastrski  postopek, obračuna kot en lastnik.

Če se več katastrskih postopkov iz prejšnjega odstavka izvaja na zaokroženem območju hkrati, se stroški oziroma izdatki lastniku obračunajo le enkrat in ne za vsak katastrski postopek posebej.

Če solastniki določijo skupnega predstavnika, se obračuna samo en lastnik.

3.4 Pravila za obračunavanje po elaboratu katastrskega postopka

Če je več postopkov izvedenih skupaj in se izdela enoten elaborat več katastrskih  postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje katastrskih postopkov, se enoten elaborat obračuna kot seštevek obračunskih točk, določenih za izdelavo posameznih elaboratov in obračuna 70% skupne cene.

3.5 Pravila za obračunavanje katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev po površini opravljene izmere

Storitve, ki so opredeljene z enoto po površini opravljene storitve, se obračuna za vsako posamezno enoto kot zmnožek. Zmnožki posameznih enot po opravljeni storitvi pa se medsebojno seštejejo.

3.6 Pravila za obračunavanje drugih geodetskih storitev

Druge geodetske storitve (torej: izdelava strokovnih mnenj, analiza podatkov iz zbirke listin in priprava poročil o izdelani analizi, sodelovanje na javnih razgrnitvah/predstavitvah, z lokalnimi skupnostmi oziroma s projektanti, s pojasnitvijo postopkov in časovnice pri geodetskih odmerah) se obračunavajo po urni postavki iz točke 13 tabele te projektne naloge.

4. Naročanje del

Naročnik bo storitve naročal tako, kot je to navedeno v točki 2.11.2 navodil za pripravo ponudbe.

5. Rok dokončanja del

Okvirni sporazum bo sklenjen za časovno obdobje 4 let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

Naročnik bo naročal posamezne storitve v vsakokratnem postopku odpiranja konkurence, in sicer na podlagi vsakokrat sklenjene posamezne pogodbe, v kateri bo določen tudi rok dokončanja del, in sicer za dela, ki bodo prevzeta v izvedbo s tako pogodbo.

Izvajalec mora biti ves čas trajanja okvirnega sporazuma vpisan v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije. O izbrisu iz Inženirske zbornice Slovenije je izvajalec dolžan takoj obvestiti naročnika. Z dnem, ko je posamezen izvajalec izbrisan iz Inženirske zbornice Slovenije, se šteje, da je z njim prenehal veljati okvirni sporazum.

Naročnik ni dolžan niti prevzeti niti plačati storitev, ki so bile opravljene po izbrisu izvajalca iz Inženirske zbornice Slovenije. V takem primeru je dolžan tak izvajalec najkasneje v roku 8 dni vrniti naročniku vso dokumentacijo, ki jo je pridobil od naročnika v zvezi z izvedbo naročenih del.

6. Varstvo osebnih podatkov

Vsi podatki, s katerimi se bo izvajalec srečal pri delu, so v lasti naročnika. Izvajalec podatkov ne sme uporabljati za lastne potrebe ali jih samostojno izdajati tretjim osebam. Za potrebe izvajanja del se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizičnih oseb, in nato ob izvajanju del tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vključuje delo z osebnimi podatki, bo izvajalec dolžan upoštevati vsa pravila in načela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca določata veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov. Osebne podatke pri izvajalcu bodo lahko obdelovale samo osebe, ki so na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposlene pri izvajalcu ter so pred začetkom izvajanja del izrecno opozorjene na dolžnost varovanja osebnih podatkov, in sicer tako za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi kot tudi po njenem prenehanju. Osebne podatke bo izvajalec lahko obdeloval le za namen izvedbe del. Za ureditev pravic in obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov bo z izvajalcem sklenjena posebna pogodba o obdelavi osebnih podatkov.

Priloge:

- Opis katastrskih postopkov in ostalih geodetskih storitev z navedenim številom obračunskih točk,

- Tehnična navodila za izvajanje meritev in parcelacij zemljišč za potrebe gradenj in rekonstrukcij javnih cest v Republiki Sloveniji,

- Navodila za geodetska podjetja pri geodetskih storitvah na območju državnih cest pri posredovanju podatkov za pripravo podatkov dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture.

Potrjeno projektno nalogo je treba priložiti k ponudbi!

Pripravila:

Majda Pachole-Skubic, univ. dipl. prav.,

sekretarka

vodja Službe za pravne in splošne zadeve

IZJAVA PONUDNIKA

Izjavljam, da sem seznanjen z zahtevami in vsebino sprecifikacije naročila in se z njima strinjam.

Ponudnik:

(žig in podpis ponudnika)

Dne: ..................................