OBR-9

PONUDNIK: ______________________________________________________

______________________________________________________

PREDRAČUN ŠT. 1___________________________

OPOZORILO: Pred montažo opreme, mere obvezno preveriti na mestu postavitve!

Ob dobavi morajo artikli ustrezati novi EU zakonodaji glede označevanja

električnih gospodinjskih aparatov.

Predračun mora biti skladen z uredbo o ZeJN (80% naprav najvišjega energijskega razreda).

| št. | vrsta opreme | EM | količina | cena/EM v EUR | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpultni pomivalni stroj za pomivanje bele posode, dim: 600x 637 x 810-845 mm Programska oprema za: Kapaciteta - košar/uro* - pomivanje kozarcev 22/32/48 + hitri prog. 77 - pom.koz. in b.posode 40/32/28 + hitri prog. 66 - pomivanje b. posode 40/28/24 + hitri prog. 66 *kap. odvisna od el. priklj. in temp. dovodne vode Nap: 3x400V/7,9 kW ali 1x230V/3,2 kW Priklop vode: HV DN20 Odtok: DN50 Gretje bojlerja: 5,3 kW pri 400V, 2,6 kW pri 230V Dimenzije košare: 500 x 500 mm Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico Globina pri odprtih vratih: 940 mm Svetla vstavna višina: 309 mm Prostornina pomivalnega tanka: 15.3 l Pretok pomivalne črpalke: 150–200 l/min Odpornost zaslona na udarce:IK07 Poraba vode na ciklus pomivanja verzija za kozarce in belo posodo: 2.0 l na košaro verzija za pom. in poliranje pribora: 3.1 l na košaro Eliptična pomivalno izpiralna polja Nastavitev pritiska pomivanja glede na posamezen program Štirikratni sistem filtriranja Vgrajeno valjasto fino sito in Mediamat filter Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju Vgrajen senzor umazanosti vode v tanku Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka Program za razškrobljevanje in osnovno čiščenje Program za odstranjevanje vodnega kamna Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom Vgrajen termostop Vgrajen program za avtomatsko samočiščenje Vgrajeno povratno zajemanje toplote Črpalka za odvod vode med in po pomivanju Črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem Mehki zagon pomivalne črpalke Vgrajen navigacijski zaslon na dotik Barvno kodirana tipka za zagon pomivanja Navigacijski meniji v slovenskem jeziku Priporočila z video podporo Vgrajen higienski dnevnik s pregledom podatkov Shranjevanje dogodkov v higienskem dnevniku Integrirana navodila v slovenskem jeziku Prikaz intervala vzdrževanja Vizualni in avdio prikaz napak Alarm v primeru blokiranega pomivalnega polja Števec delovnih ur delovanja, pomivanja in vode Prikaz temperature vode v bojlerju in tanku Časovni nadzor avtomatskega zagona in izklopa Prikaz trenutne ure in datuma Dvostenska konstrukcija stroja Stroj ima CE oznako Certifikat rezultata pomivanja po DIN SPEC 10534 Varnost v skladu z IEC / EN 60335-1, 60335-2-58 Vgrajeni funkciji LAN in WLAN USB vmesnik za posodobitev programske opreme, kot naprimer: art: UC-M Energy, Winterhalter | kos | 1,00 |  |  |
| 2. | Naprava za delno razsoljevanje vode, s kapaciteto 14.000 litrov pri 10 stop. Karbonatne trdote, s posodo iz Cr/Ni-jekla, z vodnim priključkom 3/4" AG, s kovinskim plaščem, s temperaturo dotoka 60 st. C, z načinom delovanja na vodni pritisk. | kos | 1,00 |  |  |
| 3. | Pomivalni stroj, popolnoma vgradni, 12 pogrinkov, energijski razred A++, tehnologija za zaščito kozarcev, uravnavanjem stopnjo trdite vode, motor: Eco Silence Drive TM, tehnologija Active Water z InfoLight prikazom, Aqua Sensor, kot naprimer: Bosch SMV 41D10EU. | kos | 3,00 |  |  |
| 4. | Pomivalno korito z odcejalnikom in desnim koritom, dim: 87x 51 cm, za vgradnjo v omarico 60 cm, vsadno, nerjaveče jeklo, korito globine 20 cm, s sifonom in izvrtino za armaturo, kot naprimer: art. APELL, Linear plus LNP 861 ILBC. | kos | 7,00 |  |  |
| 5. | Vgradna indukcijska kuhalna plošča, dim: 51x58 cm, na 4 kuhališča, touch select, power boost, quick start, re start, programska ura, kot nap.: Bosch PIE645BB1E z okvirjem. | kos | 5,00 |  |  |
| 6. | Vgradna indukcijska kuhalna plošča, dim: 30x58 cm, na 2 kuhališča, touch select, power boost, quick start, re start, programska ura, kot nap.: Bosch PIE645BB1E z okvirjem. | kos | 2,00 |  |  |
| 7. | Vgradna pečica, s prostornino 66 l, z prednastavljenimi programi, tehnologija za enakomerno kroženje zraka, energetski razred A, kot naprimer Bosch, art. HBA24B150 | kos | 5,00 |  |  |
| 8. | Vgradni hladilnik z mini zamrzovalnikom, dim: 54x 54 x 122,5 cm, volumna 183 L, s 5 policami, zamrzovalni prostor 17 l, Fresh Sense, LED osvetljitev, glasnost 37 dB, mehansko uravnavanje temp., avtomatsko odtajevanje hladilnega dela, energijski razred A++, kot naprimer Bosch, art. KIL24V60 | kos | 5,00 |  |  |
| 9. | Podpultni vgradni hladilnik, dim: 60x 55x 82 cm, volumna 137 L, s 3 policami, ventilacija v podnožju, mehansko uravnavanje temperature, avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela, LED osvetlitev, glasnost: 38dB,energijski razred A++, kot naprimer Bosch, art. KUR 15AFF0 | kos | 5,00 |  |  |
| 10. | Podpultni vgradni hladilnik z mini zamrzovalnikom, dim: 82 x 56 cm, volumna 108L, zamrzovalni predal 15 L ,LED osvetlitev, glasnost: 38dB, mehansko uravnavanje temperature, s 3 policami, energijski razred A++, kot napr. Bosch, art. KUL 15AFF0 | kos | 2,00 |  |  |
| 11. | Otočna kuhinjska napa, inox izvedba, z elektronskim upravljanjem, energijski razred A, kot naprimer art, Siccabo, cilindric OEVO a INOX | kos | 5,00 |  |  |
| 12. | Stenska napa z oglenim filtrom, dim 60 cm, v beli barvi, 4 hitrosti delovanja, led razsvetljavo, vgrajena v visečo omarico in je navzven nevidna, razen linija z gumbi za upravljanje. | kos | 1,00 |  |  |
| 13. | Smart TV sprejemnik, diagonala 140 cm, ločlivosti 3840x2160, Ultra HD resolucije (4K), kot naprimer Hisense 55 A75OOF. Dobava in montaža z nosilci (za montažo na steno). | kos | 5,00 |  |  |
| 14. | Smart TV sprejemnik, diagonala 108, ločlivosti 384x2160, 4K Ultra HD resolucije, DVB-T/T2 (HEVC)/S2/C in visok dinamični razpon HDR, kot naprimer LG 43 UP75003LF. Dobava in montaža z nosilci (za montažo na steno). | kos | 56,00 |  |  |
| 15. | Medicinski voziček za preveze ran Voziček naj bo izdelan iz aluminija in plastike ABS, kar omogoča enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje. Stranice so iz hladno valjanega vlečenega aluminija, barvo izbere naročnik, dim: 83x65x 92 cm, z dvojnimi kolesi fi 125mm, 2xvležajena, vrtljiva, 2 kolesa z zavoro in ne smejo puščati sledi. Imeti mora 4 predale, višine 15,6 cm ± 10%, predali morajo biti iz brizganega ABS-a in morajo biti iz enega kosa. 1 predal naj ima notranje delilnike z razdelilniki – separatorji. Nosilnost predala vsaj 40kg, predali morajo biti na krogličnih vodilih s popolnim izvlekom in z mehanizmom za samostojno mehko samozapiranje. Predali morajo biti nasajeni na vodila tako, da se jih lahko odpre enostavno, dvigne in odnese, ob vrnitvi pa se jih položi na odprta vodila in zapre. Oprema vozička: V desnem ali levem kotu delovnega pulta mora biti inox drog-cev, višine cca 35cm, na katerem je nameščen dispenser za razkužilo in univerzalni nosilec za zbiralnik za ostre predmete. Na levi strani vozička morata biti 2 šini na kateri sta vzporedno nameščena 2 koša Wally za odpadke, vsak po 8 litrov, koša imata kolensko odpiranje. Na desni strani vozička naj bosta tudi 2 šini, na eni je mrežasta košara, na drugi pa je nosilec za škatlo za rokavice. Šini naj bosta nameščeni ena pod drugo in se morata po potrebi poljubno nastavljati po višini, kot naprimer: voziček Francehopital PRECISO N9 – Therapy trolley COD:PRE9-G-TER | kpl | 2,00 |  |  |
| 16. | Voziček za perilo-jutranjo nego stanovalcev s tremi koši. Voziček namenjen za prevoz čistega in istočasno zbiranje umazanega perila pri jutranji negi. V celoti izdelan iz inox nerjavečega materiala vAISI304 - poliran. Na eni strani 3 police za odlaganje perila, na drugi strani pa z dvema nosilcema vreč ter košem za zbiranje odpadkov s hermetičnim zapiralom. Osnovna oprema vozička: 2 pokrova in obroča iz posebne plastike odporne proti udarcem, 4 kolesa fi 100 mm, od tega naj imata dve kolesi z zavoro 4 odbojna kolesa Inox nosilec z žičnato košarico za odlaganje ter nosilcem lavorja dim: 56x36xh15cm Inox žičnata košara za potrebščine (dolžine cca cca 40 cm, višine cca 15 cm) nosilec za dezinfekcijskega sredstva za roke (inox košara za razkužilo), dimenzije: 130x 63x višine 104 cm, kot naprimer: artikel TIMO, voziček za postiljanje. | kpl | 5,00 |  |  |
| 17. | Voziček za čiščenje, enostopenjski voziček naj vsebuje: 1x ogrodje za NANO voziček z ročajem za potiskanje 2x DRŽALO za VEDRO za na vozičke 4x VEDRO 7L 1x ROČAJ BARVNI ZA VEDRO BOX, 4kos 2x VREČA za perilo mala 26L 2x OKVIR za 75L-110L VREČE za na vozičke 1x kovinski okvir za NANO vozičke 2x NOSILEC predalov med aluminijaste profile 1x PREDAL srednji za na voziček 2x kljukica za pripomočke za na vozičke 2x za držalo za na vozičke 2x VEDRO BOX 40 cm, brez ročaja 2x POKROV za vedro MOP BOX 40cm 2x NOSILEC vedra MOP BOX za vozičke 2xADAPTER za nosilce vedra za na vozičke 2x ELASTIKA za pritrditev vreče za smeti, za vozičke, velika 1x nosilec za krpo 50 cm (kot artikel SWEP DUO PLUS) 1x Ročaj ALU teleskopski 100-180 cm, raztegljiv 60x krpa za tla 50 cm (kot artikel SWEP DUO MicroPlus) Voziček za čiščenje, kot naprimer artikel Taski NANO | kpl | 2,00 |  |  |
| 18. | Ogrevalni voziček za hrano s tremi prekati, odprt, uporaba z vodo ali brez za GN 1/1-200 ali podenote. Material: Inox, sintetična kolesa dimenzije fi 125 mm, 4 x vodljiva, 2 x zavora. Individualno gretje prekatov. Temperaturni razpon: +30 - +95 °C. Elektro zaščita, proti vodi; IP X5, Mere: 1276 x 714 x 933 mm, delovna višina 900 mm. Teža: 44 kg, el. moč 2,1kW, 220-240V, 50Hz), kot naprimer artikel 0169 B. PRO Ogrevalni voziček SAW3 | kpl | 1,00 |  |  |
| 19. | Servirni voziček, troetažni z ograjicami, dimenzije 500x865x v835, servirne plošče izdelane iz melapana, svetlo siva barva, na vrtljivih kolesih z gumirano tekalno površino, s potisnim ročajem, kot naprimer artikel VS5 Classic | kos | 7,00 |  |  |
| 20. | Koncentrator kisika do 5l (525 KS) | kos | 2,00 |  |  |
| 21. | Električno dvigalo za osebe namenjeno transferju postelja – voziček, postelja kopalna kad/kopalni voziček… Dvigalo mora biti stabilno, lepo vodljivo, dovolj hitro in enostavno za uporabo. Spustiti se mora tako nizko, da lahko poberemo stanovalca iz tal. Nosilnost dvigala 180kg, s tehtnico za tehtanje oseb in vrečo za dvigovanje oseb (velikosti L), vzdržljiva lition baterija, mehansko odpiranje nog, kot naprimer artikel NAUSY FLY 3 STANDARD | kpl | 2,00 |  |  |
| 22. | Voziček za tuširanje, dimenzijsko in konstrukcijsko izdelan, tako da nam bo glede na svojo sodobno obliko in funkcijo omogočal zelo lahko nego in kopanje nepokretnih oseb- pacientov. Blazina vozička in vzglavnik naj bosta izdelana iz posebnega plastificiranega platna. Samo ležišče vozička naj bo nastavljivo po višini s pomočjo hidravličnega cilindra in možnostjo postavitve v 90° stranski položaj, kar nam bo omogočalo zelo lahko čiščenje in dezinfekcijo po uporabi. Voziček naj bo opremljen s sledečo standardno opremo: stransko ograjico s posebnim mehanizmom za spuščanje in dviganje, s fleksibilno odtočno cevjo, z odbojnimi kolesi, z vzglavno blazino, s kolesi fi 125mm s centralnim zavornim sistemom, dimenzije vozička 2050x700x490/870H mm, kot naprimer artikel TIMO art. 155000) | kpl | 4,00 |  |  |

| SKUPAJ BREZ DDV |  |
| --- | --- |
| DDV 22% |  |
| DDV 8,5% |  |
| SKUPAJ Z DDV |  |