Priloga št. 5.1

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 1

v zvezi z javnim naročilom št. 430-152/2023

SKLOP 1: VARNOSTNE PREGRADE IN DELILNIK BREMEN

  - 2x varnostna pregrada (zaželen tip Cisco Secure Firewall 3110 ASA Appliance, 1U ali enakovredno) z naslednjimi karakteristikami:

- Garancija vsaj 36 mesecev

- Vključena funkcionalnost ASA Appliance z možnostjo spremembe in nadgraditve funkcionalnosti v NGFW FTD

- Vsaj 8 stalno vgrajenih vrat 10/100/1000 Base-Tx

- Vsaj 8 SFP ali SFP+ vrata

- Vsaj 16 vrat skupaj

- Redundantno napajanje Vsaj 1 integrirana management vrata 1/10G SFP

- Možnost serijske povezave

- Velikost pomnilnika disk SSD vsaj 900GB

- Upravljanje preko grafičnega vmesnika in SSH

- Pribor za vgradnjo v komunikacijsko omaro

- Spomin najmanj 32-GB DDR4 DRAM

- Vključuje podporo za funkcije varnostne pregrade, ki jih je možno implementirati naknadno, IPS, prepoznavanje in nadzor spletnih aplikacij, URL filtriranje,

- Šifriranje AES 256,

- Podpora IPv6

- FW vsaj 15 Gbps propustnosti - multiprotocol (TCP/UDP)

- VPN vsaj 8 Gbps  propustnosti

- Vsaj 2.000.000 sočasnih povezav oziroma sej na požarni pregradi

- Vsaj 300.000 novih povezav oziroma sej na sekundo

- V primeru spremembe funkcionalnosti v NGFW pri vključeni funkciji IPS ter prepoznavanju in nadzora spletnih aplikacij propustnost vsaj 15 Gbps propustnosti

- V primeru spremembe funkcionalnosti v NGFW pri vključeni funkciji nadzor spletnih aplikacij propustnost vsaj 15 Gbps propustnosti

Dodatno:

- 8x 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter

  - 1x delilnik bremen F5 BIG-IP i4600 Local Traffic Manager (32 GB Memory, Base SSL, Base Compression)

- Garancija vsaj 36 mesecev

- 1x redundantno napajanje BIG-IP Single AC Power Supply for i4X00 (250 W, Field Upgrade)

Dodatno:

- 24x BIG-IP & VIPRION SFP 1000BASE-SX Transceiver (Short Range, 550 m, Field Upgrade)

- 6x BIG-IP & VIPRION SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, Field Upgrade)

  - Izobraževanja:

- Kraj izvedbe usposabljanja je na lokaciji podjetja izvajalca v Republiki Sloveniji ali na daljavo.

- Izobraževanje obsega:

- 4x Administering BIG-IP (Instructor-led) upravljanje sistema F5

- 4x Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS)

- 4x Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)

- 5x Course 55343AC: Networking with Windows Server

  - Vgradnja opreme, instalacija in konfiguracija opreme v omrežje, prilagoditev politik, testiranje delovanja in dokumentacija

Ponudnik mora znamko in model ponujenih varnostnih pregrad pod zaporedno številko 1.1 navesti v obrazcu Ponudbenega predračuna za sklop 1 - Priloga št. 3.1-1.

Ponudnik mora zaradi zahtevane komaptibilnosti opreme z obstoječim naročnikovim sistemom MDM ter nadgraditve obstoječih operacijskih sistemov, ponuditi točno določeno opremo pod zaporedno številko 1.2.

Priloga št. 5.2

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 2

v zvezi z javnim naročilom št. 430-152/2023

SKLOP 2: STIKALA

  - Stikala

- Garancija vsaj 36 mesecev /velja za komplete A, B in C/

Stikala – komplet A:

- 2x Catalyst 9300X-24Y, 24x1/10/25G Fiber Ports, modular uplink Switch

- 2x 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply

- 2x 50CM Type 1 Stacking Cable

- 2x DNA Essentials 3 Year License

- 2x Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28

- 20x 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

- 8x 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF,850nm, DOM

Stikala – komplet B:

- 2x Catalyst 9300X-24Y, 24x1/10/25G Fiber Ports, modular uplink Switch

- 2x 715W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply

- 2x 50CM Type 1 Stacking Cable

- 2x DNA Essentials 3 Year License

- 2x Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28

- 16x 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

- 8x 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF,850nm, DOM

- 32x LC/UPC-LC/UPC Multimode Armoured Fibre Patch Cable, 50/125μm, OM3 Duplex Fibre, Single Armored, Stainless Steel flex Tube, 10m

- 16x LC/UPC-LC/UPC Multimode Armoured Fibre Patch Cable, 50/125μm, OM3 Duplex Fibre Single Armored, Stainless Steel flex Tube, 2m

Stikala – komplet C:

- 4x Catalyst 9300X-24Y, 24x1/10/25G Fiber Ports, modular uplink Switch

- 4x 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply

- 4x 50CM Type 1 Stacking Cable

- 4x DNA Essentials 3 Year License

- 4x Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28

- 16x 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

  - Vgradnja opreme, instalacija in konfiguracija opreme v omrežje, prilagoditev politik, testiranje delovanja in dokumentacija

Ponudnik mora zaradi zahtevane kompatibilnosti opreme z obstoječim naročnikovim omrežjem ter nadgraditve obstoječih operacijskih sistemov, ponuditi točno določeno opremo pod zaporedno številko 2.1.

Priloga št. 5.3

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 3

v zvezi z javnim naročilom št. 430-152/2023

SKLOP 3: STEŽNIKA IN STORITEV NAMESTITVE AOVPN

  - Vgradnja opreme, instalacija in konfiguracija opreme v omrežje, prilagoditev politik, testiranje delovanja in dokumentacija

  - Namestitev AOVPN

- Namestitev in konfiguracija operacijskega sistema

- Planiranje in umeščanje v omrežno okolje

- Konfiguracija VPN povezav na Windows 10 klientih (5 referenčnih klientov)

- Vzpostavitev in umestitev AOVPN storitve v okolje naročnika za vsaj 4000 klientov

  - Strežnik Ljubljana (zaželen tip HP, Cisco ali enakovredno) z naslednjimi karakteristikami:

- Garancija vsaj 60 mesecev

- 1x priložen sistem za organizacijo kablov CMA

- 1x pribor za vgradnjo v komunikacijsko omaro

- 1x ohišje strežnika primerno za vgradnjo v komunikacijsko omaro

- 1x procesor (zaželen tip Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz)

- 1x podpora TPM 2.0

- 2x mrežna kartica z vsaj 2 izhodi 10/25GB SFP

- 1x delovni pomnilnik vsaj 64 GB (16GB moduli)

- 1x RAID krmilnik vsaj 12Gb/s SAS in vsaj 4 GB pomnilnika (16 Drv)

- 1x vklop RAID 1 nastavitve

- 2x redundantno napajanje

- 2x disk vsaj 960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)

- Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona)

- 4x Cisco SFP-H25G-CU3M = 25GBASE-CR1 Copper Cable 3-meter

  - Strežnik Novo mesto (zaželen tip HP, Cisco ali enakovredno) z naslednjimi karakteristikami:

- Garancija vsaj 60 mesecev

- 1x priložen sistem za organizacijo kablov CMA

- 1x pribor za vgradnjo v komunikacijsko omaro

- 1x ohišje strežnika primerno za vgradnjo v komunikacijsko omaro

- 1x procesor (zaželen tip Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz)

- 1x podpora TPM 2.0

- 2x mrežna kartica z vsaj 2 izhodi 10/25GB SFP

- 1x delovni pomnilnik vsaj 64 GB (16GB moduli)

- 1x RAID krmilnik vsaj 12Gb/s SAS in vsaj 4 GB pomnilnika (16 Drv)

- 1x vklop RAID 1 nastavitve

- 2x redundantno napajanje

- 2x disk vsaj 960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)

- Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona)

- 4x Cisco SFP-H25G-CU3M = 25GBASE-CR1 Copper Cable 3-meter

Ponudnik mora znamko in model ponujenih strežnikov pod zaporednima številkama 3.3 in 3.4 navesti v obrazcu Ponudbenega predračuna za sklop 3 - Priloga št. 3.1-3.

Priloga št. 5.4

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 4

v zvezi z javnim naročilom št. 430-152/2023

SKLOP 4: NADGRADNJA OBSTOJEČIH STREŽNIKOV MDM

- Oprema za nadgradnjo obstoječih strežnikov MDM

- 2x Cisco UCS VIC 1457 Quad Port 10/25G SFP28 CNA MLOM

- 8x 25GBASE-CU SFP28 Cable 3 Meter

- Garancija vsaj 36 mesecev

  - Vgradnja opreme, instalacija in konfiguracija opreme v omrežje, prilagoditev politik, testiranje delovanja in dokumentacija

Ponudnik mora zaradi zahtevane komaptibilnosti opreme z obstoječim naročnikovim omrežjem ter nadgraditve obstoječih operacijskih sistemov, ponuditi točno določeno opremo pod zaporedno številko 4.1.