OBR_3_6_OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudnik:

………………………………………………………………………………………

Predmet naročila:  NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

Kot ponudnik z oddajo ponudbe izjavljamo, da vsa ponujena oprema, ki je predmet razpisa ustreza Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/2021, v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN)  in Natančnejši opredelitvi tega predmeta določeni v 7. do 14. točki Priloge 1 Uredbe o ZeJN.1 (dostopna na naslovu https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DJN/Zeleno-JN/2.1_Maj-2022_ZeJN_P5_pisOPREM_final.pdf  )  in sicer:

Za osebne računalnike:

1. Izračunana običajna poraba energije (ETEC) za vsak kos opreme, dobavljen v okviru naročila, mora biti manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, kot je opisano v Prilogi III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo.

-  Način dokazovanja : Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012 in vrednost največje ETEC, izračunane v skladu s Prilogo III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo.

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve (npr. Energy Star, EPEAT, TCO), se štejejo za skladne. Kot dokaz skladnosti se sprejmejo alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623:2012.

2. Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva.

-  Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk 10 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm11 v dB.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Za zaslone:

1. Indeks energijske učinkovitosti za vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora biti v uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.

Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340).

Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki sta na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov zaslonov oz. računalniških prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL).19 V primeru nedelovanja baze EPREL se naročnikom priporoča, da preverijo trg glede najvišjega energijskega razreda, dostopnega na trgu ob upoštevanju načela zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik (tiskalniki, multifunkcijske naprave).

- Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Oprema za preslikovanje mora kot standardno značilnost ponujati zmogljivost tiskanja dveh ali več strani dokumenta na en list papirja, če proizvod upravlja originalna programska oprema, ki jo zagotovi proizvajalec (gonilnik tiskalnika).

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

4. Oprema za preslikovanje, razen optičnih bralnikov, mora biti sposobna obdelovati recikliran papir, ki izpolnjuje zahteve kakovosti iz standarda EN 12281 oziroma vsakokrat veljavnega enakovrednega standarda.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

5. Izdelki ne smejo biti zasnovani na način, ki preprečuje uporabo predelanih kartuš in vsebnikov s tonerjem in/ali črnilom. Konstruktivni ukrepi, ki temeljijo na programski opremi, ali drugi ukrepi, ki preprečujejo uporabo predelanih kartuš in vsebnikov, ne smejo biti prisotni ali se uporabljati.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali –

ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

6. K plastiki v ohišjih in delih ohišja se kot namerno dodane sestavine ne smejo dodati nobene snovi, navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH.21 Zahteve veljajo tudi za recikliran material. Treba je zagotoviti skladnost z najnovejšo različico seznama snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ki je na voljo eno leto pred datumom proizvodnje proizvoda.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,

ali

- izjavo o skladnosti z zahtevo.

DOKAZOVANJE ZA UPORABO MERIL iz naslova Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik bo kot merilo uporabil tudi merila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in sicer:

Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« vezano na ponudbo in osebne računalnike

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče preprosto razstaviti in pri katerih:

- priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in

standardizirani;

- imajo plastični deli, težji od 100 g in s površino, večjo od 50 cm2, stalno oznako za

identifikacijo materiala v skladu s standardoma SIST EN ISO 11469 in SIST EN ISO

1043, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev

ploščatih zaslonov;

- so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen zgornje plasti, ki je

lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov, in ne vsebujejo ulitih ali

prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim

orodjem;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« vezano na ponudbo in monitorje

Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče preprosto razstaviti in pri katerih:

- priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in standardizirani;

- imajo plastični deli, težji od 100 g in s površino, večjo od 50 cm2, stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s standardoma SIST EN ISO 11469 in SIST EN ISO 1043, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev ploščatih zaslonov;

- so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen zgornje plasti, ki je lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov, in ne vsebujejo ulitih ali prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim orodjem;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« vezano na ponudbo in naprave za tiskanje

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče preprosto razstaviti in pri katerih:

- priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in

standardizirani;

- imajo plastični deli, težji od 100 g in s površino, večjo od 50 cm2, stalno oznako za

identifikacijo materiala v skladu s standardoma SIST EN ISO 11469 in SIST EN ISO

1043, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev

ploščatih zaslonov;

- so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen zgornje plasti, ki je

lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov, in ne vsebujejo ulitih ali

prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim

orodjem;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Merilo »možnost razstavljanja izdelka« vezano na ponudbo in osebne računalnike

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče v 600 s z univerzalno razpoložljivimi orodji

Ročno razstaviti in odstraniti naslednje komponente:

- plošče tiskanega vezja v zvezi s funkcijami računanja > 10 cm²,

- notranji napajalnik,

- trdi disk,

se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami, in sicer tako, da se proizvod, ki se razstavi v:

a) 420–540 s, se točkuje z 0,3-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri

tem merilu;

b) 240–419 s, se točkuje z 0,6-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri

tem merilu;

c) manj kot 240 s, se točkuje z največjim številom točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu.

Preizkus razstavljanja proizvoda izvede ponudnik. Opravi ga specializirano podjetje za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme z dovoljenjem za obdelavo električnih odpadkov iz 23. člena Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3, s spremembami in dopolnitvami) ali podjetje, ki je certificirano v skladu z enakovrednimi

nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi ali standardi o odpadni električni ali elektronski opremi.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo,

ali poročilo o opravljenem preizkusu, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija ali

druga s ponudnikom in proizvajalcem nepovezana oseba in iz katerega izhaja, da blago

izpolnjuje merilo, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo.

Merilo »možnost razstavljanja izdelka« vezano na ponudbo in monitorje (ekrane)

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče z univerzalno razpoložljivimi orodji 20 ročno razstaviti in odstraniti naslednje komponente:

- plošče tiskanega vezja v zvezi s funkcijami računanja > 10 cm², - zaslon > 100 cm² (tankoplastna tranzistorska enota in plastni vodniki),

- enote LED za osvetlitev v ozadju, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami, in sicer tako, da se:

a) zaslon, manjši od 25 palcev, ki se razstavi v:

- 280–360 s, točkuje z 0,3-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;

- 60–279 s, točkuje z 0,6-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;

- manj kot 160 s, točkuje z največjim številom točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo,

ali

- poročilo o opravljenem preizkusu, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija ali druga s ponudnikom in proizvajalcem nepovezana oseba in iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo.

Preskus razstavljanja proizvoda se izvede v skladu s protokolom za preizkus razstavljanja. Opravi ga specializirano podjetje za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme z dovoljenjem za obdelavo električnih odpadkov iz 23. člena Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3, s spremembami in dopolnitvami) ali podjetje, ki je certificirano v skladu z enakovrednimi nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi ali standardi o odpadni električni ali elektronski opremi.

Merilo »podaljšana garancija« vezano na tiskalnike

Ponudnik ponuja garancijski rok za postavke od 11. do vključno 12  TISKALNIKE in sicer………………………. mesecev  (pogoj naročnika je, da je najkrajši garancijski rok 36 mesecev, ponudnik lahko ponudi daljši garancijski rok sicer 48 mesecev ali več – šteje se samo grancijski rok podaljšan za eno leto ali več let).

Žig in podpis ponudnika: