Sklop 2:

Informacijski sistem kemijsko analitskega laboratorija ARSO – KALIS

Popis in analiza stanja procesov, uporabniških zahtev, izvedbe testiranja

Verzija 1.1.

31.3.2023

STATUS DOKUMENTA

| Dokument: | Informacijski sistem kemijsko analitskega laboratorija ARSO – KALIS, Popis in analiza stanja procesov, uporabniških zahtev in testiranja. |
| --- | --- |
| Vsebina: | Vsebina je predstavljena v kazalu vsebine. |
| Status: | Končna verzija |
| Verzija: | 1.1 |
| Datum verzije: | 31.3.2023 |
| Naročnik/uporabnik: | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – Agencija RS za okolje |

KAZALO

1.	Pojmovnik	4

2.	Uvod	4

3.	Popis stanja	4

3.1.	Informacijski sistem Kemijsko analitskega laboratorija - LISA	5

3.2.	Laboratorijski informacijski sistem LISA vsebuje:	5

3.3.	Zbirka podatkov LISA vsebuje:	5

3.4.	Popis procesov	5

4.	Opis predmeta javnega naročila	8

4.1.	Izgradnja in namestitev osnovnega laboratorijskega informacijskega sistema	8

4.2.	Prilagoditve informacijskega sistema	11

5.	Migracija	12

6.	Testiranje	12

6.1.	Sodelujoči in naloge	14

6.2.	Komunikacija	14

6.3.	Glavni mejniki testiranja	15

6.4.	Pogoji za testiranje	15

6.5.	Vrste in obseg testiranja	16

6.6.	Funkcionalno testiranje s strani naročnika	21

6.7.	Obravnavanje odstopanj	23

6.8.	Reševanje odstopanj	24

6.9.	Dokumentiranje testiranja	25

Pojmovnik

| Pojem, izraz | Kratek opis |
| --- | --- |
| ARSO | Agencija Republike Slovenije za okolje |
| KAL | Kemijsko analitski laboratorij |
| LISA | Obstoječi informacijski sistem Kemijsko analitskega laboratorija |
| matriks | Obravnavana materija, ki je predmet preskušanja |
| IS Monitoring | Informacijski sistem ARSO, ki bo podpiral procese državnih in obratovalnih monitoringov |
| paket parametrov | Skupina snovi, fizikalnih veličin, ki so zaradi različnih vzrokov (cena, izvajalec analiz, …), skupaj dodeljene v obravnavo |
| elektronska laboratorijska knjiga | Modul, ki omogoča avtomatsko določanje laboratorijskih številk in vodi informacije o vzorcih |

Uvod

Agencija RS za okolje (ARSO) izvaja različne državne in mednarodne monitoringe na področju kakovosti zunanjega zraka ter kakovosti površinskih in podzemnih voda. Podlaga za izvedbo monitoringov je:

- Zakon o varstvu okolja - 146. člen (Uradni list RS, št. 44/22 ),

- Zakon o vodah – 62. člen (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZzdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20 ) Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda – (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11, 73/16 in 44/22 – ZVO-2 ), Uredba o stanju površinskih voda in njene dopolnitve -  (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2 ),

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2 )

- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 56/06 in 44/22 – ZVO-2 ),

- Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07 in 44/22 – ZVO-2),

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2 ),

- Program za ocenjevanja kakovosti zraka za obdobje 2022-2024,

- Program hidrološkega monitoringa,

- Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP, Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution), protokol EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), UN 1979.

Popis stanja

Kemijsko analitski laboratorij (KAL) je preskuševalni laboratorij in deluje v okviru Urada za stanje okolja na Agenciji RS za okolje. Poglavitna dejavnost KAL je izvajanje kemijskih preskusov za državni monitoring kakovosti zraka, državni monitoring kakovosti površinskih voda, morja. KAL je akreditiran pri Slovenski Akreditaciji s številko akreditacije LP-030 na področju preskušanja v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Laboratorijski Informacijski sistem obsega:

- krovno aplikativno podporo (administratorski),

- generični podatkovni model,

- skupne šifrante,

- modul za podpisovanje poročil,

- povezavo z obstoječimi informacijski sistemi Urada za stanje okolja,

- varnostna shema (določanje pravic uporabnikom),

- posredovanje podatkov o izvedenih analizah.

Informacijski sistem Kemijsko analitskega laboratorija - LISA

V Kemijsko analitskem laboratoriju (KAL) se vsi podatki, ki se nanašajo na sprejeti vzorec zbirajo v laboratorijskem informacijskem sistemu – LISA. Podatki se shranjujejo v bazi ORACLE. V LISI zbrani podatki omogočajo brezpapirno vodenje laboratorija. Ob sprejemu je vzorcu dodeljena laboratorijska številka, ki je evidenčno vodena v laboratorijski knjigi. Z laboratorijsko številko je zagotovljena sledljivost vzorca. Laboratorijska številka vsebuje vse potrebne informacije, ki se nanašajo na posamezni vzorec. To so podatki o datumu zajema vzorca, datum sprejema vzorca v laboratorij, vrsti vzorca, uporabljeni analitski metodi, naročniku analize, paketu preiskav. V LISI so zbrani in ustrezno arhivirani rezultati posameznih meritev, podatki o metodi, odgovornosti za posamezno metodo, podatki o validaciji metod in merilni negotovosti rezultata. Dostop v LISO je zaščiten in dovoljuje uporabo izbranemu osebju ARSO.

Aplikacija zajema podatke iz baze ORACLE, razvita pa je na spletnem strežniku Apache s tehnologijo php, v operacijskem sistemu Linux. Baza podatkov vsebuje podatke od leta 1998.

Laboratorijski informacijski sistem LISA vsebuje:

- Aplikacijo za sprejem vzorcev in dodelitev laboratorijske številke.

- Aplikacijo za tehtanje in določitev koncentracije delcev PM.

- Aplikacijo za spremljanje pogojev v tehtalnici.

- Aplikacijo za povezavo koncentracije delcev s kemijsko analizo delcev PM.

- Aplikacijo za avtomatski prenos rezultatov meritev od inštrumenta v LISO.

- Aplikacijo za pripravo letnih poročil o opravljenih meritvah.

- Baza KAL (rezultati meritev opravljenih v KAL).

- Šifrante parametrov, skupin parametrov, enot, matriksov, merilnih mest, merilnih principov, metod, analitikov/delavcev.

Zbirka podatkov LISA vsebuje:

- elektronsko laboratorijsko knjigo,

- seznam vzorcev,

- seznam merilnih mest,

- seznam nalog,

- seznam metod,

- seznam paketov,

- seznam načina odvzema,

- seznam metod in parametrov.

Popis procesov

Vnos in označevanje vzorca

Ob vnosu v informacijski sistem se vsakemu vzorcu pripišejo:

- enoznačna oznaka (v obliki [letnica]/[zaporedna številka vzorca]),

- naloga,

- naročnik,

- merilno mesto,

- datum in ura odvzema,

- datum in ura sprejema,

- vzorčevalec,

- oseba, ki je vzorec sprejela,

- tip preskušanca (vzorec, slepa, standard).

Enoznačna oznaka vzorca se vodi v elektronski laboratorijski knjigi.

Letno število vzorcev je približno 13.000. Število analiziranih parametrov na vzorec znaša med 1 in 40. Na letnem nivoju to pomeni približno 150.000 parametrov.

Struktura podatkov za merilno metodo

Vzorcu se dodeli en ali več preskusov. Preskus (parameter) je povezan z nalogo in ustreznim paketom parametrov.  Struktura podatkov, ki se nanaša na vzorec:

- parameter,

- enota,

- matriks,

- standard,

- merilna negotovost – območje LOQ,

- merilna negotovost – skupna,

- LOD – meja zaznavanja,

- LOQ – meja določanja,

- Skrbnik metode / nadomestni skrbnik,

- status akreditacije parametra (da/ne),

- merilno območje akreditacije,

- validacija,

- datum zadnje validacije,

- merilni princip,

- signifikantna mesta rezultata.

Struktura podatkov za vodenje merilne opreme

Analizna metoda je vezana na določeno merilno opremo. O uporabljeni opremi se v različnih obrazcih vodijo naslednji podatki:

- naziv opreme,

- tip opreme (merilna oprema, pomožna oprema),

- inventarna števila,

- oznaka opreme,

- datum nabave, datum pričetka uporabe,

- stanje (v uporabi, v okvari, odpisana, rezerva),

- dnevnik okvar, servisov, vodenje evidenc posegov v instrument,

- merila sprejemljivosti,

- datum preverjanja (kalibracije), veljavnost kalibracije,  opozarjanje na potek,

- plan naslednje kalibracije (frekvenca),

- skrbnik, uporabniki,

- lokacija opreme.

Merilna oprema je povezana z analitsko metodo, ta pa z rezultatom preskušanj. Vnos rezultata, ki je bil izveden z neustrezno opremo (kalibracija ni veljavna, oprema v okvari), ni dopustno, oziroma se lahko izjemoma vpiše brez oznake SA (neakreditiran rezultat).

Vnos rezultatov

Omogočen je ročni vnos rezultatov oziroma avtomatski prenos iz instrumenta. Pri vnosu rezultatov se upoštevajo merila, ki so določena v analitski metodi; izpis na določeno število signifikantnih mest, pravilno zaokroževanje rezultata in število decimalnih mest.

Poročila in izpisi

Po potrditvi in verifikaciji vseh opravljenih preskusov se vzorec postavi v stanje »zaključen«. Kreira se poročilo, ki se elektronsko podpiše. Za pripravo letnih in mesečnih poročil lahko z uporabo različnih filtrov zberemo rezultate posameznih meritev in jih v predpisanem formatu v Excelovih datotekah posredujemo naročniku. V primeru zunanjih naročnikov je možno izdati Poročilo o preskusu, v skladu z zahtevami SIST/EN ISO 17025 in zahtevami Slovenske akreditacije (SA).

LIMS omogoča enostavno generiranje poročil o preizkusu. Poročila vsebujejo naslednje podatke:

- Splošni podatki:

- ime laboratorija,

- logotip SA, če je vsaj en parameter na poročilu akreditiran,

- številka poročila,

- laboratorijska številka,

- datum izdaje poročila,

- naloga,

- merilno mesto,

- naročnik,

- oznaka naročnika,

- podatki o vzorčevalcu,

- datum vzorčenja,

- datum sprejema,

- preiskan do.

- Rezultati preskušanja:

- parameter,

- enota podajanja,

- rezultat z enoto (# oznaka za neakreditirano dejavnost),

- merilna negotovost,

- identifikacija metode,

- začetek / konec analize,

- odstopanja, dodatni podatki in/ali podatki o posebnih pogojih preskusa, ki jih lahko zahtevajo posamezne metode.

Poročila posredovana notranjim naročnikom, se obvladujejo v skladu z določili Poslovnika kakovosti KAL in so poimenovana glede na projektno nalogo. Sestavni del imena sta tudi leto, za katero so oddana in datum oddaje - YY_NALOGA_ddmmyyyy (npr. 07_Ribe_03082007). Poročilo je sestavljeno iz štirih enot, ki so lahko podane vsaka na svoji strani:

- rezultati preskusov,

- podatki o validaciji in oceni merilne negotovosti,

- podatki o metodah,

- komentarji.

Vsaka enota poročila se nahaja na svoji strani Excelove tabele.

Opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila so:

- izgradnja in namestitev osnovnega laboratorijskega informacijskega sistema.

Osnovna namestitev novega informacijskega sistema mora vsebovati najmanj funkcionalnosti, ki jih obstoječi informacijski sistem že ima.

Pogodba se sklepa za obdobje od sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma do porabe vseh sredstev na pogodbi, vendar največ za obdobje do 30.6.2026.

Osnovne zahteve

Informacijski sistem mora biti zanesljiv, fleksibilen, funkcionalen, kakovosten, učinkovit, ves čas dostopen za uporabo in varen. Zgrajen mora biti v obliki več nivojskih spletnih arhitektur, bodoči IS mora biti zgrajen modularno (pomeni po uporabniških modulih za posamezne funkcije), pri čemer je pomembno z uporabniškimi pravicami zagotoviti omejitev uporabe funkcionalnosti posameznih modulov (npr. dostopi do uporabniških modulov, vpogledi v podatke posameznih področij, upravljanje s funkcionalnostmi posameznih področij ipd.). Enoten sistem prijave mora uporabniku dovoliti oziroma omejiti funkcionalnosti glede na vlogo, ki mu je bila dodeljena.

Temelj vseh uporabniških modulov so ustrezni šifranti. Vsak uporabniški modul ima svoj šifrant in v novem informacijskem sistemu mora biti zagotovljeno, da je vsebina šifrantov vzpostavljena najmanj enako kot v obstoječem informacijskem sistemu, pri tem pa dopuščati možnost razširitve obstoječih šifrantov. Enako velja tudi za ustrezno preračunavanje podatkov, ki se pobirajo za posamezne odločbe iz prednastavljenih šifrantov.

Izgradnja in namestitev osnovnega laboratorijskega informacijskega sistema

Osnovni informacijski sistem mora zadostiti najmanj tem zahtevam:

Uporaba skupnih elementov z informacijskim sistemom IS Monitoring:

  - prijava in identifikacija uporabnika preko SI-PASS,

  - varnostna shema (določanje pravic uporabnikom), ki vsebuje več nivojev pravic (pregled, analiza, potrjevanje, podpisovanje),

  - elektronsko podpisovanje poročil z uporabo gradnika Si-CES,

  - integracija s prostorskimi podatki.

Povezavo z informacijskim sistemom IS Monitoring:

  - uvoz planov vzorčenja (v IS Monitoring imenovano projektna naloga),

  - obveščanje naročnika o preseženih rezultatih po e-pošti,

  - omogočanje dostopa do informacij vzorčenja,

  - dostop do, v bazi shranjenih, pdf poročil o preskusu.

Povezavo z informacijskim sistemom IS Sektorja za kakovost zraka in Sektorja za hidrološke analize in modeliranje

  - uvoz planov vzorčenja iz IS  sektorja za kakovost zraka,

  - izvoz rezultatov v IS sektorja za hidrološke  analize in modeliranje,

  - dostop do, v bazi shranjenih, pdf poročil o preskusu.

Elektronska laboratorijska knjiga

- vnos vzorca, podatkov o vzorcu,

- podvajanje podatkov vzorca in nato dodelitev nove ID številke,

- vnos za skupino vzorcev, npr skupino filtrov z zaporednimi datumi vzorčenja, možnost dodeljevanja laboratorijskih številk pred vzorčenjem,

- možnost kreiranja črtnih kod za vzorce in predlog za nakup kompatibilne strojne opreme za ta namen,

- možnost tiskanja nalepk z laboratorijskimi številkami in/ali nalepk z laboratorijsko številko in dodatnimi podatki o vzorcu vključno s črtno kodo ter predlog za nakup strojne opreme,

- seznami vzorcev, merilnih mest, nalog, metode, načina odvzema, parametrov, analitikov,

- samostojno dodajanje novih metod, kosov opreme, standardov, vzorčevalcev….

Baza podatkov

- sprotno spremljanje statusa vzorca,

- možnost označevanja vzorcev in/ali parametrov kot neveljavnih / veljavnih / se merijo / se ne merijo,

- možnost označevanja podatkov, ki se ne izpišejo na poročilu,

- vnos rezultatov po metodah ali po vzorcih,

- možnost samostojnega oblikovanja metod, ki vsebujejo različne parametre, z možnostjo dodajanja računskih in besedilnih parametrov,

- vodenje kontrolnih kart in enostavna povezava za vnos v  kontrolne karte iz izhodnih datotek iz inštrumentov, za posamezno metodo med 1 in 30 kontrolnih kart (hkratne meritve od 1 do 30 parametrov na enem inštrumentu),

- izvajanje zahtevnih računskih operacij nad rezultati, kreiranje novih izračunanih parametrov iz vnesenih podatkov,

- izvajanje zahtevnih računskih operacij nad rezultati za namen preverjanja ustreznosti rezultatov, prikaz  o neujemanju rezultatov z izračuni (ionska bilanca, vsota dušikov, razmerje fosforja, razmerje ogljika, razmerje PM10/PM2,5), prikaz vseh spornih vzorcev v tabeli,

- popolna sledljivost nad rezultati,

- beleženje zgodovine vnosov z datumom in uporabnikom,

- primerjava s preteklimi rezultati na istem odvzemnem mestu, primerjava z referenčno vrednostjo na istem odvzemnem mestu in opozorilo ob preseganju referenčne vrednosti,

- vnos opomb k rezultatu,

- vodenje verzij metod, zgodovine,

- kopiranje prejšnje verzije metode v novo verzijo in nato popravek nove verzije,

- statistika vzorcev (število vzorcev po parametrih, skupinah matriksov, programih, itd.),

- možnost vrtanja po podatkih (podatkovno rudarjenje), različni pregledi,  prikaz v grafih,

- podatkovno skladišče podatkov in elektronsko podpisanih poročil,

- drevesna struktura podatkov.

Povezave z inštrumenti

- priprava delovnega lista z izvozom podatkov o vzorcih (lab. št.) iz LIMS-a in uvozom v programsko opremo inštrumenta v obliki datotek tipa .txt, .csv , ascii,… prilagojeno za 12 različnih inštrumentov,

- avtomatiziran vnos rezultatov iz 12 ločenih inštrumentov, s pripadajočo programsko opremo (Mass hunter, Chromeleon,…),  iz datotek tipa .txt, .csv , ascii … skupaj s prilagojenim izpisom za obdelavo podatkov,

- namenski modul za beleženje odčitkov mas v tehtalnici po vnaprej določenem planu, večkratno tehtanje filtrov pred vzorčenjem, po vzorčenju, skupaj vsaj 4  odčitke mase na posamezen filter, meritve v različnih dnevih,

- modul za beleženje temperatur v hladilnikih s frekvenco shranjevanja vsaj 1 zapis na uro, povezava z obstoječo strojno opremo za 30 sond, obveščanje po e-pošti o preseganjih,

- modul za spremljanje pogojev okolja v tehtalnici s frekvenco shranjevanja vsaj 1 zapis na 30 minut, za temperaturo in vlago, obveščanje po e-pošti o preseganjih.

Poročanje o preskusih

- večstopenjsko potrjevanje rezultatov in vzorcev, možnost množičnega potrjevanja,

- možnost kreiranja  skupnega poročila, ki bo vsebovalo rezultate za več vzorcev,

- verzioniranje, z datumom veljavnosti, predlog poročil (spremembe oblike obrazca),

- možnost izvoza rezultatov v xlsx, csv  z možnostjo konfiguriranja prilagojenega izpisa po potrebi,

- izpis poročil v skladu z zahtevami ISO/IEC 17025 in zahtevami Slovenske akreditacije, poročilo z oznako SA, če je vsaj 1 rezultat akreditiran, možnost oznake # poleg neakreditiranih rezultatov v poročilu z oznako SA, možnost izpisa poročila brez oznake SA , če ni nobenega akreditiranega rezultata  možnost predpripravljenih besedil (šifrant besedil) za poročilo o preskusu, ki se predvidijo znotraj metode ter pripišejo vzorcu ob vnosu v laboratorijsko knjigo,

- možnost ročnega popravljanja / dodajanja/ odvzemanja besedil posameznemu vzorcu, beleženje obstoječih besedil v šifrantu,

- izračun merilne negotovosti s konceptom zaokroževanja navzgor, določanja decimalnih in signifikantnih mest v odvisnosti od rezultata,

- verzioniranje poročil o preskusih z obveznimi opombami o vzroku za novo verzijo.

Vodenje evidenc

- vodenje seznama opreme s podatki o opremi, vodenje seznama kalibracij in vzdrževanj opreme, obveščanje o rokih po e-pošti,

- seznam certificiranega referenčnega materiala (kemikalija) z roki uporabe in alarmi pred potekom po e-pošti,

- seznam standardov SIST / EN / ISO  (papir), z datumi uporabe, odgovornimi osebami, možnostjo vnosa v metodo z izbiranjem iz seznama, delitev na vsaj dve kategoriji, pregled nad neveljavnimi standardi, enostavno beleženje rednega pregledovanja veljavnosti standardov,

- vodenje evidence filtrov (sprejem in kontrola kvalitete).

V okviru izgradnje in namestitve osnovnega informacijskega sistema je izvajalec dolžan:

- sodelovati pri analizi procesov na stran naročnika in pripravi ustreznih funkcionalnih specifikacij uporabniških zahtev,

- vzpostaviti in vzdrževati razvojno okolje ter pripraviti pakete za namestitev nove verzije programske opreme v testno in operativno okolje,

- validirati funkcionalnost informacijskega sistema, vključno s pravilnim delovanjem vmesnikov znotraj laboratorijskega informacijskega sistema,

- migrirati šifrante iz obstoječega laboratorijskega informacijskega sistema,

- izvesti usposabljanje uporabnikov za delo ter nuditi pomoč in svetovanje ključnim uporabnikom,

- uskladiti šifrant parametrov z IS Monitoring,

- sodelovati pri komunikaciji naročnika z izvajalci izgradnje in vzdrževanja povezanih informacijskih sistemov.

Prilagoditve informacijskega sistema

V času trajanja pogodbe se v okviru prilagoditve informacijskega sistema izvajajo naslednje storitve:

- implementacija s strani naročnika potrjenih funkcionalnih specifikacij,

- prilagajanje informacijskega sistema zaradi sprememb sistemskega okolja ali operacijskega sistema,

- prilaganja informacijskega sistema spremembam v povezanih informacijskih sistemih,

- prilagajanje informacijskega sistema zaradi novih vsebinskih zahtev in sprememb v zakonodaji ali drugih predpisih,

- posodobitev uporabniške in tehnične dokumentacije z opisom novih funkcionalnosti,

- izobraževanje uporabnikov ob uvedbi novih funkcionalnosti sistema,

- periodične predloge nadgradenj, dopolnitev in potencialnih izboljšav informacijskega sistema, ki jih bo naročnik preučil in njihovo izvedbo potrdil,

- varnostne prilagoditve programske opreme,

- odpravo in diagnostiko napak.

V primeru, da je predana višja verzija programske opreme, to naročnik po navodilih izvajalca namesti na svoje testno okolje in izvede testiranje. Po potrditvi ustreznosti jo naročnik namesti na operativno okolje. O tem sestavita naročnik in izvajalec zapisnik, ki je osnova za izstavitev računa.

V primeru, da je za implementacijo nadgradnje potrebna uporaba dodatne licenčne programske opreme, mora to izvajalec v svoji ponudbi natančno specificirati. Po potrditvi s strani naročnika mora to opremo dobaviti na svoj račun in ime naročnika.

Migracija

Iz obstoječega Laboratorijskega informacijskega sistema LISA je v KALIS predvidena migracija:

- merilnih mest,

- seznam inštrumentov s podatki o proizvajalcu, datumom nakupa, periodo kalibracije, statusom uporabe, odgovornost za opremo,

- v primeru vzpostavitve in začetka uporabe KALIS med tekočim letom, bo potrebna migracija podatkov pridobljenih do takrat.

V to poglavje vpišemo kaj želimo migrirati v nov sistem. Verjetno se bodo migrirale določene evidence,… in podatki iz sistema LISA če ne bomo začeli z 1.1.

Testiranje

Namen izvedbe testiranj KALIS je sprotno in pravočasno evidentiranje in odpravljanje napak, ki se lahko pokažejo tekom razvoja in tekom nadgradenj in sprememb informacijskega sistema kemijsko analitskega laboratorija (v nadaljevanju: KALIS). Primarni cilj testiranja je preveriti in zagotoviti ustrezno delovanje glede na potrjene podrobne specifikacije zahtev.

Skladno s tem so v tem dokumentu določene in opisane vse relevantne informacije, aktivnosti in postopki, ki so potrebne za izvajanje postopkov testiranja in s tem za doseganje namena in ciljev testiranja.

Testiranje nove programske opreme ali sprememb obstoječe programske opreme je običajen in nujen del vsakega razvojnega cikla. Obstaja več različnih metodologij in procesov razvoja programske opreme, ki se med seboj razlikujejo tudi glede na umeščanje in potek faze testiranja. Od klasične slapovne metodologije razvoja (ang. »Waterfall«), kjer se aktivnosti testiranja v glavnini izvedejo proti koncu razvojnega cikla, do najnovejših agilnih in »lean« metodologij, ki predlagajo izvajanje testiranja v vsakem ciklu oz. iteraciji in tesno ter stalno sodelovanje s ključnimi uporabniki.

Za KALIS predlagamo prilagojen iterativno – inkrementalni razvojni model. Po začetnem planiranju projekta se izvede celovita poslovna analiza, ki jo naročnik potrdi. Nato sledijo iteracije podrobnega načrtovanja, razvoja in testiranja ter posledično dostave IS v inkrementih od prvega inkrementa z omejeno funkcionalnostjo do polno funkcionalne delujoče rešitve skladne z zahtevami naročnika. Ob ustrezni zrelosti inkrementa in uspešnem testiranju je omogočeno postopno nameščanje IS na produkcijo.

Slika 1: Iterativno – inkrementalni razvojni model

Prednost predlaganega pristopa je predvsem v hitri dostavi bistvenih zmogljivosti rešitve na produkcijsko okolje, zgodnje preverjanje skladnosti rešitev z naročnikovimi zahtevami oz. pričakovanji, ter stalno sodelovanje naročnika pri vsaki iteraciji oz. inkrementu. V povezavi s predlaganim razvojnim ciklom velja omeniti tudi vzporedno upoštevanje standarda ISO/IEC 12207, ki podrobneje opredeljuje procese za obvladovanje programske opreme.

Sodelujoči in naloge

Naročnik in izvajalec za namene testiranja imenujeta osebe odgovorne za izvajanje posameznih testov. To vključuje pripravo in preizkušanje testnih scenarijev, natančno evidentiranje napak, pripravo poročil ter oceno izvedbe testiranja. Predloga je predstavljena v spodnji tabeli.

| Vloga | Sodelujoči | Odgovornosti |
| --- | --- | --- |
| Koordinator testiranja na strani izvajalca |  | - Priprava načrta testiranja in terminski plan testiranja; - Koordinacija izvedbe testiranja; - Nadzor izvajanja testov; - Izvedba testiranj; - Beleženje rezultatov; - Priprava korektivnih ukrepov – koordinacija nalog; - Priprava navodil za nameščanje verzij; - Poročanje koordinatorju testiranja na strani naročnika. |
| Testerji izvajalca |  | - Priprava in osvežitev testnih scenarijev in testnih primerov; - Izvedba testiranj; - Dokumentiranje rezultatov testiranja; - Vnos napak v sistem za obvladovanje napak; - Poročanje koordinatorju testiranja na strani izvajalca. |
| Koordinator testiranja na strani naročnika |  | - Potrditev načrta testiranja, terminskega plana testiranja ter testnih scenarijev in testnih primerov; - Koordinacija izvedb testiranja; - Nadzor izvajanja testov; - Beleženje rezultatov. |
| Testerji naročnika |  | - Priprava in osvežitev testnih scenarijev; - Izvedba testiranj; - Dokumentiranje rezultatov testiranja; - Vnos napak v sistem za obvladovanje napak; - Poročanje koordinatorju testiranja na strani naročnika. |

Tabela 1: Vloge testiranja

Komunikacija

Z namenom spremljanja napredka in pravočasnega obveščanja o morebitnih spremembah načrtov se na projektu enkrat tedensko ali po potrebi izvaja sestanek koordinatorjev izvajalca in naročnika, na katerem se poroča o statusu vseh testnih aktivnosti ter o tekoči problematiki izvajanja aktivnosti testiranja:

- Statusi posameznih testnih aktivnosti;

- Status testiranja;

- Doseganje zastavljenih ciljev.

Rezultat koordinacijskih sestankov testiranja je zapisnik sestanka.

Izvajalec bo poleg tega, naročniku in predstavnikom naročnika, ki bodo izvajali testiranje in potrdili vmesni (delni) prevzem za zaključene funkcionalnosti, med testiranjem nudil vmesno usposabljanje in telefonsko pomoč, prav tako bo v času razvoja nudil projektni skupini naročnika testno okolje v svojem okolju za izvedbo vmesnih uporabniških testiranj, ter sodeloval pri skupni izvedbi prevzemnega testiranja.

Glavni mejniki testiranja

Glavne mejnike projekta v povezavi z izvedbo testiranj prikazuje spodnja tabela – predloga.

| AKTIVNOST | PREDVIDEN DATUM ZAČETKA | PREDVIDEN DATUM ZAKLJUČKA |
| --- | --- | --- |
| Razvoj KALIS |  |  |
| Vzpostavitev infrastrukture za testno okolje |  |  |
| Vzpostavitev KALIS na testnem okolju po inkrementih |  |  |
| Vzpostavitev infrastrukture za produkcijsko okolje |  |  |
| Vzpostavitev KALIS na produkcijskem okolju po inkrementih |  |  |
| Polnjenje podatkov in potrditveno testiranje vsebine v produkcijskem okolju ter izvedba po produkcijskega testiranja uporabe sistema v praksi in za potrebe naročnika, odprava morebitnih nepravilnosti ter obremenitveni test |  |  |

Tabela 2: Glavni mejniki testiranja

Pogoji za testiranje

Pred začetkom izvedbe testiranja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Potrjena specifikacija zahtev za KALIS (PZI).

- Potrjen načrt in terminski plan testiranja.

- Potrjeni testni scenariji in testni primeri.

- Pripravljena okolja za testiranja vključno s testnimi okolji IS, s katerimi se KALIS integrira.

- Pripravljeni podatki za testiranje.

- Določena in usposobljena ekipa za izvedbo testiranja z jasno določenimi vlogami in nalogami pri testiranju.

Vrste in obseg testiranja

Testiranja izvajalca

Izvajalec mora med razvojem in pred izdajo verzij v razvojnem okolju izvesti osnovne teste  (tj. Unit Testing), UI testiranje, funkcionalne teste, testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi in regresijske teste. Poleg testiranja novih/spremenjenih funkcionalnosti je v vsakokratno testiranje vključeno tudi testiranje že obstoječih osnovnih funkcionalnosti, testiranje povezav z zunanjimi integracijskimi sistemi ter ostalih funkcionalnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z novo/spremenjeno funkcionalnostjo. Pri testiranju bodo preskušeni vsi primeri uporabe posameznih funkcionalnosti po vnaprej dogovorjenih in usklajenih pozitivnih in negativnih testnih scenarijih in testnih primerih. Izvajalec mora ob končnem testiranju posameznih testov pripraviti poročilo o testiranju in ga posredovati v pregled koordinatorju testiranja na strani naročnika KALIS.

Za pripravo testnih scenarijev in testnih primerov za avtomatizirano funkcionalno testiranje, za testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi ter testnih scenarijev za regresijsko testiranje, je odgovoren izvajalec. Prav tako je izvajalec odgovoren za pripravo scenarijev za obremenitveno testiranje, ki se bo skupaj z naročnikovo sistemsko ekipo izvedlo na testnem in produkcijskem okolju naročnika.

Testiranje naročnika

Testiranje na strani naročnika se izvaja po vnaprej pripravljenih testnih podatkih, testnih scenarijih in testnih primerih. Vse ugotovljene pomanjkljivosti bodo sodelujoči pri testiranju na strani naročnika prijavili v skladu z določili v tabeli, ki se nahaja v poglavju 6.7.1 Klasifikacija odstopanj.

Prijava odstopanj

Funkcionalna testiranja na strani naročnika se bodo začela izvajati, ko bo koordinator testiranja na strani izvajalca potrdil pripravljenost za testiranje novega inkrementa. V obvestilu koordinatorja testiranja na strani izvajalca morajo biti  navedene tudi odpravljene napake iz prejšnjih verzij.

Naročnik bo v svojem okolju, poleg funkcionalnega testiranja, izvajal tudi varnostna, obremenitvena, regresijska testiranja, ter testiranja funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi.

Prevzem se bo izvedel na podlagi prevzemne liste in kriterijev opredeljenih v projektnih zahtevah, ki jih bosta naročnik in izvajalec predhodno pripravila in uskladila.  Projektna skupina naročnika bo prevzemno testiranje funkcionalnosti pričela s preučitvijo dokumentacije in podrobno predstavitvijo delovanja sistema s strani izvajalca.

Namen prevzemnega testiranja je določitev primernosti funkcionalnosti za prevzem in prenos v produkcijsko uporabo. Med prevzemnim testiranjem se bo izvajala stalna koordinacija glede ugotovljenih pomanjkljivosti med vodjo projektne skupine naročnika ter vodjo projekta na strani izvajalca. Koordinacija bo namenjena predvsem določanju, ali so posamezne ugotovljene pomanjkljivosti dejanska odstopanja od specifikacije zahtev ali gre za nove zahteve.

Vsi izvedeni testi morajo biti uspešni, kar pomeni, da pri rezultatih testiranja ne sme prihajati do odstopanj od zastavljenih zahtev glede delovanja sistema.

Testiranja bodo potekala v različnih okoljih, ki bodo locirana na strani izvajalca in na strani naročnika. Izvajalec bo testiranja opravljal v svojem razvojnem okolju, v domeni naročnika pa je izvedba testiranj v testnem ter v produkcijskem okolju.

Pred izvedbo testiranja morata naročnik in izvajalec poskrbeti za vzpostavitev infrastrukture okolij v katerih se bodo izvajala testiranja, kar vključuje pripravo strežnikov in odjemalcev, pripravo testne podatkovne zbirke ter prevedbo podatkov in uskladitev s testnimi okolji v drugih organizacijskih sistemih, s katerimi se bo KALIS povezoval.

Testiranje KALIS bo z namenom celovitega preverjanja delovanja sistema izvedeno z različnimi vrstami testov, katerih podrobnosti prikazuje spodnja tabela.

| OKOLJE TESTIRANJA | VRSTA TESTA | NAMEN TESTIRANJA | POGOJI TESTIRANJA | REZULTAT TESTIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZVOJNO OKOLJE IZVAJALCA | - Unit test | - Preverjanje stopnje pokritosti kode. |  | Poročilo o testiranju. |
|  | - UI testiranje | - Testiranje uporabniškega vmesnika. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Funkcionalno testiranje | - Preverjanje ustreznosti razvitih funkcionalnosti glede na funkcionalne zahteve. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri, seznam delujočih funkcionalnosti. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi oziroma testiranje integracij z drugimi sistemi | - Preverjanje povezav med posameznimi podsistemi oz. povezanimi sistemi in njihovo delovanje kot celota (pravilnost izmenjave podatkov med moduli, preverjanje nekonsistentnosti podatkovnih struktur in datotek). | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Regresijsko testiranje | - Preverjanje, če so predhodne napake odpravljene in odkrivanje morebitnih napak, ki bi se pojavile ob dodajanju oziroma popravkih obstoječe funkcionalnosti verzije programa. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Poročilo o testiranju. |
| TESTNO OKOLJE NAROČNIKA | - Funkcionalno testiranje | - Preverjanje ustreznosti razvitih funkcionalnosti glede na funkcionalne zahteve. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri, seznam delujočih funkcionalnosti (pripravi izvajalec). | Poročilo o testiranju. |
|  | - Testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi oziroma testiranje integracij z drugimi sistemi. | - Preverjanje povezav med posameznimi podsistemi oz. povezanimi sistemi in njihovo delovanje kot celota (pravilnost izmenjave podatkov med moduli, preverjanje nekonsistentnosti podatkovnih struktur in datotek). | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri (pripravi izvajalec). | Poročilo o testiranju. |
|  | - Varnostna testiranja - Varnostno SOC – 1 testiranje; - Varnostno SOC – 2 testiranje - PEN testi - Test zanesljivosti - Varnostno sistemsko testiranje - Stresno testiranje | - Varnostni pregled kode, - Varnostna preverjanja sistema, - Odziv sistema ob ponovnem zagonu, izgubi komunikacijskih linj ipd. | Poročilo o opravljenem funkcionalnem testiranju. Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Obremenitveno testiranje | - Preizkus vedenja sistema v normalnih delovnih obremenitvah. - Zagotavljanje stabilnosti delovanja sistema. | Testni scenariji in testni primeri za obremenitveno testiranje (pripravi izvajalec). | Poročilo o testiranju. |
|  | - Regresijsko testiranje | - Preverjanje, če so predhodne napake odpravljene in odkrivanje morebitnih napak, ki bi se pojavile ob dodajanju oziroma popravkih obstoječe funkcionalnosti verzije programa. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri (pripravi izvajalec). | Poročilo o testiranju. |
|  | - Potrditveni test na testnem okolju | - Potrditev skladnosti z zahtevami glede delovanja sistema, ki je pogoj za prehod v produkcijo. |  | Poročilo o testiranju. |
| PRODUKCIJSKO OKOLJE NAROČNIKA | - Prevzemno testiranje funkcionalnosti | - Preverjanje ustreznosti razvitih funkcionalnosti glede na funkcionalne zahteve. - Primernost funkcionalnosti za prevzem in prenos v produkcijsko uporabo | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. Uporabniška dokumentacija, podrobna predstavitev delovanja rešitve s strani izvajalca, dve iteraciji prevzemnega testiranja. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Prevzemno testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi. | - Preverjanje povezav med posameznimi podsistemi oz. povezanimi sistemi in njihovo delovanje kot celota (pravilnost izmenjave podatkov med moduli, preverjanje nekonsistentnosti podatkovnih struktur in datotek). - Primernost za prevzem in prenos v produkcijsko uporabo. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. Uporabniška dokumentacija, podrobna predstavitev delovanja rešitve s strani izvajalca, dve iteraciji prevzemnega testiranja. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Varnostna testiranja - Varnostno SOC – 1 testiranje; - Varnostno SOC – 2 testiranje - PEN testi - Varnostno sistemsko testiranje | - Varnostni pregled kode, - Varnostna preverjanja sistema, - Odziv sistema ob ponovnem zagonu, izgubi komunikacijskih linij ipd. | Poročilo o opravljenem funkcionalnem testiranju. | Poročilo o testiranju. |
|  | - Obremenitveno testiranje | - Preizkus vedenja sistema v normalnih delovnih obremenitvah. - Zagotavljanje stabilnosti delovanja sistema. | Testni scenariji in testni primeri za obremenitveno testiranje (pripravi izvajalec). | Poročilo o testiranju. |
|  | - Potrditveno testiranje vsebine v produkcijskem okolju | - Potrditev skladnosti z zahtevami glede delovanja sistema. |  | Poročilo o testiranju. |

Tabela 3: Vrste testiranj in okolja

Funkcionalno testiranje s strani naročnika

Planiranje funkcionalnega testiranja naročnika

Koordinator testiranja naročnika je odgovoren za planiranje funkcionalnega testiranja naročnika. V planu funkcionalnega testiranja naročnika je potrebno zajeti naslednje aktivnosti:

- Priprava in potrditev ali pa zgolj seznanitev s testnimi scenariji in primeri,

- Načrt za pripravo testnih podatkov,

- Seznanitev z KALIS,

- Usposabljanje za izvajanje testiranja, način dokumentiranja testiranja, prijave neskladij, naloge testerjev,

- Izvedba testiranja z natančno razdelitvijo po področjih testiranja in seznamih testnih scenarijev.

Koordinator testiranja naročnika je odgovoren za zagotovitev razpoložljive (glede na plan) in usposobljene ekipe testerjev naročnika.

Priprava testnih scenarijev za funkcionalno testiranje naročnika

Vzporedno z podrobnim načrtovanjem in razvojem je potrebno pripravljati testne scenarije in primere za testiranje inkrementa (glej predlagan razvojni cikel v poglavju Uvod).

Testni scenariji in testni primeri morajo biti pripravljeni na način, da omogočajo odkrivanje vseh napak. S tem namenom morajo biti testni scenariji, glede na posamezno vrsto testa, pripravljeni na način, da vključujejo primere za testiranje postopkov, ki se izvajajo na pravilen način ter da vključujejo primere za postopke, ki se bodo tekom testiranja namerno izvajali na napačen način. Testni scenariji morajo prav tako biti pripravljeni na način, da omogočajo ponovljivost testiranja oziroma ponovljivost dobljenih rezultatov testiranja.

Osredotočeni morajo biti predvsem na evidentiranje naslednjih vrst napak:

- KALIS ne izvaja nečesa, kar navajajo specifikacije,

- KALIS izvaja nekaj, kar specifikacije pravijo, da ne bi smel,

- KALIS izvaja nekaj, česar specifikacije ne omenjajo.

Testni scenariji in testni primeri morajo vsebovati naslednje informacije:

- Oznaka testnega scenarija in testnega primera.

- Verzija testirane programske opreme.

- Vrsta izvedenega testa.

- Imenski seznam testerjev.

- Datum in čas testiranja.

- Način izvedbe (avtomatizirano, ročno).

- Vhodni podatki.

- Pričakovani rezultati.

- Dejanski rezultati.

- Kategorizacija napake.

Z namenom zagotavljanja pravilne implementacije in delovanja nadgradenj in sprememb mora izvajalec tudi vsakokrat ustrezno dopolniti oziroma pripraviti nov testni scenarij.

| Testni scenarij: |  |  | Testni primer: |  |  |  |  | ID Zahteve: |  | PZI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv testnega primera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uporabniška vloga: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predpogoji, ki morajo biti upoštevani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Št. | Koraki testiranja | Pričakovani rezultat |  |  |  |  | Ocena (Uspešno/Napaka) |  | Opomba (v primeru ocene "Napaka") |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |  |
| Kriterij sprejemljivosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REZULTAT TESTNEGA SCENARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koraki testiranja: |  |  | Uspešno: | 0 |  | Napaka: | 0 |  | Uspešen test: |  | ☐Da ☐Ne |  |
| Datum in čas testiranja: (DD.MM.LLLL, HH:mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brskalnik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priprava testnih podatkov

Naročnik bo v sodelovanju z izvajalcem in skladno z načrtom testiranja pripravil izvorne testne podatke. Testni podatki naj bodo v testni sistem vneseni pretežno s procedurami in avtomatskimi postopki, ki so ponovljivi ob morebitnih ponovitvah testiranja. Predlaga se uporaba orodij, ki na podlagi pravil pripravijo podatke iz obstoječih virov in jih pretvorijo v obliko, ki je primerna za uvoz v novi (testni) sistem. Uvoz testnih podatkov v novi IS izvede izvajalec, naročnik pa preveri ustreznost uvoza testnih podatkov pred testiranjem. Ročne vnose testnih podatkov izvedeta bodisi naročnik ali izvajalec, skladno z načrtom testiranja.

Izvedba funkcionalnega testiranja

Funkcionalna testiranja na strani naročnika se bodo začela izvajati, ko bo koordinator testiranja na strani izvajalca potrdil pripravljenost za testiranje novega inkrementa. V obvestilu koordinatorja testiranja na strani izvajalca morajo biti  navedene tudi odpravljene napake iz prejšnjih verzij.

Pogoji za začetek funkcionalnega testiranja na strani naročnika so naslednji:

- Pripravljen in usklajen plan funkcionalnega testiranja naročnika za posamezen inkrement, odgovoren koordinator testiranja na strani naročnika.

- Potrjeni testni scenariji in testni primeri za funkcionalno testiranje naročnika.

- Pripravljeno testno okolje z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi za testiranje inkrementa vključno s testnimi okolji IS, s katerimi se KALIS integrira.

- Pripravljeni in vneseni podatki za testiranje.

- Določena in usposobljena ekipa naročnika za izvedbo testiranja z jasno določenimi vlogami in nalogami pri testiranju.

- Vzpostavljena morebitna orodja za samodejno testiranje osnovnih funkcionalnosti.

Koordinator testiranja naročnika obvesti ekipo naročnika o izpolnjenih pogojih za začetek funkcionalnega testiranja inkrementa.

Testerji naročnika izvajajo funkcionalno testiranje v skladu z načrtom funkcionalnega testiranja ter evidentirajo izvedene testne scenarije in testne primere. V primeru napak oziroma odstopanj izvedejo prijavo kot opisano v poglavju Tabela 4: Opisi resnosti napak.

Koordinator testiranja naročnika dnevno spremlja napredek funkcionalnega testiranja ter ugotovljena odstopanja.

V času funkcionalnega testiranja naročnika sta koordinatorja testiranja izvajalca in naročnika in po potrebi razrešujeta naslednje točke:

- problematika, ki onemogoča funkcionalno testiranje, npr. kritične napake,

- neskladja glede tega ali gre za odstopanja ali ne, ki jih ne morejo rešiti testerji naročnika in razvojna ekipa izvajalca,

- spremembe načrtov funkcionalnega testiranja naročnika glede na potek funkcionalnega testiranja (npr. v primeru potrebe po dodajanju novih testnih primerov).

Obravnavanje odstopanj

Klasifikacija odstopanj

Kriterij uspešnosti testa je odvisen od vrste testiranja in testnega primera. Definicija testnega primera mora imeti definiran pričakovan rezultat. Navedeni morajo biti objektivni kriteriji, ki opredelijo uspešnost testa in klasifikacijo napake.

Klasifikacijo morebitno zaznanih napak pri testiranjih prikazuje spodnja tabela:

| Resnost napake | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | Velika oziroma resna napaka, ki ustavi delovanje sistema in izvajanje poslovnega procesa. Obhod (workaround) ni možen. Primeri kritičnih napak: - informacijske rešitve zmrzne ali se ustavi (sesuje), ter vrne obvestilo o kritični napaki; - okvara podatkov; - ni možno izvajanje poslovnega procesa, brez možnosti obhoda; - manjkajoča ključna funkcionalnost. |
| Napaka | Večja ali manjša napaka, ki omeji delovanje funkcionalnosti, vendar ne ustavi delovanja sistema. Uporaba sistema ali funkcionalnosti se lahko nadaljuje, vendar v zmanjšanem obsegu. V večini primerov je možen obhod. Primeri napak: - napačna formula za izračun podatkov, onemogočen vnos, nedelovanje gumbov na bistvenih delih sistema ipd.; - odzivnost strežnika se ob velikem številu uporabnikov močno zmanjša; - napačno delovanje gumba, nedelovanje gumba, napačne formule ipd., ki se pojavljajo na nebistvenih delih sistema; - nepravilen format vnosnega polja, nepravilni ali neustrezni opisi in nazivi. |
| Brez napak | Sistem v celoti ustreza zahtevam in deluje brez ponavljanja napak. |

Tabela 4: Opisi resnosti napak

Prijava odstopanj

Izvajalec testiranja mora ugotovljena odstopanja testnih rezultatov ustrezno dokumentirati in to zabeležiti v sistemu za obvladovanje napak, odstopanj (sistem bo določen v fazi izvedbe, lahko je na strani naročnika ali izvajalca). Opis odstopanja mora zajemati:

- čas testiranja,

- izvajalca testiranja,

- verzijo testirane programske opreme,

- oznako testnega scenarija in testnega primera,

- kratek opis poteka izvedbe testiranja in uporabljenih podatkov (nujno potrebno za ponovitev),

- pričakovan rezultat,

- oceno resnosti.

Naročnik bo ugotovljena odstopanja prijavil preko namenskega sistema.

Izvajalec bo za vsako prispelo obvestilo o odstopanju izvedel naslednje aktivnosti:

- ponovitev odstopanja in ugotavljanje razlogov,

- ovrednotenje resnosti odstopanja,

- določitev prioritete reševanja, ki mora slediti oceni resnosti napake, ki jo prijavi naročnik (torej se najprej obravnava in rešuje ki onemogočajo delovanja ali nadaljnje testiranje sistema),

- priprava odgovora za naročnika

  - odstopanja se vnese v namenski sistem za obvladovanje odstopanj in v odgovoru naročniku posreduje »enotna številka« prijavljene odstopanja.

  - v primeru zavrnitve prijavljenega odstopanja bo naročniku posredovana obrazložitev.

V primeru nestrinjanja naročnika s podano obrazložitvijo se nadaljnje reševanje izvede na sestanku koordinacije testiranja.

Reševanje odstopanj

S prijavo odstopanja v namenski sistem začne razvojna skupina izvajalca z izvedbo ustreznih aktivnosti za odpravo odstopanj. Čas odprave odstopanj je odvisen od resnosti napake. V primeru zaznanih kritičnih napak se mora ustaviti nadaljnje izvajanje testiranja, napake pa se mora rešiti takoj. Manjše, nekritične napake se rešujejo z naslednjimi različicami za testiranje. Prioritetno lestvico reševanja odstopanj prikazuje spodnja tabela.

| Prioriteta ID | Stopnja prioritete | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nujno | Napaka mora biti takoj odpravljena. |
| 2 | Potrebno | Napaka mora biti odpravljena čim prej. |
| 3 | Nizka | Napaka se lahko odpravi tudi kasneje. |

Tabela 5: Prioritete reševanja napak

Dokumentiranje testiranja

Dokumentiranje vsakokratno izvedenega testiranja zajema vodenje poročil o testiranju, vodenje morebitnih prijav in poročil o reševanju odstopanj, prav tako pa se morajo ustrezno dokumentirati  tudi zapisniki izvedenih koordinacijskih sestankov ter končni zapisnik o prevzemu rešitve.

Pri pripravi poročil o testiranju se morajo smiselno upoštevati splošna določila zapisana v poslovniku projekta, kar zadeva vsebine pa mora zajemati naslednje postavke:

- Vrsta izvedenega testa.

- Verzija testirane programske opreme.

- Imenski seznam testerjev.

- Datum in čas izvedenega testiranja.

- Oznaka testnega primera ali scenarija.

- Opis poteka izvedbe testiranja.

- Navedba vseh odkritih odstopanj z opisom in stopnjo resnosti napake.

- Ocena izvedbe postopka testiranja (ali in kako bi se dalo postopek testiranja izboljšati).

- Načrt  odprave napak in naslednjega testiranja.

- Priloženi testni scenariji in testni primeri.

Priporoča se uporaba sistema za obvladovanje testiranje, napak in odstopanj, ki samodejno pripravljajo poročila, dokumente, o testiranju ter transparentno prikazujejo potek in trenuten status testiranja.