Vzdrževanje in razvoj prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj

Projektna naloga, št. 385-1/2022-3 z dne 11.5.2023

KAZALO

1	Izhodišča in namen projekta	3

2	Opis platforme prostorskih podatkov in namenskih rešitev, ki delujejo nad platformo	3

2.1	Integralna platforma prostorskih podatkov	3

2.2	Namenske rešitve, ki delujejo nad integralno platformo prostorskih podatkov	4

3	Predmet projekta	7

3.1	Vzdrževanje in tehnična podpora obstoječih gradnikov	7

3.1.1	Opredelitev vzdrževanih sistemov	7

3.1.2	Dogovorjeni nivo storitve (SLA)	8

3.1.3	Obseg vzdrževanja in tehnične podpore	8

3.2	Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc	9

3.3	Razvoj novih gradnikov	12

3.3.1	Pregledovalnik posnetkov občinskih cest	12

3.3.2	Rešitev za vodenje postopkov s področja odmere komunalnega prispevka	13

3.3.3	Geolociranje zadev iz sistema za elektronsko pisarniško poslovanje	15

3.3.4	Nerazporejene naloge pri razvoju gradnikov sistema	16

4	Terminski načrt	17

Izhodišča in namen projekta

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) je na podlagi skupnih potreb oddelkov mestne uprave ter v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti na lastni strežniški opremi vzpostavila integralno platformo prostorskih podatkov, ki omogoča shranjevanje, upravljanje, predpomnenje in prikazovanje prostorskih podatkov. V virtualiziranem okolju so nameščeni ključni gradniki platforme: enotno podatkovno jedro, ki vključuje interne podatke MOK in podatke zunanjih ponudnikov, namensko rešitev za uvoz podatkov zunanjih ponudnikov  v podatkovno jedro (Replikator) ter storitveni nivo, ki prek OGC spletnih servisov z uporabo varnostnih mehanizmov omogoča serviranje podatkov poljubnim uporabnikom.

Nad podatki in storitvami platforme so bile v preteklih letih razvite namenske informacijske rešitve, za katere enotno velja, da črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za pisarniško poslovanje, sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.).

V letu 2020 je mestni svet MOK sprejel Strategijo digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020–2023 (v nadaljevanju: strategija). Cilj uvedbe strategije digitalnega razvoja pametnega mesta je urejeno informacijsko in komunikacijsko okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter dovolj zmogljivimi komunikacijami. Predhodno opravljena analiza stanja na področju digitalizacije v Mestni občini Kranj je pokazala, da so sicer vse ključne funkcije mestne uprave informacijsko podprte, ampak da so rešitve slabo medsebojno povezane, da so pogosto nameščene in upravljane na popolnoma nepovezanih sistemih ter da se precejšen del podatkov nahaja pri zunanjih izvajalcih na način, da Mestni občini Kranj podatki niso neposredno dostopni. Strategija predvideva, da bo MOK glavni akter upravljanja z informacijskim okoljem za pametno mesto, ki obsega organizacijski in procesni vidik, podatkovno okolje in informacijska infrastruktura.

Kot osnovno lokalno prostorsko podatkovno infrastrukturo za potrebe pametnega mesta bo MOK uporabila za ta namen vzpostavljeno integralno platformo prostorskih podatkov. Informacijske rešitve oziroma sisteme mestne uprave, ki uporabljajo in/ali proizvajajo prostorske podatke, bo MOK vzpostavila na način, da bodo uporabljali servise integralne platforme prostorskih podatkov ter da se bodo podatki, ki v procesih nastajajo, tudi vanjo zapisovali. S tem bo MOK tudi omogočila od aplikacij neodvisno nadaljnjo uporabo podatkov tako v okviru poslovnih procesov mestne uprave kot tudi v okviru informacijskega okolja pametnega mesta.

Namen projekta je zagotoviti vzdrževanje vseh gradnikov integralne platforme prostorskih podatkov ter obstoječih namenskih rešitev, ki so osnovane nad storitvami platforme in obenem razširiti obseg občinskih poslovnih procesov, ki bodo informacijsko podprti z rešitvami, ki so osnovane nad storitvami platforme.

Opis platforme prostorskih podatkov in namenskih rešitev, ki delujejo nad platformo

Integralna platforma prostorskih podatkov

Jedro prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) predstavlja integralna platforma prostorskih podatkov, ki temelji na odprtokodnih rešitvah. Platforma omogoča shranjevanje, upravljanje, prikazovanje in predpomnenje prostorskih podatkov. Sestavljajo jo naslednji gradniki:

- Osnovni operacijski sistem: Oracle Linux

- Podatkovno jedro: enotno podatkovno jedro zagotavlja podatke zunanjih ponudnikov (npr. Geodetske uprave RS, Ministrstva za naravne vrednote in prostor, Ministrstva za kulturo itd.) ter interne podatke MOK in povezanih družb. Podatkovna baza je v odprtokodni rešitvi PostgreSQL z razširitvijo za prostorske podatke PostGIS, ki omogoča učinkovito hranjenje, ažuriranje in uporabo prostorskih podatkov v digitalni obliki.

- Replikator: namenska informacijska rešitev za uvoz podatkov zunanjih ponudnikov (npr. podatki Geodetske uprave RS, podatki Ministrstva za notranje zadeve, podatki Ministrstva za kulturo ipd.) v podatkovno jedro.

- Storitveni nivo: omogoča serviranje podatkov v obliki spletnih servisov v formatih WFS in WMS (odprtokodna aplikacija GeoServer) in GWC (odprtokodna aplikacija GeoWebCache), ki jih definira Open Geospatial Consortium (OGC). Pretežen del spletnih servisov je dostopen javnosti, vsebinsko in podatkovno občutljivi (npr. osebni) podatki so dostopni samo interno, do določenih spletnih storitev se lahko dostopa zgolj z avtentikacijo uporabnika (ki je lahko tudi aplikacija). Storitveni nivo obsega tudi programske vmesnike (REST API storitve), ki omogočajo varno komunikacijo med informacijskimi rešitvami.

Namen platforme je omogočiti vsem oddelkom mestne uprave ter drugim uporabnikom vpogled in uporabo podatkov za izvedbo njihovih nalog. Platforma zagotavlja dostopnost in zanesljivost podatkov, ki so podlaga za delo organov MOK, preprečuje neusklajenost podatkov, ki jih uporablja in izdaja MOK ter preprečuje odvisnost MOK od zunanjih ponudnikov dostopa in uporabe prostorskih podatkov.

Namenske rešitve, ki delujejo nad integralno platformo prostorskih podatkov

Podatki iz platforme so osnova za informacijske rešitve MOK, ki za svoje delovanje potrebujejo prostorske podatke:

- Interni pregledovalnik prostorskih podatkov (IPP) - testna in produkcijska namestitev

  - IPP je rešitev, ki organom MOK omogoča učinkovit vpogled v podatke in uporabo podatkov, ki so vključeni v integralno platformo prostorskih podatkov MOK. Gre za sodoben večnamenski spletni interni pregledovalnik prostorskih podatkov, ki omogoča standardne funkcije klasičnih GIS pregledovalnikov ter tudi naprednejše funkcionalnosti (shranjevanje lastnih pogledov, zaris virtualnega sloja, uvoz prostorskega sloja v pregledovalnik, izvoz podatkov v CSV, XLS ali SHP, tiskanje, pametno iskanje, prikaz kartic nepremičnin, prikaz trenutne lokacije na mobilnih napravah ipd.). Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za avtentikacijo uporabnikov (MS Active Directory).

- Informacijski sistem za vpogled in upravljanje podatkov o nepremičninah MOK (ISNEP)

  - ISNEP je javanska aplikacija, ki služi za vpogled in upravljanje internih podatkov povezanih z nepremičninami na območju Mestne občine Kranj. Rešitev glede na implementiran sistem pravic omogoča pregledovanje atributnih in grafičnih podatkov (integriran prostorski pregledovalnik), urejanje atributnih podatkov, izvoze podatkov, nadzor nad usklajenostjo podatkov o identifikatorjih nepremičnin med internimi in uradnimi nepremičninskimi evidencami, prikaz kartic nepremičnin ipd. Trenutno vsebuje osem evidenc: Evidenca lastništva in upravljavstva, Evidenca kompleksov, Evidenca parcel pod cestami, Evidenca pogodb, Evidenca stanovanj in poslovnih prostorov, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, Register upravnikov in Register osnovnih sredstev. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za pisarniško poslovanje (EPP), sistemom za računovodstvo/knjigovodstvo (Cadis), z digitalnim arhivom MOK ter z rešitvijo Najem.

- Delovodnik prostorskih aktov (DPA)

  - Delovodnik prostorskih aktov je rešitev za vnos, urejanje in vpogled v osnovne podatke o prostorskem aktu, dokumente prostorskega akta in kartografske priloge prostorskega akta. Aplikacija vsebuje tudi grafični pregledovalnik, ki prikazuje kartografske karte prostorskega akta na ortofoto podlagi in ključnih vsebinah (namenska raba prostora, podatki o parcelah in stavbah iz katastra nepremičnin ipd.). Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za pisarniško poslovanje (EPP) in z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov iz evidence DPA.

- Lokacijska informacija (LI)

  - Lokacijska informacija je rešitev, ki podpira postopek prevzema zadeve iz vhodno-izhodne pošte občine, obdelavo vloge, izdelavo prostorskih presekov za predmetne parcele s ključnimi prostorskimi vsebinami in pripravo dokumenta, vključno s kartografskimi prilogami ter vračilo zadeve v vhodno-izhodno pošto občine. Aplikacija vsebinsko pokriva področje izdelave lokacijske informacije.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za pisarniško poslovanje (EPP), dokumentnim sistemom (Office 365) in internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov iz evidence DPA.

- Najem

  - Najem je rešitev, ki informacijsko podpira referente pri odločanju v zadevah povezanih z najemnimi pogodbami za stavbe in zemljišča ter pri izdelavi dokumentov, ki nastajajo v postopku oddaje nepremičnin v najem. Rešitev podpira postopek prevzema zadeve iz sistema za pisarniško poslovanje, obdelavo vloge, pripravo dokumentov (namera, javni razpis, pogodba ipd.) ter pripravo in posredovanje podatkov za vnos v sistem za knjigovodstvo, kjer se centralno zbirajo pogodbe MOK ter vračilo zadeve v vhodno-izhodno pošto občine. Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za pisarniško poslovanje (EPP), sistemom za računovodstvo/knjigovodstvo (Cadis), z dokumentnim sistemom (Office365), rešitvijo ISNEP ter internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov.

- Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

  - NUSZ je rešitev, ki informacijsko podpira referente pri vodenju evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Rešitev omogoča pregledovanje in urejanje atributnih podatkov za odmero, pregled grafičnih podatkov v prostorskem pregledovalniku ter izpis sumarnih poročil. Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za pisarniško poslovanje (EPP) ter z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov iz evidence NUSZ.

- Prostorski portal MOK

  - Javni prostorski portal je centralna vstopna točka za tematske prostorske pregledovalnike, ki javnosti omogočajo vpogled v digitalne karte s prikazom prostorskih podatkov MOK (trenutno je na portalu objavljenih šest pregledovalnikov). Poleg tematskih pregledovalnikov vsebuje tudi povezavo na portal javnih objav občinskih prostorskih aktov.

  - Prostorski portal je izdelan v CMS sistemu Wordpress in je javno dostopen na naslovu https://prostor.kranj.si/.

- Pregledovalniki prostorskih podatkov za javnost

  - Pregledovalniki prostorskih podatkov za javnost, ki jih zagotavlja MOK prek javnega prostorskega portala, so trenutno: 1. Veljavna namenska raba, 2. Javna parkirišča, 3. Cestne zapore (vir podatkov je portal https://ceste.kranj.si/), 4. KRsKOLESOM (vir podatkov je portal https://www.krskolesom.si/), 5. Lastništvo parcel v lasti MO in RS, 6. Prikaz stanja prostora.

  - Pregledovalniki praviloma uporabljajo podatke prostorske podatkovne platforme in koristijo spletne servise MOK (WMS/WFS/GWC).

- Portal javnih objav občinskih prostorskih aktov:

  - Portal javnih objav občinskih prostorskih aktov je spletno mesto namenjeno javnosti, na katerem so objavljeni podatki o veljavnih prostorskih aktih v pristojnosti Mestne občine Kranj. Na portalu so prikazane izbrane vsebine, ki so vodene v DPA, omogočen je vpogled v dokumentacijo prostorskega akta in v grafične vsebine posameznega prostorskega akta (v kombinaciji z drugimi izbranimi prostorskimi vsebinami).

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z rešitvijo DPA ter z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov prostorskega akta.

- Portal poslovnih lokacij MOK

  - Spletni portal je namenjen vpogledu v opisne in grafične podatke o poslovnih lokacijah v Mestni občini Kranj ter vpogledu v objavljene novice, oglase, dogodke in druge vsebine, povezane s poslovnimi lokacijami. Glede na implementiran sistem pravic uporabnikov omogoča vpogled v atributne in grafične podatke o poslovni lokaciji, vpogled v novice in nepremičninske oglase, možnost dodajanja internih sporočil in novic, pregled in dodajanje dokumentov o poslovni lokaciji ipd. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK, pravnim osebam na območju poslovnih lokacij ter zainteresirani javnosti.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov in koristi spletne servise MOK.

  - Portal je izdelan v CMS sistemu Wordpress.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov o poslovnih lokacijah.

Predmet projekta

Predmet projekta je zagotovitev tehnične podpore in vzdrževanja za integralno platformo prostorskih podatkov in rešitve, ki so osnovane nad storitvami platforme ter razvoj novih rešitev osnovanih nad platformo.

Vzdrževanje in tehnična podpora obstoječih gradnikov

Vzdrževanje zajema:

- Zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja funkcionalnosti sestavnih delov prostorske infrastrukture. Vključuje predvsem zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja spletnih servisov za distribucijo, ki temeljijo na prostorskih evidencah IPPP in odpravo napak v delovanju spletnih storitev, ki so posledica prekinitev delovanja ali sprememb v povezanih rešitvah ali v informacijski infrastrukturi MOK.

- Zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja namenskih aplikacij za izvajanje delovnih procesov.

- Zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja javnih spletnih portalov in pregledovalnikov.

- Zagotavljanje tehnološke sodobnosti vzdrževanih sistemov na zadnje stabilne različice se izvede enkrat na leto (OS Oracle Linux, OpenSSL, HAProxy, GeoServer, GeoWebCache, OpenLayers, Java, Apache Tomcat, Apache HTTP Server, PHP, Wordpress)

- Nadgradnje sistemske infrastrukture prostorskih podatkov (skaliranje zmogljivosti strežnikov, namestitve novih sistemskih rešitev, prilagoditve sistemskih rešitev).

Tehnična podpora zajema:

- Obdelava in usklajevanje morebitnih manjših vsebinskih sprememb prostorskih evidenc, ki se replicirajo v IPPP MOK ali pa so del IPPP MOK (spremembe podatkovnih modelov izvirnih evidenc in s tem povezane manjše prilagoditve rešitve Replikator, stilov prikaza spletnih storitev evidenc, novi pogledi in spletne storitve).

- Manjši popravki javnih spletnih portalov in javnih prostorskih pregledovalnikov.

- Manjši popravki internih prostorskih pregledovalnikov in namenskih aplikacij.

- Podpora uporabnikom pri uporabi podatkov iz integralne platforme prostorskih podatkov delu ter pri uporabi namenskih rešitev, ki delujejo nad platformo.

- Povezovanje aplikacij MOK s prostorsko informacijsko infrastrukturo MOK – npr. mestna podatkovna platforma (svetovanje pri integraciji informacijskih rešitev, ki uporabljajo ali ustvarjajo prostorske podatke; priprava potrebnih spletnih storitev na infrastrukturi MOK za souporabo prostorskih podatkov, implementacija spletnih storitev aplikacij, ki ustvarjajo prostorske podatke, ...).

- Svetovalne aktivnosti povezane z administracijo sistema, optimizacijo arhitekture, zagotavljanja varnosti in nemotenega delovanja sistema.

- Vsebinsko, organizacijsko in tehnološko svetovanje naročniku pri zasnovi morebitnih nadgradenj sistema.

Opredelitev vzdrževanih sistemov

Integralna platforma prostorskih podatkov

- Distribucijska podatkovna baza rep_pgp_mok (PostgreSQL + PostGIS).

- Razvojna podatkovna baza gis_mok_interno (PostgreSQL + PostGIS).

- Skupek programskih rešitev za urejanje internih prostorskih podatkov (urejanje v razvojnem okolju, prenos v distribucijsko okolje ter generiranje osnovnih pogledov v distribucijskem okolju).

- Podatkovna baza spletnih portalov (MySQL).

- Namenska aplikacija za replikacijo podatkov zunanjih ponudnikov (Replikator).

- Geoserver s spletnimi servisi WMS in WFS.

- Geowebcache s spletnimi servisi WMTS.

- Programski vmesniki za izmenjavo prostorskih podatkov (REST API storitve)

Spletni portali

- Prostorski portal MOK - https://prostor.kranj.si/

- Portal javnih objav občinskih prostorskih aktov - https://prostor.kranj.si/prostorski-akti/javne-objave/

- Portal poslovnih lokacij - https://poslovne-lokacije.kranj.si/

Javni spletni prostorski pregledovalniki

- Veljavna namenska raba prostora - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/namenska-raba-prostora/

- Javna parkirišča - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/javna-parkirisca

- Cestne zapore - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/cestne-zapore/

- KRsKOLESOM - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/krskolesom/

- Lastništvo parcel v lasti MO in RS - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/lastnistvo-parcel

- Prikaz stanja prostora - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/prikaz-stanja-prostora

Interni spletni prostorski pregledovalniki

- IPP (produkcijska namestitev) - https://prostor.kranj.si/ipp/

- IPP (testna namestitev) - https://prostor.kranj.si/ipp-test/

Namenske rešitve za podporo delovnim procesom, ki uporabljajo ali ustvarjajo prostorske podatke:

- ISNEP - https://prostor.kranj.si/isnep/

- Delovodnik prostorskih aktov (DPA) - https://prostor.kranj.si/obis/dpa/

- Lokacijska informacija (LI) - https://prostor.kranj.si/obis/li/

- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) - https://prostor.kranj.si/obis/nusz/

- Najem - https://prostor.kranj.si/obis/najem/

Dogovorjeni nivo storitve (SLA)

SLA (service level agrement ali dogovorjeni nivo storitve) za vzdrževanje in tehnično podporo:

- kontakt preko elektronske pošte ali telefona,

- odzivni časi glede na klasifikacijo prioritete opravila, ki je podana ob prijavi

  - nujno: odziv v največ 4 urah, best effort pričetek reševanja,

  - normalno: odziv do naslednjega poslovnega dne, pričetek reševanja po dogovoru,

- dostop do vzdrževanih sistemov po obstoječih linijah, kadar je to potrebno pa reševanje na lokaciji MOK.

Obseg vzdrževanja in tehnične podpore

Naročnik bo za vzdrževanje in tehnično podporo zakupil skupaj pavšal 1.860 delovnih ur, od česar se okvirno predvideva porabo tretjine delovnih ur v letu 2024,  tretjino v letu 2025 in tretjino v letu 2026. Sklop Vzdrževanje in tehnična podpora se ne izvaja v letu 2023. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na aktualno stanje sistema in sprotne potrebe uporabnikov.

Izvajalec mesečno poroča naročniku o izvedbi del in urah, ki so bile potrebne za izvedbo del. Poročilo se odda v obliki specifikacije oziroma dnevnika del. Poročilo se pripravi v obliki preglednice na način, da je navedena rešitev, ki je bila predmet vzdrževanja ali tehnične podpore, razlog za izvedbo del ter kratek opis izvedenih del in porabljene ure. Izvajalec mora pred obračunom izvedbe del od naročnika pridobiti potrditev dnevnika del.

Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc

Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc zajema:

- sprotno ažuriranje internih evidenc na podlagi sprememb, ki jih izvajalcu posreduje naročnik (v obliki listin in drugačnih obvestil o spremembah, ki jih dogovorita izvajalec in naročnik),

- sprotno vzdrževanje povezav med identifikatorji nepremičnin (parcele, stavbe in deli stavb) internih evidenc z identifikatorji nepremičnin iz uradnih nepremičninskih evidenc (kataster nepremičnin) na podlagi sprememb v uradnih evidencah,

- posebna posodobitev interne evidence lastništva in upravljavstva zaradi nedavnih sprememb v uradnih evidencah GURS (vzpostavitev katastra nepremičnin),

- druga podpora pri vzdrževanju internih nepremičninskih evidenc na zahtevo naročnika.

Opis internih nepremičninskih evidenc

Evidenca lastništva in upravljavstva Mestne občine Kranj in povezanih oseb

Evidenca temelji na internih podatkih in podatkih uradnih nepremičninskih evidenc in vsebuje nepremičnine, ki so v (potencialni) lasti in/ali v upravljanju MOK in povezanih oseb MOK. Za povezane osebe MOK veljajo pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOK in delujejo na področju lokalne samouprave, športa, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva.

Evidenca predstavlja interpretacijo lastništva in upravljavstva nosilcev evidence na podlagi mnogoterih zunanjih in notranjih virov. Za vsako nepremičnino (parcelo ali del stavbe) so poleg identifikatorjev v evidenci vsebovani izvedeni podatki o  statusu lastništvu in upravljavstva nosilcev evidenc, ki so interpretirani na podlagi kombinacije podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in zemljiške knjige.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o evidenci:

  - nosilec,

  - matična številka,

  - datum evidence,

- podatki o nepremičninah v evidenci:

  - identifikatorji nepremičnin,

  - odnos nosilca,

  - status lastništva,

  - status upravljavstva.

Evidenca kompleksov nepremičnin Mestne občine Kranj

Evidenca kompleksov nepremičnin MOK vsebuje nepremičnine (parcele in dele stavb), ki delno ali v celoti sestavljajo komplekse naslednjih namembnosti: javni parki, javna parkirišča, športni, izobraževalni, zdravstveni, kulturni in poslovni objekti skupaj s funkcionalnimi zemljišči.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o kompleksu:

  - naziv,

  - namembnost,

  - lokacija/naslov,

  - upravljavec;

- podatki o nepremičninah v kompleksu:

  - identifikatorji nepremičnin,

  - obseg nepremičnine.

Evidenca parcel pod občinskimi kategoriziranimi cestami v Mestni občini Kranj

MOK je vzpostavila evidenco o parcelni in lastniški urejenosti parcel pod občinskimi kategoriziranimi cestami z namenom sistematičnega planiranja upravljanja in urejanja katastrskega in lastniškega stanja občinskih javnih cest.  Evidenca je osnovana na odsek ceste natančno in vsebuje podatke iz banke cestnih podatkov, osnovne podatke katastra nepremičnin in izvedene podatke o potrebi po aktivnosti, ki jo  mora občina storiti za ureditev stanja (odkup, parcelacija, ureditev meja).

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o cesti/odseku iz BCP:

  - šifra odseka,

  - opis odseka,

  - kategorija ceste,

  - potek ceste;

- podatki o parcelah, ki ležijo pod odsekom ceste:

  - identifikatorji parcel iz katastra nepremičnin,

  - površina ceste na parceli,

  - potreba po odkupu,

  - potreba po parcelaciji,

  - potreba po ureditvi meja.

Evidenca pogodb povezanih z nepremičninami

Evidenca pogodb vključuje najemne in služnostne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice ter pogodbe o prenosu nepremičnin v upravljanje. Podatki evidence se nanašajo na nepremičnine (parcele in deli stavb) v lasti MOK kot tudi za tuje nepremičnine, na katerih ima MOK eno od navedenih pravic. Ker se podatki o pogodbah vodijo v drugih informacijskih sistemih na MOK, evidenca pogodb vključuje le osnovne podatke o pogodbah in nepremičninah, ki so predmet le-teh.

Informatizirana evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o pogodbi iz informacijskega sistema z pisarniško poslovanje EPP:

  - šifra zadeve,

  - vrsta zadeve,

  - uporabnik;

- podatki o nepremičninah, ki so predmet pogodbe:

  - identifikatorji nepremičnine.

Register upravnikov

V vsaki večstanovanjski stavbi, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. Register upravnikov v skladu s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) stavb praviloma vodi upravna enota, na območju katere je stanovanje oziroma večstanovanjska stavba, razen v primerih, ko se območje upravne enote pokriva z območjem mestne občine, kot je to v primeru Mestne občine Kranj, pa so postopki vpisa in izbrisa v register upravnikov v pristojnosti mestnih občin.

Informatizirana evidenca Register upravnikov vsebuje naslednje podatke:

- podatki o upravniku:

  - matična številka in naziv upravnika,

  - sedež upravnika,

- podatki o stavbah/delih stavb v upravljanju:

  - identifikator dela stavbe/stavbe iz katastra nepremičnin,

  - naslov dela stavbe,

  - datum odločbe,

  - opomba.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnin in nepremičnin). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so urejeni v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Z uveljavitvijo novega zakona in uredbe iz 2018 se je natančneje določila vsebina načrta ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se deli na:

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja,

- načrt razpolaganja (z zemljišči, s stavbami in deli stavb, z zemljišči s stavbo).

Informatizirana evidenca Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOK vsebuje naslednje podatke:

- podatki o načrtu:

  - naziv načrta,

  - št. obrazca,

  - leto veljavnosti,

  - datum uveljavitve,

  - št. odločbe,

  - status;

- podatki o nepremičninah, ki so predmet načrta ravnanja (podatki se razlikujejo glede na vrsto načrta:

  - zaporedna številka,

  - identifikator parcele/dela stavbe/stavbe iz katastra nepremičnin,

  - vrsta nepremičnine,

  - navedba samoupravne lokalne skupnosti,

  - površina nepremičnine za pridobivanje/razpolaganje,

  - ocenjena vrednost nepremičnine,

  - predvidena sredstva.

Register osnovnih sredstev

Naročnik vodi evidenco register osnovnih sredstev (ROS) v informacijskem sistemu za računovodstvo/knjigovodstvo. Del registra osnovnih sredstev, ki se nanaša na nepremično premoženje, je bil v preteklih letih povezan z identifikatorji GURS in kot tak vključen v IPPP – z namenom, da bodo spremembe v podatkih GURS lahko čimprej zaznane in da bo register osnovnih sredstev v največji možni meri ažuren in usklajen z uradnimi podatki GURS.

Informatizirana evidenca Register osnovnih sredstev bazira na izvorni strukturi evidence in vsebuje naslednje podatke:

- podatki o osnovnem sredstvu:

  - šifra osnovnega sredstva,

  - vrsta osnovnega sredstva,

  - ID in naziv pravne osebe,

  - ID in opis enote;

- podatki o nepremičninah, na katere se nanaša osnovno sredstvo:

  - identifikatorji nepremičnine.

Evidenca stanovanj in poslovnih prostorov

V evidenco stanovanj in poslovnih prostorov so zajeta stanovanja in poslovni prostori v lasti naročnika. Evidenca je bila vzpostavljena z digitalizacijo ključnih podatkov iz točkovalnih zapisnikov in drugih virov. Evidenca med drugim napaja informacijsko rešitev Najem.

Informatizirana evidenca stanovanj in poslovnih prostorov vsebuje naslednje podatke:

- podatki o stanovanju/poslovnem prostoru:

  - splošni podatki (vrsta, naslov, površina, lega, leto gradnje, št. točk, korekcijski in lokacijski faktor),

  - podatki o prostorih (naziv prostorov in površin),

  - podatki o opremi (komunalna in druga oprema);

- podatki o stavbah/delih stavb, ki sestavljajo stanovanje/poslovni prostor:

  - identifikatorji nepremičnine.

Obseg vzdrževanja

Naročnik bo za vzdrževanje internih evidenc zakupil skupaj pavšal 1.000 delovnih ur, od česar se okvirno predvideva porabo četrtine delovnih ur v letu 2023,  četrtine v letu 2024, četrtine v letu 2025 in četrtine v letu 2026. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na sprotne potrebe uporabnikov.

Izvajalec mesečno poroča naročniku o izvedbi del in urah, ki so bile potrebne za izvedbo del. Poročilo se odda v obliki specifikacije oziroma dnevnika del, kjer mora biti naveden razlog za izvedbo del ter kratek opis izvedenih del in porabljene ure. Izvajalec mora pred obračunom izvedbe del od naročnika pridobiti potrditev dnevnika del.

Razvoj novih gradnikov

Pregledovalnik posnetkov občinskih cest

Naročnik je v letu 2022 pridobil ažurne posnetke občinskih cest na območju Mestne občine Kranj. Ker je vpogled v posnetke cest potreba večina uslužbencev mestne uprave, se je naročnik odločil, da se jim funkcionalnosti vpogleda v posnetke občinskih cest omogoči v internem prostorskem pregledovalniku (IPP).

Opis vhodnih podatkov:

- 360° fotografije v JPG formatu, povprečna velikost fotografije je približno 5,5 MB.

- pripadajoči točkovni sloj v SHP formatu – točke predstavljajo lokacije zajetih fotografij in metapodatke o izvedbi snemanja (id_fotografije, datum in čas nastanka posnetka, lokacija v obliki x,y,z ter omega, fi, kapa ipd.).

- razdalja med dvema točkama posameznega posnetka je praviloma 5 m;

- snemanje je bilo izvedeno obojesmerno.

Način delovanja vpogleda v posnetke cest v IPP mora omogočati:

- vklop funkcionalnosti z gumbom, ki se ga vključi v obstoječo vrstico z orodji;

- ob vklopu se prikažejo točkovne lokacije posnetkov. S klikom na točko (posnetek) se odpre novo okno, v katerem bodo prikazani posnetki. Okno s posnetki mora vsebovati tudi manjše okno za navigacijo;

- funkcionalnost okna s posnetki, ki vključuje tudi okno za navigacijo:

  - premikanje po posnetkih: omogočena mora biti navigacija po zaporednih posnetkih (stojiščih) – eden naprej in eden nazaj;

  - obračanje smeri gledanja na posameznem posnetku: uporabnik lahko na posameznem posnetka premika smer gledanja v smereh levo-desno in gor-dol;

  - funkcionalnost okna za navigacijo:

    - v oknu je vključena trenutno vključena podlaga iz pregledovalnika ter točkovni sloj lokacij posnetkov;

    - s točko (ali drugim primernim elementom) je prikazano stojišče gledanja, z linijo (ali drugim primernim elementom) pa smer pogleda;

    - klik na točko (stojišče) rezultira v prikazu ustreznega posnetka v oknu s posnetki;

- obe okni (okno s posnetki in okno za navigacijo) sta medsebojno povezana in se dinamično prilagajata eden drugemu v smislu lokacije in smeri gledanja (premik ali obračanje okoli svoje osi v oknu s posnetki rezultira v premiku točke na pregledovalniku in/ali smeri gledanja).

Pred implementacijo vpogleda v posnetke cest mora izvajalec na podlagi pregleda vhodnih podatkov pripraviti podrobne specifikacije oziroma predlog izvedbe vpogleda v posnetke cest skladno z zahtevanim načinom delovanja. Pri tem se mora opredeliti tudi do možnosti optimizacije, tj. zmanjšanja št. posnetkov, ki se jih uporabi za izvedbo funkcionalnosti (morebitno redčenje števila točk in pripadajočih fotografij).

Naloga se izvede, ko naročnik potrdi podrobne specifikacije rešitve, ki jih je pripravil izvajalec.

Rešitev za vodenje postopkov s področja odmere komunalnega prispevka

Na opremi naročnika se implementira informacijsko rešitev Komunalni prispevek – KP, ki bo namenjena informacijski podpori pri vodenju postopkov s področja odmere komunalnega prispevka. Rešitev mora biti integrirana z dokumentnim sistemom MOK. Rešitev mora biti osnovana nad integralno platformo prostorskih podatkov MOK ter mora podatke zapisovati v podatkovno jedro in dokumentni sistem MOK. Rešitev mora biti osnovana v modernih spletnih tehnologijah.

Rešitev mora pokriti postopek obdelave vloge in priprave izhodnih dokumentov (odločbe, potrdila o plačilu komunalnega prispevka) in biti integrirana v cikel ukvarjanja z zadevo s področja odmere komunalnega prispevka, in sicer:

- Prevzem prejete vloge iz sistema za elektronsko pisarniško poslovanje

- Obdelava vloge

- Priprava izhodnega dokumenta (plačilnega naloga za plačilo upravne takse) in pošiljanje izhodnega dokumenta s ključnimi podatki v sistem za elektronsko pisarniško poslovanje

- Priprava izhodnega dokumenta (odločbe) in pošiljanje izhodnega dokumenta s ključnimi podatki v sistem za elektronsko pisarniško poslovanje

- Obdelava vloge na podlagi pritožbe

- Priprava izhodnega dokumenta (nadomestne odločbe) in pošiljanje izhodnega dokumenta s ključnimi podatki v sistem za elektronsko pisarniško poslovanje

Rešitev mora podpirati postopek in odločbo o odmeri komunalnega prispevka kot je določena v:

- Zakonu o urejanju prostora – ZUREP 3 (Ur. l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O);

- Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19);

- Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 136/2020).

Ključne tehnične lastnosti rešitve:

- Rešitev mora prostorske podatke uporabljati preko spletnih storitev MOK (WMS/WFS/WMTS/API) ter prostorske podatke, ki jih producira, posredovati v podatkovno jedro integralne platforme prostorskih podatkov MOK (IPPP).

- Vsi atributni in grafični podatki se vodijo v IPPP, vsi dokumenti pa se vodijo v dokumentnem sistemu MOK. Za prikaz prostorskih podatkov se uporablja storitveni nivo IPPP.

- Rešitev mora biti integrirana z  naslednjimi občinskimi sistemi:

  - Sistem za pisarniško poslovanje občine – dokumentni sistem.

    - Občina trenutno koristi rešitev EPP, ki omogoča komunikacijo preko programskih vmesnikov.

    - Rešitev mora za vpisanega uporabnika servirati relevantne zadeve (ustrezni signirni znaki), ki so bile prejete v sistem za elektronsko pisarniško poslovanje, in še niso bile prevzete v obdelavo.

  - Dokumentni sistem MOK.

    - Občina trenutno koristi rešitev Office 365.

    - Rešitev mora omogočati vstavljanje podatkov v predlogo in spletno urejanje dokumenta.

Opomba: izvajalec mora v okviru naloge z namenom integracije razviti ali se navezati na obstoječe programske vmesnike za komunikacijo z dokumentnim sistemom MOK in Office 365. Morebitna nadgradnja teh sistemov ni predmet naloge. Servisi za posredovanje podatkov Office 365 morajo biti pripravljeni tako, da nadgradnja ali spremembe teh dveh sistemov ne bodo potrebne.

Rešitev mora omogočati vodenje postopkov s področja odmere komunalnega prispevka. Zahteve ključne funkcionalnosti rešitve so:

- Vodenje postopkov povezanih z odmero komunalnega prispevka. Poriv so lahko vloge in pritožbe vlagateljev ali naloge po uradni dolžnosti. Funkcionalnost obsega:

  - Prevzem in oddaja dokumentov na zadevi v sistem za elektronsko pisarniško poslovanje.

  - Obdelava vloge:

    - Vnos ključnih podatkov o vlogi za predmetno stavbo, kot so npr. podatki o dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, podatki iz dokumentacije za gradbeno dovoljenje z možnostjo nalaganja in predogleda dokumenta projektne dokumentacije v formatu PDF.

    - Nabor parcel katastra nepremičnin, ki so obravnavane v vlogi.

    - Določitev, ali je bila za vlogo plačana upravna taksa.

    - Določitev statusa vloge z opcijami:

      - Vloga je popolna: prehod v korak Priprava dokumentov.

      - Vloga se zavrne: uporabnik ima možnost nalaganja odločbe o zavrnitvi vloge; vloga se s tem zaključi.

    - Posredovanje dokumentov:

      - V primeru zavrnitve vloge se odločbo o zavrnitvi vloge, ki jo je uporabnik naložil, posreduje v sistem za elektronsko pisarniško poslovanje.

  - Priprava dokumentov:

    - Pregled podatkov iz koraka obdelave vloge, ki bodo vneseni v dokumente.

    - Priprava dokumentov:

      - Odločba o odmeri komunalnega prispevka

      - Plačilni nalog za plačilo upravne takse (če je uporabnik pri obdelavi vloge označil, da upravna taksa še ni bila plačana)

    - Posredovanje dokumentov:

      - V sistem za elektronsko pisarniško poslovanje občine se posreduje:

        - plačilni nalog za plačilo upravne takse,

        - odločbo o odmeri komunalnega prispevka.

  - Sumarni pregled v dokumentih zajetih podatkov, ki služi celovitemu vpogledu odmere komunalnega prispevka za izbrano parcelo.

- Iskanje po različnih atributih:

  - Po vlagatelju/investitorju

  - Po tipu postopka

  - Po parceli

  - Po komunalni opremi

- Generiranje dokumentov iz vnaprej pripravljenih predlog, v katere se prenesejo atributi postopka. V rešitvi je potrebno zagotoviti generiranje MS Word in PDF dokumentov na osnovi predlog in dopolnjevanje neposredno v integrirani rešitvi Office 365. Vrste dokumentov so:

  - Odločba o komunalnem prispevku

  - Plačilni nalog za plačilo upravne takse

- Administracija šifrantov. Rešitev mora omogočati administracijo zalog vrednosti za ključne šifrante.

- Vodenje evidence plačil komunalnih prispevkov, kjer se za vsak objekt, za katerega je plačan komunalni prispevek, vodi najmanj podatke o komunalni opremi, za katero se odmerja komunalni prispevek ter podatke o površini gradbene parcele, bruto tlorisni površini in namembnosti objekta.

Informacijska rešitev mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:

- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,

- navodila za administracijo in konfiguracijo v slovenskem jeziku,

- oblikovanje v skladu s celostno grafično podobo naročnika,

- delovanje na osebnih računalnikih preko sodobnih spletnih brskalnikov brez dodatnih vtičnikov (Edge, Chrome, Firefox, Safari),

- naročniku mora biti zagotovljen dostop do izvorne kode končne različice informacijske rešitve in vseh prihodnjih posodobitev/nadgradenj.

Pred pričetkom razvoja mora izvajalec na podlagi zahtev iz projektne naloge ter pogovora z naročnikom pripraviti podrobne specifikacije rešitve. Naloga se izvede, ko naročnik potrdi podrobne specifikacije, ki jih je pripravil izvajalec.

Geolociranje zadev iz dokumentnega sistema

Naročnik ima potrebo po tem, da se v sistem za pisarniško poslovanje občine implementira funkcionalnost geolociranja zadev. Omenjena rešitev bo po eni strani omogočila, da bo referentom ali drugim rešitvam servirana informacija o geolokacijah oziroma nepremičninah, ki so relevantne za posamezno zadevo, po drugi strani pa vsem uslužbencem MOK omogočila vpogled v evidenco geolociranih zadev, razvrščenih po vsebinskih sklopih (geolokacije izdanih mnenj, geolokacije izdanih soglasij ipd.).

V okviru naročila je potrebno:

- zagotoviti mikrostoritev, ki bo omogočila, da se dokumentni sistem nadgradi z možnostjo geolociranja posameznih zadev (nadgradnja sistema za elektronsko pisarniško poslovanje ni predmet tega naročila!),

- zagotoviti, da se podatki o geolokacijah zadev beležijo v podatkovno jedro IPPP,

- zagotoviti, da bodo podatki geolokacijah zadev ažurni,

- zagotoviti možnost prikaza geolokacij zadev v internem prostorskem pregledovalniku (IPP),

- migrirati obstoječe podatke o geolokacijah zadev v novo evidenco geolokacij zadev.

Opis celovite implementacije sistema za geolociranje zadev v prostorski informacijski sistem MOK.

- sklop: Določanje geolokacije.

  - Izvajalec razvije mikrostoritev, ki jo bo moč uporabiti za nadgradnjo dokumentnega sistema (nadgradnja dokumentnega sistema ni predmet tega naročila!).

  - Ključne zahteve za mikrostoritev:

    - mora omogočati izbiro ažurnih nepremičnin(e), ki so shranjene v IPPP, in sicer:

      - katastrsko občino in parcelo (ali več parcele) IN/ALI

      - katastrsko občino in stavbo (ali več stavb) IN/ALI

      - katastrsko občino, stavbo in del stavbe (ali več delov stavb v stavbi).

    - podatki o geolokacijah zadev se morajo zapisovati v podatkovno jedro IPPP, in sicer:

      - identifikator in osnovni podatki o zadevi,

      - identifikatorji nepremičnin,

      - koordinate centroidov predmetnih nepremičnin (parcel in/ali stavb) v državnem koordinatnem sistemu.

    - polja za iskanje po nepremičninah naj delujejo po principu autocomplete (uporabniku se v padajočem meniju ponudi rezultate, ki ustrezajo vnesenemu nizu).

- sklop: Zagotavljanje ažurnosti geolokacij zadev.

  - Evidenco geolokacij zadev se kot novo evidenco vključi v obstoječo rešitev ISNEP z namenom nadzora nad usklajenostjo podatkov o identifikatorjih nepremičnin med evidenco geolociranih zadev in državnimi evidencami, kar je že obstoječa funkcionalnost ISNEP za trenutno vključene interne evidence.

  - Rešitev ISNEP se nadgradi tako, da:

    - se vanjo vključi novo evidenco 'Evidenca gelokacij zadev' in nad njo omogoči standardne funkcionalnosti evidenc v ISNEP (iskanje, urejanje, vpogled v grafiki),

    - se obstoječo funkcionalnost Upravljanje povezav nadgradi tako, da bo delovala tudi nad novo vključeno evidenco.

- sklop: Prikaz evidence geolociranih zadev

  - V podatkovnem jedru IPPP se nad podatki Evidence geolokacij zadev izdela enostavni pogled.

  - Nad pogledom se na storitvenem nivoju IPPP ustvari storitev (registracija sloja in izdelava stila na Geoserverju), ki jo bo mogoče vključiti v poljubno rešitev v PIS MOK.

- sklop: Migracija obstoječih podatkov o geolokacijah zadev

  - Naročnik vodi interno evidenco geolokacij zadev v tabelarični obliki (XLS) od sredine leta 2021 naprej. Vodi jo za zadeve, ki so povezane z izdajo mnenj, soglasij in odločb o plačilu komunalnega prispevka.

  - Naloga izvajalca je prevzeti podatke ter jih pripraviti za migracijo ter izvesti migracijo podatkov v podatkovno jedro IPPP tako, da bodo to prvi zapisi v Evidenci geolokacij zadev.

Pred pričetkom razvoja mora izvajalec na podlagi zahtev iz projektne naloge ter pogovora z naročnikom pripraviti podrobne specifikacije rešitve. Naloga se izvede, ko naročnik potrdi podrobne specifikacije, ki jih je pripravil izvajalec.

Nerazporejene naloge pri razvoju gradnikov sistema

Naročnik se zaveda, bo v času trajanja projekta imel znatne potrebe po vzpostavitvi novih gradnikov ali po nadgradnji obstoječih gradnikov sistema, ki bodo osnovani nad integralno platformo prostorskih podatkov, vendar jih zaradi različnih dejavnikov v trenutku izvedbe postopka oddaje javnega naročila še ne more natančno opredeliti.  Dejavniki za to so tako zunanji (npr. spremembe zakonodaje) kot tudi notranji (prioritete razvoja še niso dokončno določene, specifikacij za razvoj še ni mogoče opredeliti dovolj podrobno ipd.).

Skladno s tem je predmet te naloge razvoj novih rešitev ali nadgradnja obstoječih rešitev, ki bodo informacijsko podpirala naslednja področja delovanja mestne uprave:

- upravljanje občinskih cest,

- urbanizem,

- varstvo okolja,

- upravljanja z nepremičninami,

- vodenje investicij,

- nepremičninske dajatve in

- oglaševanje na javnih površinah.

Glede na trenutno znane informacije naročnik ocenjuje, da se bodo potrebe po razvoju/nadgradnjah v okviru te naloge pojavile najmanj zaradi naslednjih dogodkov:

- začetek uporabe informacijskih sistemov ePlan, eGraditev in ESZ (evidenca stavbnih zemljišč) na državnem nivoju;

- večje spremembe prostorsko-gradbene zakonodaje;

- povezovanje integralne platforme prostorskih podatkov s projektom Pametno mesto Kranj;

- sprotne potrebe mestne uprave na zgoraj navedenih področjih delovanja, ki jih v tem trenutku še ni mogoče opredeliti.

Razvoj novih ali nadgradnja obstoječih  rešitev se v okviru te naloge torej izvede glede na izključne potrebe in zahteve naročnika. Pred začetkom razvoja posamezne rešitve mora izvajalec na podlagi vsebinskih potreb naročnika novo rešitev podrobno specificirati in kvantificirati, naročnik pa potrditi.

Rešitve bodo morale izpolnjevati najmanj naslednje splošne pogoje:

- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,

- navodila za administracijo in konfiguracijo v slovenskem jeziku,

- oblikovanje v skladu s celostno grafično podobo naročnika,

- delovanje na osebnih računalnikih preko sodobnih spletnih brskalnikov brez dodatnih vtičnikov (Edge, Chrome, Firefox, Safari),

- naročniku mora biti zagotovljen dostop do izvorne kode končne različice rešitve in vseh prihodnjih posodobitev/nadgradenj.

Predmet javnega naročila je pavšalen zakup resursov izvajalca za namen razvoja/nadgradenj gradnikov sistema v obsegu 2.900 delovnih ur. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na sprotne potrebe naročnika.

Terminski načrt

Spodnja preglednica prikazuje okvirno dinamiko izvedbe nalog v projektu po letih. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na aktualno stanje sistema in sprotne potrebe uporabnikov.

| Naloge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdrževanje in tehnična podpora obstoječih gradnikov |  |  |  |  |
| Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc |  |  |  |  |
| Razvoj novih gradnikov |  |  |  |  |

Končni rok za izvedbo vseh nalog v projektu je 15. 11. 2026.