DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Z OZNAKO JN-OP-B-4/2023

Vrsta postopka:

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU

Predmet javnega naročila:

DOBAVA REŠEVALNIH VOZIL

Murska Sobota, maj 2023

KAZALO

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE	4

I. SPLOŠNO O RAZPISU	4

1.1 Vrsta postopka	4

1.2 Opis predmeta naročila	4

1.3 Veljavnost ponudbe	4

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije	4

1.5 Sodelovanje na razpisu	5

1.6 Pravilna prijava	5

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti	7

1.8 Zaupnost	11

1.9 Jezik	12

1.10 Rok za predložitev prijav	12

1.11 Stroški priprave prijave	12

1.12  Izločitev prijav	12

1.13 Zavarovanja	12

1.14 Merilo za izbiro	12

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb	13

1.16 Javno odpiranje ponudb	13

1.17 Variante	13

1.18 Pogodba	13

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila	14

1.20 Protikorupcijsko obvestilo	14

1.21 Pravno varstvo	14

C) OBRAZCI IN PRILOGE:	15

PONUDBENI PREDRAČUN	16

VSEBINA:

A) Povabilo k oddaji ponudbe

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave

Obrazci:

- Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec vzorca pogodbe (OBR-4);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);

- Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (OBR-6);

- ESPD obrazec.

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US,  100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3), Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktorica Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. (v nadaljevanju: naročnik) vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za dobavo reševalnih vozil v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

- B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE

I. SPLOŠNO O RAZPISU

1.1 Vrsta postopka

- člen

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z ZJN-3, predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, ter v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Izrazi v tej razpisni dokumentaciji, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

V kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni drugače določeno se izraz gospodarski subjekt uporablja za ponudnika, partnerja in podizvajalca.

1.2 Opis predmeta naročila

- člen

Predmet naročila je dobava dveh reševalnih vozil:

- Nujno reševalno vozilo TIP B – povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

- SPLOŠNE ZAHTEVE

Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč.

Vozniški in bolniški del sta naj med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dvižnih vratih, na strehi in strehi s sprednje mora biti nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Urgenca 112. Na bokih vozila in na dvižnih vratih mora biti nameščen napis Nujna medicinska pomoč.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

Vozniški in bolniški prostor sta naj med ločeno klimatizirana.

Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je naj preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020Tip B in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

  - Interjer  mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 TYP B .

  - Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.3.

  - Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.4.

  - Gretje mora izpolnjevati zahteve  EN 1789:2020 – 4.5.5.

  - Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.6.

  - Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.7.

  - Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.9.

  - Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu EN 1789:2020 – 4.5.9 .

  - Predelna stena mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.4.4.

  - Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.4.5.

  - Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.

  - Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP B.

Ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016 in predložiti naslednja dokazila:

  - Dokazila o skladnosti s standardom EN 1789:2020

  - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po EN 1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.

  - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom EN 1789:2020. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 6 (šestih) s standardom zahtevanih smereh.

  - Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN 1789:2020.

  - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN 1789:2020.

  - Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN 1789:2020.

  - Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.

  - Certifikat o dinamičnem testiranju boksa (v vseh 6 smereh z silo 10 G ) za nosila skladnega z tehničnimi zahtevami naročnika.

  - Certifikat o testiranju za nosilec za defibrilatorja, ki ga uporablja naročnik in sicer Lifepak 15.

  - Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z deli poročila iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.

  - Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.

  - Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

  - Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN 1789:2020 registrirane v eni izmed Evropskih držav - priloga akreditacija.

Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti k ponudbi priložena še naslednja dokumentacija:

  - Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

  - Dimenzije ponujenega reševalnega vozila z podrobnim načrtom nadgradnje,

  - Zunanjega dizajna ( streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila), kompletnega interierja z celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.

  - Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku 3 dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:

- Zahtevane dimenzije reševalnega vozila.

- Stranska drsna povišana vrata.

- Zadnja povišana vrata

- Namestitev 2 x 100W zvočnikov.

- Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila.

- Integriran napis AMBULANCE(urgenca ali reševalci) ter bele opozorilne luči z možnostjo zamenjave svetlobnih modulov iz notranjosti vozila(možno kot opcija).

- Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo z integriranim kompresorskim hladilnikom ter izvlečnim predalom zadaj.

- Sedež na predelni steni z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.

- Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.

- Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami in vratci.

- Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom.

- Namestitev klimatske naprave.

- Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo.

- DIN - Sklopka za kisik.

- Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski preklopnik med jeklenkama.

- CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila.

- Osnovno vozilo

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina:			min. 5.250 mm in max. 5.320 mm

Širina:				min. 1.900 mm in max. 1.990 mm

Višina:				min. 2.520 mm in max. 2.560 mm

(razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).

Mere bolniškega prostora:

Dolžina:			min. 2.700 mm in max. 2.800mm

Širina:				min. 1.400 mm in max. 1.650 mm

Višina:         	min. 1.850 mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu EN 1789:2020 TIP B

Pogonski agregat in prenos moči:

Oblika:			Furgon verzija .

Motor:            	Min. turbo dizelski min. 1900 ccm  in max. 2.100 ccm.

Min. EURO 6 .

Moč motorja: 		min. 145 KW .

Prenos moči: 		avtomatski menjalnik.

Pogon: 		na vsa 4 kolesa.

Oprema osnovnega vozila:

- Hidravlični volan in hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.

- Gume min 215/60 R 17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila.

- Okrasni kolesni pokrovi.

- Originalni LED žarometi .

- Dodatni akumulator za porabnike.

- Največja dovoljena masa osnovnega vozila min. 3.200kg.

- Pregradna stena s pomičnim oknom.

- ABS. ASR. EDS. ESP.

- Zračna blazina za voznika in sovoznika. Stranske zračne blazine. Tempomat.

- Kontinuiran tek motorja.

- Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel.

- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.

- Meglenke spredaj v odbijaču.

- Atermično vetrobransko steklo.  Vozilo celo zastekljeno.

- Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.

- Odprt sredinski predal na armaturni plošči.

- Zadnja vrata dvižna. Dodatna zavorna luč.

- Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.

- Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

- Dvotonska hupa.

- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.

- Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.

- Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata in za zadnja dvižna vrata. Drsno okno v desnih drsnih vratih.

- Gasilni aparat min. 2kg.

- Barva RAL 1016.

- Originalna mehanska klimatska naprava za vozniški prostor.

- Biper / piskač za vzvratno vožnjo.

- Aktivno zračno vzmetenje (min. Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in z uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki naj omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih.

- Parkirni senzor, montirani na zadnji odbijač , z zvočnim opozorilom.

- Svetilka prenosna, polnjenje na 12V nosilec za vozilo v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix RC20.

- Navigacija v kvaliteti enaki ali boljši kot Garmin drive smart.

- Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. Na strehi mora biti prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno  dodatne luči v LED tehnologiji zadaj, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse je naj vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč mora biti nameščena nad povišana stranska drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno.

- Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata

- Delovne luči so naj v barvi vozila RAL 1016.

- Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min.1800 mm.

- Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.

- Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1550 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.

- Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja.

- V bolniški del zadaj sta naj montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega  v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.

- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.

  - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:

    - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

    - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.

- kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.

- monitor za prikaz slike:

- namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,

- funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,

- napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

- Bolniški prostor

- Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 in naj vsebujejo:

  - Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

    - Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na levi strani konzole gledano v smeri vožnje,

    - Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min. 17 ampul gledano v smeri vožnje

    - Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani.

    - 2 halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje mora biti preko CAN BUS sistema.

    - V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni).

    - Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine desno dolžine cca. 720 mm ter ročaj podaljšan na sprednji strani polkrožno 180 stopinj.

    - omara v povišanem delu vozila na levi strani in mora zajemati (opis od predelne stene proti zadnjim vratom):

      - prostor za manjši bočno izvlečni ampularij s ključavnico, ter prostorom za cca.20 ampul.

      - 5 izvlečnih predalov zgoraj, spodaj dva odlagalna predala.

      - po celotni dolžini odlagalni prostor iz ABS materiala, ter prečnimi pregradami.

- Omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.

- Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.

- Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.

- Enodelna bočna obloga na desni strani vozila ki naj vsebuje oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dvižnih vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila. Odlagalni prostor za 3 kos škatel rokavic in mreža v povišanem delu.

- Enodelna obloga na levi strani vozila zajema prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnih vrat, blatnika s stranico, okno in prostorom za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije.

- Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za omarico za reanimacijski nahrbtnik. V oblogi predelne stene je naj vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil.

- Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.

- Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.

- Omarica na predelni steni za spravilo reanimacijskega nahrbtnika z dvema predalnikoma, dostop v bolniški del.

- Omara za spravilo imobilizacijske blazine na levem boku s pasovoma.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

- Ročaj pri nosilih za ležečega pacienta.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom.

- Okno na predelni steni zatemnjeno.

- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež naj ima naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon ter je naj vrtljiv. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela.

Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka(naprej/nazaj) mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna 30lit. Navozna ploščad za nosila ima možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi. Vodila za izvlek navozne ploščadi morajo biti izvedena z drsnimi ležaji. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789 v ponujeni konfiguraciji ( izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal ter kompresorski hladilnik ).

- Prostor in pritrditve s pasom za sanitetni kovček ali torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.

- Pregrada pri grelcu infuzije.

- Koš za igle pravokoten, rumen.

- Koš za smeti moder.

- Nosilec za milnik.

- Nosilec za protokole.

- Dobava in montaža zložljive navozne klančine za kardiološki stol dolžine min. 2350 mm in širine od 560 do 580 mm, nosilnosti min. 230 kg. Klančina naj bo v srebrni barvi, iz nedrsečega materiala. Pritrditev v vozilo mora biti kvalitetna, brez proizvajanja hrupa med vožnjo, brez dodatnega zaklepanja na šasijo vozila.

- Dobava in montaža kardiološkega stola na kolesih desno zadaj z vgrajenim tritočkovnim avtomatskim varnostnim pasom za sedečega pacienta; Stol mora imeti oporo za noge ter ročaje za prenos po stopnicah na prednji in zadnji strani s protidrsno oblogo. Kardiološki stol mora imeti opravljen Crash test skladno z normo EN 1865-1. Tritočkovni varnostni pas mora omogočati blokado med prenosom pacienta po stopnicah. Teža kompletnega kardiološkega stola ne sme presegati 20 kg. Talna pritrditev mora biti upravljana električno (z možnostjo mehanskega odklepanja v primeru izpada energije), in fiksna - brez možnosti proizvajanja hrupa med vožnjo.

- Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj.

- Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta  naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati  med  glavo in pasom pacienta.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

- Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavnim za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko sistema kot npr. CAN-BUS ali enakovredno in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test! Tehnologija TOUCHSCREEN sme biti uporabljena v bolniškem delu.

- Električna konzola med sedežema v vozniški kabini.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije :

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).

    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).

    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih:

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola)

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.

- Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.

- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V  ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS.

- Zunanja vtičnica 230 V v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V za napajanje aparatov in polnilcev z blokado ob zagonu motorja. V kompletu mora biti še 5 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev na levi Blatnik.

- 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.

- Pretvornik električne energije 12V 230V 500W, čisti sinus.

- Vtičnica za kalorifer na desni strani.

- 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.

- 2 x 12 V vtičnica v šoferskem prostoru.

- Predinštalacije za vgradnjo informacijsko komunikacijskih sistemov(možnost vgradnje radijske postaje, možnost vgradnje ruterja in sledenja).

- Električna bočna stopnica v kvaliteti enaki ali boljši kot STEM.

- Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki mora omogočati vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v  bolniškem prostoru.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.

- Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe mora biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniški kabini in bolniškem delu.

- Kalorifer 230V min. 2.050 W povezan v sistem Can BUS.

- Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom.

- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z

  - enim modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi,

  - 2 modula z min. po štirimi svetlobnimi elementi ter

  - 1 bočna modul z min.  po štirimi svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z

  - enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi ter

  - 1 bočni modul z min. po štirimi svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči z osvetljenim napisom Ambulance.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

- 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Dodatni beli žarometi v LED tehnologiji v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč naj ima po 4 svetlobna telesa skupaj v kvadratni obliki. Luči morajo biti nameščene levo in desno od luči z napisom AMBULANCE. Dostop do svetlobnih modulov mora biti omogočen iz notranjosti vozila.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4, vgrajeni sta naj v boku vozila levo in desno.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni sta naj v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Dodatni beli signalni luči v kvaliteti enaki ali boljši STANDBY POWERLED4 nameščeni zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.

- Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Krmiljenje mora biti izvedeno preko sistema Can-Bus, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.

- Dodatne luči v LED tehnologiji, ki morajo vsebovati zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.

- Delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luči morata biti v LED izvedbi in naj imata min. po 1.700 lumnov. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.

- Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. Luč mora biti  v LED izvedbi in naj ima  min. 1.700 lumnov.

- Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

- Oranžna luč za zadnja dvižna vrata, ki signalizirajo ob odprtih dvižnih vratih.

- Medicinska oprema

- Nosilec za defibrilator- testiran 10G – naročnik uporablja aparate LP15.

- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.

- Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L

- Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC

- Temperaturna diferenca min. 14°C

- Temperaturno območje -2°C do +12°C

- Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator

- Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .

- Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.

- Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj(dobava brez jeklenk).

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu.

- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1x 0-25l/min v strop in 1x 0-25 l/min, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.

- Nosilec za prenosni ventilator za Weinmann Life base mini II, ki ga uporablja naročnik.

- Šina za perfuzor.

- Konektor za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.

- Nosilec za aspirator.

- Glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah:

Glavno nosilo:

- Skladnost s standardom EN 1865.

- Ustreza naj CE in EN 1865,EN1789, testirano na TUV.

- Navpično premični stranski ograjici.

- Hidravlični dvig naslona za hrbet.

- 4 kolesa. Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo(brez), možnost nastavka za široke paciente.

- Dolžina min. 190 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max.22 kg, nosilnost min.227 kg.

- Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Stryker M1.

Podvozje glavnih nosil:

- ustreza naj CE in EN 1865, EN1789.

- 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija.

- Dolžina min. 197cm, min. širina min. 56cm, teža max. 33 kg, nosilnost min. 227 kg.

- Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Stryker M1.

- Nujno reševalno vozilo Tip C – modularna izvedba

- SPLOŠNE ZAHTEVE

Vozilo Tip C modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje nujnih reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči ter izvajanju najzahtevnejših intervencij nujne medicinske pomoči. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni je naj vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma ustrezno pritrjeni na zato določenih nosilcih v skladu s standardom EN 1789:2020.

Vozilo  mora biti  v RAL 1016 barvi in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti  iz samolepilne folije proizvajalca 3M v rdeči barvi RAL 3024 ter napisi v modri barvi. Znak NMP Slovenija je naj nameščen na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom EN 1789:2020tip C. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020– Tip C. Poleg navedenega mora izpolnjevati naslednje karakteristike:

- Interier mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 -  Tip C.

- Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.3.

- Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.4.

- Sistem za gretje mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.5.1.

- Sistem za hlajenje mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.5.2.

- Notranja osvetlitev mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.6.

- Hrup v bolniškem  in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev EN 1789:2020– 4.5.7.

- Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.9.

- Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 6.3.8. in EN ISO 9170-1:2008.

- Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1865.

- Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora izpolnjevati zahteve SIST EN 12218.

- Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.

- Predelna stena mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.4.4.

- Vrata, okna in zasilni izhodi morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.4.5.

Ponudnik mora v ponudbi naročniku predložiti naslednja dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom EN 1789:2020:

- Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom

- Dokazilo Annex B ( TEST SUMMARY ) skladno s standardom EN 1789:2020  za vozilo, ki je predmet ponudbe ponudnika.

- Dokazilo o uspešno opravljenem testiranju po vseh točkah iz Annex-a C katere izhajajo iz zahtev standarda EN 1789:2020

- Ponudnik mora predložiti vsa poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda EN 1789:2020  tip C.

- Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani ter overjeni s strani akreditirane organizacije skladno s standardom EN 1789:2020.

- V primeru, da vsa dokazila ter spremni dokumenti ne bodo v slovenskem jeziku, lahko naročnik zahteva od ponudnika prevod v slovenski jezik ter notarsko overitev.

- Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju iz katerega je nedvoumno razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno vozilo.

- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja z skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN 1789:2020 registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti  k ponudbi priložena še naslednja dokumentacijo:

- Tehnični katalogi ponujenih svetlobnih modulov:

- Svetlobni moduli integrirani v modre strešne luči z načrtom dostopa do njih iz notranjosti in menjave v primeru okvare

- Integrirana luč z napisom »Ambulance« z načrtom dostopa do žarnice in menjave v primeru okvare

- Bele opozorilne luči integrirane v streho vozila spredaj z načrtom dostopa do njih in menjave v primeru okvare

- Modre luči v maski vozila

- Bele dnevne luči v maski vozila

- Modre luči v boku vozila

- Delovne luči ( bok, zadaj )

- Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

- dimenzije ponujenega reševalnega vozila z podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna ( streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja z celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Ponudnik mora v roku 3 dni na sedež naročnika dostaviti vzorčno vozilo s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila.

Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:

- Zahtevane dimenzije reševalnega vozila

- Modularna izvedba bolniškega dela vozila

- Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila

- Integriran napis REŠEVALCI ter bele opozorilne luči z možnostjo zamenjave svetlobnih modulov iz notranjosti vozila

- Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo

- Sedež na predelni steni z integriranim 4-točkovnim varnostnim pasom

- Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom

- Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami in vratci

- Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom

- Namestitev klimatske naprave

- Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo

- Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski preklopnik med jeklenkama

- CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila

OSNOVNO VOZILO

Oblika:			šasija, modularna izvedba bolniškega prostora,

Motor: 	dizelski s turbinskim polnilnikom z min 1900 ccm in max. 2100ccm EURO 6

Moč motorja: 	min. 140 kW

Pogon: 		stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči

Menjalnik:		avtomatski menjalnik

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina:		5700- 5800 mm

Širina:			2100 - 2200 mm (brez ogledal)

Višina:		             2550 - 2620 mm  ( vključno s strešnim ventilatorjem )

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020  ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020  po osnih obremenitvah.

  - Oprema osnovnega vozila:

- Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini.

- Kontinuiran tek motorja – tovarniško vgrajen.

- Zapora diferenciala

- Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.

- Okrasni kolesni pokrovi.

- Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom.

- ABS (anti blokirni sistem).

- ASR (uravnava pogonskega zdrsa).

- EDS (elektronska zapora diferenciala).

- ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike).

- Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat vključno z zunanjimi boksi.

- Električni pomik prednjih stekel.

- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko je vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani.

- LED žarometi z nastavitvijo višine snopa.

- Meglenke spredaj v odbijaču.

- Meglenke zadaj.

- Vetrobransko steklo: atermično.

- Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji spredaj in zadaj.

- Zračno vzmetenje, kot VB- Airsuspension ali Goldschmitt sistem zračnega blaženja z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji (priloga izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preiskušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila). Sistem mora omogočati vožnjo ob ročni spremembi višine vozila do hitrosti 25km/h, nato se samodejno poravna na tovarniško nastavljeno višino. Vgradnja zračnega vzmetenja mora omogočati povišanje NDM na 3.500kg.

Ponudnik mora priložiti dokazilo o usposobljenosti za montažo zračnega vzmetenja izdano s strani proizvajalca zračnega vzmetenja!

- Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

- Ojačan akumulator.

- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.

- Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.

- Senzorski sistem za pomoč pri parkiranju (senzorji zadaj in spredaj).

- Ojačan alternator.

- Barva reševalnega vozila RAL 1016.

  - Vozniški prostor – zahtevana oprema:

- Airbag za voznika in sovoznika.

- Klimatiziran vozniški prostor, ločeno od bolniškega prostora.

- Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini, z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom.

- Ena prenosna baterijska svetilka v kvaliteti enaki ali boljši kot MAGLITE RX7019, z kovinskim vodotesnim ohišjem, akumulatorsko napajanje z 12V napajalnikom in nosilcem za pritrditev nameščena na sredinsko električno konzolo spredaj levo .

- Avtoradio CD - mp3.

- Pred-instalacije za sistem radijskih zvez ( ZARE in ZARE plus).

- Opozorilni signal (brenčač) vozniku iz bolniškega prostora.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Dobava in namestitev navigacijske naprave enakovredno Garmin Nuvi 2360 s sodobno kartografijo Slovenije.

  - Vozniški prostor - dodatna oprema:

- Kamera in monitor za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom po tehničnih specifikacijah zahtevanih v razpisu.

- NADGRADNJA Z OPREMO REŠEVALNEGA VOZILA

  - Izvedba modula oz nadgradnje:

- Nadgradnja reševalnega vozila je modularna oz tako imenovana »kontejnerska nadgradnja«.

- Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč minimalne debeline 30mm ter aluminijastih nosilnih stebrov in aluminijastega nosilnega ogrodja.

- Zaradi enostavnega postopka popravila se zahteva obloga panelov na zunanji in notranji strani iz kompozitnih materialov minimalne debeline 2mm. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli morajo biti v končni barvi narejeni s tehnologijo »gelcoat«

- Streha modula mora biti narejena iz kompozitnih materialov s prostorom za integrirane modre luči ter kanalom za namestitev ventilatorja na streho vozila ter ojačana z minimalno 6 varnostnimi loki za povečano varnost v primer prevračanja vozila.

- B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki pokriva spoj med kabino in modulom.

- V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno minimalne površine 0,24 m2.

- Zaradi zaščite modula in enostavnega popravila mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala minimalne debeline 5mm. Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora minimalno pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula.

Dodatno je naj v streho vgrajeno:

- integrirana Alu plošča za vgradnjo antene za UKV minimalne površine 0,8m2.

- Prostor za vgradnjo modrih in belih opozorilnih luči

- Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Ambulance«

- Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči

- Difuzor na zadnji strani strehe za vgradnjo strešnega ventilatorja ( ventilator ne sme presegati najvišje točke strehe )

Modularna nadgradnja:

- Minimalne dimenzije bolniškega prostora:

- Dolžina 2.930 mm

- Širina 	1.950 mm

- Višina 	1.850 mm

- Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje.

- Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata imajo možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani je nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora.

- Ob desnih drsnih vratih je nameščena bočna stopnica z električno manipulacijo odpiranja/zapiranja, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Minimalna nosilnost stopnice je 225 kg.

- Dvojna krilna vrata na zadnji strani z fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Nobena imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo biti nameščena na zadnja krilna vrata.

- Boks na levi strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci so predmet ponudbe in kot taki morajo biti vključeni v ponudbo:

  - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.

  - Dostop do opreme iz zunanje strani.

  - Prostor in nosilec za 2 kos jeklenka za kisik 10 lit z dostop do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora.

  - Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke ( reducirni ventili, sistem za avtomatski preklop jeklenk za kisik ( aktivna/neaktivna ).

  - Prostor s pritrditvami za kardiološki stol – glej STK.

  - Prostor s pritrditvami za pribor za čiščenje vozila.

  - Osnovni pribor za vozilo ( trikotnik, prva pomoč).

- Boks na desni strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci so predmet ponudbe in kot taki morajo biti vključeni v ponudbo:

  - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.

  - Dostop do opreme iz zunanje strani

  - Prostor s pritrditvami za pobiralna nosila Ferno M65 EXL z oporo za glavo in pasovi

  - Prostor s pritrditvami za Ferno KED

  - Prostor s pritrditvami za Ferno PEDI PC

  - Prostor s pritrditvami za Ferno AS 190

2.2 Opozorilna signalizacija

- Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od osnovne linije strehe, signalizacija nameščena na spojlerje ali na streho ni dovoljena. Vidnost mora biti zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji.

  - Modre luči na sprednji strani vozila (zahteva velja ločeno za levo in desno stran):

    - centralni svetlobni modul z minimalno 8 LED svetlobnimi telesi. – uporaba v načinu »DAN«,  »NOČ« ali »MEGLA«

    - dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej morajo vsebovati minimalno 6 posamičnih svetlobnih teles – LED elementov, ki so nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe. – uporaba v načinu »DAN« ali »NOČ«

    - Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati minimalno 2 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila. – uporaba v načinu »DAN« ali »NOČ«

    - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji.

  - Modre luči na zadnji strani vozila (zahteva velja ločeno za levo in desno stran):

    - centralni svetlobni modul z minimalno 8 LED svetlobnimi telesi. – uporaba v načinu »DAN«, »NOČ« ali »MEGLA»

    - Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati minimalno 4 posamična LED svetlobna telesa, nameščeni pred centralnim modulom gledano od sredine proti zadnjemu vozila. – uporaba v načinu »DAN« ali »NOČ«

    - Za usmerjeno osvetlitev za vozilom mora modra luč dodatno vsebovati minimalno 2 posamični LED svetlobni telesi, nameščeni ob centralni modul – uporaba v načinu »DAN« ali »NOČ«

    - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED

- 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti minimalno kot Federal Micro Sputnik – uporaba v načinu »DAN« ali »NOČ«

- 2 x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot UK Haensch PowerLED 4 – uporaba v načinu »DAN«

- 2 x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot UK Haensch PowerLED 4 – uporaba v načinu »DAN« ali »NOČ«

- Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis AMBULANCE.  Luč ne sme odstopati od osnovne linije strehe.

- Dodatno mora biti montirano poleg luči »Ambulance« modul z minimalno po 4 elementi POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo. Namestitev levo in desno od luči »Ambulance«. – uporaba v načinu »DAN«

- Na zadnjem delu reševalnega vozila morajo biti nameščene minimalno 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke – oranžne, 4 x pozicijske luči, 1 x vzvratna luč, 1 x luč za meglo. Na streho zadaj morata biti nameščeni minimalno 2 delovni luči v LED tehnologiji z minimalno 6 svetilnimi elementi.

- Na boku vozila je levo in desno nameščena po minimalno ena delovna luč v LED tehnologiji s po minimalno 6 svetlobnimi elementi. Delovna luč mora biti nameščena v  ohišju s prozornim pokrovom, ki služi kot zaščita pred poškodbami in umazanijo. Upravljanje delovnih luči mora biti preko CAN BUS sistema. Modul za upravljanje naj se nahaja v vozniški kabini, desnih drsnih vratih ter pri zadnjih vratih na desni strani v bolniškem prostoru. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na grafičnem zaslonu v vozniški kabini.  Vklop zadnjih delovnih luči je avtomatski ob vzvratni vožnji.

- Sirena 2x100 W montirana v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki morajo biti nameščeni v razmaku minimalno 80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu.

- Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 200W z možnostjo govora in 4 opozorilnih signalov, sistemom za odpravljanje radijskih motenj, in imitacijo zračnih siren - HORN.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniške kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda EN 1789:2020.

  - Bolniški prostor – osnovna oprema

Splošno:

- Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu EN 1789. Klimatska naprava je naj nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Klimatska naprava se mora uravnavati preko CAN BUS sistema.

- Električni grelec 220V bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V – 2.000 W, s termostatom in senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju. Delovanje in nastavitev temperature se naj uravnava preko CAN BUS sistema.

- Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom EN 1789:2020 – 4.4.1. brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika.

- Uporaba lesenih materialov ali njihovih substitutov ni dovoljena razen tal, ki so lahko narejena iz vodoodporne plošče primerne debeline ter prevlečene z nedrsečo ALTRO oblogo. Ponudnik mora dostaviti spisek vseh vgrajenih materialov z njihovimi karakteristikami ter njihovo pozicijo vgradnje

- Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kabelskega seta v celotnem reševalnem vozilu.

- Na levi strani mora biti nameščena konzola na katero se pritrdijo vsi medicinski aparati. V stenski konzoli morata biti nameščena še dva dozatorja kisika, 4x vtičnice 12V ter 4x vtičnice 230V. Vse vtičnice morajo biti povezane v sistem CAN BUS.

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Prikaz preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz mora vsebovati vsebnosti kisika v jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se mora v sistemu prižgati zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da je jeklenka prazna ali zaprta se alarm prižge v trenutku, ko se vozilo odklene oz ugasne, ko se vozilo zaklene.

- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-25l/min                  (z naslednjimi vrednostmi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20, 25lit/min ), povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščen mora biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika ter integriran elektronski RFID čip.

- Na konzoli prirejen prostor in NOSILCI za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora:

  - Prostor in nosilec za EKG monitor/defibrilator, kot zapisano v STK (nosilec mora biti kompatibilen z trenutnim aparatom, ki ga uporablja naročnik LIFEPACK LP 12/15, )

  - Prostor za prenosni ventilator kot zapisano v STK

  - Prostor prenosni aspirator kot zapisano v STK

  - namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (do 2 kosa) in dozatorjev za na šino.

- Koš za komunalne odpadke.

- Na levi strani mora biti od tal do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30cm. Po potrebi zaradi povečane obremenitve se lahko ta predal razdeli v dve med seboj neodvisni enoti. V visoki omari naj bo še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.

- Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem naj se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Na desni strani od sedeža na predelni steni je omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS.

- Na desni strani naj je še nameščena omara z odlagalnimi z minimalno 3 poličkami in označenim prostorom za rokavice.

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Tla morajo izdelana iz brizgane talne obloge v modri barvi, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine minimalno 60 mm.

- Okna v bolniškem prostoru so naj prevlečena  s črno a-termično  folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken.

- Pomična (levo/desno min 150mm) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Podnožje mora imeti sistem za ročno namestitev oz nivelacijo izvlečnega nagiba mize brez spremembe izvlečne razdalje. Pomična miza mora poleg ponujenih nosil imeti še kompatibilna pritrdišča za osnovna nosila s podvozjem.

- V bolniškem prostoru mora biti nameščen namenski boks za shrambo čistih rjuh. Predal ne sme  dopuščati vnosa umazanije. Nameščen mora biti pod navozno ploščad.

- V prostoru, ki je dostopen z zunanje strani morata biti nameščeni dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranji razvod kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema.

- Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov.

- Nosilec in koš za kužne odpadke, ter nosilec in kontejner za ostre predmete morajo biti funkcionalno umeščeni v sklop predelne stene tako, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila.

- Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal  mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 0C in 40 0C

- Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljanja temperature 4 0C z dopustno toleranco +-1 0C, volumen predala cca. 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni.

- Sedež na predelni steni za vzglavjem glavnih nosil, z zapiranjem, naslonom za glavo in    3-točkovnim varnostni pasom. Sedež mora biti testiran v skladu s standardom o ognjevarnosti. Predloga barvna karta za izbiro barve oblazinjenja.

- Dinamično testiranje vozila mora biti opravljeno z vgrajenim sedežem kot zahtevano v specifikaciji.

- Dobavitelj/ponudnik mora zagotoviti prostor in montažo razkužila za roke

- Dobavitelj/ponudnik mora zagotoviti prostor in montažo škarij z nosilcem za obleko kot npr. Safety Boy – Robin

- Dobavitelj/ponudnik mora zagotoviti prostor in montažo nosilca in kontejnerja za ostre predmete

  - Strop

- Stropni ventilator in stikalom/folijsko tipko v vozniškem delu in bolniškem prostoru.

- Zložljiv nosilec za 6 infuzijske plastenke montiran v strop.

- Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. Med seboj sta naj na sprednji strani povezana polkrožno.

- Izhod za aplikator kisika 1 in 2

- Mrežica za spravilo maske za inhalacijo

- 4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS

Desna stran (v smeri vožnje):

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

- Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet naj ima integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se naj lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, po višini nastavljiv naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo v minimalno treh položajih, nameščen mora biti proti sredini nosil. Predloga mora biti barvna karta oblazinjenja.

- Dinamično testiranje vozila mora biti opravljeno z vgrajenim sedežem kot zahtevano v specifikaciji.

  - Osvetlitev bolniškega prostora

- Neonske luči v LED izvedbi morajo biti montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop neonskih luči ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se mora uravnavati s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. Osvetlitev bolniškega prostora mora biti testirana skladno s standardom EN 1789:2020  – priloga certifikat.

- 4 kos halogenskih luči v LED izvedbi za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene morajo biti v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora  dati usmerjati  med  glavo in pasom pacienta.

- Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom EN 1789:2020  – priloga certifikat.

  - Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v centralni konzoli v vozniški kabini, kjer je omogočeno upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo preko več funkcijskega grafično/digitalnega prikazovalnika. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven iz zgornje strani - z vrati. Posamezni električni kabli morajo imeti na vidnem mestu neodstranljivo natisnjene podatke o namenu uporabe (porabnik, max. obremenitev itd.).

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavna za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezana preko računalniškega sistema/CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavlja delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 3 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test!

- Modul v vozniški kabini mora imeti sledeče funkcije:

  - Svetlobna opozorilna signalizacija:

    - Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči)

    - Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene)

    - Megla (samo centralni moduli v strehi vozila)

    - Bele luči (10 sekundna omejitev delovanja belih luči – ni možna uporaba med uporabo načina »Megla«)

  - Zvočna opozorilna signalizacija :

    - Vklop / izklop sirene

    - Izbira tona

    - Horn

  - Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije

  - Klimatska naprava in gretje za bolniški prostor

    - Nastavitev temperature

    - Nastavitev ventilatorja

  - Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in nočno osvetlitev

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj )

  - Centralni izklop

  - Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika

  - Barvni display:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela

    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto )

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako luč posebej

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej

    - SOS signal iz bolniškega dela vozila

- Centralni modul v bolniškem prostoru

  - DISPLAY mora vsebovati naslednje podatke:

    - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej

    - Grafični prikaz jeklenke v funkciji

    - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator

    - Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije

    - Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za zdravila

    - Ura

    - Status zvočnikov radia

  - Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki:

    - Normalne Luči

    - Nočne luči

    - Halogenke

    - Strešni ventilator - smer vrtenje levo

    - Strešni ventilator - smer vrtenja desno

  - Klimatska naprava za bolniški prostor

    - Nastavitev temperature

    - Nastavitev ventilatorja

  - Nastavitev temperature grelca infuzije

  - Nastavitev temperature hladilnika za zdravila

  - Nastavitev temperature kaloriferja

  - Reset za padec vsebnosti kisika in preklop na drugo jeklenko

  - Tipka za centralni izklop

- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru

- Montaža radijske postaje Motorola – postajo zagotovi dobavi naročnik

- UHF mobilna antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do radijske postaje za sistem ZARE+

- Montaža radijske postaje Motorla – postajo zagotovi naročnik

- Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja- originalni tovarniški. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja v sili tudi preko dodatnega akumulatorja, ki se aktivira preko centralne nadzorne konzole. Akumulator mora biti namenjen za napajanje opreme in osvetljave bolniškega prostora povezan s polnilcem, nameščen pod sovoznikovim sedežem.

- Sistem za vklop vseh štirih varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje.

- V električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%. Sistem mora omogočati programiranje, tako da ob padcu kapacitete akumulatorjev le ta začne izklapljati določene porabnike glede na potrebe uporabnika.

- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator (minimalno kot EDR 25A/12V LEAB) ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila,

- Zunanja vtičnica 220 V z avtomatskim izmetom v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še 5 metrov zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.

- Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.

  - Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila,

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25oC.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS  v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:

  - rdeče oznake reševalnega vozila iz odbojne folije rdeče fluoroscentne (v dogovoru z naročnikom),

  - znak sistema NMP Slovenije na zadnjih bočnih stenah, zadnjih krilnih vratih in na strehi vozila,

  - ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA na voznikovih in sovoznikovih vratih in na zadnjih krilnih vratih v steklu desnega okna

  - Garažna številka v modri barvi na levem in desnem blatniku spredaj, zadaj na krilnih vratih (MS – R01).

  - napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ na bočnih straneh in na zadnjih krilnih vratih,

  - zrcalni napis AMBULANCE na prednjem delu vozila .

Ponudnik mora za vozili zagotavljati najmanj 24 mesečni splošni garancijski rok.

Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca opreme.

- člen

1.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

- člen

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu

5. člen

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko na tako razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in v celoti prevzema izvedbo naročila.

1.6 Pravilna prijava

6. člen

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 . Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto

uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:

- Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);

- Tehnične specifikacije vozil ali lastno izjavo gospodarskega subjekta, da vozili izpolnjujeta vse zahteve iz 2. člena predmetne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila in vsa izrecno zahtevana dokazila iz omenjenega člena;

- ESPD obrazec.

Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu. ESPD obrazec mora biti priložen v xml. obliki. Poleg zgoraj navedenih obrazcev ponudnik priloži še ostala zahtevana dokazila, ki so navedena v 7. členu razpisne dokumentacije.

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

7. člen

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Gospodarski subjekt na dan roka za oddajo ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na roka za oddajo ponudbe znaša 50 ali več EUR.

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan roka za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let od roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež za tisti del posla, ki ga v ponudbi prevzema. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

V kolikor naročnik izpolnjevanje navedenega pogoja ne bo mogel preveriti sam bo od gospodarskega subjekta zahteval ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje vsebino izjave).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

- Če je gospodarski subjekt:

-	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

-	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

-	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Navedeno velja vključno za podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročil

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

- Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih od roka za oddajo ponudb najmanj dvema naročnikoma na območju Evropske unije uspešno dobavil najmanj eno reševalno vozilo v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva dokazila o izpolnjevanju omenjenega pogoja (npr. referenčno potrdilo, pogodba ali drugo ustrezno dokazilo).

OSTALO

- Naročniki v zadnji treh letih od objave tega javnega naročila zoper gospodarske subjekte niso upravičeno vlagali reklamacij glede kakovosti dobavljenega blaga, kakovosti, pravočasnosti in zanesljivosti dobav ter nespoštovanja drugih pogodbenih obveznosti.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

V kolikor naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju zgoraj naštetih pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz postopka ocenjevanja prejetih ponudb.

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da do naročnika predmetnega razpisa ne bo uveljavljal nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila oz. odstopa od sklenitve pogodbe ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt v celoti sprejema pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt v celoti soglaša z vsebino vzorca pogodbe (OBR-4):

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5). Vzorec izjave lahko gospodarski subjekt po potrebi dopolni z lastno izjavo.

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnikain sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe  navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

1.8 Zaupnost

8. člen

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.9 Jezik

9. člen

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

1.10 Rok za predložitev prijav

10. člen

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

1.11 Stroški priprave prijave

11. člen

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

1.12  Izločitev prijav

12. člen

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

1.13 Zavarovanja

13. člen

Dobavitelj mora v 8 dneh po podpisu pogodbe naročniku predati menično izjavo z bianco menico (2x) v višini 20.000,00 EUR, ki jo je mogoče unovčiti še 30 dni po poteku vseh garancijskih rokov.

1.14 Merilo za izbiro

14. člen

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba z najvišjim številom točk (T) na podlagi naslednjega izračuna:

(T) = (A) + (B)

(A) = (najnižja skupna ponudbena cena brez DDV / skupna ponudbena cena brez DDV) * 90 točk;

(B) =  (najkrajši skrajni dobavni rok obeh vozil od sklenitve pogodbe/ skrajni dobavni rok obeh vozil od sklenitve pogodbe) * 10 točk.

Ekonomsko najugodnejši ponudnik lahko prejme največ 100 točk.

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

15. člen

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika prejela enako število točk, bo imela prednost ponudba ponudnika, ki bo ponudil nižjo skupno ponudbeno ceno oz. vrednost brez DDV.

1.16 Javno odpiranje ponudb

16. člen

Odpiranje ponudb je javno.

Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

1.17 Variante

17. člen

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1.18 Pogodba

18. člen

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

19. člen

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

1.20 Protikorupcijsko obvestilo

20. člen

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije

1.21 Pravno varstvo

21. člen

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

C) OBRAZCI IN PRILOGE:

OBR-1

Ponudnik:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

PONUDBENI PREDRAČUN

ŠT. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

| BLAGO | VREDNOST NA ENOTO brez DDV | KOLIČINA |  |  |  | SKUPNA VREDNOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUJNO REŠEVALNO VOZILO TIP B | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | 1 |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |
| NUJNO REŠEVALNO VOZILO TIP C | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | 1 |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |
| SKUPNA VREDNOST BREZ DDV: VREDNOST DDV (22%): SKUPNA VREDNOST Z DDV: |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |
|  |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |
|  |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |

Skrajni dobavni rok reševalnih vozil znaša: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. dni.

Vozili v celoti ustrezata tehničnim zahtevam iz 2. člena Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako JN-OP-B-4/2023. Ponudba velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

|  |  |  | MP |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPOMBA: Predračun se izpolni tako, da se izpolnijo vse osenčene postavke. Ponudbene vrednosti na enoto morajo biti zaokrožene na 2 decimalki.

PONUDBA

ŠT .Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu »DOBAVA REŠEVALNIH VOZIL« ,objavljenega na Portalu javnih naročil dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., pod št. objave Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. , oddajamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe

1. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Zakoniti zastopnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka transakcijskega računa:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka telefona:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv, telefon in e-naslov odgovorne osebe za operativno izvedbo pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno označite)

☐ DA

☐ NE

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naslov pooblaščenca za vročanje:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

kontaktna oseba:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

elektronski naslov kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

telefon kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.	Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

Ponudnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA REŠEVALNIH VOZIL» izjavljamo, da

- ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3;

- s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI BLAGA Z OZNAKO JN-OP-B-4/2023

ki sta jo sklenila

kot kupec: 		Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ki ga zastopa: 		direktorica Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.

Matična številka: 	5801915000

ID za DDV: 		SI94095400

Transakcijski račun: 	IBAN SI56 0128 0603 0922 660

in

kot prodajalec:

ki ga zastopa:

Matična številka:

ID za DDV:

Transakcijski račun:

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je kupec v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US,  100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku »Dobava reševalnih vozil«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______________ pod oznako ________________;

- je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi št. _____________ z dne _________, ki je skupaj s ponudbenim predračunom ( v nadaljevanju: predračun) z dne ________ priloga in sestavni del te pogodbe;

- se pri razlagi te pogodbe uporablja Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  z oznako JN-OP-B-4/2023, ki je sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup reševalnega vozila tipa B in tipa C skladno s specifikacijami iz. 2 člena razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: vozili ali blago).

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da vozili ob dobavi ustrezata vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter vsem zahtevam, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za skupno pogodbeno vrednost brez DDV, ki izhaja iz ponudbe in znaša na dan sklenitve te pogodbe

- Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR brez DDV.

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV), ki se obračuna ob izstavitvi E-računa, v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Pogodbena vrednost vozil zajema vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za dobavo predmeta pogodbe (transport in priprava vozila, vključno z vsemi stroški dela, nadgradnje, dobave in vgradnje opreme, ter stroški izdelave ponudbene dokumentacije).

PLAČILO

4. člen

Račun za dobavljeni vozili bo prodajalec v elektronski obliki (E-račun) izstavil v petih (5) delovnih dneh od dneva dobave, kar se potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe), pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu.

Kupec ima pravico z obrazložitvijo zavrniti nepravilni račun v roku petih (5) delovnih dni po prejemu računa, prodajalec pa je dolžan v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobavljenega blaga.

Kupec bo račun za dobavljeni vozili po tej pogodbi plačal  na transakcijski račun prodajalca v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva dobave.

V primeru kupčeve zamude pri plačilu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

DOBAVNI ROK, VIŠJA SILA IN POGODBENA KAZEN

6. člen

Skrajni rok dobave vozil znaša  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. dni.

Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi podpisa prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank je podlaga za izstavitev računa.

7. člen

Dobavni rok se lahko sporazumno podaljša, če gre za dogodek višje sile, vendar največ za čas trajanja višje sile ali njene posledice.

Ne glede na določila te pogodbe, prodajalec ne bo podvržen prekinitvi pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti, zakasnitev v izvajanju ali drugih napakah pri izvršitvi njegovih pogodbenih obveznosti, če gre za dogodek višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse nepredvidene in nepričakovane okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe, neodvisno od volje pogodbenih strank in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri prodajalcu ali pri njegovih dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

V kolikor nastopi situacija višje sile, bo prodajalec nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, pisno obvestil kupca o teh pogojih in vzrokih zanje ter pri tem tudi navedel vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok dobave. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 8. členu te pogodbe. Prav tako je prodajalec dolžan kupca pisno obvestiti o prenehanju višje sile, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh od prenehanja dogodka višje sile.

Če ni drugih navodil s strani kupca v pisni obliki, bo prodajalec nadaljeval z izvajanjem svojih pogodbenih obveznosti, kot je normalno mogoče in bo iskal vse normalne alternative načine za izvajanje pogodbenih določil, ki jih ne ovira dogodek višje sile.

8. člen

V primeru, da pride do zamude dobavnega  roka in le-ta ni posledica višje sile, kot je zapisano v 7. členu te pogodbe, je dogovorjena kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) vrednosti pogodbe brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV. Kupec bo za dogovorjeno pogodbeno kazen prodajalcu izstavil račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril.

V kolikor znesek kazni zaradi zamude pri dobavi prodajalca preseže višino 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja dogovorjene kazni. Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti povrniti kupcu znesek celotne povzročene škode, v kolikor le–ta presega znesek iz unovčenega zavarovanja, kar bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se obračunana pogodbena kazen obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem.

KVALITETA IN GARANCIJA

9. člen

Prodajalec zagotavlja, da bosta  vozili izpolnjevali vse zahteve kupca, navedene v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s kupcem. V primeru neskladnosti predmeta pogodbe z zahtevami kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

10. člen

Prodajalec za dobavljeni vozili zagotavlja 24 mesečni splošni garancijski rok.

Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca opreme.

Garancijski rok se šteje od datuma podpisa prevzemnega zapisnika in velja skladno z določili Obligacijskega zakonika.

11. člen

V primeru, da kupec po prevzemu vozil ugotovi, da je prodajalec posredoval kupcu neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro prodajalca ali neustrezen predmet pogodbe, kupec lahko odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

REKLAMACIJE

12. člen

Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga (v nadaljevanju: reklamacije zaradi pomanjkljivosti) bo kupec prodajalcu sporočil kadarkoli v garancijskem roku.  Reklamacija zaradi pomanjkljivost se izvede telefonsko ali v pisni obliki (e-pošta ali telefaks).

Rok za rešitev reklamacije zaradi pomanjkljivosti dobavljenega blaga ali pomanjkljivosti v garancijskem roku je največ osem (8) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji, o čemer mora prodajalec kupca pravočasno obvestiti v pisni obliki (e-pošta ali telefaks).

Če pomanjkljivosti ni možno odpraviti ali če se enaka oziroma podobna pomanjkljivost ponovi dvakrat, se prodajalec obvezuje pomanjkljivo vozilo zamenjati z vozilom enake ali izboljšane funkcionalnosti.

13. člen

V kolikor prodajalec v dogovorjenih rokih ne reši in odpravi zaradi pomanjkljivosti in se s kupcem ne dogovori za nov rok odprave pomanjkljivosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

FINANČNO ZAVAROVANJE

14. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe kupcu kot finančno zavarovanje izročil garancijo za dobro izvedbo posla ( v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje) v višini 20.000,00 EUR, ki ga je mogoče unovčiti še 30 dni po poteku vseh garancijskih rokov iz te pogodbe.

15. člen

V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja, prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

16. člen

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

17. člen

Pooblaščeni predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., e-mail: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo..

Pooblaščeni predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: g./ga. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., telefon: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.,  e-mail:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo..

Predstavnik prodajalca je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe. Predstavnik prodajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom kupca ves čas trajanja pogodbe.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

18. člen

Prodajalec se obvezuje:

- prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter zahtevami kupca,

- izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi predmeta pogodbe, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe prodajalca, in so sestavni del te pogodbe,

- obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev prodajalčevih pogodbenih obveznosti,

- odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec.

Kupec se obvezuje:

- prevzeti predmet pogodbe v skladu s to pogodbo,

- prodajalcu zagotoviti vse informacije v zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe,

- takoj obvestiti prodajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih pogodbenih obveznosti,

- poravnati vse obveznosti do prodajalca.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev obveznosti iz pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Kupec lahko s pisnim obvestilom prodajalcu, poslanim priporočeno po pošti, odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:

- ne upošteva navodil kupca in to kljub opozorilu ne popravi,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne dobavi predmeta pogodbe z dogovorjenimi lastnostmi, z dogovorjeno kvaliteto ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe.

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, bo kupec unovčil finančno zavarovanje in od pogodbe odstopil, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa je dolžan kupcu povrniti vso nastalo škodo zaradi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. O odstopu od pogodbe bo kupec prodajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko po pošti.

Prodajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani kupca. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

SESTAVNI DELI POGODBE

20. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je sestavni deli te pogodbe:

- razpisna dokumentacija

- ponudbena dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in ponudbene dokumentacije na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s kupcem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

OSTALA DOLOČILA

22. člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izročitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih rokov.

23. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Murski Soboti.

25. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali dobavo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Prodajalec se strinja, da lahko kupec prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do prodajalca.

26. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku naročnik odstopi od pogodbe.

27. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

28. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

29. člen

Pogodba  je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta obe pogodbeni stranki po en (1) izvod.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| PRODAJALEC: |  | KUPEC: |
|  |  | Zdravstveni dom Murska Sobota |
| Direktor: |  | Direktorica: |
|  |  | Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. |

OBR - 5

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Sedež podjetja: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID ZA DDV:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi šestega odstavka 14. in 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljevanju ZIntPK), vam v zvezi z javnim naročilom:

»DOBAVA REŠEVALNIH VOZIL«

- posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek/Naziv: | Naslov stalnega bivališča/Sedež: | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| .... |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ... |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

- izjavljamo, da nismo povezani s funkcionarji naročnika predmetnega javnega naročila in, po našem vedenju, z njihovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

1

S podpisom predmetne izjave izjavljamo in potrjujemo, da smo, pred podpisom predmetne izjave, od vseh oseb, ki so v našem gospodarskem subjektu udeležene kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležene pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (povezane osebe iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK) pridobili podatke, da ni povezave s funkcionarjem naročnika predmetnega javnega naročila in po njihovem vedenju ni povezanosti z družinskim članom funkcionarja naročnika predmetnega javnega naročila.

Zavedamo se posledice, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

OBR-6

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

Dobavitelj:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naročniku, Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v okviru izvedbe javnega naročila »DOBAVA REŠEVALNIH VOZIL«.

izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek pooblaščene osebe) |  | (funkcija) |
| (podpis) |  |  |

Naročnika, Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. (5% pogodbene vrednosti brez DDV) in jo unovči v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo

- da dobavitelj ne opravlja dobav v skladu z določili te pogodbe,

- če dobavitelj ne upošteva reklamacij naročnika ali kako drugače krši določila te pogodbe.

Menica je plačljiva pri banki: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. ,ki vodi naš TRR številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka vsehgarancijskih rokov.

Priloga: 2x bianco menica

| Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Izdajatelj menice | ________________________________ žig in podpis |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Izključitveni razlog na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2/578 z dne 8. 4. 2022)

Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Pogodba o dobavi blaga z oznako JN-OP-B-4/2023