Izjava o izvedbi javnega naročila z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju

Naročnik javno naročilo »okolju prijazne storitve čiščenja prostorov in opreme«, ki vključuje predmet iz 19. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanje (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), oddaja tako, da se v naročilu izpolni cilj določen za ta predmet in sicer:

- delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede merila strupenosti za vodno okolje ter zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede merila o izključenih in omejenih snoveh, znaša glede na prostornino vseh artiklov univerzalnih čistil najmanj 30 %.

Ponudnik izjavlja, da proizvodi, ki jih bo pri izvajanju razpisane storitve uporabljal, izpolnjujejo tehnične specifikacije iz točk 5.1.1. in 5.2.1., opredeljene v prilogi razpisne dokumentacije Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, Verzija 2.01, april 2022, in sicer:

A. Ponudnik bo pri svojem delu tam, kjer je glede na naravo dela in zahteve naročnika to mogoče, uporabljal univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergente za ročno pomivanje posode, detergente za strojno pomivanje posode in detergente za pranje perila,

- ki ne smejo biti razvrščena in označena z enim ali več stavki na nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008

- ki ne smejo vsebovati:

– več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,

– biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,

– biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: H400 (Zelo strupeno za vodno okolje) in H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),

–  H411 (Strupeno za vodno okolje z dolgotrajnimi učinki), razen če je Log P ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni

- ki so jim priložene jasna navodila za doziranje.

Kot dokazilo za točki 1 in 2 mora ponudnik k ponudbi priložiti:

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

– potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), ali

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.

Kot dokazilo za točko 3 mora ponudnik k ponudbi priložiti:

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali

– navodila za doziranje.

B. Ponudnik mora biti usposobljen za opravljanje storitve čiščenja na okolju prijazen način in imeti

vzpostavljen sistem ravnanja z okolje.

Dokazilo: fotokopija certifikata o vzpostavljenem sistemu ravnanja z okoljem ISO 14001

Ponudnik k ponudbi prilaga naslednja zgoraj zahtevana dokazil:

| A. točka 1 in 2: Ustrezno obkroži. | – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali – varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe. |
| --- | --- |
| A. točka 3: Ustrezno obkroži. | – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – navodila za doziranje. |
| B. vzpostavljen sistem ravnanja z okolje | – fotokopija certifikata o vzpostavljenem sistemu ravnanja z okoljem ISO 14001 ali – enakovreden: ___________________________________________________ |

Priložena dokazila morajo biti jasno označena na katero točko se nanašajo.

Naročnik lahko med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zgoraj navedene zahteve.

| Datum | Podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta |
| --- | --- |