RAZPISNA DOKUMENTACIJA

javni razpis za oddajo javnega naročila blaga

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA

AVTOCISTERNE AC (GVC-3)

ODPRTI POSTOPEK

Ljubljana, junij 2023

KAZALO:

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.1 Osnovni podatki o naročilu	4

1.2	Jezik ponudbene dokumentacije ter stroški	4

1.3	Ponudbena cena	5

1.4	Rok in način predložitve ponudbe	5

1.5	Čas odpiranja ponudb	5

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	6

2.1	Pravna podlaga	6

2.2	Rok dobave blaga	6

2.3	Variantne ponudbe	6

2.4	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije	6

2.5	Zaupnost podatkov	6

2.6	Ponudnik	6

2.6.1	Samostojna ponudba	7

2.6.2	Ponudba s podizvajalci	7

2.6.3	Skupna ponudba	8

2.7	Finančna zavarovanja	8

2.7.1	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	8

2.7.2	Zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku	8

2.8 Garancijska doba in jamstvo za napake	9

2.9	Način plačila, rok in plačilni pogoji	9

2.10  Predložitev in odpiranje ponudbe	9

2.11  Stroški priprave ponudbe	9

2.12  Pregled in presoja ponudb	10

2.13  Obvestilo o oddaji naročila	10

2.14  Pravno varstvo	10

2.15  Protikorupcijsko določilo	10

2.16  Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	10

2.17  Sklenitev pogodbe	10

3.	POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB	11

3.1	Pogoji za priznanje sposobnosti	11

3.1.1	Osnovna sposobnost (pogoje morajo izpolnjevati ponudniki, partnerji in tudi podizvajalci)	11

3.1.2	Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoje mora izpolnjevati ponudnik, v skupni ponudbi tudi vsak partner)	12

3.1.3	Tehnični, kadrovski in terminski pogoji ponudnika	13

3.1.4	Usposabljanje	14

3.2	Pogoji za sodelovanje	14

3.3	Merila za izbiro najugodnejše ponudbe	14

4.	IZDELAVA PONUDBE	15

4.1	Ponudbena dokumentacija	15

4.1.1	Ponudba – Predračun	15

4.1.2	ESPD	15

4.1.3	Podatki o gospodarskem subjektu	16

4.1.4	Tehnične specifikacije za nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) in predračun	16

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3)

naročnik:	Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova-Sneberje-Novo Polje

Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana - Polje

Matična številka: 5135303000, Davčna številka:58293906.

TRR št.: SI56 0205 4001 3521 162, odprt pri NLB d.d.

Kontaktna oseba: Jože Janež

Telefonska št.: 041 384 621

e-pošta: joze.janez@gmail.com

objavlja javno naročilo po odprtem postopku ter vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila:

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:

Skrajni rok dobave blaga:

Predvidno plačilo (v EUR):

Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3)

13.10.2023

V proračunskem letu 2023.

| Rok za postavitev vprašanj (datum, ura, naslov): | 07.07.2023 | 12:00 | Portal javnih naročil |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddaja ponudb (datum, ura, naslov): | 17.07.2023 | 12:00 | Informacijski sistem e-JN |
| Odpiranje ponudb (datum, ura, naslov): | 17.07.2023 | 14:00 |  |

Vsebina razpisne dokumentacije:	Navodila za pripravo ponudbe,

Obrazec Ponudba – predračun,

ESPD

Zahtevane tehnične specifikacije naročnika za Nakup novega 	gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3),

Vzorec pogodbe.

Predmet javnega naročila je Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), skladno s to razpisno dokumentacijo.

V okviru dobave mora ponudnik dobaviti vozilo, ki v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in iz tehnične specifikacije naročnika ter ustreza vsem standardom in zakonskim ter podzakonskim predpisom, Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, z dne 28.09.2021, ki veljajo za predmet javnega naročila. V okviru javnega naročila je tako predvidena dobava vozila, ki bo ustrezalo zahtevam in predpisom.

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so tako podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšno vozilo, ki bo v polnosti izpolnjevalo predmetne zahteve.

1.2	Jezik ponudbene dokumentacije ter stroški

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za ponujeno blago v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

1.3	Ponudbena cena

Vrednost ponudbe (Obrazec 1: PONUDBA – PREDRAČUN) mora biti fiksna, kar pomeni, da ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le-tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Cena ponudbe velja FCA naročnik.

Ponudnik v sistemu e-JN listino PONUDBA – PREDRAČUN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu, k drugim prilogam pa priloži izvorni dokument le-tega. V primeru razhajanj med podatki v .pdf in podatki v izvornem dokumentu, kot veljavni štejejo podatki navedeni v .pdf formatu.

1.4	Rok in način predložitve ponudbe

Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI. Navodila so objavljena na spletni strani https://ejn.gov.si/ in so sestavni del razpisne dokumentacije. Za uporabo informacijskega sistema e-JN in elektronsko oddajo ponudbe se mora pooblaščena oseba ponudnika v ta sistem registrirati kot uporabnik.

Ob oddaji ponudbe informacijski sistem e-JN zabeleži čas oddaje in identiteto uporabnika. Oddana ponudba pridobi status »ODDANA« in je skladno z zakonom (Obligacijski zakonik) zavezujoča za čas njene veljavnosti. Oddano ponudbo se lahko do roka za oddajo ponudb umakne, spremeni ali predloži drugo, po tem roku pa to ni več mogoče

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2, najkasneje do 17.07.2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

1.5	Čas odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17.07.2023 in se bo začelo ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb informacijski sistem e-JN avtomatično prikaže imena ponudnikov in omogoči dostop do ponudnikovega pdf dokumenta, naloženega v sistemu e-JN pod razdelek »Predračun«.

Naročnik:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

ZADOBROVA-SNEBERJE-NOVO POLJE

Predsednik: Jože Janež

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Naročnik je na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) objavil Obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 za predmet naročila: Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3).

V ta namen je naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe, kjer so opredeljena pravila ravnanja naročnika in ponudnika v postopku oddaje javnega naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe, ki jih mora ponudnik dosledno upoštevati.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira gospodarski subjekt, ki je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja ter izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

2.1	Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance ter predpisov s področja predmeta naročila.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da gre za dobavo novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), ki v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in iz tehnične specifikacije naročnika ter ustreza vsem standardom in zakonskim ter podzakonskim predpisom, Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, z dne 28.9.2021, ki veljajo za predmet javnega naročila. V okviru javnega naročila je tako predvidena dobava gasilskega vozila, ki bo ustrezalo zahtevam in predpisom.

2.2	Rok dobave blaga

Skrajni rok dobave blaga je: 13.10.2023.

2.3	Variantne ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso sprejemljive. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz tega postopka javnega razpisa izločena kot nedopustna.

Računske napake

Ponudnik popisa del ne sme spreminjati. Kakršnokoli napako v objavljenem popisu del (napačna količina, enota mere, formula, blokada, ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa je na napako, ki jo odkrije dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v predloženem popisu del posamezna postavka ni cenovno ovrednotena bo naročnik zahteval pojasnilo ali je obračunana v okviru drugih postavk, kje in v kakšni vrednosti, če to ni, bo ponudba zavrnjena.

2.4	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si) najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb. Pojasnila, spremembe in odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.5	Zaupnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki po zakonu lahko velja za osebni ali tajni podatek ali za poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in s priloženim sklepom družbe opredeljen kot poslovna skrivnost.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe (razen osebnih podatkov) so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

2.6	Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe za katere ne obstajajo izključitveni razlogi in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju se za gospodarskega subjekta uporablja izraz ponudnik.

Ponudnik lahko nastopa sam (samostojna ponudba), skupaj s podizvajalci (ponudba s podizvajalci) ali skupaj z drugimi ponudniki - partnerji v skupni ponudbi (skupna ponudba).

2.6.1	Samostojna ponudba

Samostojna ponudba je tista, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik). Sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila (dobavo blaga).

2.6.2	Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, ko izvajalec/dobavitelj del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v pod izvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- podpisan in izpolnjen obrazec ZAHTEVA PODIZVAJALCA.

Glavni izvajalec/dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav blaga ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec/dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisane in izpolnjene obrazce ZAHTEVA PODIZVAJALCA.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6.odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec/dobavitelj.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec/dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec/dobavitelj svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

2.6.3	Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (partnerjev) – skupna ponudba. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne 
AC (GVC-3) izbrana ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev) – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor 
le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in polni naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v %,

- način plačila (preko vodilnega partnerja ali drugače),

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora vsak partner v skupni ponudbi priložiti dokazila in izpolnjevati pogoje glede osnovne in poklicne sposobnosti, izpolnjevanje ostalih pogojev pa v skladu z določili za skupno ponudbo pri posameznem pogoju.

2.7	Finančna zavarovanja

2.7.1	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik (pri skupni ponudbi vodilni partner) mora ponudbi priložiti svojo izjavo, da bo v primeru, če bo izbran na razpisu, predložil kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku podpisano menično izjavo in bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje menice v višini              10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Menico vnovči naročnik, če ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec/dobavitelj po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca/dobavitelja odstopi od pogodbe.

2.7.2	Zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku

Izbrani ponudnik mora ponudbi priložiti svojo izjavo, da bo v primeru, če bo izbran na razpisu, ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročil kot zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku naročniku, in sicer: podpisano menično izjavo in bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje menice, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo. V primeru, da se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Brez izročitve menice s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje menice in izjave za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati dobavo blaga po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o tehničnem pregledu oziroma prevzemu blaga, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec/dobavitelj ne  odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti  v garancijskem roku.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora ponudnik priložiti potrjen Obrazec št. 9 »Izjava ponudnika o predložitvi menične izjave in bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Izjava ponudnika o predložitvi menične izjave in menice za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku«. Predloži se kot »pdf« dokument v razdelek »druge priloge«.

2.8 Garancijska doba in jamstvo za napake

Ponudnik odgovarja za kakovost vozila, ki je predmet javnega naročila v skladu z veljavnimi garancijskimi pogoji, opredeljenimi s strani proizvajalca vozila.

Garancijska doba za vozilo mora trajati najmanj 12 mesecev za kompletno vozilo in 24 mesecev za nadgradnjo vozila z dodatno svetlobno in zvočno signalizacijo ter zunanjo označitvijo, brez omejitev in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope. Garancijski rok začne teči naslednji dan po uspešno opravljenem prevzemu (podpisan zapisnik o prevzemu s strani obeh pogodbenih strank) novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), s strani naročnika.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči tudi za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

2.9	Način plačila, rok in plačilni pogoji

Opravljena dela izvajalec/dobavitelj obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije. Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena.

Naročnik bo pogodbeno vrednost plačeval po posameznih fazah: 1. faza: podvozje in vgradna črpalka, 2. faza: nadgradnja vozila.

Naročnik in izvajalec bosta za vsako posamezno fazo pripravila zapisnik, ki bo služil kot osnova za izdajo računa. Rok plačila je 30 dni, po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. končne situacije, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3). Prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik ob pogoju, da je 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe izvajalec/dobavitelj naročniku izroči podpisano menično izjavo in menico, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo .

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3 odstavkov 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu računi podizvajalca, ki jih je dobavitelj predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

2.10  Predložitev in odpiranje ponudbe

Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema  e-JN: PONUDNIKI. Navodila so objavljena na spletni strani https://ejn.gov.si/ in so sestavni del razpisne dokumentacije. Za uporabo informacijskega sistema e-JN in elektronsko oddajo ponudbe se mora pooblaščena oseba ponudnika v ta sistem registrirati kot uporabnik.

Ob oddaji ponudbe informacijski sistem e-JN zabeleži čas oddaje in identiteto uporabnika. Oddana ponudba pridobi status »ODDANA« in je skladno z zakonom (Obligacijski zakonik) zavezujoča za čas njene veljavnosti. Oddano ponudbo se lahko do roka za oddajo ponudb umakne, spremeni ali predloži drugo, po tem roku pa to ni več mogoče

Ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb informacijski sistem e-JN avtomatično prikaže imena ponudnikov in omogoči dostop do ponudnikovega pdf dokumenta, naloženega v sistemu e-JN pod razdelek »Predračun«.

2.11  Stroški priprave ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega razpisa, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji in ZJN-3.

2.12  Pregled in presoja ponudb

Naročnik lahko od ponudnika zahteva skladno z zakonom odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak, pojasnila in dodatna stvarna dokazila za navedbe v ponudbi. Če v določenem roku ponudnik ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil in dokazil, se ponudnika izključi.

Alternativne in variantne ponudbe niso sprejemljive.

Ponudbo se izključi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti in tehnične specifikacije naročnika za novo gasilsko vozilo avtocisterno AC (GVC-3) iz naročila.

Ponudbo se lahko zavrne kot nedopustno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo tehnično specifikacijo naročila za novo gasilsko vozilo avtocisterno AC (GVC-3).

Ponudbo se zavrne, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.

2.13  Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

2.14  Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami veljavnega Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

2.15  Protikorupcijsko določilo

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

2.16  Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

2.17  Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Kadar je v pogodbi zahtevana predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec pogodbe in finančnega zavarovanja sta sestavni del razpisne dokumentacije) je ponudnik ta zavarovanja dolžan predložiti skladno z določili pogodbe.

Izbrani ponudnik mora skladno 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na podlagi poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe

ter izjavo, da ne obstajajo razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim ponudnikom.

Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje, predložili izjave in ustrezna dokazila. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

3.1	Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora izpolnjevati osnovno sposobnost, s čimer izkazuje, da ni razlogov za izključitev na podlagi 75. Člena ZJN-3. Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da so izpolnjeni pogoji, kot navedeno pri posameznem pogoju.

3.1.1	Osnovna sposobnost (pogoje morajo izpolnjevati ponudniki, partnerji in tudi podizvajalci)

3.1.1.1 Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

3.1.1.2 Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.

3.1.1.3 Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

3.1.1.4 Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

3.1.1.5 Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo.

3.1.1.6 Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja, ne izpolnjuje pogojev 3.1.1.1 do 3.1.1.6.

Naročnik izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kljub neizpolnjevanju pogojev 3.1.1.1 in 3.1.1.3, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja.

DOKAZILO: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev

Ponudnik (tudi za podizvajalce in so ponudnike) ponudbi predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD.

Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino oziroma potrdilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Za pravne in fizične osebe iz točke 3.1.1.1. si naročnik na podlagi obrazca ESPD pridržuje pravico pridobiti potrdila iz kazenske evidence.

3.1.2	Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoje mora izpolnjevati ponudnik, v skupni ponudbi tudi vsak partner)

3.1.2.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh (3) poslovnih letih (če posluje manj kot tri (3) leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 550.000,0 EUR.

DOKAZILO: ESPD za ponudnika (v samostojni ponudbi) oziroma vsi partnerji v skupni ponudbi in Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.

Opomba: Izjavi se priloži dokazila S. BON-1 obrazec ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo (priloži se v originalu ali kopiji) ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudbe.

Pogoje mora izpolnjevati in predložiti zahtevana dokazila: ponudnik (v samostojni ponudbi) oziroma vsi partnerji v skupni ponudbi.

3.1.2.2 Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih (6) mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran za več kot deset zaporednih dni. Dokazilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni pred dnevom objave javnega razpisa. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.

Opomba: Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih (6) mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ob čemer je pogoj, da dokazilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni pred dnevom objave javnega razpisa, katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega za več kot deset zaporednih dni bo naročnik izločil.

DOKAZILO: ESPD za ponudnika (v samostojni ponudbi) oziroma vsi partnerji v skupni ponudbi in Obrazec št. 5 - Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev   (Obrazcu št. 5 je priložen BON 2 ali potrdila poslovne banke).

Opomba: Izjavi mora biti priložen BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od trideset (30) dni pred dnevom objave javnega razpisa. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.

V primeru, da gospodarski subjekt ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun, v primeru skupne ponudbe tudi za vse partnerje v skupini.

Pogoje mora izpolnjevati in predložiti zahtevana dokazila: ponudnik (v samostojni ponudbi) oziroma vsi partnerji v skupni ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino oziroma potrdilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

3.1.3	Tehnični, kadrovski in terminski pogoji ponudnika

3.1.3.1 Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične, kadrovske in terminske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vsemi zahtevami iz tehnične specifikacije naročnika. Vozilo mora v celoti ustrezati vsem standardom in zakonskim ter podzakonskim predpisom.

Ponudnik mora imeti organiziran servis za vozilo na območju Republike Slovenije ali mora zagotoviti servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije.

Tehnično, kadrovsko in terminsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega in podpisanega Obrazca št. 6 »Izjava o zagotovljenih tehničnih, kadrovskih in terminskih zmogljivostih za izvedbo naročila«.

DOKAZILO: ESPD za ponudnika in Obrazec št. 6 - Izjava o zagotovljenih tehničnih, kadrovskih in terminskih zmogljivostih za izvedbo naročila

Opomba: Pri izvedbi naročila mora ponudnik v celoti upoštevati tehnične specifikacije za novo gasilsko vozilo avtocisterno AC (GVC-3), ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Z namenom preverjanja ponudnikovih tehničnih, kadrovskih in terminskih sposobnosti mora ponudnik v ponudbi predložiti (kot prilogo k Obrazcu št. 6):

- Ponudnik mora priložiti skice vozila z označenimi glavnimi gabariti (širina, višina, dolžina, previs, težišče) iz katerih je razvidno, da ponujeno blago ustreza minimalnim tehničnim zahtevam naročnika.

3.1.3.2 Ponudnik mora zagotoviti ustreznost ponujenega blaga in garancijsko dobo za novo podvozje gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), ki mora trajati najmanj 12 mesecev za kompletno vozilo in 24 mesecev za nadgradnjo vozila z dodatno svetlobno in zvočno signalizacijo ter zunanjo označitvijo, brez omejitev in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju.

Garancijski rok začne teči naslednji dan po uspešno opravljenem prevzemu novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), s strani naročnika.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči tudi za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

DOKAZILO: ESPD za ponudnika in Obrazec št. 7 - Izjava o ustreznosti ponujenega blaga

Opomba: Ponudnik odgovarja za kakovost vozila, ki je predmet javnega naročila v skladu z veljavnimi garancijskimi pogoji, opredeljenimi s strani proizvajalca vozila ter garancijskimi pogoji, ki bodo na osnovi ponudbene dokumentacije sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev.

Ponudnik mora imeti organiziran servis za vozilo na območju Republike Slovenije ali mora zagotoviti servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije.

DOKAZILO ESPD za ponudnika in Obrazec št. 8 - Izjava o zagotavljanju servisiranja.

3.1.4	Usposabljanje

Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje o seznanitvi voznikov z upravljanjem vozila ter osnovnim vzdrževanjem na naslovu naročnika v trajanju najmanj en delovni dan za uporabnike vozila (uporabniki naročnika). Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni povezano. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

DOKAZILO: ESPD za ponudnika in Izjava v sklopu Obrazca št. 1 – Ponudba - predračun.

3.2	Pogoji za sodelovanje

Ponudnik oz. sodelujoči gospodarski subjekti (partner, podizvajalec) morajo izkazati naslednje uspešno izvedene posle iz zadnjih 5 let pred rokom za oddajo ponudb:

- različnim končnim uporabnikom – gasilskim enotam, izdelal in uspešno dobavil vsaj 3 gasilska vozila s cisterno (GVC-3) s 3 osmi in vsaj 10.000 litri vode po tipizaciji GZS (ali podobna istovrstna vozila, če je šlo za tujega naročnika oz. vozila AC po predhodni tipizaciji GZS – za oboje velja, da mora vozilo imeti vsaj 3 osi in vsaj 10.000 litrov vode).

Opomba: Referenčni posel iz alineje a), ki ga je izvedel neposredno sam ali v sodelovanju drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Vsaka posamezna referenca mora v celoti izhajati iz enega posla.

DOKAZILO: ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta in Obrazec št. 12 - Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo. Za vsako referenčno delo se predloži svojo izjavo o referenčnem delu.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Podatki o referenčnem delu, kateremu mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na dokumentu. Na fotografiji mora biti jasno razvidno ime naročnika, pisno dokazilo pa mora vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri katerem lahko naročnik referenco preveri.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo, potrdilo o izplačilu,...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri naročniku

3.3	Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena v EUR z DDV.

IZDELAVA PONUDBE

4.1	Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena v elektronski obliki. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Ponudbo sestavljajo jo naslednje listine:

- Ponudba – Predračun (Obrazec št. 1)

- ESPD

- Izjava v zvezi z izvedbo naročila. (Obrazec št. 2)

- Podatki o gospodarskem subjektu. (Obrazec št. 3)

- Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev. (Obrazec št. 4)

- Izjava o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev. (Obrazec št. 5)

- Izjava o zagotavljanju tehničnih, kadrovskih in terminskih zmogljivosti. (Obrazec št. 6)

- Izjava o ustreznosti ponujenega blaga (Obrazec št. 7)

- Izjava o zagotavljanju servisiranja. (Obrazec št. 8)

- Izjava ponudnika o predložitvi menične izjave in bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menično izjavo z menico za zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. (Obrazec št. 9)

- Specifikacija ponujenega blaga z danimi vrednostmi. (Obrazec št. 10)

- Tehnične specifikacije naročnika (Obrazec št. 11)

- Podatki o referenčnem delu (Obrazec št. 12)

- Vzorec pogodbe. (Obrazec št. 13)

4.1.1	Ponudba – Predračun

V listini »Ponudba - Predračun« (Obrazec št. 1) morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve :

- Navede se ponudnika in številko ponudbe (pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje).

- Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV) in velja FCA PGD Zadobrova. Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila.

- Vrednost ponudbe mora biti fiksna, kar pomeni, da se vrednost Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), ne sme spremeniti.

- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le-tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

- Ponudba mora veljati za celotno naročilo.

- Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku določenega za oddajo ponudb, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

- Ponudbeni rok dobave blaga ne sme presegati razpisanega, ker je plačilo blaga vezano na proračunsko leto 2023.

- Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji.

4.1.2	ESPD

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) ter vsak drug gospodarski subjekt, ki skladno z 81. členom ZJN-3 ponudniku zagotavlja zmogljivosti mora predložiti izpolnjen ESPD.

4.1.3	Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt v ponudbi lahko nastopa kot samostojni ponudnik (celoten posel prevzema sam, brez podizvajalcev), kot ponudnik (glavni izvajalec - posel prevzema s podizvajalcem(i)), kot podizvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi.

Podatke o gospodarskem subjektu (Obrazec št. 3) izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Navesti mora, katera dela prevzema in njihovo vrednost. Dela za katera je zahtevana referenca lahko prevzame le gospodarski subjekt, ki to referenco izkaže in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne zmogljivosti.

Podatki o gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi, so obvezna sestavina pogodbe.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopki javnega naročila v skladu z Zakonom v upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo za vročanje v Republiki Sloveniji.

4.1.4	Tehnične specifikacije za nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) in predračun

V ponudbi morajo biti upoštevane in predložene tehnične specifikacije naročnika, katere ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos njegovih podatkov (na primer: cene, risbe), iz katere je razvidno, da ponujeno blago ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam.

Obrazec št. 10 - Specifikacija ponujenega blaga z danimi vrednostmi. Cene morajo biti izražene v

EUR z in brez DDV. Ponudnik mora v Obrazcu št. 10 predložiti vse cene oziroma specifikacijo ponujenega blaga in jih ovrednotiti.

Obrazec št. 11 - Tehnične specifikacije naročnika Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3)

OBRAZEC ŠT. 1

PONUDBA – PREDRAČUN

| št.: |  |
| --- | --- |

| Predmet naročila: | NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA AVTOCISTERNE AC (GVC-3) |
| --- | --- |
| Naročnik: | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZADOBROVA-SNEBERJE-NOVO POLJE |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

- Ponudbena cena

| predračunska vrednost (brez DDV): |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| znesek DDV: |  | EUR |
| ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV): |  | EUR |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo in 120  dni po roku za oddajo ponudb.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

- Izjavljamo, da bo novo gasilsko vozilo avtocisterna AC (GVC-3) v celoti izpolnjevalo vse zahteve iz razpisne dokumentacije in iz tehnične specifikacije naročnika ter ustrezalo vsem standardom in zakonskim ter podzakonskim predpisom, Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, z dne 28.9.2021, ki veljajo za predmet javnega naročila.

- Izjavljamo, da bomo zagotovili usposabljanje in seznanitev voznikov z upravljanjem vozila ter osnovnim vzdrževanjem na naslovu naročnika v trajanju najmanj en delovni dan za uporabnike vozila (uporabniki naročnika). Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni povezano. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »PONUDBA - PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) ter vsak drug gospodarski subjekt, ki skladno z 81. členom ZJN-3 ponudniku zagotavlja zmogljivosti mora predložiti izpolnjen ESPD.

Ponudnik v zavihku »DRUGI DOKUMENTI« predloži ostalo zahtevano dokumentacijo:

- Izjava v zvezi z izvedbo naročila. (Obrazec št. 2)

- Podatki o gospodarskem subjektu. (Obrazec št. 3)

- Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev. (Obrazec št. 4)

- Izjava o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev. (Obrazec št. 5)

- Izjava o zagotavljanju tehničnih, kadrovskih in terminskih zmogljivosti. (Obrazec št. 6) ter kot Prilogo predložiti tehnične specifikacije proizvajalca ponujenega blaga iz katerih bo razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev naročnika ter predložiti skico ponujenega blaga z označenimi glavnimi gabariti

- Izjava o ustreznosti ponujenega blaga. (Obrazec št. 7)

- Izjava o zagotavljanju servisiranja. (Obrazec št. 8)

- Izjava ponudnika o predložitvi menične izjave in bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menične izjave in menice za zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. (Obrazec št. 9) parafiran in žigosan vzorec (v skladu s točko 2.7 Navodil)

- Specifikacija ponujenega blaga z danimi vrednostmi. (Obrazec št. 10)

- Tehnične specifikacije naročnika (Obrazec št. 11)

- Podatki o referenčnem delu (Obrazec št. 12)

- Vzorec pogodbe (Obrazec št. 13)

OBRAZEC ŠT. 2

IZJAVA V ZVEZI Z IZVEDBO NAROČILA

S podpisom te izjave za javno naročilo Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (ustrezno podčrtajte ali obkrožite črko):

- da NE nastopamo s podizvajalci – samostojna ponudba

- da nastopamo s podizvajalci in/ ali drugimi gospodarskimi subjekti (81. člen ZJN-3) – kot samostojen gospodarski subjekt s podizvajalci in/ali drugimi gospodarskimi subjekti (81.

člen ZJN-3)

- da nastopamo kot partner v skupini gospodarskih subjektov – skupaj z partnerji* (spodaj navedite naziv in naslov partnerjev v skupni ponudbi)

c. 1. v skupni ponudbi nastopamo partnerji tudi s podizvajalci:	DA	NE

V ponudbi nastopamo skupaj z naslednjimi partnerji, oziroma podizvajalci:

| Zap. | Naziv | Vrednost del | % v vred. | Vrsta del, ki | Kraj izvedbe | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št. | (partnerja | v € | (brez DDV) | jih bo izvajal | del | del |
|  | / podizvajalca) | (brez DDV) |  |  |  |  |
|  | PARTNERJI |  |  |  |  |  |
|  | PODIZVAJALCI |  |  |  |  |  |

*Obkrožite črko pri eni od možnosti in izpolnite tabelo z navedbo partnerjev in/ali podizvajalcev. Obrazec se po potrebi kopira ali razširi.

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

OBRAZEC ŠT. 3

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku za izvedbo naročila Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), ki je predmet javnega razpisa v ponudbi nastopamo kot (ustrezno vpisati):

(Ustrezno vpisati: (samostojni) ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec)

| Firma / ime ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodb |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |

Podatki o prevzetem poslu (izpolni se, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

| Vrsta posla oz. blaga in količine | vrednost posla v | vrednost posla | % od | Kraj in |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR brez DDV | v EUR z DDV | ponudbene | termin |
|  |  |  | cene za celotno | izvedbe |
|  |  |  | naročilo |  |

*ZAHTEVA PODIZVAJALCA velja le za gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi kot podizvajalec.

**Pooblastilo velja le za ponudnika, ki bo v svoji ponudbi navedel podizvajalca.

| Datum: |  |  | Gospodarski subjekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

ZAHTEVA PODIZVAJALCA*

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca

(polni naziv in naslov)

potrjuje, da bo pri izvedbi javnega naročila Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), sodeloval kot podizvajalec glavnega izvajalca (ponudnika)

(polni naziv in naslov)

Podatki o podizvajalcu:

- naziv:

- naslov:

- zastopnik:

- telefon kontaktne osebe, elektronski naslov za obveščanje:

- matična št,:

- ID za DDV:

- transakcijski račun št.	                Odprt pri

  - vrsta del:

- predmet del:

- količina del:

- vrednost del brez DDV:

  - vrednost del z DDV:

- kraj izvedbe del:	             rok izvedbe del:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Kot	podizvajalec	gospodarskega	subjekta	___________________________________________________(naziv in sedež)

gospodarskega subjekta) izrecno zahtevamo, da za javno naročilo Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), naročnik PGD Zadobrova  za opravljena dela, ki smo jih izvršili v zvezi s predmetnim javnim naročilo, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani glavnega izvajalca (ponudnika) na naš transakcijski račun št.:_____________________________________

odprt pri banki: _________________________________________________________________.

Podizvajalec:

(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

Ponudnik**,

(polni naziv in naslov ponudnika)

na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, izdaja naročniku, Prostovoljno gasilsko društvo 
Zadobrova-Sneberje-Novo Polje

POOBLASTILO

da v primeru pridobitve javnega naročila Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem:

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del, ki jih bo | vrednost posla | vrednost posla v |
| --- | --- | --- | --- |
|  | podizvajalec | v EUR brez | EUR z DDV |
|  | izvedel, kraj in | DDV |  |
|  | termin izvedbe |  |  |

Ponudnik se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije zgoraj navedenih podizvajalcev, katere bo predhodno potrdil.

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

Opomba: Po potrebi se za več podizvajalcev obrazec kopira.

OBRAZEC ŠT. 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV

Gospodarski subjekt:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti:

|  | - Pri | Pri: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) |
|  | in da smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi (vpisati šifro in naziv (deskriptor) Standardne klasifikacije dejavnosti): |  |
|  | 1.1 |  |
|  | 1.2 |  |
|  | 1.3 |  |
|  | 1.4 |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika (osnovna sposobnost):

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V kolikor bi gospodarski subjekt bil v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predložimo dokaze, da smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

- Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt ima na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naših sredstev ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, in naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo.

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

Naročniku dovoljujemo in soglašamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo in njegov poziv za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino oziroma potrdilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, je zaželeno, da predložijo ustrezna dokazila. Dokazila in izdajatelji so odvisni od vsake države posebej. Če država, v kateri ima ponudnik sedež, teh dokazil ne izdaja, je dovolj zaprisežena izjava ponudnika.

| Datum: |  |  | Gospodarski subjekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

OBRAZEC ŠT. 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV

Gospodarski subjekt:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:

___________________ EUR.

Izjavi se priloži dokazila S. BON-1 obrazec ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja

Opomba: Dokazilo (priloži se v originalu ali kopiji) ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudbe. Pogoje morajo izpolnjevati in predložiti zahtevana dokazila: ponudnik (v samostojni ponudbi) oziroma vsi partnerji v skupni ponudbi.

- Izjavljamo, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset (10) zaporednih dni.

Izjavi mora biti priložen BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od trideset (30) dni pred dnevom objave javnega razpisa. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. Dokazilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni pred dnevom objave javnega razpisa. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.

V primeru, da gospodarski subjekt ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun (v primeru skupne ponudbe tudi za vse partnerje v skupini).

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja ali druga enakovredna dokazila) o izpolnjevanju pogoja.

| Datum: |  |  | ponudnik/partner |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

Opomba: Če ima ponudnik (v primeru skupne ponudbe tudi za vse partnerje v skupini) odprtih več transakcijskih računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo mora biti originalno ali kopija poslovne banke, ki ne sme biti starejša od 30 dni. * Za tem obrazcem prilagamo: S. BON-1 obrazec ali drugo enakovredno dokazilo, BON 2 ali potrdila poslovnih bank.

OBRAZEC ŠT. 6

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH USTREZNIH TEHNIČNIH,

KADROVSKIH IN TERMINSKIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA

Izjavljamo:

- da zagotavljamo ustrezne tehnične, kadrovske in terminske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo (dobavo) celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tehničnimi specifikacijami naročnika ter, da bo blago ustrezalo vsem standardom in zakonskim ter podzakonskim predpisom, Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, z dne 28. 9. 2021, ki veljajo za predmet javnega naročila;

- da bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali zahteve iz razpisne dokumentacije in tehnične specifikacije za nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- da bomo ob dobavi novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) naročniku izročili vso dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji.

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

PRILOGA:

- Tehnične specifikacije proizvajalca ponujenega blaga iz katerih bo razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev naročnika

- Skica ponujenega blaga z označenimi glavnimi gabariti

OBRAZEC ŠT. 7

IZJAVA O USTREZNOSTI PONUJENEGA BLAGA

Ponudnik ______________________________________________________

IZJAVLJAMO

- da bo ponujeno novo gasilsko vozilo avtocisterne AC (GVC-3) skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tehničnimi specifikacijami naročnika ter, da bo ustrezalo vsem standardom in zakonskim ter podzakonskim predpisom, Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, z dne 
28. 9. 2021, ki veljajo za predmet javnega naročila, in da za resničnost in ustreznost prevzemamo popolno odgovornost;

- da bomo ves čas trajanja pogodbe omogočili nadzor naročniku nad izvajanjem pogodbe;

- da ponujamo za kompletno vozilo garancijsko dobo v trajanju 12 mesecev in 24 mesecev za nadgradnjo vozila z dodatno svetlobno in zvočno signalizacijo ter zunanjo označitvijo, brez omejitev in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope in sicer garancija začne veljati naslednji dan po prevzemu blaga;

- da ponujamo v času garancijskega roka brezplačna popravila blaga ter ponujamo organizacijo brezplačne pomoči v delovnem času;

- da odgovarjamo za kakovost vozila, ki je predmet javnega naročila v skladu z veljavnimi garancijskimi pogoji, opredeljenimi s strani proizvajalca vozila.

OSTALA DOLOČILA

Kontaktna oseba za strokovno in pravočasno izvedbo naročila, ter reševanje in koordinacijo naročnikove reklamacije je:

Ime in priimek : _________________________, tel. : _______________________

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

Opozorilo:

V kolikor ponujeno blago ne izpolnjuje v celoti zahtev iz tehničnih specifikacij se ponudba izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.

Alternativne in variantne ponudbe niso sprejemljive. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz tega postopka javnega razpisa izločena kot nedopustna.

OBRAZEC ŠT. 8

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU SERVISIRANJA

Ponudnik

___________________________________________________________________

s podpisom te izjave za javno naročilo Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

- da zagotavljamo servisiranje dobavljenega vozila iz našega predračuna (ponudbe) št. ………………….

| Ime, vrsta, tip : |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec: |  |
| Nadgradnja: |  |

še najmanj 10 let po prevzemu vozila;

(ustrezno vpišite):

  - da sami opravljamo servis za dobavljeno podvozje, ki ga ponujamo v tej ponudbi; Servis zagotavljamo pri:

naziv servisa: naslov servisiranje podvozja:

Tel., fax., elektronski naslov: Kontaktna oseba:

  - da sami ne opravljamo servis za dobavljeno podvozje, ki ga ponujamo v tej ponudbi;

Servis zagotavljamo preko pooblaščenega servisa: naziv servisa:

naslov servisa: servisiranje podvozja:

Tel., fax., elektronski naslov: Kontaktna oseba:

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

OBRAZEC ŠT. 9

Ponudnik:  ____________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENIČNE IZJAVE IN BIANCO MENICE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN VNOVČENJE  ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI in MENIČNE IZJAVNE IN BIANCO MENICE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN VNOVČENJE ZA ODPRAVO NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila z nazivom Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3), naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, in pozvani k sklenitvi pogodbe:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe, naročniku predložili menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti;

- ob dokončni predaji novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) naročniku izročili menično izjavo in bianco menico za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo.

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

### MENIČNA IZJAVA za dobro izvedbo del

### s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku, Prostovoljno gasilsko društvo  Zadobrova – Sneberje – Novo Polje, Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana – Polje kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

izročamo bianko menico, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe za podpisovanje – izdajanje menic:

| ime in priimek pooblaščenca |  | delovno mesto pooblaščenca |  | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prostovoljno gasilsko društvo  Zadobrova – Sneberje – Novo Polje, Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana – Polje, nepreklicno pooblaščamo, da v primeru če:

- nismo  izpolnili  svojih pogodbenih obveznosti,

našo bianko menico brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naše obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV oz……………………. EUR, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter da menico  unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu:

| Banka in TRR: |  |
| --- | --- |
| Banka in TRR: |  |

S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno in brezpogojno pooblastilo zgoraj navedeni banki, da izvede plačilno transakcijo v skladu s to menično izjavo v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

| Kraj: |  |  | Izdajatelj menice: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  | (samostojni ponudnik ali vodilni partner) |
|  |  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
|  |  |  |  | (funkcija) |
|  |  |  |  | (podpis) |

Strinjamo se z vsebino predlagane menične izjave za dobro izvedbo del.

| žig | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

### MENIČNA IZJAVA za odpravo napak v garancijskem roku

### s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku, Prostovoljno gasilsko društvo  Zadobrova – Sneberje – Novo Polje, Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana – Polje kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

izročamo bianko menico, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe za podpisovanje – izdajanje menic:

| ime in priimek pooblaščenca |  | delovno mesto pooblaščenca |  | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prostovoljno gasilsko društvo  Zadobrova – Sneberje – Novo Polje, Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana – Polje, nepreklicno pooblaščamo, da v primeru če:

- nismo  izpolnili  svojih pogodbenih obveznosti,

našo bianko menico brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naše obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV oz……………………. EUR, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter da menico  unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu:

| Banka in TRR: |  |
| --- | --- |
| Banka in TRR: |  |

S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno in brezpogojno pooblastilo zgoraj navedeni banki, da izvede plačilno transakcijo v skladu s to menično izjavo v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

| Kraj: |  |  | Izdajatelj menice: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  | (samostojni ponudnik ali vodilni partner) |
|  |  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
|  |  |  |  | (funkcija) |
|  |  |  |  | (podpis) |

Strinjamo se z vsebino predlagane menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku.

| žig | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

OBRAZEC ŠT. 10

SPECIFIKACIJA PONUJENEGA BLAGA

Ponudnik v tem Obrazcu št. 10 predloži specifikacijo ponujenega blaga in jih ovrednotiti. Cene morajo biti izražene v EUR z in brez DDV !

OBRAZEC ŠT. 11

1. TEHNIČNE ZAHTEVE

1.1 Podvozje

- vrsta uporabe – gasilsko vozilo

- barva kabine RAL3000 (gasilsko rdeča)

- vozilo namenjeno cestni in terenski vožnji

- vrsta motorja Euro 3

- gorivo diesel

- moč motorja vsaj 450 konjskih moči

- prostornina motorja vsaj 12.500 ccm

- navor motorja vsaj 2.200 Nm

- jekleno korito motorja

- motorna zavora vsaj 330 kW

- odgon motorja zadaj, največji navor odgona vsaj 700 Nm

- kolesna konfiguracija 6x4 z 2 pogonskima osema

- avtomatizirani menjalnik, avtomatska sklopka

- prestavno razmerje diferenciala zadnje osi vsaj 3,5

- zapora diferenciala

- krmilni mehanizem s hidravlično črpalko

- širina vozila do 2.550 mm, višina vozila do 3.400 mm (merjeno prazno vozilo s pripadajočo opremo na strehi)

- skupna dolžina vozila do 8.200 mm

- medosna razdalja med 3.150 mm in 3.300 mm

- visoka šasija, višina šasije nad cestiščem: vsaj 1.110 mm

- ojačan profil šasije, debelina šasijskega vzdolžnega profila vsaj 7 mm

- težišče vozila vsaj 1,8 metra nad cestiščem

- obremenitev prve osi vsaj 9.000 kg

- obremenitev druge osi vsaj 10.500 kg

- obremenitev tretje osi vsaj 10.500 kg

- pritrdišča za pritrditev nadgradnje pri kabini

- predpripravljene luknje na okvirju za pritrditev nadgradnje

- listnato parabolično vzmetenje na sprednji in na zadnjih oseh

- spredaj trše vzmeti z vsaj 3 listi

- sprednji stabilizator visoke togosti, zadnji stabilizator standardne togosti

- zadaj nosilec vlečne kljuke, primeren za vlečno silo večjo od 150 kN

- na nosilcu luknje in pritrdišča za vlečno kljuko

- zadaj električni priključki za priklopnik 2x 7 polni (UADR) in zavorni priključki EC

- zadnja fiksna podletna zaščita

- jeklena platišča na vseh oseh

- število pnevmatik na sprednji osi: 2, število pnevmatik na zadnjih pogonskih oseh: 8

- nad vsako pnevmatiko mora biti nameščena nalepka z navedenim predvidenim tlakom v posamezni pnevmatiki

- pnevmatike na sprednji osi 385/65 R22,5, Continental CrossTrac HS3 ali enakovredne

- pnevmatike na zadnjih pogonskih oseh 315/80 R22,5, Continental CrossTrac HD3 ali enakovredne

- na srednjih blatnikih vgrajene zavesice proti pršenju vode

- parkirne zavore za vse osi

- sprednje zavore diskaste

- 2 akumulatorske baterije zmogljivosti vsaj 2x 200 Ah

- vgrajen merilec napetosti in toka polnjenja baterij

- prostornina rezervoarja za gorivo vsaj 300 L

- izvedba rezervoarja za gorivo – jeklena ali aluminijasta

- pokrov rezervoarja s ključavnico

- rezervoar za gorivo postavljen na način, da je na nasprotni strani v nadgradnji vozila možno vgraditi električni diesel agregat dimenzij 700 x 440 x 580mm (upoštevati tudi dimenzije prostora za vgradnjo

- vodoravni izpušni lonec z izpuhom na levi strani

1.2 Oprema vozila

- 3 sedeži v kabini (voznik in 2 sovoznika)

- položaj voznika na levi strani kabine

- nastavljiv volanski obroč

- naslonjalo za roke na vozniškem sedežu na obeh straneh

- tempomat

- brez tahografa

- avtomatska klima

- daljinsko centralno zaklepanje

- avtoradio z USB priklopom

- zaslon za vzvratno vožnjo

- zvočniki v vratih

- med voznikovim in sovoznikovima sedežema vgrajena konzola z LCD zaslonom za upravljanje vozila, ki omogoča upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, vklop svetlobne in zvočne signalizacije, upravljanje osvetlitve okolice, upravljanje s pralno napravo, prikazuje vsaj kontrolo odprtosti vrat (opozori za vsaka vrata, če so odprta), pohodnih stopnic (opozori za vsako stopnico, če je odprta) in rolet (opozori za vsako roleto, če je odprta), prikaz izvlečenega svetlobnega stolpa, prikaz vklopa odgona za vodno črpalko ter prikaz nivoja vode v rezervoarju. Vsi prikazi in besedila morajo biti v slovenskem jeziku in zvočno podkrepljeni (piskanje v primeru opozorila)

- v zadnjem delu vozila vgrajena kamera, ki se samodejno vklopi pri vzvratni vožnji ali pa je možen ročen vklop v kabini; slika iz kamere se predvaja na konzoli podvozja; dodatna kamera vgrajena v sprednji maski motorja vozila; še ena dodatna kamera vgrajena na kabino vozila in snema desni bok vozila; preklop med kamerami se zvaja preko konzole; kamere dostavi naročnik

- električno nastavljiva zunanja vzvratna ogledala

- kontrolno-informacijski sistem v slovenskem jeziku

- vgrajen sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

- sistem ESP

- zvočni sistem za opozarjanje ob vzvratni vožnji

- na dostopnem mestu v kabini vgrajena električna vtičnica napetosti 230V in izhodne moči vsaj 300W

- 2 kosa kolesnih zagozd

- dvigalka kapacitete vsaj 20 ton

- komplet orodja za menjavo pnevmatik

- cev za napihovanje pnevmatik

- komplet prve pomoči

- 2 varnostna trikotnika

- komplet žarnic

- navodila v slovenskem jeziku

1.3 Svetlobna in zvočna signalizacija

- sprednji LED žarometi s kovinsko zaščito

- klasične ali LED zadnje in zavorne luči

- bočne manjše luči

- na strehi nameščeno ohišje iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi in 2 LED reflektorjema za razsvetljavo okolice spredaj, s po 4 LED reflektorji na levi in desni strani nadgradnje in 2 LED reflektorjema za razsvetljavo okolice zadaj; svetilnost posameznega LED reflektorja mora biti več kot 800 lm; vklop reflektorjev za osvetlitev okolice mora biti samodejen pri vzvratni vožnji, možen pa mora biti tudi ročni vklop ob mirovanju in ročni vklop ob sproščeni ročni zavori

- vgrajeni 2 modri bliskajoči luči na strehi kabine integrirani v ohišje iz umetne mase, vidni od spredaj in iz strani

- vgrajeni 2 modri bliskajoči luči na strehi zadnjega dela nadgradnje, integrirani v ohišje iz umetne mase, vidni od zadaj in iz strani

- vgrajenih 6 LED bliskavic integriranih spredaj v motorno masko vozila, od tega po 2 modri, po 2 beli in po 2 oranžni (za vklop oranžnih luči morajo biti vgrajeno posebno stikalo v kabini vozila); bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne

- vgrajene 4 LED modre bliskavice na zadnjih kolotekih na levi in desni strani; bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne

- vgrajenih 6 LED bliskavic integriranih zadaj v nadgradnjo vozila, od tega po 2 modri, po 2 beli in po 2 oranžni (za vklop oranžnih luči morajo biti vgrajeno posebno stikalo v kabini vozila); bliskavice se nahajajo na zadnji steni vozila na zunanji strani, na levi in desni strani v zgornji tretjini višine zadnje stene; bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne

- na levi in desni strani strehe nadgradnje morata biti povišana robova z integriranimi LED reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj

- pohodna streha se mora osvetliti ob aktiviranju lestve za dostop na streho

- pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne oranžne LED lučke

- v spodnjih robnih kotih zadnjih dvižnih vrat morajo biti nameščene oranžne utripajoče luči, ki se prižgejo, ko so vrata v odprtem položaju

- lestev za dostop na streho mora biti osvetljena

- prostori z nameščeno opremo in prostor s črpalko morajo biti primerno osvetljen z LED lučmi, prednameščena stikala morajo zagotoviti osvetlitev ob podpiranju rolet in dvižnih vrat posameznega prostora; osvetlitev mora biti nameščena na levi in desni strani posameznega boksa z opremo ter zgoraj in spodaj v posameznem boksu

- na strehi vgrajen dvižni nevrtljiv teleskopski pnevmatski svetlobni steber s 4 reflektorji moči vsaj 100W oz. svetilnosti vsaj 4-krat po 20.000 lm; napetost: 24V, kot svetilnosti: vsaj 50°, temperatura barve: 6000K, zaščita: vsaj IP66, napajanje preko 24V omrežja; vsi reflektorji morajo biti vodotesni in zrcalni

- vgrajen svetlobni steber mora imeti možnost dviganja in spuščanja, višina iztegnjenega stebra mora biti vsaj 3 metre ali več; reflektorji morajo biti opremljeni z zaščito, ki po spustitvi stebra deluje kot pokrov zaboja, kjer je spravljen steber po zložitvi; spuščen steber v svojem ležišču ne sme ovirati prehoda po strehi in ovirati snemanja lestev z vozila

- krmiljenje svetlobnega stebra mora biti urejeno preko konzole na lahko dostopnem mestu v zadnjem delu vozila; konzola mora imeti prikazovalnik za opozorilo na dvignjen steber; svetlobni steber se mora po popustitvi ročne zavore vozila samodejno ugasniti in spustiti v ležišče; ob pritisku tipke oz. stikala za izklop se mora steber samodejno izklopiti in spustiti v svoje ležišče

- vgrajen LED prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju na desni in levi strani nadgradnje

- na zadnjem delu vozila nad vrati za črpalko vgrajena LED svetlobna naprava za opozarjanje in preusmerjanje prometa, ki ima več možnosti delovanja (usmerjanje v levo, usmerjanje v desno, obstranska usmeritev, utripanje vseh luči, prikaz vsaj 5 kombinacij vnaprej pripravljenega besedila z vsaj 12 znaki); vse možnosti morajo delovati tudi med vožnjo; sprogramirana mora biti samodejni vklop svetlobne naprave ob vklopu naprave za pranje z besedilom »PRANJE CESTE«; nadzor in nastavljanje delovanja mora biti voden iz kabine vozila

- vgrajena zračna sirena tipa Martin Horn 2298 GM ali enakovredno; sirena mora v 3 sekundnem intervalu oddati 3 tone; moč sirene mora biti vsaj 120 db (A) na oddaljenosti 1 metra; nameščena mora biti na streho med modri bliskajoči luči in reflektorja; sirena mora biti nastavljena na način, da deluje samo istočasno z delovanjem modrih bliskajočih luči (obratno razmerje ne velja)

- vgrajena elektronska sirena (kot podpora zračni) z vgrajenim elektronskim ojačevalnikom sirene Federal Signal PA300 ali enakovrednim; oddajanje sirene mora biti moči vsaj 150 W; sirena mora imeti možnost vsaj 3 različnih signalov; sirena mora imeti dodatno opcijo predvajanja kanala radijske UKV postaje; sirena mora imeti dodatno možnosti predvajanja zvoka preko mikrofona; lokacijo nadzorne plošče v kabini in lokacijo zunanjega zvočnika sirene se določi v dogovoru z naročnikom

- vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo skladno s cestno-prometnimi predpisi in drugo zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji

- vsa električna oprema in signalne naprave morajo biti skladne s cestno-prometnimi predpisi in drugo zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji na dan dobave vozila

1.4 Radijska postaja

- v kabini vgrajena mobilna radijska UKV postaja (postajo priskrbi naročnik)

- v kabini vgrajena 2 nosilca za ročni UKV postaji (postaji dostavi naročnik)

- v prostoru za črpalko vgrajeno ločeno komandno mesto, povezano z mobilno radijsko postajo v kabini vozila, z vgrajenima zvočnikom in mikrofonom; ločeno komandno mesto mora imeti možnost regulacije glasnosti in možnost izklopa

1.5 Lepljenje s folijo

- zunanji dizajn mora biti izdelan z odsevnimi folijami, zajete morajo biti odsevne folije v površini vsaj 5 m2 ter vključena izdelava zunanjega izgleda vozila skupaj z naročnikom

- na sprednjem delu kabine vozila mora biti napis GASILCI v ustrezni velikosti

- na voznikovih in sovoznikovih vratih vozila mora biti predpisan gasilski znak in napis z nazivom društva, na bokih vozila mora biti oznaka GVC-3 in napis GASILCI

- na zadnjih vratih pri črpalki morata biti napisa GASILCI in 112

- vsa označitev vozila mora biti skladna s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3

- pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi nameščeno obstojno rumeno refleksno odbojno folijo

- na robovih ob zadnjih vratih mora biti nalepljena rumena refleksivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju

- vsa ležišča in pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli ali pa s slovenskimi napisi (velikost pisave se uskladi z naročnikom)

1.6 Nadgradnja vozila

- nadgradnja skladna s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3

- blatniki in odbijači so bele barve RAL 9010 (razen v primeru, da se pri izdelavi izgleda vozila naročnik odloči, da bodo določeni blatniki in odbijači ostali originalne barve podvozja); mesta za podmazovanje morajo biti rumene barve RAL 1016

- nadgradnja izdelana iz aluminijastih profilov, ki so vijačno povezani v stabilno konstrukcijo

- konstrukcija mora biti sestavljena iz pomožnega okvirja z vsaj 2 jeklenima vzdolžnima nosilcema, ki sta med seboj prečno povezana; na okvirju morajo biti pritrdišča za nosilce nadgradnje in nosilci za vpetje kardanskega pogona; okvir mora biti po varjenju vroče cinkan in oblit z bitumensko zaščito ter ustrezno protikorozijsko zaščiten; spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom

- notranjost nadgradnje mora biti oblečena z gladko aluminijasto eloksirano pločevino, ostala notranjost boksov z opremo pa sive barve RAL 9006

- levo in desno v nadgradnji po dva prostora za namestitev opreme, zaprta s po dvema aluminijastima roletama na vsaki strani.

- rolete morajo biti izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji, med posameznimi profili so elastična tesnila, rolete morajo imeti tesnila na spodnjem robu in na stranskih vodilih

- zapiranje rolet mora biti izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (barlock ali enakovredno)

- rolete morajo biti antracitno sive barve RAL 7016

- pod vsako roleto nameščene pohodne preklopne stopnice prekrite s protizdrsnim posipom oziroma premazom, odpiranje in zapiranje mora biti s pomočjo plinskih opornikov

- pohodne stopnice ob zapiranju tesno zapirajo povezane prostore z opremo, vgrajena morajo biti vremensko odporna tesnila

- vsaka pohodna stopnica mora biti nosilnosti vsaj 200 kg

- streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s protizdrsno oblogo

- dostop na streho mora biti preko zgibne lestve ter ročajev za lažji prestop na streho

- zgibna lestev mora biti nameščena zadaj na desni strani in mora biti pri izvlečeni legi v položaju poševno, ki bo omogočal varno vzpenjanje, ob zlaganji pa se mora ugrezniti v nadgradnjo, v vozilo pa mora biti pritrjena vsaj z zgornjim in spodnjim nosilcem

- na strehi morata biti vgrajeni pritrdišči za trodelno in stikalno lestev

- na streho mora biti od črpalke napeljan cevovod za priklop prenosnega monitorja vode

- prostor za črpalko mora biti na zadnjem delu vozila, zapirati se mora s pomočjo dvižnih vrat s tečaji, vrata morajo biti narejena na način, da omogoča hitro odpiranje, z dvema plinskima opornikoma, ki olajšata odpiranje, ter z nameščeni trakom za lažje zapiranje

- v zadnjem delu vozila vgrajena vgradna črpalka z delovanjem na normalnem in visokem tlaku, z možnostjo istočasnega obratovanja na normalnem in visokem tlaku

- vgradna črpalka mora biti zmogljivosti za delovanje pri normalnem tlaku vsaj 3.000 l/min pri 10 bar in skladna s standardom EN 1028 FPN 10-3000 ter zmogljivosti pri visokem tlaku vsaj 250 l/min pri 40 bar in skladna s standardom EN 1028 FPN 40-250

- vgradna črpalka mora biti gnana preko stranskega pogona vozila in menjalnika, ki je nameščen na črpalki; vklop črpalke mora biti samodejen ter možen zadaj pri črpalki in iz kabine vozila

- ob vklopu vgradne črpalke se mora samodejno odpreti ventil za dovod vode v črpalko, črpalka mora imeti vgrajeno tudi samodejno toplotno zaščito z omogočanjem kroženja vode skozi rezervoar z vodo ob previsoki temperaturi črpalke; črpalka mora imeti vgrajen ventil za izpust vode iz črpalke

- vgradna črpalka mora biti izdela iz lahke zlitine, ki je odporna proti koroziji, os črpalke pa mora biti izdelana iz nerjavečega jekla

- kontrolna plošča vgradne črpalke mora imeti vsaj naslednje: stikalo za vklop in izklop črpalke, krmiljenje hitrosti delovanja črpalke, regulator stalnega tlaka, stikalo za avtomatsko polnjenje rezervoarja in za ročno dopolnjevanje rezervoarja z vodo, stikalo od sesanje vode, prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju, prikazovalnik nepredvidenih stanj (zlasti za visoko temperaturo), prikazovalnik ter števec obratovalnih ur

- vgradna črpalka mora imeti vgrajen sesalni priključek Storz A-110, s slepo spojko in zapornim ventilom; sesalni priključek mora biti primeren za priklop sesalnih cevi; maksimalna sesalna višina vgradne črpalke mora biti vsaj 7 metrov

- vgradna črpalka mora imeti v zadnjem delu vozila 2 priključka za napajanje rezervoarja in vgradne črpalke; priključka morata imeti Storz B priključek in pripadajoče slepe spojke, od tega mora imeti eden od priključkov avtomatski ventil, ki se vklopi vsaj pri padcu nivoja vode pod polovico kapacitete rezervoarja za vodo, in izklopi pri napolnitvi rezervoarja na 90% kapacitete, polna napolnitev pa je možna ročno; drugi ventil mora imeti klasični zaporni ventil; oba priključka morata imeti vgrajen razbremenilni ventil

- vgradna črpalka mora imeti 2 priključka za visoki tlak; prvi priključek je povezan z visokotlačnim navijakom, drugi priključek je povezan s prednjo pralno napravo

- vgradna črpalka mora imeti 5 priključkov za normalni tlak Storz B-75, ki so opremljeni z zapornimi ventili, razbremenilnimi ventili in slepimi Storz B spojkami; en priključek je na levi strani vozila v zadnjem boksu, en priključek je na desni strani vozila v zadnjem boksu, en priključek je v zadnjem delu na levi stani črpalke, en priključek je na sprednjem desnem delu vozila pod sprednjim odbijačem vozila, en priključek je na strehi vozila

- vgradna črpalka mora imeti priključek za zunanji priklop penila tipa Storz 25 ali 38 s pripadajočo slepo spojko

- vgradna črpalka mora imeti vgrajen manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak in vakummeter oz. manometer za sesanje vode

- rezervoar za vodo mora biti prostornine 11.000 litrov, izdelan iz poliestrskih smol, prečno nameščen na nadgradnjo, da ima čim nižje težišče ter težo čim bolj enakomerno razporejeno po šasiji, upoštevajoč medosne obremenitve

- rezervoar za vodo mora imeti odprtino za dostop v rezervoar premera vsaj 45 cm, sistem za izpraznitev rezervoarja z ročnim zapornim ventilom, prekate za preprečevanje pretakanja vode, varovanje pred podtlakom in nadtlakom oz. prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuma

- nad vgradno črpalko vgrajen navijak s tlačno cevjo DN 33, dolžine 30 m, s spojko Storz C, s turbo ročnikom, skupaj z nastavkom za izdelavo pene za gašenje; navijak mora meti vgrajeno električno navijanje cevi in možnost ročnega navijanja ter vodilne valje za odvijanje cevi; pod navijakom mora biti vgrajeno lovilno korito za odvod vode

- pod sprednjim odbijačem vozila vgrajena pralna naprava za pranje cestišča, ki ima vsaj 4 visokotlačne šobe z možnostjo nagiba in vrtenja; vse cevi pralnega sistema so iz nerjavečega materiala; celoten pralni sistem mora biti možno izprazniti in izpihati; upravljanje sistema pranja se izvaja iz kabine; odpiranje in zapiranje vode iz rezervoarja v črpalko in iz črpalke do šob mora biti izveden z elektronskimi pnevmatskimi ventili

- oprema v nadgradnji mora biti nameščena na način, da je lahko dosegljiva, pri tem pa mora biti večja in težja oprema nameščena čim nižje

- elektro agregat mora biti nameščen na vertikalno rotirajočih nosilcih ali izvlečnih saneh, da ga je moč neovirano uporabiti pri odprtih pohodnih stopnicah

- v nadgradnjo morajo biti spredaj desno nosilci za namestitev 4x izolirnih dihalnih aparatov, ki morajo ustrezati dimenzijam IDA, ki jih priskrbi naročnik

- nadgradnja vozila mora imeti ustrezna pritrdišča za vso opremo, ki jo zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3

- nadgradnja mora obsegati pritrdišče za potopno črpalko (dimenzije črpalke sporoči naročnik), prostor za posode za penilo, vlečni drog, škatlo z orodjem, cevi in armature ter za drugo opremo potrebno po tipizaciji GZS za vozilo GVC-3

- na delu vozila mora biti vgrajen higienski set z milom

- na sprednjem levem delu vozila mora biti nameščen samodejni odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjim virom energije in oskrbo zraka tipa Rettbox ali enakovredno; sitem mora obsegati vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje, ter priklop na stisnjen zrak; točno lokacijo namestitve se določi skupaj z naročnikom ob izdelavi nadgradnje; naprave, ki so povezane na polnilec, morajo imeli ločeno električno povezavo pri mirovanju vozila, ki pa se more skleniti z električno shemo vozila, ko je le-to v obratovanju

- vsak prostor za opremo mora imeti nameščeno prozorno PVC zaščito kamor se namesti seznam opreme v prostoru

- vso premično opremo skladno s tipizacijo GZS za vozilo GVC-3 (cevi, ročniki, spojke,…) bo zagotovil naročnik (razen opreme, ki je navedena pri prej navedenih tehničnih zahtevah)

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC ŠT. 12

PODATKI O REFERENČNEM DELU

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični,

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je zadnjih 5 letih pred objavo tega naročila, različnim končnim uporabnikom – gasilskim enotam, izdelal in uspešno dobavil vsaj 3 gasilska vozila s cisterno (GVC-3) s 3 osmi in vsaj 10.000 litri vode po tipizaciji GZS (ali podobna istovrstna vozila, če je šlo za tujega naročnika oz. vozila AC po predhodni tipizaciji GZS – za oboje velja, da mora vozilo imeti vsaj 3 osi in vsaj 10.000 litrov vode).

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.

| Vrsta gasilskega vozila: |  |
| --- | --- |
| Naročnik: |  |
| Datum dobave: |  |
| Kraj dobave: |  |
| Vrednost (celotnega posla): | ……………………………………………EUR brez DDV |
| Opis posla, ki ga je opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi: | (tip vozila, opis, …..) |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

* Opomba: Z vsako referenčno delo se predloži svoj obrazec.

OBRAZEC ŠT. 13

VZOREC POGODBE

POGODBA št……./ 2023

Sklenjena med

NAROČNIKOM:

Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana - Polje

ki ga zastopa predsednik Jože Janež

Matična številka: 5135303000, Davčna številka: 58293906

TRR št.: SI56 0205 4001 3521 162 odprt pri NLB d.d.

(v nadaljevanju: naročnik)

in

DOBAVITELJEM:

……………………………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa…………………………………………………………………………………….

matična št.:

identifikacijska št. za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

- PODLAGA POGODBE

  - člen

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo objavljeno dne …………. izvedel postopek javnega naročila po odprtem postopku za dobavo novega gasilskega vozila avtocisterno AC (GVC-3)

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št.

________z dne _________, ki je postala pravnomočna dne ___________.

S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest novo gasilsko vozilo avtocisterno AC 
(GVC-3), naročnik pa kupi blago, ki je predmet te pogodbe.

II. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank.

- PREDMET POGODBE

  - člen

Predmet pogodbe je:

Nakup novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3) (v nadaljevanju: blago)

Na podvozju (ime, vrsta,

tipu vozila)

Ponudba – predračun št. ………………z dne………….……in tehnične specifikacije so sestavni del te

pogodbe.

VI. VREDNOST POGODBE

- člen

Dobavitelj bo za naročnika dobavil blago po naslednji ceni:

| Zap. | Blago | M.E. | Kol. | Cena/M.E. | DDV/M.E. | Skupna Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. |  |  |  | brez DDV v EUR | v EUR | z DDV v EUR |
| 1. | Novo gasilsko |  |  |  |  |  |
|  | vozilo avtocisterna AC (GVC-3) | kos | 1 |  |  |  |

Vrednost dobave blaga iz te pogodbe je določena na osnovi ponudbe dobavitelja/izvajalca št. ......... z dne ......................v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

.................................. EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR

(z besedo: ………………………………………………………………………………………………... 00/100)

Pogodbena vrednost je fiksna (všteti so stroški dobave, dostave, atestov, izobraževanja in šolanj in morebitni drugi stroški ter popusti in rabati) FCA naročnik: PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. Prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik.

V. ROK DOBAVE

- člen

Dobavitelj bo blago dobavil najkasneje do 13.10.2023.

Kraj dobave gasilskega vozila je naslov naročnika: PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje.

Dobavitelj mora naročnika, o nameravani dobavi vozila obvestiti pisno ali preko e-pošte vsaj sedem (7) delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in načinu dobave. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik vozila, ki ni bilo najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Če dobavitelj zamuja z dobavo glede na rok iz 5. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

VI. PREGLED IN PREVZEM BLAGA

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da se prevzem vozila opravi na naslovu naročnika v skladu s razpisno dokumentacijo, razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače. Pri prevzemu se izpolni prevzemni zapisnik, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca pogodbenih strank.

Dobavitelj bo ob prevzemu vozila izročil naslednjo dokumentacijo:

- potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10),

- garancijski list (lahko je sestavni del servisne knjižice),

- navodila za uporabo in vzdrževanje vozila in opreme (v slovenskem jeziku),

- dva izvoda original računov za potrebe registracije vozil,

- servisna knjižica,

- seznam pooblaščenih servisov.

Dobavitelj mora ob dokončnem prevzemu vozila izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV. Čas veljavnosti: 15 dni po preteku garancijskega roka za vozilo.

V primeru, da dobavitelj ne predloži zavarovanja za opravo napak in pomanjkljivosti ob dokončnem prevzemu vozila, naročnik pri plačilu računa zadrži del izplačila v višini zavarovanja in to vrednost obdrži do poteka garancijskega roka oziroma do predložitve finančnega zavarovanje.

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidna ime, vrsta, tip vozila, proizvajalec, datum pogodbe, ter specifikacija.

Če se bo ugotovilo, da vozilo kakor koli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno s določili te pogodbe in s tehničnimi zahtevami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti vozilu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Morebitne napake in pomanjkljivosti, ugotovljene ob pregledu in prevzemu vozila mora dobavitelj odpraviti v roku petih (5) koledarskih dni od datuma pregleda blaga.

VII. VIŠJA SILA

8. člen

V primeru višje sile velja:

Višja sila so dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti, oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

9. člen

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo dobave blaga iz 3. člena te pogodbe, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno dobavo blaga.

Dobavitelj se obvezuje ves čas trajanja pogodbe omogočili nadzor naročniku nad izvajanjem pogodbe. Dobavitelj mora zagotoviti usposabljanje o seznanitvi voznikov z upravljanjem vozila ter osnovnim vzdrževanjem na lokaciji naročnika ter v trajanju najmanj en delovni dan za uporabnike vozila (uporabniki naročnika). Izvede se po uspešnem testiranju vozila . Stroški usposabljanja so stroški dobavitelja.

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavo blaga po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer bo skrbel, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenimi strankami.

Dobavitelj bo izvedel dobavo, prevzeto s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

- "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Dobavitelj odgovarja naročniku za morebitne sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.

Dobavitelj je dolžan k svojemu računu obvezno priložiti potrjeni račun za opravljeno delo podizvajalca, kadar posluje s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo. Dobavitelj pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za vključitev novega podizvajalca tudi v primeru, ko gre za gospodarski subjekt, ki je oddal ponudbo za predmetno javno naročilo in v določenem roku ni odpravil pomanjkljivosti v ponudbi, ni predložil zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi ali ni dal soglasja k odpravi računskih napak. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

IX. NAČIN OBRAČUNA DOBAVE BLAGA

- člen

Po končanem kakovostnem prevzemu blaga dobavitelj izstavi račun, kateri mora biti naslovljen na naročnika. Pri izstavitvi računa se mora dobavitelj sklicevati na številko pogodbe.

V primeru reklamacije vezane na dobavo blaga ali na izstavljen račun za plačilo dobavljenega blaga, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

V primeru, da dobavitelj ne predloži zavarovanja za opravo napak in pomanjkljivosti ob dokončnem prevzemu vozila, naročnik pri plačilu računa zadrži del izplačila v višini zavarovanja in to vrednost obdrži do poteka garancijskega roka oziroma do predložitve finančnega zavarovanje.

X. NAČIN PLAČEVANJA

12. člen

Opravljena dela izvajalec/dobavitelj obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije. Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena.

Naročnik bo pogodbeno vrednost plačeval po posameznih fazah: 1. faza: podvozje in vgradna črpalka, 2. faza: nadgradnja vozila.

Naročnik in izvajalec bosta za vsako posamezno fazo pripravila zapisnik, ki bo služil kot osnova za izdajo računa.

Rok plačila je 30 dni, po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. končne situacije, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu novega gasilskega vozila avtocisterne AC (GVC-3). Prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik ob pogoju, da je 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe izvajalec/dobavitelj naročniku izroči podpisano menično izjavo in bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in dobavitelj uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

V primeru zamude pri plačilu je dobavitelj upravičen do zakonsko določenih zamudnih obresti za čas zamude.

XI. POGODBENA KAZEN

13. člen

Če dobavitelj po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu izstavljenega računa obračunal pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujen koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 15 % (petnajst odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, ugotovljene na podlagi izstavljenega računa.

Pogodbeni partnerji soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. JAMSTVO IN GARANCIJSKA DOBA

14. člen

Dobavitelj naročniku jamči, da:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak,

- da nima pravnih napak,

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe,

- da bodo postranske storitve (instalacija, postavitev) opravljene brezhibno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj a bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo dobavitelj za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če dobavitelj z dobavo zamuja za več kot 40 dni.

Za blago, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok).

Garancijski rok za dobavljeno blago je 12 mesecev za kompletno vozilo in 24 mesecev za nadgradnjo vozila z dodatno svetlobno in zvočno signalizacijo ter zunanjo označitvijo od dneva kakovostnega prevzema, brez omejitev in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope in sicer od dneva podpisa prevzemnega zapisnika obeh pogodbenih strank.

V času garancijske dobe je dobavitelj dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki se pojavijo na izdelani nadgradnji vozila. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Z odpravo napak in pomanjkljivosti prične dobavitelj takoj, oziroma najpozneje v petih (5) koledarskih dneh od dneva, ko je naročnik pisno obvestil dobavitelj o pomanjkljivostih. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali odda taka dela tretji osebi po načelu dobrega gospodarja in unovčiti garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za ne dobavo blaga.

XIV. SERVIS IN VZDRŽEVANJE

16. člen

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi dobavitelj morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave vozila.

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

17. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika in kontaktna oseba za izvedbo naročila pri naročniku – je Jože Janež, predsednik društva.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je  ……………….

Dobavitelj je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

18. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XVII. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov ali drugih razlogov na strani izvajalca, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV kot je določeno v 2. členu te pogodbe in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV kot je določeno v 2. členu te pogodbe.

20. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

21. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, dobavitelj pa en (1) izvod.

NAROČNIK:	DOBAVITELJ:

Prostovoljno gasilsko društvo

Zadobrova-Sneberje-Novo Polje

Predsednik, Jože Janež

Ljubljana, dne……………..	…………dne …………………………..

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- Ponudba št._________ z dne________

- Tehnične specifikacije blaga……