Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Tehnične specifikacije za nabavo linearnih vodil z nanometrsko ločljivostjo

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava visoko tehnološke opreme, ki bo omogočila raziskave in razvoj naprednih MEMS, MOEMS, polprevodniških struktur in silicijeve fotonike.

Javno naročilo je namenjeno nabavi naslednje opreme:  nabava linearnih vodil z nanometrsko ločljivostjo.

Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana.  Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

Lokacija dobave opreme za: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija, Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme objekt G, čisti prostor.  Izbrani ponudnik bo moral opremo dobaviti na zgoraj naveden naslov.

Rok dobave: najkasneje v roku 30 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok: najmanj 1 leto od podpisa prevzemnega zapisnika.

Za vso opremo velja, da mora zanjo v času garancijskega obdobja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oziroma programske opreme.

V času garancijskega obdobja mora ponudnik za vso opremo nuditi tehnično podporo. Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguracijo sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. Tehnična podpora se lahko izvajatudi preko oddaljenega dostopa do sistemov.

Ponudnik mora zagotoviti:

- da so vsi ponujeni moduli/komponente združljivi in medsebojno povezljivi,

- da je mogoče vse zahtevane module/komponente povezati v enoten in brezhibno delujoč sistem v skladu s tehničnimi specifikacijami,

- odpraviti vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti ali nepovezljivosti oz. zaradi neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem.

V ponudbi mora biti zajeti ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

TEHNIČNE ZAHTEVE

V spodnjih tabelah so navedene karakteristike opreme, ki jih zahteva naročnik. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Linearna vodila z nanometrsko ločljivostjo

Univerza v Mariboru naroča visoko ločljiva linearna vodila skupaj z gonilniki, napajalniki in vso potrebno opremo, da jih lahko priključimo in krmilimo z osebnim računalnikom (osebni računalnik ni predmet razpisa). Linearna vodila morajo omogočati pomike z nanometrsko ločljivostjo, da bomo lahko realizirali še najbolj zahtevne mikro/nano strukture za potrebe razvoja naprednih MEMS, MOEMS, polprevodniških struktur in silicijeve fotonike. Translatorji morajo biti zasnovani tako, da lahko z njimi izvedemo xyz postavitve, kar pomeni, da je mogoče z xy linearnimi vodili pokriti pomike vsaj 150 x 150 mm v vodoravni ravnini, ”z” linearno vodilo pa mora biti primerno za vertikalno postavitev z možnostjo pomika za najmanj 100 mm.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 4 | Horizontalno linearno vodilo z naslednjimi minimalnimi tehničnimi zahtevami: - Maksimalni pomik: ≥ 150 mm - Najmanjši izveden pomik: ≤ 1 nm - Maksimalna hitrost pomika: ≥ 200 mm/s - Maksimalni pospešek: ≥ 4 mm/s^2 - Maksimalna nosilnost: ≥ 100 N - Tipična točnost pomikov: ≤ ± 600 nm - Tipična dvosmerna ponovljivost pomikov: ≤ ± 40 nm |
| 1.2 | 2 | Vertikalno linearno vodilo z naslednjimi minimalnimi tehničnimi karakteristikami: - Maksimalni pomik: ≥ 100 mm - Najmanjši možen izveden pomik: ≤ 500 nm - Maksimalna hitrost pomika: ≥ 20 mm/s - Maksimalna nosilnost: ≥ 100 N - Tipična točnost pomikov: ≤ ± 700 nm - Tipična dvosmerna ponovljivost pomikov: ≤ ± 200 nm |
| 1.3 | 1 | Podporni material in naprave za omogočeno povezavo z računalnikom in krmiljenje: - Povezovalni kabli - Gonilniki za vsaj vseh 6 linearnih vodil - Krmilniki za vsaj vseh 6 linearnih vodil |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.