NAČRT POSTAVITVE OPREME

| Lokacija | Trenutno stanje | Vrsta nove naprave | Namen | Predvideni moduli | Predvideno št. novih vrvic | Ostalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardeljeva A | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 5x 48p in 1x 24p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 264 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 6 x STACK module | 4 x 1m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 1m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 24 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
| Kardeljeva B | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 6x 48p in 1x 24p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 312 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 7 x STACK module | 4 x 1m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 24 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
|  |  | Radious strežnik |  |  |  |  |
|  |  | Naprava za brezprekinitveno napajanje |  |  |  |  |
| Kardeljeva C | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 6x 48p in 1x 24p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 264 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 7 x STACK module | 4 x 1m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 24 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
| Kardeljeva D | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 5x 48p in 2x 24p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 288 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 6 x STACK module | 4 x 1m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 1m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabnik 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
| Gerbičeva ŠD 3 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 10x 48p in 1x 48p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 528 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 11 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 2 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 4 x SFP+/SFP+ DAC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 5 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 6 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 7 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 2 |  |  |  |
|  |  | 24 dostopnih točk |  |  |  |  |
| Gerbičeva ŠD 4 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 10x 48p in 1x 48p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 528 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 11 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 2 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 4 x SFP+/SFP+ DAC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 5 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 6 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 7 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 2 |  |  |  |
|  |  | 24 dostopnih točk |  |  |  |  |
| Gerbičeva 59 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 5x 48p in 1x 24p stikala, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 264 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 6 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 24 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
|  |  | Radious strežnik |  |  |  |  |
|  |  | Naprava za brezprekinitveno napajanje |  |  |  |  |
| Topniška | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 10x 48p in 1x 48p stikala, direktna povezava do arnes | 8 port RJ45 2x SFP+ | Uplink 1 | 6 x SFP+ LR 10km | 528 x 0,25 UTP | Povezava 10g na Arnes |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 2x RJ45 10G SFP | 2 x 2m UTP rumeni | Kovinska polica za 19inch omaro |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 11 x STACK module | 2 x 1m UTP sivi |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 6 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 2 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  | 4 x SFP+/SFP+ DAC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 5 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 6 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 7 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 8 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
| Poljanska | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 7x 48p, direktna povezava do arnes | 8 port RJ45 2x SFP+ | Uplink 1 | 6 x SFP+ LR 10km | 336 x 0,25 UTP | Povezava 10g na Arnes |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 2x RJ45 10G SFP | 2 x 2m UTP rumeni | Kovinska polica za 19inch omaro |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 7 x STACK module | 2 x 1m UTP sivi |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 6 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 2 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  | 2 x SFP+/SFP+ DAC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
| Litostroj | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 11x 48p, direktna povezava do arnes | 8 port RJ45 2x SFP+ | Uplink 1 | 6 x SFP+ LR 10km | 552 x 0,25 UTP | Povezava 10g na Arnes |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 2x RJ45 10G SFP | 2 x 2m UTP rumeni | Kovinska polica za 19inch omaro |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 12 x STACK module | 2 x 1m UTP sivi |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 3 |  | 6 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 4 |  | 2 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 4 x SFP+/SFP+ DAC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 3 |  |  |  |
|  |  | 24 port RJ45 POE 4x SFP | POE 4 |  |  |  |
|  |  | 120 dostopnih točk |  |  |  |  |
| VSZ | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 6x 48p, direktna povezava do arnes | 8 port RJ45 2x SFP+ | Uplink 1 | 2 x SFP+ LR 10km | 288 x 0,25 UTP | Povezava 10g na Arnes |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 2x RJ45 10G SFP | 2 x 2m UTP rumeni | Kovinska polica za 19inch omaro |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 6 x STACK module | 2 x 1m UTP sivi |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 2 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 1 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  | 2 x SFP+/SFP+ DAC |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
| Rožna dom 4 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 10x 48p, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 480 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 8x RJ45 1G SFP | 8 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 | 10 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 2 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 5 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 6 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 7 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
| Rožna dom 13 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 5x 48p, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 240 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 5 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 1m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
| Rožna dom 5 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 3x 48p, 4x 24p, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 240 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 5 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 1m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
| Rožna dom 1 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 4x 48p, 1x 24p, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 360 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 8 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 1 x 3m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 24 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 5 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
| Rožna dom 2 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 9x 48p, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 432 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 8x RJ45 1G SFP | 8 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 | 9 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  | 3 x 1m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 5 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 2 |  |  |  |
|  |  | 32 dostopnih točk |  |  |  |  |
| Rožna dom 11 | Menjava vseh stikal v vozlišču, trenutno 6x 48p, 2x 24p, enojno vpetje na glavno stikalo | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 336 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP+ | Glavno 2 | 7 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 |  | 2 x 1m STACK kabel |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 3 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 4 |  |  |  |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 |  |  |  |
| Rožna dom 8 | Delno prenovljeno, menjava UTP priključkov, dograditev stikal z moduli in dodatnim stikalom, trenutno 5x 48p stikala | 48 port RJ45 POE 4x SFP+ | POE 1 + Glavno |  |  | Dodatni 1KW napajalnik |
|  |  |  |  | 4 x SFP+ LR 10km | 288 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  |  |  | 12x RJ45 1G SFP | 12 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  |  |  | 2 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  |  |  |  | 2 x 1m STACK kabel |  |
| Rožna dom 10 | Delno prenovljeno, menjava UTP priključkov, dograditev stikal z moduli in dodatnim stikalom, trenutno 6x 48p stikala | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 336 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  |  |  | 12x RJ45 1G SFP | 12 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  |  |  | 2 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  |  |  |  | 2 x 1m STACK kabel |  |
| Rožna dom 12 | Delno prenovljeno, menjava UTP priključkov, dograditev stikal z moduli in dodatnima stikaloma, trenutno 3x 48p stikala | 48 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 384 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 48 port RJ45 POE 4x SFP | POE 1 | 4x RJ45 1G SFP | 4 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  |  |  | 4 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  |  |  |  | 4 x 1m STACK kabel |  |
| Rožna dom 14 |  | Radious strežnik |  |  |  |  |
|  |  | Naprava za brezprekinitveno napajanje |  |  |  |  |
| DPL | Prenova z dograditvijo in premestitvijo še uporabnih stikal, izgrajenih iz ostalih domov v projektu, trenutno 6 x 48p in 1x 24 p stikala | 24 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 1 | 4 x SFP+ LR 10km | 312 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  | 24 port RJ45 4x SFP | Uporabniki 2 | 4x RJ45 1G SFP | 4 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  |  |  | 8 x STACK module | 4 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  |  |  |  | 4 x 1m STACK kabel |  |
| AK | Prenova z dograditvijo in premestitvijo še uporabnih stikal, izgrajenih iz ostalih domov v projektu, trenutno 8 x 48p stikal |  |  | 2 x SFP+ LR 10km | 384 x 0,25 UTP | Povezava 10g na obstoječe stikalo |
|  |  |  |  | 8x RJ45 1G SFP | 8 x 1m UTP sivi | Povezava 1g UTP med vozlišči |
|  |  |  |  | 13 x STACK module | 2 x 2m SM LC-LC |  |
|  |  |  |  |  | 6 x 1m STACK kabel |  |

** Pred naročilom in izvedbo se bo z izbranim ponudnikom pregledalo načrt, popisalo trenutno stanje in naredilo končno kit listo in končni plan izvedbe. V popisih so možna manjša odstopanja.

- AK

- AK