SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Chengdujska cesta 45 1260 Ljubljana-Polje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN-NMV-5/2023-B-ZK |
| Naziv javnega naročila | Nakup medicinske opreme – TMS navigacijski sistem |

VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Sistem za nevronavigacijo za uporabo z obstoječim aparatom za transkranialno magnetno stimulacijo možganov. Sistem za nevronavigacijo mora biti kompatibilen z obstoječim TMS aparatom MagVenture MagPro X100 ZAHTEVANE FUNKCIONALNOSTI: - Sistem za nevronavigacijo mora omogočati izvajanje terapevtskega zdravljenja pacientov s transkranialno magnetno stimulacijo (TMS), zato mora imeti CE certifikat za medicinsko uporabo v EU (»class lla medical product«), katerega dobavitelj posreduje ob predložitvi ponudbe. - Sistem nevronavigacije mora omogočati določanje možganskih koordinat na osnovi nevroslikovne tehnologije (predvsem formati slik za magnetno resonanco MRI - DICOM, NIfTI, Analyze). - Sistem mora omogočati možnost uporabe standardne predloge možganskih koordinat v primeru, da naročnik nima na voljo individualnih MRI podatkov pacienta (zahtevana je splošno uveljavljena koordinatna predloga – »MNI standard brain«). - Sistem za nevronavigacijo mora omogočati dvosmerno komunikacijo s TMS stimulatorjem, tako da omogoča: - uporabniku proženje TMS pulzov preko vmesnika sistema za navigacijo, - avtomatski zajem stimulacijskih markerjev in njihovo časovno poravnavo z MEP odzivi, ter - zajem »trigger« signalov preko BNC priključka - Sistem za navigacijo mora omogočati izvajanje terapije in raziskav s sočasno uporabo večjega števila tuljav, katerih položaj se kalibrira samo enkrat v začetku posega – (npr. omogoča način »multicoil« s sočasno uporabo do 4 tuljav) - Zaradi izvajanje kliničnega dela z enim terapevtom mora sistem za nevronavigacijo omogočati možnost prostoročnega upravljanja programske opreme z nožnim stopalom - Sistem za nevronavigacijo mora vključevati strojno in programsko opremo, ki je združljiva s kliničnim delom in z obstoječim TMS stimulatorjem (»medical grade« PC računalnik, operacijski sistem Windows 10 ali več)

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: