Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava temperaturne komore«

Oznaka javnega naročila: 302/28 – RIUM92-FS11-3/2023

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v PDF obliki oz. tudi v Word obliki, v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do zahtevanih dokazil (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava temperaturne komore«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Temperaturna komora |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno območje od vsaj –80 stopinj Celzija do vsaj +250 stopinj Celzija. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Notranje mere komore (širina x višina x dolžina): ≥ 260 x 500 x 445 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Zunanje mere komore (širina x višina x dolžina): ≤ 400 x 640 x 1015 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - V komori naj bo vgrajena luč. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Komora mora biti kompatibilna z dinamičnimi preskusnimi stroji ZwickRoell. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Komoro je mogoče upravljati na dinamičnem stroju direktno iz programske opreme testXpert III oz. testXpert R. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Komora naj ima temperaturni senzor, ki ga lahko približamo preskušancu. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Komora mora omogočati hitro odstranitev iz preiskuševalnega prostora ter hitro vstavitev v delovni prostor (drsna vodila in voziček). | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Hlajenje do najmanj –80 stopinj Celzija s tekočim dušikom. Hladilni sistem naj ima varnostni ventil. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 200 litrska jeklenka za tekoči dušik. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Dinamični ekstenziometer za večje merilne dolžine pri različnih temperaturah testiranja |  |  |  |  |
|  | - Ekstenziometer za merjenje deformacije na ploščatih ali valjastih preskušancih. Začetna merilna dolžina 50 mm. Hod v območju vsaj +-5 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ekstenziometer mora meriti deformacijo pri statičnih testih in tudi dinamičnih testih vsaj do frekvence 80 Hz. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ekstenziometer mora biti primeren za merjenje pri nizkih temperaturah do vsaj -80 stopinj Celzija, kot tudi pri povišanih temperaturah do vsaj +220 stopinj Celzija. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Dinamični ekstenziometer za manjše merilne dolžine pri različnih temperaturah testiranja |  |  |  |
|  | - Ekstenziometer za merjenje deformacije na ploščatih ali valjastih preskušancih. Začetna merilna dolžina 20 mm. Hod v območju vsaj +- 2,5 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ekstenziometer mora meriti deformacijo pri statičnih testih in tudi dinamičnih testih vsaj do frekvence 80 Hz. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ekstenziometer mora biti primeren za merjenje pri nizkih temperaturah do vsaj -80 stopinj Celzija, kot tudi pri povišanih temperaturah do vsaj +220 stopinj Celzija. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Statični ekstenziometer za merjenje deformacij |  |  |  |
|  | - Digitalni ekstenziometer. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Začetna merilna dolžina 20 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Merilno območje za nateg vsaj v območju od -0,2 do 13.5 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Merilno območje za nateg in tlak vsaj v območju od -5.2 do 8.5 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Za okrogle epruvete premera ≤ 20 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Za ploščate epruvete dimenzije: dolžina ≤ 20 mm; širina ≤ 30 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Primerno za regulacijo deformacije v zaprti zanki po ISO 6892-1 (2009), Metoda A (1) in ASTM E8 – 09, Metoda B. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Montažni nosilec za pritrditev na okvir obstoječega stroja. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1.5 | Par tlačnih plošč z zglobom |  |  |  |
|  | - Zglob za poravnavo tlačnih plošč za obremenitve do vsaj 3 kN. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Temperaturno območje od vsaj –70 stopinj Celzija do +250 stopinj Celzija. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Max. površinski tlak do vsaj 300 N/mm2. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Plošče premera od 80 do 100 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1.6 | Antivibracijske nogice |  |  |  |  |
|  | - Komplet 4 nogic | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.