SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | GPU strežniki 2023 |
| Predmet javnega naročila | Nakup strežnikov in strežniških komponent |

# Opis/navodila:

Ponudba mora vsebovati tudi vso strojno in programsko opremo, kakor tudi dodatni pribor, potreben za realizacijo zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«, je obvezno! Ponudnik mora z »DA« ali »NE« označiti vsako zahtevo/lastnost v specifikaciji, glede na to, če oprema iz njegove ponudbe taki zahtevi ustreza ali ne ustreza. Če je zahtevan dodaten opis in zanj ni dovolj prostora, uporabite dodaten list, pri tem pa obvezno označite, h kateri alineji pripada razlaga.

| # Postavka | # ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME | Ponujeno (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
|  | # Splošne zahteve # 1. Ob dobavi strežnikov dobavitelj, v obliki Excel dokumenta, sporoči naslednje podatke za posamezen strežnik: # Proizvajalec # Model # Oznaka izdelka (product number) # Model procesorja # Količina pomnilnika # Serijska številka # Velikost v RU enotah # Datum začetka veljave garancije (v formatu MM/DD/YYYY) # Čas trajanja garancije v letih # MAC naslov mrežne kartice sistema za oddaljen nadzor # Uporabniško ime za prijavo v sistem za oddaljen nadzor # Geslo za prijavo v sistem za oddaljen nadzor # 2. Strežnike se ob dobavi namesti v omare v strežniški prostor na lokaciji TPL, ni pa potreben priklop le-teh. Za odvoz embalaže poskrbi dobavitelj na svoje stroške. # 3. Strežnike se dobavi brez napajalnih kablov. |  |
|  | # Skupne zahteve za strežnike # 1. Skupne zahteve veljajo za vse strežnike, razen če je pri posameznem strežniku navedeno drugače. # 2. Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo z VMware vSphere 8.0 (oziroma novejšo različico te programske opreme) in za uporabo Redhat Enterprise Linux 8 in Redhat Enterprise Linux 9 (oziroma novejšo različico te programske opreme). # 3. Strežnik ima sistem za oddaljen nadzor, ki ustreza standardu IPMI 2.0: # Možnost kontrole napajanja in ponovnega zagona sistema # Grafični HTML5 KVM (keyboard, video, mouse) dostop preko Ethernet vmesnika # Možnost uporabe oddaljenih medijev (remote media) # Komunikacija s sistemom preko 1GbE vmesnika # Dostop do sistema preko spletnega HTML 5 vmesnika in SSH protokola # Krmilnik deluje tudi pri ugasnjenem strežniku # Polno podprt Redfish API # 4. Napajanje: # Strežnik ima dva napajalnika (vsaj 80 PLUS Platinum učinkovitosti), ki sta v redudantnem delovanju z delitvijo bremena (230V) # V primeru izpada enega, preostali prevzame celotno breme # Podpora istočasnega napajanja iz vsaj dveh neodvisnih virov (230V) # Napajalniki so “hot-swap” izmenljivi. # 5. Strežnik ima izmenljive redundantne ventilatorje. Število ventilatorjev v sistemu mora biti takšno, da bo sistem deloval v polni konfiguraciji (vgrajeni vsi možni diski, pomnilniški moduli in razširitvene kartice) tudi ob izpadu vsaj enega ventilatorja (redundanca vsaj N+1). Ventilatorji so “hot-swap” izmenljivi. # 6. Strežnik ima spodaj navedene interne diskovne zmogljivosti: # Ima vse pripravljeno za vgradnjo vsaj štirih “hot-swap” 2,5” SAS/SATA. # Vgrajena sta vsaj dva “hot-swap” SSD diska velikosti vsaj 400 GB. # 7. Strežnik ima strojni interni SAS/SATA 12Gbps RAID krmilnik z RAID 0,1,5 in JBOD funkcionalnostjo. # 9. Strežnik je t.i. “rack mount” izvedbe z izvlečnimi vodili za standardno 19 inčno omaro. Izvlečna vodila morajo omogočati vgradnjo v standardno 19 inčno omaro globine 90cm, v kateri sta na zadnji strani nameščena dva 0U PDU-ja. Skupna dolžina, ki je na voljo za izvlečna vodila je 77 cm, razdalja med nosilnimi vodili v omari pa je 74cm. Globina vgrajenega strežnika, merjena od sprednjega roba prvega nosilnega vodila (»rastra«), je lahko največ 79 cm. # 10. Strežnik se upravlja tudi s pomočjo centralnega sistema za upravljanje (Lenovo Xclarity, Dell OpenManage, HP OneView, ipd.). Sistem mora omogočati naslednje funkcionalnosti, strežniku pa morajo biti priložene tudi vse morebitne potrebne licence za: # Pregled nad vsemi strežniki (overview) # Podrobni pogled za posamezen strežnik (stanje, aktivni in pretekli alarmi, pregled inventarja, dnevnik zapisov, osnovna statistika porabe elektrike in pregled sistemskih nastavitev) # Centralni pregled, možnost nadgrajevanja in skladnost strojne programske opreme (firmware compliance) # Možnost posodobitve strojne programske opreme ob naslednjem ponovnem zagonu strežnika # Prenos nadgradenj strojne programske opreme direktno iz spleta v aplikacijo. |  |

| # 1.1 | Strežnik I.: - Strežnik ima vgrajen (ali/ali): - En AMD Epyc procesor zadnje generacije (Genova) z vsaj 64 jedri in osnovnim taktom vsaj 2.45GHz. - Dva AMD Epyc procesorja zadnje generacije (Genova), skupno število jeder v strežniku pa mora biti vsaj 64 z osnovnim taktom 3.25 GHz ali višjim. - Pomnilnik: - Strežnik ima vsaj 12 rež za pomnilniške module. - Podpirati mora tudi 64 GB pomnilniške module. - Strežnik ima vgrajenega vsaj 512 GB DDR5 ECC Registered delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 32GB. - Strežnik ima vsaj 1 prosta razširitvena mesta PCIe 5.0 x8 ali hitrejša. - Strežnik ima možnost vgradnje vsaj dveh NVMe pogonov. - Strežnik ima vsaj dva 25/10GE SFP28 porta. Le-ta morata delovati s stikalom Mellanox MSN2410. - Strežnik ima vgrajen en dodaten “hot-swap” SSD disk velikosti vsaj 1.9 TB z vsaj 1.8 DWPD. - Višina strežnika je 1RU. |  |
| --- | --- | --- |
| # 1.2 | Strežnik II.: - Strežnik ima vgrajen vsaj en AMD Epyc procesor zadnje generacije (Genova), skupno število jeder v strežniku pa mora biti vsaj 32 z osnovnim taktom 3.00 GHz ali višjim. - Pomnilnik: - Strežnik ima vsaj 12 rež za pomnilniške module. - Podpirati mora tudi 64 GB pomnilniške module. - Strežnik ima vgrajenega vsaj 256 GB DDR5 ECC registered delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 32GB. - Strežnik ima vsaj dva 25/10GE SFP28 porta. Le-ta morata delovati s stikalom Mellanox MSN2410. - Strežnik ima vsaj 1 delujoče prosto razširitveno mesto PCIe 5.0 x8 ali hitrejši. - Višina strežnika je 2RU. - Strežnik ima vgrajen en dodaten “hot-swap” SSD disk velikosti vsaj 1.9 TB z vsaj 1.8 DWPD. - Strežnik ima vgrajeni dve Nvidia H100 PCIe grafični kartici |  |
| # 1.3 | Disk velikosti vsaj 1.9 TB 2.5'' SSD z vsaj 1.8 DWPD, združljiv z zgornjimi strežniki. |  |

|  | VZDRŽEVANJE V ČASU VELJAVNOSTI GARANCIJE - Garancija in vzdrževanje za opremo, ponujeno pod zgornjimi postavkami mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, je odzivni čas ponudnika v primeru okvare najkasneje naslednji delovni dan po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu naročnika. - Dobava novih verzij strojne programske opreme (firmware, BIOS), ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. naročnika. - Telefonsko in elektronsko dosegljivost ponudnika ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Garancijski rok za ponujene strežnike je 7 let in 1 leto za dodatno opremo (postavka 1.3). V kolikor se dodatno opremo vgradi v strežnik le-ta prevzame garancijo strežnika. - V Sloveniji je s strani proizvajalca zagotovljena certificirana servisna mreža. Cena garancije in vzdrževanja mora biti všteta v ceno posameznih postavk. |  |
| --- | --- | --- |

Za vsako postavko mora ponudnik priložiti tehnično dokumentacijo (data sheet) z navedbo tipa opreme in proizvajalca opreme.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: