RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:		Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	NAJEM PACS RIS SISTEMA za obdobje sedmih (7) let

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:		JN19/2023

VRSTA POSTOPKA

ZA ODDAJO JN:	Pospešen odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

Slovenj Gradec, avgust 2023

V S E B I N A

Kazalo

I.	POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE	3

1. NAROČNIK	3

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6. PRAVNA PODLAGA	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

7. TEMELJNA PRAVILA	5

8. PONUDBENA VREDNOST	5

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI	6

10. MERILO	8

11. PONUDBA	9

12. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	9

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE	10

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	11

15. POGODBA	11

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	11

17. OSTALA DOLOČILA	11

18. PRAVNO VARSTVO	12

III.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA	13

IV.     RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE …………………………….21

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

| Direktor: | Janez Lavre, dr. med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN19-2023

Storitev: Predmet javnega naročila je najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let.

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v Posebnem delu razpisne dokumentacije v poglavju III. Tehnične specifikacije javnega naročila.

Za ponudnike se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v  teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se izvede odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik zaradi nujnosti, skladno z določili (4) odstavka 40. člena ZJN-3, izvaja pospešen odprti postopek javnega naročila.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

Direktor naročnika:

Janez Lavre, dr. med.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

7. TEMELJNA PRAVILA

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

- Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil  pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

8. PONUDBENA VREDNOST

Ponudnik mora v ponudbi (»Predračun«, OBR-3) navesti vrednost najema PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let.

Končna ponudbena vrednost mora zajemati vse stroške za popolno in kvalitetno izvedbo storitev navedenih v razpisni dokumentaciji - Predmet JN.

Ponudbena cena mora biti navedena v EUR-ih.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Cena storitev po ponudbi je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih šestih (6) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Pogodba se sklepa za obdobje sedem (7) let z možnostjo predčasne prekinitve.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (OBR-3)« v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Ponujena oprema mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za ponujeno programsko (opcijsko strojno) opremo bo moral izbrani ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekte, deklaracije, certifikate, klinične študije, ...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujene opreme razpisnim zahtevam, prav tako mora v OBR-SPEC označiti ali posamezno zahtevo izpolnjuje ali ne.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodili. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik lahko preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

9.2. Razlogi za izključitev

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (75. člen ZJN-3).

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok:

Najem se plačuje v 84 enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v 60 dneh od uspešne implementacije sistema v najemnikovo produkcijsko okolje, vsak naslednji v 30. dneh po predhodnem.

Stroške implementacije se poravnava v 60. dneh po uspešno opravljeni implementacije PACS RIS sistema v najemnikovo produkcijsko okolje.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Izvedbeni rok:

Rok izvedbe implementacije sistema / primopredaja:  najkasneje do 20.11.2023 in  v skladu z določenimi prioritetami in časovnim načrtom, ki ga izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravi po podpisu pogodbe.

    - Tehnična in kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za pravočasno izpolnitev javnega naročila.

1. Ponudnik zagotavlja, da ima zaposleno dovoljšno število ustrezno usposobljenega kadra, da lahko privzete obveznosti izpolni v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v tehničnih specifikacijah.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

    - Reference:

Zahtevane reference s strani naročnika so:

Reference za ponujeno programsko opremo:

Ponudnik mora izkazati, da ima implementiran in delujoč vsaj en (1) sistem PACS RIS v Splošni bolnišnici ali Kliničnem centru v Sloveniji.

Referenčni naročnik mora potrditi, da ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjuje pogodbene obveznosti, ter da naročnik zoper ponudnika ne vlaga upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe.

Naročnik lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: S strani referenčnega naročnika potrjen OBR-12.

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (skupna ponudbena cena – ponder 100%).

11. PONUDBA IN ZAHTEVANA DOKAZILA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

- izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku«, OBR-1

- »Krovna izjava ponudnika«, OBR-2

- izpolnjen obrazec  »Predračun«, OBR-3   (v razdelek »Predračun«)

- Lastni predračun ponudnika – Priloga 1,

- obrazec »ESPD«

- obrazec »Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«, OBR-4a

- izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, OBR-5

- obrazec vzorec »Pogodba«, OBR-6a in 6b

- obrazec »Izjava za izdajo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, OBR-7

- obrazec »Vzorec menične izjave«, OBR-8 in »Nalog za plačilo«, OBR-9

- Izjava o zagotavljanju komercialnih pogojev, OBR-10

- OBR-11 Obrazec »Izjava ponudnika - v skladu z določbo 5. odstavka 35. člena ZintPK«

- OBR-12 Seznam referenc ponudnika

- OBR-SPEC Izpolnjevanje tehničnih specifikacij

- OBR- Sporazum o obdelavi osebnih podatkov

- ostale izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red. Vse obrazce je potrebno izpolniti.

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Vse dokumente je potrebno pretvoriti/skenirati v *pdf datoteko.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

Izjema je obrazec OBR-5 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, ki pa ga ponudnik in pooblaščene osebe ponudnika morajo lastnoročno podpisati.

12. FINANČNA ZAVAROVANJA

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev menice »brez protesta« kot instrumenta finančnega zavarovanja. Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik lahko predloži tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja (npr. bančno garancijo, zavarovanje pri zavarovalnicah…).

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

Ponudnik priloži izjavo (OBR-7), da bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa predložil menico »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Ponudbi priloži tudi izpolnjene vzorce obrazcev (OBR-8) in (OBR-9).

12.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Ponudnik bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil menico »brez protesta« v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR-8+OBR-9).

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku pogodbe.

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

- Skupna ponudba:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da bo več ponudnikov pri izvedbi naročila nastopalo s skupno ponudbo, morajo v OBR-1 navesti vse sodelujoče partnerje in določiti vodilnega partnerja/nosilca posla.

V 10. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Za vse sodelujoče gospodarske subjekte je potrebno predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbe o sodelovanju). V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

- Ponudba s podizvajalci:

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Za vse vključene podizvajalce velja izpolnjevanje pogojev, navedenih v 9. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil.

Ponudnik mora v OBR-1 navesti vse predlagane podizvajalce z navedbo vrste in vrednost del, ki jih bo posamezen podizvajalec izvajal ter predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca.

Priložiti mora tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-12).

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

- Variantne ponudbe:

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- Jezik ponudbe:

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- Stroški ponudbe:

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb (89. člen)  lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija s ponudniki poteka izključno preko Portala javnih naročil oz. sistema e-JN.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

16. POGODBA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca Pogodbe (OBR-6).

Naročnik bo po pravnomočnosti Odločitve o izbiri in še v času veljavnosti ponudbe sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo in v skladu z merili dosegel najvišje število točk.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in ko bo ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

17. OSTALA DOLOČILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

18. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Direktor naročnika:

Janez Lavre, dr. med.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA 1. Programska oprema

V tabelah, v nadaljevanju so zapisane vse funkcionalnosti, ki se nanašajo na celotni RIS/PACS sistem in jih mora ponudnik zagotoviti v celoti. V predzadnjo zadnjo kolono tabele mora ponudnik vpisati DA v kolikor funkcionalnost zagotavlja in NE v kolikor funkcionalnosti ne zagotavlja. Naročnik si pridržuje pravico, da bo pred izbiro ponudnika zahteval preverjanje vseh ali posameznih funkcionalnosti.

Naročnik zahteva, da vsa zahtevana programska oprema, prav tako njena namestitev, izpolnjuje zahteve v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in GDRP Uredbo 2017).

      - Zahteve sistema RIS

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Sistem mora zagotavljati informacijo o statusu pacienta glede na položaj (aktivnost) v procesu obravnave. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora pri seznamih, delovnih listah ipd. omogočati iskanje pacienta po bazi, čakalni knjigi, seznamih: po poljih ID, priimek in ime, datumu rojstva, vrsta preiskave ipd. (kriteriji za iskanje veljajo, kjer je to smiselno). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati prilagoditev prikaza delovnih list, seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik zagotavlja brezplačno oblikovanje izpisov dokumentov (priprava vzorcev ter izvedba prilagoditev). |  |  |  |
| 5 | Uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati hkratno delo neomejenemu številu uporabnikov. |  |  |  |
| C2 | Vmesniki za povezavo z drugimi sistemi |  |  |  |
| 1 | Sistem mora nuditi prožnost pri povezavah z modalitetami: nastavljivo mapiranje DICOM TAGov, nastavljivo mapiranje posebnih znakov, ipd. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora nuditi primerno rešitev problema posebnih znakov slovenske abecede (zagotovljena konsistentnost komunikacije RIS -> modaliteta -> PACS -> RIS). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora podpirati DICOM Modality Worklist (MWL)-delovni nalog za modaliteto v okviru aplikacije RIS ali PACS. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati dodajanje, nastavljanje DICOM MWL. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati premikanje zapisov med MWL v primeru okvare modalitete. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati premikanje zapisov med MWL. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora biti integriran s PACS pregledovalnikom slik (PACS link) – tako, da se na zahtevo sistema RIS samodejno odprejo tudi slike v PACS pregledovalniku. |  |  |  |
| 8 | Sistem mora zagotavljati konsistentnost med podatki v RIS in PACS z obvladovanjem sprememb v podatkih. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati pošiljanje izvidov iz RIS v PACS tako, da je radiološki izvid shranjen v PACS in na voljo ob ogledu slik. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati integracijo s sistemi za pošiljanje SMS sporočil. |  |  |  |
| 11 | Sistem mora omogočati zajem in posredovanje podatkov za poročanje EDMO. |  |  |  |
| 12 | Sistem mora imeti delujoč integracijski vmesnik centralnim sistemom eNaročanje – COS/HOS. |  |  |  |
| 13 | Sistem mora omogočati povezavo s teleradiološkim portalom, za potrebe shranjevanja radioloških izvidov v CRPP in polnjenje »registra« radioloških preiskav. |  |  |  |
| C3 | Upravljanje s pacienti |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati ročno združevanje podvojenih pacientov. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati avtomatično združevanje podvojenih pacientov na podlagi HL7 sporočila iz BIS. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati samodejno dodajanja reakcije na kontrast med rizične faktorje. |  |  |  |
| C4 | Vodenje čakalnih seznamov (čakalne knjige) in razporejanje po terminih (Velja za primer, da naročnik spremeni delovni proces).OPOMBA: sistem mora podpirati avtonomno delovanje RIS-a, brez povezave s BIS-om. |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati grafični prikaz čakalne knjige s potrebnimi podatki. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati nastavitev pogleda seznama: manj podrobno – bolj podrobno. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati izbiro/nastavitev podatkov, ki se pokažejo na osnovnem pogledu v čakalni knjigi (podatki o pacientu, vrsta preiskave, plačnik, nujnost pacienta…), na zahtevo pa tudi ostale podatke (podrobnosti). |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati vodenje anonimnih/VIP pacientov. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati definiranje različnih časov trajanja preiskave glede na vrsto preiskave (definirano v šifrantu preiskav). |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati, da na isti termin v dodamo več preiskav. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati planiranje kombiniranih preiskav (npr. dve zaporedni preiskavi za istega pacienta, a na dveh modalitetah). |  |  |  |
| 8 | Sistem mora omogočati avtomatično iskanje prvega prostega termina. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati ročno iskanje termina. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati prekrivanje terminov. |  |  |  |
| 11 | Sistem mora omogočati rezervacijo terminov. |  |  |  |
| 12 | Sistem mora omogočati registracijo pacienta (in zasedbe termina), za katerega so znani le nekateri podatki. |  |  |  |
| 13 | Sistem mora omogočati obravnavo nujnih pacientov (rezervacija sobe/naprave brez vpisa v čakalno knjigo). |  |  |  |
| 14 | Sistem mora omogočati premikanje obravnav (prenaročanje pacientov) |  |  |  |
| 15 | Sistem mora zagotavljati sledljivost izbrisanih/zavrnjenih preiskav. |  |  |  |
| 16 | Sistem mora omogočati določitev urnika (delovni čas modalitete). |  |  |  |
| 17 | Sistem mora omogočati opozorilo o dodatnih preiskavah ki čakajo na dodelitev termina za pacienta. Določanje terminov za skupek preiskav. |  |  |  |
| 18 | Sistem mora omogočati izpis mesečnih poročil v skladu z zahtevami ZZZS. |  |  |  |
| 19 | Sistem mora omogočati izpis ustreznih podatkov čakalne vrste v skladu s povpraševanjem čakajočega pacienta (zahteva ZZZS). |  |  |  |
| C5 | Registracija pacienta |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati registracijo pacienta (pozitivni scenarij) - prevzem podatkov iz BIS prek HL7. |  |  |  |
| 2 | Registracija pacienta z uporabo sistema KZZ online. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati prikaz drugih potrebnih informacij, ne da bi prekinili delo: predhodne in prihodnje (planirane) obravnave. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati izpis nastavljenih dokumentov (npr. črtne kode, nalepke, navodila, obrazec za pisno privolitev za postopek) po potrditvi registracije. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora podpirati scenarij obvezne triaže za posamezne preiskave ali skupine preiskav. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora podpirati preiskave tipa VZS iz sistema eNaročanja in omogočiti mapiranje le-teh v lokalne RDP. |  |  |  |
| C6 | Podpora pri delu v sobi z napravo |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati prikaz seznama pacientov (delovna lista), ki so pripravljeni za preiskavo (čakajoči). |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati nastavitev informacij, ki so v delovni listi prikazane (podatki o pacientu, o plačniku, prihodnje obravnave, čas čakanja na preiskavo, ipd.). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati, da je v delovni listi jasno razvidno, kateri pacienti so nujni. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati dodajanje opomb. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati vpogled v predhodne obravnave (vključno z izvidi). |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati spreminjanje prihodnjih preiskav oz. planiranih obravnav: brisanje (zavrnitev), premikanje (sprememba datuma). |  |  |  |
| 8 | Sistem mora omogočati evidentiranje podatkov, ki so potrebni za obračun (opravljene preiskave, materiali, ekipa, dozimetrija, drugi potrebni podatki, ki jih predvideva regulativa). |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati pisanje izvidov. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati določitev dveh in več oseb, ki sočasno obravnavajo paciente (npr. dva inženirja na modaliteti). |  |  |  |
| 11 | Sistem mora omogočiti beleženje tipa delovnega časa (redno,dežurno, pripravljenost) v fazi izvajanja preiskave. |  |  |  |
| C7 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - delovna lista |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati 'delovne naloge' (delovne liste) za radiologe. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz statusa izvida v seznamih. Sistem mora omogočati filtriranje seznamov po statusu izvida (npr. da na seznamu ni avtoriziranih preiskav). |  |  |  |
| C8 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - pisanje izvida |  |  |  |
| 1 | Sistem mora vsebovati urejevalnik besedil, ki podpira najmanj naslednje osnovno urejanje; velikost in oblika pisave, krepko, poševno, podčrtano. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora vsebovati WYSIWYG urejevalnik besedil. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati neposredni dostop do informacij o pacientu in obravnavi, predhodnih izvidov in slik. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati izdelavo vsaj 100 predlog izvidov / uporabnika, po vrstah preiskav. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati pisanje izvida s kombiniranjem vstavljanja predlog in dodajanjem prostega teksta. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati dodajanje ključnih besed za kasnejše iskanje (npr. v študijske namene). |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati nastavitev več-nivojskega potrjevanja oz. avtoriziranja izvidov (glede na staž zdravnika). |  |  |  |
| 8 | Sistem mora omogočati prikaz seznama avtoriziranih in še ne izpisanih obravnav. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati iskanje po izvidih: z uporabo iskanja po prostem tekstu in iskanjem po strukturiranem delu izvida. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati avtomatično vstavljanje slike podpisa v izvid. |  |  |  |
| C10 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - Prepoznavanje govora (diktiranja) |  |  |  |
| 1 | Sistem mora vsebovati integrirano programsko rešitev za prepoznavo govora (slovenščine), specializirano za področje radiologije na vseh delovnih postajah radiologov, tako da je omogočeno diktiranje izvida s sprotno avtomatsko transkripcijo. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora zagotavljati delo vsaj 20 radiologom. |  |  |  |
| 3 | Zvočne datoteke morajo biti povezane z obravnavo. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati kombiniranje prepoznave govora, vstavljanja predlog in ročnega vnosa besedila |  |  |  |
| 5 | Sistem za prepoznavo govora mora imeti funkcionalnost avtomatskega učenja na podlagi popravljenih tekstov tako za posameznega uporabnika, kot dodajanje neznanih besed za vse uporabnike. |  |  |  |
| 6 | Sistem za prepoznavo govora mora imeti funkcionalnost uporabnikovega učenja sistema za prepoznavo diktata posameznih besed neposredno v okviru narekovanja besedila. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati delovanje z vsaj 97% zanesljivostjo prepoznave besed. Ponudnik bo moral na posebno zahtevo naročnika, pred podpisom pogodbe to potrditi z demonstracijo v primerljivi ustanovi. |  |  |  |
| C11 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - Digitalna transkripcija |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati proces zvočnega diktiranja (po zaključku diktiranja prenos zvoka v transkripcijo, po transkripciji prenos besedila nazaj k radiologu, podpora procesu razčiščevanja nejasnosti, …). |  |  |  |
| 2 | Sistem mora vsebovati integriran modul za prepisovanje diktatov. |  |  |  |
| C12 | Pregledi in statistika |  |  |  |
| 1 | Sistem mora vsebovati prednastavljene preglede in statistike. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prilagajanje prednastavljenih pregledov in statistik in izdelovanje novih. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati urejanja seznama statistik tako, da lahko označimo najpogosteje uporabljene. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati uporabo filtrov. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati izvoz v Excel. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati odpiranje in zapiranje dostopa do posameznih pregledov in statistik glede na uporabniške pravice. |  |  |  |
| C13 | Podpora skeniranju in pripenjanju dokumentov |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati, da se prek priključenega skenerja k podatkom o pacientu vstavi dodatne dokumente (kot sliko). |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati, da se k podatkom o pacientu pripne dodatne dokumente (JPG, TIFF, PDF, WORD, zvok). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati paketno skeniranje ter prepoznavanje črtne kode na skeniranih dokumentih tako, da se po skeniranju dokumenti avtomatično pripnejo k ustreznemu pacientu oz. obravnavi. |  |  |  |
| C14 | Kontrola nad podatkovnim in delovnim tokom, prepoznavanje in razreševanje konfliktov |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati pregled v obliki kontrolnega seznama preiskav, za katere izvid ni bil napisan. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz izvidov (zadev) po zdravnikih, ter možnost premikanja (dodeljevanja) zadev med zdravniki. |  |  |  |

## Zahteve sistema PACS

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati prikaz slik vseh vrst DICOM modalitet, za katere velja, da so v standardnem DICOM formatu. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz slik in video zapisov, ki so bili v PACS arhiv posredovani s strani sistema, za katere velja, da so v standardnem DICOM formatu. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati shranjevanje dodelav na slikah (kontrast, osvetlitev, opombe, črte, meritve…) in upoštevanje (prikaz) teh dodelav pri ogledu iste slike na drugi delovni postaji oz. pri drugem uporabniku. Dodelave se shranijo zgolj kot informacija o spremembah slike - izvorna slika ostane nespremenjena. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora uporabniku omogočati, da prekine delo (sistem shrani položaj in nastavitve) in da kasneje nadaljuje od tam, kjer je prekinil: ko uporabnik ponovno vstopi v preiskavo, mu sistem razporeditev slik, položaj, window/level, … nastavi ustrezno nazadnje hranjenemu stanju. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora zagotavljati najmanj hkratno diagnostično delo 20 uporabnikom radiologom |  |  |  |
| 5 | Sistem mora zagotavljati najmanj hkratno delo enemu uporabniku za izvajanje kvalitete slikovnih podatkov. | 1 |  |  |
| 6 | Sistem mora zagotavljati hkratno klinično delo s spletnim pregledovalnikom neomejenemu številu uporabnikov. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora imeti CE potrdilo o ustreznosti za primarno odčitavanje. |  |  |  |
| B2 | Uporabniški vmesnik in orodja - splošno |  |  |  |
| 1 | Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prilagoditev prikaza seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |  |  |  |
| B3 | Uporabniški vmesnik in orodja - nivo preiskav |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati filtriranje in iskanje preiskav po različnih kriterijih. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati dodajanje in prikaz komentarjev na nivoju preiskave. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati ogled izvida, če je ta shranjen v preiskavi. |  |  |  |
| B4 | Uporabniški vmesnik in orodja - razporeditev (layouts, hanging protocols) in prikaz slik |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati učinkovito delo tako z enim monitorjem, kot tudi dvema. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz barvnih slik, če je na voljo barvni monitor. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati definiranje protokolov razporeditve slik (hanging protocols) glede na tip modalitete ali organ ter centralno shranjevanje in upravljanje teh nastavitev. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora imeti prednastavljene protokole razporeditve slik glede na tip modalitete in organ. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora imeti prednastavljene orodne vrstice glede na tip modalitete |  |  |  |
| 6 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev protokolov razporeditve slik in shranjevanja teh nastavitev. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati, da ob odpiranju preiskave sistem avtomatsko uporabi prednastavljen protokol razporeditve slik in dodatno, da lahko v protokol razporeditve uporabnik umesti tudi, najmanj, MIP / MPR ali 3D napredno rekonstrukcijo. |  |  |  |
| 8 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev orodnih vrstic in shranjevanja teh nastavitev. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati hkratni prikaz več preiskav (tudi različnih modalitet) enega pacienta na enem, kot tudi več monitorjih. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati način ogleda preiskav, ki prikaže zgolj predhodno označene ključne slike. |  |  |  |
| B5 | Uporabniški vmesnik in orodja - Pomikanje in serije |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah s predhodno ročno sinhronizacijo. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah z avtomatično sinhronizacijo. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora uporabniku omogočati, da pri ogledu več serij iste preiskave, v poljubni seriji izbere poljubno točko, ki se na to na ustreznih mestih prikaže tudi v drugih serijah (navzkrižne referenčne točke). Pri pomikanju katerekoli od teh točk se v realnem času pomikajo tudi točke v ostalih serijah. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati vklop in izklop referenčne linije na drugi seriji slik ali drugi sliki v drugačni orientaciji. Funkcionalnost mora delovati v realnem času. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati prikaz dinamičnih preiskav, t.j. mora omogočati pomik po rezih in dinamikah. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati prikaz serije v obliki videa zaporednih sličic. |  |  |  |
| B6 | Uporabniški vmesnik in orodja - Pregled in obdelava slik |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati kalibracijo (CR, DR ipd.) slik za pravilno meritev razdalj. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz slike v velikosti akvizicije. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati prednastavitev window/level glede na modalitetni tip ali tip preiskave. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati funkcije obdelav slik: • invert, • rotacijo in zrcaljenje, • povečavo s funkcijo zoom, • pomik vidnega polja (funkcija pan), • povečava z orodjem povečevalno steklo, • izvedbo meritev razdalj in kotov, • markiranje in vnašanje opomb (besedilo, puščica, črta), • statistično obdelavo števila in vrednosti pixlov poljubno označene površine (ROI statistical evaluation). |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati prikaz/skrivanje generalnih podatkov o sliki oz. pacientu na pogledu slike. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati vpogled v DICOM podatke v DICOM header-jih, tudi DICOM podatke vsake slike posebej. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati funkcijo ponastavi prikaz slik - "reset". |  |  |  |
| B7 | Uporabniški vmesnik in orodja - Označevanje slik |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati označevanje slik za posamezne namene: • slike, ki so v posamezni preiskavi ključne iz strokovnega vidika, npr. prikazujejo določeno patologijo, ipd., • slike, ki jih je potrebno prikazati med operacijo, • slike, ki jih je potrebno prikazati na naslednjem konziliju (raportu), • slike, ki so pomembne za določene študije, izobraževalne namene, ipd. Takšno označevanje slik ne sme biti vezano na uporabnika, ampak so te oznake namenjene vsem uporabnikom sistema |  |  |  |
| B8 | Napredne funkcionalnosti |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati vsaj osnovne funkcionalnosti prikaza iz serije slik, ki obravnava volumen: • dvodimezionalni prikaz: o MPR (multiplanar reconstruction), • trodimenzionalni prikaz: o orodje za avtomatsko in ročno segmentacijo, o MIP (maximum intensity projection, če so predhodno na voljo že izdelane sekundarne slike), slab MIP, mIP (minimum intensity projection), vse v realnem času. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočiti uporabo naštetih funkcionalnosti kot del »hanging protokolov« |  |  |  |
| B9 | Izvoz, priprava za zapis na CD/DVD/drugi medij, tiskanje |  |  |  |
| 1 | Sistem mora zagotavljati izvoz slik v DICOM formatu. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora zagotavljati izvoz slik v JPG formatu. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora zagotavljati izvoz serije slik v video formatu. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora zagotavljati izvoz anonimiziranih slik. |  |  |  |
| 5 | Sistem kot celota ( s CD robotom) mora zagotavljati pripravo anonimiziranih CD / DVD medijev. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati izpis slik prek DICOM tiskalnikov. |  |  |  |
| B10 | Orodje za uvoz dodatnega gradiva k preiskavi |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati uvoz dodatnega gradiva najmanj naslednjih formatov: jpg in png, avi, mov, mp4 in wmv ter pdf. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora ob shranjevanju uvoženo datoteko spremeniti v dicom format. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora delovati v sistemu "zero footprint", v spletnem brskalniku, tako na delovnih postajah, kot tudi na mobilnih napravah. |  |  |  |
| B11 | Uvoz slik v DICOM formatu iz zunanjega medija (CD,DVD, drugo). |  |  |  |
| 1 | Naročnik pričakuje ustrezno rešitev problema uvoza gradiva iz CD oz. DVD in drugih medijev. Rezultat postopka: • slike so shranjene v PACS arhiv, • v RIS/PACS bazi so vnesene informacije o preiskavah, ki so bile uvožene iz medija, • BIS dobi informacijo, da je bil postopek uspešno zaključen. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora zagotoviti, da se slikovno gradivo logično uvrsti pod obstoječega pacienta v RIS/PACS sistemu (pri čemer sistem ustrezno uredi identifikacijske ključe, če je to potrebno). |  |  |  |
| 3 | V sistemu RIS/PACS mora o uvoženem slikovnem gradivu obstajati kar se da natančen opis (npr. datum preiskave, modaliteta, opis preiskave, ustanova/oddelek ipd.). |  |  |  |
| 4 | Postopek mora biti uporabniku prijazen in v največji možni meri avtomatiziran. Ni sprejemljivo, da bi uporabnik slikovno gradivo moral sam iskati po datotečni strukturi na mediju, ampak mora to zanj opraviti sistem. |  |  |  |
| 5 | Ponudnik mora zagotoviti 1 licenco za namestitev programa na ustrezno število delovnih postaj. | 1 |  |  |
| B12 | Spletni pregledovalnik |  |  |  |
| 1 | Naročnik zahteva, da sistem PACS poleg polnega pregledovalnika omogoča tudi spletni pregledovalnik. |  |  |  |
| 2 | Spletni pregledovalnik mora biti v celoti "zero footprint", se pravi, da ni potrebno lokalno namestiti nobene komponente in podpira najmanj novejše pregledovalnike na sistemih windows 10 in spletne pregledovalnike na Apple Ipad tablicah. |  |  |  |
|  | Spletni pregledovalnik mora omogočati uporabo omejenega nabora orodij, a najmanj zoom, pan, window/level in različne konfiguracije hkratnega prikaza posameznih slik. |  |  |  |
| 3 | Spletni pregledovalnik mora omogočati uporabo MIP, MPR in 3D rekonstrukcij. |  |  |  |
| 4 | Spletni pregledovalnik mora omogočati oddaljeno konzultacijo na način, da primarni uporabnik sekundarnemu uporabniku prikazuje enako sliko, kot jo vidi sam, v realnem času, skupaj z vsemi manipulacijami, ki je izvaja na sliki. |  |  |  |
| B13 | Povezava z drugimi sistemi |  |  |  |
| 1 | PACS sistem mora omogočati, da lahko sistem BIS avtomatsko odpre zahtevano preiskavo v pregledovalniku PACS. V primeru, da pregledovalnik PACS ni zagnan, mora le-tega sistem avtomatsko zagnati, izvesti ustrezno prijavo uporabnika in takoj prikazati zahtevano preiskavo. |  |  |  |
| 2 | Sistem BIS zagotavlja revizijsko sled do klica za odpiranje pregledovalnika slik. Od te točke naprej mora revizijsko sled zagotoviti sistem RIS/PACS. Pri tem mora sistem RIS/PACS zabeležiti dejanskega uporabnika, ki je prijavljen na delovni postaji ali v sistemu BIS. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati dostop do baze preiskav na drugem sistemu ali samostojni delovni postaji (DICOM Query/Retrieve, uporaba filtrov za iskanje pacientov, …) |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati pošiljanje preiskave na druge DICOM kompatibilne sisteme (DICOM Send). |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati integriran dostop do Z net in slikovnega gradiva, shranjenega na preostalih izvajalcih. |  |  |  |

## Sistem napredne vizualizacije

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Naročnik uporablja Vitrea, Syngo-Via ter IntelliSpace Portal sistem naprednih vizualizacij. Ponujeni sistem mora omogočati popolno integracijo: ob kliku na orodje v klientu se mora odpreti Vitrea klient z isto preiskavo, prav tako v preostalih programih ! |  |  |  |

## Migracija podatkov

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Predmet migracije so vsi beleženi podatki v trenutnih aplikacijah Carestream PACS in RIS in demografski podatki pacientov, podatki o naročenih in opravljenih preiskavah, izvidi v obstoječem sistemu RIS ter slikovni material, opremljen z DICOM meta podatki in dodatnimi zapisi v obstoječem sistemu PACS. |  |  |  |
| 2 | Ponudnik mora izvesti celotno migracijo vseh obstoječih, popolnih podatkov v ponujeni sistem. |  |  |  |
| 3 | Ponudnik mora pripraviti celoten seznam nepopolnih podatkov in omogočiti naročniku, da podatke po potrebi dopolnil in odločil, če se del podatkov morebiti ne bo migriral. Dopolnjene podatke mora ponudnik v celoti migrirati v ponujeni sistem. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik mora v okviru ponudbe pripraviti celoten, tehnični načrt migracije, vključno z načrtom zaključnega testiranja, ki ga bo opravil v sodelovanju z naročnikom. Če ponudnik ne pripravi zahtevanega dokumenta, je ponudba nedopustna. |  |  |  |
| C2 | Migracija podatkov – sistem PACS |  |  |  |
| 1 | Migracija slikovnega gradiva mora biti izvedena v največ 15-tih dneh in znotraj časovnega okvira projekta. |  |  |  |
| 2 | V trenutnem slikovnem sistemu Carestream omogoča tudi shranjevanje anotacij poleg DICOM slik. Ponudnik mora zagotoviti migracijo vseh anotacij. |  |  |  |
| 3 | V trenutnem slikovnem sistemu Carestream omogoča tudi shranjevanje javnih ključnih besed k preiskavi. Ponudnik mora zagotoviti migracijo vseh javnih ključnih besed. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik mora zagotoviti migracijo slikovnega gradiva na način, da delo v času migracije v ničemer ne bo moteno. |  |  |  |
| C3 | Migracija podatkov - RIS |  |  |  |
| 1 | Migracija RIS podatkov mora biti izvedena v 4 urnem oknu, ko sistem ne bo deloval, ob prehodu na novo produkcijsko okolje. |  |  |  |
| 2 | Ponudnik mora izvesti migracijo v 100%. |  |  |  |
| 3 | Ponudnik mora v obdobju izvedbe projekta izvesti delno migracijo podatkov za test in omogočiti naročniku preverjanje kvalitete migriranih podatkov. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik mora zagotoviti migracijo delno opravljenih preiskav ob prehodu na novo produkcijsko okolje na način, da bodo uporabniki lahko nemoteno dokončali delo v novem sistemu RIS. |  |  |  |

## Portal do pacienta

| 1 | - Pacient bo na prejetem radiološkem izvidu imel izpisane naslednje informacije: - Spletno mesto za dostop do slikovnega gradiva (n.pr.: https://slikovno.sb-sg.si) - Številka pacienta - Številka preiskave - Ob obisku navedenega spletnega mesta bo moral pacient (ali njegov zdravnik) vpisati številko pacienta in številko preiskave. - Sistem bo v naslednjem koraku poslal na telefon pacienta* SMS sporočilo z dodatno kodo, katero bo potrebno vpisati v novo okno na spletni strani. - Sistem prikaže slikovno gradivo in avtoriziran izvid. *Ustanova poskrbi, da ima pacient v RISu vpisano številko mobilnega telefona. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## NIS modul – tehnične zahteve

NIS mora izpolnjevati vse tehnične zahteve, ki so zahtevane za RIS sistem, poleg tega pa še:

Sistem mora omogočati vodenje delovnih seznamov pacientov in preiskav za potrebe priprave radiofarmakoloških sredstev

Sistem mora omogočati podporo zajema podatkov v okviru delovnega procesa aplikacije radiofarmacevtskih sredstev

Sistem mora omogočati komplementarnost in hkratno izvajanje delovnih postopkov aplikacije radiofarmacevtskih sredstev in zajema slikovnega gradiva

Sistem mora omogočati izvedbo preiskav v daljših časovnih obdobjih

Na izvidu preiskave (pdf) in v NIS aplikaciji (v razdelku preiskave, besedilo izvida) naj bodo prikazani podatki o vrsti radiofarmaka, aplicirani aktivnost radiofarmaka, datumu in času aplikacije radiofarmaka, kakor tudi CT dozimetrična količina DLP (kadar preiskava zajema tudi CT slikanje, npr. PET/CT, SPECT/CT).

## Ortopedski modul Obstoječi Orthoview

Uporabniški vmesnik v angleškem jeziku

Ortopedski modul mora biti integriran s PACS pregledovalniki:

v PACS pregledovalniku se mora nahajati gumb za zagon ortopedskega modula

v ortopedskem modulu se mora samodejno odpreti ista študija, ki je odprta v PACS pregledovalniku

končna slika (rezultat planiranja operacije) se shrani k drugim slikam pacienta v PACS.

- Integracija Infonet Birpis 21 – RIS/PACS

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Naročnik ne želi izvajati posegov v sistem BIS, prav tako ne želi spreminjati delovnih procesov, zato od ponudnika zahteva, da izvede BIS - RIS/PACS integracijo na način, kot je že izvedena. |  |  |  |

- ZAHTEVANA ODZIVNOST IN ZMOGLJIVOST SISTEMA

Odzivnost je parameter, ki meri v kolikšnem času je sistem zmožen opraviti dano nalogo. Odzivnost se bo merila na naslednjih točkah:

- meritev se lahko izvede na katerikoli delovni postaji, ali kompletu za OP, ki ga je dobavil dobavitelj,

- meritev se lahko izvede na katerikoli delovni postaji naročnika, ki izpolni zahteve dobavitelja. V kolikor dobavitelj izrazi utemeljen sum, da rezultati meritev odstopajo od zahtevanih vrednosti zaradi vpliva infrastrukture naročnika, se meritev opravi tako, da se izloči vpliv infrastrukture naročnika. Vrednost meritve se izračuna tako, da se vsako meritev ponovi petkrat zaporedoma in izračuna povprečno vrednost. Meritev se izvede med rednim delovnim časom, ko je obremenitev sistema maksimalna:

- odzivnost sistema se meri 2 × letno (predvidoma v marcu in septembru) v sklopu rednega vzdrževanja in testiranja, ali

- kadarkoli na zahtevo naročnika, pri čemer se meritev mora izvesti v roku 24 ur od zahteve.

| Meritev | Cilj in nacin meritve | Vsebina | za študijo v kratkoročnem arhivu | Izpolnjuje DA/NE | za študijo v dolgoročnem arhivu | Izpolnjuje DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIS + PACS: zagon modula | Ugotavljamo: čas zagona podsistemov RIS + PACS pri uporabniku. Meri se čas med klikom za zagon RIS in trenutkom, ko je modul uporabniku na voljo za nadaljnje aktivnosti. V kolikor se pri zagonu RIS samodejno zažene še PACS, morata biti oba modula uporabniku na voljo v zahtevanem času. | -- | v povprečju < 60 sec |  | -- |  |
| PACS pregledovalnik slik: zagon modula | Ugotavljamo: čas zagona PACS pregledovalnika slik pri uporabniku. Meri se čas med klikom za zagon PACS pregledovalnika slik in trenutkom, ko je modul uporabniku na voljo za nadaljnje aktivnosti. | -- | v povprečju < 40 sec |  | -- |  |
| PACS pregledovalnik slik: zahteva za vizualizacijo slike iz HIS ali RIS | Ugotavljamo: čas odpiranja preiskave v pregledovalniku slik pri uporabniku. Meri se čas med zahtevo za vizualizacijo (klik na gumb »Pokaži sliko« v BISu oz. ekvivalentna akcija v RISu) in izvedeno vizualizacijo v pregledovalniku v polni ločljivosti. Pri tem je pregledovalnik slik lahko že zagnan, v kolikor to pohitri izvedbo zahteve. | študija z eno RTG sliko (do 8MB) na 3MP monitorju | v povprečju < 5 sec |  | v povprečju < 10 sec |  |
| PACS pregledovalnik slik: zahteva za vizualizacijo CT preiskave iz HIS ali RIS | Ugotavljamo: čas odpiranja večje preiskave v pregledovalniku slik pri uporabniku. Meri se čas med zahtevo za vizualizacijo (klik na gumb »Pokaži sliko« v BISu oz. ekvivalentna akcija v RISu) in trenutkom, ko je v pregledovalniku možno uporabiti funkcionalnost MPR. Pri tem je pregledovalnik slik lahko že zagnan, v kolikor to pohitri izvedbo zahteve. | CT študija velikosti do 500MB na 3MP monitorju | v povprečju < 20 sec |  | v povprečju < 30 sec |  |

- Testiranje celotnega sistema in integracije

Dobavitelj mora pred prehodom v produkcijo s sodelovanjem dobaviteljev oz. proizvajalcev drugih sistemov izvesti sistematično in dokumentirano testiranje sistema, katerega ustreznost potrdi naročnik. Sledi testiranje ob sodelovanju naročnika, katerega namen je dokazati, da sistem deluje v skladu z zahtevami naročnika in brez napak. Po uspešnem testiranju se obojestransko podpiše Zapisnik o testiranju.

Dobavitelj mora izdelati predlog vsebine in izvedbe usposabljanja za naslednje skupine:

- zdravniki,

- radiologi,

- radiološki inženirji,

- zdravstvena administracija,

Dobavitelj mora pri načrtovanju usposabljanja upoštevati:

- pred izvedbo usposabljanja mora dobavitelj sestaviti in naročniku izročiti kratka in jedrnata uporabniška navodila po delovnih mestih,

- usposabljanje se izvede v manjših skupinah udeležencev,

- vsebina usposabljanj mora biti prilagojena ciljni skupini (šolanje po produktih oz. segmentih, ki jih bo ciljna skupina uporabnikov dejansko uporabljala),

- usposabljanje poteka v slovenskem jeziku, pri posameznih segmentih se naročnik in dobavitelj lahko dogovorita tudi drugače,

- usposabljanje poteka v prostorih naročnika, v obliki praktičnega dela na računalnikih oz. napravah, pri čemer opremo za izvedbo usposabljanj zagotovi naročnik.

Predlog vsebine in izvedbe usposabljanja naročnik in dobavitelj uskladita in obojestransko potrdita s podpisom. Usposabljanje sledi po terminskem planu.

S podpisom primopredajnega zapisnika sistem preide v obdobje rednega obratovanja, v veljavo stopi Pogodba o zagotavljanju podpore in delovanja sistema RIS/PACS skozi obdobje, z vsemi obveznostmi in določili.

Rok za izvedbo projekta (od podpisa pogodbe do primopredaje) je največ do 20.11.2023. Natančneje se ga določi v terminskem planu, ki ga ob podpisu pogodbe o dobavi in implementaciji informacijskega sistema RIS/PACS skupaj pripravita dobavitelj in naročnik.

V kolikor se med izvajanjem projekta pojavijo izredne okoliščine, katerih ni bilo mogoče predvideti v času podpisa pogodbe (višja sila, naravne nesreče ipd.), je potrebno take okoliščine najkasneje v 5 dneh od pojava sporočiti naročniku. V kolikor se bo naročnik strinjal, se take okoliščine časovno ovrednoti in sporazumno podaljša rok izvedbe projekta.

V kolikor bi do zamud prihajalo po krivdi naročnika ali dobaviteljev oz. proizvajalcev obstoječih sistemov, je take zamude potrebno sproti obravnavati, časovno ovrednotiti in sporazumno podaljšati končni rok za izvedbo.

- ZAGOTAVLJANJE PODPORE IN DELOVANJA SKOZI OBDOBJE

Po vzpostavitvi sistema RIS/PACS sledi obdobje sedmih let najema, v katerem dobavitelj v sklopu rednega in intervencijskega vzdrževanja zagotavlja (ob pogoju, da naročnikova strojna oprema nemoteno deluje):

- delovanje sistema skladno s specifikacijami, kar pomeni:

  - funkcionalno, konsistentno in varno delovanje sistema,

  - zahtevan nivo razpoložljivosti sistema,

  - zahtevan nivo odzivnosti in zmogljivosti sistema,

- tehnično podporo, kar pomeni:

  - službo za prijavo napak in zahtev,

  - tehnično ekipo, ki bo skrbela za delovanje sistema, odpravo napak na sistemu in obravnavo zahtev ter svetovanje in pomoč uporabnikom,

- prilagajanje in razvoj sistema, kar pomeni:

  - usklajevanje sistema z regulatornimi spremembami,

- redni prenos znanja na uporabnike in administratorje sistema,

- druga zagotovila in storitve, ki izhajajo iz te dokumentacije.

Vse našteto, razen svetovanja in pomoči uporabnikom, razvoja novih funkcionalnosti na zahtevo naročnika ter širitvami sistema nad predvideno dinamiko naraščanja potreb, je všteto v redno mesečno vzdrževalnino (pavšal).

## Zagotavljanje delovanja sistema skladno s specifikacijami

### Funkcionalno, konsistentno in varno delovanje sistema

Dobavitelj zagotavlja, da bo sistem ves čas deloval skladno z opredeljenimi specifikacijami naročnika, kar med drugim vključuje:

- da bodo na posameznih deloviščih na voljo vse funkcionalnosti, ki so bile opredeljene oz. so potrebne za nemoten potek delovnega procesa ter da bodo te funkcionalnosti, delovale brezhibno,

- da bo sistem zagotavljal 100% konsistentnost podatkov,

- da bo sistem zagotavljal ustrezno varnost, v smislu zaupnosti, sledljivosti in nezanikanja,

- da bo sistem v skladu z varnostnimi priporočili proizvajalcev in varnostno politiko naročnika.

### Zahtevana razpoložljivosti sistema

Razpoložljivost je časovni delež znotraj predvidenega časovnega okvirja, ko je sistem (kot celota ali posamezna oprema ali funkcionalnost ali storitev sistema) v operativnem stanju in na voljo uporabniku. Naročnik zahteva, da bo sistem RIS/PACS deloval 99,5% letno, po režimu 24/7/365, razen v primeru dogovorjenih izpadov.

### Odzivni časi, čas odprave napake in opredelitev zahtevkov

Napaka je definirana kot dogodek ali stanje, ki ni v skladu z zahtevami določenimi v specifikaciji rešitve, oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo informacijske rešitve.

Incident je definiran kot nedelovanje informacijske rešitve, ki ima za posledico nedelovanje informacijskih storitev in s tem negativni vpliv na poslovanje. Incidenti se delijo glede na resnost in vpliv na poslovanje, od česar je odvisen tudi odzivni čas in čas odprave napake.

Sprememba je definirana kot zahteva naročnika po izvedbi spremembe v programski opremi ali konfiguracijah sistema.

Zahtevek je sporočilo izvajalcu, da je prišlo do napake ali incidenta. Zahtevek se generira avtomatsko iz sistema nadzora ali pa ga naročnik prijavi izvajalcu po elektronski pošti ali telefonu. V primeru ročne prijave zahtevek vsebuje opis napake ter klasifikacijo zahtevka glede na prioriteto. Zahtevek se uporabi tudi za prijavo zahteve za spremembo, pri čemer je prioriteta tega zahtevka nivoja >pomembna< ali >nizka<.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas, ki preteče od prejema prijave napake, pa do njene odprave ali zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve.

Če izvajalec po analizi napake ugotovi, da bo za njeno dokončno odpravo potrebno več časa, kot je čas odprave napake, ki je podan v tabeli, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti začasno delovanje informacijske rešitve, tako da bo delovni proces uporabnika omogočen. Zahtevani odzivni časi in časi odprave napake pri reševanju zahtevkov

Ponudnik bo pri opravljanju storitev vzdrževanja zagotovil reševanje zahtevkov, glede na njihovo prioriteto, v skladu z odzivnimi časi v spodnji tabeli:

| Stopnja napake in prioritete | Vpliv | Opis | Odzivni čas | Čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kritična | zelo visok | Popolna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki preprečuje uporabo ključnih delov informacijske rešitve vsem uporabnikom. | takoj | 4 ure |
| visoka | visok | Delna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki resno vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve skupini uporabnikov. | 1 ura | 8 ur |
| pomembna | srednji | Oteženo delovanje storitev, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih delov informacijske rešitve pri skupini ali posameznem uporabniku, zahteva za spremembo. | 4 ure | naslednji dan |
| nizka | nizek | Napaka, ki ne vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve, zahteva za spremembo. | 1 delovni dan | 4 delovne dni ali po dogovoru |

## Zagotavljanje tehnične podpore

Za potrebe rednega in intervencijskega vzdrževanja mora dobavitelj zagotoviti primerno tehnično podporo:

- službo za prijavo napak in zahtev, ter

- primerno tehnično ekipo, ki bo skrbela za obravnavo zahtev, delovanje sistema in odpravo napak.

Služba za prijavo napak in zahtev (helpdesk, v nadaljevanju: služba) je kontaktna točka med naročnikom in dobaviteljem.

Dobavitelj mora zagotoviti komunikacijsko matriko z opredeljenimi vlogami in odgovornostmi za zagotavljanje kakovostnih storitev. Matrika se osvežuje ob spremembah

## Vodenje evidence prijav

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh prijavljenih napak in zahtev s pripadajočimi statusi in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Vodenje evidence sprememb

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh sprememb na sistemu in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Zagotavljanje virov za opravljanje storitev

Dobavitelj se zavezuje, da bo za zagotavljanje podpore in delovanja v času vzdrževalnega obdobja zagotavljal ustrezne zmogljivosti v osebju, orodju, diagnostični opremi, programski opremi.

Dobavitelj jamči, da imajo osebe, ki za naročnika opravljajo storitve vzdrževanja in nudenja pomoči na področju strojne in programske opreme, pridobljene ustrezne certifikate proizvajalcev opreme.

## Vodenje evidence prijav napak

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh prijavljenih napak in zahtev s pripadajočimi statusi in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Vodenje evidence sprememb

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh sprememb na sistemu in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Prilagajanje, širitev in razvoj sistema:

### Usklajevanje sistema z regulatornimi spremembami

Regulatorne spremembe so: zakoni in podzakonski predpisi ter drugi akti s področja delovanja naročnika, predvsem pa okrožnice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), metodološka navodila in ostali pravilniki, izdani s strani Ministrstva za zdravje, ZZZS in Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ). Dobavitelj je regulatorne spremembe dolžan spremljati.

Dobavitelj mora v okviru vzdrževalnine (mesečnega pavšala) zagotoviti prilagajanje programske opreme tako, da bo ta delovala v skladu z vsemi regulatornimi spremembami – ne glede na vsebino in obseg. O roku izvedbe se pogodbeni stranki vsakokrat posebej dogovorita.

Dobavitelj v dogovorjenem roku nadgradi produkte pri naročniku in uporabnike seznani s spremembami in morebiti spremenjenim načinom dela.

### Širitev sistema

Dobavitelj zagotavlja, da naročniku v času vzdrževanja brezplačno pripadajo varnostni popravki in  posodobitve programske opreme v okviru iste verzije. (Patches, Updates) .

## Varovanje osebnih podatkov

Dobavitelj se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, s katerimi bo seznanjen ali mu bodo dostopni pri opravljanju pogodbenega dela ali jih bo v zvezi s tem obdeloval, ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in GDRP Uredbo 2017), predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot bo to predvideno. Naročnik ima pravico nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

## Druga zagotovila in storitve dobavitelja

Dobavitelj znotraj pogodbene cene (vzdrževalnine) v vzdrževalnem obdobju zagotavlja oz. izvaja tudi naslednje:

- redno spremljanje delovanja sistema, poročanje in dokumentiranje stanja,

- obdobni preventivni pregledi in testiranja delovanja sistema, vključno z 1x letnim pregledom, po predhodnem dogovoru z naročnikom, izdelava priporočil na osnovi analiz spremljanja, obdobnega testiranja in dobre prakse,

- pomoč pri administraciji programske opreme sistema,

- modifikacije varnostnih mehanizmov glede na zahteve naročnika,

- priklop do 5 dodatnih modalitet, pri čemer so v to število vključene tudi morebitne zamenjave obstoječih,

- priklop do 5 delovnih postaj/strežnikov, tiskalnikov in drugih podobnih sistemov (DICOM nodes) po načelu >best effort< (do 5 naprav v obdobju implementacije in v obdobju vzdrževanja).

## Obračunavanje zagotavljanja delovanja in podpore

Vse zahteve in storitve, ki so bile opredeljene v Poglavju >Zagotavljanje podpore in delovanja skozi obdobje< se obračunavajo kot vzdrževalnina v obliki mesečnega pavšala, razen tistih storitev in zahtev, kjer je to izrecno opredeljeno drugače. V vzdrževalnino so tako vključeni vsi stroški dobavitelja, skupaj s potnimi stroški (kilometrina, čas na poti, dnevnice, ...), materialnimi in drugimi morebitnimi stroški. Storitve, za katere je v poglavju >Zagotavljanje podpore in delovanja skozi obdobje< opredeljeno, da se obračunavajo ločeno, se – v kolikor ni dogovorjeno drugače - obračunavajo po dejanskih stroških, pri čemer je vrednost delovne ure predmet ponudbe dobavitelja v okviru javnega razpisa. Dobavitelj za tovrstne storitve izda delovni nalog, ki mora biti podpisan s strani dobavitelja in odgovornega delavca naročnika, ki vedno prejme kopijo le-tega. Delovni nalog mora vsebovati čas prijave oz. naročila storitve, čas pristopa k izvajanju, čas zaključka opravljanja storitev, celoten čas opravljanja storitev, utemeljitev za izvedbo aktivnosti ter opis izvedenih aktivnosti. Dobavitelj mora priložiti delovni nalog v podpis naročniku najkasneje pet delovnih dni po zaključku opravljenih del.

Dobavitelj bo za pretekli mesec izdajal mesečni račun z zapadlostjo 30 dni. Obvezne priloge računa so:

- poročilo o izvedenih storitvah vzdrževanja in podpore uporabnikom,

- evidenca odprtih zahtev in drugih zadev,

- poročilo z zahtevanimi parametri, ki se poročajo mesečno, t.j. čas nerazpoložljivosti oz. število ur izpada ali okvare, dosežen RTO, dosežen RPO, dosežen čas odprave napake, število izpadov in načrtovanih posegov, idr.,

- kopije delovnih nalogov.

- Politika licenciranja

Dobavitelj mora voditi politiko licenciranja za vse segmente sistema RIS/PACS na način, ki je optimalen za naročnika, upoštevati trenutne zahteve ter predvideno rast v prihodnjem obdobju, kar mora biti že vključeno v osnovno ponudbo. To pomeni, da naročnik nima dodatnih stroškov, v kolikor ostaja znotraj meja predvidene rasti. Licence morajo omogočati trajen dostop do funkcionalnosti sistema. V kolikor se v vzdrževalnem obdobju model licenciranja spremeni, to ne sme predstavljati dodatnih stroškov za naročnika.

Dobavitelj mora v ponudbi jasno zapisati:

- način licenciranja posameznega programskega modula oz. podsistema,

- število ponujenih licenc za posamezen programski modul (npr. naročnik zahteva 10 sočasnih licenc, dobavitelj pa ponudi paket 100-tih sočasnih licenc, ker je tako ugodneje od nakupa posamičnih licenc – naročnik mora dobiti jasno informacijo, koliko licenc je plačal),

- licenčno in cenovno politiko v primeru povečanih potreb naročnika (npr. kako si sledijo razredi paketov licenc, možnosti nadgradnje svežnja licenc oz. dokupovanja posameznih licenc, skupaj s cenikom [ceno /enoto ali ceno /paket], ki je za dobavitelja zavezujoč za čas vzdrževalnega obdobja, kar pomeni, da lahko naročnik ob prekoračitvi predvidene rasti dokupi licence ali paket licenc po navedeni ceni).

STROJNA OPREMA:

Naročnik ima za potrebe implementacije programske rešitve PACS RIS naslednjo strojno opremo.

Virtualizacijska platforma HyperV

Razpoložljivi strojni viri:

- CPU 14 Core

- RAM 52 GB

- Nearline SSD 3TB

- Longterm SAS 45tB

Strežniški OS preferiramo Windows server 2019

Podatkovne baze, ki so na razpolago:

- MS SQL – preferiramo MS SQL 2019

- Oracle – preferiramo  Oracle v12

V kolikor obseg in razpoložljivost naročnikove strojne opreme ponudniku ne zadoščata za namestitev ponujene programske opreme mora v ponudbeni ceni za najem programske opreme upoštevati tudi strošek najema dodatne strojne opreme. Kar mora biti posebej navedeno v lastnem ponudbenem predračunu ponudnika. Ponudnik mora prav tako priložiti seznam dodatne strojne opreme s specifikacijami.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

Naročnik :										OBR-1

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

PODATKI O PONUDNIKU

»Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

»Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, v objavljenega na Portalu javnih naročil št. ……………, z dne ……………… in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in sprejemamo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije;

- vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;

- da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. partnerji v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;

- da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										      OBR-3

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

PREDRAČUN št.: ______________

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _____________         za izvedbo predmetnega JN: »Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«

PONUDNIK:

| Zap. št. | Vsebina | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementacija sistema – enkratni strošek |  |
| 2 | Najem programske opreme za obdobje 7. let |  |
| 3 | Vzdrževanje programske opreme za obdobje 7. let |  |

Ponudbena cena za celoten obseg naročila po posameznih postavkah po tej ponudbi je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški. Morebitne podražitve so riziko ponudnika in so vključene v ponudbeno ceno.

Strinjamo se, da ta ponudba velja ……………dni od roka za oddajo ponudb in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Pogoj: minimalno 90 dni od  roka za oddajo ponudb.

Obvezna priloga: Lastni predračun ponudnika

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  in storitev izvedli v pogodbenem roku.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-4 - ESPD

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

ESPD OBRAZEC

podpisan v pdf. obliki

Naročnik :										OBR-4a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN19-2023, katerega predmet je »Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR-5

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

- za pravne in fizične osebe –

»Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila »Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«, za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika. To izjavo morajo spodaj OBVEZNO podpisati vsi zakoniti zastopniki): /po potrebi dodati vrstice/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO in lastnoročni podpis/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča,  EMŠO in lastnoročni podpis/

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

/Obrazec mora biti podpisan in žigosan!/

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	___________________

Priložiti za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta!

Naročnik :										OBR-6

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.: JN19/2023-P

Vzorec						POGODBA

Najem PACS RIS sistema

Sklenjena med:

NAROČNIK/NAJEMNIK: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Janez Lavre, dr. med.  (v nadaljevanju: najemnik)

Davčna številka:  SI34697390

Matična številka:  5054958

in

NAJEMODAJEC:………………………………………………………………………., ki ga zastopa ………………………….    (v nadaljevanju: najemodajalec)

Davčna številka:  SI ………………

Matična številka:  …………………

I. PREDMET POGODBE

            - člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne ……………., številka objave Prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost  ……………… objavil javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z ZJN-3 »Najem PACS sistema«.

Predmet pogodbe je obveznost najemodajalca, da naročniku za določeno kupnino izroči v  funkcionalno uporabo oz. najem vse produkte, katere specifikacija je navedena v 2. členu te pogodbe.

POGODBENA CENA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

            - člen

Za celoten predmet pogodbe bo naročnik plačal skupno pogodbeno ceno, določeno v skupnem znesku ……………...… EUR  brez  DDV  oz.  ……………………….EUR z DDV.

Razdelitev pogodbene vrednosti:

| Zap. št. | Vsebina | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementacija sistema – enkratni strošek |  |
| 2 | Najem programske opreme za obdobje 7. let |  |
| 3 | Vzdrževanje programske opreme za obdobje 7. let |  |

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe.

V skupno pogodbeno vrednost so vključene vse dajatve in stroški.

Pogodbene cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

Morebitne podražitve so riziko ponudnika in so vključene v ponudbeno ceno. V primeru, da bodo tržne razmere v času sklenjene pogodbe odsevale nižje cene od pogodbenih ima naročnik pravico do uveljavitve popustov. Popusti se obračunajo na podlagi obrazložitve in aneksa k osnovni pogodbi.

Obsegi, roki in način plačila potekajo skladno z določili pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun najemodajalca številka: ………………..……………..

odprt pri poslovni banki : ………………………………

Plačilni rok: najem se plača v 84 enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v 60 dneh od uspešne implementacije sistema v najemnikovo produkcijsko okolje, vsak naslednji v 30. dneh po predhodne.

Plačilni rok za vzdrževanje: vzdrževanje se plača v 84 enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v 60 dneh od uspešne implementacije sistema v najemnikovo produkcijsko okolje.

Strošek implementacije se poravna v 60. dneh po uspešno opravljeni implementacije PACS RIS sistema v najemnikovo produkcijsko okolje.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Od neupravičeno neplačanih, nepravočasno plačanih zneskov pripadajo najemodajalcu zamudne obresti kot jih določa zakon.

Najem se opravi s prevzemnim zapisnikom.

Prevzem izvršenega pogodbenega dela obsega:

- pregled prevzete programske opreme;

- odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika,

- vzdrževanje sistema.

Prevzem se izvede in evidentira na sedežu naročnika.

VZDRŽEVANJE SISTEMA

            - člen

Najemodajalec se zavezuje, da bo zagotovljena zahtevana razpoložljivost sistema.  Razpoložljivost je časovni delež znotraj predvidenega časovnega okvirja, ko je sistem (kot celota ali posamezna oprema ali funkcionalnost ali storitev sistema) v operativnem stanju in na voljo uporabniku. Naročnik zahteva, da bo sistem RIS/PACS deloval 99,5% letno, po režimu 24/7/365, razen v primeru dogovorjenih izpadov.

Nerazpoložljivost sistema se šteje čas od prejema klica administratorja PACS sistema izvajalcu, da sistem ne deluje in ob ugotovitvi, da delovanja ni možno vzpostaviti na daljavo. Nerazpoložljivost se šteje do časa, ko je sistem ponovno in v celoti delujoč. Čas mesečne nerazpoložljivosti sistema se sešteva v obdobju enega koledarskega meseca in ni kumulativen seštevek daljšega obdobja. V čas nerazpoložljivosti se ne všteva čas za načrtovano servisiranje, preventivno vzdrževanje in nadgradnje programske opreme, kakor tudi fizična zloraba, naravne ujme ali s strani izvajalca neodobrena/nepooblaščena modifikacija HW ali SW opreme.

V primeru, da bo razpoložljivost sistema RIS/PACS manjša od 98% v treh zaporednih mesecih ali če sistem ne bo deloval v skladu z zahtevanimi specifikacijami, ki niso posledica nedelovanja zunanjih sistemov, bo naročnik sistem označil kot nesprejemljiv. V takšnem primeru si naročnik pridržuje pravico prekinitve pogodbe.

Najemodajalec bo zagotavljal brezhibno vzdrževanje z rednimi vzdrževalnimi deli. Izvajalec bo opravljal preventivno vzdrževanje periodično po dogovoru z uporabnikom in po protokolu proizvajalca. Preventivno tehnično vzdrževanje obsega:

  - Vse morebitne programske nadgradnje

  - Vse morebitne rezervne dele, ob predvideni uporabi aparatov

  - Ugotavljanje pravilnosti delovanja vseh delov aparatur

  - Mehanično in elektronsko nastavitev delovanja

  - Vsi potrebni testi po navodilih proizvajalca

  - Obvezno čiščenje po zahtevah proizvajalca, v primeru dobave tudi dela strojne opreme.

Vse načrtovane in s strani najemojemalca potrjene nadgradnje sistema, ki bi zahtevale delno ali popolno prekinitev sistema bodo opravljene v času med 21:00 in 7:00 h ali po predhodnem pisnem dogovoru. V ceno vzdrževanja so vključene nadgradnje in posodobitve za ponujeno in obstoječo programsko, sistemsko in strojno opremo. V ceno so vključeni tudi morebitni popravki in prilagoditve sistema, ki bi bili potrebni zaradi izpolnjevanja zahtev s strani ZZZS, MZ ali IVZ. Po dogovoru pa opravki in prilagoditve ne pomenijo brezplačne storitve kreiranja novih HL7 sporočil za komunikacijo s HIS sistemom.

### Odzivni časi, čas odprave napake in opredelitev zahtevkov

Napaka je definirana kot dogodek ali stanje, ki ni v skladu z zahtevami določenimi v specifikaciji rešitve, oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo informacijske rešitve.

Incident je definiran kot nedelovanje informacijske rešitve, ki ima za posledico nedelovanje informacijskih storitev in s tem negativni vpliv na poslovanje. Incidenti se delijo glede na resnost in vpliv na poslovanje, od česar je odvisen tudi odzivni čas in čas odprave napake.

Sprememba je definirana kot zahteva naročnika po izvedbi spremembe v programski opremi ali konfiguracijah sistema.

Zahtevek je sporočilo izvajalcu, da je prišlo do napake ali incidenta. Zahtevek se generira avtomatsko iz sistema nadzora ali pa ga naročnik prijavi izvajalcu po elektronski pošti ali telefonu. V primeru ročne prijave zahtevek vsebuje opis napake ter klasifikacijo zahtevka glede na prioriteto. Zahtevek se uporabi tudi za prijavo zahteve za spremembo, pri čemer je prioriteta tega zahtevka nivoja >pomembna< ali >nizka<.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas, ki preteče od prejema prijave napake, pa do njene odprave ali zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve.

Če izvajalec po analizi napake ugotovi, da bo za njeno dokončno odpravo potrebno več časa, kot je čas odprave napake, ki je podan v tabeli, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti začasno delovanje informacijske rešitve, tako da bo delovni proces uporabnika omogočen. Zahtevani odzivni časi in časi odprave napake pri reševanju zahtevkov

Ponudnik bo pri opravljanju storitev vzdrževanja zagotovil reševanje zahtevkov, glede na njihovo prioriteto, v skladu z odzivnimi časi v spodnji tabeli:

| Stopnja napake in prioritete | Vpliv | Opis | Odzivni čas | Čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kritična | zelo visok | Popolna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki preprečuje uporabo ključnih delov informacijske rešitve vsem uporabnikom. | takoj | 4 ure |
| visoka | visok | Delna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki resno vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve skupini uporabnikov. | 1 ura | 8 ur |
| pomembna | srednji | Oteženo delovanje storitev, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih delov informacijske rešitve pri skupini ali posameznem uporabniku, zahteva za spremembo. | 4 ure | naslednji dan |
| nizka | nizek | Napaka, ki ne vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve, zahteva za spremembo. | 1 delovni dan | 4 delovne dni ali po dogovoru |

ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

            - člen

Rok izvedbe implementacije sistema / primopredaja:  najkasneje do 20.11.2023 in  v skladu z določenimi prioritetami in časovnim načrtom, ki ga izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravi po podpisu pogodbe.

Najemodajalec bo najemniku omogočil najem programske PACS RIS sistema od ______________ do ____________________.

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi najemodajalca, bo najemodajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti,

- vendar skupno največ v višini 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

            - člen

Najemodajalec predloži naročniku ob podpisu te pogodbe  finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, ki mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo.

Instrument zavarovanja bo naročnik unovčil v primerih kršitev določb iz te pogodbe:

- če najemodajalec ne bo izvedel pogodbene storitve

- če bodo kršena druga določila te pogodbe

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev na strani izvajalca

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

# NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

            - člen

Najemodajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ALI

Najemodajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

___________________________________________________________________________ /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

# PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

            - člen

Najemodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

RAZVEZNI POGOJ

            - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VIŠJA SILA

            - Člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji najemodajalca ali njegovih dobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov. V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

            - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). Pogodbeni izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in z naročnikom sklenil Sporazum  o obdelavi osebnih podatkov, ki podrobno določa medsebojna razmerja glede obdelave osebnih podatkov.

Najemodajalec skupaj z najemnikom pripravi oceno učinka nove programske opreme za varstvo osebnih podatkov.

POSLOVNA TAJNOST

            - člen

Vsi podatki in informacije, ki jih stranki sporazuma prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Najemodajalec se obvezuje, da bo varoval poslovno tajnost in zaupne podatke najemojemalca / naročnika ter da bo spoštoval dobre poslovne običaje. V primeru kršitve je naročnik upravičen do povračila škode.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA, ODPOVED POGODBE

            - člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji

- odločitev o oddaji javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

            - člen

Odpovedni rok znaša 30 dni, in sicer:

- če najemodajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku s pogodbenimi deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebolne obveznosti iz  te pogodbe in nastalo škodo skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

PREDČASNA PREKINITEV POGODBE

            - člen

Naročnik si pridržuje pravico predčasno prekiniti sklenjeno pogodbo z odpovednim rokom šest (6) mesecev v primeru situacije, ki bo naročniku narekovala uvedbo drugačne rešitve (kot npr. vzpostavitev centralnega PACS RIS sistema).

Prav tako si naročnik pridržuje pravico predčasne prekinitve pogodbe z odpovednim rokom šest (6) mesecev v primeru, da se pokaže potreba po celoviti prenovi strojne opreme PACS RIS sistema.

Predčasna razveza pogodbe je možna tudi na podlagi sporazuma strank. Pogodbena stranka mora nasprotno stranko pisno obvestiti najmanj šest (6) mesecev pred nameravano odpovedjo. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

            - člen

Pogodba zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

VELJAVNOST POGODBE

            - člen

Pogodba je podpisana za obdobje sedmih (7) let in stopi v veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank in ko najemodajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

            - člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in najemodajalec en (1) izvod.

Slovenj Gradec, ...................				…………………, ....................

NAROČNIK/NAJEMNIK:                                                NAJEMODAJALEC:

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Direktor:

Janez Lavre, dr. med.

Naročnik :										OBR-7

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

IZJAVA ZA IZDAJO ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili finančna zavarovanja v višini 5% skupne pogodbene vrednosti (EUR z DDV) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v skladu z  OBR-8 in OBR-9.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :									           OBR-8

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

Vzorec

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

____________________________________________________________________

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo:  »Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let« v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR z DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini 5% pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                                 /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (oz. odpravo napak v garancijski dobi), ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odprave napak na izvedenih storitvah in opremi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka + 30 dni. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Opomba:Menična izjava bo ustrezno prilagojena pred podpisom pogodbe-v skladu z razpisnimi pogoji!

Naročnik :								                        OBR-9

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

NALOG ZA PLAČILO

»Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«

Po menici izdani v ________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri __________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ______________________________

za znesek _________ EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Naročnik :										OBR-10

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

»Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let«

PONUDNIK

___________________________________________________________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU KOMERCIALNIH POGOJEV

1.  Izvedbeni roki:

Rok izvedbe implementacije sistema / primopredaja:  najkasneje do 31.10.2023 in  v skladu z določenimi prioritetami in časovnim načrtom, ki ga izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravi po podpisu pogodbe.

2.  Plačilni roki:

Najem se plačuje v 84 enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v 60 dneh od uspešne implementacije sistema v najemnikovo produkcijsko okolje, vsak naslednji v 30. dneh po predhodne.

Stroški implementacije se poravnava v 60. dneh po uspešno opravljeni implementacije PACS RIS sistema v najemnikovo produkcijsko okolje.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-11

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Naročnik :										OBR-12

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

| Predmet javnega naročila: | Najem PACS RIS sistema za obdobje sedmih (7) let |
| --- | --- |

Reference za ponujeno programsko opremo:

Ponudnik mora izkazati, da ima implementiran in delujoč vsaj en (1) sistem PACS RIS v Splošni bolnišnici ali Kliničnem centru.

Referenčni naročnik mora potrditi, da ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjuje pogodbene obveznosti, ter da naročnik zoper ponudnika ne vlaga upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe.

Naročnik lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

POGOJ: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti najmanj eno (1) referenco zgoraj navedenih zahtev, ki jih bo naročnik lahko preveril.

| Zap. št. | Naročnik / referenčna ustanova (naslov, kontaktna oseba ref. ustanove, telefon, e-naslov) | Leto dobave opreme | Vrsta opreme (tip) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Lastna ocena zadovoljstva o ponudniku vključno z vsemi storitvami ( delovanje, vzdrževanje, odprava napak,…)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis referenčnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Naročnik :										OBR-SPEC

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

V tabelah, v nadaljevanju so zapisane vse funkcionalnosti, ki se nanašajo na celotni RIS/PACS sistem in jih mora ponudnik zagotoviti v celoti. V predzadnjo zadnjo kolono tabele mora ponudnik vpisati DA v kolikor funkcionalnost zagotavlja in NE v kolikor funkcionalnosti ne zagotavlja. Naročnik si pridržuje pravico, da bo pred izbiro ponudnika zahteval preverjanje vseh ali posameznih funkcionalnosti.

Naročnik zahteva, da vsa zahtevana programska oprema, prav tako njena namestitev, izpolnjuje zahteve v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in GDRP Uredbo 2017).

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Sistem mora zagotavljati informacijo o statusu pacienta glede na položaj (aktivnost) v procesu obravnave. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora pri seznamih, delovnih listah ipd. omogočati iskanje pacienta po bazi, čakalni knjigi, seznamih: po poljih ID, priimek in ime, datumu rojstva, vrsta preiskave ipd. (kriteriji za iskanje veljajo, kjer je to smiselno). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati prilagoditev prikaza delovnih list, seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik zagotavlja brezplačno oblikovanje izpisov dokumentov (priprava vzorcev ter izvedba prilagoditev). |  |  |  |
| 5 | Uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati hkratno delo neomejenemu številu uporabnikov. |  |  |  |
| C2 | Vmesniki za povezavo z drugimi sistemi |  |  |  |
| 1 | Sistem mora nuditi prožnost pri povezavah z modalitetami: nastavljivo mapiranje DICOM TAGov, nastavljivo mapiranje posebnih znakov, ipd. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora nuditi primerno rešitev problema posebnih znakov slovenske abecede (zagotovljena konsistentnost komunikacije RIS -> modaliteta -> PACS -> RIS). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora podpirati DICOM Modality Worklist (MWL)-delovni nalog za modaliteto v okviru aplikacije RIS ali PACS. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati dodajanje, nastavljanje DICOM MWL. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati premikanje zapisov med MWL v primeru okvare modalitete. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati premikanje zapisov med MWL. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora biti integriran s PACS pregledovalnikom slik (PACS link) – tako, da se na zahtevo sistema RIS samodejno odprejo tudi slike v PACS pregledovalniku. |  |  |  |
| 8 | Sistem mora zagotavljati konsistentnost med podatki v RIS in PACS z obvladovanjem sprememb v podatkih. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati pošiljanje izvidov iz RIS v PACS tako, da je radiološki izvid shranjen v PACS in na voljo ob ogledu slik. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati integracijo s sistemi za pošiljanje SMS sporočil. |  |  |  |
| 11 | Sistem mora omogočati zajem in posredovanje podatkov za poročanje EDMO. |  |  |  |
| 12 | Sistem mora imeti delujoč integracijski vmesnik centralnim sistemom eNaročanje – COS/HOS. |  |  |  |
| 13 | Sistem mora omogočati povezavo s teleradiološkim portalom, za potrebe shranjevanja radioloških izvidov v CRPP in polnjenje »registra« radioloških preiskav. |  |  |  |
| C3 | Upravljanje s pacienti |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati ročno združevanje podvojenih pacientov. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati avtomatično združevanje podvojenih pacientov na podlagi HL7 sporočila iz BIS. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati samodejno dodajanja reakcije na kontrast med rizične faktorje. |  |  |  |
| C4 | Vodenje čakalnih seznamov (čakalne knjige) in razporejanje po terminih (Velja za primer, da naročnik spremeni delovni proces).OPOMBA: sistem mora podpirati avtonomno delovanje RIS-a, brez povezave s BIS-om. |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati grafični prikaz čakalne knjige s potrebnimi podatki. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati nastavitev pogleda seznama: manj podrobno – bolj podrobno. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati izbiro/nastavitev podatkov, ki se pokažejo na osnovnem pogledu v čakalni knjigi (podatki o pacientu, vrsta preiskave, plačnik, nujnost pacienta…), na zahtevo pa tudi ostale podatke (podrobnosti). |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati vodenje anonimnih/VIP pacientov. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati definiranje različnih časov trajanja preiskave glede na vrsto preiskave (definirano v šifrantu preiskav). |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati, da na isti termin v dodamo več preiskav. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati planiranje kombiniranih preiskav (npr. dve zaporedni preiskavi za istega pacienta, a na dveh modalitetah). |  |  |  |
| 8 | Sistem mora omogočati avtomatično iskanje prvega prostega termina. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati ročno iskanje termina. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati prekrivanje terminov. |  |  |  |
| 11 | Sistem mora omogočati rezervacijo terminov. |  |  |  |
| 12 | Sistem mora omogočati registracijo pacienta (in zasedbe termina), za katerega so znani le nekateri podatki. |  |  |  |
| 13 | Sistem mora omogočati obravnavo nujnih pacientov (rezervacija sobe/naprave brez vpisa v čakalno knjigo). |  |  |  |
| 14 | Sistem mora omogočati premikanje obravnav (prenaročanje pacientov) |  |  |  |
| 15 | Sistem mora zagotavljati sledljivost izbrisanih/zavrnjenih preiskav. |  |  |  |
| 16 | Sistem mora omogočati določitev urnika (delovni čas modalitete). |  |  |  |
| 17 | Sistem mora omogočati opozorilo o dodatnih preiskavah ki čakajo na dodelitev termina za pacienta. Določanje terminov za skupek preiskav. |  |  |  |
| 18 | Sistem mora omogočati izpis mesečnih poročil v skladu z zahtevami ZZZS. |  |  |  |
| 19 | Sistem mora omogočati izpis ustreznih podatkov čakalne vrste v skladu s povpraševanjem čakajočega pacienta (zahteva ZZZS). |  |  |  |
| C5 | Registracija pacienta |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati registracijo pacienta (pozitivni scenarij) - prevzem podatkov iz BIS prek HL7. |  |  |  |
| 2 | Registracija pacienta z uporabo sistema KZZ online. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati prikaz drugih potrebnih informacij, ne da bi prekinili delo: predhodne in prihodnje (planirane) obravnave. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati izpis nastavljenih dokumentov (npr. črtne kode, nalepke, navodila, obrazec za pisno privolitev za postopek) po potrditvi registracije. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora podpirati scenarij obvezne triaže za posamezne preiskave ali skupine preiskav. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora podpirati preiskave tipa VZS iz sistema eNaročanja in omogočiti mapiranje le-teh v lokalne RDP. |  |  |  |
| C6 | Podpora pri delu v sobi z napravo |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati prikaz seznama pacientov (delovna lista), ki so pripravljeni za preiskavo (čakajoči). |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati nastavitev informacij, ki so v delovni listi prikazane (podatki o pacientu, o plačniku, prihodnje obravnave, čas čakanja na preiskavo, ipd.). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati, da je v delovni listi jasno razvidno, kateri pacienti so nujni. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati dodajanje opomb. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati vpogled v predhodne obravnave (vključno z izvidi). |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati spreminjanje prihodnjih preiskav oz. planiranih obravnav: brisanje (zavrnitev), premikanje (sprememba datuma). |  |  |  |
| 8 | Sistem mora omogočati evidentiranje podatkov, ki so potrebni za obračun (opravljene preiskave, materiali, ekipa, dozimetrija, drugi potrebni podatki, ki jih predvideva regulativa). |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati pisanje izvidov. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati določitev dveh in več oseb, ki sočasno obravnavajo paciente (npr. dva inženirja na modaliteti). |  |  |  |
| 11 | Sistem mora omogočiti beleženje tipa delovnega časa (redno,dežurno, pripravljenost) v fazi izvajanja preiskave. |  |  |  |
| C7 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - delovna lista |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati 'delovne naloge' (delovne liste) za radiologe. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz statusa izvida v seznamih. Sistem mora omogočati filtriranje seznamov po statusu izvida (npr. da na seznamu ni avtoriziranih preiskav). |  |  |  |
| C8 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - pisanje izvida |  |  |  |
| 1 | Sistem mora vsebovati urejevalnik besedil, ki podpira najmanj naslednje osnovno urejanje; velikost in oblika pisave, krepko, poševno, podčrtano. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora vsebovati WYSIWYG urejevalnik besedil. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati neposredni dostop do informacij o pacientu in obravnavi, predhodnih izvidov in slik. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati izdelavo vsaj 100 predlog izvidov / uporabnika, po vrstah preiskav. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati pisanje izvida s kombiniranjem vstavljanja predlog in dodajanjem prostega teksta. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati dodajanje ključnih besed za kasnejše iskanje (npr. v študijske namene). |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati nastavitev več-nivojskega potrjevanja oz. avtoriziranja izvidov (glede na staž zdravnika). |  |  |  |
| 8 | Sistem mora omogočati prikaz seznama avtoriziranih in še ne izpisanih obravnav. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati iskanje po izvidih: z uporabo iskanja po prostem tekstu in iskanjem po strukturiranem delu izvida. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati avtomatično vstavljanje slike podpisa v izvid. |  |  |  |
| C10 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - Prepoznavanje govora (diktiranja) |  |  |  |
| 1 | Sistem mora vsebovati integrirano programsko rešitev za prepoznavo govora (slovenščine), specializirano za področje radiologije na vseh delovnih postajah radiologov, tako da je omogočeno diktiranje izvida s sprotno avtomatsko transkripcijo. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora zagotavljati delo vsaj 20 radiologom. |  |  |  |
| 3 | Zvočne datoteke morajo biti povezane z obravnavo. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati kombiniranje prepoznave govora, vstavljanja predlog in ročnega vnosa besedila |  |  |  |
| 5 | Sistem za prepoznavo govora mora imeti funkcionalnost avtomatskega učenja na podlagi popravljenih tekstov tako za posameznega uporabnika, kot dodajanje neznanih besed za vse uporabnike. |  |  |  |
| 6 | Sistem za prepoznavo govora mora imeti funkcionalnost uporabnikovega učenja sistema za prepoznavo diktata posameznih besed neposredno v okviru narekovanja besedila. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati delovanje z vsaj 97% zanesljivostjo prepoznave besed. Ponudnik bo moral na posebno zahtevo naročnika, pred podpisom pogodbe to potrditi z demonstracijo v primerljivi ustanovi. |  |  |  |
| C11 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - Digitalna transkripcija |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati proces zvočnega diktiranja (po zaključku diktiranja prenos zvoka v transkripcijo, po transkripciji prenos besedila nazaj k radiologu, podpora procesu razčiščevanja nejasnosti, …). |  |  |  |
| 2 | Sistem mora vsebovati integriran modul za prepisovanje diktatov. |  |  |  |
| C12 | Pregledi in statistika |  |  |  |
| 1 | Sistem mora vsebovati prednastavljene preglede in statistike. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prilagajanje prednastavljenih pregledov in statistik in izdelovanje novih. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati urejanja seznama statistik tako, da lahko označimo najpogosteje uporabljene. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati uporabo filtrov. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati izvoz v Excel. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati odpiranje in zapiranje dostopa do posameznih pregledov in statistik glede na uporabniške pravice. |  |  |  |
| C13 | Podpora skeniranju in pripenjanju dokumentov |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati, da se prek priključenega skenerja k podatkom o pacientu vstavi dodatne dokumente (kot sliko). |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati, da se k podatkom o pacientu pripne dodatne dokumente (JPG, TIFF, PDF, WORD, zvok). |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati paketno skeniranje ter prepoznavanje črtne kode na skeniranih dokumentih tako, da se po skeniranju dokumenti avtomatično pripnejo k ustreznemu pacientu oz. obravnavi. |  |  |  |
| C14 | Kontrola nad podatkovnim in delovnim tokom, prepoznavanje in razreševanje konfliktov |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati pregled v obliki kontrolnega seznama preiskav, za katere izvid ni bil napisan. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz izvidov (zadev) po zdravnikih, ter možnost premikanja (dodeljevanja) zadev med zdravniki. |  |  |  |

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati prikaz slik vseh vrst DICOM modalitet, za katere velja, da so v standardnem DICOM formatu. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz slik in video zapisov, ki so bili v PACS arhiv posredovani s strani sistema, za katere velja, da so v standardnem DICOM formatu. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati shranjevanje dodelav na slikah (kontrast, osvetlitev, opombe, črte, meritve…) in upoštevanje (prikaz) teh dodelav pri ogledu iste slike na drugi delovni postaji oz. pri drugem uporabniku. Dodelave se shranijo zgolj kot informacija o spremembah slike - izvorna slika ostane nespremenjena. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora uporabniku omogočati, da prekine delo (sistem shrani položaj in nastavitve) in da kasneje nadaljuje od tam, kjer je prekinil: ko uporabnik ponovno vstopi v preiskavo, mu sistem razporeditev slik, položaj, window/level, … nastavi ustrezno nazadnje hranjenemu stanju. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora zagotavljati najmanj hkratno diagnostično delo 20 uporabnikom radiologom |  |  |  |
| 5 | Sistem mora zagotavljati najmanj hkratno delo enemu uporabniku za izvajanje kvalitete slikovnih podatkov. | 1 |  |  |
| 6 | Sistem mora zagotavljati hkratno klinično delo s spletnim pregledovalnikom neomejenemu številu uporabnikov. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora imeti CE potrdilo o ustreznosti za primarno odčitavanje. |  |  |  |
| B2 | Uporabniški vmesnik in orodja - splošno |  |  |  |
| 1 | Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prilagoditev prikaza seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |  |  |  |
| B3 | Uporabniški vmesnik in orodja - nivo preiskav |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati filtriranje in iskanje preiskav po različnih kriterijih. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati dodajanje in prikaz komentarjev na nivoju preiskave. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati ogled izvida, če je ta shranjen v preiskavi. |  |  |  |
| B4 | Uporabniški vmesnik in orodja - razporeditev (layouts, hanging protocols) in prikaz slik |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati učinkovito delo tako z enim monitorjem, kot tudi dvema. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz barvnih slik, če je na voljo barvni monitor. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati definiranje protokolov razporeditve slik (hanging protocols) glede na tip modalitete ali organ ter centralno shranjevanje in upravljanje teh nastavitev. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora imeti prednastavljene protokole razporeditve slik glede na tip modalitete in organ. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora imeti prednastavljene orodne vrstice glede na tip modalitete |  |  |  |
| 6 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev protokolov razporeditve slik in shranjevanja teh nastavitev. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati, da ob odpiranju preiskave sistem avtomatsko uporabi prednastavljen protokol razporeditve slik in dodatno, da lahko v protokol razporeditve uporabnik umesti tudi, najmanj, MIP / MPR ali 3D napredno rekonstrukcijo. |  |  |  |
| 8 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev orodnih vrstic in shranjevanja teh nastavitev. |  |  |  |
| 9 | Sistem mora omogočati hkratni prikaz več preiskav (tudi različnih modalitet) enega pacienta na enem, kot tudi več monitorjih. |  |  |  |
| 10 | Sistem mora omogočati način ogleda preiskav, ki prikaže zgolj predhodno označene ključne slike. |  |  |  |
| B5 | Uporabniški vmesnik in orodja - Pomikanje in serije |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah s predhodno ročno sinhronizacijo. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah z avtomatično sinhronizacijo. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora uporabniku omogočati, da pri ogledu več serij iste preiskave, v poljubni seriji izbere poljubno točko, ki se na to na ustreznih mestih prikaže tudi v drugih serijah (navzkrižne referenčne točke). Pri pomikanju katerekoli od teh točk se v realnem času pomikajo tudi točke v ostalih serijah. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati vklop in izklop referenčne linije na drugi seriji slik ali drugi sliki v drugačni orientaciji. Funkcionalnost mora delovati v realnem času. |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati prikaz dinamičnih preiskav, t.j. mora omogočati pomik po rezih in dinamikah. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati prikaz serije v obliki videa zaporednih sličic. |  |  |  |
| B6 | Uporabniški vmesnik in orodja - Pregled in obdelava slik |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati kalibracijo (CR, DR ipd.) slik za pravilno meritev razdalj. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz slike v velikosti akvizicije. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati prednastavitev window/level glede na modalitetni tip ali tip preiskave. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati funkcije obdelav slik: • invert, • rotacijo in zrcaljenje, • povečavo s funkcijo zoom, • pomik vidnega polja (funkcija pan), • povečava z orodjem povečevalno steklo, • izvedbo meritev razdalj in kotov, • markiranje in vnašanje opomb (besedilo, puščica, črta), • statistično obdelavo števila in vrednosti pixlov poljubno označene površine (ROI statistical evaluation). |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati prikaz/skrivanje generalnih podatkov o sliki oz. pacientu na pogledu slike. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati vpogled v DICOM podatke v DICOM header-jih, tudi DICOM podatke vsake slike posebej. |  |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati funkcijo ponastavi prikaz slik - "reset". |  |  |  |
| B7 | Uporabniški vmesnik in orodja - Označevanje slik |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati označevanje slik za posamezne namene: • slike, ki so v posamezni preiskavi ključne iz strokovnega vidika, npr. prikazujejo določeno patologijo, ipd., • slike, ki jih je potrebno prikazati med operacijo, • slike, ki jih je potrebno prikazati na naslednjem konziliju (raportu), • slike, ki so pomembne za določene študije, izobraževalne namene, ipd. Takšno označevanje slik ne sme biti vezano na uporabnika, ampak so te oznake namenjene vsem uporabnikom sistema |  |  |  |
| B8 | Napredne funkcionalnosti |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati vsaj osnovne funkcionalnosti prikaza iz serije slik, ki obravnava volumen: • dvodimezionalni prikaz: o MPR (multiplanar reconstruction), • trodimenzionalni prikaz: o orodje za avtomatsko in ročno segmentacijo, o MIP (maximum intensity projection, če so predhodno na voljo že izdelane sekundarne slike), slab MIP, mIP (minimum intensity projection), vse v realnem času. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora omogočiti uporabo naštetih funkcionalnosti kot del »hanging protokolov« |  |  |  |
| B9 | Izvoz, priprava za zapis na CD/DVD/drugi medij, tiskanje |  |  |  |
| 1 | Sistem mora zagotavljati izvoz slik v DICOM formatu. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora zagotavljati izvoz slik v JPG formatu. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora zagotavljati izvoz serije slik v video formatu. |  |  |  |
| 4 | Sistem mora zagotavljati izvoz anonimiziranih slik. |  |  |  |
| 5 | Sistem kot celota ( s CD robotom) mora zagotavljati pripravo anonimiziranih CD / DVD medijev. |  |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati izpis slik prek DICOM tiskalnikov. |  |  |  |
| B10 | Orodje za uvoz dodatnega gradiva k preiskavi |  |  |  |
| 1 | Sistem mora omogočati uvoz dodatnega gradiva najmanj naslednjih formatov: jpg in png, avi, mov, mp4 in wmv ter pdf. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora ob shranjevanju uvoženo datoteko spremeniti v dicom format. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora delovati v sistemu "zero footprint", v spletnem brskalniku, tako na delovnih postajah, kot tudi na mobilnih napravah. |  |  |  |
| B11 | Uvoz slik v DICOM formatu iz zunanjega medija (CD,DVD, drugo). |  |  |  |
| 1 | Naročnik pričakuje ustrezno rešitev problema uvoza gradiva iz CD oz. DVD in drugih medijev. Rezultat postopka: • slike so shranjene v PACS arhiv, • v RIS/PACS bazi so vnesene informacije o preiskavah, ki so bile uvožene iz medija, • BIS dobi informacijo, da je bil postopek uspešno zaključen. |  |  |  |
| 2 | Sistem mora zagotoviti, da se slikovno gradivo logično uvrsti pod obstoječega pacienta v RIS/PACS sistemu (pri čemer sistem ustrezno uredi identifikacijske ključe, če je to potrebno). |  |  |  |
| 3 | V sistemu RIS/PACS mora o uvoženem slikovnem gradivu obstajati kar se da natančen opis (npr. datum preiskave, modaliteta, opis preiskave, ustanova/oddelek ipd.). |  |  |  |
| 4 | Postopek mora biti uporabniku prijazen in v največji možni meri avtomatiziran. Ni sprejemljivo, da bi uporabnik slikovno gradivo moral sam iskati po datotečni strukturi na mediju, ampak mora to zanj opraviti sistem. |  |  |  |
| 5 | Ponudnik mora zagotoviti 1 licenco za namestitev programa na ustrezno število delovnih postaj. | 1 |  |  |
| B12 | Spletni pregledovalnik |  |  |  |
| 1 | Naročnik zahteva, da sistem PACS poleg polnega pregledovalnika omogoča tudi spletni pregledovalnik. |  |  |  |
| 2 | Spletni pregledovalnik mora biti v celoti "zero footprint", se pravi, da ni potrebno lokalno namestiti nobene komponente in podpira najmanj novejše pregledovalnike na sistemih windows 10 in spletne pregledovalnike na Apple Ipad tablicah. |  |  |  |
|  | Spletni pregledovalnik mora omogočati uporabo omejenega nabora orodij, a najmanj zoom, pan, window/level in različne konfiguracije hkratnega prikaza posameznih slik. |  |  |  |
| 3 | Spletni pregledovalnik mora omogočati uporabo MIP, MPR in 3D rekonstrukcij. |  |  |  |
| 4 | Spletni pregledovalnik mora omogočati oddaljeno konzultacijo na način, da primarni uporabnik sekundarnemu uporabniku prikazuje enako sliko, kot jo vidi sam, v realnem času, skupaj z vsemi manipulacijami, ki je izvaja na sliki. |  |  |  |
| B13 | Povezava z drugimi sistemi |  |  |  |
| 1 | PACS sistem mora omogočati, da lahko sistem BIS avtomatsko odpre zahtevano preiskavo v pregledovalniku PACS. V primeru, da pregledovalnik PACS ni zagnan, mora le-tega sistem avtomatsko zagnati, izvesti ustrezno prijavo uporabnika in takoj prikazati zahtevano preiskavo. |  |  |  |
| 2 | Sistem BIS zagotavlja revizijsko sled do klica za odpiranje pregledovalnika slik. Od te točke naprej mora revizijsko sled zagotoviti sistem RIS/PACS. Pri tem mora sistem RIS/PACS zabeležiti dejanskega uporabnika, ki je prijavljen na delovni postaji ali v sistemu BIS. |  |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati dostop do baze preiskav na drugem sistemu ali samostojni delovni postaji (DICOM Query/Retrieve, uporaba filtrov za iskanje pacientov, …) |  |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati pošiljanje preiskave na druge DICOM kompatibilne sisteme (DICOM Send). |  |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati integriran dostop do Z net in slikovnega gradiva, shranjenega na preostalih izvajalcih. |  |  |  |

## Sistem napredne vizualizacije

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Naročnik uporablja Vitrea, Syngo-Via ter IntelliSpace Portal sistem naprednih vizualizacij. Ponujeni sistem mora omogočati popolno integracijo: ob kliku na orodje v klientu se mora odpreti Vitrea klient z isto preiskavo, prav tako v preostalih programih ! |  |  |  |

## Migracija podatkov

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Predmet migracije so vsi beleženi podatki v trenutnih aplikacijah Carestream PACS in RIS in demografski podatki pacientov, podatki o naročenih in opravljenih preiskavah, izvidi v obstoječem sistemu RIS ter slikovni material, opremljen z DICOM meta podatki in dodatnimi zapisi v obstoječem sistemu PACS. |  |  |  |
| 2 | Ponudnik mora izvesti celotno migracijo vseh obstoječih, popolnih podatkov v ponujeni sistem. |  |  |  |
| 3 | Ponudnik mora pripraviti celoten seznam nepopolnih podatkov in omogočiti naročniku, da podatke po potrebi dopolnil in odločil, če se del podatkov morebiti ne bo migriral. Dopolnjene podatke mora ponudnik v celoti migrirati v ponujeni sistem. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik mora v okviru ponudbe pripraviti celoten, tehnični načrt migracije, vključno z načrtom zaključnega testiranja, ki ga bo opravil v sodelovanju z naročnikom. Če ponudnik ne pripravi zahtevanega dokumenta, je ponudba nedopustna. |  |  |  |
| C2 | Migracija podatkov – sistem PACS |  |  |  |
| 1 | Migracija slikovnega gradiva mora biti izvedena v največ 15-tih dneh in znotraj časovnega okvira projekta. |  |  |  |
| 2 | V trenutnem slikovnem sistemu Carestream omogoča tudi shranjevanje anotacij poleg DICOM slik. Ponudnik mora zagotoviti migracijo vseh anotacij. |  |  |  |
| 3 | V trenutnem slikovnem sistemu Carestream omogoča tudi shranjevanje javnih ključnih besed k preiskavi. Ponudnik mora zagotoviti migracijo vseh javnih ključnih besed. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik mora zagotoviti migracijo slikovnega gradiva na način, da delo v času migracije v ničemer ne bo moteno. |  |  |  |
| C3 | Migracija podatkov - RIS |  |  |  |
| 1 | Migracija RIS podatkov mora biti izvedena v 4 urnem oknu, ko sistem ne bo deloval, ob prehodu na novo produkcijsko okolje. |  |  |  |
| 2 | Ponudnik mora izvesti migracijo v 100%. |  |  |  |
| 3 | Ponudnik mora v obdobju izvedbe projekta izvesti delno migracijo podatkov za test in omogočiti naročniku preverjanje kvalitete migriranih podatkov. |  |  |  |
| 4 | Ponudnik mora zagotoviti migracijo delno opravljenih preiskav ob prehodu na novo produkcijsko okolje na način, da bodo uporabniki lahko nemoteno dokončali delo v novem sistemu RIS. |  |  |  |

| 1 | - Pacient bo na prejetem radiološkem izvidu imel izpisane naslednje informacije: - Spletno mesto za dostop do slikovnega gradiva (n.pr.: https://slikovno.sb-sg.si) - Številka pacienta - Številka preiskave - Ob obisku navedenega spletnega mesta bo moral pacient (ali njegov zdravnik) vpisati številko pacienta in številko preiskave. - Sistem bo v naslednjem koraku poslal na telefon pacienta* SMS sporočilo z dodatno kodo, katero bo potrebno vpisati v novo okno na spletni strani. - Sistem prikaže slikovno gradivo in avtoriziran izvid. *Ustanova poskrbi, da ima pacient v RISu vpisano številko mobilnega telefona. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Integracija Infonet Birpis 21 – RIS/PACS

| Zap. št. | Opis | Količina | Izpolnjuje DA/NE | Razvidno iz ponudbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |  |  |  |
| 1 | Naročnik ne želi izvajati posegov v sistem BIS, prav tako ne želi spreminjati delovnih procesov, zato od ponudnika zahteva, da izvede BIS - RIS/PACS integracijo na način, kot je že izvedena. |  |  |  |

| Meritev | Cilj in nacin meritve | Vsebina | za študijo v kratkoročnem arhivu | Izpolnjuje DA/NE | za študijo v dolgoročnem arhivu | Izpolnjuje DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIS + PACS: zagon modula | Ugotavljamo: čas zagona podsistemov RIS + PACS pri uporabniku. Meri se čas med klikom za zagon RIS in trenutkom, ko je modul uporabniku na voljo za nadaljnje aktivnosti. V kolikor se pri zagonu RIS samodejno zažene še PACS, morata biti oba modula uporabniku na voljo v zahtevanem času. | -- | v povprečju < 60 sec |  | -- |  |
| PACS pregledovalnik slik: zagon modula | Ugotavljamo: čas zagona PACS pregledovalnika slik pri uporabniku. Meri se čas med klikom za zagon PACS pregledovalnika slik in trenutkom, ko je modul uporabniku na voljo za nadaljnje aktivnosti. | -- | v povprečju < 40 sec |  | -- |  |
| PACS pregledovalnik slik: zahteva za vizualizacijo slike iz HIS ali RIS | Ugotavljamo: čas odpiranja preiskave v pregledovalniku slik pri uporabniku. Meri se čas med zahtevo za vizualizacijo (klik na gumb »Pokaži sliko« v BISu oz. ekvivalentna akcija v RISu) in izvedeno vizualizacijo v pregledovalniku v polni ločljivosti. Pri tem je pregledovalnik slik lahko že zagnan, v kolikor to pohitri izvedbo zahteve. | študija z eno RTG sliko (do 8MB) na 3MP monitorju | v povprečju < 5 sec |  | v povprečju < 10 sec |  |
| PACS pregledovalnik slik: zahteva za vizualizacijo CT preiskave iz HIS ali RIS | Ugotavljamo: čas odpiranja večje preiskave v pregledovalniku slik pri uporabniku. Meri se čas med zahtevo za vizualizacijo (klik na gumb »Pokaži sliko« v BISu oz. ekvivalentna akcija v RISu) in trenutkom, ko je v pregledovalniku možno uporabiti funkcionalnost MPR. Pri tem je pregledovalnik slik lahko že zagnan, v kolikor to pohitri izvedbo zahteve. | CT študija velikosti do 500MB na 3MP monitorju | v povprečju < 20 sec |  | v povprečju < 30 sec |  |

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :						OBR- Sporazum o obdelavi osebnih podatkov

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN19-2023

Datum :  avgust 2023

SPORAZUM O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

SKLENJEN MED

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Janez Lavre, dr. med.

Davčna številka:  SI34697390

Matična številka:  5054958

(v nadaljnjem besedilu: upravljavec)

in

__________________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________

Davčna številka:  _________________________

Matična številka:  __________________________

(v nadaljnjem besedilu: obdelovalec)

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Stranki sta sporazumni, da je Sporazum o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu Sporazum) sestavljen skladno z določili Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov - General Data Protection Regulation (v nadaljevanju Uredba).

2. člen

Ta Sporazum, skladno z 28. členom Uredbe, ureja obveznost Strank glede varstva osebnih podatkov, ki izhajajo iz obstoječih in bodočih medsebojno sklenjenih pogodb, v kolikor se le-te nanašajo na obdelavo osebnih podatkov upravljavca, še posebej vezano na pomen, kot ga določa evropska Uredba.

Stranki nadalje ugotavljata, da 28/3 člen Uredbe določa, da kadar upravljavec posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa zunanjemu izvajalcu, t.i. obdelovalcu, zahteva sklenitev Sporazuma med upravljavcem in obdelovalcem, s katero se določijo obveznosti strank, vsebino in trajanje obdelave, naravo in namen obdelave, vrste osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavljanje ustrezne ravni varnosti obdelave glede na ugotovljena tveganja ter obveznosti in pravice upravljavca.

3. člen

Vsi izrazi, ki so uporabljeni v tem Sporazumu, imajo enak pomen, kot je določen v vsakokrat veljavnih zakonskih predpisih s področja varstva osebnih podatkov ter v skladu z določili Uredbe.

4. člen

Stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil tega Sporazuma, v celoti spoštovali določila veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter politike varovanja informacij Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil tega Sporazuma, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

PREDMET SPORAZUMA

5. člen

Ta Sporazum se uporablja za vse obdelave osebnih podatkov obeh strank, skladno z 28. členom Uredbe, ki jih upravljavec zagotavlja obdelovalcu, na podlagi ene ali več medsebojno sklenjenih pogodb (v nadaljnjem besedilu: Krovna pogodba).

6. člen

V primeru neskladja med določbami tega Sporazuma in Krovne pogodbe ali drugih obstoječih dogovorov o obdelavi osebnih podatkov med Strankama, prevladajo določbe tega Sporazuma. Posebne določbe, ki se razlikujejo od tega Sporazuma prevladajo nad tem Sporazumom le v primeru, da se izrecno sklicujejo na ta Sporazum.

7. člen

Podrobnejši opis vsebine, narave, namena in trajanja obdelave osebnih podatkov s strani obdelovalca osebnih podatkov, je določen v obstoječih in bodočih Krovnih pogodbah, skladno s pomenom 2. člena tega Sporazuma. Vezano na vsebino Krovnih pogodb, so kategorije posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo predvsem osebe zaposlene pri upravljavcu ali njegovi pacienti oziroma pogodbeni partnerji. Vrste osebnih podatkov, ki se največkrat obdelujejo pa vključujejo predvsem osebne kontaktne podatke, identifikatorje, podatke o zdravstvenem stanju, genetske podatke, biometrične podatke, lokacijske podatke, finančne podatke in druge podatke.

8. člen

Obdelovalec obdeluje osebne podatke zgolj na podlagi pisnih in dokumentiranih navodil upravljavca. Ta Sporazum, politika varovanja informacij Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter Krovna pogodba,  tvorijo popolna in končna pisna navodila obdelovalcu za obdelavo osebnih podatkov. Morebitna dodatna ali drugačna navodila pa morajo biti izdana s strani upravljavca v pisni obliki in so zavezujoče po pisni potrditvi obdelovalca.

9. člen

Obdelovalec lahko omenjena dejanja izvaja za izpolnjevanje predmeta Krovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen. Obdelovalec lahko v vsakem primeru obdeluje le toliko in le tiste vrste osebnih podatkov, kot je sorazmerno glede na namen obdelave. Obdelovalec osebnih podatkov zlasti ne sme uporabljati osebnih podatkov za potrebe marketinga oziroma izvajati kakršnekoli druge obdelave osebnih podatkov, ki ni opredeljena  v obstoječih in bodočih Krovnih pogodbah (npr. nepooblaščeno razkritje, posredovanje podatkov tretjim osebam, javna objava podatkov itd.). Obdelovalec  obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca.

OBVEZNOSTI OBDELOVALCA GLEDE POSTOPKOV IN UKREPOV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

10. člen

Obdelovalec mora za varstvo obdelave sprejeti vse potrebne ukrepe, ki jih zahteva  Uredba. Pri izvrševanju določil tega Sporazuma mora obdelovalec, v zvezi z osebnimi podatki, navedenimi v tej pogodbi in v zvezi z njihovo obdelavo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi, zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:

-	varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,

-	varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

-	preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

-	zagotavlja učinkovit način omejitve obdelave, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,

-	omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil in sicer za obdobje 5 let od zaključka leta, v katerem je potekala obdelava, razen če za obdelave posameznih vrst osebnih podatkov drug zakon ne določa drugače.

Ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo biti primerni glede na stanje najnovejšega tehnološkega razvoja na tem področju, stroškov izvajanja, na naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave ter resnosti in verjetnosti tveganj za človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov, ki nastajajo pri obdelavi. Upoštevaje te okoliščine, to zlasti vključuje:

-	psevdomizacijo in šifriranje osebnih podatkov;

-	ukrepe za zagotovitev stalne zaupnosti, celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo;

-	ukrepe za zmožnosti pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru  varnostnega incidenta;

-	postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov teh ukrepov.

11. člen

Obdelovalec pomaga upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vezano na obdelavo osebnih podatkov skladno s Krovno pogodbo, bo obdelovalec na pisno zahtevo upravljavca, upravljavcu omogočil vpogled v vse potrebne informacije, ki jih potrebuje, da dokaže skladnost z obveznostmi določenimi v 28. členu Uredbe.

Obdelovalec bo omogočal in sodeloval pri revizijah ali inšpekcijskih pregledih upravljavca, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi Krovne pogodbe, z namenom, da se dokaže skladnost z obveznostmi po 28. členu Uredbe. Upravljavec se zavezuje o morebitni reviziji pravočasno in predhodno obvestiti obdelovalca in mu zagotoviti vpogled v poročilo v delu, ki nanaša na njo.

12. člen

Obdelovalec je dolžan o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem osebnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju osebnih podatkov, oziroma o kršitvi pravil varovanja poslovnih in službenih prostorov ali strojne in programske opreme informacijskega sistema upravljavca, če to zaznajo pri svojem delu, o tem takoj obvestiti upravljavca oziroma njegovo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov mag. Sonjo Tominc, univ. dipl. prav. po mailu sonja.tominc@sb-sg.si oz. telefonski številki 02 88 23 424, sami pa morajo z zakonitimi ukrepi takšno aktivnost poskusiti preprečiti. Upravljavec je dolžan v 72 urah od seznanitve z incidentom, o incidentu obvestiti Informacijsko pooblaščenko.

VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH

13. člen

Osebni podatki morajo biti pri prenosu preko telekomunikacijskih sredstev in omrežij ustrezno zaščiteni.

Posebne kategorije osebnih podatkov, morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstev in omrežjih zaščiteni z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost.

ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV

14. člen

Obdelovalec osebnih podatkov v notranjem aktu določi:

-	vsebinske sklope pravic oz. dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov  ter

-	delovna mesta oz. osebe, ki so nosilci teh pravic oz. dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov (pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov).

Obdelovalec jamči, da bodo osebe, ki bodo pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov zavezane k zaupnosti.

15. člen

Pri obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena. Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo uprave oz. vodstva  obdelovalca osebnih podatkov.

Obdelovalec se zavezuje, da bo nemudoma obvestil upravljavca osebnih podatkov v primeru, da prejme zahtevo za dostop do osebnih podatkov s strani kateregakoli tujega (EU ali ne-EU) upravnega ali sodnega organa.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH

16. člen

Obdelovalec osebnih podatkov mora zagotoviti integriteto in zaupnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje.  Prav tako si mora prizadevati zagotavljati dostopnost do obdelujočih osebnih podatkov.

17. člen

Obdelovalec osebnih podatkov mora zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, ki jih obdeluje, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov mora za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Upravljavec v zvezi z dostopi do podatkov, postopkov obdelave in do sistemov obdelave tvori, beleži in hrani zapise (t.i. revizijske sledi), ki omogočajo poznejše ugotavljanje, kdaj in kdo je dostopal do določenega podatka, postopka obdelave oz. sistema za obdelavo.

PODPORA UPRAVLJALCU

18. člen

Obdelovalec bo upravljavca nemudoma obvestil v primeru, da bi prejel prošnje s strani posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede uveljavljanja njihovih pravic skladno z določbami 12. do 23. člena Uredbe, še posebej vezano na pravico dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora ali pravico, da za posameznika ne velja avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev.

Upoštevajoč naravo obdelave podatkov, kot izhaja iz tega Sporazuma in Krovne pogodbe, ter informacij, ki so na voljo obdelovalcu, bo obdelovalec pomagal upravljavcu zagotoviti skladnost s sledečimi določbami Uredbe:

-	32. člen Varnost obdelave;

-	33. člen  Uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov;

-	34. člen Sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih podatkov;

-	35. člen Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov;

-	36. člen Predhodno svetovanje.

POD-OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

19. člen

Obdelovalec lahko samo po predhodnem pisnem soglasju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pod-obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Če je obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi (pod-obdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila tega Sporazuma. Za izvršitev obveznosti iz tega Sporazuma odgovarja pod-obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

20. člen

Za vsakega pod-obdelovalca osebnih podatkov obdelovalec osebnih podatkov v pisni pogodbi določi, do katerih zbirk oz. do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima pod-obdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima pod-obdelovalec na teh zbirkah oz. vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora pod-obdelovalec sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov. Pod-obdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepa za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja obdelovalec osebnih podatkov.

Obdelovalec upravljavca osebnih podatkov obvesti o vseh nameravanih spremembah glede angažmaja dodatnih pod-obdelovalcev ali njihove zamenjave, s čimer se upravljavcu osebnih podatkov omogoči, da nasprotuje takim spremembam. V primeru utemeljenega razloga lahko upravljavec osebnih podatkov nasprotuje spremembam glede dodatnih oziroma novih pod-obdelovalcev v roku petnajstih (15) dni po prejemu obvestila s strani obdelovalca. V primeru, da v roku petnajstih (15) dni ne izda soglasja in dodatnemu pod-obdelovalcu ne nasprotuje, se šteje, da je takšno soglasje izdano. V primeru nasprotovanja se lahko obdelovalec odloči, da ne angažira novega pod-obdelovalca ali pa sprejme korekcijske ukrepe, predlagane s strani upravljavca. Če se Stranki glede tega ne moreta dogovoriti, lahko vsaka stranka takoj odstopi od tega Sporazuma.

21. člen

Pod-obdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec osebnih podatkov nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pod-obdelovalcu.

22. člen

V primeru spora med obdelovalcem osebnih podatkov in pod-obdelovalcem, je dolžan pod-obdelovalec, na podlagi zahteve obdelovalca, z obdelavo osebnih podatkov, nemudoma prenehati.

V kolikor gre za podatke, ki jih pod-obdelovalec obdeloval izven lokacije upravljavca, jih mora brez nepotrebnega odlašanja vrniti obdelovalcu oz. upravljavcu, morebitne kopije, vključno z varnostnimi kopijami (backupi), pa takoj uničiti, skladno s svojimi politikami varnostnih kopij in arhiviranja, ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

23. člen

V primeru prenehanja poslovanja pod-obdelovalca, mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki, ki jih obdeloval izven lokacije upravljavca, brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu oz. upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov, vključno z varnostnimi kopijami (backupi) pa takoj uničiti, skladno s svojimi politikami varnostnih kopij in arhiviranja.

OBVEZNOSTI IN POOBLASTILA UPRAVLJAVCA

24. člen

Upravljavec zbirk osebnih podatkov oz. oseba, ki jo ta pooblasti, je dolžan nadzorovati izvajanje določil iz posameznih členov tega Sporazuma, Obdelovalec pa mu mora to omogočiti in z njim sodelovati. Nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, pri čemer je upravljavec dolžan predhodno obvestiti obdelovalca o nameravanem prihodu.

Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

Upravljavec osebnih podatkov lahko obdelovalcu predlaga konkretne usmeritve glede ukrepov varstva in zavarovanja osebnih podatkov oziroma morebitne posebne predloge glede uporabe določene strojne ali programske opreme oziroma baze osebnih podatkov.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

25. člen

Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Če obdelovalec osebnih podatkov ne ravna v skladu z določili tega Sporazuma in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov in upravljavec to ugotovi, obdelovalca na to opozori in le ta mora nemudoma odpraviti vse nepravilnosti in o tem nemudoma oziroma najkasneje v roku 2 dneh obvestiti upravljavca.

Obdelovalec mora ves čas sodelovati z upravljavcem z namenom odprave ali zmanjšanja posledic kršitve, ugotavljanja morebitne škode, izvedbe zakonskih obveznosti glede obveščanja nadzornega organa in posameznikov ter izvajanja navodil nadzornega organa.

26. člen

Obdelovalec odgovarja izključno za škodo, ki bi bila upravljavcu povzročena zaradi naklepa ali malomarnosti.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

27. člen

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju tega Sporazuma povzročena s strani upravljavca.

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju Sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.

Stranka, ki utrpi škodo, je vedno dolžna izvesti vse razumne ukrepe za omilitev nastale škode.

Pri določanju višine škode bosta stranki upoštevali naslednje kriterije:

-	težo in trajanje kršitve, pri čemer se upoštevajo narava, obseg ali namen zadevne obdelave ter število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in ki jih je kršitev prizadela, in raven škode, ki so jo utrpeli;

-	ali je kršitev naklepna ali posledica malomarnosti;

-	vse ukrepe, ki jih je sprejel pogodbeni obdelovalec, da bi omilil škodo, ki so jo utrpeli posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki;

-	vse zadevne predhodne kršitve pogodbenega obdelovalca;

-	stopnjo sodelovanja z upravljavcem osebnih podatkov;

-	vrsto osebnih podatkov, ki jih zadeva kršitev;

-	kako je upravljavec osebnih podatkov izvedel za kršitev;

-	morebitne druge oteževalne ali olajševalne dejavnike v zvezi z okoliščinami primera, med drugim tudi pridobljene finančne koristi ali preprečene izgube.

VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV

28. člen

Obdelovalec osebnih podatkov je dolžan zagotoviti, da so osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti in molčečnosti. Dolžan je skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali vse podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog, kot poslovno skrivnost. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

Upravljavec in obdelovalec sta dolžna poskrbeti, da so zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela in naloge obdelave osebnih podatkov, seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov, ki so predmet obdelave po tem Sporazumu.

29. člen

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni in za katere stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe, npr. finančni podatki, uporabljena delovna metodologija in orodja, itd.

30. člen

Stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju tega Sporazuma. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi zagotoviti, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili Krovne pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni, elektronski, pisni ali kakršnikoli drugi obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

31. člen

Stranki sta dolžni varovati poslovno skrivnost tako v času izvrševanja tega Sporazuma kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.

ODGOVORNE OSEBE/SKRBNIKI SPORAZUMA

32. člen

Skrbnik tega Sporazuma na strani obdelovalca je:

_________________________, T: ______________, E: ______________________.

Skrbnik tega Sporazuma na strani upravljavca je:

_________________________, T: ______________, E: ______________________.

TRAJANJE IN ODPOVED SPORAZUMA

33. člen

Ta Sporazum je prvotno sklenjen za 60 mesecev. Po izteku tega obdobja se veljavnost avtomatsko podaljšuje vsakič za 12 mesecev, v kolikor katera od strank Sporazuma ne odpove 3 mesece pred potekom.

Prenehanje ali odpoved Izvorne pogodbe istočasno predstavlja nastop prenehanja ali odpovedi tega Sporazuma, brez obveznosti za upravljavca osebnih podatkov do obdelovalca.

34. člen

V primeru prenehanja veljavnosti oz. odpovedi Krovne pogodbe mora obdelovalec, ne glede na razlog prenehanja, nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po Krovni pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti. Vse osebne podatke, ki jih je obdeloval izven lokacije upravljavca, mora upravljavcu, takoj vrniti, morebitne kopije, vključno z varnostnimi kopijami (backupi) pa takoj uničiti, skladno s svojimi politikami varnostnih kopij in arhiviranja.

35. člen

Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili tega sporazuma in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od tega Sporazuma in istočasno od Krovne pogodbe, brez odpovednega roka ter zahteva povrnitev nastale škode.

36. člen

V primeru prenehanja poslovanja obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki, ki jih obdeloval izven lokacije upravljavca, brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu, morebitne kopije  vključno z varnostnimi kopijami (backupi) pa se takoj uničijo, skladno s svojimi politikami varnostnih kopij in arhiviranja.

KONČNE DOLOČBE

37. člen

Vsaka sprememba, dopolnitev ali odpoved tega Sporazuma mora biti podana v pisni obliki, v kolikor ni vnaprej drugače pisno dogovorjeno.

Odpoved Sporazuma, opomini ter druge izjave, ki pomenijo uresničevanje pravic po tem Sporazumu ali na podlagi zakona, morajo biti v pisni obliki, poslane s priporočeno poštno pošiljko, naslovljeno na naslov nasprotne stranke, ki je naveden v te, Sporazumu ali ki ga je stranka nasprotni stranki sporočila naknadno. Pošiljka, ki je bila poslana nasprotni stranki, pa je nasprotna stranka ni prejela, se šteje za vročeno 3. delovni dan od dneva pošiljanja, razen če nasprotna stranka dokaže, da pošiljke ni prejela brez svoje krivde.

Razen v kolikor Sporazum določa drugače, stranki kot veljavno obliko komunikacije pri izpolnjevanju te pogodbe ali v zvezi z njo določita elektronsko pošto. V nujnih primerih, ko bi bilo nevarno odlašati, se šteje za veljavno tudi telefonska komunikacija, ki pa mora biti takoj, ko je to mogoče, potrjena z elektronskim sporočilom.

38. člen

V primeru spora med upravljavcem osebnih podatkov in obdelovalcem je obdelovalec na podlagi zahteve upravljavca dolžan z obdelavo osebnih podatkov nemudoma prenehati.

V kolikor gre za podatke, ki jih je obdelovalec obdeloval izven lokacije upravljavca, jih mora brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

39. člen

Stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz tega Sporazuma reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče po sedežu upravljavca osebnih podatkov.

V kolikor so posamezne določbe tega Sporazuma delno ali v celoti neveljavne ali postanejo neveljavne oz. jih zaradi pravnih ovir ni mogoče izvršiti skladno s primarnim namenom, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb Sporazuma. Stranki soglašata, da se bosta poskušali sporazumeti kako nadomestiti neveljaven del na način, da bo zasledoval cilj in namen prvotne določbe.

40. člen

Sporazum je sklenjen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

41. člen

Sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe Stranki.

Slovenj Gradec,_______________			            _________, _________________

UPRAVLJAVEC:                                                               OBDELOVALEC:

Splošna bolnišnica    				            ___________________________                                                                                               Slovenj Gradec       						___________________________

Direktor :      							___________________________

Janez Lavre, dr. med.	 ___________________________

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)