PROJEKTNA NALOGA

Naziv projektne naloge:

Vzpostavitev sistema izposoje  koles v občini Domžale

Vzpostavitev sistema izposoje  koles v občini Domžale

Investitor:

Občina Domžale, Ljubljanska cest 69, 1230 Domžale

upravljanje CTM

Občina Domžale, Ljubljanska cest 69, 1230 Domžale

upravljanje CTM

Izdelovalec projektne naloge:

IJZP, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

upravljanje CTM

IJZP, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

upravljanje CTM

Odgovorna oseba investitorja:

Županja mag. Renata Kosec

Županja mag. Renata Kosec

Datum:avgust, 2023

- NAMEN

Namen projektne naloge je nakup in dobava 10 elektrificiranih postaj za izposojo koles z skupaj 100 električnimi ključavnicami in licenčno programsko opremo za podporo delovanja sistema (10 na postajo) – oboje skupaj sistem izposoje koles, 10 električnih in 40 navadnih koles.

- ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA PROJEKTNO NALOGO

Sistem

Občina Domžale trenutno nima sistema kolektivne mobilnosti. Velikost občine, navezanost na sosednje nadpovprečno urbanizirane lokalne skupnosti, zavezanost varstvu okolja, kvaliteti življenja, boljši dostopnosti ter razvijanju multimodalnosti, kot navezavi na nacionalno omrežje (avtobus, vlak), občini nalaga takojšen zagon projektov kolektivne mobilnosti začenši s sistemom za avtomatsko izposojo koles. Občina na Jugovzhodu in severu že meji na občine, ki tovrstne sisteme imajo, zato je navezava na te občine smiselna. Občina Domžale je tudi po reliefu in gostoti poselitve primerna za kolesarstvo nasploh.

- CILJI PROJEKTNE NALOGE

Ključni cilj projekte naloge je nakup in dobava 10 elektrificiranih postaj za izposojo koles z skupaj 100 električnimi ključavnicami (10 na postajo) in ustrezno programsko opremo, 10 električnih in 40 navadnih koles.

Ostali cilji pa so:

- približati prebivalcem možnost izbire okolju in zdravju prijaznega prevoznega sredstva, torej izposoje koles in ostalih oblik trajnostnega prevoza;

- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev z uporabo in prodajo ustrezne opreme;

- ozaveščanje o pravilni vožnji v cestnem prometu;

- ozaveščanje glede prometne varnosti;

- približevanje kolesarjenja in pravilnega ravnanja s kolesi;

- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije;

- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom;

- približevanje vozil za souporabo;

- nudenje osnovne servisne storitve za kolesa;

- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje saj se bodo prebivalci in obiskovalci mesta Kranj rajši odločili za uporabo kolesa, kot pa za uporabo osebnih avtomobilov;

- omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje, razširitev, popestritev ter dvig kakovosti življenjskega standarda v Občini Domžale.

- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

- Postavitev sistema za izposojo koles

Za občino Domžale se vzpostavi sistem v naselju Domžale z navezavo na sosednje kraje v prihodnjih fazah. Obseg in makrolokacije se določi z študijo lokacij, ki bo del javnega naročila. Študija lokacij bo določila najprimernejše makrokolacije ob upoštevanju, gostote poselitve, bližine glavnih prometnih tokovov, prometna vozlišča ter izvor in ponor potnikov. Naročnik predlaga najboljše mikrolokacije glede na prostorske in infrastrukturne zmožnosti. Izvajalec naj ponudi lokacije, ki bodo lahko umestile zaklepanjem izposojo in polnjenje:

- za 10 klasičnih koles hkrati ali 10 električnih koles hkrati na eni lokaciji (izpolnjena morata biti oba pogoja, scenarij klasičnih koles in scenarij električnih koles) na prostoru 10 x 2,5 m ali 6 x 5 m (zaklepanje z obeh strani).

- Ponujene lokacije bo naročnik ocenil z primerno, neprimerno glede na kriterij: dostopnosti do javne infrastrukture (kolesarska steza, avtobusno postajališče, parkirišče, drugo...), zahtevnost posega v prostor (že obstoječa površine, ureditev dostopa in priključevanja na elektro priključek) in vidnost.

Občina zagotovi ustrezne ravne talne podlage v velikosti 10 x 2,5 m ali 6 x 5m v asfaltni ali drugi trdni podlagi projektirano za peš ali kolesarski promet , izvajalec pa namesti vso strojno opremo.

- Opis postaje

Postaja mora imeti konstrukcijo iz nerjavečega jekla. Postaje morajo biti montažne narave, kar pomeni, da jih je mogoče po želji prestavljati in dograditi. Praviloma se lahko postaje v tla vpenjajo z vijaki.  Naročnik mora zagotoviti električno napeljavo do mikrolokacije. Vsaka postaja mora imeti najmanj deset (10) zaklepnih mest za kolesa. Vsa morajo omogočati ustrezen in varen način za zaklepanje koles. Na vsaki postaji mora biti po en terminal z zaslonom na dotik za uporabnike. Sistem mora biti sposoben priključitve in napajanja preko akumulatorjev (ki so del ponudbe) in električnega omrežja. Napajanje preko akumulatorja mora zagotavljati delovanje sistema najmanj za obdobje 24 ur (sistem mora torej delovati brez neposrednega električnega napajanja preko električnega omrežja, zgolj na podlagi akumulatorjev, neprekinjeno najmanj 24 ur). Vse postaje in zaklepna mesta morajo omogočati tudi polnjenje električnih koles v času, ko so zaklenjena na postaji.

- Sistem mora omogočati nadgradnjo, tako da je število zaklepnih mest na eni postaji možno povečati ali zmanjšati - modularnost.

- Vsako zaklepno mesto mora biti ves čas povezano s centralno nadzorno postajo oziroma terminalom na postaji in prek nje s celotnim upravljavskim sistemom (zaledna aplikacija).

- Vsaka postaja mora imeti terminal z računalnikom in uporabniškim vmesnikom.

- Vloga računalnika na postaji (terminalu) je, da upravlja z zaklepnimi mesti za odklep/zaklep, komunicira in posreduje podatke strežniku ter nazaj uporabniku preko uporabniškega vmesnika.

- Za prikazovanje uporabniškega vmesnika in interakcijo s sistemom, terminal mora biti opremljen z vsaj 10" zaslonom občutljivim na dotik in ustrezno zavarovanim pred vandalizmom.

- Predvidena sta dva načina prijave v uporabniški vmesnik na terminalu: 1. z uporabniškim imenom in geslom  2. z RFID uporabniško kartico MIFARE 13,56MHz. Poleg tega, postaja ali sistem mora omogočiti  izposojo koles in uporabo sistema z mobilno aplikacijo

- Računalnik na posamezni postaji mora biti dovolj zmogljiv, da omogoča delovanje postaje.

- Sistem mora ob izpadu internetne povezave ali elektrike še vedno omogočati zaklepanje koles.

- Sistem mora biti zasnovan varčno (kar pomeni, da mora biti v času pripravljenosti, ob neuporabi), skupna poraba na postaji minimalna.

- Zaklepna mesta (ključavnice za avtomatsko zaklepanje koles)

- Zaklepno mesto predstavlja robustni zaklepni mehanizem za eno kolo, ki je varno pritrjen na ali pa del  nosilnega ogrodja (nosilno cevno ogrodje, ki je lahko tudi medsebojno povezano ali samostojni stebrički).

- Zaklepno mesto je ustrezno opremljeno s svetlobno signalizacijo, ki ponazarja status zaklepnega mesta (prosto, zasedeno, zaklepanje, odklepanje, v okvari itd.). Dodatno, zaklepno mesto mora imeti tudi zvočno signalizacijo s katero opozarja uporabnika na odklepanje kolesa.

- Skupno število zaklepnih mest je predvidoma vsaj  deset (10) zaklepnih mest/postajo.

- Posamezno zaklepno mesto mora omogočati zaklep navadnega kolesa ali električnega kolesa.

- Nosilno ogrodje zaklepnih mest mora biti izdelano iz robustnega materiala odpornega na vremenske vplive (nerjaveče jeklo) in mora biti montažne narave - enostavna montaža ali demontaža, brez obsežnih gradbenih del.

- Krmiljenje, elektronika in zaklepanje mora biti vgrajeno v ali nemoteče pritrjeno na ogrodje zaklepnih mest. - Zaradi vandalizma in omejenosti s prostorom ponujena rešitev ne sme vključevati dodatnih zunanjih komponent. Če že, morajo le te biti odporne na vandalizem, vremenske vplive in ne smejo biti moteče za uporabnika.

- Omogočena mora biti enostavna izposoja kolesa oziroma odklepanje in zaklepanje koles iz zaklepnega mesta in enostavno rokovanje z zaklepnim mestom.

- Tudi v primeru vračila kolesa med izpadom elektrike ali pa povezave s centralnim sistemom, morajo zaklepna mesta varno zakleniti kolesa. Dogodki se naknadno morajo ob ponovni vzpostavitvi delovanja posredovati v centralni sistem.

- Varnostne zahteve - na priključkih za polnjenje (kontaktniki) na zaklepni mestih, ko kolo ni zaklenjeno, ne sme biti polnilnega toka.

- Opis koles

Mestno kolo:

- mestno kolo 26˝,

- okvir aluminij,

- najmanj tri (3) prestave v pestu,

- obvezna oprema kolesa so krmilo, prednja zavora, zadnja nožna zavora (torpedo), luči (bela za osvetljevanje ceste, rdeči odsevnik zadaj), zvonec, kovinska trpežna košara za prtljago, blatniki, polni bočni blatniki, sedež udoben z nastavljivo višino in zaščito pred krajo,

- trpežna in enostavna za upravljanje in vožnjo,

- univerzalna oblika (unisex),

- osnovna zaščita,

- povprečna nosilnost (do 150 kg),

- bela barva kolesa in blatnikov, celotni izgled in vizualna zasnova koles se ureja z nalepkami, ki jih pripravi naročnik

- skladnost s standardom ISO 4210-2: 2015.

Električno kolo:

- osnova kolesa so karakteristike koles opisane v prejšnjem odstavku,

- moč motorja - 250 W,

- napetost - 36 V,

- kapaciteta baterije - vsaj 10 Ah,

- baterija Li-ion,

- sredinski pogon,

- baterija v okvirju kolesa,

- pokazatelj nivoja kapacitete baterije,

- minimalistična zasnova in rešitev za upravljanje z e-motorjem, ki zmanjša občutljivost e-kolesa in kritičnih delov na vandalizem (npr. krmilna enota za asistenco in vklop e-motorja),

- samodejno polnjenje kolesa ob vračilu/zaklepu kolesa na postaji,

- varnostne zahteve - na priključkih za polnjenje (kontaktniki) med vožnjo in takrat, ko električno kolo ni zaklenjeno v zaklepno mesto (na postaji) ne sme biti polnilnega toka,

- zaščita kolesa pred aktivacijo e-motorja na sami postaji - ko je zaklenjeno.

Ponudniki morajo ob navedenem v celoti je upoštevati določbo 93. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) glede opremljenosti kolesa.

- Programska aplikacija za upravljanje in nadzor sistema

- Vse komponente (postaje, zaklepna mesta in kolesa) se  vodijo v zalednem sistem za izposojo koles. Računalniki na postajah komunicirajo s strežnikom, na katerem mora biti nameščena programska aplikacija (upravljavski in nadzorni sistem - software), ki upravlja in nadzoruje celoten sistem.

- Vsa zaklepna mesta morajo biti preko interneta povezana v sistem za upravljanje in nadzor (ki je na strežniku).

- Programska aplikacija mora omogočati preverjanje razpoložljivih koles preko interneta in mobilne naprave.

- Dostop in uporabo sistema končnim uporabnikom mora biti omogočeno preko mobilne naprave (mobitel, tablični računalnik, dlančnik itd.) operacijskih sistemov (Android, iOS).

- Sistem mora omogočati ustvarjanje uporabniškega računa in nakup paketa (vse kar je potrebno za uporabo sistema in izposojo koles) preko spleta.

- Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti povezljivost postopka registracije s platformo sistema UJP.

- USKLAJENOST PROJEKTNE NALOGE

Razvojni program občine Domžale do 2025

- LOKACIJA

Širše območje Občine Domžale (razvidno iz priloge).