DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1040

NADGRADNJA TV PRODUKCIJSKEGA SISTEMA AVID

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Nadgradnja produkcijskega sistema za Regionalni center Koper	6

3.1.1	Tehnične zahteve	6

3.1.2	Podrobnejši opis gradnikov	7

3.2	Večkanalni avdio produkcijski sistem za Regionalni center Koper	9

3.2.1	Tehnične zahteve	9

3.2.2	Podrobnejši opis gradnikov	9

3.3	Nadgradnja produkcijskega sistema za Regionalni center Maribor	11

3.3.1	Tehnične zahteve	11

3.3.2	Podrobnejši opis gradnikov	12

3.4	Nadgradnja avdio produkcijskega sistema za TV Slovenija	16

3.4.1	Podrobnejši opis	16

3.5	Splošne oz. skupne zahteve	16

3.5.1	Dobava in prevzemi opreme	16

3.5.2	Garancijsko vzdrževanje	16

3.5.3	Rezervni deli	17

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	18

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	18

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	18

4.1.2	Jezik	18

4.1.3	Označevanje	18

4.1.4	Vsebina ponudbe	18

4.1.5	Alternativne in variante ponudbe	18

4.1.6	Oblika ponudbe	18

4.1.7	Veljavnost ponudb	19

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	19

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1)	19

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	19

4.2.3	Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3)	19

4.2.4	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-4)	20

4.2.5	Izjava o garanciji in vzdrževanju (OBR-5)	20

4.2.6	Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave (OBR-6)	20

4.2.7	Izjava proizvajalca opreme ali principala (OBR-7A  ali OBR-7B)	20

4.2.8	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8)	20

4.2.9	Vzorec pogodbe (OBR-9)	20

4.2.10	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-10)	20

4.2.11	ESPD obrazec	21

4.2.12	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev	21

4.3	Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje	21

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev	21

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje	22

5	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	22

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	23

6	MOŽNOST REVIZIJE	23

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	23

6.2	Način vložitve revizije	23

7	OBRAZCI	23

Podatki o ponudniku	24

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	25

Povzetek predračuna / Rekapitulacija	26

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	27

Izjava o garanciji in vzdrževanju	28

Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave	29

Izjava proizvajalca opreme	30

Izjava principala	31

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	32

Vzorec pogodbe	33

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	41

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	42

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 6. 10. 2023 do 8:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=29672

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 6. 10. 2023 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 30. 8. 2023	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nadgradnja TV produkcijskega sistema AVID. Podrobnosti in tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila so razvidne v nadaljevanju te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Nadgradnja produkcijskega sistema za Regionalni center Koper

V okviru nadgradnje produkcijskega sistema za RC Koper se opravlja nakup opreme za posodobitev obstoječega video produkcijskega strežniškega sistema AVID Unity ISIS / NEXIS.

V okviru nadgradnje produkcijskega sistema za RC Koper so zajete naslednje zadeve:

- Nadgradnja (zamenjava) robotizirane tračne knjižnice

- Nadgradnja programske opreme nadzornega strežnika za upravljanje z robotizirano LTO knjižnico SGL Flashnet

- Nadgradnja strežnika za upravljanje z robotizirano LTO knjižnico

- Nadgradnja strežnika Interplay Archive Engine

### Tehnične zahteve

Naročnik nadgrajuje  sistem za računalniško podprto produkcijo televizijskega  programa (v nadaljevanju AVID Unity ISIS / NEXIS) za zajem, predpripravo, obdelavo, ter predvajanje video, avdio in podatkovnih informacij za potrebe produkcije televizijskega programa.

#### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vso potrebno dokumentacijo iz katere je enoumno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

#### Tehnični standardi

Ponujena  tehnološka oprema mora delovati v skladu s standardi PAL, SD (576i pri 50 Hz) in HD (720p/1080i pri 50 Hz), in sicer z:

- ITU-R BT.470-6

- ITU-R.BT 472

- ITU-R BT.601/65

- SMPTE 292M-1998

Vsa oprema, napajana iz 230V izmeničnega električnega omrežja, mora zadostiti standardom s področja električnega napajanja (230V, 50 Hz) in standardom napetostnega dotika v Sloveniji v skladu z SIST EN 50160 in SIST EN 60950.

Ponujena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne združljivosti (EMC): SIST EN 50081-1:1995

#### Opis obstoječega video strežniškega sistema – splošne zahteve in podatki

Za vse zunanje programske aplikativne povezave z uporabniškimi vmesniki ali podatkovnimi bazami in drugo programsko opremo, ki omogoča dostop do podatkov ali izmenjavo le-teh, naročnik zahteva skladnost z MS Windows okoljem.

Naročnik že ima v RC Koper instaliran novinarski informacijski sistem Avid iNews, sistem za prekodiranje datotek farma Rhozet WFS Carbon  Coder in video produkcijski strežniški sistem AVID  Unity  ISIS  v naslednji konfiguraciji:

- Avid Unity ISIS Video diskovno polje kapacitete 32TB

- Avid Unity ISIS Video diskovno polje kapacitete 64TB

- Avid Nexis E2 Video diskovno polje kapacitete 100TB

- Avid Inteplay

- Avid Interplay Capture

- Avid Media Central

- Avid iNews Command

- Avid Transfer Manager

- Šest (6) video vhodno/izhodnih enot Avid Airspeed Multistream

- Enajst (11) nelinearnih montaž Avid NewsCutter

- Pet (5) postaj za enostavno urejanje posnetkov Avid Instinct

- Sedem (7)  postaj za enostavno predpripravo posnetkov Avid Assist

- Delovni arhiv, ki zajema: diskovni polji 16TB in 96TB, sistem za upravljanje datotečnega pomnilniškega sistema SGL FlashNet, robotizirana tračna knjižnica Quantum- Scalar i500, strežniki za prenos A/V vsebin med sistemom Avid in datotečnim pomnilniškim sistemom ter sistem za generiranje datotek A/V vsebin v nizki ločljivosti (transcode).

Oprema mora biti integrirana v obstoječi Video produkcijski strežniški sistem AVID Interplay. Podrobnosti o zahtevah bodo navedene v nadaljevanju pri posameznem opisu gradnikov nadgradnje sistema. Vsi stroški integracije v video produkcijski strežniški sistem morajo biti vključeni v ponudbo.

Opremo, za katero niso zahtevane posebne tehnološke značilnosti (LCD računalniški monitorji, HD video monitorji, zvočniki, magnetoskopi in standardni PC računalniki), ponudnik navede samo količinsko in po tehničnih specifikacijah. V ponudbi mora ponudnik predložiti popis in zahtevane tehnične karakteristike za omenjeno opremo. Naročnik si pridržuje pravico nabave omenjene opreme v skladu s predloženimi specifikacijami na svoje stroške.

Ponudnik mora za vse ponujene API programske aplikacije ali komunikacijske protokole ponuditi tudi pripadajočo dokumentacijo in zagotoviti ustrezno tehnično podporo na tak način, da ob predpisani uporabi s strani naročnika, le-ta ne ogroža stabilnosti delovanja video strežniškega sistema.

### Podrobnejši opis gradnikov

#### Nadgradnja (zamenjava) robotizirane tračne knjižnice

Naročnik zahteva dobavo razširljive tračne datotečne knjižnice z manipulacijskim robotom. Osnovni modul mora vsebovati vsaj 100 rež za tračne medije LTO-9 in vsaj tri (3) reže za bralno pisalne enote LTO9  ali novejše.

Dobavljena konfiguracija knjižnice mora zagotoviti vsaj 2,25 PB prostora v kompresiji 2,5:1.

Potrebno je zagotoviti najmanj 60 tračnih medijev tipa LTO-9 ter čistilne medije za vgraditev v osnovni modul.

Robotizirana knjižnica mora biti dobavljena z najmanj dvema (2) bralno-pisalnima enotama LTO-9 (8Gb Fibre channel). Zahteva se možnost enostavne dodatne razširitve do skupno 36PB (800 tračnih medijev tipa LTO-9), vključno z možnost povečanja števila bralno pisalnih enot do 24.

Osnovni modul mora biti opremljen z redundantnim napajalnim modulom.

Ponudnik mora zagotoviti vse licence za nemoteno delovanje dobavljene konfiguracije robotizirane tračne knjižnice, prav tako kot vse licence za integracijo v obstoječi arhivski sistem.

Zagotoviti je potrebno prenos arhiviranih A/V vsebin ter metapodatkov iz obstoječe robotizirane knjižnice LTO-6 Quantum Scalar i500.

Strojna in programska oprema mora biti popolnoma združljiva in integrirana z obstoječim nadzornim strežnikom za arhiviranje in restavriranje arhivskih materialov robotizirane tračne knjižnice, ter video strežniškim sistemom Avid  in sistemom za arhiviranje Avid-SGL FlashNet ali Telestream DIVA .

Vzorčni model: Quantum Scalar i6 ali enakovredno

#### Nadgradnja programske opreme nadzornega strežnika za upravljanje z robotizirano LTO knjižnico SGL Flashnet

Zahteva se nadgradnjo obstoječe programske opreme za upravljanje datotečnega sistema tračne datotečne knjižnice SGL Flashnet na programsko opremo Telestrem DIVA.

Programska oprema mora biti popolnoma združljiva in integrirana v obstoječi arhivski sistem.

Nadgradnja programske opreme za upravljanje datotečnega sistema tračne datotečne knjižnice mora omogočiti prenos vseh datotek in podatkov (meta data) iz obstoječega SGL Flashnet sistema na nov Telestream Diva sistem, pri čemer ne sme priti do izgube podatkov ali datotek.

Vzorčni model: Telestream DIVA ali enakovredno

#### Nadgradnja strežnika za upravljanje z robotizirano LTO knjižnico

Zahteva se nadgradnjo obstoječe strojne opreme za upravljanje datotečnega sistema tračne datotečne knjižnice na programsko opremo Telestrem DIVA.

Strojna oprema mora biti certificirana za aplikacijo Telestream DIVA s strani proizvajalca.

Minimalne tehnične zahteve strojne opreme: 2 x Intel Xeon-Silver 4214R procesor, 64GB RAM 2Rx4 PC4-2933Y, zagonsko optimiziran diskovni podsistem s strojnim RAID krmilnikom 0 ali 1 in vsaj 2x480GB »hot plug« SATA 6G  SFF SSD, višina strežnika največ 2U.

Dobavljena konfiguracija strežnika mora zagotoviti vsaj (4) razširitvena vodila PCI Express z vgrajeno Dual port 8Gb SFP+ kartico za povezano z robotizirano knjižnico ter  dodatno Dual port 10GbE SFP+ mrežno kartico za povezavo na mrežno stikalo (certificirano s strani proizvajalca Avid, za povezljivost z ISIS in NEXIS diskovnim poljem), priloženi morajo biti vsi priključni FC kabli (5m).

Ohišje mora biti opremljeno z najmanj dvema redundantnima napajalnikoma (hot plug), omogočana mora biti vgradnja v 19"  rack stojalo.

Strežnik mora biti dobavljen s trajno licenco za operacijski sistem Windows Server.

Strojna  oprema mora biti popolnoma združljiva in integrirana v obstoječi arhivski sistem.

Vzorčni model: HP DL380, Gen10 ali enakovredno

#### Nadgradnja strežnika – Interplay Archive Engine

Oprema mora biti certificirana za aplikacijo Avid Interplay Archive Engine s strani proizvajalca programske opreme.

Minimalne tehnične zahteve strojne opreme: 2 x Intel Xeon-Silver 4214R procesor, 64GB RAM 2Rx4 PC4-2933Y, zagonsko optimiziran diskovni podsistem s strojnim RAID krmilnikom 0 ali 1 in vsaj 2x480GB »hot plug« SATA 6G  SFF SSD, višina strežnika največ 2U.

Ohišje mora biti opremljeno z najmanj dvema redundantnima napajalnikoma, omogočana mora biti vgradnja v 19"  rack stojalo.

Strežnik mora biti dobavljen s trajno licenco za operacijski sistem Windows Server.

Vzorčni model: HP DL360, Gen10 ali enakovredno

## Večkanalni avdio produkcijski sistem za Regionalni center Koper

V okviru nadgradnje produkcijskega sistema za RC Koper se opravlja nakup zvokovnega večkanalnega produkcijskega sistema za snemanje in obdelavo zvoka na podlagi računalniške tehnologije.

### Tehnične zahteve

Vsa oprema, napajana iz 230V izmeničnega električnega omrežja, mora zadostiti standardom s področja električnega napajanja (230V, 50 Hz) in standardom napetostnega dotika v Sloveniji v skladu z SIST EN 50160 in SIST EN 60950.

#### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vso potrebno dokumentacijo iz katere je enoumno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Podrobnejši opis gradnikov

Funkcija

PROGRAMSKA OPREMA ZA SNEMANJE IN OBDELAVO ZVOKA IN SLIKE – TEHNIČNE LASTNOSTI:

Sposobnost predvajanja najmanj 192 mono avdio sledi pri frekvenčnem vzorčenju 96Khz.

Najmanj 1024 midi sledi.

Možnost obdelovanja zvoka v surround tehnologiji.

Omogočati mora večkanalno avdio snemanje ter obdelavo in reprodukcijo zvokovnih datotek.

Programska oprema mora biti združljiva z vso ponujeno strojno opremo iz drugega tretjega četrtega petega in šestega odstavka.

Vzorčni model Avid pro tools ultimate ali enakovredno.

STROJNA OPREMA - TEHNIČNE LASTNOSTI:

Madi vmesnik

Najmanj 64 I/O pri 96KHz.

Možnost rack vgradnje.

2X Optični priklop.

World clock vhod.

World clock izhod.

World clock loop.

Realtime S.R.C.

Združljivo z programsko opremo iz prvega odstavka.

PCIE DSP KARTICA - TEHNIČNE LASNTOSTI:

Tip vmesnika PCIE.

Maksimalna latenca 0.75ms pri 96Khz.

Najmanj 64 i/o.

Najmanj 128 simultanih avdio stez pri 96Khz.

Procesiranje z najmanj 32 bitno plavajočo vejico (FLOATING POINT).

Združljivo z ponujeno programsko opremo iz prvega odstavka in strojno opremo iz drugega in šestega odstavka.

DELOVNA POSTAJA - TEHNIČNE LASTNOSTI:

Najmanj 8 fizičnih jeder s hitrostjo 3.3Ghz intel xenon w z možnostjo turbo boost do 4 Ghz

Najmanj 32GB rama pri 2933Mhz DD4ECC.

Grafični vmesnik z vsaj 8GB delovnega spomina GDRR5.

Najmanj 2HDMI 2.0 izhoda.

Najmanj 4 display port izhodi z možnostjo priklopa najmanj 6x 4K ekranov.

Napajalnik z maksimalno konstantno močjo 1280W

Najmanj 8PCI express razširitvenih vodil.

Najmanj 512 GB SSD diskovnega pomnilnika.

Najmanj 2USB 3.0 priključkov.

Najmanj 2 thunderbolt 3.0 priključkov.

Najmanj 2 10GB mrežnih priključkov.

Tipkovnica.

Miška

Vgrajen WIFI 802.11 AC povezljivost.

Vgrajen bluetooth 5.0

Operacijski sistem – MAC OS ventura z ustrezno licenco.

Vgradnja v rack omaro.

Združljivo z programsko opremo iz prvega odstavka in strojno opremo iz tretjega četrtega in petega odstavka

Vzorčni model (MAC PRO ) ali enakovredno.

## Nadgradnja produkcijskega sistema za Regionalni center Maribor

V okviru nadgradnje produkcijskega sistema za RC Maribor se opravlja nakup opreme za posodobitev obstoječega video produkcijskega strežniškega sistema AVID Unity ISIS / NEXIS.

V okviru nadgradnje produkcijskega sistema za RC Maribor so zajete naslednje zadeve:

- Nadgradnja programske opreme za kodiranje video datotek

- Nadgradnja strežnika za uvažanje in izvažanje video datotek v produkcijski sistem

- Nadgradnja delovne postaje za generiranje grafičnih vsebin

- Nadgradnja mrežnega stikala za potrebe produkcijskega sistema

### Tehnične zahteve

Naročnik nadgrajuje  sistem za računalniško podprto produkcijo televizijskega  programa (v nadaljevanju AVID Unity ISIS / NEXIS) za zajem, predpripravo, obdelavo, ter predvajanje video, avdio in podatkovnih informacij za potrebe produkcije televizijskega programa.

#### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vso potrebno dokumentacijo iz katere je enoumno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

#### Tehnični standardi

Ponujena  tehnološka oprema mora delovati v skladu s standardi PAL, SD (576i pri 50 Hz) in HD (720p/1080i pri 50 Hz), in sicer z:

- ITU-R BT.470-6

- ITU-R.BT 472

- ITU-R BT.601/65

- SMPTE 292M-1998

Vsa oprema, napajana iz 230V izmeničnega električnega omrežja, mora zadostiti standardom s področja električnega napajanja (230V, 50 Hz) in standardom napetostnega dotika v Sloveniji v skladu z SIST EN 50160 in SIST EN 60950.

Ponujena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne združljivosti (EMC):

- SIST EN 50081-1:1995

- SIST EN 50082-2:1997

- SIST EN 55022-2000

- SIST EN 55024:2000

#### Opis obstoječega video strežniškega sistema – splošne zahteve in podatki

Za vse zunanje programske aplikativne povezave z uporabniškimi vmesniki ali podatkovnimi bazami in drugo programsko opremo, ki omogoča dostop do podatkov ali izmenjavo le-teh, naročnik zahteva skladnost z MS Windows okoljem.

Naročnik že ima v RC Maribor instaliran novinarski informacijski sistem Avid iNews in video produkcijski strežniški sistem AVID  Unity  ISIS  v naslednji konfiguraciji:

- Avid Unity ISIS Video diskovno polje kapacitete 96TB

- Avid Nexis E2 Video diskovno polje kapacitete 200TB

- Avid Inteplay

- Avid Interplay Capture

- Avid Media Central Cloud UX

- Avid iNews Command

- Avid Transfer Manager

- Dva (2) video vhodno/izhodnih enot Avid Airspeed 5500

- Trinajst (13) nelinearnih montaž Avid NewsCutter

- Ena (1) postaja za enostavno urejanje posnetkov Avid Instinct

- Dvanajst (12)  postaj za enostavno predpripravo posnetkov Avid Assist

Oprema mora biti integrirana v obstoječi Video produkcijski strežniški sistem AVID Interplay. Podrobnosti o zahtevah bodo navedene v nadaljevanju pri posameznem opisu gradnikov nadgradnje sistema. Vsi stroški integracije v video produkcijski strežniški sistem morajo biti vključeni v ponudbo.

Opremo, za katero niso zahtevane posebne tehnološke značilnosti (LCD računalniški monitorji, HD video monitorji, zvočniki, magnetoskopi in standardni PC računalniki), ponudnik navede samo količinsko in po tehničnih specifikacijah. V ponudbi mora ponudnik predložiti popis in zahtevane tehnične karakteristike za omenjeno opremo. Naročnik si pridržuje pravico nabave omenjene opreme v skladu s predloženimi specifikacijami na svoje stroške.

Ponudnik mora za vse ponujene API programske aplikacije ali komunikacijske protokole ponuditi tudi pripadajočo dokumentacijo in zagotoviti ustrezno tehnično podporo na tak način, da ob predpisani uporabi s strani naročnika, le-ta ne ogroža stabilnosti delovanja video strežniškega sistema.

### Podrobnejši opis gradnikov

#### Nadgradnja programske opreme za kodiranje video datotek

Programska oprema mora avtomatsko transkodirati prispele datoteke v druge formate na podlagi predhodne analize datoteke in željenega ciljnega formata transkodirane datoteke, vendar lahko vrstni red transkodiranja datotek tudi spreminjamo glede na časovno nujnost transkodiranih datotek v drugih procesih kot je predvajanje, OTT, postprodukcija ipd.. Prav tako mora biti omogočeno transkodiranje in avtomatsko vstavljanje podnapisov različnih formatov (STL, TTML, ..) v sliko na podlagi dostavljenih datotek, trimanje A/V datotek, monitoring procesov, avtomatsko dodeljevanje datotek za transkodiranje prvi prosti transkoderski aplikaciji, generiranje in dodajanje metapodatkov V/A datotekam, pošiljanje podatkov/zahtev WEB aplikacijam (WEB Service Notification) ipd.

Zahtevana je ena (1) transkoderska aplikacijia, ena (1) aplikacijo za podnaslavljanje, ena (1) aplikacija za analizo V/A datotek, ena (1) aplikacija za procesiranje metapodatkov in dve (1) aplikacijia za upravljanje procesov transkodiranja.

Zahteve za transkodersko aplikacijo:

- Aplikacija mora omogočati izvajanje vsaj 5 pararelnih procesov transkodiranja

- Aplikacija mora biti sposobna poiskati izvorne datoteke, ki potrebujejo podnaslavljanje (opazovanje določenih opazovalnih direktorjev), glede na analizo datoteke ta aplikacija uporabi ustrezen algoritem za transkodiranje in glede na opazovani direktorij ta aplikacija tudi ve kam mora transkodirano datoteko tudi dostaviti. Prav tako mora biti aplikacija sposobna z pred-obdelavo (npr. zmanjšanje šuma v izvorni datoteki) pripraviti datoteko za visokokvalitetno transkodirano datoteko. Po transkodiranju datoteke mora biti ta aplikacija sposobna tudi poslati e-mail na vnaprej določen naslov in več naslovov.

- Aplikacija mora biti zmožna transkodiranja vseh profesionalnih video in audio file formatov in združevalnih formatov (wrapper formats), ki združujejo A/V datoteke z njihovimi metapodatki. Aplikacija mora biti sposobna transkodirati datoteke za njihovo distribucijo za  WEB, za mobilne naprave, za montaž (NLE), v MXF formate, formate za najpomembnejše predvajalne strežnike. Spisek vseh formatov, ki jih aplikacija mora podpirati v smislu transkodiranja je enak ali večji od piska formatov, ki jih podpira aplikacija Vantage od firme Telestream.

- Aplikacija mora biti sposobna tudi pretvorbe iz SD formata v HD format (1080i in 720p).

- HD VANC se mora ohraniti pri transkodiranju in ga mora biti možno tudi insertirati v V/A datoteko.

- Aplikacija mora biti sposobna sprejemati datoteke za transkodiranje iz naslednjih lokacij oz. načinov dostave: FTP direktorij, lokalni direktorij, LAN direktorij, lokalno diskovno polje, SAN, SFTP, FTPS in tudi e-mail.

- Procesiranje videa, avdia in grafik

- Video: procesiranje mora biti 16-bitno 4:4:4:4 YCbCrA. Filtriranje mora vključevati naslednje funkcionalnost: ohranjanje geometrijskega razmerja slike, razostritev slike (blur), spremembo barv (color rescale), spreminjanje kontrast a, obrezovanje slike (crop), deinterlacing, HD v SD konverzija, sprememba vrstnega reda slik (lihe/sode), korekcije game, generacija prvih slikic kadra (keyframe extraction), mask/padding, zmanjšanje šuma v sliki, sprememba nasičenja barv, povečanje ostrine slike (sharpen), pretvorba iz NTSC v PAL format slike in obratno, vžiganje TV v sliko,obrezovanje datotek (trimming), pretvorba iz SD v HD format, preliv v polno sliko in preliv iz slike (fade in/out).

- Avdio: prerazporeditev in miksanje avdio kanalov, sprememba glasnosti kanalov (fade up/down), normalizacija, obrat faze, sprememba vzorčenja (up/down sampling), miksanje zvoka iz zunanje avdio datoteke

- Grafika: insertiranje teksta, slike iz Quick time datotek in statičnih slik v sliko, dodajanje zvočnih najav oz. uvodnikov (bumpers, trailers).

Aplikacija mora podpirati avtomatično insertiranje podnapisov v sliko iz datoteke za podnaslavljanje. Podpirati mora Unicode nabor črk. Mora brati in generirati podatke za teletext podnaslavljanje iz/v A/V datoteke (vključno z MXF datotekami). Uporabniku mora biti omogočeno, da iz V/A datoteke izloči OP-47 in OP-42 teletext podnaslove in jih insertira v sliko ali jih uporabi za OTT podnaslove. Aplikacija mora podpirati naslednje formate datotek za podnaslavljanje:

- Internetni formati: TTML, WebVTT, IMSC 1.0, SMPTE 2052, in iTunes .iTT

- Formati za podnaslavljanje v sliko: TTML, MCC, SCC, EBUSTL, SRT, PAC, 890, DCP 	subtitles (MXF or XML)

Aplikacija mora podpirati tudi DVB podnaslavljanje, pri čemer lahko tip fonta črk določi uporabnik. Do 16 različnih jezikov v vsakem oddajnem nizu (transport stream) mora biti možno.

Zahteve za aplikacijo za analizo V/A datotek:

Aplikacija mora pri analizi V/A datotek analizirati naslednje parametre:

- AFD (informacija o 4:3 ali 16:9 formatu slike)

- Aspect ratio (geometrijski format slike)

- Black detection (detekcija črnine)

- Blockiness (vidnost blokov(kock) v sliki)

- Curtain/letterbox detection (detekcija čne slike levo/desno in spodaj/zgoraj)

- Dolby® Dialog Intelligence™(podatki o dolby avdio signalu)

- Interlacing configuration (način prepletanja vrstic v sliki: p ali i način)

- ITU 1770-3  EBU R128 meritev glasnosti

- W3C TTML, WebVTT, SMPTE 2052 in SCC file creation

Aplikacija mora pri analizi pridobiti naslednje informacije o V/A datoteki:

- Slate/spot detection (detekcija klape/točke)

- PSNR comparison (primerjava makimalnega razmerja signal/šum)

- Media file identification (indentifikacija lastnosti V/A datoteke)

Podatke o analizi datoteke mora biti možno uporabiti pri transkodiranju datoteke. Npr. če analiza ugotovi, da je datoteka SD, se pri transkodiranju v določen HD format uporabi tudi funkcionalnost pretvorbe iz SD v HD resolucijo. Podobno mora biti možno uporabiti podatke o črnini slike zgoraj/spodaj (letter box) ali levo/desno (curtain), za odstranitev črnega dela slike (cropping) ipd.

Meritve glasnosti mora biti možno uporabiti za korekcijo avdio dela A/V datotek in sicer mora aplikacija sama znati uporabiti ustrezno (pogovor in splošen avdio) korekcijo glasnosti, ki upošteva uporabnikove nastavitve nivoja glasnosti. Aplikacija mora biti sposobna korekcijo glasnosti narediti na vseh avdio knalih v postopku transkodiranja.

Rezultati analize morajo biti poslani web service-om in izvoženi kot XML datoteka.

Za analizo A/V datoteke mora biti možno definirati katere parametre se meri in katere so še sprejemljive vrednosti teh parametrov. Rezultati analize se lahko izvozijo oz. pošljejo po e-mailu kot PDF datoteka.

Analiza mora ugotoviti tudi naslednje lastnosti V/A datotek:

- Media container type (tip ovoja s katerim je V/A datoteka združena z metapodatki),

- media duration (dolžina datoteke)

- file bitrate (bitna hitrost, ki jo zahteva datoteka celotna A/V datoteka)

- Prisotnost videa in audia

- video codec (tip video kodeka)

- Video bitrate (bitna hitrost video dela A/V datoteke)

- video frame size (velikost video slike)

- video frame rate (število slik na sekundo)

- video interlacing and field order (prepletanje vido vrstic in vrstni red lihe/sode ali obratno)

- audio codec (tip audio kodeka)

- audio bitrate(bitna hitrost,ki jo zahteva audio A/V datoteke)

- audio sample rate (vzorčna frekvenca auda)

- audio channels(spisek audio kanalov)

- audio bits per sample (št. Bitov pri kvantizaciji audio signala)

- aspect ratio (geometrijsko razmerje slike)

Podprti formati V/A datotek za analizo: 3GPP, 3GP2, AAC, AIFF, AVI, Avid OMF, Avid Mediastream, Avid DNxHD®, DV, DVCPRO, DV50, DVCPRO HD, FLV, GXF, Harris LXF, H.264, Matrox, MPEG-1 System Stream, MPEG-2, MP3, M2V, M2A, Program Stream, ProRes, Quantel, Seachange, Transport Stream, VC-1, VP6, WAV, Windows Media in večino drugih formatov

Zahteve za aplikacijo za procesiranje metapodatkov, ki mora omogočati:

- vnos metapodatkov v XML datoteko

- preoblikovanje XML datoteke, ki vsebuje metapodatke

- izločitev metapodatkov iz XML datoteke

- detekcija in arhiviranje procesov transkodiranja, analize, korekcij V/A datotek ipd.

Zahteve za aplikacijo, ki upravlja s procesi transkodiranja in podnaslavljanja:

Poročanje o izvrševanju procesov: avtomatično ali z ukazom proženje izdelava poročila, ki mora vsebovati nastavljive podatke.

Analiza delovnih postopkov: detaljna analiza izvajanja delovnih postopkov (čas izvajanja določenih postopkov, kje so ozka grla pri izvajanju procesov, ipd).

Pospeševanje procesov: mora biti možno omogočiti, da se določeni nadaljnji procesi začnejo že ko se predhodni še ne končajo (npr transkodiranje datoteke se začne še predno je končana analiza datoteke).

Napredno načrtovanje izvajanja procesov: da lahko optimiziramo izvajanja procesov transkodiranja in podnaslavljanja, morajo biti na voljo orodja za postavitev pravil za izrabo procesne moči strežnikov za določene aplikacije, za nastavitev hitrosti pretoka podatkov v/iz diskovnega polja za določene aplikacije, nastavitev hitrosti dostopa do LAN virov in aplikacij za določene aplikacije.

Web nadzorna plošča: mora zagotavljati preko web dostopa administratorjem podatke stanju sistema v smislu okvar, zasedenost diskovnih polj, obremenitve procesorjev, temperature v strežnikih, stanju procesov transkodiranja in podnaslavljanja itd.

Vzorčni model: Telestream Vantage ali enakovredno

#### Nadgradnja strežnika za uvažanje in izvažanje video datotek v produkcijski sistem

Naročnik potrebuje (2) dva takšna strežnika.

Tehnične specifikacija strežnika:

- Strežnik z dvojnim redundantnim napajalnikom moči vsaj 1000 W vsak

- 2 RU ohišje s priborom za vgradnjo v 19'' omaro

- Dual Intel Xeon-Gold 6430 2.1Ghz 32-jedrni procesor

- RAM:128GB (4×32Gb) DDR5-4800 Smart memory

- OS disk: dual 480GB SATA 6Gb/sec SSD 2.5''

- Podatkovni diski: 4× 1TB, SATA, 6Gb/sec SSD 2.5''

- Ethernet Ports:  2× 1G Base-T ports, 2× 10G SFP ports (compatibilen z Avid Nexis diskovnim poljem)

- Razpoložlji I/O sloti: 4 Half-Height PCIe Slot

- Trije (3) USB 3.0 porti

- Ležišča za diske: vsaj 10

- Grafika: On board

- Trajna licenca Windows Server 2022

Vzorčni model: HP Proliant DL380 Gen 11 ali enakovredno

#### Nadgradnja delovne postaje za generiranje grafičnih vsebin

Zahteva se nadgradnja obstoječih delovnih postaj za obdelavo grafike Avid HDVG.

Naročnik potrebuje (2) dve takšni delovni postaji.

Strojna oprema mora biti kompatibila s zahtevami ponudnika programske opreme (Avid Maestro engine).

Tehnična specifikacija delovne postaje:

- Delovna postaja z dvojnim napajalnikom moči vsaj 1100 W

- 2 RU ohišje s priborom za vgradnjo v 19'' omaro

- Dual Intel Xeon-Gold 6226R 2.9Ghz 16-jedrni procesor

- RAM:96GB (12×8Gb) DDR4-2933 ECC

- Grafična kartica: NVIDIA® RTX™ A5000, 24 GB GDDR6, 4 DP

- OS disk: dual 480GB SATA 6Gb/sec SSD 2.5''

- Podatkovni diski: 4× 1TB, SATA, 6Gb/sec SSD 2.5''

- Krmilnik za diske: C10 Dell Ultra-Speed Drive Boot (M.2 PCIe SSD) + SATA/SAS HDD/SSD Drives with RAID 0,1,5,10 (PERC)

- PERC H740P HW RAID Card 12Gbps SAS /SATA(6.0Gb/s) 8GB cache

- Ethernet Ports: Intel 810 DP 10Gb DA/SFP+ in I350 DP 1Gb

- (MM 10Gb SFP+ moduli morajo bitit vklučeni)

- Razpoložlji I/O sloti: najmanj 7 PCIe Slot

- Odstranljiv sprednji panel s prikazovalnikom parametrov delovne postaje

- Najmanj Trije (3) USB 3.0 porti

- Ležišča za diske: vsaj 8

- Trajna licenca Windows 10 Pro for Worstation

Vzorčni model: Dell Precision 7920 Rack ali enakovredno

#### Nadgradnja mrežnega stikala za potrebe produkcijskega sistema

Zahteva se nadgradnjo mrežnih povezav ključnih gradnikov Avid produkcijskega sistema s periferijo (zajem, kodiranje datotek) na hitrost 10gb/s.

Zagotoviti je potrebno mrežno stikalo z najmanj 48 (oseminštirideset) 10GbE vhodi.

Stikalo mora imeti vgrajeno najmanj 24 (štiriindvajset)  10GbE SPF+ optičnih vtičnih modulov, 4 (štiri) 100GbE QSFP28 povezovalne kable na obstoječe stikalo (Dell PowerSwitcg S4148F-ON) v dolžini 1m.

Ponujeno stikalo maraja biti združljivi z že vgrajeno strojno in programsko opremo ter certificirani s strani proizvajalca – Avid.

Ohišje stikala mora biti opremljeno z najmanj dvema redundantnima napajalnikoma, omogočena mora biti vgradnja v 19"  rack stojalo.

Imeti mora redundantni napajalnik ki ga je možno zamenjati med delovanjem stikala brez prekinitve delovanja.

Vzorčni model: Dell PowerSwitch S4148F-ON ali enakovredno

## Nadgradnja avdio produkcijskega sistema za TV Slovenija

V okviru nadgradnje avdio produkcijskega sistema za TV Slovenija se opravlja nakup modula krmilne palice za obstoječi večkanalni avdio produkcijski sistem.

### Podrobnejši opis

Modul krmilne palice z naslednjimi tehničnimi lastnostmi (1 kos):

- modul mora biti združljiv s sistemi Pro Tools | S6 in mora biti izdelan tako, da se prilega okvirju S6,

- modul mora zagotavljati nadzor pri ustvarjanju prostorskega zvoka, 3D avdio projektov, vključno z Dolby Atmos,

- modul mora imeti dve nemotorizirani, na dotik občutljivi krmilni palici in zaslone, ki prikazujejo trenutno pozicijo funkcije panorama in lokacijo krmilne palice,

- napajanje 12V enosmerne napetosti,

- Gb Ethernet RJ45 priključek,

- območje delovne temperature od +4 do +40 stopinj C,

- območje dopustne vlažnosti okolice od 20 do 80 % brez kondenzacije.

#### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vso potrebno dokumentacijo iz katere je enoumno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Splošne oz. skupne zahteve

### Dobava in prevzemi opreme

Oprema, podrobneje opredeljena v točkah 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora biti dobavljena najkasneje v roku 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Naročnik ob tem poudarja, da je lahko oprema dobavljena tudi po posameznih kosih oziroma enotah in da ni potrebno, da je celotna oprema dobavljena hkrati.

#### Kosovni prevzem opreme pri naročniku

Kosovni prevzem po prejemu opreme opravi naročnik, in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu opreme na lokacijo naročnika.

#### Inštalacija in integracija opreme

Inštalacija in integracija opreme se izvede najkasneje v roku 15 delovnih dni od uspešno opravljenega kosovnega prevzema opreme.

#### Končni prevzem opreme pri naročniku

Končni prevzem po prejemu opreme in inštalaciji ter integraciji opreme se opravi s strani naročnika najkasneje 10 delovnih dni po uspešni inštalaciji in integraciji opreme.

### Garancijsko vzdrževanje

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 12 mesecev, razen za strežnike, kjer je zahtevani garancijski rok 36 mesecev. Čas garancije začne veljati z dnem končnega prevzema opreme pri naročniku.

Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem vzdrževanju opreme, iz katerih morajo biti razvidni:

- naslov servisa za ponujeno opremo,

- kontaktna oseba,

- številka tel., faks, e-mail kontaktne osebe,

- odzivni čas,

- rok, v katerem bo napaka odpravljena s strani ponudnika v celoti oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora za čas garancije obvezno zagotoviti odzivni čas največ 12 ur. Ponudnik mora v tem času stopiti v kontakt (prijava po faksu ali e-mailu) in po potrebi opraviti poseg na daljavo (IP dostop). Ponudnik mora napravo prevzeti v popravilo in vrniti na naslov naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – skladišče, 1000 Ljubljana. V kolikor je mogoče okvarjeno napravo ponudniku poslati s pomočjo hitre pošte, nosi stroške pošiljanja okvarjene naprave in vračanja popravljene naprave ponudnik.

Rok za dokončno odpravo napak je 15 delovnih dni od prejete prijave po faksu ali e-mailu.Za celotno opremo mora ponudnik v času garancije zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne dele.

Podpora za servisiranje je pomoč pri odpravljanju napak. Le ta je lahko preko telefona, upravljanje na daljavo ali preko elektronske pošte.

Tri ali več napak na istem funkcionalnem sklopu, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot sistemska napaka naprave in je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 30 dni od ugotovitve tretje napake. To določilo ne velja za odpoved posamičnih diskov v diskovnem polju.

Šest ali več napak na isti napravi, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot stvarna napaka. V takšnem primeru je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo te naprave z novo napravo. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 30 dni od ugotovitve šeste napake. To določilo ne velja za odpoved posamičnih diskov v diskovnem polju.

Ob vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

### Rezervni deli

Ponudnik mora 5 let po datumu končnega prevzema opreme zagotoviti dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora 5 let po datumu končnega prevzema opreme zagotoviti podporo za servisiranje.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 26. 9. 2023 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bodo objavljene na isti spletni strani kot prvotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem ali angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi blago, ki je predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

### Alternativne in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 1. 1. 2024. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki word, excel ali pdf.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in podatki v Povzetku predračuna / Rekapitulaciji (OBR-3) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.13 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku (OBR-1)

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3)

Cena mora biti izražena v EUR, na osnovi DDP lokacija naročnika, določene pri posamezni postavki, (skladno z INCOTERMS 2020), brez DDV.

Plačilni pogoji:

- 100 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Garancijski rok: najmanj 12 mesecev oz. 36 mesecev za strežnike

Dobavni rok: v roku največ 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-4)

### Izjava o garanciji in vzdrževanju (OBR-5)

### Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave (OBR-6)

### Izjava proizvajalca opreme ali principala (OBR-7A  ali OBR-7B)

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav (OBR-7A ali OBR-7B).

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za po0nujeno opremo.

Ta izjava ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 10 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Vzorec pogodbe (OBR-9)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran in žigosan s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-10)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Specifikacija ponudbe

Ponudnik mora predložiti lastno specifikacijo ponudbe v kateri mora podrobno specificirati zneske po posameznih kosih oziroma enotah znotraj posameznih sistemov, določenih v točkah 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ / in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudnik mora predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno  razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, navedene poglavju 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava –  da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Dokument na dan naročnikovega poziva ne sme biti starejši od enega meseca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika, ki bo predložil dopustno ponudbo, se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

## Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudili opremo za enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljše garancijsko obdobje. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enako garancijsko obdobje, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1040

Predmet: Nadgradnja TV produkcijskega sistema AVID

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ……………………. (najmanj do 1. 1. 2024)

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-B1040

Ponudnik:

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki in dokumenti, podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da priloženi dokumenti ustrezajo originalom. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Naziv podjetja: …………………………..

Naslov: …………………………………..

## Povzetek predračuna / Rekapitulacija

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1040

Predmet: Nadgradnja TV produkcijskega sistema AVID

| Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV* |
| --- | --- |
| Nadgradnja produkcijskega sistema za Regionalni center Koper (lokacija dobave: RTV Slovenija / RC Koper, Ulica OF 15, 6000 Koper) |  |
| Večkanalni avdio produkcijski sistem za Regionalni center Koper (lokacija dobave: RTV Slovenija / RC Koper, Ulica OF 15, 6000 Koper) |  |
| Nadgradnja produkcijskega sistema za Regionalni center Maribor (lokacija dobave: RTV Slovenija / RC Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor) |  |
| Nadgradnja avdio produkcijskega sistema za TV Slovenija (lokacija dobave: RTV Slovenija, Čufarjeva 6 (skladišče), 1000 Ljubljana) |  |
| Skupaj v EUR brez DDV |  |

* Cena mora biti izražena v EUR, na osnovi DDP lokacija naročnika, določene pri posamezni postavki.

Plačilni pogoji:

- 100 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Garancijski rok za strežnike: ………. (najmanj 36 mesecev)

(ponudnik vpiše število mesecev)

Garancijski rok za ostalo opremo: ………. (najmanj 12 mesecev)

(ponudnik vpiše število mesecev)

Dobavni rok:   ………… dni od začetka veljavnosti pogodbe (največ 60 dni)

(ponudnik vpiše število dni)

Kraj in datum: 				    Žig:			Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................					................…….............................

OBR-4

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

JAVNO NAROČILO JN-B1040

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je celotna ponujena oprema tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o garanciji in vzdrževanju

JAVNO NAROČILO JN-B1040

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- nudimo najmanj ……….. mesečno (ponudnik vpiše število mesecev, zahtevano najmanj 12 mesecev) brezplačno garancijsko vzdrževanje in odpravo napak od datuma uspešno opravljenega končnega prevzema ponujene opreme;

- nudimo najmanj ……….. mesečno (ponudnik vpiše število mesecev, zahtevano najmanj 36 mesecev) brezplačno garancijsko vzdrževanje in odpravo napak od datuma uspešno opravljenega končnega prevzema ponujene opreme (strežniki);

- za celotno ponujeno opremo nudimo v obdobju iz prve in druge alineje brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele;

- brezplačna podpora za servisiranje pomeni pomoč naročniku pri odpravljanju napak preko telefona, elektronske pošte ali upravljanja na daljavo;

- zagotavljamo odzivni čas največ 12 ur ob prijavi napake s strani naročnika;

- zagotavljamo popravilo ponujene opreme oziroma odpravo napak v roku petnajstih (15) delovnih dni od prijave napake s strani naročnika;

- bomo v primeru treh ali več sistemskih napak (napake na istem funkcionalnem sklopu), naročniku na lastne stroške zagotovili zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku 15 dni od prijave tretje napake (ne velja za odpoved posamičnih diskov v diskovnem polju);

- bomo v primeru šestih ali več napak na isti napravi na lastne stroške zagotovili zamenjavo okvarjene naprave z novo napravo v roku 15 dni od prijave šeste napake (ne velja za odpoved posamičnih diskov v diskovnem polju);

- bomo ob vsaki intervenciji (popravilu napake) naročniku izdali pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo, navajamo podatke o pooblaščenem servisu za ponujeno opremo:

NAZIV SERVISA: …………………………………………………………………………………………………..

NASLOV SERVIS: …………………………………………………………………………………………………

KONTAKTNA OSEBA: …………………………… TELEFON: …………………. E-POŠTA: ……………….

ODZIVNI ČAS: ………………… ur (največ 12 ur)

ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE: …………………… delovnih dni (največ 15 delovnih dni)

Okvarjeno napravo bomo prevzeli v popravilo in vrnili na naslov naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – skladišče, 1000 Ljubljana. V kolikor je mogoče okvarjeno napravo poslati s pomočjo hitre pošte, nosimo vse stroške pošiljanja okvarjene naprave in vračanja popravljene naprave naročniku.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o zagotavljanju rezervnih delov za ponujene naprave

JAVNO NAROČILO JN-B1040

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo najmanj 60 mesecev od datuma končnega prevzema zagotavljali:

- od proizvajalca predvidene rezervne dele;

- brezplačno podporo za servisiranje.

Prav tako izjavljamo, da bodo vsi rezervni delu v času trajanja garancijske dobe za naročnika brezplačni.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7A

Proizvajalec opreme  ………….................................

Naslov ......................................................................

## Izjava proizvajalca opreme

JAVNO NAROČILO JN-B1040

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila pod oznako: JN-B1040 za nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID, za katerega ponudbo oddaja ponudnik ………………………. (naziv ponudnika) s svojo ponudbo št. ……………….. (oznaka ponudbe).

Ponudnik ima zagotovljen popoln in neoviran dostop do rezervnih delov, nadomestne opreme in potrošnega materiala za ponujeno opremo, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7B

Principal …………...................................................

Naslov ......................................................................

## Izjava principala

JAVNO NAROČILO JN-B1040

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila pod oznako: JN-B1040 za nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID, za katerega ponudbo oddaja ponudnik ………………………. (naziv ponudnika) s svojo ponudbo št. ……………….. (oznaka ponudbe).

Ponudnik ima zagotovljen popoln in neoviran dostop do rezervnih delov, nadomestne opreme in potrošnega materiala za ponujeno opremo, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

za javno naročilo pod oznako JN-B1040

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 10 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Zavezujemo se predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-9

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-B1040

Nadgradnja produkcijskega TV sistema AVID

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa ………………………………….

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št.: 91/2015 in spremembe) za nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU pod številko objave …… dne …………….

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 30. 8. 2023 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B1040, sprejeti in navedeni v ponudbi ponudnika št. .............. z dne …….., ki predstavlja Prilogo te pogodbe.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. člen

Predmet javnega naročila je nadgradnja TV produkcijskega sistema AVID. Podrobnosti in tehnične zahteve naprav so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za nadgradnjo TV produkcijskega sistema AVID znaša:

EUR	 ………….	DDP lokacija naročnika brez DDV

(2) V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa prištel DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV. V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

(3) Cene po enoti mere so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca izvedbe pogodbenih obveznosti.

(4) Cena iz prvega odstavka tega člena zajema vse stroške, ki so povezani z izvedbo javnega naročila.

DOBAVA BLAGA

5. člen

(1) Ponudnik mora dostaviti ponujeno opremo na naslednje naslove naročnika:

- postavka 1 iz OBR-3: RTV Slovenija / RC Koper, Ulica OF 15, 6000 Koper

- postavka 2 iz OBR-3: RTV Slovenija / RC Koper, Ulica OF 15, 6000 Koper

- postavka 3 iz OBR-3: RTV Slovenija / RC Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor

- postavka 4 iz OBR-4: RTV Slovenija, Čufarjeva 6 (skladišče), 1000 Ljubljana

(2) Ponudnik mora dostaviti ponujeno opremo najkasneje v roku 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe. Ponudnik lahko opremo dostavi tudi po delih, pri čemer ne sme preseči zgoraj določenega 60 dnevnega roka.

(3) O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave vsaj 5 delovnih dni pred predvideno dostavo.

(4) Ponudnik mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

-	pravilno izpolnjeno dobavnico,

-	podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago),

-	tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

-	druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. V slovenskem oziroma angleškem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

(5) Ponudnik bo izpolnil naročilo skladno s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih. Ponudnik se zavezuje dobaviti neoporečne izdelke. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(6) Če dobava ni izvršena v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotka vrednosti zadevne delne dobave,  ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(7) Kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo. Če dobava zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo.

KOSOVNI PREVZEM OPREME

6. člen

(1)  Kosovni prevzem ponujene opreme se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin podpiše naročnikov skrbnik pogodbe.

(2) Naročnik bo kosovni prevzem opreme opravil najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva prejema ponujene opreme na naročnikovo lokacijo za dostavo.

(3) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena oprema.

(4) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

INŠTALACIJA IN INTEGRACIJA OPREME

7. člen

(1) Naročnik bo opravil inštalacijo in integracijo opreme najkasneje v roku 15 delovnih od uspešno opravljenega kosovnega prevzema opreme.

(2) Blago, za katero se bo ob inštalaciji in integraciji ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KONČNI PREVZEM OPREME

8. člen

(1) Končni prevzem opravi naročnik po uspešni inštalaciji in integraciji opreme najkasneje v roku 10 delovnih dni po uspešni inštalaciji in integraciji opreme.

(2) Pri končnem prevzemu naročnik preveri ali je dobavljena oprema v celoti delujoča. Delovanje ponujene opreme naročnik opravi s testnim zagonom opreme. Pri končnem prevzemu in zagonu opreme bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov sistema

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema

- odpravljanje morebitnih napak v sistemu

(3) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. V kolikor nepravilnosti niso odpravljene v tem roku, se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

(4) V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(5) O uspešno opravljenem končnem prevzemu naročnik sestavi in podpiše zapisnik. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

PLAČILO

9. člen

(1) Naročnik bo plačilo izvršil na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

- 100 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

ODGOVORNE OSEBE

10. člen

(1) S strani ponudnika je za sodelovanje z naročnikom odgovoren: ........................., telefon: .................................., elektronski naslov: ................................................ .

(2) S strani naročnika je za sodelovanje s ponudnikom odgovoren g. ……………, telefon: …………….. mobilna številka: …………………., elektronski naslov: ………………………..

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

11. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da kupljena oprema deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Za opremo, ki je predmet te pogodbe, daje ponudnik ……..  mesečno garancijo (najmanj 12-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje oziroma ……. mesečno garancijo (najmanj 36-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje strežnikov. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

(3) Ponudnik mora za celotno ponujeno opremo, v času garancijskega roka iz drugega odstavka tega člena, zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele. Kot podpora za servisiranje se šteje pomoč naročniku pri odpravljanju napak, s pomočjo telefonskega klica ali elektronske pošte.

(4) Ponudnik mora za celotno trajanje garancijske dobe zagotavljati odzivni čas, ki ni daljši od 12 ur. Storitve servisiranja ponujene opreme bo izvajal pooblaščen servis iz OBR-5 ponudbene dokumentacije.

(5) Ponudnik mora zagotoviti popravilo ponujene opreme oziroma odpravo napak v roku petnajstih (15) delovnih dni od prijave napake s strani naročnika.

(6) V primeru treh ali več sistemskih napak (napake na istem funkcionalnem sklopu), mora ponudnik naročniku na lastne stroške zagotovili zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku 15 dni od prijave tretje napake (ne velja za odpoved posamičnih diskov v diskovnem polju).

(7) V primeru šestih ali več napak na isti napravi mora ponudnik  na lastne stroške zagotovili zamenjavo okvarjene naprave z novo napravo v roku 15 dni od prijave šeste napake (ne velja za odpoved posamičnih diskov v diskovnem polju).

(8) O vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik naročniku izdati pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

(9) Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 8 let od datuma končnega prevzema ponujene opreme. Za čas trajanja garancijske dobe so vsi nadomestni deli vključeni v ceno iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe.

REKLAMACIJE IN ODGOVORNOST

12. člen

(1) Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih (8) dneh od dneva, ko je napako opazil.

(2) Naročnik bo napake v kakovosti reklamiral takoj, ko jih bo ugotovil.

(3) Rok za rešitev reklamacije je največ 10 delovnih dni od prejema pisnega ali ustnega obvestila naročnika o reklamaciji. Vsi morebitni stroški reklamacij bremenijo ponudnika.

VIŠJA SILA

13. člen

(1) V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta.

(2) Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

VELJAVNOST POGODBE

14. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa  s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še 10 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika.

(2) Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

15. člen

Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

17. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna,

- če je ponudnik dobavil blago, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(3) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(3) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

20. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 -  Ponudbena dokumentacija štev. …………..

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1040 – Nadgradnja TV produkcijskega sistema AVID.

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

………………………………………….	 ……………………………………..

Žig                      	Žig

OBR-14

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1040

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1040

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________				_____________________________

Podpis in žig: