SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 303-98/2023 |
| Naziv javnega naročila | Nakup robotskih rok |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| --- | --- | --- |
| KOLABORATIVNA ROBOTSKA ROKA |  |  |
|  | Število osi: 6 |  |
|  | Nosilnost: od 4 kg do 7 kg |  |
|  | Minimalni polmer dosega: vsaj 500 mm |  |
|  | Ponovljivost: vsaj 0,1 mm ali manj |  |
|  | Programiranje z vodenjem roke: da |  |
|  | Ročna menjava prijemal: da |  |
|  | Zaščita pred vplivi okolice: vsaj IP54 |  |
|  | Delovna temperatura: vsaj med 0 °C in 45 °C |  |
| KRMILNIK |  |  |
|  | Nadzor nad kolizijo: da |  |
|  | Zaščita pred vplivi okolice: vsaj IP20 |  |
|  | Delovna temperatura: vsaj med 0 °C in 45 °C |  |
|  | Komunikacijski protokol: vsaj Profinet |  |
|  | Digitalna vhodno/izhodna vrata: - vsaj 16 digitalnih vhodov - vsaj 16 digitalnih izhodov |  |
|  | Analogna vhodno/izhodna vrata: - vsaj 2 analogna vhoda, 0-10 V oz. 4-20 mA - vsaj 2 analogna izhoda, 0-10 V oz. 4-20 mA |  |
|  | Povezava robotskega krmilnika na lokalno računalniško omrežje: da |  |
|  | Učna naprava (TeachPedant) : da |  |
|  | Napajanje krmilnika: omrežno |  |
| PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
|  | Simulacijsko okolje (offline programiranje) vključuje: - simulacijo, - programiranje brez povezave z robotom vključno s sintakso in razhroščevanjem, - programsko knjižnico, ki podpira funkcionalnosti robota, tudi strojni vid (knjižnica je lahko integrirana v simulacijsko okolje). |  |
|  | Kompatibilnost programske opreme s ponujenim krmilnikom: da |  |
|  | Prenosljivost licence (ponovna aktivacija na drugi napravi): da |  |
|  | Število licenc za programsko opremo (simulacijsko okolje) za učitelje in dijake: - 1 za učitelja - 17 za dijake - 80 za dijake za delo doma |  |
|  | Zagotavljanje kritičnih varnostnih posodobitev programske opreme: vsaj 10 let |  |
|  | Trajanje licenc za učitelje in dijake: vsaj 10 let, z vključenimi posodobitvami |  |
| PODSTAVEK ZA ROBOTSKO ROKO |  |  |
|  | Dimenzije podstavka: vsaj 120 cm (dolžina) x vsaj 80 cm (širina) x vsaj 90 cm (višina) |  |
|  | Kolesa za premikanje: 4 |  |
|  | Možnost fiksiranja​ (možnost ustavitve koles): da |  |
|  | Aluminijasta profilna plošča z utori, ki pokriva prva dva kvadranta delovne površine robota: da |  |
|  | Prostor za krmilnik: pod mizo, zaprt z možnostjo odpiranja (vrata) |  |
|  | Polica z luknjo in dnom (100 mm) za kable: da |  |
|  | Nosilnost podstavka: vsaj 60 kg |  |
|  | Robustnost podstavka omogoča varno rokovanje, stabilnost robota in opreme ter eventualno tovora v vseh režimih delovanja robota. |  |
| STROJNI VID |  |  |
|  | Namestitev: integrirana ali nameščena na nosilcu |  |
|  | Ločljivost kamere: 720p, 1280x720 (vsaj HD) |  |
|  | Barvna globina: vsaj 256 barv |  |
|  | Število barvnih kanalov kamere: vsaj 1 (sivinska slika) |  |
|  | Povezava s krmilnikom robota: da |  |
|  | Programska oprema za strojni vid: integrirana v krmilnik in vključuje funkcionalnost kalibracije |  |
|  | Za kalibracijo se lahko uporabi povezava z računalnikom (računalnik ni del naročila): da |  |
| 2-PRSTNO PRIJEMALO (izpolni se bela polja v primeru ponujenega 2-prstnega prijemala) |  |  |
|  | Električni pogon: da |  |
|  | Dvoprstno: da |  |
|  | Hod posameznega prsta: vsaj 10 mm |  |
|  | Sila prijema: vsaj med 70 N in 200 N |  |
|  | Masa prijemala: manj kot 1,5 kg |  |
| STANDARDI |  |  |
|  | Za robotsko roko: ISO 10218-1 |  |
|  | Za robotsko roko in integrirane dele: ISO 10218-2 |  |
|  | Za kolaborativne robote: ISO/TS 10566 |  |
|  | Varnost robota: ISO 13849-1, Performance level d, kategorije 3 (Pl d Cat 3) |  |
|  | Za robotsko roko in njene sestavne dele (velja za tiste sestavne dele, ki to potrebujejo): CE certifikat |  |
| ZAHTEVANE PRILOGE |  |  |
| Tehnična dokumentacija ponujene opreme v slovenskem ali angleškem jeziku (prospekti). |  |  |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Predmet pogodbe je nakup robotskih rok z montažo za: - srednje šole, ki izvajajo izobraževalne programe s področja elektrotehnike, mehatronike in strojništva (v nadaljevanju: končni uporabniki), ter - javne višje šole, ki izvajajo višješolske študijske programe s področja elektrotehnike, mehatronike in strojništva (v nadaljevanju: končni uporabniki). Robotska roka je dobavljena, ko: - je pripeljana na lokacijo končnega uporabnika, - zmontirana na primerno mesto, - je opravljena instalacija programske opreme na šolski računalnik, po uspešni instalaciji dobavitelj opravi tudi preizkus delovanja opreme. Predmet pogodbe je tudi nakup spremljajočih storitev: - usposabljanje za učitelje in - podpora uporabnikom, kar je podrobneje opisano v nadaljevanju. Usposabljanje za učitelje: - Podnudnik v 15. dneh po sklenitvi pogodbe posreduje naročniku program usposabljanja, ki vsebuje vsa gradiva, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo usposabljanja. - Pred začetkom usposabljanja usklajen program usposabljanja potrdi naročnik. - Usposabljanje za učitelje mora trajati 24 ur, od tega je: - 8 ur namenjenih za tehnično usposabljanje z uporabo simulacijskega okolja in je lahko izvedeno na daljavo, - 16 ur namenjenih za tehnično usposabljanje za delo z robotsko roko in mora biti izvedeno v živo. - Pri pripravi programa mora ponudnik upoštevati, da bodo na tehničnem usposabljanju za delo z robotsko roko z enim robotom delali največ trije udeleženci. - Nakup vsake robotske roke vključuje usposabljanje za 2 učitelja. - Ena izvedba usposabljanja je omejena na največ 15 udeležencev. - Predvideva se 5 serij usposabljanj za delo z robotsko roko za skupaj 72 udeležencev, ki morajo biti izvedena v 6 mesecih po podpisu pogodbe. Podpora uporabnikom: - Tehnična in strokovna podpora šolam bo nudena preko telefona in e-pošte za splošne informacije in preprosta vprašanja. - Telefonska podpora: - Traja 2 leti od podpisa pogodbe. - Zaradi pričakovanega manjšega števila klicev naročnik predvideva, da bo lahko nalogo opravljal delavec, ki že ima druge zadolžitve. - Število klicev: povprečno 1 do 2 klica dnevno. - Podpora preko e-pošte: - Traja 2 leti od podpisa pogodbe. - Odzivni čas za odgovor je največ 1 delovni dan. Dodatne zahteve: - Vsaki robotski roki morajo biti priložena navodila za robotsko roko in vse njene sestavne dele v slovenskem in angleškem jeziku. - Vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta, ki jih zagotovi ponudnik in so skladne z zahtevami naročnika. |  |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

Izjavljam tudi, da je podstavek za robotsko roko izdelan dovolj robustno, da bo omogočal varno rokovanje, stabilnost robota in opreme ter eventualno tovora v vseh režimih delovanja robota. V kolikor bi se izkazalo oz. obstaja utemeljen dvom v popolno varnost podstavka za potrebe učenja (tudi v primeru programiranja robota za gibe, ki sicer niso predvideni), bo izvajalec v roku 10 delovnih dni odpravil takšno pomanjkljivost.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: