- PRILOGE OD D/1 DO D/10

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Ponudnik v obrazcu Ponudba, glede na določbo 10. točke II. poglavja te dokumentacije JN, določi prioritetni vrstni red tako, da v obrazcu za posamezni sklop obkroži ustrezno črko. Primer: ponudnik oddaja ponudbo za sklopa 1 in 2. Najpomembnejši sklop za ponudnika (kjer bi dela raje izvajal, npr., zaradi bližine, poznavanja terena ipd.) je sklop 2, zato v obrazcu Ponudba za sklop 2 obkroži črko A, drugi najpomembnejši je sklop 1, zato v obrazcu za sklop 1 obkroži črko B.

PRILOGA D/1

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ________________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

| 1. sklop: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| --- | --- |
| Prioritetni vrstni red sklopa 1 | A B C |
| 2. sklop: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| Prioritetni vrstni red sklopa 2 | A B C |
| 3. sklop: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Radovljica, KN Jesenice, KN Bohinj (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| Prioritetni vrstni red sklopa 3 | A B C |

| Veljavnost ponudbe | Do _____________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Podpis: |
| --- | --- |

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)

1. sklop - KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki

Obrazec specifikacije del je objavljen posebej, v Excel dokumentu. Ponudnik ponudbi priloži podpisan ta obrazec ter izpolnjeno in podpisano specifikacijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi:

- Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.

- Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.

- Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.

Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.

- Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).

Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.

Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.

- Elektromaterial se nalaga v skladiščih Elektra Gorenjska. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.

- Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.

- Drogovi so praviloma na skladišču v Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.

- Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.

- Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.

- Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.

- Izvajalec mora demontažo SKS-a izvesti s povijanjem na kolute (daljše dolžine) ali kolobarje in ga prepeljati na skladišče v Kranj, kjer ga na podlagi zbirnega lista z navedeno dolžino in presekom prevzame skladiščnik. Rezanje SKS-a ni dovoljeno.

- V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.

- Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in je vključen v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):

- Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm

- Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2

- Tulci: do vključno 10 mm2

- VS letev

- C profili

- Izolirni trak

- Mavec

- Paščki: L 2500

- Žičniki: 60, 80, 100 mm

- Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna

- Vrstne sponke: do vključno 16 mm2

- Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150

- Razvodnica podometna: 100x100, 150x150

- Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm

- PN cev: do vključno 23 mm

- PN skobe: do vključno 23 mm

- PN lok: do vključno 23 mm

- PVC vložki: do vključno 10 mm

- Vijaki lesni: do vključno 5 mm

- Vijaki samorezni

- Vijaki M6 do M12

- Podložke M6 do M12

- Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe

- Krpa čistilna

- Čistilo

- Vezna žica

- Jubolin kit notranji

- Maltit

- Jupol

- Barva temeljna

- Barva pokrivna siva

- Razredčilo

- Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)

2. sklop - KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko

Obrazec specifikacije del je objavljen posebej, v Excel dokumentu. Ponudnik ponudbi priloži podpisan ta obrazec ter izpolnjeno in podpisano specifikacijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi:

- Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.

- Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.

- Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.

Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.

- Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).

Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.

Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.

- Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.

- Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.

- Drogovi so praviloma na skladišču v Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.

- Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.

- Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.

- Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.

- Izvajalec mora demontažo SKS-a izvesti s povijanjem na kolute (daljše dolžine) ali kolobarje in ga prepeljati na skladišče v Kranj, kjer ga na podlagi zbirnega lista z navedeno dolžino in presekom prevzame skladiščnik. Rezanje SKS-a ni dovoljeno.

- V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.

- Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in je vključen v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):

- Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm

- Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2

- Tulci: do vključno 10 mm2

- VS letev

- C profili

- Izolirni trak

- Mavec

- Paščki: L 2500

- Žičniki: 60, 80, 100 mm

- Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna

- Vrstne sponke: do vključno 16 mm2

- Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150

- Razvodnica podometna: 100x100, 150x150

- Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm

- PN cev: do vključno 23 mm

- PN skobe: do vključno 23 mm

- PN lok: do vključno 23 mm

- PVC vložki: do vključno 10 mm

- Vijaki lesni: do vključno 5 mm

- Vijaki samorezni

- Vijaki M6 do M12

- Podložke M6 do M12

- Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe

- Krpa čistilna

- Čistilo

- Vezna žica

- Jubolin kit notranji

- Maltit

- Jupol

- Barva temeljna

- Barva pokrivna siva

- Razredčilo

- Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)

3. sklop - KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj

Obrazec specifikacije del je objavljen posebej, v Excel dokumentu. Ponudnik ponudbi priloži podpisan ta obrazec ter izpolnjeno in podpisano specifikacijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi:

- Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.

- Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.

- Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.

Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.

- Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).

Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.

Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.

- Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.

- Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.

- Drogovi so praviloma na skladišču v Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.

- Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.

- Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.

- Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.

- Izvajalec mora demontažo SKS-a izvesti s povijanjem na kolute (daljše dolžine) ali kolobarje in ga prepeljati na skladišče v Kranj, kjer ga na podlagi zbirnega lista z navedeno dolžino in presekom prevzame skladiščnik. Rezanje SKS-a ni dovoljeno.

- V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.

- Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in je vključen v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):

- Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm

- Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2

- Tulci: do vključno 10 mm2

- VS letev

- C profili

- Izolirni trak

- Mavec

- Paščki: L 2500

- Žičniki: 60, 80, 100 mm

- Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna

- Vrstne sponke: do vključno 16 mm2

- Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150

- Razvodnica podometna: 100x100, 150x150

- Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm

- PN cev: do vključno 23 mm

- PN skobe: do vključno 23 mm

- PN lok: do vključno 23 mm

- PVC vložki: do vključno 10 mm

- Vijaki lesni: do vključno 5 mm

- Vijaki samorezni

- Vijaki M6 do M12

- Podložke M6 do M12

- Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe

- Krpa čistilna

- Čistilo

- Vezna žica

- Jubolin kit notranji

- Maltit

- Jupol

- Barva temeljna

- Barva pokrivna siva

- Razredčilo

- Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/2

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 22 dokumentacije JN)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 22 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 22 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec in/ali

(za tujega ponudnika) potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 22 dokumentacije JN)

PRILOGA D/6

Vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe

(v skladu s podtočko 6, točke 22 dokumentacije JN)

Vodja del: __________________________________________________________,

št. vpisa v IZS (če je že vpisan): ___________________________________________________.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA D/7a

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA NA NN OMREŽJU

Izjavljamo, da je družba

___________________________________________________________________

za našo družbo dejansko izvedla elektromontažna dela na NN omrežju (NN stavbna inštalacijska dela se ne upoštevajo), in sicer:

| Št. | Pogodba št. | Pogodbeni objekt-projekt (in opis) | Datum zaključka del | Napetostni nivo | Vrednost brez DDV (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     žig                			__________________________

(Kraj in datum)                                                         			(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/7b

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA NA SN OMREŽJU

Izjavljamo, da je družba

___________________________________________________________________

za našo družbo dejansko izvedla elektromontažna dela na SN omrežju:

| Št. | Pogodba št. | Pogodbeni objekt-projekt (in opis) | Datum zaključka del | Napetostni nivo | Vrednost brez DDV (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     žig                			__________________________

(Kraj in datum)                                                         		 (podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/7c

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

ZA VODJO DEL

Izjavljamo, da je vodja del:

___________________________________________________________________

za našo družbo vodil (ustrezno obkroži):

a) izgradnjo ali obnovo NN omrežja,

b) izgradnjo ali obnovo SN kablovoda.

| Št. | Pogodba št. | Pogodbeni objekt-projekt (opis) in dolžina trase | Datum zaključka del | Napetostni nivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dela je navedena oseba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     žig                			__________________________

(Kraj in datum)                                                         			(podpis potrjevalca reference)

- PRILOGA D/8

- Izjava ponudnika

- (v skladu s podtočko 8, točke 22 dokumentacije)

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo (če bomo izbrani) vsa dela v celoti izvajali v skladu z zahtevami naročnika, da smo zanesljivi, strokovni, imamo izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila

Podajamo tudi izjavo, da na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) izpolnjujemo, prav tako tudi naši podizvajalci, naslednje zahteve naročnika:

- za vse svoje delavce imamo opravljen in veljaven zdravstveni pregled,

- za vse delavce imamo opravljen in veljaven izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,

- s strani pooblaščenih inštitucij imamo pregledano delovno in osebno varovalno opremo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/9

- ZAHTEVE NAROČNIKA PRI POLAGANJU, TRANSPORTU IN SKLADIŠČENJU SN KABLOV

Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico, ki omogoča prosto vrtenje bobna brez poškodb zunanje plasti kabla. Kabel se odvija s počasnim in enakomernim vlečenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja nasprotna smeri puščice na bobnu. Pri odvijanju je potrebno zagotoviti možnost zaviranja bobna. Postopek odvijanja kabla z bobna in njegovo polaganje v izkopani rov je odvisen od trase, preprek v in ob jarku ter od razpoložljive mehanizacije.

Dan pred polaganjem kablov, mora izvajalec obvestiti nadzor, ki preveri ustreznost jarka in določi osebo, ki bo s strani investitorja nadzirala potek izvedbe. Nadzor nad izvedbo, na dan polaganja kabla imenovana oseba potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Polaganje kabla v jarek se lahko izvede na več načinov:

Ročno polaganje kablov (pri krajših dolžinah do 300 m in pri sektorjih z ostrim spreminjanjem trase)

Odviti kabel nosijo delavci na rokah. Število delavcev se določi tako, da znaša obremenitev na enega delavca do 25 kg. Pri tem je potrebno paziti na minimalne dopustne polmere krivljenja kabla in da se kabel ne sme vleči po tleh. Na zahtevnejših trasah je potrebno večje število delavcev.

Kabel se pred polaganjem v kabelski jarek izjemoma lahko predhodno razvleče po tleh ob jarku pod pogojem, da na terenu ni ostrih predmetov ali robov, nato pa se kabel preloži v za to pripravljen kabelski jarek.

Pri ročnem polaganju kabla si lahko pomagamo tudi z uporabo valjev. Razpored valjev se določi glede na potek trase.

Pogoj je, da se kabel ne vleče po tleh in da se ne prekorači dopustnega polmera krivljenja.

Kabel se ne sme vleči preko trdih ter ostrih predmetov in robov.

Strojno polaganje kablov

Polaganje kabla z vitlom v kabelski jarek se dopušča na trasi, kjer ni večjih ovir in krivin. Kabel se vleče preko vrtljivih valjev, ki so nameščeni na dnu rova v razmiku od 4 do 6 m odvisno od tipa in teže kabla na meter. Vlečna vrv je z vlečno nogavico povezana s koncem kabla. Velikost vlečne nogavice je odvisna od premera kabla. Po polaganju se mora dolžina kabla, ki jo je objela vlečna nogavica, odstraniti in ponovno vodotesno zatesniti konec kabla, če se takoj ne izdela kabelski končnik.

V primeru polaganja kabla na lomljeni trasi je potrebno uporabiti kotne valje. Na mestih, kjer ni mogoče postaviti valjev, nosijo kabel delavci na prej opisani način.

Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno določiti silo vlečenja kabla glede na dolžino kabla, koeficient trenja, lomljenja in nagib trase. Vrednost vlečne sile ne sme preseči dopustne mehanske obremenitve kabla oziroma vrednosti v tabeli 22 in HD 620 S2 PART 10-C-25 (za Cu vodnik 50 N/mm2 in za Al vodnik 30 N/mm2).

Pri mehaniziranem načinu polaganja kabla je potrebno kontinuirano preverjati vlečno silo z dinamometrom in jo spremljati med polaganjem. Po polaganju izvajalec predloži naročniku poročilo o nateznih sila vlečenja kabla.

Za preprečevanje torzijske obremenitve kabla se med vlečno vrvjo in nogavico namesti antitorzijsko spojko.

Velikost obremenitve kabla glede na raztezek in natezanje, ki ga povzroča vlečna sila, sta odvisna od:

- tipa in konstrukcije kabla,

- teže kabla na enoto dolžine ali dolžine kabla za določeno traso,

- od koeficienta trenja med kablom in vrtečimi se valji, steno rova ali cevi,

- od smeri vlečne sile in poti kabla pri spremembah trase,

- od profila in načrta trase odnosno polmerov zakrivljenosti trase v vodoravni in navpični ravnini.

Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka z nastavitvijo max vlečne sile na samem vitlu, ki bo popustila pri prekoračitvi dopustne vlečne sile.

Za zmanjšanje vlečnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v vlečni smeri. Ti se namestijo vzdolž trase na razmiku od 20 do 30 m, kar je odvisno od teže kabla ter na vhodu in izhodu lomljene trase. Motorni valji so medsebojno povezani za sinhronizirano delo in se jih upravlja z enega mesta.

Pri odvijanju in transportu kabla je potrebno upoštevati minimalno dopustni polmer krivljenja kablov, ki ga prikazuje tabela 23. Polmeri krivljenja, prikazani v tabeli 23, so lahko izjemoma manjši za 30 %, če se krivljenje izvaja preko šablon ali če se krivi kabel pred kabelskimi končniki.

Kabel se polaga v rov valovito, še posebej v razgibanem terenu. Tako je dolžina položenega kabla za približno 3-5 % daljša od dolžine trase.

Po delnem in pred popolnim zasutjem kabla je potrebno izvesti:

- napetostni preskus zunanjega plašča,

- napetostni preskus glavne izolacije kabla po namestitvi spojk,

- ponovni napetostni preskus plašča,

- posneti natančen potek trase kablovoda, označiti križanja z ostalimi objekti, mesta spojk in točno dolžino kabla.

Na koncih položenega kabla je potrebno obvezno namestiti ploščice z oznako kabla. Enožilni kabli se ne smejo označevati z objemkami iz feromagnetnega materiala.

Ploščice in pritrdilni material za označevanje kablov so izdelane iz obstojnega materiala in morajo vsebovati naslednje podatke o kablovodu.

- presek

- naziv kablovoda

- napetostni nivo

- dolžina

- smer

- označbo faz.

Kabel se polaga na podlago debeline 10 cm iz drobnega sejanega peska ali mivke oziroma mletega peska granulacije od 0 do 4 mm. Po položitvi kabla se le ta obsuje ravno tako z 2x sejanim peskom v debelini 10 cm nad katerega se pri SN vodih položi plastično zaščitno korito. Jarek se nato zasuje z zemljo v debelini cca 0,5 m pod nivojem kamor se položi ozemljitveni trak. Približno 20 cm nad ozemljitvenim trakom se položi še opozorilni trak. Pri zasipavanju je potrebno zasipni material sprotno nabijati v slojih.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bom vse storitve opravil v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami naročnika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Za datum zaključka del se šteje, ko so izvedena in zaključena vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico, ter s strani naročnika potrjena končna situacija referenčnega objekta.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Za datum zaključka del se šteje, ko so izvedena in zaključena vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico, ter s strani naročnika potrjena končna situacija referenčnega objekta.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Za datum zaključka del se šteje, ko so izvedena in zaključena vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico, ter s strani naročnika potrjena končna situacija referenčnega objekta.