SKLOP 4: Novo dvo osno komunalno vozilo - kategorije N3 s pralnim sistemom za pranje posod in zabojnikov - popravek

Predmet dobave je novo specialno vozilo za pranje dvokolesih komunalnih posod in štirikolesnih zabojnikov. Minimalne tehnične zahteve naročnika glede tehničnih lastnosti vozila so navedene v nadaljevanju.

Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti vozila:

- OSNOVNE ZAHTEVE:

- Tovarniško novo vozilo, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa.

- Celotno vozilo mora biti izdelano skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

- Komunalno prirejena 2-osna šasija pripravljena za montažo specialne nadgradnje za pranje komunalnih posod.

- Homologacija in v kolikor je potrebno, vsi atesti in dovoljenja za varno delo in takojšno vključitev v promet takoj po prevzemu vozila s strani naročnika.

- Šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo.

- Potrdilo o nizki hrupnosti.

- Navodila za uporabo in vzdrževanje šasije in nadgradnje v slovenskem jeziku.

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji za šasijo in nadgradnjo.

- Zagotovljen pooblačen servis v Sloveniji.

- Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena za obdobje garancije.

- Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške omogočiti ogled in preizkus vozila z referenčnega seznama.

- Brezplačni kontrolni servis po prevoženih ca. 3.000 do 5.000 km.

Barva in oznake:

- visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi), lakirane zunanje površine nadgradnje morajo biti izvedene v barvi kabine vozila,

- kabina in nadgradnja bele barve, RAL 9010 oz. primerljiva,

- šasija črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca,

- platišča srebrne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca,

- logotip in druge oznake v obliki nalepk na vozilu, zelene barve RAL 6018, grafično obliko zagotovi ponudnik v dogovoru z naročnikovim tiskarjem,

- kontakt naročnikovega tiskarja si ponudnik pridobi na naslovu: pr.snaga@snaga-mb.si,

- format in točne dimenzije grafike naročnik sporoči izbranemu ponudniku,

- ob prevzemu mora biti vozilo grafično opremljeno.

- ŠASIJA:

- pogon 4x2, podatek o minimalnem kotu koloteka in rajdni krog je potrebno podati v  skici -tloris skrajnih točk vozila, (mere v mm),

- medosje: od 3.700 do 3.900 mm,

- dovoljena tehnična obremenitev vsaj 18 ton,

- dovoljena tehnična obremenitev sprednje osi vsaj 7 ton,

- dovoljena tehnična obremenitev pogonske osi vsaj 13 ton,

- bočne naletne zaščitne letve na medosju,

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo.

Kabina:

- dnevna kabina s čim nižjim vstopom, (oddaljenost tal v kabini do ravnega vozišča največ 1400 mm),

- najmanj 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine,

- širina kabine največ 2.300 mm,

- digitalna tahografska naprava,

- osvetlitev stopnic kabine,

- senčnik nad vetrobranskim steklom,

- jeklen sprednji odbijač,

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala,

- ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku,

- EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika,

- zračno vzmeten, ergonomski in komfortni sedež za voznika z nastavljivim ledvenim delom, naslonom za glavo in varnostnim pasom,

- notranja obloga vrat iz pralnega materiala,

- sedeža oz. sedežna klop za dva sovoznika z nasloni za glavo in varnostnimi pasovi,

- radio z barvnim zaslonom, anteno in zvočniki, USB priklopom,

- integriran sistem za prostoročno telefoniranje (bluetooth),

- video nadzorni  sistem z LCD barvnim zaslonom, ter z zaščiteno vzvratno kamero za uporabo v zmanjšanih pogojih svetlobe za varno delo in za vzvratno vožnjo,

- klimatska naprava z regulacijo temperature,

- električni dvig stekel,

- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem,

- filter za prašne delce,

- računalniški prikazovalnik podatkov.

Osvetlitev:

- dnevne LED luči,

- pozicijske luči v LED tehnologiji (zaželeno),

- gabaritne luči, v LED tehnologiji (zaželeno),

- meglenke,

- dve LED utripajoči luči na strehi kabine,

- dodatne bočne delovne LED luči za osvetlitev okolice,

- nastavitev dolžine svetlobnega snopa.

Motorni del:

- sodoben vodno hlajen EURO 6 dizelski motor, zadnje generacije (E),

- protihrupna zaščita vsaj 81 dB,

- moč motorja, vsaj 320 KS,

- navor motorja vsaj 1.300 Nm v območju delovanja med 1.200 in 1.600 vrtljaji na minuto,

- prostornina motorja vsaj 7.5 l,

- pojačana motorna zavora,

- elektronski omejevalec hitrosti pri 30 km/h z blokado za vzvratno vožnjo,

- omejitev hitrosti 90 km/h po homologaciji ES,

- izpuh iz motorja usmerjen navzdol (zaželeno),

- motorni odgon,

- vse-režimski regulator,

- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov.

Rezervoar za gorivo:

- rezervoar za gorivo prostornine vsaj 260 litrov, z zaklepom,

- rezervoar za tekočino AdBlue prostornine vsaj 50 litrov, z zaklepom.

Menjalnik:

- minimalno 12 stopenjski avtomatiziran menjalnik, parametriran za pretežno mestno vožnjo s hitrim odzivnim časom,

- hlajenje olja v menjalniku,

- prestavno razmerje prilagojeno namenu rabe vozila.

Diferencial:

- zapora diferenciala na zadnji osi.

Krmilni mehanizem:

- več funkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu,

- krmiljene nameščeno na levi strani vozila,

- rezervoar za olje krmilnega sistema,

- ključavnica volana.

Zavorni sistem:

- kolutne zavore ABS, spredaj in zadaj,

- zavorne obloge brez azbesta,

- prikaz obrabe zavornih oblog,

- postajna zavora izvedbe za smetarsko vozilo.

Sistem za aktivno varnost:

- sistem ASR za preprečevanje zdrsa na cestišču,

- elektronski stabilizacijski program ESP,

- asistenca za zaviranje v sili,

- asistenca za zaznavanje objektov v mrtvem kotu.

Kolesa s pnevmatikami, vzmetenje:

- parabolično vzmetenje na prednji osi,

- pnevmatsko vzmetenje na pogonski osi,

- stabilizatorji na sprednji in pogonski osi,

- jeklena platišča velikosti 22,5 col,

- pnevmatike M+S na vseh oseh,

- dimenzije pnevmatik prilagojene rabi vozila in osnim obremenitvam,

- rezervno kolo, provizorično pritrjeno,

- plastični blatniki z lovilci nečistoč (zavesice) spredaj in zadaj.

Električni sistem in oprema:

- akumulatorji  v  zaboju, 2 x 12 V, vsaj 200 Ah,

- generator 28 V, vsaj 100 A,

- dostopno mehansko glavno stikalo za izklop akumulatorjev.

- vtičnica v kabini 12V.

Obvezna oprema:

- oprema po CPP (varnostni trikotnik, rezervne žarnice, odsevni jopič, komplet prve pomoči) in zahtevah homologacije,

- ena kolesna zagozda,

- gasilni aparat na prah, PS-4 kg gasilne sposobnosti 21A, 113B,

- gumijasti tepihi za tla v kabini, vključno za motorni tunel,

- zaboj za orodje in delovno opremo,

- sedežne prevleke za vse sedeže.

Garancija šasije:

- splošna garancija 24 mesecev in 36 mesecev na pogonske sklope,

- garancija proti koroziji šasije in kabine: vsaj 60 mesecev.

Servis šasije:

- oddaljenost servisa od lokacije naročnika največ 10 km.

- NADGRADNJA:

Nadgradnjo za vroče in hladno pranje PVC posod 80 – 1100 l v zaprti komori morajo sestavljati:

- Zaprta pralna komora s stresalnim mehanizmom za posode 80 – 1100 litrov na zadnjem delu vozila.

- Cisterna s tremi vzdolžnimi predelki za čisto in umazano vodo pred pralno komoro.

- Z vrati zaprta kabina za črpalke, grelce, kotle, instalacijo in lestev pred cisterno lestev za kabino za dostop do treh revizijskih odprtin na vrhu cisterne.

- Delovanje celotne nadgradnje mora upravljati PLC krmilnik z monitorjem v kabini vozila.

- PLC krmilnik mora omogočati asistenco na daljavo, ki omogoča nadzor delovanja, diagnostiko na razdaljo

- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.

- Izračun obremenitev osi podati v prilogi.

Dimenzije nadgradnje:

- najvišja točka celotnega (vključno z nadgradnjo, z utripajočimi LED svetilkami, itd) neobremenjenega vozila ne sme presegati 3.500 mm,

- celotna dolžina vozila z nadgradnjo ne sme presegati 8.100, do skrajne točke vozila,

- celotna širina vozila ne sme presegati 2.550 mm,

Zaprta pralna komora

- Izdelana v celoti iz nerjavnega jekla min. AISI 304, vodotesna: ohišje sestavljajo nerjavni jekleni profili, znotraj je obložena z nerjavno pločevino, bočne stranice so od zunaj zaščitene z oblogo iz aluminija ali nerjavnega jekla v obliki stranskih vrat, so delno protihrupno izolirane s pritrjeno celično peno debeline 2,5 cm.

- V spodnjem delu stranic pralne komore morajo biti nameščeni vodni ventili, hidravlični ventili, vakuumska črpalka za enostaven dostop pri servisiranju in vzdrževanju.

- V stranici pralne komore morajo biti nameščena kontrolno vzdrževalna vratca za lažji vstop/izstop serviserja v komoro

- Dno komore mora biti po vsej širini namenjeno odpadni vodi in trdim odpadkom, prostornine minimalno 1,5 m3.

- Dno komore se mora hidravlično odpirati navzdol, proti tlom, za enostavnejše čiščenje.

- Na sprednjem delu dna komore po vsej širini in na spodnjem delu stranic komore po dolžini morajo biti nameščeni demontažni perforirani čistilci iz nerjavnega jekla min. AISI 304 za enostavnejše čiščenje in odsesavanje.

- Perforirani čistilci morajo zadržati delce, večje od 4 mm.

- Odpadno vodo z dna komore v srednji del cisterne mora odsesavati vakuumska črpalka.

- Površina dna komore mora biti gladka in prazna, brez vgrajenih pralnih komponent, za enostavno čiščenje.

- Delovanje vseh funkcij pranja v komori mora zagotavljati pnevmatska inštalacija, da ne pride do izlitja hidravličnega olja v komoro.

- Notranje pranje z vročo vodo min. 70° C, pritisk do 150 barov, pretok min. 50 l/min.

- Pranje s hladno vodo s pritiskom do 150 barov.

- Krmilni pult z ukazi za pranje posod mora biti nameščen na desni strani zadnjega dela, v gledano smeri vožnje.

- Odpiranje / zapiranje pokrova komore mora biti avtomatsko in sinhronizirano z dvigom / spustom posode s pomočjo dvižnega mehanizma.

- V transportnem položaju mora biti stresalni mehanizem dvignjen v pralni komori in zaprt s pokrovom.

- Notranje in zunanje pranje v zaprti komori mora potekati avtomatsko z nastavitvijo programa na krmilnem pultu in/ali v kabini vozila.

- Nastavljiv avtomatski dezinfekcijski sistem z rezervoarjem min. 24 litrov biorazgradljivega detergenta za nanos na PVC posode pred ali po pranju.

- Mešalnik za doziranje detergenta v celotno količino čiste vode v cisterni, prostornina min. 6 litrov, z možnostjo izklopa.

- V pralni komori mora biti nameščena LED osvetlitev.

Notranje pranje posod:

- Notranje pranje posod v komori mora izvajati pomični robot oz. pralna naprava izdelana v celoti iz nerjavnega jekla, nameščena na zadnjo prečno stranico komore.

- Pralna naprava mora biti sestavljena iz dveh zložljivih, pomičnih in raztegljivih pnevmatskih rok ali podobne pnevmatske naprave.

- Na pnevmatski napravi morata biti nameščeni vrtljivi pnevmatski glavi z 240° stožčastimi ali enakovrednimi šobami, ki jih samodejno vrti vodni pritisk.

- Vodni curek mora pod kotom s pomikom roke prati po vsej globini do dna posode.

- Prati mora tudi robove posode in notranji del pokrova.

- Na prečni stranici komore morata biti vgrajeni dve pomični pnevmatski ročici iz nerjavnega jekla ali enakovredna naprava, ki avtomatsko odpirata pokrove 240- in 1100-litrskih posod in jih držita v fiksnem položaju med funkcijo pranja.

Zunanje pranje posod

- Zunanje pranje stranic, roba zaboja in zunanjega dela pokrove, ter zunanjega dna s kolesi zagotavljajo šobe, vgrajene na napravi, ki se pnevmatsko pomika po nerjavnih vodilih, nameščenih na vseh stranicah in pokrovu komore.

- Pralne šobe s pomikom na pnevmatskih vodilih površino posode perejo po vsej zunanji dolžini (zunanji del pokrova, robove in zunanje dno posode).

- Pritisk vode hladnega ali vročega zunanjega pranja se nastavlja do 150 barov, temperatura do 70° C.

- Vgrajen mora biti števec za štetje opranih posod.

Stresalni mehanizem:

- Izdelan iz kovinske konstrukcije iz nerjavnega jekla AISI 304, zaščiten pred korozijo oz. cinkan,

- Montiran na zadnji strani vrat,

- Stresalni mehanizem mora prijeto posodo v komori zasukati do položaja, ki je idealen za notranje in zunanje pranje z robotom, vendar ne manj kot 130°.

- Med vožnjo je stresalni mehanizem v transportnem položaju, dvignjen v pralno komoro in zaprt s pokrovom.

- Dvižni stresalni mehanizem za dvig:

  - premičnih komunalnih dvokolesnih posod za odpadke od 80 do 360 litrov, v skladu s SIST EN 840-1,

  - premičnih komunalnih štirikolesnih zabojnikov za odpadke, kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, v skladu s SIST EN 840-2,

  - premičnih komunalnih štirikolesnih zabojnikov za odpadke, kapacitete od 770 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, v skladu s SIST EN 840-3.

- Delovni cikel mora potekati po naslednjih korakih:

- nastavitev vrste posode in časa cikla pranja v kabini ali na stranskem ukaznem pultu,

- namestitev posode s strani upravljavca,

- dvig posode: sprva počasno, nato hitro in na koncu spet počasno gibanje do končnega položaja,

- namestitev posode v pralni komori pod kotom ne manjšim od 130°,

- avtomatski vklop pranja, najprej notranjega, nato zunanjega ali istočasnega cikla,

- odprtje pokrova, spust posode ter dvig dvižnega mehanizma v vozni položaj, zaprtje pokrova komore.

- Zadaj ob strani komore mora biti vgrajen ročni navijalni boben z ročno visokotlačno pištolo in 10-metrsko gumijasto cevjo za zunanje visokotlačno pranje s hladno ali vročo vodo do pritiska 150 barov.

- Nastavitev vrste cikla pranja mora omogočati:

- Notranje vroče pranje in zaporedoma zunanje vroče pranje, temperatura vode min. 70°, pretok min. 50 l/min, pritisk do 150 barov.

- Ročno pranje s pištolo z vročo vodo, kadar ne poteka pralni cikel v komori.

- Istočasno notranje vroče in zunanje hladno pranje.

- Istočasno notranje in zunanje hladno pranje.

- Nastavitev trajanja cikla mora omogočati:

- Čas enega cikla notranjega pranja min. 25 sekund + min. 15 sekund za zunanje pranje, za vse tipe posod (2 x 80 – 360 ali 1 x 1100 l)

- Čas za dvig posode v komoro z zaprtjem pokrova: max. 13 sekund

- Čas za spust posode na tla: max. 12 sekund

- Nastavitev porabe vode mora omogočati:

- Poraba vode za eno posodo 80 – 360 l za notranje pranje: min. 12 litrov (mora biti nastavljivo)

- Poraba vode za eno posodo 1100 l  za notranje pranje: min. 24 litrov (mora biti nastavljivo)

- Z enim polnjenjem cisterne mora oprati min. 440 posod 80 do 360 litrov ter 220 posod 1100 litrov

Komande:

- vse komande potrebne za delovanje nadgradnje,

- dodatne komande za odpiranje v kabini vozila.

Električni sistem nadgradnje:

- električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije,

- vse operacije nadgradnje krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati naknadno vgradnjo naprav, ki prav tako temeljijo na CleANOpen komunikacijskem protokolu (npr. sistem za identifikacijo oz. tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…).

- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila, najmanj z naslednjimi funkcijami:

- izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov,

- prikaz statusa delovanja,

- števec delovnih/obratovalnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni),

- prikaz napak v delovanju,

- shranjevanje napak v spominski modul,

- prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov,

- možnost individualne nastavitve parametrov,

Cisterna:

- Izdelana mora biti iz nerjavnega jekla min. AISI 304 ovalne oblike s polkrožnim dnom, stropom in gladkimi stranicami, debelina min. 3 do 4 mm.

- Razdeljena mora biti v tri predelke v vzdolžnem prerezu zaradi stabilnosti vozila:

- dva zunanja predelka za čisto vodo morata imate skupno prostornino min. 5.900 l

- srednji predelek za umazano vodo s prostornino min. 5.300 l.

- Vsak predelek cisterne je opremljen z revizijsko odprtino in notranjimi stopnicami za dostop pri vzdrževanju ter sistem proti prenapolnitvi z vodo s prikazovalnikom nivoja tekočine.

- Varnostni sistem za rezervo vode avtomatsko izključi črpalko pri minimalni količini vode.

- Vodni filter iz nerjavnega jekla pred predelkom za čisto vodo.

- Vse notranje povezne cevi morajo biti iz nerjavnega jekla.

- Polnjenje čiste vode skozi ventil DN 60.

- Vgrajen mora biti sistem za mehčanje vode.

- Na levi strani mora biti prosojen cevasti prikazovalnik stanja čiste vode.

- Stanje vode mora biti vidno tudi na prikazovalniku v kabini.

- Praznjenje umazane vode mora omogočati zaklenjeni pnevmatski izpustni ventil s premerom min. 100 mm, odpiranje z varnostnim ključem.

- Dostop na vrh cisterne k revizijskim odprtinam morajo omogočati zunanje stopnice, ki ne izstopajo iz gabaritov nadgradnje.

- Magnetni ali enakovredni sistem za preprečevanje nabiranja vodnega kamna.

- Pnevmatsko praznjenje vode iz instalacije proti zmrzali v zimskem času.

Kabina za črpalke, kotle in instalacijo:

- Izdelana mora biti iz pocinkanega jekla, stranska vrata pa iz aluminija ali enakovrednega lahkega materiala, vendar  ne iz plastičnega materiala.

- Stranice in vrata kabine morajo biti protihrupno izolirane s pritrjeno min. 2,5 cm celično peno, ki absorbira zvok.

- V prostoru morajo biti vgrajeni: nizkohrupna visokotlačna vodna črpalka s hidravličnim motorjem (hidrostatični pogon) za zagotavljanje vročega pranja v komori s pritiskom do 180 barov, za temperature do 70°C.

- Omogočati mora zaporedno vroče notranje in nato zunanje vroče pranje.

- Črpalka mora biti opremljena z by-pass ventilom za čas, ko je vključena, pralni cikel pa ni zagnan.

- Druga nizkohrupna visokotlačna črpalka mora omogočati istočasno notranje vroče in hladno zunanje pranje posod in istočasno hladno pranje ali enakovredni sistem.

- Črpalki morata omogočati vse navedene vrste ciklov pranja posod.

- Rezervoar hidravličnega olja min. 230 l z varnostnimi ventili in filtri hidravličnega omrežja.

- Dva grelna kotla z zmogljivostjo skupaj min. 180.000 kcal z zgorevalno komoro iz nerjavnega jekla min. AISI 304 in nizkonapetostnim gorilnikom 24 ali 12 V.

- Pretočna kotla morata omogočati segrevanje vode na 70°C.

- Pred kotlom je vgrajen čistilec vode iz nerjavnega jekla.

- Na izhodu iz kotla mora biti visokotlačni čistilec vode ali enakovreden.

- Delovni termostat z opozorilnim signalom, če je okvarjen.

- Varnostni termostat.

- Fotocelica za nadzor plamena.

- Števec delovnih ur vodne črpalke.

- Pnevmatski razdelilnik – ventil za dotok vode za način pranja v komori.

- Preklopne cinkane stopnice za vstop v kabino z obeh strani.

Zaščita in barva:

- visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).

Svetlobna signalizacija na nadgradnji:

- Rumena opozorilna luč zadaj levo in desno v LED tehniki.

- Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.

- Zadnje zgornje luči v LED tehniki.

Ostala oprema nadgradnje:

- Gumijast blatnik po celi širini vrat.

- Protiprašna zaščita.

- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev.

- Opozorilne oznake na nadgradnji za varno delo in specifičnost vozila.

Garancija nadgradnje:

- Splošna garancija najmanj 24 mesecev.

- Garancija proti prerjavenju nadgradnje: vsaj 60 mesecev.

Servisiranje nadgradnje:

- Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika.

Rok dobave:

- Največ 320  420 dni od podpisa pogodbe.

- DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija, ki izkazuje, da je ponujeno vozilo skladno s tehničnimi karakteristikami (ponudnik dokumentacijo predloži ob oddaji ponudbe):

- Tehnična risba z dimenzijami vozila in zadnjim previsom iz katere je razviden prikaz vgrajenih funkcionalnih enot nadgradnje (mere v mm) in izračunom osnih obremenitev (kg), z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu,

- Tehnična risba-tloris skrajnih točk vozila, minimalni kot koloteka in obračalni (rajdni) krog, (mere v mm),

- Skico položaja komunalnih posod (HD-PE), prostornine od 80 do 360 litrov in ločeno 1100 litrov v komori, pripravljenih za pranje z odprtimi pokrovi,

- Ponudnik mora k ponudbi priložiti slikovno gradivo (fotografije) z opisom iz katerega so razvidni posamični deli pralnega sistema:

- pralne komore z odprtim in zaprtim pokrovom,

- pralni sistem za notranje pranje v komori,

- pnevmatske ročice (naprava) za odpiranje pokrovov posod v komori,

- pralni sistem za zunanje pranje v komori,

- stresalni mehanizem v delovnem položaju,

- vozilo v voznem položaju s stresalnim mehanizmom zaprtim v komori,

- kontrolno servisna vratca na stranici komore, za nadzor delovanja in vzdrževanje v komori.

- Prospektni material s tehničnim opisom, ki izkazuje ponujeno vozilo po znamki in tipu za šasijo in nadgradnjo.

Dokumentacija, potrebna za vključitev vozila v promet (ponudnik dokumentacijo predloži ob primopredaji vozila):

- Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo,

- Vzorec izjave z oznako CE o skladnosti nadgradnje,

- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Potrdilo o skladnosti (homologacija).

- IZOBRAŽEVANJE:

- Ob predaji vozila se zahteva inštruiranje voznika za upravljanje z vozilom in inštruiranje komunalnega delvca za upravljanje s nakladalnim in izstresalnim sistemom v skladu s varstvom pri delu in ostalo prometno zakonodajo.

- V dogovorjenem terminu po predaji vozila, ponudnik zagotovi izobraževanje iz področja vzdrževanja za voznika in vsaj treh delavcev servisne delavnice.