TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI

(obvezne – osnovne tehnične zahteve)

Sklop št. 4

Delovno vozilo N2 - košara

predvidena količina (kom.) 2

vpiši!

Motorni del:

- vrsta motorja - minimum Euro 6 E

- moč motorja –  minimalno 110  KW     100 KW                                      	_________

- prostornina motorja 2.100-3.500 ccm                                              		_________

- rezervoar za gorivo s sitom in ključavnico prostornine min. 70 l

Menjalnik:

- ročni s 6 prestavami

- izvod iz menjalnika za črpalko košare

Pogon

-  zadnji pogon

Zavorni sistem:

- disk zavore na sprednji in zadnji osi

- sistem proti blokiranju koles ABS

Krmilni mehanizem:

- servo	volan

- volan nastavljiv po višini in globini

Kolesa

- pnevmatike z M+S  profilom

- zavesice na blatnikih spredaj in zadaj

- pnevmatike R16

Kabina:

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- zadnja stena kabine z oknom

- sedež voznika z naslonom za glavo

- indikator varnostnega pasu voznika

- povezava za telefon (bluetooth)

- centralno zaklepanje

- števec delovnih ur

- dvigalka

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči in baterijska svetilka)

- radio

- barva – bela

Okvir šasija

- skupna dovoljena masa največ 3500 kg

- medosna razdalja maksimalno 3800 mm

- skupna dopustna dolžina kompletnega vozila maksimalno 7000 mm 7600 mm

- širina v transportni poziciji maksimalno 2250 mm

- maksimalna višina v transportni poziciji 3150 mm

Delovna ploščad

- delovna višina košare minimalno 20,0 m					_________

- nosilnost košare minimalno 250 kg		 			_________

- minimalni horizontalni doseg 13 m	 12 m				              _________

- stranski horizontalni izteg na minimalno 8 m - 250 kg			_________

- vrtenje kompletne platforme minimalno 3000 stopinj   minimalno 300 stopinj

- vpetje košare na tel. roko iz zadnje strani košare zaradi lažjega

dostopanja na streho objekta

- sistem avtomatskega prilagajanja bočnega dosega glede na izteg

prednjih stabilizatorjev in glede na obremenitve v košari

- ALU košara za dve osebi s sponkami za pripetje varnostnih

pasov, stransko odprtino za vstop v košaro z zapiralom

- elektrika v delovni košari 230 V,

- vrtenje delovne košare minimalno  +/- 800      +/- 80

- dvojne komande (košara – podstavek platforme)

- ročna črpalka za spust košare v sili

- HOME funkcija, da se platforma avtomatsko vrne na željeno pozicijo

- avtomatska hidravlična izravnava košare, avtomatsko niveliranje v delovno pozicijo

- varnostni sistem, ki preprečuje dvig stabilizatorjev, ko je platforma v

delovnem položaju

- varnostni sistem, ki preprečuje začetek obratovanja, če vozilo ni

stabilizirano

- stopnice za dostop v košaro

- 4 x  hidravlični stabilizatorji HE izvedbe, prednji hidravlično iztegljivi z različnimi

možnostmi stabilizacije:

- varnostne utripajoče luči na stabilizatorjih

- podest platforme ojačana izvedba pokrit z narebričeno aluminijasto

pločevino ¾ mm

- ALU stranice po obodu platoja zadaj višine 200 mm z možnostjo odpiranja

- izklop in vklop motorja vozila iz košare

- homologacija II. stopnje

- pregled varstva pri delu

- zadnji branik po standardu  2006/20/EG

- 4x plastične podložne plošče za stabilizatorjev z nosilci

- barva v barvi proizvajalca

Garancijske zahteve:

- garancija za pogonske sklope min. 100.000 km, oz. 2 leti

(pogoj,  ki nastopi prej)								_________

- garancija proti koroziji šasije in kabine min. 6 let				_________

Ostalo:

- vozilo mora biti homologirano in opremljeno z vsemi dokumenti potrebnimi za registracijo,

dokončni prevzem bo opravljen po preizkusu delovanja, dobavitelj mora zagotoviti uvajanje

upravljavcev platforme

- ob predaji mora biti dostavljena vsa potrebna dokumentacija v skladu s slovensko tehnično

regulativo za to področje (navodilo za uporabo in vzdrževanje garancijska izjava za vozilo

in  platformo, varnostna navodila, spričevala in izjave, tehnični podatki in  seznam pooblaščenih servisov za kamion in platformo vse v slovenskem jeziku

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

Obrazec priložite ponudbi.

V __________________, dne ____________	PONUDNIK: