RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

JAVNO NAROČILO:

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015,  v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javno naročilo po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v nadaljevanju, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o dobavi gasilskega vozila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila GVC-1, skladno s to razpisno dokumentacijo,  po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-1 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD oziroma bo slednjo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa, dobavil ponudnik.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja fco naročnik. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejema ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

- izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;

- izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci/izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci/Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;

- izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;

- izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD;

- potrdila iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava;

- tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila;

- potrdilo S.BON-1;

- izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);

- izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;

- izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v  prilogi 7);

- izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozju (Priloga 8);

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 9;

- prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje; ter druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo.

Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik v ponudbi predloži potrdilo s strani FURS, ki dokazuje ponudnikovo plačevanje davkov in prispevkov za socialno varnost. Če ponudnik ne predloži tega potrdila, bo naročnik na podlagi 19. člena veljavnega Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 in spremembe) sam preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoj plačila davkov in prispevkov za socialno varnost.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo – ki je lahko predložen v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 15.10.2023 do 13. ure.

PREDLOŽITEV  PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljeno na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 23.11.2023 do 13. ure.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.11.2023 in se bo začelo ob 14:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi  potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi  poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. (Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca ESPD.

7. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

8. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

9. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 3 istovrstna vozila klasifikacije AC/GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

-	posadko 1+5/6/7

-	rezervoar za vodo prostornine najmanj 3.000 litrov,

-	črpalko s pretokom vode najmanj 3.500 l/min, pri 10 bar

-	svetlobni stolp.

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

(V primeru partnerske ponudbe morajo  partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

10. Vozilo mora biti izdelano najkasneje do 31.5. 2025.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

11. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za 4 osebe za PGD, nato pa še na sedežu naročnika.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

13. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

- Najnižja cena ponujenega vozila z DDV

(najvišje možno število točk: 88 točk)

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

T = Cn/C x 88

T ..... št. točk posameznega ponudnika

Cn ....... najnižja ponudbena cena

C ........ ponudbena cena posameznega ponudnika

2.       Tehnična lastnost  vozila

(najvišje možno število točk: 6  točk)

Ponudnik prejme dodatni 2 točki za vsako ponujeno tehnično lastnost:

- ponujena kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku.

(ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke)

- Ponudnik nudi mobilni servis.

(ponudnik v ponudbi priloži slike mobilne delavnice)

- Ponudnik nudi črpalko, navijalni boben in rolete od istega proizvajalca.

(navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila.)

- Bonitetna ocena

(najvišje število točk:  2 točki)

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4, SB3 – 1 dodatna točka

SB2, SB1 – 2 dodatni točki

- Referenca GZS (4 točke)

Če je bilo eno izmed referenčnih vozil dobavljeno PGD in s tem pridobljeno mnenje Tehnične komisije GZS, ponudnik prejme dodatne 4 točke.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe PGD izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo PGD unovčilo, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da PGD po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila PGD izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5 % pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo mora biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih  delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD Dobrna

Štefan Pohajač

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika

- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev

- priloga 1b: Izjava o nastopanju s podizvajalci

- priloga 2: obrazec Predračun

- priloga 3: obrazec Izjava

- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo

- priloga 5: vzorec pogodbe

- priloga 6: obrazec Reference

- priloga 7: izjava o izročitvi menic

- priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozju

- priloga 9: Izjava o lastniških deležih

- ESPD obrazec

Priloga 1

PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefax:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

E - mail:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno (V tem primeru se  izpolni priloga 1a)

b) s podizvajalcem (V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi  priloga 1b)

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila

Priloga  1a

PONUDNIK

Naziv: ____________________________

Naslov: ____________________________

ID za DDV: ________________________

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1 (naročnik PGD Dobrna) ne bomo nastopali s podizvajalcem.

PONUDNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Priloga 1b

PONUDNIK

Naziv: ____________________________

Naslov: ____________________________

ID za DDV: ________________________

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1 (naročnik PGD Dobrna)  v  __________% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

___________________

__________________

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s _____ (število) podizvajalci, in sicer:________________

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

______________

______________

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča PGD za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).

3. Podizvajalec soglaša, da PGD namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUDNIK: 							PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe)				 (žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum: 							Kraj in datum:

Priloga 2

PONUDNIK

Naziv: ____________________________

Naslov: ____________________________

ID za DDV: ________________________

PREDRAČUN ŠT. ____

|  | Vrednost v EUR |
| --- | --- |
| Izdelava in dobava gasilskega vozila GVC-1 brez DDV |  |
| Vrednost podvozja |  |
| Vrednost nadgradnje |  |
| Vrednost opreme |  |
| Vrednost DDV |  |
| Končna cena dobave gasilskega vozila GVC-1 z DDV |  |

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naročnik oz. PGD.

Ponudba vsebuje (ustrezno obkrožiti):

- Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku

DA / NE , znamka in tip črpalke: ____________________

- Ponudnik nudi mobilni servis.

(ponudnik v ponudbi priloži slike mobilne delavnice)

- Ponudnik nudi črpalko, navijalni boben in rolete od proizvajalca:

(Proizvajalec posameznih delov nadgradnje oziroma opreme mora biti razvideni iz tehničnega opisa vozila.)

Garancijska doba za izdelano nadgradnjo (minimum dve leti): ______________.

Bonitetna ocena ponudnika: _______________________.

Veljavnost ponudbe (minimum 60 dni): _________________________

(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)

Kraj in datum:                                                                                                                         Žig:

Podpis

Priloga 3

IZJAVA*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

1	so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

2	ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

3	v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

a.	Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

b.	Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

c.	Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

d.	Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.

e.	Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).

f.	Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.

g.	Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.

h.	Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

i.	Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

j.	Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano s pogojem št. 9.

k.	Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.

l.	Vozilo bo dobavljeno najkasneje 31.5.2025.

m.	S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na 	____________, dne _________________

Ime in priimek:

Podpis in žig:

* Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PGD Dobrna) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: ____________________________________________

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _________________________________________________

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: ___________________________________

V/na ________________, dne __________

Ime in priimek pooblaščene osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe _________________________________________________ _______________________ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PGD Dobrna) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščene za zastopanje: (obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)

EMŠO (obvezen podatek):_________________________________________

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________

DATUM ROJSTVA:______________________________________________

KRAJ ROJSTVA:________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:______________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:_____________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)______________________________________________________

(poštna številka in pošta)_____________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:_______________________________________________

V/na ________________, dne __________

Podpis:                                          _________________________________________________

Priloga 4

TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve, določene za gasilsko vozilo 
GVC-1, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3, ter
standardom DIN 14530-16.

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z
okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015
in ISO 45001:2018, za kar ponudnik v prilogi priloži kot dokazilo kopijo ustreznih certifikatov.

DIMENZIJE in TEŽA KOMPLETNEGA VOZILA GVC-1
Vozilo ustreza standardu DIN 14530-5, in mora vsebovati naslednje karakteristike:
Medosna razdalja: max. 4.000 mm
Dolžina vozila: max. 7.500 mm
Skupna širina: max. 2.500 mm
Skupna višina: max. 3.300 mm

PODVOZJE – ŠASIJA S KABINO

Tip, masa, karakteristike in dimenzije vozila

tovorno vozilo

Vozilo izven civilnih EU homologacijskih predpisov
OFF-road klasifikacija po EC 2007/46 v - vozilo tretirano kot N3G klasa

Vrsta transporta  terenski

Kolesna konfiguracija 4x4

kratka nizka kabina
Položaj volanskega obroča levo
Vzmetenje listnato spredaj / listnato trapezno zadaj
Legalna obremenitev prve osi; min. 7.500 kg
Legalna obremenitev druge osi; min.11.500 kg
Največja zakonsko skupno dovoljena masa vozila; 18000 kg
Tehnično dovoljena največja masa vozila min; 20.500 kg
Zunanja širina vozila - nosilci ogledal max. 2500 mm 
Medosna razdalja min. 3950 mm 
Previs šasije od prve pogonske osi max. 1700 mm

Nosilec registrske tablice spredaj

Motor z notranjim izgorevanjem

Gorivo dizel
Prostornina motorja; min. 13 litrov
Moč motorja, min. 410 KS

Motor DC13 140
Nivo emisij izpuha  Euro 3

Izvedba turbo polnilnika specialna

Brez AdBlue

Oddušek motorja odprt

Vrsta čiščenja plinov ohišja ročične gredi centrifugalno

Prikazovalnik količine motornega olja

Olje v pogonskem sklopu

Zvočna izolacija min. 84 dBA IS098

Pogon zračnega kompresorja mehanski

Tip hidravlične črpalke za krmiljenje fiksen

Vnos zraka spredaj

Tip kabinskega filtra standardni

Ognje odporni zračni filter

Velikost ventilatorja max. 813 mm

Število lopatic na hladilnem ventilatorju min. 11

Antifriz ledišče pri min.- 25 stopinjah c o Površina hladilnika vode do 70 dm2

Izvedba izpušnega lonca klasična

Pozicija izpušne cev kratka izvedba sredinsko v šasiji

Dolžina izpušnega lonca max. 510 mm

Menjalnik avtomatski

Menjalnik: GRS905 ali enakovredno

Pozicija prestavne ročice ob volanu

Reduktor: GTD800 ali enakovredno

Sprednji stalen pogon z diferencialom (4x4 min. 27% moči na prvi osi in min. 73% moči na zadnji osi)

Hlajenje olja v menjalniku

Menjalniški hladilnik tekočinski

enakovredno avtomatizirani menjalnik

Funkcija prestavljanja navzdol  t.i. "Kickdown" funkcija

Sklopka avtomatska

Kontrola obrabe avtomatske sklopke

Tehnična obremenitev sprednje osi: max. 7.500 kg

Tehnična obremenitev zadnje osi: max. 13.000 kg

Zadnji diferencial: RP835 ali enakovredno

Prestavno razmerje diferenciala: min. 3,80

Zapora diferenciala

Oljni filter na zadnji osi

Predpriprava za ED motorni odgon

Odgon EG menjalniški zadaj EG661F - razmerje: 1 :1 .28 in 1:1.58, navor do 700 Nm

Prirobnica menjalniškega EG odgona FFU po DINI 00 standardu

Tip levega rezervoarja 165S ali enakovredno

Prostornina levega rezervoarja min. 165 dm3

Pokrovček rezervoarja za gorivo s ključavnico

Oznaka goriva v skladu z EC

Separator za vodo z odvajanjem vode

Pozicija filtra za gorivo pod nosilcem za akumulator

Mikronska stopnja filtra za gorivo

Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj ojačani vertikalni nosilec

Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo po celotni dolžini okvirja šasije

Sistem krmiljenja hidravlični

Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC

Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC

Izvedba volanskega obroča standardna izvedba s kromiranimi dodatki

Nastavljiv volanski obroč nagib + pomik

Vzmetenje spredaj listnato

Vzmetenje spredaj, listnato: 2x33, parabolično

Puše na sprednjem listnatem vzmetenju gumijaste

Trdota sprednjih amortizerjev trdo (teren)

Vzmetenje zadaj listnato

Vzmetenje zadaj 6x15 + 5x22 trapezno

Stabilizator, spredaj normalna togost

Stabilizator na zadnji osi

Akumulatorji min. 180 Ah

Pozicija akumulatorja leva stran

Alternator min. 130 A (močnejša izvedba)

Znamka pnevmatik Bridgestone ali enakovredno

Tip pnevmatik na sprednji osi 385/80R22.5 Bridgestone L355 Evo ali enakovredno

Število pnevmatik na sprednji osi 2

Tip pnevmatik na zadnji osi 315/80R22.5 Bridgestone L355 Evo ali enakovredno

Število pnevmatik na zadnji osi 4

Brez rezervnega kolesa

Index obremenitve sprednji pnevmatik 158 (4250 kg)

Index obremenitve pogonskih pnevmatik 156 (4000 kg)

Platišča jeklena

Dimenzija platišč 22.5 x 9.00

Zaščita za kolesne vijake barvano jeklo

Kolesne zagozde 2 kosa

Velikost sprednjega blatnika max. 675 mm

Prednji blatnik, izvedba tridelni

Zamik sprednjega blatnika

Zaščita proti razpršitvi vode spredaj

Sprednja zaščitna zavesica

Zadnja zaščitna zavesica

Dolžina zaščitne zavesice spredaj max. 40 mm

Velikost obrobe na sprednjem blatniku max. 565 mm

Konfiguracija zavornega sistema glede na tehnično največjo dovoljeno maso vozila

Kategorija zavornega sistema AB

Tip zavor bobnaste

Kontrola zavor pnevmatska

Konfiguracija zavor pnevmatska

ABS

ABS terenski način

Asistenca za speljevanje v klanec

Zračni kompresor inteligentna verzija

Sistem parkirne zavore pnevmatski

Ventil za deblokado parkirne zavore

Parkirna zavora tudi na sprednji osi membrana + vzmet

Tip zavornega cilindra na zadnji osi vzmet

Širina zavornih oblog, zadnja min. 254 mm

Motorna zavora ročna in avtomatska na pedalu zavor

Vlečni čep, enostavna izvedba brez el. in zračnih priključkov

Komunikacija z nadgradnjo

Podatki o nadgradnji v ICL (v instrumenti plošči)

Simboli na instrumentni plošči za gasilska in reševalna vozila

Število rezerviranih mest za stikala BWE min.4

Električni priključek za nadgraditelje 7+7+7

Električni kabel za priklop nadgradnje min. 8 m

Kabelska napeljava z dodatnimi stikali

Zagon motorja z daljinskim upravljanjem priprava

Zadnja podletna zaščita — zadnji odbijač

Nosilec registrske tablice zadaj

Vzmetenje kabine mehansko HD (težke razmere)

Dvigovanje kabine mehansko

Zunanji senčnik

Hupa v odbijaču zračna min. 118dB

Dodatne stopnice

Prednji branik (FUP) odobren

Podaljšek kovinskega odbijača 150 mm

Zložljiva stopnica v odbijaču

Vetrobransko steklo zatemnjeno

Zasteklitev na vratih standardna

Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani sferično

Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani sferično

Tip vzvratnih ogledal A

Ogrevanje vzvratnih ogledal

Električno nastavljiva vzvratna ogledala v obe strani

Dodatno vzvratno ogledalo širokokotno / voznikova + sovoznikova stran

Širokokotna ogledala ročno nastavljiva in ogrevana

Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine ročno nastavljivo in ogrevano

Zaklepanje kabine centralno

Centralno zaklepanje daljinsko

Število zagonskih ključev dva

Žarometi LED

Avtomatska dolga luč

Asimetrija žarometov: desna

Dnevna osvetlitev luči

Dnevne luči, (DRL) opcija: Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči

Kontrola višine sprednjih žarometov ročna

Zaščita sprednjih žarometov

Dodatna dolga luč v maski

Meglenke spredaj

Luči za meglo, tip: halogenske

Gabaritne luči bele

Stranske markirne luči začasno montirane

Tip zadnjih luči LED

Pozicija zadnjih luči montaža na šasijo

Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi 600 mm

Zvočni signal za vzvratno vožnjo

Voznikov sedež zračno vzmeten

Sovoznikov sedež zračno vzmeten

Oblazinjenje voznikovega sedeža vinil

Oblazinjenje sovoznikovega sedeža vinil

Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu

Naslon za roko na voznikovem sedežu

Oprema armaturne plošče na sovoznikovi strani s shranjevalnim prostorom

Odlagalni prostor na centralni konzoli

Centralni odlagalni prostor v strešnem delu za montažo postaj

Oblazinjenje notranjih sten vinil

Oblazinjenje vrat umetna masa

Senčnik na voznikovih vratih rolo

Ročaj nad vrati

Barva vstopnega ročaja črna

Predpražniki na tleh gumijasti

Površina armaturne plošče standardna (gladka) s kromiranimi dodatki

Barva spodnjega dela armaturne plošče temno peščena

Prikaz na armaturni plošči min. 4” zaslon km/h

Aktivacija motorčka za kontrolo okna na kontakt ali odklenjena vrata

Brez tahografa (izjema za gasilce)

Omejevalec hitrosti 89 km/h (tovarniško, zakonsko)

Omejevalec hitrosti tretji

Klimatska naprava

Kontrola temperature elektronska

Notranja osvetlitve ambientalna izvedba

Osvetlitev pod instrumentno ploščo

Ozvočenje zvočniki 2 x 20W

Predpriprava za radio z anteno

Radijski aparat FFU, IDIN avtoradio CD/USB/Aux

USB napajalni izhod na voznikovi strani armaturne plošče

USB napajalni izhod na sovoznikovi strani armaturne plošče

Komunikator C300 (možnost sledenja)

12/24V vtičnice standardne

Jezik vozniških navodil za uporabo slovenski izvedbi

Cev za napihovanje gum min. 20 metrov

Dvigalka

Varnostni trikotnik min. 2

Komplet žarnic in izvijačev

Barva kabine, rdeča: ognjeno rdeča RAL3000

Barva šasije, siva

NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA

Kabina za posadko:

Kabina mora biti samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirje. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke mora biti primerne velikosti in služi za komunikacijo med voznikom/sovoznikom in posadko.

Prva vrsta (v kabini šasije): voznik in sovoznik.

Druga vrsta: sedežna klop z dvema sediščema v nasprotni smeri vožnje, opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA) in na sredini prostor za drobno opremo (svetilke, ročne radijske postaje…).

Tretja vrsta: sedežna klop v smeri vožnje z 2 sedišči. Sedišča sta opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA). Sedišča in varnostni pasovi so v oranžni barvi.

KABINA VOZNIKA IN SOVOZNIKA;

V polico pod stropom kabine pri vozniku in sovozniku mora biti nameščena mobilna radijska postaja ZARE, katero dobavi in vgradi ponudnik. Med voznika in sovoznika mora biti nameščen LCD zaslon, za krmiljenje z zvočnimi in svetlobnimi telesi. Na njem so nameščeni indikatorji delovanja nadgradnje in kamera za vzvratno vožnjo.

Med sedežema voznika in sovoznika mora biti prostor, za namestitev dveh nosilcev za čelade in drobno opremo (ročne radijske postaje, svetilke, termo kamero itd.).

KABINA POSADKE:

Kabina za posadko mora biti zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846-ECE R 14, R 16 in R 29,

Notranjost kabine mora biti izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Pod sedeži v kabini za posadko morajo biti PVC zaboji za namestitev drobne opreme. Vsi sedeži mora biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16, Varnostni pasovi morajo biti prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14. Tla prostora za posadko morajo biti obložena z ne drsljivo podlogo. Na stropu kabine morata biti nameščena dva kvalitetna ročaja za oprijem med vožnjo, katera hkrati služita tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki. Prostor za posadko naj bo primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih mehanskih stopnic, nameščenih pod vrati za posadko, kjer je tudi predal za drobno opremo.

Za lažji vstop / izstop morajo biti nameščeni  drogovi za oprijemanje. Okna vrat v kabini za posadko morajo imeti možnost električnega odpiranja. V kabini za posadko morajo biti vgrajeni polnilci za ročne radijske postaje in ročne svetilke.

NADGRADNJA po standardu EN 1846:

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo mora biti izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj morajo biti  pritrjena pritrdišča za nadgradnjo, ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, vpetja črpalke in vpetje rezervoarja za vodo.

Splošna zasnova nadgradnje mora biti, sestavljena iz vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškem krmiljenjem. Zasnova nadgradnje, naj zagotavlja  nižje težišče, kar posledično povečuje udobje in varnost vožnje. Tip nadgradnje mora omogočati  enostaven in varen dostop do opreme, ki je shranjena v predelih boksov.

Nadgradnja mora biti  razdeljena na 6 prostorov (po 3 na vsaki strani) za shranjevanje opreme. Prostori za shranjevanje morajo biti zaprti z vodotesnimi in pred prahom zatesnjenimi eloksiranimi roletami (t.i. BarLock sistem). Narejene morajo biti iz lahke zlitine in imajo možnost varnega zaklepa s sistemom za zaklepanje.

Rolete morajo biti  v temno sivi barvi,  Atracid barva RAL 7016.

Rezervoar vode v  nadgradnji mora biti vzdolžno glede na smer vožnje na sredini nadgradnje.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto preklopne stopnice, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom.

Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno  rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi morajo  tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) mora biti zaprta z dvižnimi vrati, ki v odprti legi služijo kot zaščita strojnika pred dežjem.

Streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje naj bosta povišana robova z vgrajenimi integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi lučmi na zadnjem delu. Dostop do strehe mora biti preko zgibne lestve z zgibom na drugi tretjini. Lestev naj bo nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi ob lestvi ob strani morata biti  dva pokončna oprijemalna drogova. Na strehi mora biti pritrdišče za 4 delno stikalno lestev, in Al zaboj za shranjevanje opreme.

REZERVOAR ZA VODO:

Kapaciteta rezervoarja za vodo naj bo 3000 litrov. Izdelan mora biti iz polipropilena (PP). Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila.

Rezervoar za vodo mora imeti dva priključka B Q 75 mm namenjena za polnjenje rezervoarja. Nameščena na zadnji strani vozila pod črpalko.

En priključek z ventilom za napajanje rezervoarja je ročni, drugi je avtomatski.

Priključka za polnjenje morata imeti vgrajeno zaščitno mrežico in zaprta s slepo spojko. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru  popravil.

Rezervoar mora imeti na zgornji strani vgrajen notranji preliv za odvečno vodo.

Rezervoar mora imeti certifikat za prevoz pitne vode.

ČRPALKA

Lokacija:	v zadnjem delu vozila, v prostoru namenjenem za črpalko

Tip:		centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak

Izvedba:	primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom, možnost hkratnega

obratovanja  z visokim in normalnim tlakom

Material:	lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla

Pogon:		preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki

Karakteristike:	2.500 l/min pri 10 bar 400 l/min pri 40 bar

(Kot npr. Rosenbauer NH 25 ali enakovredno)

Črpalka mora imeti priključke:

- Sesalni priključek s spojko Storz A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za priklop

sesalnih cevi.

- Dva tlačna izhoda za normalni tlak morata biti  speljana v levi in desni boks zadaj spodaj, zaprta s slepo spojko B Q 75 mm in z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka.

En priključek za visoki tlak je namenjen za navijalni boben. Nameščen je v zadnjem delu nad črpalko zgoraj, opremljen s Storz H spojko.

- Črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve.

- Črpalka mora imeti ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.

- Črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalki.

Toplotna zaščita:

Črpalka mora biti opremljena s toplotno zaščito. (Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vse izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo temperature. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče iz črpalke.)

Črpalka mora imeti kontrolno ploščo za obratovanje (sistem krmiljenja preko stikal in ročic):

Kontrolna plošča mora biti neposredno nameščena na črpalko. Plošča mora biti vodoodporna, osvetljena in je sestavljena iz:

- Stikalo za vklop in izklop črpalke

- Stikalo za vklop vozila

- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke

- Indikator nivoja vode v rezervoarju

- Manometer za normalen tlak

- Manometer za visok tlak

- Vakummeter

- Števec obratovalni ur

NAVIJALNI BOBEN:

Navijalni boben mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala. Na navijalnem bobnu mora biti nameščena gumijasta visokotlačna cev, ki je navita na plastično jedro. Cev je na izhod navijalnega bobna pritrjena s spojko Storz 38 z možnostjo odklopa na drugi strani. Navijanje cevi mora biti elektro, s pogonom v valju navijalnega bobna, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijalnega bobna. Aktiviranje navijalnega bobna mora biti preko stikala. Navijalni boben mora imeti zavoro. Za lažje odvijanje morajo biti  4 vodilni valji cevi. Navijalni boben mora imeti tudi možnost ročnega navijanja. Na navijalnem bobnu mora biti min. 60 m VT cevi premera 25 mm in visokotlačni ročnik Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovredno. Pod navijalnem bobnu je nameščeno lovilno korito. Ročnik ima pretok 200 lit/min pri 40 bar in omogoča raven curek kot ustvarjanje megle s širokim kotom.

ELEKTRIČNI VITEL:

Pod prednji branik se vgradi nosilec in električna vitla. Vlečna sila mora biti min. 8100 kg, motor 24V, 9Hp, upravljanje preko ročke in daljinca, menjalnik 3 stopenjski, dolžina vlečne vrvi min.  30 m, premer vlečne vrvi 11mm. Električni vitel mora imeti stikalo v kabini za vklop in izklop.

NAMESTITEV OPREME:

V nadgradnji morajo biti vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za tovrstna gasilska vozila in opremo, ki je dogovorjena z naročnikom.  (specifikacija opreme priloga)

Oprema mora biti nameščena na fiksnih aluminijastih policah. Stene morajo biti izdelane iz profilov, kateri so obloženi z aluminijasto gladko ščetkano pločevino. V prvem levem in prvem desnem boksu morajo biti nameščeni preklopni steni za namestitev opreme. V prvem levem boksu mora biti preklopno vodilo za elektro agregat. V zadnjem desnem boksu mora biti izvlečna stena s higienskim modulom.

Oprema mora biti pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev mora biti je označena s simboli ali napisi.

Cevi morajo biti nameščene v sortirnikih s plastičnimi pregradami in zavarovane pred padcem z Velcro trakovi. V bokse je potrebno namestiti opremo, ki jo zagotovi naročnik (dogovor s ponudnikom zaradi prostora in skupne teže).

ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA VOZILA:

Opozorilna signalizacija mora imeti: dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine GFK, dve v zadku nadgradnje zgoraj ter štiri bliskavice integrirani v motorni maski spredaj 2x modra, 2x bela vse v LED tehniki.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo Federal ali enakovredno, zvočnik pa je ustrezno nameščen za dobro slišnost. V vozilu naj bo zračna sirena FiammHorn ali enakovredno, s povezavo zraka na kompresor vozila.

Osvetlitev bližnje okolice vozila mora biti izvedena z po tremi LED reflektorji na vsaki strani nadgradnje in po dvema reflektorjema na zadnjem delu in po dvema v senčniku na kabini. Na ogledala za vzvratno vožnjo na kabini morata biti nameščena dva LED reflektorja za vzvratno vožnjo. Pohodna streha mora biti osvetljena. Na zadnjem delu med reflektorjema mora biti vgrajena kamera za vzvratno vožnjo. Nad zadnjimi vrati mora biti nameščena usmerjevalna prometna letev, na katero je možno namestiti vsaj pet različnih tekstov in usmerjevalnih znakov.

Teleskopski pnevmatski svetlobni steber mora biti nameščen na strehi nadgradnje. Nameščen mora biti v pohodni zaboj,  katerega pokrov ne sme segati čez streho nadgradnje. Svetlobni steber mora biti opremljen s štirimi LED reflektorji (naprej, nazaj, levo, desno) moči min. 11000 lumnov/kos. Priključen mora biti na napajanje vozila 24V. S pritiskom na tipko se mora svetlobni steber avtomatsko spustiti v zaboj, pri tem se morajo reflektorji ugasniti. Krmiljenje svetlobnega stebra naj bo na zadnjem delu ob črpalki.

Ob črpalki na zadnjem delu mora biti komunikacijska enota oddvojenega mesta mobilne radijske postaje iz kabine.

Prostori za opremo naj bodo primerno svetljeni z LED trakovi v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat.

Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini na LCD zaslonu, v primeru:

odprtih rolet, odprtih vrat, odprtih stopnic na pohodno streho, odprtih stopnic pod roletami, odprt zabojnik na strehi nadgradnje, dvignjen svetlobni steber.

Na boku vozila na levi strani za voznikovimi vrati mora biti nameščena avtomatski odklopnik za napajanje vozila z zrakom in elektriko t.i. Red Box 24 V.

Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

NAPISI BARVE:

Ponudnik mora zagotoviti nalepke po tipizaciji GZS za GVC-1

Spredaj na maski vozila napis GASILCI

Na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC-1

Na zadnjih vratih nadgradnje GASILCI+112

Na obeh bokih napis PGD Dobrna

Na vozilu mora biti poslikava, ki je v fazi izdelave usklajena z naročnikom.

Vsi napisi so iz kvalitetne odbojne folije

Na kabini so branik, prašni spojler in blatniki levo in desno v original sivi barvi, željena kot rulete na nadgradnji.

PREGLED OPRAVLJENIH DEL MED ČASOM IZDELAVE

Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik organizirati min. 4 oglede v proizvodnji nadgradnje zaradi vmesne kontrole izvedenih del.

ŠOLANJE

V ponudbi mora ponudnik vključiti šolanje uporabnika v dveh delih. Ob prevzemu vozila pri ponudniku in na naslovu naročnika.

DOKUMENTACIJA

K ponudbi je potrebno dodati priloge:

Podroben tehnični opis podvozja 
Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje vozila
Tehnično risbo z glavnimi merami in izračune z obremenitvami vozila
Tehnični opis opreme ki jo vgradi ponudnik
Načrt razporeditve opreme v nadgradnji

Priloge ob predaji vozila

Potrdilo o skladnosti izdelanega vozila po veljavni tipizaciji gasilskih vozil GZS
Potrdilo o homologaciji druge stopnje
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Dobavnica
Račun
Primopredajni zapisnik 
Ob predaji vozila mora biti zagotovljena vsa potrebna dokumentacija za registracijo vozila, katero opravi naročnik.

Sheme

Pozicijske sheme elektro inštalacij, elektro omaric, pretvornikov

Izjave
Izjava o skladnosti z veljavnimi predpisi

SPECIFIKACIJA NAMEŠČENE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME

V vozilu morajo biti narejena vsa pritrdišča za opremo,  ki jo navaja seznam opreme po tipizaciji GZS za vozilo GVC-1 in naslednjo opremo:

- Tirfor in jeklenica

- Rollgiss v vreči

- Ročnik za gašenje s peno s posodo 2l + dodatna posoda za peno 2l

- Monsun ročnik

- Potopna črpalka na vodni pogon

- Prostor za snežne verige

- Vozički za premik vozil 4x

- Nahrbtnik za nošenje cevi (gozdni požari)

- Vodotesni zabojnik za teleskopsko motorno žago – na strehi vozila

Gasilsko opremo zagotovi naročnik,  ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji  in kabini. Ta oprema ni predmet javnega naročila in ni vključena ponudbeno vrednost.

Naročnikova želja v ponudbi je, da  na nekaterih postavkah navaja tudi proizvajalca željene opreme ali tip opreme, s pripisom  »ali enakovredno« kar pa ni pogoj.  
Oprema drugega proizvajalca pod oznako  »ali enakovredno« ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. Kar pomeni, da po tehničnih karakteristikah ne sme odstopati več kot 10% od želene opreme. Ponudnik mora v primeru opreme drugega proizvajalca od navedene v razpisu, v ponudbi navesti tehnične karakteristike s katerimi bo dokazoval tehnične ustreznosti.

Priloga 5

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNA

Dobrna 7

3204 Dobrna

Davčna št.: 36444839

Matična št.: 5115736000

ki ga zastopa predsednik društva Štefan Pohajač

(v nadaljevanju naročnik)

In

______________

______________

______________

Davčna št.: ___________________

Matična št.: __________________

TRR: ________________________

ki ga zastopa direktor _____________________________ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepajo naslednjo

POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC-1

1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne ________ objavil javno naročilo z oznako __________ in izvedel postopek oddaje javnega naročila,

- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne ___________ ;

- je razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del pogodbe.

2. člen

PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:

- dobavil ustrezno podvozje ____ in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1,

- Dobavil opremo, ki je predmet razpisa, ter jo vgradil v nadgradnjo, ter

- v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD, zanjo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen

POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. ____________ z dne _____________ znaša _______________ EUR  brez DDV (z besedo: ___________ EUR in ___/100)

DDV (5%): _______________  EUR

pogodbeni znesek (z DDV): ____________ EUR.

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

4. člen

PLAČILNI POGOJI

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo plačnik PGD pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena poravnal najpozneje 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se izda na podlagi prevzemnega zapisnika.

Prevzemni zapisnik podpišeta obe stranki.

Plačilni rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen

IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

______,

______.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih  in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

6. člen

MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;

- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;

- varovati poslovno tajnost izvajalca;

- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;

- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;

- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu - nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.;

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;

- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

7. člen

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 31.5.2025 , kar je razvidno iz izvajalčeve ponudbe.

8. člen

PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenci vseh pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

	pravilno izpolnjeno dobavnico;

	vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

	predpisana potrdila  testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

	podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);

	tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

	ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik v roku ne prevzame izdelanega vozil, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Naročnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

9. člen

ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju izdelanega vozila,  nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 4 oseb se izvede ob prevzemu. Na naslovu naročnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju treh delovnih dni. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

10. člen

POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

11. člen

VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

12. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu.  Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki naročnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za predmet te pogodbe, izdelano gasilsko vozilo GVC-1, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje ______ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

13. člen

Finančno zavarovanje

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

14. člen

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 15 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _______________.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

15. člen

POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščene osebe za podajanje informacij in navodil s strani naročnika sta ……

Poleg njiju se lahko ogledov pri izvajalcu nadgradnje udeležujejo še ……

Naročnik ima pravico vsaj 5 ogledov izdelave nadgradnje.

Pooblaščene osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje odločitev s strani izvajalca so ____________________________________.

16. člen

REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum ne bi bil mogoč, bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

17. člen

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov.

V primeru razdrtja pogodbe stranke druga drugi takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

18. člen

NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 pridobitev posla ali

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih (10) dneh. Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec/dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec/dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe (okvirnega sporazuma).

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh treh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka  en podpisan in žigosan izvod.

NAROČNIK                                                                           	DOBAVITELJ

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO                        	__________________

DOBRNA

Dobrna, dne  _____________                                          	 V/Na __________, _______

Predsednik:    Štefan Pohajač 				Direktor:

Priloga 6

SEZNAM REFERENC

| Naročnik referenčnega posla (gasilska enota) |  |
| --- | --- |
| Predmet referenčnega posla |  |
| Opis nadgradnje (Ustrezno obkrožiti in izpolniti) | Referenčno vozilo je vsebovalo: - posadko 1+_ - rezervoar za vodo prostornine _____ litrov, - črpalko s pretokom vode ______min pri 10 bar - svetlobni stolp |
| Datum dobave |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Priloga 7

Ponudnik:

____________________________

____________________________

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____________________________________________, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom Nakup gasilskega vozila GVC-1, naročnik PGD Dobrna, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne __________ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: ____________________ podpis pooblaščene osebe

datum: ____________________ žig _____________________

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe

Priloga 8

podatki za izdajo mnenja o podvozju

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-1. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

|  | Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-1, …. ) | GVC-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Znamka vozila D.1 |  |  |
|  | Komercialna oznaka vozila D.3 |  |  |
|  | Leto izdelave podvozja D.5 |  |  |
|  | Kategorija in vrsta vozila J (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, …) |  |  |
|  | Število sedežev (vključno z vozniškim) S.1 |  |  |
|  | Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] F.1 |  |  |
|  | Masa vozila [kg] G |  |  |
|  | Dolžina vozila [mm] Y.1 |  |  |
|  | Širina vozila [mm] Y.2 |  |  |
|  | Višina vozila [mm] Y.3 |  |  |
|  | Medosje [mm] M |  |  |
|  | Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži) | DA | NE |
|  | Nazivna moč motorja [kW] P.1.2 |  |  |
|  | Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) R |  |  |
|  | Pogon 4x2, 4x4, 6x6, … |  |  |
|  | Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži) | DA | NE |
|  | Dovoljena moč na odgonu [kW] |  |  |
|  | Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži) | DA | NE |

Priloga 9a

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

Priloga 9b

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za nakup gasilskega vozila GVC-1 , naročnik PGD Dobrna

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:						Podpis fizične/odgovorne osebe:

……………………………….		      			………………………………….

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).